| Pretura sec. Ciocana | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Lucrari de reparatie a suprafetelor pietonale si reparatia scarii

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari pregatitare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Curatirea mecanica a platformei |  |  |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(incarcarea materialului) | 100 m3 | 3,80 |  |  |
| 2 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km | t | 7,05 |  |  |
| 3 | TsC51B | Lucrari la descarcarea a materialului (deseuri) | 100 m3 | 0,038 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Demolarea bordurii vechi existente |  |  |  |  |
| 4 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 18,00 |  |  |
| 5 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat ( demontarea fundatiidin beton ) | m3 | 0,63 |  |  |
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(incarcarea materialului) | 100 m3 | 0,015 |  |  |
| 7 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km | t | 3,30 |  |  |
| 8 | TsC51B | Lucrari la descarcarea a materialului demolat | 100 m3 | 0,015 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Demolarea trotuarelor existente |  |  |  |  |
| 9 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat ( demontarea fundatii din beton asfaltic ) | m3 | 1,00 |  |  |
| 10 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,01 |  |  |
| 11 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km | t | 2,20 |  |  |
| 12 | TsC51B | Lucrari la descarcarea a materialului demolat | 100 m3 | 0,01 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Lucrari de pregatire a platformei |  |  |  |  |
| 13 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra split (din pietris de calcar amestec cu nisip si prundis) | m3 | 68,00 |  |  |
| 14 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,68 |  |  |
| 15 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km | t | 125,80 |  |  |
| 16 | TsC51B | Lucrari la descarcarea a materialului demolat | 100 m3 | 0,68 |  |  |
| 17 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II ( excavarea terasamentului din fundatia platformei) | 100 m3 | 0,582 |  |  |
| 18 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 8,50 |  |  |
| 19 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) k0.8 | 100 m3 | 0,08 |  |  |
| 20 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km | t | 122,50 |  |  |
| 21 | TsC51B | Lucrari la descarcarea a materialului demolat | 100 m3 | 0,66 |  |  |
| 22 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, finisare sub fundament manual | 100m2 | 3,80 |  |  |
| 23 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma(compactarea platformei drumului) ( doar compactorul) | 100 m3 | 0,76 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Amenajarea si constructia platformei |  |  |  |  |
| 24 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr.8-31.5mm, conform SA SR EN 13242+A1, sub bordura, h=10cm | m3 | 1,58 |  |  |
| 25 | DE10E | Borduri prefabricate din beton(bordure din beton 100.30.15 pe fundatia de beton din beton monolit C 16/20) | m | 45,00 |  |  |
| 26 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr.8-31.5mm, conform SA SR EN 13242+A1, sub bordura, h=10cm | m3 | 1,20 |  |  |
| 27 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton ( Bordure mici 100x20x8 cm, pe fundatie de boton C16/20, conform SM EN 206+A1) | m | 40,00 |  |  |
| 28 | DI110 | Strat drenant din amestec de agregate grosiere si agragate fine cu D<45 SM-EN 13242 +A1 H - 10cm | m3 | 38,00 |  |  |
| 29 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta LA fr. 8-31.5 conf SM SR EN 13242+A1, h= 0.15m) | m3 | 51,00 |  |  |
| 30 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm ( Piatra de pavaj vibropresata C30/37, h=8 cm conform SM SR EN 1338:2010/SM SR EN 1338:2010/ AC:2010, tip caramida ) culoare gri | m2 | 340,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de consolidare |  |  |  |  |
| 31 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului vegetal, y=1.5 t /m3 ) | 100 m3 | 0,27 |  |  |
| 32 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km | t | 40,50 |  |  |
| 33 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor ( amenajarea stratului vegetal pe taluzuri si zonelor verzi (acostament) ), h=15cm | m3 | 27,00 |  |  |
| 34 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 1,80 |  |  |
| 35 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 1,80 |  |  |