| Reparatia capitala a imobilului cu nr. cad. 0100.112.01 (scoala nr.6) din bd. Cuza-Voda 17/3, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2C

Solutii arhitecturale Bloc C (04/2021-4-SA)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demolari/demontari |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Cota -2.000 |  |  |
| 1 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice / usi metalice | kg | 160,000 |
| 2 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor / gratii din metal | kg | 24,000 |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi din lemn | m2 | 11,300 |
| 4 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida | m3 | 5,250 |
| 5 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ pereti din placaj pe carcasa din lemn | m2 | 7,200 |
| 6 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie / goluri de usa | m3 | 0,530 |
| 7 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada din metal | kg | 47,800 |
| 8 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe pereti | m2 | 373,100 |
| 9 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane | m2 | 289,800 |
| 10 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / scara exterioara | m3 | 3,300 |
| 11 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / pardosea mozaic | m2 | 327,200 |
| 12 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare | m3 | 49,100 |
| 13 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 187,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Cota 0.000 |  |  |
| 14 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice / usi metalice | kg | 255,000 |
| 15 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor / gratii din metal | kg | 440,000 |
| 16 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / vitralii din lemn | m2 | 65,000 |
| 17 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi din lemn | m2 | 107,000 |
| 18 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi din PVC | m2 | 12,800 |
| 19 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / ferestre din lemn | m2 | 178,500 |
| 20 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / ferestre din PVC | m2 | 12,700 |
| 21 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida | m3 | 3,600 |
| 22 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie / goluri de usa | m3 | 1,320 |
| 23 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada din metal | kg | 195,500 |
| 24 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 481,000 |
| 25 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / pardoseli linoleum | m2 | 207,300 |
| 26 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 765,200 |
| 27 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 688,300 |
| 28 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare | m3 | 179,750 |
| 29 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / podium din lemn | m2 | 10,500 |
| 30 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 347,100 |
| 31 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe perete | m2 | 2 530,700 |
| 32 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ panouri decorative de pe pereti h=1.7 m | m2 | 247,800 |
| 33 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ panouri decorative de pe pereti h=3.0 m | m2 | 52,200 |
| 34 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane | m2 | 1 803,800 |
| 35 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ tavan "Armstrong" | m2 | 12,900 |
| 36 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din ipsos | m3 | 1,170 |
| 37 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / scara exterioara | m3 | 11,500 |
| 38 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada ext | kg | 50,000 |
| 39 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime / pereti sub fereastra | m2 | 0,700 |
| 40 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / fundatii sub utilaj | m3 | 2,300 |
| 41 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / pardosea beton mozaic | m2 | 293,700 |
| 42 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare | m3 | 44,060 |
| 43 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 107,300 |
| 44 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 107,000 |
| 45 | RpCL22E | Desfacerea scarilor metalice in spirala sau drepte | kg | 209,500 |
| 46 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / platforma si trepte din beton | m3 | 6,000 |
| 47 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor / sustinerea platformei | kg | 375,000 |
| 48 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor / anexa din metal | kg | 172,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Cota +3.000 |  |  |
| 49 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi din lemn | m2 | 27,000 |
| 50 | RpCQ11C | Demontarea peretilor cu caramizi de sticla | m2 | 148,000 |
| 51 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida | m3 | 10,620 |
| 52 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ pereti din placaj pe carcasa din lemn | m2 | 57,200 |
| 53 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie / goluri de usa | m3 | 0,230 |
| 54 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada din metal | kg | 73,200 |
| 55 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 13,250 |
| 56 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / pardoseli linoleum | m2 | 136,550 |
| 57 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 149,800 |
| 58 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare | m3 | 22,470 |
| 59 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / podium din lemn | m2 | 41,000 |
| 60 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe perete | m2 | 773,350 |
| 61 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ panouri decorative de pe pereti h=1.7 m | m2 | 47,550 |
| 62 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane | m2 | 437,450 |
| 63 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / copertina din placi azbociment | m2 | 16,000 |
| 64 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / acoperire anexa din placi azbociment | m2 | 7,400 |
| 65 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. / lambriu din plastic pe fatada | m2 | 49,300 |
| 66 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 188,200 |
| 67 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / pardosea beton mozaic | m2 | 33,400 |
| 68 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare | m3 | 5,000 |
| 69 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 4,200 |
| 70 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 25,200 |
| 71 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / panou de perete exterior | m3 | 2,700 |
|  |  | Capitolul 1.4. Acoperis |  |  |
| 72 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / placa de parapet din beton | m3 | 28,100 |
| 73 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi / k=2, pentru 4 straturi membrane acoperis si iesire acoperis | m2 | 1 950,000 |
| 74 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 1 950,000 |
| 75 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare / termoizolant din cheramzit | m3 | 585,000 |
| 76 | RpVB40B | Demontarea deflectoarelor circulare sau rectangulare de pe canale de ventilatie avind perimetrul de 1600 - 2500 mm tip CN si CR | buc | 8,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Deseuri |  |  |
| 77 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 735,300 |
| 78 | TrB22D1B2 | Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0,5-1 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m | t | 540,000 |
| 79 | TrI1AA01C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 1 275,300 |
| 80 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 1 275,300 |
|  |  | Capitolul 2. Inchideri si compartimentari |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Caramida cota -2.700 |  |  |
| 81 | CD65G | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala а mortarului M-50, inaltimeа etajului pina la 4 m | m3 | 6,600 |
|  |  | Capitolul 2.2. BCA cota 0.000 |  |  |
| 82 | RpCG05A | Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm | m3 | 0,800 |
|  |  | Capitolul 2.3. Pereti despartitori din ipsos |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3.1. Cota 0.000 |  |  |
| 83 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 104,000 |
| 84 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 70,000 |
| 85 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 34,000 |
| 86 | CD56A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m | 100m2 | 0,280 |
| 87 | CD56A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m | 100m2 | 0,490 |
|  |  | Capitolul 2.3.2. Cota +3.300 |  |  |
| 88 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 80,000 |
| 89 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 54,000 |
| 90 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 26,000 |
| 91 | CD56A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m | 100m2 | 0,280 |
| 92 | CD56A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m | 100m2 | 0,420 |
|  |  | Capitolul 3. Blocuri sanitare - Fragment 1,2 (Plansa 13) |  |  |
| 93 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Panouri despartitoare din panouri PAL laminate rezistente la umeditate sau panouri din material compact monolitic HPL (laminat de inalta presiune) h=1.8 m pe cadru metalic sau din aluminiu, furnitura executata din inox | m2 | 20,000 |
| 94 | СF59S | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tevi verticale, orizontale | m2 | 35,700 |
| 95 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 35,700 |
| 96 | IA51A | Usi pentru firide de regulatoare si contoare / Usita de vizitare 200x400(h) | buc | 12,000 |
| 97 | CL21A | Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ф 20х2,5 petru persoane cu dezabilitati | m | 3,000 |
| 98 | CL21A | Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ф 45х3 petru persoane cu dezabilitati | m | 2,000 |
|  |  | Capitolul 4. Balustrada Оп1, Ол1, Оп2, Ол2 |  |  |
| 99 | CH06A | Balustrada din otel inoxidabil Оп1 in set conform Plansei 17 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-4-SA) | m | 16,000 |
| 100 | CH06A | Balustrada din otel inoxidabil Ол1 in set conform Plansei 17 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-4-SA) | m | 27,000 |
| 101 | CH06A | Balustrada din otel inoxidabil Оп2 in set conform Plansei 17 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-4-SA) | m | 19,000 |
| 102 | CH06A | Balustrada din otel inoxidabil Ол2 in set conform Plansei 17 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-4-SA) | m | 21,000 |
|  |  | Capitolul 5. Balustrada B1 la scara S1...S3 |  |  |
| 103 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | 151,730 |
| 104 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t | 0,152 |
|  |  | Capitolul 6. Scara S1...S3 |  |  |
| 105 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 12,450 |
| 106 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B3.5 | m3 | 1,350 |
| 107 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 83,300 |
| 108 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata ф5 Bp1 150x150 | kg | 65,500 |
| 109 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B12.5 gr. 120mm | m3 | 11,100 |
| 110 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 56,500 |
| 111 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 pentru grosimea finala 2,0 cm | m2 | -56,500 |
| 112 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate 300x300 gr. 10 mm | m2 | 56,500 |
|  |  | Capitolul 7. Acoperis |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1. Nod 1 |  |  |
| 113 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivaporti | m2 | 900,000 |
| 114 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton celular usor D500 Л=0.12 13kg/m2 | m3 | 121,500 |
| 115 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Vata minerala 200kg/m3 Л=0.039 gr. 200mm | m2 | 900,000 |
| 116 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivaporti | m2 | 900,000 |
| 117 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa R3 VR1 100x100 ( 1kg/m2) | kg | 900,000 |
| 118 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm / k=1.67 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5.0 cm | m2 | 900,000 |
| 119 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri / Executarea rosturilor de dilatare h=2/3 din inaltimea sapei, ochi 3000x3000 | m | 540,000 |
| 120 | RpCE33A | Umplerea rosturilor cu mastic | m | 540,000 |
| 121 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Geotextil | m2 | 900,000 |
| 122 | CE13B | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2 | m2 | 900,000 |
|  |  | Capitolul 7.2. Nod 2 |  |  |
| 123 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivaporti | m2 | 990,000 |
| 124 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Vata minerala 200kg/m3 Л=0.039 gr. 200mm | m2 | 990,000 |
| 125 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton celular usor D500 Л=0.12 13kg/m2 | m3 | 145,200 |
| 126 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivaporti | m2 | 990,000 |
| 127 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa R3 VR1 100x100 ( 1kg/m2) | kg | 990,000 |
| 128 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm / k=1.67 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5.0 cm | m2 | 990,000 |
| 129 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri / Executarea rosturilor de dilatare h=2/3 din inaltimea sapei, ochi 3000x3000 | m | 594,000 |
| 130 | RpCE33A | Umplerea rosturilor cu mastic | m | 594,000 |
| 131 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Geotextil | m2 | 990,000 |
| 132 | CE13B | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2 | m2 | 990,000 |
|  |  | Capitolul 7.3. Nod 3 |  |  |
| 133 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala / Vata minerala 135 kg/m3 gr. 50 mm | m2 | 164,900 |
| 134 | CE13B | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2 | m2 | 230,000 |
| 135 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Crampon, banda 4x50mm lungime 870 mm | buc | 363,000 |
| 136 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Paravan de protectie | m2 | 195,300 |
|  |  | Capitolul 7.4. Nod 4 |  |  |
| 137 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Crampon, banda 4x50mm lungime 670 mm | buc | 42,000 |
| 138 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Paravan de protectie | m2 | 17,500 |
|  |  | Capitolul 7.5. Nod 5 (gura de scurgere) |  |  |
| 139 | RCsB29O | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm / k=2.7 | buc | 6,000 |
| 140 | RpSB27A | Montarea gurii de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm / Pilnie tip Sita cu iesire si jonctiune spre burlan | buc | 6,000 |
| 141 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 6,000 |
| 142 | CE13B | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2 | m2 | 6,000 |
|  |  | Capitolul 7.6. Nod 6 |  |  |
| 143 | CB03J | Cofraje din panouri cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in centurile exterioare | m2 | 1,600 |
| 144 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 3,900 |
| 145 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 12,800 |
| 146 | CA04A4 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15 F50, la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 0,100 |
| 147 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Paravan de protectie | m2 | 4,500 |
| 148 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Compensator din tabla zincata | m2 | 3,700 |
| 149 | CK26B | Profil de sustinere cu marginea de lacrimat | m | 10,000 |
| 150 | CL21A1 | Protectia muchiilor la elemente din zidarie., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe / Profil de colt tip ПСН-60УГЛ ТУ5775-001-68186246-2013 | m | 10,000 |
| 151 | RpCE32A | Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu material elastic de tip "VILATERM" sau analog ф60mm si ecran de mastic tip Izofol Dach sau analog | m | 10,000 |
|  |  | Capitolul 7.7. Nod 7 |  |  |
| 152 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 60 mm | m2 | 30,800 |
| 153 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu / aplicativ, lacrimar din tabla din otel gr.0.7mm | m | 77,000 |
| 154 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 77,000 |
| 155 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 16,500 |
|  |  | Capitolul 7.8. Diverse |  |  |
| 156 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Teracota sub burlan | m2 | 5,000 |
|  |  | Capitolul 8. Timplarii |  |  |
|  |  | Capitolul 8.1. Usi |  |  |
| 157 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor / Pentru usile exterioare si de la casa scarii | buc | 13,000 |
| 158 | CK56A | Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat / Usa fara prag exterioara din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, cu deschidere automata U1e 800x1670(h) - 1buc | m2 | 1,336 |
| 159 | CK56C | Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline in doua canaturi / Usa fara prag exterioara dubla cu luminator din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, cu deschidere automata U2e 1600x2500(h) - 1buc | m2 | 4,000 |
| 160 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag exterioara cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica U3e 1100x2200(h) - 1buc; U4e 900x2200(h) - 1buc | m2 | 4,400 |
| 161 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag exterioara dubla cu luminator cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S U5e 1800x2800(h) - 2buc | m2 | 10,080 |
| 162 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag cu luminator exterioara cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S U6e 1000x2650(h) - 2buc | m2 | 5,300 |
| 163 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag dubla cu sticla armata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla armata Low-E/4S U1 1470x2070(h) - 5buc | m2 | 15,215 |
| 164 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla armata Low-E/4S U10 1100x2070(h) - 2buc; U10s 1100x2070(h) - 1buc | m2 | 6,831 |
| 165 | CK56C | Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline in doua canaturi / Usa fara prag dubla cu luminator din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30 U2 1970x2070(h) - 2buc | m2 | 8,156 |
| 166 | CK56A | Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat / Usa fara prag din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30 U5 870x2070(h) - 5buc; U5s 870x2070(h) - 1buc; U7s 970x2070(h) - 2buc; U9 970x2070(h) - 3buc; U9s 970x2070(h) - 3buc | m2 | 26,870 |
| 167 | CK56A | Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat / Usa fara prag cu sticla armata din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30 U7* 970x2070(h) - 1buc | m2 | 2,000 |
| 168 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa din MDF fara prag U3 770x2070(h) - 9buc; U3s 770x2070(h) - 6buc; U4 870x2070(h) - 7buc; U4s 870x2070(h) - 3buc; U8 970x2070(h) - 3buc | m2 | 47,940 |
| 169 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa din MDF sponat fara prag U6 970x2070(h) - 12buc; U6s 970x2070(h) - 13 buc | m2 | 50,200 |
|  |  | Capitolul 8.2. Ferestre |  |  |
| 170 | CK57F | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi / Fereastra PVC cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F1 1770x1850(h) - 4buc | m2 | 13,100 |
| 171 | CK57F | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi / Fereastra PVC cu gol pentru retele cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F1* 1770x1850(h) - 4buc | m2 | 3,270 |
| 172 | CK57H | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelelor ale geamurilor fixe / Fereastra PVC cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F2 2700x1850(h) - 4buc; F4 4800x1850(h) - 6buc; F4** 3800x1850(h) - 1buc; F5 2700x1850(h) - 21buc; F6 7800x1850(h) - 3buc; F7 2250x1850(h) - 3buc | m2 | 240,963 |
| 173 | CK57H | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelelor ale geamurilor fixe / Fereastra PVC cu gol pentru retele cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F2* 2700x1850(h) - 1buc; F3* 2700x1850(h) - 2buc; F3*n 2700x1850(h) - 3buc; F4* 4800x1850(h) - 1buc; F4*n 4800x1850(h) - 1buc; F5* 2700x1850(h) - 1buc; F5** 2700x1850(h) - 1buc; F5**n 2700x1850(h) - 1buc; F5*** 2700x1850(h) - 1buc; F5***n 2700x1850(h) - 1buc; F6* 7800x1850(h) - 1buc; F7* 2250x1850(h) - 1buc | m2 | 91,300 |
| 174 | CK11C | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraiu PVC cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k V1 5600x2400(h) - 2buc; V3 2100x2400(h) - 2buc | m2 | 36,960 |
| 175 | CK11C | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraiu PVC cu usa cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k V2 2900x2650(h) - 2buc; F2n 2900x2650(h) - 2buc | m2 | 30,740 |
| 176 | CK11C | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraiu PVC cu goluri pentru retele cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k V4 17120x3000(h) - 1buc | m2 | 51,360 |
| 177 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=300 mm | m | 365,000 |
|  |  | Capitolul 9. Finisare pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 9.1. Cota -2.700 |  |  |
|  |  | Capitolul 9.1.1. Tip 3 |  |  |
| 178 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante | m2 | 168,200 |
| 179 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 168,200 |
| 180 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 168,200 |
| 181 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 168,200 |
| 182 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 168,200 |
| 183 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 168,200 |
| 184 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 168,200 |
|  |  | Capitolul 9.1.2. Tip 5 |  |  |
| 185 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante | m2 | 857,000 |
| 186 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 857,000 |
| 187 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm | m2 | 857,000 |
| 188 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 857,000 |
| 189 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 857,000 |
| 190 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 857,000 |
| 191 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 857,000 |
| 192 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 857,000 |
|  |  | Capitolul 9.2. Cota 0.000 |  |  |
|  |  | Capitolul 9.2.1. Tip 1 |  |  |
| 193 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 466,400 |
| 194 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 466,400 |
| 195 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 466,400 |
| 196 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 466,400 |
| 197 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 466,400 |
| 198 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog | m2 | 466,400 |
| 199 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 466,400 |
| 200 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 14,000 |
|  |  | Capitolul 9.2.2. Tip 2 |  |  |
| 201 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 33,000 |
| 202 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 33,000 |
| 203 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 33,000 |
| 204 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 33,000 |
|  |  | Capitolul 9.2.3. Tip 3 |  |  |
| 205 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante | m2 | 914,000 |
| 206 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 914,000 |
| 207 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 914,000 |
| 208 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 914,000 |
| 209 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 914,000 |
| 210 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 914,000 |
| 211 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 914,000 |
| 212 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 27,400 |
|  |  | Capitolul 9.2.4. Tip 3* |  |  |
| 213 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante | m2 | 1 318,500 |
| 214 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1 318,500 |
| 215 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm | m2 | 1 318,500 |
| 216 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1 318,500 |
| 217 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1 318,500 |
| 218 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1 318,500 |
| 219 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1 318,500 |
| 220 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1 318,500 |
| 221 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 39,560 |
|  |  | Capitolul 9.2.5. Tip 4 |  |  |
| 222 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante | m2 | 482,100 |
| 223 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 482,100 |
| 224 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm | m2 | 482,100 |
| 225 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 482,100 |
| 226 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 482,100 |
|  |  | Capitolul 9.3. Cota +3.300 |  |  |
|  |  | Capitolul 9.3.1. Tip 1 |  |  |
| 227 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 173,200 |
| 228 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 173,200 |
| 229 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 173,200 |
| 230 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 173,200 |
| 231 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 173,200 |
| 232 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog | m2 | 173,200 |
| 233 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 173,200 |
| 234 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 5,200 |
|  |  | Capitolul 9.3.2. Tip 3 |  |  |
| 235 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante | m2 | 188,000 |
| 236 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 188,000 |
| 237 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 188,000 |
| 238 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 188,000 |
| 239 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 188,000 |
| 240 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 188,000 |
| 241 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 188,000 |
| 242 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 5,640 |
|  |  | Capitolul 9.3.3. Tip 3* |  |  |
| 243 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante | m2 | 551,000 |
| 244 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 551,000 |
| 245 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm | m2 | 551,000 |
| 246 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 551,000 |
| 247 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 551,000 |
| 248 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 551,000 |
| 249 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 551,000 |
| 250 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 551,000 |
| 251 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 16,500 |
|  |  | Capitolul 9.4. Glafuri interioare |  |  |
| 252 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 135,000 |
| 253 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 135,000 |
| 254 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / consum chit pe baza de ipsos 2.5 kg/m2 | m2 | 135,000 |
| 255 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal | m2 | 135,000 |
| 256 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 135,000 |
| 257 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 4,050 |
|  |  | Capitolul 9.5. Diverse |  |  |
| 258 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/ Baghet din MDF latime 250 mm | m | 1 201,500 |
| 259 |  | Corniera perforata de aluminiu | m | 1 299,000 |
| 260 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / zona lavoarelor in cabinete | m2 | 23,000 |
|  |  | Capitolul 10. Finisare tavane |  |  |
|  |  | Capitolul 10.1. Cota -2.000 |  |  |
|  |  | Capitolul 10.1.1. Tip D |  |  |
| 261 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog | m2 | 1 484,450 |
| 262 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1 484,450 |
| 263 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog | m2 | 1 484,450 |
| 264 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1 484,450 |
|  |  | Capitolul 10.2. Cota 0.000 |  |  |
|  |  | Capitolul 10.2.1. Tip A |  |  |
| 265 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 1 461,100 |
|  |  | Capitolul 10.2.2. Tip B* |  |  |
| 266 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 69,250 |
| 267 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog | m2 | 69,250 |
| 268 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 69,250 |
| 269 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog | m2 | 69,125 |
| 270 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi | m2 | 69,250 |
| 271 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog | m2 | 69,250 |
| 272 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 69,250 |
|  |  | Capitolul 10.2.3. Tip B |  |  |
| 273 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 210,210 |
| 274 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog | m2 | 210,210 |
| 275 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 210,210 |
| 276 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog | m2 | 210,210 |
| 277 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt 2 straturi | m2 | 210,210 |
| 278 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog | m2 | 210,210 |
| 279 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 210,210 |
|  |  | Capitolul 10.2.4. Tip C |  |  |
| 280 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betogrund sau analog | m2 | 86,800 |
| 281 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 86,800 |
| 282 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm | m2 | 86,800 |
| 283 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog | m2 | 86,800 |
| 284 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi | m2 | 86,800 |
| 285 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog | m2 | 86,800 |
| 286 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 86,800 |
|  |  | Capitolul 10.3. Cota +3.300 |  |  |
|  |  | Capitolul 10.3.1. Tip A |  |  |
| 287 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 385,350 |
|  |  | Capitolul 10.3.2. Tip B |  |  |
| 288 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 34,650 |
| 289 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog | m2 | 34,650 |
| 290 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 34,650 |
| 291 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog | m2 | 34,650 |
| 292 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt 2 straturi | m2 | 34,650 |
| 293 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog | m2 | 34,650 |
| 294 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 34,650 |
|  |  | Capitolul 10.3.3. Tip C |  |  |
| 295 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betogrund sau analog | m2 | 33,800 |
| 296 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 33,800 |
| 297 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm | m2 | 33,800 |
| 298 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog | m2 | 33,800 |
| 299 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi | m2 | 33,800 |
| 300 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog | m2 | 33,800 |
| 301 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 33,800 |
|  |  | Capitolul 11. Finisare pardosea |  |  |
|  |  | Capitolul 11.1. Cota -2.700 |  |  |
|  |  | Capitolul 11.1.1. Tip I |  |  |
| 302 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t | 259,300 |
| 303 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 152,520 |
| 304 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 1,525 |
| 305 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 1,230 |
| 306 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B7.5 gr. 80mm | m3 | 9,840 |
| 307 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 123,000 |
|  |  | Capitolul 11.1.2. Tip II |  |  |
| 308 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t | 21,400 |
| 309 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 12,600 |
| 310 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,126 |
| 311 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 1,260 |
| 312 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B7.5 gr. 80mm | m3 | 10,100 |
| 313 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 126,000 |
|  |  | Capitolul 11.1.3. Tip III |  |  |
| 314 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t | 423,700 |
| 315 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 249,300 |
| 316 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 2,493 |
| 317 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 9,970 |
| 318 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B7.5 gr. 80mm | m3 | 79,800 |
| 319 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 997,000 |
|  |  | Capitolul 11.1.4. Tip IV |  |  |
| 320 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 567,000 |
| 321 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 567,000 |
| 322 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm | m2 | 567,000 |
|  |  | Capitolul 11.2. Cota 0.000 |  |  |
|  |  | Capitolul 11.2.1. Tip V |  |  |
| 323 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 340,000 |
| 324 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 40 mm | m3 | 13,600 |
| 325 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 340,000 |
| 326 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm | m2 | 340,000 |
|  |  | Capitolul 11.2.2. Tip VI |  |  |
| 327 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grunduire -betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog | m2 | 102,000 |
| 328 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm | m2 | 102,000 |
|  |  | Capitolul 11.2.3. Tip VII |  |  |
| 329 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 255,000 |
| 330 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 50 mm | m3 | 12,750 |
| 331 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 255,000 |
| 332 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm | m2 | 255,000 |
|  |  | Capitolul 11.2.4. Tip VIII |  |  |
| 333 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 389,000 |
| 334 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / Mastic bituminos | m2 | 408,500 |
| 335 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 408,500 |
| 336 | IzF19A | Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte | m2 | 389,000 |
| 337 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 389,000 |
| 338 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm | m2 | 389,000 |
|  |  | Capitolul 11.2.5. Tip IX |  |  |
| 339 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 62,000 |
| 340 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / Mastic bituminos | m2 | 65,100 |
| 341 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 65,100 |
| 342 | IzF19A | Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte | m2 | 62,000 |
| 343 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 62,000 |
| 344 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm | m2 | 62,000 |
|  |  | Capitolul 11.2.6. Tip X |  |  |
| 345 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 272,000 |
| 346 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45 mm | m3 | 12,240 |
| 347 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 272,000 |
| 348 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm | m2 | 272,000 |
|  |  | Capitolul 11.2.7. Tip XI |  |  |
| 349 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t | 183,600 |
| 350 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 108,000 |
| 351 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 1,080 |
| 352 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 4,320 |
| 353 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Bp-6 150x150 | kg | 1 987,000 |
| 354 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12.5 | m3 | 43,200 |
| 355 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 50 mm | m3 | 21,600 |
| 356 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 432,000 |
| 357 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 4,0 cm | m2 | 432,000 |
| 358 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum cu strat de protectie tip "Teraflex" (sport MPlus) sau analog pe clei Bostik sau analog | m2 | 432,000 |
|  |  | Capitolul 11.3. Cota +3.300 |  |  |
|  |  | Capitolul 11.3.1. Tip V |  |  |
| 359 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 146,000 |
| 360 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 40 mm | m3 | 5,840 |
| 361 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 146,000 |
| 362 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm | m2 | 146,000 |
|  |  | Capitolul 11.3.2. Tip VII |  |  |
| 363 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 78,000 |
| 364 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 50 mm | m3 | 3,900 |
| 365 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 78,000 |
| 366 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm | m2 | 78,000 |
|  |  | Capitolul 11.3.3. Tip XII |  |  |
| 367 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 220,000 |
| 368 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 220,000 |
| 369 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / Laminat gr. 10 mm | m2 | 220,000 |
|  |  | Capitolul 11.4. Diverse |  |  |
| 370 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm | m | 519,000 |
| 371 |  | Profil de colt din PVC | m | 519,000 |
| 372 |  | Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat | m | 115,000 |
|  |  | Capitolul 12. Finisari exterioare |  |  |
|  |  | Capitolul 12.1. Schele |  |  |
| 373 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 1 327,500 |
|  |  | Capitolul 12.2. Pereti |  |  |
| 374 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului betonogrunt sau analog intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 1 127,000 |
| 375 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126kg/m3 gr. 100 mm / Cornier din aluminiu consum 0.412 ml/m2 | m2 | 1 127,000 |
| 376 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva | m2 | 1 127,000 |
| 377 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm | m2 | -1 127,000 |
| 378 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului "SUPRATON EXTRA" sau "TUFFUHPUHT" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 1 127,000 |
| 379 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 1 127,000 |
| 380 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" / Vopsea decorativa mata exterioara de tip "Flekso Decor" 2-3 mm consum 1.6kg/m2 | m2 | 1 127,000 |
| 381 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 33,800 |
|  |  | Capitolul 12.3. Glafuri exterioare |  |  |
| 382 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 127,000 |
| 383 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 126 kg/m3 gr. 30mm | m2 | 127,000 |
| 384 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva | m2 | 127,000 |
| 385 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm | m2 | -127,000 |
| 386 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal | m2 | 127,000 |
| 387 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 127,000 |
| 388 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 3,800 |
| 389 | RpCP35B | Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu б=300 mm | m | 225,000 |
|  |  | Capitolul 12.4. Soclu |  |  |
| 390 | CK26B | Profil de suport | m | 167,000 |
| 391 | CK26B | Profil de sustinere cu marginea de lacrimat | m | 169,000 |
| 392 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100 | m2 | 99,000 |
| 393 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2 | m2 | 99,000 |
| 394 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Membrana ISOFLEX k=2 pentru materiale si utilaje pentru 2 straturi | m2 | 99,000 |
| 395 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betonocontact sau analog | m2 | 200,500 |
| 396 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm | m2 | 200,500 |
| 397 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata ф3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2) | kg | 118,300 |
| 398 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 200,500 |
| 399 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 3.0 cm | m2 | 200,500 |
| 400 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 200,500 |
| 401 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti | m2 | 200,500 |
| 402 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota | m2 | 200,500 |
|  |  | Capitolul 12.5. Pereu |  |  |
| 403 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 3,000 |
| 404 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr.20-40 compactat in pamint-150 mm | m3 | 45,000 |
| 405 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B7.5 gr. 60 mm | m3 | 18,000 |
| 406 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 300,000 |
| 407 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / BR 80.20.8 | m | 200,000 |
|  |  | Capitolul 13. Diverse |  |  |
|  |  | Capitolul 13.1. Executare goluri retele |  |  |
|  |  | Capitolul 13.1.1. Cota 0.000 |  |  |
| 408 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 0,145 |
|  |  | Capitolul 13.1.2. Cota +3.300 |  |  |
| 409 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 0,046 |
|  |  | Capitolul 13.2. Captusire coloane de retele |  |  |
| 410 | СF59S | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la foc gr. 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit | m2 | 18,000 |
| 411 | СF59S | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tevi orizontale | m2 | 3,000 |
| 412 | СF59S | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit | m2 | 2,000 |
| 413 | IA51A | Usi pentru firide de regulatoare si contoare / Usita de vizitare 200x400(h) | buc | 8,000 |
| 414 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 20,000 |
| 415 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 20,000 |
| 416 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 20,000 |
| 417 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 20,000 |
| 418 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 3,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.