CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Reconstructia si modernizarea segmentului de drum local de interes raional L-422, R1-intrare in satul Cojusna

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Restabilirea traseului | km | 0,95 |  |
|  |  | Trasarea axelor constructiei de drum şi a acceselor. | km | 0,95 |  |
|  |  | 1. Capitolul I: Lucrari pregatitoare |  |  |  |
|  |  | 1.1. Demolarea bordurii existente |  |  |  |
| 1 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  | 836,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
| 2 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m |  | 836,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3200 |  |
| 3 | PJ05B | (demontarea fundatiei din beton) Darimarea betoanelor fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 31,800 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 4,6400 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,6120 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |  |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea detonului demolat si a bordurilor) | 100 m3 |  | 0,761 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 5 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 187,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 6 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului demolat | 100 m3 |  | 0,761 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752-31.5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
|  |  | 1.2. Demolarea trotuarului existent |  |  |  |
| 7 | PJ05B | (demontarea fundatiei din beton) Darimarea betoanelor fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 74,700 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 4,6400 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,6120 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |  |
| 8 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea detonului demolat si a pietrisului din fundatie) | 100 m3 |  | 2,615 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 9 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 463,300 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 10 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului demolat | 100 m3 |  | 2,615 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752-31.5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
|  |  | 1.3. Demolarea imbracamintei rutiere existente pe drumul principal |  |  |  |
| 11 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint (curatirea partii carosabile) | m3 |  | 15,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 12 | TrI1AA01E3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m (incarcarea aluviunilor) | t |  | 23,700 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 |  |
| 13 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 23,700 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 14 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului incarcat | 100 m3 |  | 0,158 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752-31.5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 15 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 |  | 19,000 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 |  |
| 16 | DI155A, k=0,6 | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: Hmed=2 cm (k=0,6) | m2 |  | 8 505,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0349 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0320 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0182 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0182 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0182 |  |
| 17 | TsI50A1 | Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t |  | 374,000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0500 |  |
|  |  | 2. Capitolul II. Terasamente. Lucrari de consolidare a acostamentelor |  |  |  |
| 18 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului vegetal, y=1.5 t/m3), | 100 m3 |  | 0,650 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 19 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 97,500 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 20 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor ( Amenajarea stratului vegetal pe taluzuri, si zonelor verzi (acostamente)), h=15cm | m3 |  | 65,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |  |
| 21 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 |  | 8,990 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,8200 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,9600 |  |
| 22 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 8,990 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3860 |  |
|  |  | 3. Capitolul III. Amenajarea si constructia sistemului rutier |  |  |  |
| 23 | DI141A | Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 |  | 8 505,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0500 |  |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,0500 |  |
| 24 | RpAr7A | Purjarea, curatirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (beton asfaltic). Pentru conditii climaterice normale (t=+10°C si mai inalta) | m |  | 4 252,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1100 |  |
|  | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 0,3000 |  |
|  | 29522400051021 | Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D | h-ut | 0,0190 |  |
|  | 2932110004421 | Tractor T-25 cu remorca | h-ut | 0,0400 |  |
|  | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,0170 |  |
| 25 | TsJ05B | Amenajarea geocompozitului Polystrada SA Plus, in norma se aplica in m2 cu norma 1,0 (se exclude din norma ``Scoabe din otel pentru constructii``) | m2 |  | 9 526,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0300 |  |
|  | 7123020011100 | Fierar betonist | h-om | 0,0100 |  |
|  | 1711217329883 | Material geocompozit Polystrada SA Plus | m2 | 1,0000 |  |
| 26 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura MAS 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se excluce, H= 6 cm, k=1,5 | m2 |  | 8 505,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 11110001000-773 | Beton asfatic cu criblura, MAS 16 rul, conform CP D.02.25:2021 | t | 0,0940 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 27 | material | Beton asfatic cu criblura, MAS16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t |  | -50,990 |
|  | 11110001000-773 | Beton asfatic cu criblura, MAS 16 rul, conform CP D.02.25:2021 | t | 1,0000 |  |
|  |  | 4. Capitolul IV. Lucrari de montare a bordurii |  |  |  |
| 28 | TsC54B | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, sub bordura, h=10cm | m3 |  | 31,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752-00078 | Piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 29 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure din beton 100.30.18 pe fundatie de beton din beton monolit C16/20 XF2) | m |  | 838,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 |  |
|  | 266310210000-16202 | Beton C16/20, XF2 | m3 | 0,0530 |  |
|  | 2666122800284-30183 | Bordura din beton C30/37XF4, BR100.30.18 | m | 1,0050 |  |
|  |  | 5. Capitolul V. Amenajarea si constructia trotuarelor |  |  |  |
| 30 | Dl111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA 30 fr.8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010), la trotuare , h=10cm | m2 |  | 1 868,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2560 |  |
|  | 14211022004-8329 | Piatra sparta LA 30 fr.8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 | 0,1740 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 |  |
| 31 | DI112 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111, k= -2 | m2 |  | -1 868,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0135 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta LA 30 fr.8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 | 0,0057 |  |
| 32 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatra de pavaj vibropresata C12/15 XM2, h= 6 cm conform SM SR EN 1338:2010/SM SR EN 1338:2010/AC:2010 , tip Caramida ) culoare gri | m2 |  | 1 868,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 266111280065-55 | Piatra de pavaj vibropresata, h=0,06m conform SM SR EN 1338:2010/AC:2010 (Tip caramida) | m2 | 1,0150 |  |
|  | 26511221000271 | Ciment CEM II/A 32,5N | kg | 1,6000 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment CEM II/A 32,5N | kg | 7,8700 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |
| 33 | TsC54B | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, sub bordura, h=10cm | m3 |  | 25,110 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752-00078 | Piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 34 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton (Bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20, conform SM EN 206+A1) | m |  | 837,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |
|  | 26511221000241 | Ciment | kg | 1,0200 |  |
|  | 266310210000-16204 | Beton clasa C16/20, conform SM EN 206+A1 | m3 | 0,0480 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2666122800325-12 | Bordura din beton C30/37 XF4, de tip 100х20x8 cm | m | 1,0050 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |
|  |  | 6. Capitolul VI. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje, semne rutiere). |  |  |  |
| 35 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM2.35) (13,0 kg/buc.) | buc |  | 4,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 2663102100001-1620 | Beton clasa C16/20 | m3 | 0,0760 |  |
|  | 2811106301794-135 | Stilp metalic confectionat industrial SCM 2.35 | buc | 1,0000 |  |
| 36 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma triunghiulara, Dimensiunile 700mm (B1) | buc |  | 1,000 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-7001 | Indicator de forma triunghiulara, Dimensiunile 700mm | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 37 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma dreptunghiulara, Dimensiunile 700 mm (B3) | buc |  | 2,000 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-70016 | Indicator de forma dreptunghiulara, Dimensiunile 700mm | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 38 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere noi, BH 600x9000 (G14) | buc |  | 1,000 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 26073276105-7001 | Indicator BH 600x9000 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 39 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba) | m2 |  | 341,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 0,0900 |  |
|  | 2430126108720 | Email alb | kg | 0,7300 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |  |