| Specificații tehnice Terminale Portabile |  | Valori solicitate |
| --- | --- | --- |
| General: |  |  |
| Specificații de radio frecventă: |  |  |
|  | Bandă de frecvență | Min. 380-400 MHz |
|  | Ecart | 25 KHz |
|  | Ecart Tx-Rx | 10 KHz |
|  | Lărgime de bandă TMO | 50 MHz |
|  | Lărgime de bandă DMO | 50 MHz |
|  | Putere de emisie RF | Min. 1.8 W |
|  | Controlul puterii RF | Automat |
|  | Clasa receptorului | A și B |
|  | Sensibilitatea statica a receptorului (valori tipice) | Min. -116 dBm |
|  | Sensibilitate dinamică a receptorului (valori tipice) | Min. -107 dBm |
| Servicii de voce: |  |  |
| Apel de grup | Grupuri TMO | Min. 200 |
| Apel individual | Grupuri DMO | Min. 100 |
| Apel telefonic | Intrare întârziată în convorbirea de grup | Da |
|  | Posibilitatea de mapare TMO/DMO sau echivalent | Da |
|  | Grup ascuns | Da |
|  | Compatibilitate gateway și repetor DMO | Da |
|  | Funcționalitate Repetor DMO activă | Da |
|  | ATG sau echivalent | Da |
|  | Apel de urgență inteligent TMO/DMO cu opțiune de hotmic în TMO | Da |
|  | DGNA | Posibilitate de transmitere a Min.20 grupuri |
|  | Notificare pentru adăugare/ștergere grup prin DGNA | Da |
|  | Funcționare în Local Site Trunking | Da |
|  | Liste de scanare | Minim 20 liste a câte 20 de grupuri |
|  | Identificare apelant | Da |
|  | DMO și TMO | Da |
|  | Apelare din listă, număr scurt, de la tastatură direct căutare în agendă alfanumeric, identificare ultim apel | Da |
|  | Posibilitate de ascultare a apelului în difuzor | Da |
|  | Mod de operare | Full duplex în PABX și PSTN |
|  | Mod de apel flexibil | Din listă |
|  |  | Apel număr scurt |
|  |  | Formare directă |
|  |  | Apelare rapidă și one touch |
|  |  | Căutare alfabetică |
|  | Identificarea ultimului apel primit | Da |
|  | Formare DTMF peste convorbire | Da |
|  | Identificare apelant | Da |
|  | întreruperea unei convorbiri neprioritare | Da |
| Servicii de securitate suportate: |  |  |
|  | Air Interface Encryption | Da |
|  | Algoritmi de criptare: | TEA1-obligatoriu |
|  | Clase de securitate: | Clasa 1: Clar |
|  |  | Clasa 2: Criptare cu cheie statică (SCK) |
|  |  | Clasa 3: Criptare cu cheie derivată (DCK) și cheie comună CCK |
|  | Autentificare: | Inițiată de infrastructură |
|  |  | Mutuală de la terminal |
|  | Autentificarea utilizatorului folosind cod Pin/PUK | Da |
| Facilități de siguranță: |  |  |
|  | Buton dedicat emergency de culoare diferită | Da |
|  | Blocarea tastaturii | Da |
|  | Ascultare ambientală | Da |
|  | Reglarea automată a sensibilității microfonului în modul de urgență „Hot Mic” în TMO | Da |
|  | Difuzor protejat intern cu amplificator | Min. 1W |
|  | Comutare DMO/ TMO la apel de urgență | Da |
|  | Protecție ecran cu logo | Da |
| Interfață utilizator: |  |  |
|  | Ecran color cu posibilitate de rotire a imaginii și mărire a textului afișat: | Da |
|  | Conector de accesorii | Da |
|  | Meniuri prescurtate | Da |
|  | Configurarea tonurilor de apelare | Da |
|  | Tastatură alfanumerică | Da |
|  | Selector de grupuri și buton de volum amplasat pe partea superioară a terminalului | Da |
|  | Mod de lucru tare/discret selectabil | Da |
|  | Sunet tastatură | Selectabil ON/OFF |
|  | Tonuri de alertă | Selectabil ON/OFF |
|  | Iluminarea ecranului | Selectabil manual/automatic/oprit |
|  | Editare agendă din taste | Da |
|  | Editare listă de scanare din taste | Da |
|  | Agendă | Minim 1000 intrări |
|  | Căutare alfanumerică a grupurilor din tastatură | Da |
|  | Listă de scanare editabilă din tastatură | Da |
|  | Agendă editabilă din tastatură | Da |
|  | Istoric apeluri efectuate/ primite/ pierdute | Da |
|  | Rotirea imaginii de pe ecran cu 180° | Da |
|  | Acces rapid la funcții prin tasta rotativă | Da |
| Servicii de date: |  |  |
|  | Serviciu de mesaje scurte unic sau de grup (SDS) | Da |
|  | Suportă comenzi AT | Da |
|  | Operare SDS sau PD | Da |
|  | Mesaje template | Da |
|  | Identificare și vizualizare a ID expeditor mesaje | Da |
|  | Mape Inbox, Outbox pentru mesaje | Da |
|  | Serviciu de pachete de date multislot | Da |
|  | Notificare sosire mesaj în timpul convorbirii | Da |
|  | Serviciul WAP activat (Serviciul care permite abonaților accesul direct, de la un terminal TETRA, la surse de informații stocate pe un server, ex. baze de date) | Da |
|  | Listă de mesaje Text | min. 20 |
|  | Listă CC și NC | Min. 10 |
|  | Apel în mod vibrații | Da |
| Alte facilități: |  |  |
|  | Capacități de upgrade de software | Da |
|  | Dezactivarea temporară a terminalului | Da |
|  | Blocare tastatură | Da |
|  | „Folder” favorit | Min. 3 |
|  | Afișare oră și dată | Da |
|  | Screen saver | Da |
|  | Programare USB sau RS232 | Da |
|  | Tip baterie | Baterie cu capacitate extinsă tip Lilon sau LiPolimer |
|  | Performanță baterie:>14 ore (ciclu 5/5/90) | Da |
|  | Incărcător rețea: | EUROPEAN -AC: 100..240V 50..60Hz |
|  | Gama temperaturilor de operare: | -30..+60 grade Celsius |
|  | Gama temperaturilor de depozitare: | -40..+60 grade Celsius |
| Condiții de mediu: |  |  |
|  | Umiditate | Conform ETSI 300 019 |
|  | Etanșare | IP67/IP68 |
|  | Șoc, cădere și vibrații | ETSI 300 019, MIL STD 810 C/D/E/F/G |
|  | Recepție simultană | Min. 8 sateliți |
|  | Antena GPS | Integrată în antena radio sau terminal |
| Specificații GPS integrat cu licență activă: |  |  |
|  | Sensibilitate | Min. -160 dBm |
|  | Acuratețea determinării poziției (probabilitate minim 50%) | Max. 5m |
|  | Suportă GPS asistat sau autonom | Da |
|  | Serviciu (licență) GPS activat | Da |
|  | Protocol Protocol : min. ETSI LIP (Format al mesajelor în standard ETSI prin care sunt transmise de la terminalul radio informaţii de localizare prin intermediul infrastructurii TETRA la un serverul GINA CENTRAL | Da |
|  | Posibilitatea dezafectării GPS în cazul operațiunilor speciale | Da |
|  | Suport - Triggeri complet programabili referitori la pozitie | - La cerere |
|  |  | - Delta distanță |
|  |  | - Apel de urgență |
|  |  | - Delta timp |
|  |  | - Pornire oprire stație |
|  |  | - Activare/ Dezactivare emisie |
|  |  | - Baterie descărcată |
| Fiecare terminal se va livra cu următoarele accesorii: |  |  |
|  | Sistem de prindere stație la curea fară husă | Da |
|  | Antenă | RF de dimensiuni reduse |
|  | Incărcător acumulator (priză EU) | Da |
|  | Baterie de rezervă | Identică cu cea din completul stației |
|  | Ghid de utilizare | Da |
| Pentru întreg lotul de terminale se vor livra cu următoarele accesorii: |  |  |
|  | Cablu de programare - 5 bucăți | Tip USB |
|  | Software dedicat de programare - 2 buc. | Da |
|  | Cablu de livrare chei - 1 bucați | Da |
|  | Suport de prindere la curea | Da |
|  | Incărcător acumulator (priză EU) | Da |
|  | Controller GPS integrat | Da |
|  | Kit audio handsfree | Da |
| Garanție: | 24 luni pentru fiecare echipament de comunicație | Da |