Anexa 4

Specificaţie tehnică

|  | Dispozitiv pentru verificarea operativă a autenticității documentelor de călătorie |
| --- | --- |
| Funcționalitățile și caracteristicile de bază | Dispozitiv pentru verificarea operativă a autenticității documentelor de călătorie care posedă elemente de protecție - administrarea surselor de lumină și a camerei video de pe panoul extern; - modificarea poziționării (unghi variabil) și luminozității monitorului; - ieșire video pentru conectarea la un calculator sau monitor extern; |
| Caracteristicile tehnice minime de calitate și de exploatare | Sursele de lumină: - albă de sus (LED); - 2 lumini albe oblice (LED); - albă coaxial (LED); - albă de jos (LED); - ultravioletă de sus 254, 313, 365 nm; - infraroșie de sus 870, 950 nm; - 2 lumini infraroșii oblice 870 nm (LED); - infraroșie de jos 870 nm (LED); - verde de sus 505 nm (LED); Video camera: - 5 Mp, CMOS; - rezoluție: regim obișnuit 1024x638; regim HDR 2048x1276 - magnitudine (mărire optică) - 1.2-30 ori; - filtrele camerei: cu lățime de bandă fixă - 420-1100 nm, setare automată cu prag IR cut-off de 700 nm, setare automată cu prag IR transmisiv de 700 nm; Monitorul: - dimensiunea monitorului 10,1 inch; - rezoluția monitorului de 1280×800 pixeli; - tipe IPS Multi-touch; Formatul maximal al documentului analizat de 280x190 mm; Greutatea să nu depășească 6 kg; Puterea consumată să nu depășească 30 W. Garanția - de cel puțin 5 ani de la începerea exploatării. Toate cheltuielile pentru deservirea de garanţie sunt suportate de către furnizor, inclusiv pentru livrarea echipamentului la centrul de deservire şi înapoi, la locul de exploatare, dacă este necesar de a transporta echipamentul la centrul de deservire. |