	Proiectarea acoperisului la cladirea farmaciei or.Falesti cu nr.cadastral 4301223.137.06 situat din str.Stefan cel Mare si Sfint nr.36 in or.Falesti
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2
 Solutii arhitecturale (14/04-26-SA)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Demontari



	1
	RpIzC45B
	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) / Demontarea termoizolantului exist.pe pod (h=50mm)


	m3
	
	16,150



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	1,0200
	16,4730

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0200
	0,3230

	
	2922140006705
	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)
	h-ut
	0,2800
	4,5220

	2
	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontarea foi de ardeze


	m2
	
	710,000



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,3600
	255,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3600
	255,6000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0200
	14,2000

	3
	RpCH32C
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor


	m2
	
	710,000



	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,0900
	63,9000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0900
	63,9000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300
	21,3000

	4
	RpCH32B
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate


	m2
	
	570,000



	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,2800
	159,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1100
	62,7000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0700
	39,9000

	5
	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontarea gratar din scоndura 400x22 mm


	m2
	
	70,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,1300
	9,1000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1200
	8,4000

	6
	RpCG29C1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea frontonului din calcar


	m3
	
	18,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4500
	8,1000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,7500
	31,5000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1200
	2,1600

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0800
	1,4400

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,3200
	5,7600

	
	2952270002801
	Ciocan abataj 10-15 kg
	h-ut
	0,3200
	5,7600

	7
	RpCG29C1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea carnizului din caramida


	m3
	
	13,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4500
	5,8500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,7500
	22,7500

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1200
	1,5600

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0800
	1,0400

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,3200
	4,1600

	
	2952270002801
	Ciocan abataj 10-15 kg
	h-ut
	0,3200
	4,1600

	8
	TrB01A2-5
	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m


	t
	
	78,400



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,3200
	103,4880

	9
	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3


	t
	
	78,400



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,4500
	35,2800

	10
	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km


	t
	
	78,400



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,1820
	14,2688

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	2. Acoperis



	2.1. Invelitoare



	11
	CE30A
	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc.,din grilaj 100x32(h) mm,sipca 50x25(h) mm,scindura 120x32(h) mm,la constructii obisnuite(7,92 m3)


	m2
	
	746,000



	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,2250
	167,8500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0700
	52,2200

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0107
	7,9822

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,1200
	89,5200

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	22,3800

	12
	CN50B
	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.


	m3
	
	7,920



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,0500
	16,2360

	
	2430116104963
	Vopsea  ignifuga de exterior I 107/30
	kg
	9,8000
	77,6160

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	5,0400
	39,9168

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0040
	0,0317

	
	2952270002921
	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)
	h-ut
	0,0290
	0,2297

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0080
	0,0634

	13
	CN51B
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.


	m3
	
	7,920



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,3900
	3,0888

	
	2462106110601
	Paste antiseptice 
	kg
	3,0100
	23,8392

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0010
	0,0079

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0030
	0,0238

	14
	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate


	m2
	
	746,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,2000
	149,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	37,3000

	
	2682132600465
	Folie suplimentara polimerica
	m2
	1,1500
	883,6370

	
	28752763120001
	Шпильки (fise)
	buc
	12,0000
	9 220,5600

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	7,4600

	15
	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) RAL 1816 inclusiv coama 73 m.l


	m2
	
	746,000



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,9000
	671,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	186,5000

	
	27104036430015
	Placi din tabla amprentata tip tigla RAL 1816
	m2
	1,1500
	900,7950

	
	2710403640000
	Tabla plana protejata anticoroziv
	kg
	0,5000
	391,6500

	
	2875276312000
	Accesorii metalice pentru fixare
	buc
	9,0000
	7 049,7000

	
	2640122303000
	Coame metalice pentru placi tip tigla
	buc
	0,1000
	78,3300

	
	2710403740000
	Pazie din tabla protejata anticoroziv
	buc
	0,0400
	31,3320

	
	2521106718272
	Profil pentru etansare din spuma polimerica
	m
	0,0500
	39,1650

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0500
	37,3000

	16
	CE06A1
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla vopsita de metal


	m2
	
	53,000



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	1,4500
	76,8500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	5,3000

	
	2710403642000
	Tabla zincata ondulata sau cutata 
	m2
	1,1500
	63,9975

	
	2710403643220
	Tabla zincata plana de 0,75 mm
	kg
	0,6000
	33,3900

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	5,0000
	278,2500

	
	2874115837746
	Suruburi mecanice 
	buc
	5,0000
	278,2500

	
	2710703434927
	Otel lat 30 x 6
	kg
	0,3250
	18,0862

	
	2430226103064
	Snur profilat din mastic 
	kg
	0,1000
	5,5650

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0220
	1,1660

	17
	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Карнизная планка


	m
	
	88,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,3200
	28,1600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	7,0400

	
	27431235490269
	Карнизная планка
	m
	1,0000
	88,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	352,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,8800

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Invelitoare
	

	2.2. Strasina infundata



	18
	CE31C
	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase  faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m / Se exclude: "Pervaz de rasinoase";Cosum:Rigle de rasinoase-0,0097 m3/m2; Scinduri geluite si faltuite 100x19(h) - 1,05 m2/m2; K=0.5 la manopera


	m2
	
	120,000



	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	0,0600
	3,6000

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	3,7000
	222,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	18,0000

	
	201010290349739
	Scinduri geluite si faltuite 100x19(h)
	m2
	1,0500
	126,0000

	
	2010102906900
	Rigle de rasinoase
	m3
	0,0097
	1,1640

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,4000
	48,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	3,6000

	19
	CN17B
	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi


	m2
	
	120,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,6800
	81,6000

	
	2430116105711
	Lac pe baza de rasini alchidice L 005 - 43
	kg
	0,2500
	30,0000

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	0,1000
	12,0000

	
	2430226102197
	Chit pe baza de rasini alchidice
	kg
	0,0200
	2,4000

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,2500
	30,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Strasina infundata
	

	2.3. Sistema de scurgere



	20
	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ф100


	m
	
	88,000



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,3000
	26,4000

	
	2710406311800
	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass ф100
	m
	1,0500
	95,1720

	
	2875276311231
	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi
	buc
	1,4000
	126,8960

	
	2666122800555
	Element de inchidere 
	buc
	0,2000
	18,1280

	
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	0,1000
	9,0640

	
	2875274110101
	Piesa de racordare jgheab -burlan
	buc
	0,2000
	18,1280

	
	2875274000501
	Cot de jgheab
	buc
	0,2000
	18,1280

	
	2874115837745
	Suruburi
	buc
	10,0000
	906,4000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	1,7600

	21
	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ф100


	m
	
	52,000



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,3500
	18,2000

	
	2710406311726
	Burlan rotund prefabricat tip brass ф100
	m
	1,0500
	55,6920

	
	2875274000502
	Cot burlan
	buc
	0,5000
	26,5200

	
	2875274110001
	Piesa de legatura 
	buc
	0,2500
	13,2600

	
	2413217300010
	Cleme
	buc
	0,5000
	26,5200

	
	2874115830000
	Pilnii de curatire
	buc
	0,2500
	13,2600

	
	2875274000503
	Cot de capat
	buc
	0,2500
	13,2600

	
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	0,2500
	13,2600

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150
	0,7800

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistema de scurgere
	

	2.4. Opritori de zapada



	22
	CK26B
	Retinator de zapada LE-310 l=2000 mm (45 buc) (aplicativ)


	m
	
	90,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,3200
	28,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	7,2000

	
	2743123549026b
	Bariera parazapada
	m
	1,0000
	90,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	360,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,9000

	23
	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / МОК;МОК2


	kg
	
	38,330



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	7,2827

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,3833

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	0,3833

	
	2811236309800
	Confectii metalice diverse
	kg
	1,0000
	38,3300

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	0,1916

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	0,3066

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,0100
	0,3833

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0200
	0,7666

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0200
	0,7666

	24
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog


	t
	
	0,038



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	0,2766

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	0,4560

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	0,2280

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,0319

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	0,1140

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,0570

	
	
	
	
	
	


	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Opritori de zapada
	

	2.5. Lucarne



	25
	CE42A
	Executarea lucarnelor (jaluzele) din PVC / Lucarna L-1;L-2


	buc
	
	4,000



	
	7124010010730
	Dulgher  3
	h-om
	5,9700
	23,8800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6330
	2,5320

	
	28631463108081
	Balamale (петли)
	buc
	4,0000
	16,0000

	
	28631463112701
	Cremon   (ручка оконная)
	buc
	1,0000
	4,0000

	
	20101029010142
	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a
	m3
	0,0600
	0,2400

	
	20101029041693
	Dulapuri ecarisati de  rasinoase б=19-22мм calit a III a
	m3
	0,0600
	0,2400

	
	20101029041694
	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm  calit a III a
	m3
	0,1000
	0,4000

	
	2682132600001
	Cerceveli  (Переплеты)
	m2
	0,5000
	2,0000

	
	28741458870491
	Cuie de constructie
	kg
	1,4000
	5,6000

	
	24105200067531
	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)
	h-ut
	0,1100
	0,4400

	
	2955270002609
	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)
	h-ut
	0,1600
	0,6400

	26
	CE42A
	Executarea lucarnelor (jaluzele) din lemn / Lucarna L-3


	buc
	
	1,000



	
	7124010010730
	Dulgher  3
	h-om
	5,9700
	5,9700

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6330
	0,6330

	
	28631463108081
	Balamale (петли)
	buc
	4,0000
	4,0000

	
	28631463112701
	Cremon   (ручка оконная)
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	20101029010142
	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a
	m3
	0,0600
	0,0600

	
	20101029041693
	Dulapuri ecarisati de  rasinoase б=19-22мм calit a III a
	m3
	0,0600
	0,0600

	
	20101029041694
	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm  calit a III a
	m3
	0,1000
	0,1000

	
	2682132600001
	Cerceveli  (Переплеты)
	m2
	0,5000
	0,5000

	
	28741458870491
	Cuie de constructie
	kg
	1,4000
	1,4000

	
	24105200067531
	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)
	h-ut
	0,1100
	0,1100

	
	2955270002609
	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)
	h-ut
	0,1600
	0,1600

	27
	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usita de acces U-1 840x700/1020/1240(h)-1 buc


	m2
	
	0,949



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,4700
	1,3950

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,0800
	0,0759

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	0,2372

	
	2030112930000
	Usi interioare si exterioare din lemn
	m2
	1,0000
	0,9490

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0850
	0,0807

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	0,4500
	0,4270

	
	2682162605828
	Vata minerala tip I
	kg
	0,2200
	0,2088

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,0190

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Lucarne
	

	2.6. Acces acoperis



	28
	CL17C
	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv  parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. / Scara plianta MC12 серия ИИ-03-03 альбом 71-64 - 1 buc


	kg
	
	12,200



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1400
	1,7080

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,1220

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	0,1220

	
	2811236309800
	Confectii metalice diverse
	kg
	1,0000
	12,2000

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	0,0610

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	0,0976

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,0100
	0,1220

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0200
	0,2440

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0200
	0,2440

	29
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog


	t
	
	0,012



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	0,0874

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	0,1440

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	0,0720

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,0101

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	0,0360

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,0180

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Acces acoperis
	

	2.7. Cosuri de ventilare CV-1...CV-4



	30
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile


	m2
	
	0,800



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	0,1200

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	0,6800

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,0040

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	0,2400

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	0,2400

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,0240

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,0240

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1300
	0,1040

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,0008

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,0008

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	0,0960

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	0,0160

	31
	RpCB03A1
	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C15


	m3
	
	0,160



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	8,5200
	1,3632

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,8100
	0,4496

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	301,0000
	49,3640

	
	1421102200082
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm
	m3
	0,6780
	0,1112

	
	1421102200587
	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,7400
	0,1214

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3100
	0,0508

	
	2952270003717
	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)
	h-ut
	0,6000
	0,0960

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,1500
	0,0240

	32
	CD60A
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m


	100m2
	
	0,028



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	122,2800
	3,4238

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	24,8700
	0,6964

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	2 940,0000
	82,3200

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	184,2600
	5,1593

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	45,8200
	1,2830

	
	00000052
	Nisip
	m3
	1,0000
	0,0280

	
	2710602000079
	Armatura diametru pina la 8 mm
	kg
	60,0000
	1,6800

	
	2873122000751
	Piese forjate
	kg
	2,3000
	0,0644

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,0008
	0,0000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3600
	0,0101

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	2,1500
	0,0602

	
	2952270003816
	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat electric
	h-ut
	0,2900
	0,0081

	33
	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg/ МИ 1-21 (16 buc)


	kg
	
	19,200



	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	0,2100
	4,0320

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	1,0400
	20,1677

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,0200
	0,3878

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,0100
	0,1939

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0800
	1,5360

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	0,1920

	34
	CD07B1
	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0.8 mm prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m


	m2
	
	33,000



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	1,0500
	34,6500

	
	273210364607037
	Tabla zincata 0.8 mm 
	m2
	1,1100
	36,6300

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	3,5000
	115,5000

	
	2874115833878
	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm
	buc
	2,8000
	92,4000

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0500
	1,6500

	35
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton


	kg
	
	12,050



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	2,2895

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,1205

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	0,1205

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	0,1205

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,0000
	12,0500

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	0,0602

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	0,0964

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	0,1808

	36
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog


	t
	
	0,012



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	0,0874

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	0,1440

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	0,0720

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,0101

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	0,0360

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,0180

	37
	IzF14C
	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Vata minerala b=50mm 125kg/m3, pentru canale de ventilare


	m2
	
	8,000



	
	7134050013240
	Izolator - termic
	h-om
	0,5300
	4,2400

	
	268216261137140
	Vata minerala b=50mm 125kg/m3 pentru canale de ventilare
	m2
	1,0200
	8,1600

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	0,2250
	1,8000

	38
	IzF14C
	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Placi din vata minerala gr.=50 mm "Технолайт"


	m2
	
	26,000



	
	7134050013240
	Izolator - termic
	h-om
	0,5300
	13,7800

	
	268216261183
	Placi din vata minerala gr.=50 mm "Технолайт"
	m2
	1,0200
	26,5200

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	0,2250
	5,8500

	39
	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic


	m3
	
	0,230



	
	7124010010730
	Dulgher  3
	h-om
	20,2500
	4,6575

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,2500
	0,5175

	
	28741158254550
	Buloane de constructii cu piulite si saibe
	kg
	7,5000
	1,7250

	
	20101029069611
	Scanduri brute,  calit III
	m3
	0,0100
	0,0023

	
	20101029087371
	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a
	m3
	0,9300
	0,2139

	
	20101029041691
	Dulapuri  ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II
	m3
	0,1200
	0,0276

	
	28731220007511
	Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)
	kg
	3,4000
	0,7820

	
	24142161094821
	Pasta antiseptica
	kg
	3,0100
	0,6923

	
	23203226000361
	Gudron
	kg
	2,5800
	0,5934

	
	28741458870491
	Cuie de constructie
	kg
	3,0000
	0,6900

	
	26821326004260
	Carton gudronat  (толь)
	m2
	1,4500
	0,3335

	
	24105200067531
	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)
	h-ut
	0,1500
	0,0345

	
	29552700002608
	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)
	h-ut
	0,3300
	0,0759

	
	29405200076091
	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)
	h-ut
	0,2300
	0,0529

	40
	CE31A
	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple / Placare scindura 100x19h, consum scandura 0,0190 m3/m2


	m2
	
	46,000



	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	0,0150
	0,6900

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,2400
	11,0400

	
	2010102903497
	Scinduri geluite si faltuite
	m3
	0,0190
	0,8740

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0280
	1,2880

	41
	CN50B
	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.


	m3
	
	1,104



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,0500
	2,2632

	
	2430116104963
	Vopsea  ignifuga de exterior I 107/30
	kg
	9,8000
	10,8192

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	5,0400
	5,5642

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0040
	0,0044

	
	2952270002921
	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)
	h-ut
	0,0290
	0,0320

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0080
	0,0088

	42
	CN51B
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.


	m3
	
	1,104



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,3900
	0,4306

	
	2462106110601
	Paste antiseptice 
	kg
	3,0100
	3,3230

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0010
	0,0011

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0030
	0,0033

	43
	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla vopsita


	m2
	
	20,000



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,9500
	19,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	1,0000

	
	2710403642299
	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm
	kg
	5,5500
	116,5500

	
	2873145887450
	Cuie de tabla
	kg
	0,0300
	0,6300

	
	2873147300863
	Agrafe
	kg
	0,2500
	5,2500

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,2000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Cosuri de ventilare CV-1...CV-4
	

	2.8. Nod C



	44
	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic


	m3
	
	0,050



	
	7124010010730
	Dulgher  3
	h-om
	20,2500
	1,0125

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,2500
	0,1125

	
	28741158254550
	Buloane de constructii cu piulite si saibe
	kg
	7,5000
	0,3750

	
	20101029069611
	Scanduri brute,  calit III
	m3
	0,0100
	0,0005

	
	20101029087371
	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a
	m3
	0,9300
	0,0465

	
	20101029041691
	Dulapuri  ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II
	m3
	0,1200
	0,0060

	
	28731220007511
	Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)
	kg
	3,4000
	0,1700

	
	24142161094821
	Pasta antiseptica
	kg
	3,0100
	0,1505

	
	23203226000361
	Gudron
	kg
	2,5800
	0,1290

	
	28741458870491
	Cuie de constructie
	kg
	3,0000
	0,1500

	
	26821326004260
	Carton gudronat  (толь)
	m2
	1,4500
	0,0725

	
	24105200067531
	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)
	h-ut
	0,1500
	0,0075

	
	29552700002608
	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)
	h-ut
	0,3300
	0,0165

	
	29405200076091
	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)
	h-ut
	0,2300
	0,0115

	45
	CN50B
	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.


	m3
	
	0,050



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,0500
	0,1025

	
	2430116104963
	Vopsea  ignifuga de exterior I 107/30
	kg
	9,8000
	0,4900

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	5,0400
	0,2520

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0040
	0,0002

	
	2952270002921
	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)
	h-ut
	0,0290
	0,0014

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0080
	0,0004

	46
	СF60E
	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC gr.=12,5mm cu executarea carcasei metalice identice,  cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie


	m2
	
	15,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,5140
	37,7100

	
	26621027010046
	Placi ghips-carton gr.=12,5mm 
	m2
	2,1000
	31,6575

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,9190
	13,8539

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	33,1650

	
	2874115833876
	Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm
	buc
	16,1900
	244,0642

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500
	35,4262

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	1,5150
	22,8386

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,4880
	7,3566

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	1,3191

	
	2051142950711
	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,6500
	24,8737

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	7,3000
	110,0475

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0076
	0,1140

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0640
	0,9600

	47
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog


	m2
	
	15,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,4500

	
	241658610530345
	Supraton LUX
	kg
	0,1500
	2,2500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,7500

	48
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor


	m2
	
	15,000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	6,7500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,5000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	15,8235

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,0150

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0150

	49
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog


	m2
	
	15,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,4500

	
	241658610530345
	Supraton LUX
	kg
	0,1500
	2,2500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,7500

	50
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual


	m2
	
	15,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	8,2500

	
	24301161038090
	Vopsea latex lavabila
	kg
	0,4000
	6,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	0,9000

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	7,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,7500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,0300

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Nod C
	

	2.9. Nod B



	51
	IzF04J1
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Strat de pelicola polietilena antivapori


	m2
	
	306,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0200
	6,1200

	
	268213260162638
	Pelicola hidroizolatie
	m2
	1,0800
	330,4800

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,1530

	52
	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polisterenbeton gr.=150mm


	m3
	
	45,900



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	176,7150

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	29,8350

	
	266310210000066
	Polisterenbeton
	m3
	1,0250
	47,5180

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	4,6359

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	11,4750

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	18,3600

	53
	IzF04J1
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Strat de pelicola hidroizolatie


	m2
	
	306,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0200
	6,1200

	
	268213260162638
	Pelicola hidroizolatie
	m2
	1,0800
	330,4800

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,1530

	54
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin


	m2
	
	306,000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	183,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	30,6000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,0000
	3 978,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0420
	12,8520

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	3,0600

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	9,1800

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	3,6720

	55
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50,  se adauga sau se scade / k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm


	m2
	
	306,000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	122,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	24,4800

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,1500
	2 631,6000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0070
	8,5680

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	2,4480

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	3,6720

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	1,8360

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Nod B
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Acoperis
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total cu Bd
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


