CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat    Gimnaziul "Pantelimon Erhan" s.Tanatatri  r-l Causeni

2. Organizatorul procedurii de achiziţie  Gimnaziul "Pantelimon Erhan" s.Tanatatri  r-l Causeni

3. Obiectul achiziţiilor  Reparația sălii  festive și galeriei  la Gimnaziul "Pantelimon Erhan" din satul Tănătatri  raionul Căușeni

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatii in Ospatarie si Sala de festivitati |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 6,200 |
| 2 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 131,650 |
| 3 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 34,000 |
| 4 | TsI50E | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km (Вывоз мусора) | t | 34,000 |
|  |  | 1.2. Lucrari de reparatii |  |  |
|  |  | 1.2.1. Podele |  |  |
| 5 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 1,316 |
| 6 | CG22A2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, cu aplicarea unei scliviseli de 2 mm, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 131,650 |
| 7 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (dim.39,6 x39,6 cm) | m2 | 131,400 |
| 8 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050 | m | 38,000 |
| 9 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp( gr.12 mm) Materiale marunte (cuie)=1,010 | m2 | 39,800 |
| 10 | IzA08B | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm (Traseul termic cu diam.89 mm ) | m2 | 15,700 |
|  |  | 1.2.2. Pereti Ospatarie si Sala de Festivitati |  |  |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 146,000 |
| 12 | CK18C | Montarea cornierilor A30 30 x 30mm din aluminiu la coloane H-2,0 m | m | 32,000 |
| 13 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 146,000 |
| 14 | CK32A | Jaluze verticale din pinze cu suport PVC cu dim.1,75 x 3,0 m (H) -5 buc. Material marunt (ata de cusut, cuie)=1,050 | m2 | 26,250 |
|  |  | 1.2.3. Peretii Scena |  |  |
| 15 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp ( camasurie peretii exteriori -consolidarea fisurilor strapunse ) | kg | 18,600 |
| 16 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 6,200 |
| 17 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 87,400 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 87,400 |
| 19 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Tencuiala decorativa ) | m2 | 87,400 |
| 20 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 87,400 |
| 21 | CK26D | Baghete montate la ferestre sau usi din aluminiu | m | 16,000 |
| 22 | CI17B | Placare cu laminat, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala. gr.12 mm | m2 | 7,600 |
|  |  | 1.2.4. Tavan Scena |  |  |
| 23 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 39,800 |
|  |  | 2. Lucrai de reparatii Hol si coridor |  |  |
| 24 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele | m2 | 106,800 |
| 25 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (dim.39,6 x39,6 cm) | m2 | 106,800 |
| 26 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050 | m | 38,400 |
| 27 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email diferite culori la dusumele | m2 | 19,400 |
|  |  | 3. Reparatia balustradei de protectie la scari |  |  |
| 28 | CH06A | Balustrada din inox standard | m | 41,000 |