Formularul nr. 1

Obiectivul: Amenajarea terenului sportiv 24m*12m cu covor artificial 30mm PVC

Obiectul: Amenajarea terenului de joaca s.Sarata Noua r-l Leova

Devizul: Lucrari de amenajare

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.1.1

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitol 1. Strat suport |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100m3 | 0,41000 |
| 2 | TsC35A1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m. | 100m3 | 0,40000 |
| 3 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km. | t | 7,00000 |
| 4 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast. | m3 | 2,80000 |
| 5 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x1000 cm, pe fundatie de beton (Beton m200- 3,42m3) | m | 76,00000 |
| 6 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, fr. 40-70 mm | m3 | 14,00000 |
| 7 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, fr. 20-40 mm | m3 | 14,00000 |
| 8 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, fr. 5-20 mm | m3 | 14,00000 |
| 9 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra (savura de granit) sparta, fr. 1-5 mm | m3 | 10,00000 |
| 10 | AcF08A | Strat din poliuretan impermeabil si amortizator 8mmc | m2 | 294,00000 |
| 11 | TsH43A | Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip C-Shape 30mm, acoperita cu nisip cuartat (consum nisip 18kg/m2,consum clei poliuretanic 0.14kg/m2) | m2 | 294,00000 |
| 12 | TsH44A | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm.Inclusiv marcaj Volei | m | 74,00000 |
| 13 | TsH44C | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm. | buc | 2,00000 |
|  |  | TOTAL Capitol 1. Strat suport |  |  |
|  |  | Capitol 2. Constructia gardului |  |  |
| 14 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu. | m3 | 5,50000 |
| 15 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200). | m3 | 5,30000 |
| 16 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Stalpi 80*80*3 ) 42m.l | kg | 300,00000 |
| 17 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava 50*50*3) 42m.l | kg | 181,00000 |
| 18 | CN21A | Vopsitorii la teava profilata,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 13,00000 |
| 19 | Material | Dop PVC 80х80 | buc | 28,00000 |
| 20 | CC09D | Montarea plasei polietilena ( numai manopera si utilaiul) | m2 | 48,00000 |
| 21 | pret furnizor | Plasa polietilena firul 4.2mm ochiul 130*130mm | m2 | 48,00000 |
| 22 | DF50A k=3 | Intinderea cablului de parapet | 100m | 1,22000 |
| 23 | Pret furnizor | Cablu otel d 5,5 mm incarcatura maxima 2000kg | m.l | 122,00000 |
| 24 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (portita) | kg | 35,00000 |
| 25 | CE30A | Ingradire din scinduri brute de rasinoase (150*50 mm grosime), la constructii . Inaltime H-1m.Consum scandura 3m3 | m2 | 66,00000 |
| 26 | CN51I | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: pereti. | 100 m2 | 1,67000 |
| 27 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele(Vopsitorii cu pinotex consum 100gr/m2) | m2 | 167,00000 |
|  |  | TOTAL Capitol 2. Constructia gardului |  |  |

Pagina 1 / 2

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Pagina 2 / 2