- Caiet de Sarcini pentru Achiziționarea Accesoriilor pentru Dotarea Tractorului Multifuncțional cu Sistem de Ridicare a Pubelelor, Remorca și Alte Echipamente

- 1. Informații Generale

Beneficiar: Primăria comunei Văsieni, raionul Ialoveni
Obiectul achiziției: Achiziționarea și dotarea unui tractor multifuncțional cu accesorii pentru ridicarea și manipularea pubelelor, precum și a unei remorci pentru transportul deșeurilor menajere.
Sursa de finanțare: Fondul Național pentru Mediu (FNM) și contribuția Primăriei Văsieni
Valoarea estimată a achiziției: 800.000 lei
Cod CPV: 34144750-2 – Vehicule de salubrizare

- 2. Specificații Tehnice Minime

Echipamentele achiziționate trebuie să respecte următoarele cerințe:

- 2.1 Remorcă pentru transportul deșeurilor

- Capacitatea de încărcare : 6000 kg

- Dimensiunile de gabarit (LxLxÎ) : 4500x2000x600+400 mm

- Sistem de basculare: Hidraulic, acționat din cabina tractorului

- Descărcarea : 3 părți

- Completarea : cu obloane suplimentare, frana pneumatica

- Material: Oțel zincat rezistent la coroziune

- Roți: Min. 2 axe cu pneuri robuste pentru teren accidentat

- Sistem de frânare: Hidraulic sau pneumatic

- 2.2 Incarcator pentru cosuri de gunoi montabil pe remorca de tractor

- Compatibilitate: Compatibil cu pubele standard de 120L, 240L și 360L

- Mecanism de ridicare: Hidraulic, acționat prin sistem de comandă hidraulică montat pe tractor

- Capacitate de ridicare: Min. 100 kg per ridicare

- Material: Oțel galvanizat anticoroziv

- Timp de ridicare-descărcare: Maxim 10 secunde per ciclu

- Sistem de siguranță: Blocaj automat pentru stabilitate în timpul ridicării

2.3 Tocător lateral, compatibil cu tractor MTZ 82

- Latimea de lucru : 192 cm

- Productivitatea : 1,2-1,6 ha/oră

- Dimensiunile de gabarit (LxLxÎ) : 2000x2120 mm

- Numarul organelor de lucru : 24 ciocane/ 48 cuțite

- Puterea necesara : 70-95 CP

- Completarea : cu arbore cardanic

2.4 Cisternă de vidanjare (vidanja)

- Capacitatea de încărcare : 4 tone

- Roți: 1 axă cu pneuri robuste pentru teren accidentat

- Grosimea pereților cisternei : 4 mm

- Dimensiunile de gabarit (LxLxÎ) : 4900x1800x2600 mm

- Productivitatea pompei: 7200 litri/min

- Frina: pneumo/hidro

- Completarea : arbore cardanic, frînă pneumatică, furtun de alimentare 6m, d-100mm.

2.5 Perie rotattivă comunală 2m, cu collector

- Latimea de lucru : 2.0 m

- Productivitatea : 20000 m2/oră

- Viteza de lucru : Maxim 10 km/oră

- Diametrul periei : 600 mm

- Dimensiunile de gabarit (LxLxÎ) : 1400x2200x1240 mm

- Numarul organelor de lucru : 24-25 (plastic) / 23-24 (metal.)

- Presiunea de lucru : 10 MPa

- Unghiul de atac : 0-12 grade

- Volum colector. de gunoi : 170 litri

- Se agrega cu : Tractoare din clasa 0,9 kN

- Volum rezervor. de apă : 120 litri

- Debitul pompei : 20-40 litri/min

- Completarea : cu colector pt. gunoi, cu rezervor pt. apă, sistem de stropire, perie laterală

- 3. Condiții de Livrare și Implementare

- Locația livrării: Satul Văsieni, raionul Ialoveni, Republica Moldova

- Condiții de livrare: DDP (Delivered Duty Paid) la sediul Primăriei Văsieni

- Termen de livrare: Maxim 30 de zile calendaristice de la semnarea contractului

- Condiții de instalare: Furnizorul trebuie să asigure montajul și testarea echipamentelor în prezența beneficiarului

- Training personal: Instruire pentru utilizarea și întreținerea echipamentelor pentru minimum 2 angajați ai Primăriei

- 4. Garanție și Service

- Garanție: Minim 24 de luni de la livrare

- Mentenanță: Furnizorul trebuie să asigure service și reparații în perioada de garanție

- Disponibilitate piese de schimb: Min. 5 ani de la livrare

- 5. Condiții de Plată

- Plata se efectuează prin virament bancar în termen de 30 de zile de la recepția finală

- Nu se acceptă plăți în avans

- Oferta financiară trebuie să includă toate costurile (transport, taxe, instalare, instruire)

- 6. Criterii de Selecție a Ofertelor

- Conformitatea tehnică cu cerințele caietului de sarcini

- Prețul cel mai mic raportat la specificațiile tehnice

- Termenul de livrare și condițiile de garanție

- 7. Recepția Produselor

- Recepția se realizează de o comisie desemnată de Primăria Văsieni

- Produsele neconforme vor fi returnate pe cheltuiala furnizorului

Acest caiet de sarcini constituie documentul oficial pentru achiziția echipamentelor și va fi parte integrantă a contractului de achiziție.