| Lucrari de reparatie a in Institutia Publica Liceul Teoretic "Principesa Natalia Dadiani" | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1

Casa scarii

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Casa scarii |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti |  |  |  |  | m2 |  | 21,50 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 2,58 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,23 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 1,07 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,21 |  |
| 2 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 215,90 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 6,48 |  |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund betonogrund |  |  |  |  | kg |  |  | 32,38 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 10,80 |
| 3 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  | 215,90 |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 263,40 |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 1 541,53 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,86 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 17,06 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 3,45 |  |
| 4 | CF51B k5 mater,utila |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) k=5 materiale ,utilaj |  |  |  |  | m2 |  | 215,90 |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 51,82 |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 1 543,68 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 1,08 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 17,27 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 3,24 |  |
| 5 | CK26D aplicat |  |  | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) |  |  |  |  | m |  | 15,00 |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 1,35 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,15 |  |
|  | 2743123549027cal |  |  | Coltare din aluminiu pentru muchi |  |  |  |  | m |  |  | 15,00 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |
| 6 | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  | 215,90 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 43,18 |  |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  | 237,49 |
|  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg |  |  | 32,38 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,06 |
| 7 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 215,90 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 6,48 |  |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  |  | 32,38 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 10,80 |
| 8 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 215,90 |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 97,16 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 21,59 |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  | 227,75 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,22 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |
| 9 | CN54A |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti |  |  |  |  | m2 |  | 129,50 |  |
|  | 7141020013301 |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  |  | h-om |  | 18,13 |  |
|  | 2430226101010 |  |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  |  |  | kg |  |  | 53,74 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 6,48 |
| 10 | CF30A aplic |  |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti. Mozaic de cuart cu norma 4,00 kg/m2 (culoare coordonat cu beneficiarul) h=1,8m |  |  |  |  | m2 |  | 129,50 |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 157,99 |  |
|  | 26531021008311 |  |  | Tink/ . Mozaic de cuart (culoare coordonat cu beneficiarul) |  |  |  |  | kg |  |  | 518,00 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,52 |
|  | 2952270007607 |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  |  | h-ut |  | 0,78 |  |
| 11 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 86,40 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,59 |  |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  |  | 12,96 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 4,32 |
| 12 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea antimicrobiana Latex Hygiene sau echivalent) |  |  |  |  | m2 |  | 86,40 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 47,52 |  |
|  | 24301161038001 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea antimicrobiana Latex Hygiene sau echivalent) |  |  |  |  | kg |  |  | 34,56 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 5,18 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 43,20 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 4,32 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,17 |
| 13 | CB14A |  |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  |  |  | m2 |  | 120,00 |  |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  | 90,00 |  |
|  | 2010102904340 |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,04 |
|  | 2010102903495 |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |
|  | 2010102919000 |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,04 |
|  | 2020142925412 |  |  | PFL dur de 6 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  | 0,36 |
|  | 2811230007606 |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  |  | h-ut |  | 540,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.2. Glafuri la usi si ferestre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  |  | m2 |  | 21,20 |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 31,50 |  |
|  | 2430226101021 |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  |  | kg |  |  | 6,36 |
|  | 2653102100834 |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 309,73 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,24 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 1,67 |  |
|  | 2952270007608 |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,63 |  |
| 15 | CK26C |  |  | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice b=400mm |  |  |  |  | m |  | 5,10 |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 0,41 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,05 |  |
|  | 2521106718393400 |  |  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre b=400 |  |  |  |  | m |  |  | 5,10 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 30,60 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |
| 16 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor |  |  |  |  | m2 |  | 21,20 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,64 |  |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  |  | 3,18 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 1,06 |
| 17 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor |  |  |  |  | m2 |  | 21,20 |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 9,54 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,12 |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  | 22,36 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,02 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 18 | CK26D aplicat |  |  | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) |  |  |  |  | m |  | 85,30 |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 7,68 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,85 |  |
|  | 2743123549027cal |  |  | Coltare din aluminiu pentru muchi |  |  |  |  | m |  |  | 85,30 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,85 |  |
| 19 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor |  |  |  |  | m2 |  | 21,20 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,64 |  |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  |  | 3,18 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 1,06 |
| 20 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea antimicrobiana Latex Hygiene sau echivalent) |  |  |  |  | m2 |  | 21,20 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 11,66 |  |
|  | 24301161038001 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea antimicrobiana Latex Hygiene sau echivalent) |  |  |  |  | kg |  |  | 8,48 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 1,27 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 10,60 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 1,06 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,04 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Glafuri la usi si ferestre |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.3. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | СF59J |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie |  |  |  |  | m2 |  | 84,20 |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 189,79 |  |
|  | 2662102701000 |  |  | Placi ghips-carton |  |  |  |  | m2 |  |  | 91,95 |
|  | 2710703520284 |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  |  | m |  |  | 80,50 |
|  | 2710703520285 |  |  | Profil de suport |  |  |  |  | m |  |  | 192,65 |
|  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  |  | m |  |  | 205,78 |
|  | 2513206621602 |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  |  | m |  |  | 66,33 |
|  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  |  | kg |  |  | 23,74 |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg |  |  | 7,66 |
|  | 20511429507111 |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  | buc |  |  | 144,49 |
|  | 2874115833871 |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 1 417,93 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |
| 22 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  | 84,20 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,53 |  |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  | 12,63 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 4,21 |
| 23 | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  |  | m2 |  | 84,20 |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 128,83 |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 601,19 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,34 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 6,65 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 1,64 |  |
| 24 | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  | 84,20 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 16,84 |  |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  | 92,62 |
|  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg |  |  | 12,63 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |
| 25 | CF53B k=2 |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) |  |  |  |  | m2 |  | -84,20 |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | -52,20 |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | -240,81 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | -0,17 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | -0,67 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | -2,69 |  |
| 26 | CK26D aplicat |  |  | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) |  |  |  |  | m |  | 45,50 |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 4,09 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,46 |  |
|  | 2743123549027cal |  |  | Coltare din aluminiu pentru muchi |  |  |  |  | m |  |  | 45,50 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,46 |  |
| 27 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  | 84,20 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,53 |  |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  |  | 12,63 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 4,21 |
| 28 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan |  |  |  |  | m2 |  | 84,20 |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 37,89 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 8,42 |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  | 88,82 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,08 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |
| 29 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  | 84,20 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,53 |  |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  |  | 12,63 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 4,21 |
| 30 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Lavabila |  |  |  |  | m2 |  | 84,20 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 46,31 |  |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  |  | 33,68 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 5,05 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 42,10 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 4,21 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,17 |
| 31 | CB14A |  |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  |  |  | m2 |  | 45,00 |  |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  | 33,75 |  |
|  | 2010102904340 |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |
|  | 2010102903495 |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,00 |
|  | 2010102919000 |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |
|  | 2020142925412 |  |  | PFL dur de 6 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  | 0,14 |
|  | 2811230007606 |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  |  | h-ut |  | 202,50 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.4. Balustrade ,scari |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | RpCP45D |  |  | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc.( balustrada scari, grila metal la subsol, grile protectie ferestre inclusiv scara pod) |  |  |  |  | kg |  | 247,50 |  |
|  | 7214240021800 |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om |  | 4,95 |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 4,95 |  |
|  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |
|  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,25 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,74 |  |
|  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  | 1,24 |  |
| 33 | CL17C |  |  | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. |  |  |  |  | kg |  | 50,60 |  |
|  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om |  | 7,08 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,51 |  |
|  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  | 0,51 |  |
|  | 2811236309800 |  |  | Confectii metalice diverse |  |  |  |  | kg |  |  | 50,60 |
|  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg |  |  | 0,25 |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  | 0,40 |
|  | 2430126103294 |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,51 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 1,01 |
|  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg |  |  | 1,01 |
| 34 | CN20A |  |  | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi |  |  |  |  | m2 |  | 3,50 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 4,41 |  |
|  | 2430116103000 |  |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  |  |  | kg |  |  | 0,84 |
|  | 1542126108945 |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg |  |  | 0,35 |
|  | 2320116200573 |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  |  | l |  |  | 0,07 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 1,05 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 0,21 |
|  | 2430226101337 |  |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,18 |
| 35 | CH06A |  |  | Balustrada cu mina curenta metalica inox montata pe suporti de 90 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inoh (Grila inox protectie ferestre casa scarii set ) |  |  |  |  | m |  | 5,60 |  |
|  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om |  | 5,04 |  |
|  | 2812106305714GF |  |  | Grila inox protectie ferestre |  |  |  |  | m |  |  | 5,60 |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  | 0,56 |
|  | 2873155900800 |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  |  | kg |  |  | 0,34 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 3,92 |
|  | 2430126103294 |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,14 |
|  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg |  |  | 1,12 |
| 36 | CH06A |  |  | Balustrada cu mina curenta metalica inox montata pe suporti de 90 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox , dreapta . (Balustrada de inox set ) |  |  |  |  | m |  | 38,40 |  |
|  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om |  | 34,56 |  |
|  | 2812106305714BI |  |  | Balustrada de inox h=90 cm |  |  |  |  | m |  |  | 38,40 |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  | 3,84 |
|  | 2873155900800 |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  |  | kg |  |  | 2,30 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 26,88 |
|  | 2430126103294 |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,96 |
|  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg |  |  | 7,68 |
| 37 | CH06A |  |  | Mina curenta metalica inox montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox , dreapta (Bara de protectie montata pe perete set ) |  |  |  |  | m |  | 35,40 |  |
|  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om |  | 31,86 |  |
|  | 2812106305714BP |  |  | Bara de protectie montata pe perete |  |  |  |  | m |  |  | 35,40 |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  | 3,54 |
|  | 2873155900800 |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  |  | kg |  |  | 2,12 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 24,78 |
|  | 2430126103294 |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,89 |
|  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg |  |  | 7,08 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Balustrade ,scari |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (usi (1- la cabinet din PVC, 2- usi din lemn cu sticla in 2 canaturi)). |  |  |  |  | m2 |  | 15,76 |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 3,31 |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 3,31 |  |
| 39 | CK25D |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa cabinet Director adjunct ) profil tip Profilink 60 mm sau echivalent furnitura calitatea superioara |  |  |  |  | m2 |  | 2,10 |  |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 1,70 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,21 |  |
|  | 2030112939150 |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  |  | m2 |  |  | 2,10 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 8,40 |
|  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  |  | 1,16 |
|  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  |  | 0,41 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 1,26 |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  | 2,10 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
| 40 | CK22D |  |  | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din foi de usa (Usa etaj 2 si 3)profil tip Profilink 60 mm sau echivalent furnitura calitatea superioara |  |  |  |  | m2 |  | 13,20 |  |
|  | 7214210026800 |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  | 19,40 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,45 |  |
|  | 2030112951000 |  |  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu |  |  |  |  | m2 |  |  | 13,20 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 39,60 |
|  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  |  | 3,10 |
|  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  |  | 1,08 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 6,60 |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  | 6,60 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |
| 41 | CK25A |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa de intrare)profil tip Profilink 60 mm sau echivalent furnitura calitatea superioara |  |  |  |  | m2 |  | 2,26 |  |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 1,65 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,18 |  |
|  | 2030112939150 |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  |  | m2 |  |  | 2,26 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 9,04 |
|  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  |  | 1,13 |
|  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  |  | 0,40 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 1,36 |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  | 2,26 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |
| 42 | CK33A |  |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7214070021400 |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  | 5,70 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,18 |  |
|  | 2952270007000 |  |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  |  |  | buc |  |  | 3,00 |
|  | 2430226100034 |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,09 |
| 43 | CK03A |  |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (intrare cerdac) |  |  |  |  | m2 |  | 0,60 |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 0,88 |  |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  | 0,05 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,15 |  |
|  | 2030112930000 |  |  | Usi interioare si exterioare din lemn |  |  |  |  | m2 |  |  | 0,60 |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |
|  | 2682132600933 |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  |  | m2 |  |  | 0,27 |
|  | 2682162605828 |  |  | Vata minerala tip I |  |  |  |  | kg |  |  | 0,13 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
| 44 | CK40A |  |  | Captuseala usii cu tabla zincata pe asbest: dintr-o parte |  |  |  |  | m2 |  | 0,60 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,08 |  |
|  | 7124010010750 |  |  | Dulgher 5 |  |  |  |  | h-om |  | 0,50 |  |
|  | 2710403642419 |  |  | Tabla zincata de 0,5 mm grosime |  |  |  |  | kg |  |  | 4,35 |
|  | 2121147308470 |  |  | Carton de asbest 4mm |  |  |  |  | kg |  |  | 3,17 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |
| 45 | CK18C |  |  | Montarea proifil din aluminiu trecere la usi latimea 4-6 cm trecere laminat -gresie |  |  |  |  | m |  | 7,60 |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 1,98 |  |
|  | 2743123549025 |  |  | Baghete din aluminiu |  |  |  |  | m |  |  | 7,98 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,19 |
|  | 1421102200496 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 45,60 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.6. Pardosele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | RCsU05E1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,32 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,20 |  |
| 47 | RCsU07C |  |  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 2,60 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,60 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 1,52 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,00 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,02 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |
| 48 | CN54A |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele |  |  |  |  | m2 |  | 85,30 |  |
|  | 7141020013301 |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  |  | h-om |  | 11,94 |  |
|  | 24302261010101 |  |  | Grund Betonocontact |  |  |  |  | kg |  |  | 35,40 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 4,26 |
| 49 | CG56A |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  |  |  | m2 |  | 71,40 |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 16,71 |  |
|  | 2653102100828 |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  |  | kg |  |  | 1 092,42 |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg |  |  | 6,43 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,29 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 3,00 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,71 |  |
| 50 | CF04D |  |  | Tencuieli interioare driscuite, la bolti, arce si cupole din caramida sau beton, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 2 cm grosime totala |  |  |  |  | m2 |  | 13,98 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 18,87 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 4,19 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 69,90 |
|  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  |  |  |  | kg |  |  | 32,85 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,39 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,10 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |
| 51 | CG50B |  |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 120x60 cm |  |  |  |  | m2 |  | 47,11 |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 89,93 |  |
|  | 2670112202052 |  |  | Placi de gresie ceramic |  |  |  |  | m2 |  |  | 47,82 |
|  | 2462106110554 |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  |  | kg |  |  | 202,57 |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  | 9,42 |
|  | 2881116002700 |  |  | Disc abraziv |  |  |  |  | buc |  |  | 0,94 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,19 |
|  | 2952270003205 |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  |  | h-ut |  | 2,15 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,55 |  |
|  | 2952270007607 |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |
| 52 | CI24A |  |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm 120x60 cm (placa pe treapta,contratreapta sa fie fara rost)aderenta sporita min R12) |  |  |  |  | m2 |  | 48,22 |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 185,89 |  |
|  | 2670112202052 |  |  | Placi de gresie ceramic |  |  |  |  | m2 |  |  | 49,18 |
|  | 2462106110554 |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  |  | kg |  |  | 279,68 |
|  | 2653102100853 |  |  | Praimer (grund) |  |  |  |  | kg |  |  | 7,23 |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  | 9,64 |
|  | 2881116002700 |  |  | Disc abraziv |  |  |  |  | buc |  |  | 0,96 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,24 |
|  | 2952270003205 |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  |  | h-ut |  | 16,54 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 1,74 |  |
|  | 2952270007607 |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  |  | h-ut |  | 0,35 |  |
| 53 | CI14A |  |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta la perete) |  |  |  |  | m |  | 38,40 |  |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  | 15,36 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,84 |  |
|  | 2874116312500 |  |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  |  |  | m |  |  | 41,13 |
|  | 2462106110400 |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  |  | kg |  |  | 14,11 |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  |  | 241,92 |
|  | 2430226101466 |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  |  | kg |  |  | 4,03 |
|  | 2952270003830 |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  |  | h-ut |  | 11,52 |  |
|  | 2952270003204 |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  |  | h-ut |  | 1,92 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardosele |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.7. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | IE05A |  |  | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor |  |  |  |  | m2 |  | 5,70 |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 0,46 |  |
| 55 | RpIB11C |  |  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare |  |  |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 1,20 |  |
| 56 | IB20A |  |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 1,80 |  |
|  | 2822115708001 |  |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  |  |  | buc |  |  | 12,00 |
|  | 2523156719287 |  |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  |  |  | buc |  |  | 24,00 |
|  | 2874115836521 |  |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  |  |  | buc |  |  | 24,00 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |
| 57 | RpIB02A |  |  | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda din urma demontarii |  |  |  |  | m2 |  | 5,70 |  |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 4,84 |  |
|  | 2682117323463 |  |  | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,29 |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  | 0,13 |
|  | 2430116103294 |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Casa scarii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Cabinet nr. 16, et 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | RpCR32A |  |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  |  |  |  | m2 |  | 48,52 |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 15,53 |  |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 2,43 |
|  | 2320146200755 |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  |  | l |  |  | 1,46 |
|  | 1711317309326 |  |  | Cirpe de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 0,49 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,49 |  |
| 59 | RCsU06A |  |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 |  |  |  |  | m |  | 30,00 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 4,50 |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 24,00 |  |
| 60 | RCsU07D |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | m |  | 30,00 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 6,30 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,00 |  |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 56,10 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,30 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,45 |  |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |
| 61 | CD72C |  |  | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m |  |  |  |  | m2 |  | 3,50 |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 11,91 |  |
|  | 2662102701000 |  |  | Placi ghips-carton |  |  |  |  | m2 |  |  | 14,70 |
|  | 2710703520284 |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  |  | m |  |  | 4,01 |
|  | 2710703520285 |  |  | Profil de suport |  |  |  |  | m |  |  | 7,70 |
|  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  |  | m |  |  | 4,27 |
|  | 2513206621601 |  |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  |  |  |  | m |  |  | 10,60 |
|  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  |  | kg |  |  | 3,40 |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg |  |  | 0,61 |
|  | 2051142950711 |  |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  | buc |  |  | 5,25 |
|  | 2874115833873 |  |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 44,41 |
|  | 2874115833876 |  |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 103,00 |
|  | 2681126001473 |  |  | Hirtie pentru slefuit |  |  |  |  | m2 |  |  | 0,06 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 0,33 |  |
| 62 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 48,52 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,46 |  |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund betonogrund |  |  |  |  | kg |  |  | 7,28 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 2,43 |
| 63 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  | 48,52 |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 59,19 |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 346,43 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,19 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 3,83 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,78 |  |
| 64 | CK26D aplicat |  |  | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) |  |  |  |  | m |  | 18,00 |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 1,62 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,18 |  |
|  | 2743123549027cal |  |  | Coltare din aluminiu pentru muchi |  |  |  |  | m |  |  | 18,00 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |
| 65 | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  | 48,55 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 9,71 |  |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  | 53,41 |
|  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg |  |  | 7,28 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |
| 66 | CF51B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef =5 materi, utilaj |  |  |  |  | m2 |  | 48,52 |  |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 11,64 |  |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  |  | 346,92 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,24 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 3,88 |  |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,73 |  |
| 67 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 55,52 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,67 |  |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  |  | 8,33 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 2,78 |
| 68 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 55,52 |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 24,98 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 5,55 |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  | 58,57 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,06 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |
| 69 | CN54A |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  |  |  | m2 |  | 55,52 |  |
|  | 7141020013301 |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  |  | h-om |  | 7,77 |  |
|  | 2430226101010 |  |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  |  |  | kg |  |  | 23,04 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 2,78 |
| 70 | CN55A |  |  | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" |  |  |  |  | m2 |  | 55,52 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 37,75 |  |
|  | 2430116104842 |  |  | Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor" |  |  |  |  | kg |  |  | 61,63 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 27,76 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 2,78 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.2. Glafuri la usi si ferestre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  |  | m2 |  | 4,50 |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 6,69 |  |
|  | 2430226101021 |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  |  | kg |  |  | 1,35 |
|  | 2653102100834 |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 65,75 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |
|  | 2952270007608 |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |
| 72 | CK26D aplicat |  |  | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) |  |  |  |  | m |  | 12,50 |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 1,12 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,12 |  |
|  | 2743123549027cal |  |  | Coltare din aluminiu pentru muchi |  |  |  |  | m |  |  | 12,50 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |
| 73 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor |  |  |  |  | m2 |  | 4,50 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,14 |  |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  |  | 0,67 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,23 |
| 74 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor |  |  |  |  | m2 |  | 4,50 |  |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 2,02 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,45 |  |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  | 4,75 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,00 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |
| 75 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor |  |  |  |  | m2 |  | 4,50 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,14 |  |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  |  | 0,67 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,23 |
| 76 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea antimicrobiana Latex Hygiene sau echivalent) |  |  |  |  | m2 |  | 4,50 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,48 |  |
|  | 24301161038001 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea antimicrobiana Latex Hygiene sau echivalent) |  |  |  |  | kg |  |  | 1,80 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  | 0,27 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  | 2,25 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  | 0,23 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |
| 77 | CK26C |  |  | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice b=450mm |  |  |  |  | m |  | 1,60 |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 0,13 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,02 |  |
|  | 2521106718393450 |  |  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre b=450 |  |  |  |  | m |  |  | 1,60 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 9,60 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Glafuri la usi si ferestre |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.3. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | CK29F |  |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila placa gr 10 mm 60x60 calitatea superioara |  |  |  |  | m2 |  | 14,50 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,17 |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 29,72 |  |
|  | 2874136313300 |  |  | Diblu din metal |  |  |  |  | buc |  |  | 58,00 |
|  | 2732103646151 |  |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  |  |  | m2 |  |  | 15,23 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | RpCK41B |  |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  |  |  |  | m2 |  | 14,50 |  |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 3,92 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,92 |  |
|  | 2320166200729 |  |  | Parchetin |  |  |  |  | l |  |  | 0,36 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,43 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,58 |  |
| 80 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseleor |  |  |  |  | m2 |  | 14,50 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,43 |  |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund betonogrund |  |  |  |  | kg |  |  | 2,17 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,73 |
| 81 | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  | 14,50 |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 8,70 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,45 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 188,50 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,61 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,14 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,43 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |
| 82 | CG56A |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  |  |  | m2 |  | 14,50 |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 3,39 |  |
|  | 2653102100828 |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  |  | kg |  |  | 221,85 |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg |  |  | 1,30 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,06 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,61 |  |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |
| 83 | CG36A |  |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc , in incaperii mai mare de 16 mp clasa 33 gr 10 mm |  |  |  |  | m2 |  | 14,50 |  |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 16,67 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,17 |  |
|  | 2670112204051 |  |  | Placi din laminat clasa 33 gr 10 mm |  |  |  |  | m2 |  |  | 15,38 |
|  | 1111000100048 |  |  | Strat sintetic |  |  |  |  | m2 |  |  | 15,38 |
|  | 2030122946766 |  |  | Plinte din pvc |  |  |  |  | m |  |  | 13,18 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,43 |  |
| 84 | CK18C |  |  | Montarea proifil din aluminiu trecere la usi latimea 3-4 cm trecere gresie -lamina |  |  |  |  | m |  | 2,40 |  |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 0,62 |  |
|  | 2743123549025 |  |  | Baghete din aluminiu |  |  |  |  | m |  |  | 2,52 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |
|  | 1421102200496 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,00 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 14,40 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Cabinet nr. 16, et 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Prag intrare laterala |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | RpCP45D |  |  | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc.( balustrada scari, grila metal la subsol, grile protectie ferestre inclusiv scara pod) |  |  |  |  | kg |  | 55,00 |  |
|  | 7214240021800 |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om |  | 1,10 |  |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 1,10 |  |
|  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |
|  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,06 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |
|  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |
| 86 | RpCM33B |  |  | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare |  |  |  |  | m2 |  | 6,00 |  |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  | 6,90 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 6,90 |  |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,02 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |
| 87 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pardoselelor |  |  |  |  | m2 |  | 2,00 |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,06 |  |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund betonogrund |  |  |  |  | kg |  |  | 0,30 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  | 0,10 |
| 88 | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  | 2,00 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 2,80 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,60 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 21,00 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,06 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 89 | CI21A |  |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm |  |  |  |  | m2 |  | 1,50 |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 4,35 |  |
|  | 2670112202051 |  |  | Placi din ceramica granit |  |  |  |  | m2 |  |  | 1,55 |
|  | 2462106110557 |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  |  |  | kg |  |  | 6,67 |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  | 0,65 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,00 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
|  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
|  | 2952270003205 |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |
| 90 | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  | 7,30 |  |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 4,38 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,73 |  |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 94,90 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,31 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,07 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |
| 91 | CA04B |  |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv |  |  |  |  | m3 |  | 0,50 |  |
|  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  | 2,48 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,23 |  |
|  | 2651122100414 |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 154,50 |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,38 |
|  | 1421102200290 |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,35 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,17 |
|  | 2952270003700 |  |  | Centrala de beton |  |  |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
|  | 2952260003540 |  |  | Buldozer |  |  |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
|  | 2952270003100 |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |
| 92 | CG50B |  |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm )aderenta sporita min R12) |  |  |  |  | m2 |  | 4,50 |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 8,59 |  |
|  | 26701122020521 |  |  | Placi de gresie ceramic |  |  |  |  | m2 |  |  | 4,57 |
|  | 2462106110554 |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  |  | kg |  |  | 19,35 |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  | 0,90 |
|  | 2881116002700 |  |  | Disc abraziv |  |  |  |  | buc |  |  | 0,09 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,02 |
|  | 2952270003205 |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  |  | h-ut |  | 0,21 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |
|  | 2952270007607 |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 93 | CI24A |  |  | Placarea treptelor cu placi de gresie ceramic incleiate, cu grosimea 10 mm aderenta sporita min R12 |  |  |  |  | m2 |  | 2,80 |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 10,79 |  |
|  | 26701122020521 |  |  | Placi de gresie ceramic |  |  |  |  | m2 |  |  | 2,86 |
|  | 2462106110554 |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  |  | kg |  |  | 16,24 |
|  | 2653102100853 |  |  | Praimer (grund) |  |  |  |  | kg |  |  | 0,42 |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  |  | 0,56 |
|  | 2881116002700 |  |  | Disc abraziv |  |  |  |  | buc |  |  | 0,06 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |
|  | 2952270003205 |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  |  | h-ut |  | 0,96 |  |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |
|  | 2952270007607 |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 94 | CH06A |  |  | Balustrada cu mina curenta metalica inox montata pe suporti de 90 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox , dreapta . (Balustrada de inox set ) |  |  |  |  | m |  | 4,90 |  |
|  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om |  | 4,41 |  |
|  | 2812106305714BI |  |  | Balustrada de inox h=90 cm |  |  |  |  | m |  |  | 4,90 |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  | 0,49 |
|  | 2873155900800 |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  |  | kg |  |  | 0,29 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  | 3,43 |
|  | 2430126103294 |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  |  | kg |  |  | 0,12 |
|  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg |  |  | 0,98 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Prag intrare laterala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4. Diverse lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | TrB05B2-6 |  |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m |  |  |  |  | t |  | 15,00 |  |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 51,00 |  |
| 96 | TrI1AA02C3 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  |  | t |  | 15,00 |  |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 6,75 |  |
| 97 | TsI50C10 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km |  |  |  |  | t |  | 15,00 |  |
|  | 3410540000006 |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  | h-ut |  | 6,51 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Diverse lucrari |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de montare retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Casa scarii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | RpEF23A |  |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 0,66 |  |
| 99 | RpEE24A |  |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire) |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 0,12 |  |
| 100 | RpEB12A |  |  | Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp |  |  |  |  | m |  | 50,00 |  |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 4,00 |  |
| 101 | RpEA09B |  |  | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16 mm |  |  |  |  | m |  | 20,00 |  |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 7,20 |  |
|  | 2523156720028 |  |  | Element de protectie (canal plinta PVC) |  |  |  |  | m |  |  | 20,60 |
|  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  |  |  |  | buc |  |  | 20,00 |
|  | 2874115836660 |  |  | Surub cap crestat L 3 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 20,60 |
| 102 | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru pina la 25 mm, |  |  |  |  | 100 m |  | 0,30 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 7,14 |  |
|  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  |  | 0,00 |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,29 |
|  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 4,02 |
|  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 4,02 |
|  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |
|  | 5009030 |  |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,30 |
|  | 5009031 |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 2,01 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  | 5,40 |
|  | 5009070 |  |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,54 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
|  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut |  | 4,74 |  |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,81 |  |
|  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 1,45 |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
| 103 | pret furnizor |  |  | Teava PVC d=20 |  |  |  |  | m |  | 30,00 |  |
|  | 671-20 |  |  | Teava PVC d=20 |  |  |  |  | m |  |  | 30,00 |
| 104 | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  | 0,50 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 3,37 |  |
|  | 1011764 |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t |  |  | 0,00 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |
|  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,15 |
|  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,40 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  | 6,10 |
|  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,03 |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,01 |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  | 0,08 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
| 105 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  |  |  |  | m |  | 50,00 |  |
|  | 46072019315 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  | 50,00 |
| 106 | 08-03-593-6 |  |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,04 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 3,53 |  |
|  | 1010115 |  |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  |  |  | t |  |  | 0,00 |
|  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,16 |
|  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,08 |
|  | 5009129 |  |  | Priza de tavan |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,04 |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |
|  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut |  | 1,70 |  |
|  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 1,02 |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |
| 107 | pret furnizor |  |  | Corp de iluminat cu lampa LED 23W, IP20, 2100Lm, 4000K+ sensor miscare |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 62032024-CI2 |  |  | Corp de iluminat cu lampa LED 23W, IP20, 2100Lm, 4000K, tip DN145B LED10S/840 PSU II WH |  |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |
| 108 | 08-03-591-2 |  |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,03 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,97 |  |
|  | 1010219 |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t |  |  | 0,00 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  | 3,06 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |
| 109 | pret furnizor |  |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V |  |  |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 3120255519101 |  |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V |  |  |  |  | buc |  |  | 3,00 |
| 110 | 10-06-037-12 |  |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,03 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,74 |  |
|  | 1010985 |  |  | Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп" |  |  |  |  | t |  |  | 0,00 |
|  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,06 |
|  | 1130211 |  |  | Email "ЭП-140" de protectie |  |  |  |  | t |  |  | 0,00 |
|  | 5 |  |  | Masa utilajului |  |  |  |  | t |  |  | 0,00 |
| 111 |  |  |  | Cutie de distributie / Коробка ответвительная для скрытой проводки У-197 УХЛ4 с Крышкой для коробки КОН-1м-04 sau analog |  |  |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 57072019640 |  |  | Коробка ответвительная для скрытой проводки У-197 УХЛ4 с Крышкой для коробки КОН-1м-04 |  |  |  |  | buc |  |  | 3,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Casa scarii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2. Cabinet nr. 16, et 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | RpEF23A |  |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 0,66 |  |
| 113 | RpEE24A |  |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire) |  |  |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 0,18 |  |
| 114 | RpEA09B |  |  | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16 mm |  |  |  |  | m |  | 55,00 |  |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 19,80 |  |
|  | 2523156720028 |  |  | Element de protectie (canal plinta PVC) |  |  |  |  | m |  |  | 56,65 |
|  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  |  |  |  | buc |  |  | 55,00 |
|  | 2874115836660 |  |  | Surub cap crestat L 3 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 56,65 |
| 115 | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera |  |  |  |  | 100 m |  | 0,50 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 5,95 |  |
|  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  |  | 0,00 |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,48 |
|  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,70 |
|  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,70 |
|  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |
|  | 5009030 |  |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,50 |
|  | 5009031 |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 3,35 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  | 9,00 |
|  | 5009070 |  |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,90 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |
|  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut |  | 7,90 |  |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 1,35 |  |
|  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 2,42 |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |
| 116 | pret furnizor |  |  | Труба гофрированная ПВХ d=20мм |  |  |  |  | m |  | 50,00 |  |
|  | 671-20254 |  |  | Труба гофрированная ПВХ d=20мм |  |  |  |  | m |  |  | 50,00 |
| 117 | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  | 0,20 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,35 |  |
|  | 1011764 |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t |  |  | 0,00 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  | 0,00 |
|  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,06 |
|  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,16 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  | 2,44 |
|  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,01 |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,00 |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |
| 118 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  |  |  |  | m |  | 20,00 |  |
|  | 46072019315 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  | 20,00 |
| 119 | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  | 0,35 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,75 |  |
|  | 1011764 |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t |  |  | 0,00 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |
|  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,11 |
|  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,28 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  | 4,27 |
|  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,02 |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,01 |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  | 0,11 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
| 120 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2 |  |  |  |  | m |  | 35,00 |  |
|  | 46072019325 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  | 35,00 |
| 121 | RpEA09B |  |  | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16 mm |  |  |  |  | m |  | 55,00 |  |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 19,80 |  |
|  | 2523156720028 |  |  | Element de protectie (canal plinta PVC) |  |  |  |  | m |  |  | 56,65 |
|  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  |  |  |  | buc |  |  | 55,00 |
|  | 2874115836660 |  |  | Surub cap crestat L 3 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 56,65 |
| 122 | 10-01-055-03 |  |  | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton |  |  |  |  | 100 m |  | 0,60 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 25,50 |  |
|  | 1010219 |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t |  |  | 0,00 |
|  | 1010816 |  |  | Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm |  |  |  |  | t |  |  | 0,00 |
|  | 1011482 |  |  | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm |  |  |  |  | t |  |  | 0,00 |
|  | 1100198 |  |  | Fixari figurate "СкФ-30" |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,87 |
|  | 030101 |  |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  |  |  | h-ut |  | 1,04 |  |
| 123 | Material |  |  | Cablu UTP cat. 5e |  |  |  |  | m |  | 60,00 |  |
|  | 1110054 |  |  | Cablu UTP |  |  |  |  | m |  |  | 60,00 |
| 124 | 08-03-594-14 |  |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,03 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 8,01 |  |
|  | 1011755 |  |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  |  |  | t |  |  | 0,00 |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,31 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  | 0,09 |
|  | 5009089 |  |  | Profil de montaj perforat |  |  |  |  | buc |  |  | 3,60 |
|  | 5009101 |  |  | Butoane de montaj |  |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00 |
|  | 5009623 |  |  | Banda "К226" |  |  |  |  | 100 m |  |  | 0,00 |
|  | 5070001 |  |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  |  |  |  | t |  |  | 0,00 |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |
|  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut |  | 2,69 |  |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |
| 125 | pret furnizor |  |  | Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 3600Lm, 4000K (590x590 incorporate ) |  |  |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 62032024-CI1 |  |  | Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 3600Lm, 4000K |  |  |  |  | buc |  |  | 3,00 |
| 126 | 08-03-591-5 |  |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,33 |  |
|  | 1010219 |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t |  |  | 0,00 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  | 1,02 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |
| 127 | pret furnizor |  |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 250V |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 3120255519101 |  |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |
| 128 | 08-03-591-9 |  |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,05 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,91 |  |
|  | 1010219 |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t |  |  | 0,00 |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  | 0,08 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  | 5,10 |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |
| 129 | pret furnizor |  |  | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 3120275536102 |  |  | Priza instalatie inchisa, cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V |  |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |
| 130 | pret furnizor |  |  | Priza instalatie inchisa cu adaptor RJ45 |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 31202755361022 |  |  | Priza instalatie inchisa cu adaptor RJ45 |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |
| 131 |  |  |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare |  |  |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 57072019643 |  |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare |  |  |  |  | buc |  |  | 5,00 |
| 132 | 10-06-037-12 |  |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,25 |  |
|  | 1010985 |  |  | Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп" |  |  |  |  | t |  |  | 0,00 |
|  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,02 |
|  | 1130211 |  |  | Email "ЭП-140" de protectie |  |  |  |  | t |  |  | 0,00 |
|  | 5 |  |  | Masa utilajului |  |  |  |  | t |  |  | 0,00 |
| 133 |  |  |  | Cutie de distributie / Коробка ответвительная для скрытой проводки У-197 УХЛ4 с Крышкой для коробки КОН-1м-04 sau analog |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 57072019640 |  |  | Коробка ответвительная для скрытой проводки У-197 УХЛ4 с Крышкой для коробки КОН-1м-04 |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Cabinet nr. 16, et 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |