Formular Nr.1B

WinCmeta

| Amenajarea teritoriului adiacent din incinta Penitenciarului nr.11-Bălți, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 78 A |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Deviz-oferta  № 1

Amenajarea teritoriului

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Amenajarea Teritoriului |  |  |  |
| 1 | DI155C |  | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm |  | m2 | 790,00 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 7,11 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 25,28 |
|  | 2940420007200 |  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm |  | h-ut | 10,03 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 10,03 |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 10,03 |
| 2 | TsC35A12 |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m |  | 100 m3 | 0,47 |
|  | 2952270007403 |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  | h-ut | 2,83 |
| 3 | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  | t | 112,80 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 20,53 |
| 4 | DI106 |  | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie |  | 100m2 | 7,90 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,20 |
| 5 | DB02D |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida |  | 100m2 | 7,90 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 15,80 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,36 |
|  | 2413317000100 |  | Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida |  | kg | 359,45 |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  | h-ut | 0,42 |
| 6 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica |  | m2 | 790,00 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 59,25 |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  | t | 111,39 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 6,28 |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut | 6,28 |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  | h-ut | 6,28 |
|  |  |  |  | Total Amenajarea Teritoriului |  |  |
|  |  |  | 2. Amenajarea rigolei |  |  |  |
| 7 | TsC59B |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 |  | 100 m3 | 0,07 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 0,43 |
|  | 1421102200227 |  | Pietris |  | m3 | 0,00 |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  | h-ut | 1,00 |
|  | 2952260003557 |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  | h-ut | 0,25 |
| 8 | TsA19D |  | Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren foarte tare |  | m3 | 0,15 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,74 |
| 9 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  | m3 | 0,17 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,15 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,19 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,02 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 0,04 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 0,07 |
| 10 | DE16A |  | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv (rigola cu gratar metalic zincat) |  | buc | 11,00 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  | h-om | 3,30 |
|  | 2666122800611 |  | Element prefabricat din beton armat (rigola cu gratar metalic zincat) |  | buc | 11,08 |
| 11 | DI119 |  | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale |  | m3 | 0,12 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 0,38 |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  | m3 | 0,12 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,00 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,05 |
|  |  |  |  | Total Amenajarea rigolei |  |  |
|  |  |  | 3. Amenjarea cu asfalt in interiorul boxelor |  |  |  |
| 12 | DI141A |  | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) |  | m2 | 73,00 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 3,65 |
|  | 2875277410003 |  | Compresor manual |  | h-ut | 3,65 |
| 13 | DB02D |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida |  | 100m2 | 0,73 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 1,46 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,03 |
|  | 2413317000100 |  | Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida |  | kg | 33,21 |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  | h-ut | 0,04 |
| 14 | DB16D |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala |  | m2 | 73,00 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 10,95 |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  | t | 8,58 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 1,04 |
|  |  |  |  | Total Amenjarea cu asfalt in interiorul boxelor |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  | Transportul materialelor |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de achiziționare depozitare |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total cu CR |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total cu BD |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

Inclusiv Salariu