.

CAIET DE SARCINI

Lucrari de amenajare a pavilioanelor auto pentru pasageri pe drumul R1 Chisinau - Ungheni - frontiera cu Romania, km 8+132 stinga, km 8+170 dreapta amplasat teritorial in mun.Chisinau

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. mun. Chisinau |  |  |  |
|  |  | 1.1. R1 Chisinau - Ungheni - frontiera cu Romania, km 8+132 stinga, or. Vatra, dimensiunile 4,0x2,5x1,3m culoarea Albastru |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Statie de asteptare a transportului public |  |  |  |
|  |  | 1.1.1.1. Fundatie pentru statie |  |  |  |
| 1 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 |  | 0,18 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,10 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,32 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,05 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,29 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,29 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,15 |  |
| 2 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 |  | 1,82 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,32 |  |
| 3 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  | 3,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,45 |  |
| 4 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 3,20 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,015 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,36 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta cu rezistenta la sfarimare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,40 |  |
| 6 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A240 d=6 | kg |  | 20,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,02 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,01 |  |
|  | 271060200100-A240-6 | Otel beton A240 d=6 | kg | 1,00 |  |
| 7 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=14 | kg |  | 67,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,02 |  |
|  | 271060200100-A500-14 | Otel beton A500 d=14 | kg | 1,00 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,01 |  |
| 8 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg |  | 49,70 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,105 |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,04 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,02 |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,01 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,08 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,013 |  |
| 9 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 4,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,95 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,05 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,08 |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,09 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,12 |  |
| 10 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C16/20 conform SM EN 206+A1 (fundatie) | m3 |  | 1,38 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,30 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 339,00 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,725 |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,675 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,29 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,60 |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,325 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,25 |  |
|  |  | 1.1.1.2. Carcasa metalica a statiei |  |  |  |
| 11 | RCsP29B | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura ( profil 100x100x5 - 418.62 kg, 100x60x4, - 64.54 kg, 60x40x4 - 115,49 kg, 40x40x3 - 8.45 kg, 30x10x3 - 6.6 kg, cornier 40x5 - 50.95 kg, Tabla de otel - 34.26 kg ). | kg |  | 706,16 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,0198 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,006 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0008 |  |
|  | 2811106301333 | Constructii metalice gata confectionate | kg | 1,00 |  |
|  | 2735725901015 | Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2 | kg | 0,0012 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,003 |  |
|  | 2874115802501 | Surub M 20 | buc | 0,003 |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 0,003 |  |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 0,003 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0003 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,00045 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 0,007 |  |
|  | 2732103600459 | Tabla neagra 1 mm | kg | 0,006 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0012 |  |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 0,0006 |  |
| 12 | CP18A | Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv | m |  | 28,80 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,15 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,70 |  |
| 13 | TrB22F3B | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t | t |  | 0,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,10 |  |
|  | 2410520006711 | Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,10 |  |
| 14 | CN29A1 | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice | t |  | 0,717 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 15,80 |  |
|  | 2430226101755 | Grund pe baza de rasini alchidice | kg | 5,30 |  |
|  | 2430116104213 | Vopsea pe baza de rasini alchidice | kg | 8,90 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,90 |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 9,20 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 4,95 |  |
| 15 | RCsB30A | Forarea gaurilor in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 10 mm | buc |  | 2,00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,34 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,146 |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,008 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0057 |  |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,23 |  |
| 16 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc |  | 2,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,20 |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 1,00 |  |
| 17 | DF19A aplicativ | Montarea panoului din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm) | buc |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,22 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,22 |  |
|  | 2615107326105-600 | Panou din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm) | buc | 1,00 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,02 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,04 |  |
| 18 | DF19A aplicativ | Montarea panoului din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm) | buc |  | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,22 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,22 |  |
|  | 2615107326105-800 | Inscriptie din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm) | buc | 1,00 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,02 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,04 |  |
| 19 | DF19A aplicativ | Montarea inscriptiei din PVC #VATRA# (500x150x4mm) | buc |  | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,22 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,22 |  |
|  | 2615107326105-VAT | Inscriptie din PVC #VATRA# (500x150x4mm) | buc | 1,00 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,02 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,04 |  |
|  |  | 1.1.1.3. Instalarea Panouri din sticla (Triplex) |  |  |  |
| 20 | CM04F aplicativ | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm transparenta) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica. | m2 |  | 6,17 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,15 |  |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,75 |  |
|  | 2611112500400 | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm transparenta) | m2 | 1,10 |  |
|  | 2430226101387 | Chit pt geamuri tip I | kg | 0,40 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |  |
| 21 | CM04F aplicativ | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica. | m2 |  | 8,74 |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,75 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,15 |  |
|  | 2611112500400-30% | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%) | m2 | 1,10 |  |
|  | 2430226101387 | Chit pt geamuri tip I | kg | 0,40 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |  |
| 22 | pret | Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita | buc |  | 26,00 |
|  | 2952160007201 | Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita | buc | 1,00 |  |
| 23 | pret | SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR | kg |  | 2,16 |
|  | 2952160007202 | SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR | kg | 1,00 |  |
| 24 | RpER08A aplicativ | Montarea conectorului "Ebco GC1 12 mm" sau analog (Pentru fixare Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm)). (se exclude Turle telescopice 17m) | buc |  | 24,00 |
|  | 7137010011510 | Geamgiu | h-om | 0,65 |  |
|  | 2875276305105 | "Ebco GC1 12 mm" sau analog | buc | 1,00 |  |
|  |  | 1.1.1.4. Instalarea Panoului informativ |  |  |  |
| 25 | CK26C aplicativ | Instalarea Profil perimetral menghina 32x40 mm ( Grosime sticla - 12mm) | m |  | 4,92 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,08 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |  |
|  | 2521106718393 | Profil perimetral menghina 32x40 mm ( Grosime sticla - 12mm) | m | 1,00 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,00 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |  |
| 26 | CM01E1 | Sticla securizata de 6 mm grosime, la masuri precizate-fixe, montate la vitrine. (se exclude Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69, Cuie cu cap plat.) | m2 |  | 2,22 |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,65 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |
|  | 2611112500300 | Sticla securizata de 6 mm | m2 | 1,05 |  |
|  |  | 1.1.1.5. Instalarea scaunului din lemn |  |  |  |
| 27 | CK07A aplicativ | Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile avind sectiunea de 140x40 h mm montate pe bare din otel | m |  | 10,40 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,28 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,04 |  |
|  | 2030112947600 | Bare din lemn de rasinoase 140x40 h | m | 1,00 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,20 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |  |
| 28 | Pret | Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat | buc |  | 6,00 |
|  | 2952160007207 | Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat | buc | 1,00 |  |
| 29 | Pret | Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat | buc |  | 6,00 |
|  | 2952160007208 | Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat | buc | 1,00 |  |
| 30 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 |  | 0,04 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,16 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,79 |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 6,00 |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 23,00 |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,04 |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 4,00 |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,023 |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,114 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,056 |  |
| 31 | CN17C | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale | m2 |  | 3,80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,90 |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,13 |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,10 |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,17 |  |
|  | 2430116104000 | Vopsea alchidica | kg | 0,20 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,05 |  |
|  |  | 1.1.2. Amenajarea si constructia trotuarului |  |  |  |
| 32 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 |  | 0,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,38 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,09 |  |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,73 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,35 |  |
|  | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 0,114 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,048 |  |
| 33 | TsH91B | Instalarea urnelor PTP 052 | buc |  | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,60 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,45 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,85 |  |
|  | 2030112931102 | Urna PTP 052 | buc | 1,00 |  |
|  | 2663102100001 | Beton C16/20 conform SM EN 206 | m3 | 0,084 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,15 |  |
|  |  | 1.1.3. Stilpi de iluminare |  |  |  |
| 34 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu in depozit teren | m3 |  | 4,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,32 |  |
| 35 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  | 1,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,45 |  |
| 36 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 1,60 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 37 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,01 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,36 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta cu rezistenta la sfarimare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,40 |  |
| 38 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,004 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,82 |  |
| 39 | CA03C3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C8/10 conform SM EN 206+A1 (fundatie) | m3 |  | 0,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,85 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 288,00 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,766 |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,705 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,29 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,60 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,25 |  |
| 40 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A240 d=6 | kg |  | 8,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,02 |  |
|  | 271060200100-A240-6 | Otel beton A240 d=6 | kg | 1,00 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,01 |  |
| 41 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=12 | kg |  | 17,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,02 |  |
|  | 271060200100-A500-12 | Otel beton A500 d=12 | kg | 1,00 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,01 |  |
| 42 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=14 | kg |  | 18,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,02 |  |
|  | 271060200100-A500-14 | Otel beton A500 d=14 | kg | 1,00 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,01 |  |
| 43 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg |  | 20,00 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,105 |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,04 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,02 |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,01 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,08 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,013 |  |
| 44 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 2,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,95 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,05 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,08 |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,09 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,12 |  |
| 45 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C16/20 conform SM EN 206+A1 (fundatie) | m3 |  | 0,85 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,30 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 339,00 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,725 |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,675 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,29 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,60 |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,325 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,25 |  |
| 46 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 3,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,31 |  |
| 47 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,032 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,82 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,43 |  |
| 48 | RpEJ07B aplicativ | Stalp de iluminat stradal PNI SL802 cu doua panouri fotovoltaice 2 x 80W, proiector 50W cu 2 leduri, acumulator 60Ah si stalp de montaj, lungime 6 metri , gata confectionati. | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 11,30 |  |
|  | 2811106302048 | Stalp de iluminat stradal PNI SL802 cu doua panouri fotovoltaice 2 x 80W, proiector 50W cu 2 leduri, acumulator 60Ah si stalp de montaj, lungime 6 metri. | buc | 1,01 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,225 |  |
|  |  | 1.1.4. Siguranta rutiera |  |  |  |
| 49 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 2.35) | buc |  | 1,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,33 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,76 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C12/15 conform SM EN 206 | m3 | 0,0559 |  |
|  | 2811106301794.2.35 | Stilp metalic confectionat industrial CKM 2.35 | buc | 1,00 |  |
| 50 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - Indicatoare 500x650 indicator 5.6.1 | buc |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,22 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,22 |  |
|  | 2615107326105.650x500 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial - 650x500 mm indicator 5.6.1 | buc | 1,00 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,02 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,04 |  |
|  |  | 1.2. R1 Chisinau - Ungheni - frontiera cu Romania, km 8+170 dreapta, or. Vatra, dimensiunile 4,0x2,5x1,3m culoarea Albastru |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Statie de asteptare a transportului public |  |  |  |
|  |  | 1.2.1.1. Fundatie pentru statie |  |  |  |
| 51 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 |  | 2,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,32 |  |
| 52 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  | 3,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,45 |  |
| 53 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 3,20 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 54 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,015 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,36 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta cu rezistenta la sfarimare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,40 |  |
| 55 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A240 d=6 | kg |  | 20,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,02 |  |
|  | 271060200100-A240-6 | Otel beton A240 d=6 | kg | 1,00 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,01 |  |
| 56 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=14 | kg |  | 67,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,02 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,01 |  |
|  | 271060200100-A500-14 | Otel beton A500 d=14 | kg | 1,00 |  |
| 57 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg |  | 49,70 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,105 |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,04 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,02 |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,01 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,08 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,013 |  |
| 58 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 4,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,95 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,05 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,08 |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,09 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,12 |  |
| 59 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C16/20 conform SM EN 206+A1 (fundatie) | m3 |  | 1,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,30 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 339,00 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,725 |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,675 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,29 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,60 |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,325 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,25 |  |
|  |  | 1.2.1.2. Carcasa metalica a statiei |  |  |  |
| 60 | RCsP29B | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura ( profil 100x100x5 - 418.62 kg, 100x60x4, - 64.54 kg, 60x40x4 - 115,49 kg, 40x40x3 - 8.45 kg, 30x10x3 - 6.6 kg, cornier 40x5 - 50.95 kg, Tabla de otel - 34.26 kg ). | kg |  | 706,16 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,0198 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,006 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0008 |  |
|  | 2811106301333 | Constructii metalice gata confectionate | kg | 1,00 |  |
|  | 2735725901015 | Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2 | kg | 0,0012 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,003 |  |
|  | 2874115802501 | Surub M 20 | buc | 0,003 |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 0,003 |  |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 0,003 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0003 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,00045 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 0,007 |  |
|  | 2732103600459 | Tabla neagra 1 mm | kg | 0,006 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0012 |  |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 0,0006 |  |
| 61 | CP18A | Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv | m |  | 28,80 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,15 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,70 |  |
| 62 | TrB22F3B | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t | t |  | 0,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,30 |  |
|  | 2410520006711 | Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,10 |  |
| 63 | CN29A1 | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice | t |  | 0,717 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 15,80 |  |
|  | 2430226101755 | Grund pe baza de rasini alchidice | kg | 5,30 |  |
|  | 2430116104213 | Vopsea pe baza de rasini alchidice | kg | 8,90 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,90 |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 9,20 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 4,95 |  |
| 64 | RCsB30A | Forarea gaurilor in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 10 mm | buc |  | 2,00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,34 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,146 |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,008 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0057 |  |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,23 |  |
| 65 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc |  | 2,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,20 |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 1,00 |  |
| 66 | DF19A aplicativ | Montarea panoului din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm) | buc |  | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,22 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,22 |  |
|  | 2615107326105-600 | Panou din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm) | buc | 1,00 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,02 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,04 |  |
| 67 | DF19A aplicativ | Montarea panoului din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm) | buc |  | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,22 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,22 |  |
|  | 2615107326105-800 | Inscriptie din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm) | buc | 1,00 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,02 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,04 |  |
| 68 | DF19A aplicativ | Montarea inscriptiei din PVC #VATRA# (500x150x4mm) | buc |  | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,22 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,22 |  |
|  | 2615107326105-VAT | Inscriptie din PVC #VATRA# (500x150x4mm) | buc | 1,00 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,02 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,04 |  |
|  |  | 1.2.1.3. Instalarea Panouri din sticla (Triplex) |  |  |  |
| 69 | CM04F aplicativ | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm transparenta) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica. | m2 |  | 6,17 |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,75 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,15 |  |
|  | 2611112500400 | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm transparenta) | m2 | 1,10 |  |
|  | 2430226101387 | Chit pt geamuri tip I | kg | 0,40 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |  |
| 70 | CM04F aplicativ | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica. | m2 |  | 8,74 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,15 |  |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,75 |  |
|  | 2611112500400-30% | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%) | m2 | 1,10 |  |
|  | 2430226101387 | Chit pt geamuri tip I | kg | 0,40 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |  |
| 71 | pret | Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita | buc |  | 26,00 |
|  | 2952160007201 | Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita | buc | 1,00 |  |
| 72 | pret | SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR | kg |  | 2,16 |
|  | 2952160007202 | SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR | kg | 1,00 |  |
| 73 | RpER08A aplicativ | Montarea conectorului "Ebco GC1 12 mm" sau analog (Pentru fixare Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm)). (se exclude Turle telescopice 17m) | buc |  | 24,00 |
|  | 7137010011510 | Geamgiu | h-om | 0,65 |  |
|  | 2875276305105 | "Ebco GC1 12 mm" sau analog | buc | 1,00 |  |
|  |  | 1.2.1.4. Instalarea Panoului informativ |  |  |  |
| 74 | CK26C aplicativ | Instalarea Profil perimetral menghina 32x40 mm ( Grosime sticla - 12mm) | m |  | 4,92 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,08 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |  |
|  | 2521106718393 | Profil perimetral menghina 32x40 mm ( Grosime sticla - 12mm) | m | 1,00 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,00 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |  |
| 75 | CM01E1 | Sticla securizata de 6 mm grosime, la masuri precizate-fixe, montate la vitrine. (se exclude Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69, Cuie cu cap plat.) | m2 |  | 2,22 |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,65 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |
|  | 2611112500300 | Sticla securizata de 6 mm | m2 | 1,05 |  |
|  |  | 1.2.1.5. Instalarea scaunului din lemn |  |  |  |
| 76 | CK07A aplicativ | Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile avind sectiunea de 140x40 h mm montate pe bare din otel | m |  | 10,40 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,28 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,04 |  |
|  | 2030112947600 | Bare din lemn de rasinoase 140x40 h | m | 1,00 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,20 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |  |
| 77 | Pret | Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat | buc |  | 6,00 |
|  | 2952160007207 | Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat | buc | 1,00 |  |
| 78 | Pret | Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat | buc |  | 6,00 |
|  | 2952160007208 | Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat | buc | 1,00 |  |
| 79 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 |  | 0,04 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,16 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,79 |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 6,00 |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 23,00 |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,04 |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 4,00 |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,023 |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,114 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,056 |  |
| 80 | CN17C | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale | m2 |  | 3,80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,90 |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,13 |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,10 |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,17 |  |
|  | 2430116104000 | Vopsea alchidica | kg | 0,20 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,05 |  |
|  |  | 1.2.2. Amenajarea teritoriului |  |  |  |
|  |  | 1.2.2.1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 81 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  | 0,028 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,77 |  |
| 82 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 4,91 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 83 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,028 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,36 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta cu rezistenta la sfarimare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,40 |  |
| 84 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 0,057 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,38 |  |
| 85 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,006 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,82 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,39 |  |
|  |  | 1.2.2.2. Montarea pietrei de bordura |  |  |  |
| 86 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta cu rezistenta la fragmentare LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN 13242+A1 (sub bordura 100 mm) | m3 |  | 0,294 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta cu rezistenta la sfarimare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,15 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 87 | DE10E aplicativ | Borduri prefabricate din beton (Borduri mari 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20) norma de consum pentru beton este modificata | m |  | 8,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,17 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,51 |  |
|  | 2663102100001 | Beton C16/20 conform SM EN 206 | m3 | 0,055 |  |
|  | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15 cm conform SM EN 1340 | m | 1,005 |  |
| 88 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta cu rezistenta la fragmentare LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN 13242+A1 (sub bordura 100 mm) | m3 |  | 0,2728 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta cu rezistenta la sfarimare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,15 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 89 | DE11A aplicativ | Borduri prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Broduri mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20) norma de consum pentru beton este modificata | m |  | 12,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,12 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,18 |  |
|  | 2663102100001 | Beton C16/20 conform SM EN 206 | m3 | 0,0224 |  |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm conform SM EN 1340 | m | 1,005 |  |
|  |  | 1.2.2.3. Amenajarea si constructia trotuarului |  |  |  |
| 90 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm, din amestec de piatra sparta cu rezistenta la fragmetnare LA30, fr. 8-31,5mm conform SM EN 13242+A1, la trotuare | m2 |  | 16,80 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,256 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta cu rezistenta la sfarimare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,174 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,02 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |  |
| 91 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Piatra de pavaj vibropresat de culoarea gri tip caramida, h=0,06 m, conform SM SR EN 1338) | m2 |  | 16,80 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare h=0.06m | m2 | 1,015 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,60 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,87 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,005 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,02 |  |
| 92 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 |  | 0,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,38 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,09 |  |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,73 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,35 |  |
|  | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 0,114 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,048 |  |
| 93 | TsH91B | Instalarea urnelor PTP 052 | buc |  | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,60 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,45 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,85 |  |
|  | 2030112931102 | Urna PTP 052 | buc | 1,00 |  |
|  | 2663102100001 | Beton C16/20 conform SM EN 206 | m3 | 0,084 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,15 |  |
|  |  | 1.2.2.4. Stilpi de iluminare |  |  |  |
| 94 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu in depozit teren | m3 |  | 4,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,32 |  |
| 95 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  | 1,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,45 |  |
| 96 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 1,60 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 97 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,01 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,36 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta cu rezistenta la sfarimare LA30, fr. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,40 |  |
| 98 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,004 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,82 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,43 |  |
| 99 | CA03C3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C8/10 conform SM EN 206+A1 (fundatie) | m3 |  | 0,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,85 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 288,00 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,766 |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,705 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,29 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,60 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,25 |  |
| 100 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A240 d=6 | kg |  | 8,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,02 |  |
|  | 271060200100-A240-6 | Otel beton A240 d=6 | kg | 1,00 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,01 |  |
| 101 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=12 | kg |  | 17,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,02 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,01 |  |
|  | 271060200100-A500-12 | Otel beton A500 d=12 | kg | 1,00 |  |
| 102 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii Armatura A500 d=14 | kg |  | 18,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,02 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,01 |  |
|  | 271060200100-A500-14 | Otel beton A500 d=14 | kg | 1,00 |  |
| 103 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg |  | 20,00 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,105 |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,04 |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,02 |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,01 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,08 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,013 |  |
| 104 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 2,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,95 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,05 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,08 |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,09 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,12 |  |
| 105 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C16/20 conform SM EN 206+A1 (fundatie) | m3 |  | 0,85 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,30 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 339,00 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,725 |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,675 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,29 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,60 |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,325 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,25 |  |
| 106 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 3,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,31 |  |
| 107 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,032 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,82 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,43 |  |
| 108 | RpEJ07B aplicativ | Stalp de iluminat stradal PNI SL802 cu doua panouri fotovoltaice 2 x 80W, proiector 50W cu 2 leduri, acumulator 60Ah si stalp de montaj, lungime 6 metri , gata confectionati. | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 11,30 |  |
|  | 2811106302048 | Stalp de iluminat stradal PNI SL802 cu doua panouri fotovoltaice 2 x 80W, proiector 50W cu 2 leduri, acumulator 60Ah si stalp de montaj, lungime 6 metri. | buc | 1,01 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,225 |  |
|  |  | 1.2.2.5. Siguranta rutiera |  |  |  |
| 109 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 2.35) | buc |  | 1,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,33 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,76 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C12/15 conform SM EN 206 | m3 | 0,0559 |  |
|  | 2811106301794.2.35 | Stilp metalic confectionat industrial CKM 2.35 | buc | 1,00 |  |
| 110 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - Indicatoare 500x650 indicator 5.6.1 | buc |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,22 |  |
|  | 2615107326105.650x500 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial - 650x500 mm indicator 5.6.1 | buc | 1,00 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,02 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,04 |  |