Anexa nr. 1 la

Anunțul de participare privind aciziționarea

cartelelor din plastic pentru perfectarea permiselor pentru armă

CERINȚELE TEHNICE

1. Parametri tehnici ai cartelelor

- Cartele format CR80, conform ISO/IEC 7810 ID-1, dimensiuni 85,60 × 53,98 mm și colțuri  rotunjite cu o rază de 2,88–3,48 mm;

- Material: PVC sau compozit PVC+PET, provenit din producție cu trasabilitate conform FSC Chain of Custody, pentru imprimare prin tehnologie transfer termic.

- Stabilitate la UV și rezistență mecanică conform ISO/IEC 10373-1.

- Elemente de securitate industriale:

- strat UV cu imagine predefinită pe ambele părți;

- microtext și nanotext;

- guilloche complex;

- plasă anti-scan;

- hologramă integrată în laminat;

- design securizat bilateral.

- Producerea elementelor de securitate trebuie să fie realizată în unitate certificată pentru securitatea informației conform ISO/IEC 27001:2013

- Imagine predefinită pe ambele părți.

2. Cerințe pentru consumabile

- Imprimare posibilă pe ambele fețe.

- Laminare pe două părți.

- Laminat securizat cu hologramă și strat UV predefinit, ribbons (YMCK cu 4 panouri imprimare pe ambele fețe).

- Materiale conforme cu procedurile de mediu ale producătorului, certificat ISO 14001:2015.

- Imprimare industrială a elementelor de siguranță cu rezoluție minimă 16 000 dpi.

- Master Maket prefabricat este obligatoriu ca parte a ofertei pentru fiecare tip de document.

CERINȚELE TEHNICE MENTENANȚA

1. Diagnosticare tehnică periodică — obligatoriu o dată pe lună

Prestatorul va efectua lunar:

- verificarea parametrilor de funcționare,

- testarea senzorilor,

- identificarea eventualelor deviații,

- verificarea componentelor critice.

2. Curățare profesională —în funcție de numărul de imprimări

- Curățarea se efectuează în funcție de volumul de lucru:

- după fiecare 2 000 - 5000 -10 000 carduri imprimate,

- și ori de câte ori diagnosticul lunar indică necesitatea intervenției.

Operațiunile de curățare includ:

- curățarea platen roller,

- ribbon path și feed path,

- role de ghidaj,

- senzorii optici/IR.

- Curățarea este dependentă de uzură și volum, ceea ce reflectă modul real de utilizare.

3. Verificare detaliată a componentelor interne — lunar

- Prestatorul va verifica lunar:

- senzorii optici și IR,

- mecanismele interne și componentele mobile,

- rolele de avans și transfer,

- axele de tensionare,

- indicii de uzură.

4. Evaluarea gradului de uzură a capului de printare — lunar se evaluează:

- uniformitatea imprimării,

- gradul de încălzire,

- zonele de degradare,

- necesitatea înlocuirii capului.

5. Raport tehnic lunar

- Prestatorul va întocmi un raport lunar care să includă:

- starea tehnică,

- operațiunile efectuate,

- recomandări,

- eventuale riscuri.

6. Reglări și calibrări — lunar sau la necesitate

- Prestatorul va asigura:

- calibrarea senzorilor,

- calibrarea densității de imprimare,

- ajustarea tensionării ribbonului,

- configurări interne avansate.

7. Verificare porturi de comunicare — lunar

- Lunar se verifică:

- porturile USB / Ethernet,

- statusul de comunicare cu driverul,

- parametrii de rețea.

8. Diagnosticare tehnică anuală avansată

- Include:

- analiza ciclurilor termice,

- verificarea motorului stepper,

- măsurarea uzurii rolelor,

- testarea encoderelor.

9. Actualizări software și firmware — verificate lunar

- verifica disponibilitatea actualizărilor,

- optimiza setările,

- menține profilele media calibrate.

10. Intervenții la cerere

- Prestatorul va asigura intervenții suplimentare la solicitarea beneficiarului, cu timp de reacție 3 ore.