| ____Restaurarea monumentului istoric Biserica de lemn "Sf. Arhanghelul Mihail si Gavril" din s. Vorniceni, r. Straseni | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demontari |  |  |
| 1 | RCsH25B | Sustineri la elemente de constructie orizontale sau verticale grele, pentru tavane sau pereti, constind din bile dispuse la circa 1 00 m din ax in ax, talpi si babe din grinzi ecarisate, dulapi pentru contravinturi in cruce, intre popi si eventual cu alte rinduri de sprijiniri, cuie si scoabe de consolidare | m3 | 1,9000 |
| 2 | RMF01B | Desfacerea turnului din lemn | m3 | 2,0000 |
| 3 | TrB22C2C | Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra", inaltimea de ridicare fiind de 12-18 m | t | 3,4000 |
| 4 | TrI1AC13D1 | Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - din auto categoria 1, pe rampa sau teren | t | 3,4000 |
| 5 | TrB05B1-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 3,4000 |
| 6 | RCsI41D | Demontarea elementelor de acoperis - sindrila, inclusiv scoaterea cuielor din sipci si sortarea materialelor recuperabile | m2 | 220,0000 |
| 7 | RCsH33B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 220,0000 |
| 8 | RCsH33E | Demontarea capriorilor | m3 | 4,0000 |
| 9 | RCsH33A | Desfacerea scindurii de la tavan | m2 | 80,0000 |
| 10 | RCsJ37C | Desfaceri de tencuieli si demontarea umpluturii peretilor din argila | m2 | 190,0000 |
| 11 | RMF01D | Desfacerea ingrijita a pieselor componente ale structurii monumentelor din lemn: carcasa bisericii | m3 | 20,0000 |
| 12 | RCsG32E | Demolarea zidariei degradate la fundatii | m3 | 4,0000 |
| 13 | RCsP44B | Demontarea clopotnitei vechi din tevi de metal | kg | 380,0000 |
| 14 | RCsG32A | Demolarea gardului din piatra | m2 | 108,0000 |
| 15 | RCsS20G | Demontarea portii din metal forjat | kg | 185,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Evacuare gunoi |  |  |
| 16 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 25,5000 |
| 17 | TrI1AA02C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 25,5000 |
| 18 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 25,5000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de terasament |  |  |
| 19 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 | 100 m3 | 1,2500 |
| 20 | TsC22A1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I | 100 m3 | 1,2500 |
| 21 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 12,3000 |
| 22 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 175,0000 |
| 23 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,2500 |
|  |  | Capitolul 4. Lucrari speciale la efectuarea demontarilor |  |  |
| 24 | RMF04A | Cercetarea, sortarea si marcarea pieselor provenite din desfaceri: elemente structurale simple - birne | buc | 450,0000 |
| 25 | RMF11A | Marcarea pieselor nou introduse in opera in vederea evidentierii gradului de interventie asupra monumentului | buc | 450,0000 |
| 26 | RMF04A | Masurarea, analiza si fixarea starii birnelor in borderou, inclusiv sub supravegherea autorului de proiect (k=0,7 la salariu) | buc | 450,0000 |
| 27 | pret de piata | Vopsea | kg | 2,0000 |
| 28 | pret de piata | Pensule | buc | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 5. Amenajare teritoriu |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Cai de acces/alei |  |  |
| 29 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 15,0000 |
| 30 | TsD06A | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t | 100 m3 | 0,1500 |
| 31 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 30,0000 |
| 32 | RCsS06B | Pavaj din piatra naturala buciurdata grosime 6 cm | m2 | 150,0000 |
|  |  | Capitolul 5.2. Canal de drenaj perimetric |  |  |
| 33 | TsA09A1 | Sapatura manuala de pamint, in drenuri cu latime de maximum 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si strijiniri puternice, in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren usor. | m3 | 7,2000 |
| 34 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 10,8000 |
| 35 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 7,2000 |
|  |  | Capitolul 5.3. Inverzirea terenului |  |  |
| 36 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | 3,0000 |
|  |  | Capitolul 6. Lucrari in atelier |  |  |
| 37 | RMF40A | Curatarea birnelor reutilizabile si protectie preventiva sau de stopare a atacului biologic cu solutii de tip prin: pensulare 2 straturi | m2 | 150,0000 |
| 38 | RMF08C | Confectionat si montat in opera piese noi din lemn de stejar la structura monumente noi | m3 | 10,0000 |
| 39 | RMF39A | Restaurare cruci din fier forjat lucrate pe santier dupa model original | buc | 2,0000 |
| 40 | RMF41A | Ignifugarea suprafetelor structurilor din lemn cu solutie tip aplicata prin: pensulare | m2 | 180,0000 |
| 41 | RMF21A aplicativ | Protezarea pieselor partial putrede | ora | 90,0000 |
| 42 | R13A16A | Eliminarea vopsitoriilor degradate de ulei sau lac cu mijloace chimice: categoria de complexitate a sculpturii: I | m2 | 40,0000 |
| 43 | R13A18A | Tratamentul antiseptic al sculpturii in lemn | m2 | 40,0000 |
| 44 | R13A17J | Reconstituirea straturilor de finisare: lacuire cu nitrolac, categoria de complexitate a sculpturii: deosebit de complexa | 100m2 | 0,4000 |
|  |  | Capitolul 7. Restaurare fundatie |  |  |
| 45 | RMA16A | Injectarea cu pasta de var+nisip a fisurilor si crapaturilor cu deschideri mai mari (peste 2 mm) la ziduri, arce, bolti din caramida | m | 50,0000 |
| 46 | RMB09A | Zidarie de epoca in elevatie la ziduri drepte, pana la 2 m inaltime, in cantitati pana la 2,5 mc per punct de lucru, cu mortar, executate din: piatra bruta sau bolovani de rau | m3 | 6,0000 |
| 47 | RMD06A | Rosturi zidariei, cu mortar de var simplu, zidarie de epoca cu caramizi, avand rosturile orizontale cu latime 2,5 - 3,5 cm, cele verticale 1,25 -1,75cm, iar adancimea de 3 cm | m2 | 60,0000 |
| 48 | RMD05B | Tencuieli de epoca plina, in care tinciul cu mortar in tehnica de fresca, iar grundul in grosime de 1,5 cm cu mortar var pasta si adaos de ciment (40 kg/mc): zidarie de piatra | m2 | 60,0000 |
| 49 | CN01A k=1,5 | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu trei straturi de lapte de var (spoeli) | m2 | 60,0000 |
| 50 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (argila nisipoasa) | 100 m3 | 0,6000 |
| 51 | pret de piata | Costul argilei nisipoase | m3 | 60,0000 |
| 52 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (argila nisipoasa) | t | 90,0000 |
| 53 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,6000 |
| 54 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 60,0000 |
| 55 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 60,0000 |
| 56 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 36,0000 |
|  |  | Capitolul 8. Restabilire carcasa din lemn |  |  |
| 57 | RMF08A | Confectionat si montat in opera piese noi din lemn de stejar la structura monumente noi: talpi | m3 | 3,0000 |
| 58 | RMF08B | Confectionat si montat in opera piese noi din lemn de stejar la structura monumente noi: carcasa | m3 | 11,0000 |
| 59 | RMF08C | Confectionat si montat in opera piese noi din lemn de stejar la structura monumente noi: cununa | m3 | 5,0000 |
| 60 | RMF33A | Pardoseli din dulapi batuti alaturat de rigle de stejar sau existente: dulapi de brad de 40 mm geluiti din gros, falt simplu pe grinzisoare 10x10 cm/60 cm interax - pardosea din scinduri grosime 50 mm | m2 | 125,0000 |
| 61 | RMC10A | Executare "Planseu din lemn de stejar" cu grinzi din lemn cu podina din scanduri sau dulapi din lemn (stejar) | m2 | 80,0000 |
| 62 | RMF05H | Revizuire, reconditionare si montare in opera piese originale din lemn de stejar la structura monumentelor din lemn: montare turn restaurat | m3 | 2,0000 |
| 63 | RMF35B | Captuseli din scindura de brad de 22 mm (finit) batuta in cuie pe scheletul de lemn: captuseli profilate simplu cu motive geometrice in camp, rosturile fiind acoperite cu sipci de 40x22 mm geluite la foisor, turle, avand profilate si capetele scindurilor - montare scindura la peretii turnnului | m2 | 60,0000 |
| 64 | RMF08H | Confectionat si montat in opera piese noi din lemn de stejar la structura monumente noi: sarpanta turn | m3 | 3,0000 |
| 65 | RMF30B | Invelitoare de sindrila de stejar (L.U) batuta in 2 straturi la acoperisuri normale, cu sita avand dimensiunile: 60x7x0,5 pana la 1,5 cm | m2 | 220,0000 |
| 66 | RMC07A | Streasina din lemn de rasinoase, fatuita si geluita pe o parte, cu grosimea de 24 mm si cu pazie sau rebord cu grosimea de 28 mm, geluita pe ambele fete | m2 | 40,0000 |
| 67 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei | 100m2 | 4,6700 |
| 68 | CN51F | Tratamentul antiseptic al lemnariei | 100m2 | 4,6700 |
| 69 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 467,0000 |
| 70 | RMF08C | Confectionat si montat in opera piese noi din lemn de stejar la structura monumente noi: pereti | m3 | 2,0000 |
| 71 | CR12A | Pereti din lut, realizati pe schelet de lemn cu grosimea de 30 cm cu impletitura de nuiele | m2 | 200,0000 |
| 72 | CR17A k=1,5 | Tencuieli interioare cu mortar de pamint si adaos de pleava sau paie tocate, la pereti de 3,5 cm grosime, avind grundul de 3 cm iar stratul vizibil de 1,5 cm grosime aplicate la pereti de pamint batut sau pereti din chirpici, ziditi cu mortar de pamint | m2 | 400,0000 |
| 73 | CN01A k=1,5 | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu trei straturi de lapte de var (spoeli) | m2 | 400,0000 |
|  |  | Capitolul 9. Tamplarie - Usi si Ferestre |  |  |
| 74 | CK03B | Usi din imparatesti sculptate in lemn, inclusiv lacatul, minerul | m2 | 2,4000 |
| 75 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 4,8000 |
| 76 | CK01C | Ferestre din lemn de stejar 780x880 mm - 2 buc. | m2 | 1,3700 |
| 77 | CK01C | Ferestre din lemn de stejar 780x1000 mm - 4 buc. | m2 | 3,1200 |
| 78 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 4,5000 |
| 79 | R5F04L | Restaurarea usilor oarbe din lemn de stejar, peste 50 % restaurare: complexe dimensiuni 1400x2200 mm - 2 buc. | m2 | 6,1600 |
| 80 | CK03B | Usi din lemn interioare din stejar dimensiuni 700x2000 mm - 2 buc., inclusiv minerul, lacatul | m2 | 2,8000 |
| 81 | CK02A | Obloane rulante din lemn inclusiv sina de glisare, fieraria speciala, rama exterioara, capacul si cutia pentru oblonul rulant - obloane turn dimensiuni 650x650 mm - 7 buc. | m2 | 2,9600 |
| 82 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 23,8400 |
|  |  | Capitolul 10. Clopotnita din lemn |  |  |
| 83 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 | 100 m3 | 0,0200 |
| 84 | TsC22A1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I | 100 m3 | 0,0200 |
| 85 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,2000 |
| 86 | RMF08B | Confectionat si montat in opera piese noi din lemn de stejar la structura monumente noi: carcasa | m3 | 3,0000 |
| 87 | RMF30B | Invelitoare de sindrila de stejar (L.U) batuta in 2 straturi la acoperisuri normale, cu sita avand dimensiunile: 60x7x0,5 pana la 1,5 cm | m2 | 25,0000 |
| 88 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei | 100m2 | 0,3500 |
| 89 | CN51F | Tratamentul antiseptic al lemnariei | 100m2 | 0,3500 |
| 90 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 40,0000 |
|  |  | Capitolul 11. Scara de acces |  |  |
| 91 | RME13A | Scari de lemn cu trepte de 1 m lungime si contratrepte, inclusiv executarea vangurilor, din lemn de stejar | m | 7,0000 |
| 92 | RME15A | Balustrada cu mana curenta la scarile din lemn de stejar | m | 14,0000 |
|  |  | Capitolul 12. Gard. Poarta |  |  |
| 93 | RMF08E | Confectionat si montat in opera piese noi din lemn de stejar la structura monumente noi: carcasul portilor (scindura profilata -foi poarta, inclusiv zavor si balamale) | m3 | 1,6700 |
| 94 | RMD08B | Lambriuri , asamblarea tabliilor si frizurilor orizontale si verticale, remontarea Ia pozitie pe coroiaj existent): lambriuri esente foioase (stejar) | m2 | 10,0000 |
| 95 | RpCR13B | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi | m2 | 20,0000 |
| 96 | CO04A | Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi rotunzi din lemn brut de foioase D = 15 cm, cu scinduri de rasinoase brute de 24 x 150 mm si rigle de rasinoase de 58 x 75 mm, inaltimea gardului fiind de 2 m - gard din nuiele | m | 60,0000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.