WinСмета

Formular Nr.2

| Investitor Obiect | Reparatia unui sector al strazii Stefan cel Mare si Sfint din sat Rosieticii Vechi com. Rosietici, raionul Floresti, cu lunginea de 315 m |
| --- | --- |

Borderou de resurse № 2-2

Reparatia unui sector de strada

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Conform datelor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Restabilirea traseului | km |  | 0.315 |
|  |  | Trasarea axelor constructiei de drum şi a acceselor. | km |  | 0.315 |
|  |  | 1. Reparatia unui sector de strada |  |  |  |
|  |  | 1.1. Demolarea imbracamintei rutiere |  |  |  |
| 1 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  | 140,01 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,143 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat) | 100 m3 |  | 1,40 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 3 | TsI51A1 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 252,02 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 1,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |
|  |  | 1.2. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covatei) | 100 m3 |  | 9,37 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 6 | TsI51A1 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 1 620,63 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 7 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 9,37 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |
| 8 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului) | 100 m3 |  | 0,65 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 9 | TsI51A1 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 111,74 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 10 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului intre bordura si garduri) | m3 |  | 64,59 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,310 |  |
| 11 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,65 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,820 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,390 |  |
| 12 | RpDA04B | Scarificarea pina la 20 cm adincime cu autogrederul (k=4) | m2 |  | 2 494,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,020 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,001 |  |
| 13 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (nivelarea si compactarea 2494.60m2) | 100 m3 |  | 7,48 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,590 |  |
|  |  | 1.3. Amenajarea imbracamintei rutiere |  |  |  |
| 14 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip 0/8 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 |  | 246,78 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,370 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,232 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,311 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,153 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,023 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,048 |  |
| 15 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta fr.4-63, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.25m) | m3 |  | 578,49 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,600 |  |
|  | 1411122201646-14 | Piatra sparta fr.4-63, LA30 | m3 | 0,203 |  |
|  | 1411122201672124 | Piatra sparta fr.4-63, LA30 | m3 | 1,219 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,150 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,258 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 |  |
| 16 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2 | t |  | 1,443 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300 |  |
| 17 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 leg, bitum 50/70) | m2 |  | 2 220,38 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,060 |  |
|  | 111100010001310-224 | Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 | t | 0,141 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,016 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |
| 18 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25 l/m2 | t |  | 0,555 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300 |  |
| 19 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70) | m2 |  | 2 220,38 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,050 |  |
|  | 11110001000-16 | Beton asfatic cu criblura, BA16 | t | 0,094 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,011 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 20 | material | Beton asfatic cu criblura, BA16, bitum 50/70 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t |  | 4,44 |
|  | 11110001000-16 | Beton asfatic cu criblura, BA16 | t | 1,000 |  |
| 21 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm DE LA DEMOLARE | m2 |  | 160,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 |  |
|  | 1411122201672-00 | Piatra sparta de la DEMOLARE | m3 | 0,126 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,007 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,011 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |  |
| 22 | DI116 | Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma Dl115 (k=5) | m2 |  | 160,00 |
|  | 1411122201672-00 | Piatra sparta de la DEMOLARE | m3 | 0,0126 |  |
|  |  | 1.4. Montarea bordurei |  |  |  |
| 23 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-45, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 |  | 38,90 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |
|  | 1411122201752-223 | Piatra sparta fr.16-45, LA30 | m3 | 1,150 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |
| 24 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х15 см, pe fundatie de beton C16/20) | m |  | 778,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,170 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,510 |  |
|  | 2663102100001-20 | Beton clasa C16/20 | m3 | 0,053 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,500 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,010 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,006 |  |
|  | 2666122800284-30115 | Bordura beton 100x30x15cm | m | 1,005 |  |
| 25 |  | Beton C16/20 (adaugator la norma DE10E) | m3 |  | 5,45 |
|  | 2663102100001-20 | Beton clasa C16/20 | m3 | 1,000 |  |
|  |  | 1.5. Constructia trotuarului |  |  |  |
| 26 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C12/15) | m |  | 344,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,120 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,180 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,020 |  |
|  | 2663102100001-15 | Beton clasa C12/15 | m3 | 0,048 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,003 |  |
|  | 2666122800325-1 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8 | m | 1,005 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,003 |  |
| 27 |  | Beton C12/15 (se exclude la norma DE11A) | m3 |  | -9,97 |
|  | 2663102100001-15 | Beton clasa C12/15 | m3 | 1,000 |  |
| 28 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covata) | 100 m3 |  | 1,03 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,610 |  |
| 29 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 |  | 1,03 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 30 | TsI51A1 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 185,76 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 31 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 1,03 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |
| 32 | Dl111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA 30 conformSM SR EN 13242+A1, fr.8-31.5, la trotuare | m2 |  | 516,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,256 |  |
|  | 14211022004-331 | Piatra sparta fr.8-31.5mm | m3 | 0,174 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,020 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 |  |
| 33 | DI112 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 (k=+3) | m2 |  | 516,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0135 |  |
|  | 14211022004-331 | Piatra sparta fr.8-31.5mm | m3 | 0,0057 |  |
| 34 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat tip Caramida , h=6cm) | m2 |  | 516,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 266111280065-66 | Pavaj vibropresat tip Caramida h=6cm | m2 | 1,015 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,600 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,870 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,005 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,020 |  |
|  |  | 1.6. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere |  |  |  |
| 35 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30) | buc |  | 4,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,330 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,760 |  |
|  | 2663102100001-15 | Beton clasa C12/15 | m3 | 0,076 |  |
|  | 2811106301794-130 | Stilp metalic confectionat industrial CKM1.30 | buc | 1,000 |  |
| 36 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoareA700 | buc |  | 4,00 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,220 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |
|  | 2615107326105-70000 | Indicatoare(А700) | buc | 1,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |
| 37 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (alb) | m2 |  | 27,09 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,380 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 0,090 |  |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,730 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,350 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,048 |  |