Aprobat:

Conducătorul Grupului de lucru

Primarul mun. Strășeni

______________________________ Valentina Casian

Formular Nr.1

Win Сmеtа

Caiet de sarcini

Lista cu volumele de lucrări

| Nr. d/o. | Denumire obiect | Elaborat/ Verificat | Pagina nr: |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Construcția capitală a străzilor din sectorul ”Toma Ciorbă”, mun. Strășeni | Elaborate de: SRL ”Astral Proiect”. Proiect de execuție nr. DA-PE-139/2025. Verificat de: SRL ”MV Pava-Pro”, Buraga Andrei - Verificator de proiecte 082 (domeniile B.3a,b,4); Mîslițchi Alexandru Verificator de proiecte 0152 (domeniile 12a); Raport de verificare nr. 070-VP/2025 din 24.12.2025 | 3-92 |
| (1) | str. Toma Ciorba, str. Pirogov, str. M. Frunze; |  | 3-30 |
| 0(2) | acces de la str. M. Frunze; |  | 30-34 |
| (3) | str. Pirogov; ( 1308,40 mii lei); |  | 34-39 |
| (4) | str. Volocii, N. Testemiteanu, G. Cosbuc, I. Iakir, |  | 39-47 |
| (5) | str. N Testemițeanu; |  | 47-52 |
| (6) | str. G. Coșbuc 1; |  | 52-57 |
| (7) | str. G. Coșbuc 2; |  | 57-61 |
| (8) | acces de la str. G. Coșbuc. |  | 61-64 |
| (9) | strada M. Sadoveanu |  | 64-68 |
| (10) | strada C. Stamati 1 |  | 68-74 |
| (11) | strada C. Stamati 2 |  | 74-79 |
| (12) | str-la T. Ciorba |  | 79-83 |
| (13) | curte de la str. T. Ciorba |  | 83-92 |
| II | Construcția capitală a străzilor din sectorul ”Aleea Plopilor”, mun. Strășeni: |  | 93-152 |
| (1) | str. I. Gagarin; |  | 93-103 |
| (2) | str. Bucovina; |  | 103-111 |
| (3) | str. M. Viteazul; |  | 111-119 |
| (4) | str. C. Stere; |  | 119-127 |
| (5) | accesele adiacente: 4; 5; 6; |  | 128-137 |
| (6) | accesele adiacente: 8; 9. |  | 137-152 |

|  | Lotul I. | Construcția capitală a străzilor din sectorul ”Toma Ciorbă”, mun. Strășeni |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | str. Toma Ciorba, str. Pirogov, str. M. Frunze PC00+00.00 - PC15+15.00. |  |  |
|  | Capitolul 1.1 | Lucrari pregatitoare (defrisarea arborilor si arbustilor), borderoul 1.4 |  |  |
| 1 | TsG08E | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm. | buc | 13,000 |
| 1.1 | 6141120100300 | Stivuitor | h-om | 8,320 |
| 1.2 | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 13,390 |
| 1.3 | 7422090100200 | Corhonitor | h-om | 23,010 |
| 1.4 | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 3,757 |
| 2 | TsG06E | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractоare, diametrul cioatelor sau radacinilor | buc | 13,000 |
| 2.1 | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 0,260 |
| 2.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,190 |
| 2.3 | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,260 |
| 3 | TsC04G1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III. (INCARCAREA Iin auto) | 100m3 | 0,345 |
| 3.1 | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc | h-ut | 0,528 |
| 4 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 32,730 |
| 4.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,884 |
| 5 | TsC51C | Lucrari la descarcarea (piatra sparta este exclusa) | 100m3 | 0,345 |
| 5.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,131 |
| 5.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,145 |
|  | Capitolul 1.1 | TOTAL Lucrari pregatitoare (defrisarea arborilor si arbustilor), borderoul 1.4 |  |  |
|  | Capitolul 1.2 | Lucrari pregatitoare (demolarea pietrei de bordura existenta), borderoul 1.5 |  |  |
| 6 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton. | m | 1 400,000 |
| 6.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 448,000 |
| 7 | TsC59B | Sapatura mecanică a bordurii demolate cu excavator cu o cupă de 0,15 m³ cu descărcare în autobasculantă. | 100m3 | 2,030 |
| 7.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,342 |
| 7.2 | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 29,029 |
| 7.3 | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) | h-ut | 7,349 |
| 8 | TsI51A2 | Transportarea borduri demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 507,500 |
| 8.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 13,703 |
| 9 | TrI1AA09F1 | Descarcarea materialelor (borduri demolate) din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren. | t | 507,500 |
| 9.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 203,000 |
|  | Capitolul 1.2 | TOTAL Lucrari pregatitoare (demolarea pietrei de bordura existenta), borderoul 1.5 |  |  |
|  | Capitolul 1.3 | Lucrari pregatitoare (demolarea parapetului pietonal), borderoul 1.6.1 |  |  |
| 10 | DI127 modif | Demontarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri | t | 0,840 |
| 10.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 26,376 |
| 11 | TrI1AF07A3 | Incarcarea materialelor -deseuri metalice | t | 0,840 |
| 11.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,050 |
| 12 | TsI51A2 | Transportarea materilalului din demontare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 0,840 |
| 12.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,023 |
|  | Capitolul 1.3 | TOTAL Lucrari pregatitoare (demolarea parapetului pietonal), borderoul 1.6.1 |  |  |
|  | Capitolul 1.4 | Lucrari pregatitoare (demolarea trotuarului), borderoul 1.6.2 |  |  |
| 13 | DG02B | Desfacerea de pavaje | m2 | 96,200 |
| 13.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 36,556 |
| 14 | TsC03F1 | (Incarcarea materialului din desfacere) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 | 0,058 |
| 14.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,131 |
| 15 | TsI51A2 | Transportarea material desfacut cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 14,430 |
| 15.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,390 |
| 16 | TsC51B | Lucrari la descarcarea, (se exclude din normativ Piatra sparta) | 100m3 | 0,058 |
| 16.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,021 |
| 16.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,023 |
| 17 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat. | m3 | 17,890 |
| 17.1 | 7111020030200 | Miner | h-om | 83,010 |
| 17.2 | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 10,949 |
| 17.3 | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 5,474 |
| 18 | TsC03G1 | (Incarcarea materialului din decapare) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III. | 100m3 | 0,180 |
| 18.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,468 |
| 19 | TsI51A2 | Transportarea material demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 44,713 |
| 19.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 1,207 |
| 20 | TsC51C | Lucrari la descarcarea, (se exclude din normativ Piatra sparta) | 100m3 | 0,180 |
| 20.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,068 |
| 20.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,076 |
| 21 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic Hmed = 0,03 m | m3 | 32,500 |
| 21.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 52,000 |
| 21.2 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,621 |
| 21.3 | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 25,188 |
| 21.4 | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 25,188 |
| 22 | TsC03G1 | (Incarcarea materialului din decapare) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III. | 100m3 | 0,325 |
| 22.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,845 |
| 23 | TsI51A2 | Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 71,500 |
| 23.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 1,931 |
| 24 | TsC51C | Lucrari la descarcarea (se exclude din normativ Piatra sparta) | 100m3 | 0,325 |
| 24.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,124 |
| 24.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,137 |
| 25 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta hmed=0,20m | m3 | 210,630 |
| 25.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 30,120 |
| 25.2 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 5,034 |
| 25.3 | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 2,907 |
| 25.4 | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 2,907 |
| 26 | TsC03F1 | (Incarcarea materialului din decapare) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 | 2,106 |
| 26.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 4,739 |
| 27 | TsI51A2 | Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 294,880 |
| 27.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 7,962 |
| 28 | TsC51B | Lucrari la descarcarea, (se exclude din normativ Piatra sparta) | 100m3 | 2,106 |
| 28.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,758 |
| 28.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,842 |
|  | Capitolul 1.4 | TOTAL Lucrari pregatitoare (demolarea trotuarului), borderoul 1.6.2 |  |  |
|  | Capitolul 1.5 | Lucrari pregatitoare (decaparea structurii rutiere existente), borderoul 1.7 |  |  |
| 29 | DI155B | Tăierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat şi a denivelărilor părţii carosabile, avînd lăţimea tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de: 10 cm. | m2 | 7 283,000 |
| 29.1 | 4100116202806 | Apa industriala în cisterne pt. lucrări drumuri- terasam. | m3 | 385,999 |
| 29.2 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 423,142 |
| 29.3 | 2940420007200 | Freza cu latimea taburului 1000 mm | h-ut | 220,675 |
| 29.4 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 220,675 |
| 29.5 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 220,675 |
| 30 | TsI51A2 | Transportarea asfalt frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 1 602,260 |
| 30.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 43,261 |
| 31 | TsC51B | Lucrari la descarcarea asfaltului frezat. | 100m3 | 7,283 |
| 31.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,029 |
| 31.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,622 |
| 31.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 2,913 |
| 32 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta, hmed=0,20 m. | m3 | 1 456,600 |
| 32.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 208,294 |
| 32.2 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 34,813 |
| 32.3 | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 20,101 |
| 32.4 | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 20,101 |
| 33 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 | 14,566 |
| 33.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 32,774 |
| 34 | TsI51A2 | Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 2 039,240 |
| 34.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 55,059 |
| 35 | TsC51B | Lucrari la descarcarea material decapat in depozit. | 100m3 | 14,566 |
| 35.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,058 |
| 35.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,244 |
| 35.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 5,826 |
| 36 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta cu resturi de la constructii, hmed=0,14 m. | m3 | 173,930 |
| 36.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,872 |
| 36.2 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 4,157 |
| 36.3 | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 2,400 |
| 36.4 | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 2,400 |
| 37 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 | 1,739 |
| 37.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 3,913 |
| 38 | TsI51A2 | Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 243,495 |
| 38.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 6,574 |
| 39 | TsC51B | Lucrari la descarcarea material decapat in depozit. | 100m3 | 1,739 |
| 39.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,007 |
| 39.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,626 |
| 39.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,696 |
| 40 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta cu pamint, hmed=0,10 m. | m3 | 170,750 |
| 40.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,417 |
| 40.2 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 4,081 |
| 40.3 | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 2,356 |
| 40.4 | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 2,356 |
| 41 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 | 1,707 |
| 41.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 3,841 |
| 42 | TsI51A2 | Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 239,043 |
| 42.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 6,454 |
| 43 | TsC51B | Lucrari la descarcarea material decapat in depozit. | 100m3 | 1,707 |
| 43.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,007 |
| 43.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,615 |
| 43.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,683 |
|  | Capitolul 1.5 | TOTAL Lucrari pregatitoare (decaparea structurii rutiere existente), borderoul 1.7 |  |  |
|  | Capitolul 2 | Lucrari de terasamente, borderoul 1.8 |  |  |
| 44 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 | 57,640 |
| 44.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 129,690 |
| 45 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 10 893,912 |
| 45.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 294,136 |
| 46 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta este exclusa). | 100m3 | 57,640 |
| 46.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 20,750 |
| 46.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 23,056 |
| 47 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 | 5,692 |
| 47.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 12,807 |
| 48 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 1 075,734 |
| 48.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 29,045 |
| 49 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (tractorul din norma se exclude). | 100m3 | 5,692 |
| 49.1 | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 6,785 |
| 49.2 | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 9,050 |
| 50 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II. (platforma drumului) | 100m2 | 124,852 |
| 50.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 23,597 |
| 51 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (tractorul si buldozer din norma se exclud). | 100m3 | 37,456 |
| 51.1 | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 44,648 |
| 52 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II. (autobasculanta din norma se exclude). | 100m3 | 5,469 |
| 52.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 207,822 |
| 52.2 | 2952260003000 | Excavator | h-ut | 16,626 |
| 52.3 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,750 |
| 52.4 | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,438 |
| 53 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 1 033,660 |
| 53.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 27,909 |
| 54 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta este exclusa). | 100m3 | 5,469 |
| 54.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,969 |
| 54.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 2,188 |
| 55 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I. (decaparea pamint vegetal). | 100m3 | 6,020 |
| 55.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 11,739 |
| 56 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 872,828 |
| 56.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 23,566 |
| 57 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (piatra sparta este exclusa). | 100m3 | 6,020 |
| 57.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,806 |
| 57.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,987 |
| 58 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I. (pamint vegetal pentru zonele verzi). | 100m3 | 5,762 |
| 58.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 11,236 |
| 59 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 835,418 |
| 59.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 22,556 |
| 60 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime. | m3 | 576,150 |
| 60.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 178,607 |
| 61 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu. | 100m2 | 38,410 |
| 61.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 321,876 |
| 62 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp. | 100m2 | 38,410 |
| 62.1 | 221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 38,410 |
| 62.2 | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 199,732 |
| 63 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna. | 100m2 | 38,410 |
| 63.1 | 4100116202806 | Apa | m3 | 38,410 |
| 63.2 | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 25,351 |
| 63.3 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 14,826 |
| 64 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 | 6,969 |
| 64.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 15,680 |
| 65 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 1 317,141 |
| 65.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 35,563 |
| 66 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II. | 100m3 | 6,969 |
| 66.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 25,158 |
| 67 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II. | 100m2 | 30,300 |
| 67.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 5,727 |
| 68 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv. | 100m3 | 6,969 |
| 68.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 21,046 |
| 68.2 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 26,064 |
|  | Capitolul 2 | TOTAL Lucrari de terasamente, borderoul 1.8 |  |  |
|  | Capitolul 3 | Lucrari de terasamente drumuri laterale, borderoul 1.10 |  |  |
| 69 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 | 8,081 |
| 69.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 18,182 |
| 70 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 1 527,266 |
| 70.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 41,236 |
| 71 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. | 100m3 | 8,081 |
| 71.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,032 |
| 71.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,909 |
| 71.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 3,232 |
| 72 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II. | 100m2 | 22,233 |
| 72.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 4,202 |
| 73 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (tractorul si buldozer din norma se exclud). | 100m3 | 6,670 |
| 73.1 | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 7,951 |
| 74 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 | 1,078 |
| 74.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,426 |
| 75 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 203,818 |
| 75.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 5,503 |
| 76 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II. | 100m3 | 1,078 |
| 76.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,892 |
| 77 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II. | 100m2 | 5,392 |
| 77.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,019 |
| 78 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv. | 100m3 | 1,078 |
| 78.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,256 |
| 78.2 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 4,032 |
|  | Capitolul 3 | TOTAL Lucrari de terasamente drumuri laterale, borderoul 1.10 |  |  |
|  | Capitolul 4 | Executia structurii rutiere din beton asfalt (borderoul 1.9.1) |  |  |
| 79 | DI110 | Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast). | m3 | 1 180,930 |
| 79.1 | 1421102200467 | Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast). | m3 | 1 440,735 |
| 79.2 | 4100116202806 | Apa | m3 | 82,665 |
| 79.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 177,140 |
| 79.4 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 25,508 |
| 79.5 | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 32,239 |
| 79.6 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 11,455 |
| 80 | DI110 | Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast). | m3 | 248,440 |
| 80.1 | 1421102200467 | Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast). | m3 | 303,097 |
| 80.2 | 4100116202806 | Apa | m3 | 17,391 |
| 80.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 37,266 |
| 80.4 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 5,366 |
| 80.5 | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 6,782 |
| 80.6 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,410 |
| 81 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30, fr. 31.5-63 conform SM SR EN 13242+A1, h= 10 cm). | m3 | 727,522 |
| 81.1 | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 31.5-63 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 147,687 |
| 81.2 | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 31.5-63 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 886,849 |
| 81.3 | 4100116202806 | Apa | m3 | 109,128 |
| 81.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 436,513 |
| 81.5 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 30,556 |
| 81.6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 187,701 |
| 81.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 10,913 |
| 82 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30, fr. 31.5-63 conform SM SR EN 13242+A1, h= 10 cm). | m3 | 727,522 |
| 82.1 | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 31.5-63 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 147,687 |
| 82.2 | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 31.5-63 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 886,849 |
| 82.3 | 4100116202806 | Apa | m3 | 109,128 |
| 82.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 436,513 |
| 82.5 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 30,556 |
| 82.6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 187,701 |
| 82.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 10,913 |
| 83 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30, fr. 0-63 conform SM SR EN 13242+A1, h= 15 cm). | m3 | 334,810 |
| 83.1 | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 0-16 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 67,966 |
| 83.2 | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 16-63 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 408,133 |
| 83.3 | 4100116202806 | Apa | m3 | 50,222 |
| 83.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 200,886 |
| 83.5 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 14,062 |
| 83.6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 86,381 |
| 83.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 5,022 |
| 84 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30, fr. 0-63 conform SM SR EN 13242+A1, h= 14 cm). | m3 | 312,790 |
| 84.1 | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 0-16 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 63,496 |
| 84.2 | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 16-63 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 381,291 |
| 84.3 | 4100116202806 | Apa | m3 | 46,919 |
| 84.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 187,674 |
| 84.5 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 13,137 |
| 84.6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 80,700 |
| 84.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 4,692 |
| 85 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (agregat din decapare pentru strat stabilizat) | 100m3 | 5,376 |
| 85.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 12,096 |
| 86 | TsI50B10 | Transportarea agregat din decapare pentru strat stablizat cu autobasculanta la distanta de 20 km. | t | 967,740 |
| 86.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 307,741 |
| 87 | DZ01B | Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, balast, cu 5% ciment. (pentru agregat din decapare) | m3 | 416,770 |
| 87.1 | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 46 678,240 |
| 87.2 | 1421402200393 | Agregat din decapare (40%), material fara pret | m3 | 537,633 |
| 87.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 64,599 |
| 87.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 158,373 |
| 87.5 | 2952270003302 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw | h-ut | 32,091 |
| 87.6 | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 9,586 |
| 87.7 | 2952270003005 | Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h | h-ut | 32,091 |
| 87.8 | 2922170001122 | Transportor cu banda mobila 15 m lungime | h-ut | 64,183 |
| 87.9 | 2952270007200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 32,091 |
| 88 | DZ01B | Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, balast, cu 5% ciment. (pentru material nou) | m3 | 625,160 |
| 88.1 | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 70 017,920 |
| 88.2 | 1421402200393 | Piatră spartă LA30 fr. 16-31.5 mm (60%) | m3 | 806,456 |
| 88.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 96,900 |
| 88.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 237,561 |
| 88.5 | 2952270003302 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw | h-ut | 48,137 |
| 88.6 | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 14,379 |
| 88.7 | 2952270003005 | Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h | h-ut | 48,137 |
| 88.8 | 2922170001122 | Transportor cu banda mobila 15 m lungime | h-ut | 96,275 |
| 88.9 | 2952270007200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 48,137 |
| 89 | TsI50B10 | Transportarea amestec preparat pentru strat stablizat cu autobasculanta la distanta de 20 km. 1041.93m3 | t | 2 083,866 |
| 89.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 662,669 |
| 90 | DA10B | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica. asternerea stratului stabilizat | m3 | 1 041,930 |
| 90.1 | 1421302200464 | Amestec de agregate stabilizate cu ciment, C5/6 (fara pret, pretul calculat la material este mai sus) | m3 | 1 045,056 |
| 90.2 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 119,822 |
| 90.3 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 750,190 |
| 90.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 750,190 |
| 90.5 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 166,709 |
| 90.6 | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 80,229 |
| 90.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 75,019 |
| 90.8 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 4,168 |
| 90.9 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 80,229 |
| 90.10 | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 80,229 |
| 91 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.70l/m2. | t | 6,402 |
| 91.1 | 23203226000401 | Emulsie Bituminoasa | t | 6,594 |
| 91.2 | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 1,921 |
| 92 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (strat de legătură din beton asfaltic deschis cu criblură BAD 22,4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021), (se exclude din norma nisip bitumat, otel patrat lam. cald lt=30mm). | m2 | 9 146,220 |
| 92.1 | 1.1110001000131E+ 14 | Beton asfaltic deschis cu criblură BAD 22,4 leg. liant 50/70 | t | 1 289,617 |
| 92.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 548,773 |
| 92.3 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 72,255 |
| 92.4 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 72,255 |
| 92.5 | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 72,255 |
| 93 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.30l/m2. | t | 2,744 |
| 93.1 | 23203226000401 | Emulsie Bituminoasa | t | 2,826 |
| 93.2 | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,823 |
| 94 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (strat de rulare din mixtură asfaltică stabilizată MAS 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021), (se exclude din norma nisip bitumat, otel patrat lam. cald lt=30mm). | m2 | 9 146,220 |
| 94.1 | 1.1110001000131E+ 14 | Mixtură asfaltică stabilizată MAS 16 rul. liant 50/70. | t | 859,745 |
| 94.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 457,311 |
| 94.3 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 48,475 |
| 94.4 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 48,475 |
| 94.5 | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 48,475 |
| 95 | Material | Mixtură asfaltică stabilizată MAS 16 rul. liant 50/70 (se adauga in norma DB16H). | t | 32,930 |
|  | Capitolul 4 | TOTAL Executia structurii rutiere din beton asfalt (borderoul 1.9.1) |  |  |
|  | Capitolul 5 | Executia structurii rutiere din beton ciment (borderoul 1.9.2) |  |  |
| 96 | DI110 | Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast). | m3 | 188,480 |
| 96.1 | 1421102200467 | Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast). | m3 | 229,946 |
| 96.2 | 4100116202806 | Apa | m3 | 13,194 |
| 96.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 28,272 |
| 96.4 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 4,071 |
| 96.5 | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 5,146 |
| 96.6 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,828 |
| 97 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30, fr. 0-63 conform SM SR EN 13242+A1, h= 13 cm). | m3 | 115,180 |
| 97.1 | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 0-16 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 23,382 |
| 97.2 | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 16-63 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 140,404 |
| 97.3 | 4100116202806 | Apa | m3 | 17,277 |
| 97.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 69,108 |
| 97.5 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 4,838 |
| 97.6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 29,716 |
| 97.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,728 |
| 98 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30, fr. 0-63 conform SM SR EN 13242+A1, h= 12 cm). | m3 | 106,320 |
| 98.1 | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 0-16 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 21,583 |
| 98.2 | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 16-63 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 129,604 |
| 98.3 | 4100116202806 | Apa | m3 | 15,948 |
| 98.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 63,792 |
| 98.5 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 4,465 |
| 98.6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 27,431 |
| 98.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,595 |
| 99 | DA17B | Peliculă 200 microni din polietilenă într-un strat. | m2 | 841,950 |
| 99.1 | 2682132601130 | Peliculă 200 microni din polietilenă | m2 | 926,145 |
| 99.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 25,259 |
| 99.3 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 42,098 |
| 100 | material | Diblu de prindere a peliculei din polietilen cu Ø4 mm și L=50 mm cu șaibă 30x30 mm cu grosimea 0,80 mm cu pasul de 1,50 x1,50 m. | buc | 4 210,000 |
| 101 | PC01A | Cofraj prin părți pentru amenajarea stratului de bază din beton de ciment C30/37 (XF4, XM2) F 4.0 S 4.0, conform SM EN 13877-1:2024, h=0.16 m. | m2 | 56,000 |
| 101.1 | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,034 |
| 101.2 | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,034 |
| 101.3 | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 3,360 |
| 101.4 | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,728 |
| 101.5 | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 4,088 |
| 101.6 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 8,400 |
| 101.7 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 52,080 |
| 102 | RpDD03A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile.C30/37 (XF4, XM2) F 4.0 S 4.0, conform SM EN 13877-1:2024, h=0.16 m. | m3 | 134,710 |
| 102.1 | 2663102100001 | Beton C30/37 (XF4, XM2) F 4.0 S 4.0 | m3 | 138,751 |
| 102.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 42,434 |
| 102.3 | 2710603419635 | Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm | kg | 0,943 |
| 102.4 | 2670112205061 | Placi PFL poros 16 mm, clasa I | m3 | 0,090 |
| 102.5 | 7123011000200 | Betonist | h-om | 303,098 |
| 102.6 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 215,536 |
| 102.7 | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 631,790 |
| 102.8 | 2952240004019 | Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw | h-ut | 18,186 |
| 102.9 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 4,176 |
| 103 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm, LA30 fr. 8-32 mm. | m2 | 279,850 |
| 103.1 | 14111222016601 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm. | m3 | 35,261 |
| 103.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,959 |
| 103.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,871 |
| 103.4 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,982 |
| 103.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,271 |
| 103.6 | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 3,078 |
| 103.7 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,126 |
| 104 | material | Material lemnos (scîndură din lemn) cu L=P.C., h=0,16 m și grosimea de 20 mm | m3 | 0,050 |
| 105 | material | Tăruși metalici bătuți în fundație, h=0,50m; d=12mm | buc | 10,000 |
| 106 | DB02C | Stropire cu de două ori cu emulsie bituminoasă pe suprafața laterală a îmbrăcămintei. | 100m2 | 0,048 |
| 106.1 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,158 |
| 106.2 | 2320322600000 | Emulsie bituminoasa | t | 0,003 |
| 107 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare. (Tăierea rostului transversal de contact (de construcție) pe 30 mm din grosimea betonului, cu lăţimea de 10 mm.) | m | 14,900 |
| 107.1 | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,052 |
| 107.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,596 |
| 107.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,384 |
| 107.4 | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 2,384 |
| 107.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,384 |
| 108 | RpAr06A | Purjarea, curăţirea, grunduirea rosturilor. umplerea rosturilor cu mastic bituminos | m | 14,900 |
| 108.1 | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 5,364 |
| 108.2 | 1 | Muncitor | h-om | 1,639 |
| 108.3 | 29522400051021 | Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D | h-ut | 0,283 |
| 108.4 | 2932110004421 | Tractor T-25 cu remorcă | h-ut | 0,596 |
| 108.5 | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,253 |
| 109 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare. (Tăierea rostului transversal de dilatație pe 30 mm din grosimea betonului, cu lăţimea de 25 mm.) | m | 4,500 |
| 109.1 | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,016 |
| 109.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,180 |
| 109.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,720 |
| 109.4 | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,720 |
| 109.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,720 |
| 110 | RpAr06A | Purjarea, curăţirea, grunduirea rosturilor. umplerea rosturilor cu mastic bituminos | m | 4,500 |
| 110.1 | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 4,050 |
| 110.2 | 1 | Muncitor | h-om | 0,495 |
| 110.3 | 29522400051021 | Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D | h-ut | 0,086 |
| 110.4 | 2932110004421 | Tractor T-25 cu remorcă | h-ut | 0,180 |
| 110.5 | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,077 |
| 111 | material | Material lemnos (scîndură din lemn de brad), h=0,13 m și grosimea de 25 mm | m3 | 0,010 |
| 112 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare. (Tăierea rostului transversal de contracție pe 40 mm din grosimea betonului, cu lăţimea de 10 mm.) | m | 168,950 |
| 112.1 | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,591 |
| 112.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 6,758 |
| 112.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 27,032 |
| 112.4 | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 27,032 |
| 112.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 27,032 |
| 113 | RpAr06A | Purjarea, curăţirea, grunduirea rosturilor. umplerea rosturilor cu mastic bituminos | m | 168,950 |
| 113.1 | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 81,096 |
| 113.2 | 1 | Muncitor | h-om | 18,585 |
| 113.3 | 29522400051021 | Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D | h-ut | 3,210 |
| 113.4 | 2932110004421 | Tractor T-25 cu remorcă | h-ut | 6,758 |
| 113.5 | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 2,872 |
|  | Capitolul 5 | TOTAL Executia structurii rutiere din beton ciment (borderoul 1.9.2) |  |  |
|  | Capitolul 6 | Executia structurii rutiere drumuri laterale din beton asfalt (borderoul 1.11.1) |  |  |
| 114 | DI110 | Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast). | m3 | 11,170 |
| 114.1 | 1421102200467 | Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast). | m3 | 13,627 |
| 114.2 | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,782 |
| 114.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,676 |
| 114.4 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,241 |
| 114.5 | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,305 |
| 114.6 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,108 |
| 115 | DI110 | Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast). | m3 | 268,500 |
| 115.1 | 1421102200467 | Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast). | m3 | 327,570 |
| 115.2 | 4100116202806 | Apa | m3 | 18,795 |
| 115.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 40,275 |
| 115.4 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 5,800 |
| 115.5 | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 7,330 |
| 115.6 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,604 |
| 116 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30, fr. 31.5-63 conform SM SR EN 13242+A1, h= 10 cm). | m3 | 172,490 |
| 116.1 | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 31.5-63 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 35,015 |
| 116.2 | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 31.5-63 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 210,265 |
| 116.3 | 4100116202806 | Apa | m3 | 25,874 |
| 116.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 103,494 |
| 116.5 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 7,245 |
| 116.6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 44,502 |
| 116.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,587 |
| 117 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30, fr. 31.5-63 conform SM SR EN 13242+A1, h= 10 cm). | m3 | 172,490 |
| 117.1 | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 31.5-63 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 35,015 |
| 117.2 | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 31.5-63 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 210,265 |
| 117.3 | 4100116202806 | Apa | m3 | 25,874 |
| 117.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 103,494 |
| 117.5 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 7,245 |
| 117.6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 44,502 |
| 117.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,587 |
| 118 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30, fr. 0-63 conform SM SR EN 13242+A1, h= 15 cm). | m3 | 16,140 |
| 118.1 | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 0-16 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 3,276 |
| 118.2 | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 16-63 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 19,675 |
| 118.3 | 4100116202806 | Apa | m3 | 2,421 |
| 118.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 9,684 |
| 118.5 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,678 |
| 118.6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 4,164 |
| 118.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,242 |
| 119 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30, fr. 0-63 conform SM SR EN 13242+A1, h= 14 cm). | m3 | 15,060 |
| 119.1 | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 0-16 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 3,057 |
| 119.2 | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 16-63 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 18,358 |
| 119.3 | 4100116202806 | Apa | m3 | 2,259 |
| 119.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 9,036 |
| 119.5 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,633 |
| 119.6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 3,885 |
| 119.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,226 |
| 120 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (agregat din decapare pentru strat stabilizat) | 100m3 | 1,260 |
| 120.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,835 |
| 121 | TsI50B10 | Transportarea agregat din decapare pentru strat stablizat cu autobasculanta la distanta de 20 km. | t | 226,710 |
| 121.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 72,094 |
| 122 | DZ01B | Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, balast, cu 5% ciment. (pentru agregat din decapare) | m3 | 97,640 |
| 122.1 | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 10 935,680 |
| 122.2 | 1421402200393 | Agregat din decapare (40%), material fara pret | m3 | 125,956 |
| 122.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 15,134 |
| 122.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 37,103 |
| 122.5 | 2952270003302 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw | h-ut | 7,518 |
| 122.6 | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,246 |
| 122.7 | 2952270003005 | Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h | h-ut | 7,518 |
| 122.8 | 2922170001122 | Transportor cu banda mobila 15 m lungime | h-ut | 15,037 |
| 122.9 | 2952270007200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 7,518 |
| 123 | DZ01B | Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, balast, cu 5% ciment. (pentru material nou) | m3 | 146,450 |
| 123.1 | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 16 402,400 |
| 123.2 | 1421402200393 | Piatră spartă LA30 fr. 16-31.5 mm (60%) | m3 | 188,921 |
| 123.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 22,700 |
| 123.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 55,651 |
| 123.5 | 2952270003302 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw | h-ut | 11,277 |
| 123.6 | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 3,368 |
| 123.7 | 2952270003005 | Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h | h-ut | 11,277 |
| 123.8 | 2922170001122 | Transportor cu banda mobila 15 m lungime | h-ut | 22,553 |
| 123.9 | 2952270007200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 11,277 |
| 124 | TsI50B10 | Transportarea amestec preparat pentru strat stablizat cu autobasculanta la distanta de 20 km. 244.09m3 | t | 488,175 |
| 124.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 155,240 |
| 125 | DA10B | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica. asternerea stratului stabilizat | m3 | 244,090 |
| 125.1 | 1421302200464 | Amestec de agregate stabilizate cu ciment, C5/6 (fara pret, pretul calculat la material este mai sus) | m3 | 244,822 |
| 125.2 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 28,070 |
| 125.3 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 175,745 |
| 125.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 175,745 |
| 125.5 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 39,054 |
| 125.6 | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 18,795 |
| 125.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 17,574 |
| 125.8 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,976 |
| 125.9 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 18,795 |
| 125.10 | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 18,795 |
| 126 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.70l/m2. | t | 1,210 |
| 126.1 | 23203226000401 | Emulsie Bituminoasa | t | 1,246 |
| 126.2 | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,363 |
| 127 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (strat de legătură din beton asfaltic deschis cu criblură BAD 22,4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021), (se exclude din norma nisip bitumat, otel patrat lam. cald lt=30mm). | m2 | 1 728,750 |
| 127.1 | 1.1110001000131E+ 14 | Beton asfaltic deschis cu criblură BAD 22,4 leg. liant 50/70 | t | 243,754 |
| 127.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 103,725 |
| 127.3 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 13,657 |
| 127.4 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 13,657 |
| 127.5 | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 13,657 |
| 128 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.30l/m2. | t | 0,519 |
| 128.1 | 23203226000401 | Emulsie Bituminoasa | t | 0,535 |
| 128.2 | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,156 |
| 129 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (strat de rulare din beton asfaltic cu criblură BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021), (se exclude din norma nisip bitumat, otel patrat lam. cald lt=30mm). | m2 | 1 728,750 |
| 129.1 | 1.1110001000131E+ 14 | Beton asfaltic cu criblură BA 16 rul. liant 50/70. | t | 162,503 |
| 129.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 86,438 |
| 129.3 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 9,162 |
| 129.4 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 9,162 |
| 129.5 | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 9,162 |
| 130 | Material | Mixtura asfaltica cu criblură BA 16 rul. liant 50/70 (se adauga in norma DB16H). | t | 5,530 |
| 131 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm, LA30 fr. 8-32 mm. | m2 | 29,950 |
| 131.1 | 14111222016601 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm. | m3 | 3,774 |
| 131.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,210 |
| 131.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,949 |
| 131.4 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,105 |
| 131.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,029 |
| 131.6 | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,329 |
| 131.7 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,013 |
|  | Capitolul 6 | TOTAL Executia structurii rutiere drumuri laterale din beton asfalt (borderoul 1.11.1) |  |  |
|  | Capitolul 7 | Executia structurii rutiere drumuri laterale din beton ciment (borderoul 1.11.2) |  |  |
| 132 | DI110 | Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast). | m3 | 21,760 |
| 132.1 | 1421102200467 | Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast). | m3 | 26,547 |
| 132.2 | 4100116202806 | Apa | m3 | 1,523 |
| 132.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,264 |
| 132.4 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,470 |
| 132.5 | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,594 |
| 132.6 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,211 |
| 133 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30, fr. 0-63 conform SM SR EN 13242+A1, h= 13 cm). | m3 | 16,450 |
| 133.1 | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 0-16 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 3,339 |
| 133.2 | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 16-63 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 20,053 |
| 133.3 | 4100116202806 | Apa | m3 | 2,468 |
| 133.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 9,870 |
| 133.5 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,691 |
| 133.6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 4,244 |
| 133.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,247 |
| 134 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30, fr. 0-63 conform SM SR EN 13242+A1, h= 12 cm). | m3 | 15,190 |
| 134.1 | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 0-16 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 3,084 |
| 134.2 | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 16-63 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 18,517 |
| 134.3 | 4100116202806 | Apa | m3 | 2,279 |
| 134.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 9,114 |
| 134.5 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,638 |
| 134.6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 3,919 |
| 134.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,228 |
| 135 | DA17B | Peliculă 200 microni din polietilenă într-un strat. | m2 | 124,000 |
| 135.1 | 2682132601130 | Peliculă 200 microni din polietilenă | m2 | 136,400 |
| 135.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 3,720 |
| 135.3 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 6,200 |
| 136 | material | Diblu de prindere a peliculei din polietilen cu Ø4 mm și L=50 mm cu șaibă 30x30 mm cu grosimea 0,80 mm cu pasul de 1,50 x1,50 m. | buc | 620,000 |
| 137 | RpDD03A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile.C30/37 (XF4, XM2) F 4.0 S 4.0, conform SM EN 13877-1:2024, h=0.16 m. | m3 | 19,840 |
| 137.1 | 2663102100001 | Beton C30/37 (XF4, XM2) F 4.0 S 4.0 | m3 | 20,435 |
| 137.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 6,250 |
| 137.3 | 2710603419635 | Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm | kg | 0,139 |
| 137.4 | 2670112205061 | Placi PFL poros 16 mm, clasa I | m3 | 0,013 |
| 137.5 | 7123011000200 | Betonist | h-om | 44,640 |
| 137.6 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 31,744 |
| 137.7 | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 93,050 |
| 137.8 | 2952240004019 | Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw | h-ut | 2,678 |
| 137.9 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,615 |
| 138 | material | Material lemnos (scîndură din lemn) cu L=P.C., h=0,16 m și grosimea de 20 mm | m3 | 0,080 |
| 139 | material | Tăruși metalici bătuți în fundație, h=0,50m; d=12mm | buc | 25,000 |
| 140 | DB02C | Stropire cu de două ori cu emulsie bituminoasă pe suprafața laterală a îmbrăcămintei. | 100m2 | 0,080 |
| 140.1 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,264 |
| 140.2 | 2320322600000 | Emulsie bituminoasa | t | 0,005 |
| 141 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare. (Tăierea rostului transversal de contact (de construcție) pe 30 mm din grosimea betonului, cu lăţimea de 10 mm.) | m | 24,850 |
| 141.1 | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,087 |
| 141.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,994 |
| 141.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,976 |
| 141.4 | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 3,976 |
| 141.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 3,976 |
| 142 | RpAr06A | Purjarea, curăţirea, grunduirea rosturilor. umplerea rosturilor cu mastic bituminos | m | 24,850 |
| 142.1 | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 8,946 |
| 142.2 | 1 | Muncitor | h-om | 2,734 |
| 142.3 | 29522400051021 | Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D | h-ut | 0,472 |
| 142.4 | 2932110004421 | Tractor T-25 cu remorcă | h-ut | 0,994 |
| 142.5 | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,422 |
| 143 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare. (Tăierea rostului transversal de contracție pe 40 mm din grosimea betonului, cu lăţimea de 10 mm.) | m | 20,600 |
| 143.1 | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,072 |
| 143.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,824 |
| 143.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,296 |
| 143.4 | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 3,296 |
| 143.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 3,296 |
| 144 | RpAr06A | Purjarea, curăţirea, grunduirea rosturilor. umplerea rosturilor cu mastic bituminos | m | 20,600 |
| 144.1 | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 9,888 |
| 144.2 | 1 | Muncitor | h-om | 2,266 |
| 144.3 | 29522400051021 | Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D | h-ut | 0,391 |
| 144.4 | 2932110004421 | Tractor T-25 cu remorcă | h-ut | 0,824 |
| 144.5 | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,350 |
|  | Capitolul 7 | TOTAL Executia structurii rutiere drumuri laterale din beton ciment (borderoul 1.11.2) |  |  |
|  | Capitolul 8 | Montarea pietrei de bordura PB100.30.18, borderoul 1.12 |  |  |
| 145 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (piatră spartă LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1) | m3 | 95,940 |
| 145.1 | 1421102200068 | Piatră spartă LA 30 fr. 8-32mm | m3 | 110,331 |
| 145.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 9,594 |
| 145.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 94,981 |
| 145.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 20,147 |
| 145.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 40,295 |
| 146 | DE10E | Borduri prefabricate din beton (PB 100x30x18 cm, pe fundatie de beton C16/20 - conform proiectului 0.045m3 pe 1m.l.). | m | 1 599,000 |
| 146.1 | 2663102100001 | Beton clasa (C16/20) | m3 | 71,955 |
| 146.2 | 2651122100024 | Ciment | kg | 5 596,500 |
| 146.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 15,990 |
| 146.4 | 4100116202818 | Apă | m3 | 9,594 |
| 146.5 | 2666122800284 | Bordura 100x30x18 cm | m | 1 606,995 |
| 146.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 271,830 |
| 146.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 815,490 |
|  | Capitolul 8 | TOTAL Montarea pietrei de bordura PB100.30.18, borderoul 1.12 |  |  |
|  | Capitolul 9 | Montarea pietrei de bordura PB100.30.15, borderoul 1.13 |  |  |
| 147 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (piatră spartă LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1) | m3 | 55,320 |
| 147.1 | 1421102200068 | Piatră spartă LA 30 fr. 8-32mm | m3 | 63,618 |
| 147.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 5,532 |
| 147.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 54,767 |
| 147.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 11,617 |
| 147.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 23,234 |
| 148 | DE10E | Borduri prefabricate din beton (PB 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20 - conform proiectului 0.04m3 pe 1m.l.). | m | 922,000 |
| 148.1 | 2663102100001 | Beton clasa (C16/20) | m3 | 36,880 |
| 148.2 | 2651122100024 | Ciment | kg | 3 227,000 |
| 148.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 9,220 |
| 148.4 | 4100116202818 | Apă | m3 | 5,532 |
| 148.5 | 2666122800284 | Bordura 100x30x15 cm | m | 926,610 |
| 148.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 156,740 |
| 148.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 470,220 |
|  | Capitolul 9 | TOTAL Montarea pietrei de bordura PB100.30.15, borderoul 1.13 |  |  |
|  | Capitolul 10 | Montarea pietrei de bordura PB100.45.18, borderoul 1.14 |  |  |
| 149 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (piatră spartă LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1) | m3 | 21,780 |
| 149.1 | 1421102200068 | Piatră spartă LA 30 fr. 8-32mm | m3 | 25,047 |
| 149.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 2,178 |
| 149.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 21,562 |
| 149.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 4,574 |
| 149.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 9,148 |
| 150 | CB04A | Cofraj din material lemnos pentru confectionarea bordurii monolit PB100.45.18 | m2 | 435,600 |
| 150.1 | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 3,267 |
| 150.2 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 34,848 |
| 150.3 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,871 |
| 150.4 | 2734113803178 | Sirma din otel neagra D=1,6 mm | kg | 130,680 |
| 150.5 | 2010102905950 | Sipci de rasinoase | m3 | 0,871 |
| 150.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21,780 |
| 150.7 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 588,060 |
| 151 | PB02A | Turnarea manuala a betonului (bordura PB 100.45.18 din beton monolit C30/37 XF4, XC4, XD3) | m3 | 50,090 |
| 151.1 | 2663102101000 | Beton C30/37XF4, XC4, XD3 | m3 | 50,491 |
| 151.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 5,009 |
| 151.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 47,586 |
| 151.4 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 60,108 |
| 151.5 | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 19,034 |
| 152 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in beton | m | 198,550 |
| 152.1 | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,695 |
| 152.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 7,942 |
| 152.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 31,768 |
| 152.4 | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 31,768 |
| 152.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 31,768 |
| 153 | CP21B | Mortar de ciment C12/15 pentru monolitizarea rosturilor la bordure (din normativ se exlcude Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele) | m3 | 0,360 |
| 153.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 142,200 |
| 153.2 | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,488 |
| 153.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,133 |
| 153.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,916 |
| 153.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,324 |
| 153.6 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,108 |
|  | Capitolul 10 | TOTAL Montarea pietrei de bordura PB100.45.18, borderoul 1.14 |  |  |
|  | Capitolul 11 | Amenajarea si constructia intrarilor in curti, borderoul 1.15 |  |  |
| 154 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.(decaparea covatei). | 100m3 | 2,488 |
| 154.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 5,598 |
| 155 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 470,241 |
| 155.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 12,697 |
| 156 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. | 100m3 | 2,488 |
| 156.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,010 |
| 156.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,896 |
| 156.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,995 |
| 157 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (strat suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.10 m) (coeficientul de compactare k=1.2). | m3 | 82,940 |
| 157.1 | 1421402200393 | Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm | m3 | 99,528 |
| 157.2 | 4100116202806 | Apa | m3 | 19,242 |
| 157.3 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 95,381 |
| 157.4 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 12,690 |
| 157.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,908 |
| 158 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (strat de fundație din piatră spartă nouă LA 30 fr. 8-45mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.15 m) (coeficientul de compactare k=1.2). | m3 | 124,400 |
| 158.1 | 1421402200393 | Strat de fundație din piatră spartă LA 30 fr. 8-45mm | m3 | 149,280 |
| 158.2 | 4100116202806 | Apa | m3 | 28,861 |
| 158.3 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 143,060 |
| 158.4 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 19,033 |
| 158.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,861 |
| 159 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Borduri din beton C30/37XF4, PB50.20.8/PB100.20.8 pe fundație de beton C16/20 conform SM EN 206+A1 cu coeficientul de consum 0.032m3/m.l.). | m | 357,000 |
| 159.1 | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 11,424 |
| 159.2 | 2651122100024 | Ciment | kg | 364,140 |
| 159.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,071 |
| 159.4 | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.20.8 | m | 358,785 |
| 159.5 | 4100116202818 | Apă | m3 | 1,071 |
| 159.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 42,840 |
| 159.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 64,260 |
| 160 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatră de pavaj vibropresată C25/30 XM2, h=0,08 m conform SM SR EN 1338:2010/SM SR EN 1338:2010/AC:2010). | m2 | 829,350 |
| 160.1 | 2661112800655 | Piatră de pavaj vibropresată C25/30 XM2, h=0,08 m | m2 | 841,790 |
| 160.2 | 2651122100027 | Ciment, (pentru rosturi) | kg | 1 326,960 |
| 160.3 | 2651122100442 | Ciment, (pentru strat) | kg | 6 526,985 |
| 160.4 | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 4,147 |
| 160.5 | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 35,496 |
| 160.6 | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 16,587 |
| 160.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 481,189 |
| 160.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 13,104 |
|  | Capitolul 11 | TOTAL Amenajarea si constructia intrarilor in curti, borderoul 1.15 |  |  |
|  | Capitolul 12 | Amenajarea si constructia trotuarelor, borderoul 1.16 |  |  |
| 161 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II. | 100m3 | 4,899 |
| 161.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 17,685 |
| 162 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 | 4,899 |
| 162.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 11,023 |
| 163 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 925,843 |
| 163.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 24,998 |
| 164 | DI110 | Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,05 m. | m3 | 122,470 |
| 164.1 | 1421102200467 | Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm | m3 | 149,413 |
| 164.2 | 4100116202806 | Apa | m3 | 8,573 |
| 164.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 18,371 |
| 164.4 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,645 |
| 164.5 | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 3,343 |
| 164.6 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,188 |
| 165 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta (LA30, fr.8-32, conform SM SR EN 13242+A1) la trotuare. | m2 | 2 449,320 |
| 165.1 | 14111222016601 | Piatra sparta LA30, fr.8-32 | m3 | 426,182 |
| 165.2 | 4100116202806 | Apa | m3 | 48,986 |
| 165.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 627,026 |
| 165.4 | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 35,760 |
| 165.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 13,471 |
| 166 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatră de pavaj vibropresată C25/30 XM2, h=0,06 m). | m2 | 2 413,960 |
| 166.1 | 2661112800655 | Piatră de pavaj vibropresată C25/30 XM2, h=0,06 m | m2 | 2 450,169 |
| 166.2 | 2651122100027 | Ciment | kg | 3 862,336 |
| 166.3 | 2651122100442 | Ciment | kg | 18 997,865 |
| 166.4 | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 12,070 |
| 166.5 | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 103,317 |
| 166.6 | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 48,279 |
| 166.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1 400,580 |
| 166.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 38,141 |
| 167 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatră de pavaj vibropresată C25/30 XM2, h=0,06 m - tactil de intersectie). | m2 | 26,910 |
| 167.1 | 2661112800655 | Piatră de pavaj vibropresată C25/30 XM2, h=0,06 m - tactil de intersectie | m2 | 27,314 |
| 167.2 | 2651122100027 | Ciment | kg | 43,056 |
| 167.3 | 2651122100442 | Ciment | kg | 211,782 |
| 167.4 | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,135 |
| 167.5 | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 1,152 |
| 167.6 | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,538 |
| 167.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 15,613 |
| 167.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,425 |
| 168 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatră de pavaj vibropresată C25/30 XM2, h=0,06 m - tactil de directie). | m2 | 8,450 |
| 168.1 | 2661112800655 | Piatră de pavaj vibropresată C25/30 XM2, h=0,06 m - tactil de directie | m2 | 8,577 |
| 168.2 | 2651122100027 | Ciment | kg | 13,520 |
| 168.3 | 2651122100442 | Ciment | kg | 66,502 |
| 168.4 | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,042 |
| 168.5 | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,362 |
| 168.6 | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,169 |
| 168.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 4,903 |
| 168.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,134 |
|  | Capitolul 12 | TOTAL Amenajarea si constructia trotuarelor, borderoul 1.16 |  |  |
|  | Capitolul 13 | Aducerea la cota de proiect a caminelor de vizitare a retelelor, borderoul 1.17 |  |  |
| 169 | RpAcF34A | Demontarea capacilor de fintini. | buc | 38,000 |
| 169.1 | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 45,600 |
| 169.2 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 8,360 |
| 170 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice. | m3 | 0,580 |
| 170.1 | 4100116202818 | Apă | m3 | 0,029 |
| 170.2 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,320 |
| 170.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,870 |
| 170.4 | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,203 |
| 170.5 | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,203 |
| 170.6 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,116 |
| 171 | DI119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (beton monolit C16/20). | m3 | 2,110 |
| 171.1 | 2663102100000 | Beton monolit C16/20 | m3 | 2,152 |
| 171.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,078 |
| 171.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,731 |
| 171.4 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,903 |
| 172 | AcE08B | Montarea placii de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg. | buc | 38,000 |
| 172.1 | 2651122100402 | Ciment | kg | 1 368,000 |
| 172.2 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 4,940 |
| 172.3 | 4100116202818 | Apă | m3 | 1,330 |
| 172.4 | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 83,600 |
| 172.5 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 5,700 |
| 173 | pret | Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg | buc | 38,000 |
| 174 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (fara pret la capace, utilizarea capacelor din demontare) | buc | 38,000 |
| 174.1 | 2875274200000 | Capac cu rama (din demontare) fara pret | buc | 38,000 |
| 174.2 | 2651122100402 | Ciment | kg | 513,000 |
| 174.3 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,976 |
| 174.4 | 4100116202818 | Apă | m3 | 0,494 |
|  | Capitolul 13 | TOTAL Aducerea la cota de proiect a caminelor de vizitare a retelelor, borderoul 1.17 |  |  |
|  | Capitolul 14 | Amenajarea statiilor de asteptare a vehiculelor de ruta 2unit., borderoul 1.18.1 |  |  |
| 175 | CE06B | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 40,000 |
| 175.1 | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 46,000 |
| 175.2 | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 24,000 |
| 175.3 | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 200,000 |
| 175.4 | 2875276312340 | Accesorii metalice zincate, pentrui placi din tabla profilata | kg | 13,200 |
| 175.5 | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 4,000 |
| 175.6 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 44,000 |
| 175.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,000 |
| 175.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,880 |
| 176 | RCsP01A | Confectionarea carcasului metalic | kg | 1 160,000 |
| 176.1 | 2710703520582 | Profil normal | kg | 1 218,000 |
| 176.2 | 2735725901235 | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2 | kg | 11,600 |
| 176.3 | 2874125885651 | Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257 | kg | 11,600 |
| 176.4 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 23,200 |
| 176.5 | 2863146311267 | Foraibere cu placa | buc | 232,000 |
| 176.6 | 2863146311176 | Cirlig de vint cu placa tip A si B de 250 mm | buc | 174,000 |
| 176.7 | 2430116100034 | Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097 | kg | 11,600 |
| 176.8 | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 266,800 |
| 176.9 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 104,400 |
| 176.10 | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 139,200 |
| 176.11 | 2940520003828 | Aparat de polizat (biax) | h-ut | 92,800 |
| 176.12 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 3,480 |
| 177 | RCsP01C | Montarea carcasului metalic | kg | 1 160,000 |
| 177.1 | 2735725901235 | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2 | kg | 1,160 |
| 177.2 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,160 |
| 177.3 | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 1 531,200 |
| 177.4 | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 139,200 |
| 177.5 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 34,800 |
| 177.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 23,200 |
| 177.7 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 3,480 |
| 178 | CM03F | Geamuri prelucrate, slefuite, polizate sau securit la ochiuri sub 1 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit de miniu si cu baghete metalice pe timplarie metalica (sticla din plastic) | m2 | 48,000 |
| 178.1 | 2611122502000 | Sticla din plastic | m2 | 51,840 |
| 178.2 | 2430226101387 | Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69 | kg | 26,400 |
| 178.3 | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 45,600 |
| 178.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,600 |
| 178.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,960 |
| 179 | CK31C | Rafturi de camari, montate pe suport din lemn sau metal, late de 30 cm,executate din scinduri de rasinoase geluite pe suporti din dulapi de rasinoase (amenajarea scaunului) | m2 | 5,000 |
| 179.1 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,100 |
| 179.2 | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,085 |
| 179.3 | 2010102905950 | Sipci de rasinoase | m3 | 0,010 |
| 179.4 | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 1,100 |
| 179.5 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 8,050 |
| 179.6 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,300 |
| 179.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,400 |
| 179.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,050 |
| 180 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (vopsirea scaunului). | m2 | 10,000 |
| 180.1 | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 1,800 |
| 180.2 | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 1,200 |
| 180.3 | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 1,200 |
| 180.4 | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 1,700 |
| 180.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 5,000 |
| 180.6 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,500 |
| 180.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 10,000 |
|  | Capitolul 14 | TOTAL Amenajarea statiilor de asteptare a vehiculelor de ruta 2unit., borderoul 1.18.1 |  |  |
|  | Capitolul 15 | Amenajarea si constructia zidului de sprijin si consolidarea taluzului in spatele zidului de sprijin, borderoul 1.18.2 |  |  |
| 181 | DI109 | Decaparea mecanizata, piatra bruta existent amenajata pe taluz. | m3 | 9,600 |
| 181.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 15,360 |
| 181.2 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,183 |
| 181.3 | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 7,440 |
| 181.4 | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 7,440 |
| 182 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 | 0,096 |
| 182.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,216 |
| 183 | TsI51A2 | Transportarea material demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 15,360 |
| 183.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,415 |
| 184 | TsC51B | Lucrari la descarcarea material demolat in depozit. | 100m3 | 0,096 |
| 184.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,000 |
| 184.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,035 |
| 184.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,038 |
| 185 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu. | m3 | 34,030 |
| 185.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 26,203 |
| 186 | RpDD30C | Structuri de sprijin (cu fatade finisate sau nefinisate) la armarea paminturilor in ramblee executate cu piatra bruta cu fatada nefinisata. (zid de sprijin) | m3 | 56,300 |
| 186.1 | 1411122201359 | Agregat pentru anrocamente din calcar fr. 80–120 mm, rezistența la compresiune minim 100MPa | m3 | 67,560 |
| 186.2 | 2663102101183 | Mortar M-100 Z | m3 | 17,453 |
| 186.3 | 4100126202818 | Apă | m3 | 5,461 |
| 186.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 436,888 |
| 186.5 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 140,750 |
| 186.6 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L | h-ut | 3,660 |
| 187 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.32-63, LA30 | m3 | 10,450 |
| 187.1 | 1411122201752 | Piatra sparta fr.32-63, LA30 | m3 | 12,018 |
| 187.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 1,045 |
| 187.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,346 |
| 187.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 2,195 |
| 188 | AcA07A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 50 mm (1buc=0.70m) | m | 43,400 |
| 188.1 | 2521216700000 | Teava din PVC diam.50mm | m | 45,570 |
| 188.2 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 12,152 |
| 189 | RpDD18A | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Geotextil nețesut Dortex, densitatea 150 gr/m2 (rolă 2x50m) sau analog). | m2 | 433,160 |
| 189.1 | 1711217329881 | Geotextil nețesut Dortex, densitatea 150 gr/m2 (rolă 2x50m) sau analog | m | 238,238 |
| 189.2 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 14,727 |
| 189.3 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,599 |
| 190 | material | Ancora din otel pentru fixare geotextil (d=6mm Ltot=400mm) | buc | 2 166,000 |
| 191 | RpDD18A mod | Amenajarea pe taluz Geocelula TERRA 6000X2550 mm, H=200 mm, ochi 220x220 mm (26.0 kg/buc, S=15,3m2) sau analog. | m2 | 336,600 |
| 191.1 | material | Geocelula TERRA 6000X2550 mm, H=200 mm, ochi 220x220 mm (26.0 kg/buc, S=15,3m2) sau analog | m2 | 370,260 |
| 191.2 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 11,444 |
| 191.3 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,020 |
| 192 | material | Ancora din otel pentru fixare geocelule (d=6mm Ltot=700mm) | buc | 924,000 |
|  | Capitolul 15 | TOTAL Amenajarea si constructia zidului de sprijin si consolidarea taluzului in spatele zidului de sprijin, borderoul 1.18.2 |  |  |
|  | Capitolul 16 | Amenajarea parapetului pietonal, borderoul 1.18.3 |  |  |
| 193 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. | m3 | 0,560 |
| 193.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,154 |
| 194 | DI119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C16/20 | m3 | 0,500 |
| 194.1 | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 0,510 |
| 194.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,019 |
| 194.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,595 |
| 194.4 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,214 |
| 195 | DI127 | Montarea parapetului metalic. | t | 0,144 |
| 195.1 | 28111063013001 | Parapet metalic pietonal | t | 0,144 |
| 195.2 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,522 |
| 196 | PK49C | Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la parapete metalice. | t | 0,144 |
| 196.1 | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 0,763 |
| 196.2 | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,267 |
|  | Capitolul 16 | TOTAL Amenajarea parapetului pietonal, borderoul 1.18.3 |  |  |
|  | Capitolul 17 | Constructia rigolei trapezoidale rapide din beton monolit (b=0.6m, h=0.6m), borderoul 1.19.1 |  |  |
| 197 | TsE02B | Finisarea Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu. | 100m2 | 3,150 |
| 197.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 12,380 |
| 198 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu. | 100m2 | 12,860 |
| 198.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 129,757 |
| 199 | DI130 | Rigola din beton monolit C30/37 XF4 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta (LA 30 fr. 8-32, h=0,10 m) h=10 cm (fund). | 100m2 | 2,730 |
| 199.1 | 2663102100000 | Beton C30/37XF4 | m3 | 41,769 |
| 199.2 | 23203226000401 | Bitum | t | 0,710 |
| 199.3 | 2873122000750 | Piese forjate | kg | 122,850 |
| 199.4 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,410 |
| 199.5 | 14111222016601 | Piatra sparta LA 30 fr. 8-32 | m3 | 29,211 |
| 199.6 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 446,355 |
| 199.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 6,716 |
| 200 | DI130 | Rigola din beton monolit C30/37 XF4 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta (LA 30 fr. 8-32, h=0,10 m) h=10 cm (taluzuri). | 100m2 | 10,253 |
| 200.1 | 2663102100000 | Beton C30/37XF4 | m3 | 156,871 |
| 200.2 | 23203226000401 | Bitum | t | 2,666 |
| 200.3 | 2873122000750 | Piese forjate | kg | 461,385 |
| 200.4 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 1,538 |
| 200.5 | 14111222016601 | Piatra sparta LA 30 fr. 8-32 | m3 | 109,707 |
| 200.6 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1 676,366 |
| 200.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 25,222 |
| 201 | DA17A | Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu suspensie de bitum filerizat (cartonul bitumat pentru rosturile transversale). | m2 | 20,380 |
| 201.1 | 2413317346100 | Suspensie de bitum filerizat | t | 0,020 |
| 201.2 | 2682132601130 | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp | m2 | 22,418 |
| 201.3 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,611 |
| 201.4 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,019 |
| 202 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (LA 30 fr. 8-32, h=0,10 m) h=10cm. | m3 | 0,440 |
| 202.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA 30 fr. 8-32 | m3 | 0,506 |
| 202.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,044 |
| 202.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,436 |
| 202.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,092 |
| 202.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,185 |
| 203 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (pinteni Nr.1, din beton C30/37 XF4). | m3 | 7,890 |
| 203.1 | 2663102101000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 7,953 |
| 203.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,789 |
| 203.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,496 |
| 203.4 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,468 |
| 203.5 | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 2,998 |
| 204 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (LA 30 fr. 8-32, h=0,10 m) h=10cm. | m3 | 10,110 |
| 204.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA 30 fr. 8-32 | m3 | 11,627 |
| 204.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 1,011 |
| 204.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,009 |
| 204.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 2,123 |
| 204.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 4,246 |
| 205 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (pinteni Nr.2, din beton C30/37 XF4). | m3 | 79,980 |
| 205.1 | 2663102101000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 80,620 |
| 205.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 7,998 |
| 205.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 75,981 |
| 205.4 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 95,976 |
| 205.5 | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 30,392 |
| 206 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (LA 30 fr. 8-32, h=0,10 m) h=10cm. | m3 | 5,290 |
| 206.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA 30 fr. 8-32 | m3 | 6,084 |
| 206.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,529 |
| 206.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,237 |
| 206.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,111 |
| 206.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 2,222 |
| 207 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (pinteni Nr.3, din beton C30/37 XF4). | m3 | 46,980 |
| 207.1 | 2663102101000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 47,356 |
| 207.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 4,698 |
| 207.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 44,631 |
| 207.4 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 56,376 |
| 207.5 | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 17,852 |
| 208 | PD04A | Montarea armaturilor A500C | kg | 1 243,150 |
| 208.1 | 271060200100 | Otel beton A500C | kg | 1 243,150 |
| 208.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 18,647 |
| 208.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 111,884 |
|  | Capitolul 17 | TOTAL Constructia rigolei trapezoidale rapide din beton monolit (b=0.6m, h=0.6m), borderoul 1.19.1 |  |  |
|  | Capitolul 18 | Lucrari de constructie podetelor dreptunghiulare 1.0x1.0, borderoul 1.19.2 |  |  |
| 209 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. | 100m3 | 2,018 |
| 209.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 4,136 |
| 210 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. | m3 | 22,420 |
| 210.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 46,185 |
| 211 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II. | 100m3 | 1,598 |
| 211.1 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,039 |
| 212 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. | 100m3 | 1,598 |
| 212.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 14,092 |
| 212.2 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 16,600 |
| 213 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II., incarcarea. | 100m3 | 0,644 |
| 213.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,321 |
| 214 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 121,760 |
| 214.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 3,288 |
| 215 | TsC51B | Lucrari la descarcarea. | 100m3 | 0,644 |
| 215.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,003 |
| 215.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,232 |
| 215.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,258 |
| 216 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 h=10cm sub corpul podetelor si portale. | m3 | 3,230 |
| 216.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.8-32 | m3 | 3,715 |
| 216.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,323 |
| 216.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,198 |
| 216.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,678 |
| 216.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1,357 |
| 217 | DI119 | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale. | m3 | 9,120 |
| 217.1 | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 9,302 |
| 217.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,337 |
| 217.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 29,093 |
| 217.4 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,903 |
| 218 | RpAr06A | Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (masticul bituminos din norma a fost exclus). | m | 9,600 |
| 218.1 | 2320116200501 | Benzină A-76 | l | 0,480 |
| 218.2 | 1 | Muncitor | h-om | 1,056 |
| 218.3 | 29522400051021 | Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D | h-ut | 0,182 |
| 218.4 | 2932110004421 | Tractor T-25 cu remorcă | h-ut | 0,384 |
| 218.5 | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,163 |
| 219 | Material | Mastic bituminos (conform proiectului). | kg | 60,480 |
| 220 | PB10C | Turnarea cu macaraua a betonului armat pentru inele dreptunghiulare fara placa din beton C30/37 XC4 XD3 XF4 | m3 | 13,300 |
| 220.1 | 2663102101000 | Beton C30/37 XC4 XD3 XF4 | m3 | 13,406 |
| 220.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 1,330 |
| 220.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 25,270 |
| 220.4 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 21,945 |
| 220.5 | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 1,131 |
| 220.6 | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 7,235 |
| 221 | PD04A | Montarea armaturilor A500C. | kg | 4 397,650 |
| 221.1 | 271060200100 | Otel beton A500C | kg | 4 397,650 |
| 221.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 65,965 |
| 221.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 395,789 |
| 222 | PB10C | Turnarea cu macaraua a betonului armat pentru placa din beton C30/37 XC4 XD3 XF4. | m3 | 3,650 |
| 222.1 | 2663102101000 | Beton C30/37 XC4 XD3 XF4 | m3 | 3,679 |
| 222.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,365 |
| 222.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,935 |
| 222.4 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,023 |
| 222.5 | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,310 |
| 222.6 | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 1,986 |
| 223 | PD04A | Montarea armaturilor A500C. | kg | 1 062,880 |
| 223.1 | 271060200100 | Otel beton A500C | kg | 1 062,880 |
| 223.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 15,943 |
| 223.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 95,659 |
| 224 | PB10C | Turnarea cu macaraua a betonului armat pentru portal din beton C30/37 XC4 XD3 XF4. | m3 | 5,800 |
| 224.1 | 2663102101000 | Beton C30/37 XC4 XD3 XF4 | m3 | 5,846 |
| 224.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,580 |
| 224.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 11,020 |
| 224.4 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,570 |
| 224.5 | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,493 |
| 224.6 | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 3,155 |
| 225 | PD04A | Montarea armaturilor A240. | kg | 16,200 |
| 225.1 | 271060200100 | Otel beton A240 | kg | 16,200 |
| 225.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,243 |
| 225.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,458 |
| 226 | PD04A | Montarea armaturilor A500C. | kg | 313,600 |
| 226.1 | 271060200100 | Otel beton A500C | kg | 313,600 |
| 226.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 4,704 |
| 226.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 28,224 |
| 227 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane pentru corpul podetelor. | m2 | 110,200 |
| 227.1 | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,198 |
| 227.2 | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,044 |
| 227.3 | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,143 |
| 227.4 | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 6,612 |
| 227.5 | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 7,824 |
| 227.6 | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 4,628 |
| 227.7 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 16,530 |
| 227.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 104,690 |
| 228 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane pentru portale. | m2 | 54,800 |
| 228.1 | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,099 |
| 228.2 | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,022 |
| 228.3 | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,071 |
| 228.4 | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 3,288 |
| 228.5 | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 3,891 |
| 228.6 | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 2,302 |
| 228.7 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 8,220 |
| 228.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 52,060 |
| 229 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane pentru placi. | m2 | 70,300 |
| 229.1 | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,127 |
| 229.2 | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,028 |
| 229.3 | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,091 |
| 229.4 | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 4,218 |
| 229.5 | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 4,991 |
| 229.6 | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 2,953 |
| 229.7 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 10,545 |
| 229.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 66,785 |
| 230 | DI130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD3 XF4 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm. | 100m2 | 0,121 |
| 230.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,851 |
| 230.2 | 23203226000401 | Bitum | t | 0,031 |
| 230.3 | 2873122000750 | Piese forjate | kg | 5,445 |
| 230.4 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,018 |
| 230.5 | 14111222016601 | Piatra sparta LA30 | m3 | 1,295 |
| 230.6 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 19,784 |
| 230.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,298 |
| 231 | DI131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton C30/37 XC4 XD3 XF4 se adauga sau se scade la norma Dl130, k=-7. | 100m2 | -0,121 |
| 231.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XC4 XD3 XF4 | m3 | -0,864 |
| 231.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | -0,001 |
| 231.3 | 23203226000401 | Bitum | t | -0,002 |
| 231.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | -0,980 |
| 232 | PD04A | Montarea armaturilor A240. | kg | 17,510 |
| 232.1 | 271060200100 | Otel beton A240 | kg | 17,510 |
| 232.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,263 |
| 232.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,576 |
| 233 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri. | m2 | 89,680 |
| 233.1 | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,404 |
| 233.2 | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,673 |
| 233.3 | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,143 |
| 233.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 50,580 |
| 234 | DI120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri. | m2 | 35,870 |
| 234.1 | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,244 |
| 234.2 | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,269 |
| 234.3 | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 83,936 |
| 234.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 41,609 |
| 235 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII). | t | 0,133 |
| 235.1 | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 3,442 |
| 236 | Material | Cîlţi bitumat (se adauga la norma IzK01A). | kg | 133,000 |
| 237 | DI119 | Fundatii monolite din beton C8/10 la edificiile artificiale, umplerea timpanelor. | m3 | 1,900 |
| 237.1 | 2663102100000 | Beton C8/10 | m3 | 1,938 |
| 237.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,070 |
| 237.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,061 |
| 237.4 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,813 |
| 238 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 h=10cm pentru inaltimea fintinelor. | m3 | 1,400 |
| 238.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 | m3 | 1,610 |
| 238.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,140 |
| 238.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,386 |
| 238.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,294 |
| 238.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,588 |
| 239 | DI119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (inaltimea fintinelor din beton C30/37 XC4 XD3 XF4). | m3 | 9,010 |
| 239.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XC4 XD3 XF4 | m3 | 9,190 |
| 239.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,333 |
| 239.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 28,742 |
| 239.4 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,856 |
| 240 | PD04A | Montarea armaturilor A240. | kg | 7,540 |
| 240.1 | 271060200100 | Otel beton A240 | kg | 7,540 |
| 240.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,113 |
| 240.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,679 |
| 241 | PD04A | Montarea armaturilor A500C. | kg | 607,980 |
| 241.1 | 271060200100 | Otel beton A500C | kg | 607,980 |
| 241.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 9,120 |
| 241.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 54,718 |
| 242 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane. | m2 | 51,000 |
| 242.1 | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,092 |
| 242.2 | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,020 |
| 242.3 | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,066 |
| 242.4 | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 3,060 |
| 242.5 | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 3,621 |
| 242.6 | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 2,142 |
| 242.7 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 7,650 |
| 242.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 48,450 |
| 243 | PD04A | Montarea armaturilor A500C. | kg | 70,780 |
| 243.1 | 271060200100 | Otel beton A500C | kg | 70,780 |
| 243.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 1,062 |
| 243.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 6,370 |
| 244 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton, cornier 50x50x5 mm | kg | 48,260 |
| 244.1 | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,483 |
| 244.2 | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton, cornier 50x50x5 mm | kg | 48,260 |
| 244.3 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,241 |
| 244.4 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,386 |
| 244.5 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,724 |
| 244.6 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 9,169 |
| 244.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,483 |
| 244.8 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,483 |
|  | Capitolul 18 | TOTAL Lucrari de constructie podetelor dreptunghiulare 1.0x1.0, borderoul 1.19.2 |  |  |
|  | Capitolul 19 | Constructia sistemului subteran de canalizare pluviala, borderoul 1.19.3 |  |  |
| 245 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. | 100m3 | 5,323 |
| 245.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 10,912 |
| 246 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate. | m3 | 228,120 |
| 246.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 301,118 |
| 247 | TsD18B | Umplutura de terasament pentru finisarea si nivelarea zonei in jurul rigolei cu pamint provenit din teren mijlociu. | m3 | 594,690 |
| 247.1 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 59,469 |
| 247.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 576,849 |
| 248 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II., incarcarea. | 100m3 | 1,657 |
| 248.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 3,397 |
| 249 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 313,176 |
| 249.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 8,456 |
| 250 | TsC51B | Lucrari la descarcarea. | 100m3 | 1,657 |
| 250.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,007 |
| 250.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,597 |
| 250.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,663 |
| 251 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta. | m3 | 1,200 |
| 251.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,172 |
| 251.2 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,029 |
| 251.3 | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,017 |
| 251.4 | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,017 |
| 252 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra decapata. | m3 | 1,200 |
| 252.1 | 1411122201752 | Piatra sparta decapata, fara pret | m3 | 1,380 |
| 252.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,120 |
| 252.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,188 |
| 252.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,252 |
| 252.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,504 |
| 253 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra beton asfalt cu piatra sparta. | m3 | 21,160 |
| 253.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,026 |
| 253.2 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,506 |
| 253.3 | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,292 |
| 253.4 | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,292 |
| 254 | DI110 | Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast). | m3 | 0,800 |
| 254.1 | 1421102200467 | Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast). | m3 | 0,976 |
| 254.2 | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,056 |
| 254.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,120 |
| 254.4 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,017 |
| 254.5 | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,022 |
| 254.6 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,008 |
| 255 | DI110 | Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast). | m3 | 4,730 |
| 255.1 | 1421102200467 | Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast). | m3 | 5,771 |
| 255.2 | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,331 |
| 255.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,710 |
| 255.4 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,102 |
| 255.5 | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,129 |
| 255.6 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,046 |
| 256 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30, fr. 0-63 conform SM SR EN 13242+A1, h= 25 cm). | m3 | 2,000 |
| 256.1 | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 0-16 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,406 |
| 256.2 | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 16-63 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 2,438 |
| 256.3 | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,300 |
| 256.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,200 |
| 256.5 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,084 |
| 256.6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,516 |
| 256.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,030 |
| 257 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30, fr. 0-63 conform SM SR EN 13242+A1, h= 32 cm). | m3 | 10,080 |
| 257.1 | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 0-16 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 2,046 |
| 257.2 | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 16-63 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 12,288 |
| 257.3 | 4100116202806 | Apa | m3 | 1,512 |
| 257.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 6,048 |
| 257.5 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,423 |
| 257.6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 2,601 |
| 257.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,151 |
| 258 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.70l/m2. | t | 0,028 |
| 258.1 | 23203226000401 | Emulsie Bituminoasa | t | 0,029 |
| 258.2 | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,008 |
| 259 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (strat de legătură din beton asfaltic deschis cu criblură BAD 22,4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021), (se exclude din norma nisip bitumat, otel patrat lam. cald lt=30mm). | m2 | 39,500 |
| 259.1 | 1.1110001000131E+ 14 | Beton asfaltic deschis cu criblură BAD 22,4 leg. liant 50/70 | t | 5,570 |
| 259.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 2,370 |
| 259.3 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,312 |
| 259.4 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,312 |
| 259.5 | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,312 |
| 260 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.30l/m2. | t | 0,012 |
| 260.1 | 23203226000401 | Emulsie Bituminoasa | t | 0,012 |
| 260.2 | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,004 |
| 261 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (strat de rulare din beton asfaltic cu criblură BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021), (se exclude din norma nisip bitumat, otel patrat lam. cald lt=30mm). | m2 | 8,000 |
| 261.1 | 1.1110001000131E+ 14 | Beton asfaltic cu criblură BA 16 rul. liant 50/70. | t | 0,752 |
| 261.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,400 |
| 261.3 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,042 |
| 261.4 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,042 |
| 261.5 | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,042 |
| 262 | Material | Mixtura asfaltica cu criblură BA 16 rul. liant 50/70 (se adauga in norma DB16H). | t | 0,030 |
| 263 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (strat de rulare din mixtură asfaltică stabilizată MAS 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021), (se exclude din norma nisip bitumat, otel patrat lam. cald lt=30mm). | m2 | 31,500 |
| 263.1 | 1.1110001000131E+ 14 | Mixtură asfaltică stabilizată MAS 16 rul. liant 50/70. | t | 2,961 |
| 263.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 1,575 |
| 263.3 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,167 |
| 263.4 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,167 |
| 263.5 | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,167 |
| 264 | Material | Mixtură asfaltică stabilizată MAS 16 rul. liant 50/70 (se adauga in norma DB16H). | t | 0,110 |
| 265 | TsC54B | Strat de fundatie din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm, h=0.10 m. | m3 | 18,230 |
| 265.1 | 1411122201752 | Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm | m3 | 20,965 |
| 265.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 1,823 |
| 265.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 18,048 |
| 265.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 3,828 |
| 265.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 7,657 |
| 266 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana. | m3 | 21,240 |
| 266.1 | 2663102100933 | Beton de ciment C16/20 | m3 | 4,227 |
| 266.2 | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 2,549 |
| 266.3 | 2664102101196 | Mortar | m3 | 0,212 |
| 266.4 | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 5,650 |
| 266.5 | 2664102101126 | Var | kg | 2,336 |
| 266.6 | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 1,699 |
| 266.7 | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,085 |
| 266.8 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 143,370 |
| 266.9 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 61,384 |
| 266.10 | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 39,294 |
| 267 | material | Inel prefabricat, Tip CȚD-20, cu Ø 2500 mm și h=120 mm. | buc | 36,000 |
| 268 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana. | m3 | 1,520 |
| 268.1 | 2663102100933 | Beton de ciment C16/20 | m3 | 0,302 |
| 268.2 | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,182 |
| 268.3 | 2664102101196 | Mortar | m3 | 0,015 |
| 268.4 | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,404 |
| 268.5 | 2664102101126 | Var | kg | 0,167 |
| 268.6 | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,122 |
| 268.7 | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,006 |
| 268.8 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 10,260 |
| 268.9 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,393 |
| 268.10 | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 2,812 |
| 269 | material | Inel prefabricat, Tip CȚD-15, cu Ø 1680 mm și h=120 mm. | buc | 4,000 |
| 270 | DI119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (beton monolit C30/37 XF4 pentru corpul fântânii). | m3 | 86,520 |
| 270.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XC4 XD3 XF4 | m3 | 88,250 |
| 270.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 3,201 |
| 270.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 275,999 |
| 270.4 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 37,031 |
| 271 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana. | m3 | 11,600 |
| 271.1 | 2663102100933 | Beton de ciment C16/20 | m3 | 2,308 |
| 271.2 | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 1,392 |
| 271.3 | 2664102101196 | Mortar | m3 | 0,116 |
| 271.4 | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 3,086 |
| 271.5 | 2664102101126 | Var | kg | 1,276 |
| 271.6 | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,928 |
| 271.7 | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,046 |
| 271.8 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 78,300 |
| 271.9 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 33,524 |
| 271.10 | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 21,460 |
| 272 | material | Element CȚ 15-9 cu Øext 1680 mm, h=590mm. | buc | 29,000 |
| 273 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana. | m3 | 9,720 |
| 273.1 | 2663102100933 | Beton de ciment C16/20 | m3 | 1,934 |
| 273.2 | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 1,166 |
| 273.3 | 2664102101196 | Mortar | m3 | 0,097 |
| 273.4 | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 2,586 |
| 273.5 | 2664102101126 | Var | kg | 1,069 |
| 273.6 | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,778 |
| 273.7 | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,039 |
| 273.8 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 65,610 |
| 273.9 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 28,091 |
| 273.10 | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 17,982 |
| 274 | material | Element CȚP 1-15-2 cu Øext 1680 mm, h=150mm. | buc | 36,000 |
| 275 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana. | m3 | 2,100 |
| 275.1 | 2663102100933 | Beton de ciment C16/20 | m3 | 0,279 |
| 275.2 | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,252 |
| 275.3 | 2664102101196 | Mortar | m3 | 0,021 |
| 275.4 | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,475 |
| 275.5 | 2664102101126 | Var | kg | 0,231 |
| 275.6 | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,168 |
| 275.7 | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,008 |
| 275.8 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 15,120 |
| 275.9 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 7,140 |
| 275.10 | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 4,276 |
| 276 | material | Element CȚ 7-3 cu Øext 840 mm, h=290mm. | buc | 42,000 |
| 277 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana. | m3 | 1,460 |
| 277.1 | 2663102100933 | Beton de ciment C16/20 | m3 | 0,194 |
| 277.2 | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,175 |
| 277.3 | 2664102101196 | Mortar | m3 | 0,015 |
| 277.4 | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,330 |
| 277.5 | 2664102101126 | Var | kg | 0,161 |
| 277.6 | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,117 |
| 277.7 | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,006 |
| 277.8 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 10,512 |
| 277.9 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,964 |
| 277.10 | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 2,973 |
| 278 | material | Element CȚO 1 cu Øext 840 mm, h=70mm. | buc | 73,000 |
| 279 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana. | m3 | 0,320 |
| 279.1 | 2663102100933 | Beton de ciment C16/20 | m3 | 0,043 |
| 279.2 | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,038 |
| 279.3 | 2664102101196 | Mortar | m3 | 0,003 |
| 279.4 | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,072 |
| 279.5 | 2664102101126 | Var | kg | 0,035 |
| 279.6 | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,026 |
| 279.7 | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,001 |
| 279.8 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,304 |
| 279.9 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,088 |
| 279.10 | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,652 |
| 280 | material | Element CȚ 10-3 cu Øext 1160 mm, h=290mm. | buc | 4,000 |
| 281 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana. | m3 | 0,400 |
| 281.1 | 2663102100933 | Beton de ciment C16/20 | m3 | 0,053 |
| 281.2 | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,048 |
| 281.3 | 2664102101196 | Mortar | m3 | 0,004 |
| 281.4 | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,090 |
| 281.5 | 2664102101126 | Var | kg | 0,044 |
| 281.6 | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,032 |
| 281.7 | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,002 |
| 281.8 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,880 |
| 281.9 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,360 |
| 281.10 | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,814 |
| 282 | material | Element CȚP 1-10-2 cu Øext 1160 mm, h=150mm. | buc | 4,000 |
| 283 | material | Mortar de ciment pentru montare. | m3 | 9,400 |
| 284 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri. | m2 | 684,080 |
| 284.1 | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 3,078 |
| 284.2 | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 5,131 |
| 284.3 | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 1,095 |
| 284.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 385,821 |
| 285 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip III A si B. | buc | 36,000 |
| 285.1 | 2875274200000 | Capac și ramă din fontă Ø700 mm D400 conform EN 124 | buc | 36,000 |
| 285.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 486,000 |
| 285.3 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,872 |
| 285.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,468 |
| 285.5 | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 29,520 |
| 286 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. | 100m3 | 1,617 |
| 286.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 3,315 |
| 287 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate. | m3 | 69,310 |
| 287.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 91,489 |
| 288 | TsD18B | Umplutura de terasament pentru finisarea si nivelarea zonei in jurul rigolei cu pamint provenit din teren mijlociu. | m3 | 174,710 |
| 288.1 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 17,471 |
| 288.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 169,469 |
| 289 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II., incarcarea. | 100m3 | 0,563 |
| 289.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,154 |
| 290 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 106,460 |
| 290.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 2,874 |
| 291 | TsC51B | Lucrari la descarcarea. | 100m3 | 0,563 |
| 291.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,002 |
| 291.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,203 |
| 291.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,225 |
| 292 | TsC54B | Strat de fundatie din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm, h=0.10 m. | m3 | 2,110 |
| 292.1 | 1411122201752 | Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm | m3 | 2,427 |
| 292.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,211 |
| 292.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,089 |
| 292.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,443 |
| 292.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,886 |
| 293 | TsC54B | Strat de fundatie din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm, h=0.20 m. | m3 | 3,520 |
| 293.1 | 1411122201752 | Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm | m3 | 4,048 |
| 293.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,352 |
| 293.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,485 |
| 293.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,739 |
| 293.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1,478 |
| 294 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana. | m3 | 6,200 |
| 294.1 | 2663102100933 | Beton de ciment C16/20 | m3 | 0,825 |
| 294.2 | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,744 |
| 294.3 | 2664102101196 | Mortar | m3 | 0,062 |
| 294.4 | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,401 |
| 294.5 | 2664102101126 | Var | kg | 0,682 |
| 294.6 | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,496 |
| 294.7 | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,025 |
| 294.8 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 44,640 |
| 294.9 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 21,080 |
| 294.10 | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 12,623 |
| 295 | material | Element CȚP 10-9 cu Øext 1160 mm, h=890mm. | buc | 20,000 |
| 296 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana. | m3 | 2,000 |
| 296.1 | 2663102100933 | Beton de ciment C16/20 | m3 | 0,266 |
| 296.2 | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,240 |
| 296.3 | 2664102101196 | Mortar | m3 | 0,020 |
| 296.4 | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,452 |
| 296.5 | 2664102101126 | Var | kg | 0,220 |
| 296.6 | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,160 |
| 296.7 | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,008 |
| 296.8 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 14,400 |
| 296.9 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 6,800 |
| 296.10 | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 4,072 |
| 297 | material | Element CȚP 1-10-2 cu Øext 1160 mm, h=150mm. | buc | 20,000 |
| 298 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii. | m2 | 211,900 |
| 298.1 | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,127 |
| 298.2 | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,127 |
| 298.3 | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 12,714 |
| 298.4 | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 2,755 |
| 298.5 | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 15,469 |
| 298.6 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 31,785 |
| 298.7 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 197,067 |
| 299 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A240 d=6 | kg | 38,840 |
| 299.1 | 271060200100 | Otel beton A240 d=6 | kg | 38,840 |
| 299.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,388 |
| 299.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,777 |
| 300 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500C d=10 | kg | 1 812,500 |
| 300.1 | 271060200100 | Otel beton A500C d=10 | kg | 1 812,500 |
| 300.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 18,125 |
| 300.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 36,250 |
| 301 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500C d=12 | kg | 1 492,980 |
| 301.1 | 271060200100 | Otel beton A500C d=12 | kg | 1 492,980 |
| 301.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 14,930 |
| 301.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 29,860 |
| 302 | DI119 | Beton monolit C30/37XF4 XC4 XD3 conform CP H.04.04:2018 (Rigola dreptunghiulara din beton armat monolit) | m3 | 24,320 |
| 302.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 24,806 |
| 302.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,900 |
| 302.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 77,581 |
| 302.4 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 10,409 |
| 303 | material | Mortar de ciment pentru montare. | m3 | 4,400 |
| 304 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri. | m2 | 156,920 |
| 304.1 | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,706 |
| 304.2 | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 1,177 |
| 304.3 | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,251 |
| 304.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 88,503 |
| 305 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere. Grătar și ramă 940x540x100 mm D400 conform EN 124 | buc | 72,000 |
| 305.1 | 2875274203624 | Grătar și ramă 940x540x100 mm D400 conform EN 124 | buc | 72,000 |
| 305.2 | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 81,360 |
| 306 | TsC54B | Strat de fundatie din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm, h=0.10 m. | m3 | 3,190 |
| 306.1 | 1411122201752 | Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm | m3 | 3,669 |
| 306.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,319 |
| 306.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,158 |
| 306.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,670 |
| 306.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1,340 |
| 307 | AcA08B | Montarea in pamint, Țeavă PVC SN8 ◻ 250 mm, L=3.00 m | m | 120,000 |
| 307.1 | 2521216700500 | Țeavă PVC SN8 ◻ 250 mm, L=3.00 m | m | 125,400 |
| 307.2 | 2513736601700 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate | buc | 13,920 |
| 307.3 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 46,800 |
| 307.4 | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,240 |
| 308 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. | 100m3 | 30,034 |
| 308.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 61,570 |
| 309 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate. | m3 | 750,850 |
| 309.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 991,122 |
| 310 | TsC54B | Strat de fundatie din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm, h=0.10 m. | m3 | 184,260 |
| 310.1 | 1411122201752 | Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm | m3 | 211,899 |
| 310.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 18,426 |
| 310.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 182,417 |
| 310.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 38,695 |
| 310.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 77,389 |
| 311 | AcA14D | Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, Țeavă corugată HDPE SN8 , ◻int= 840 mm, ◻ext= 1000 mm, L=6.00 m | m | 702,000 |
| 311.1 | 2523156701800 | Țeavă corugată HDPE SN8 , ◻int= 840 mm, ◻ext= 1000 mm, L=6.00 m | buc | 117,234 |
| 311.2 | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 2,808 |
| 311.3 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 709,020 |
| 311.4 | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 10,530 |
| 311.5 | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 35,100 |
| 312 | AcA14D | Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, Țeavă corugată HDPE SN8 , ◻int= 670 mm, ◻ext= 800 mm, L=6.00 m | m | 426,000 |
| 312.1 | 2523156701800 | Țeavă corugată HDPE SN8 , ◻int= 670 mm, ◻ext= 800 mm, L=6.00 m | buc | 71,568 |
| 312.2 | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 1,704 |
| 312.3 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 430,260 |
| 312.4 | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 6,390 |
| 312.5 | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 21,300 |
| 313 | AcA14D | Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, Țeavă corugată HDPE SN8 , ◻int= 530 mm, ◻ext= 630 mm, L=6.00 m | m | 222,000 |
| 313.1 | 2523156701800 | Țeavă corugată HDPE SN8 , ◻int= 530 mm, ◻ext= 630 mm, L=6.00 m | buc | 37,740 |
| 313.2 | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,888 |
| 313.3 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 224,220 |
| 313.4 | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 3,330 |
| 313.5 | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 11,100 |
| 314 | TsD18B | Umplutura de terasament pentru finisarea si nivelarea zonei in jurul rigolei cu pamint provenit din teren mijlociu. | m3 | 2 922,300 |
| 314.1 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 292,230 |
| 314.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2 834,631 |
| 315 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II., incarcarea. | 100m3 | 6,477 |
| 315.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 13,278 |
| 316 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 1 224,120 |
| 316.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 33,051 |
| 317 | TsC51B | Lucrari la descarcarea. | 100m3 | 6,477 |
| 317.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,026 |
| 317.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,332 |
| 317.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 2,591 |
|  | Capitolul 19 | TOTAL Constructia sistemului subteran de canalizare pluviala, borderoul 1.19.3 |  |  |
|  | Capitolul 20 | Constructia zidului din beton armat in zona trotuarului, borderoul 1.20.1 |  |  |
| 318 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 4,550 |
| 318.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm | m3 | 5,233 |
| 318.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,455 |
| 318.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,505 |
| 318.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,956 |
| 318.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1,911 |
| 319 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500C d=10 | kg | 1 124,110 |
| 319.1 | 271060200100 | Armatura A500C d=10 | kg | 1 124,110 |
| 319.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 11,241 |
| 319.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 22,482 |
| 320 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500C d=8 | kg | 1 730,810 |
| 320.1 | 271060200100 | Armatura A500C d=8 | kg | 1 730,810 |
| 320.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 17,308 |
| 320.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 34,616 |
| 321 | DI119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale, beton monolit C30/37, XC4, XD3, XF4 | m3 | 27,330 |
| 321.1 | 2663102100000 | Beton C30/37, XC4, XD3, XF4 | m3 | 27,877 |
| 321.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 1,011 |
| 321.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 87,183 |
| 321.4 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 11,697 |
| 322 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 501,020 |
| 322.1 | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 2,505 |
| 322.2 | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 150,306 |
| 322.3 | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 150,306 |
| 322.4 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 15,031 |
| 322.5 | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 25,051 |
| 322.6 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 40,082 |
| 322.7 | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 50,102 |
| 322.8 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 1,754 |
| 322.9 | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,251 |
| 322.10 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 60,122 |
| 322.11 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 75,153 |
| 322.12 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 526,071 |
|  | Capitolul 20 | TOTAL Constructia zidului din beton armat in zona trotuarului, borderoul 1.20.1 |  |  |
|  | Capitolul 21 | Amenajarea si constructia scarilor / rampei, borderoul 1.20.2 |  |  |
| 323 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II. | 100m3 | 1,025 |
| 323.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,702 |
| 324 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 | 1,025 |
| 324.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,307 |
| 325 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 193,804 |
| 325.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 5,233 |
| 326 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Borduri din beton C30/37XF4, BR50.20.8 pe fundație de beton C16/20 conform SM EN 206+A1 cu coeficientul de consum 0.032m3/m.l.). | m | 259,500 |
| 326.1 | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 8,304 |
| 326.2 | 2651122100024 | Ciment | kg | 264,690 |
| 326.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,779 |
| 326.4 | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BR100.20.8 | m | 260,798 |
| 326.5 | 4100116202818 | Apă | m3 | 0,779 |
| 326.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 31,140 |
| 326.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 46,710 |
| 327 | DI110 | Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,05 m. | m3 | 16,280 |
| 327.1 | 1421102200467 | Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm | m3 | 19,862 |
| 327.2 | 4100116202806 | Apa | m3 | 1,140 |
| 327.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,442 |
| 327.4 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,352 |
| 327.5 | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,444 |
| 327.6 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,158 |
| 328 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta (LA30, fr.8-32, conform SM SR EN 13242+A1) la trotuare. | m2 | 325,530 |
| 328.1 | 14111222016601 | Piatra sparta LA30, fr.8-32 | m3 | 56,642 |
| 328.2 | 4100116202806 | Apa | m3 | 6,511 |
| 328.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 83,336 |
| 328.4 | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 4,753 |
| 328.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,790 |
| 329 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatră de pavaj vibropresată C25/30 XM2, h=0,06 m). | m2 | 323,610 |
| 329.1 | 2661112800655 | Piatră de pavaj vibropresată C25/30 XM2, h=0,06 m | m2 | 328,464 |
| 329.2 | 2651122100027 | Ciment | kg | 517,776 |
| 329.3 | 2651122100442 | Ciment | kg | 2 546,811 |
| 329.4 | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 1,618 |
| 329.5 | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 13,851 |
| 329.6 | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 6,472 |
| 329.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 187,759 |
| 329.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 5,113 |
| 330 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatră de pavaj vibropresată C25/30 XM2, h=0,06 m - tactil de intersectie). | m2 | 1,800 |
| 330.1 | 2661112800655 | Piatră de pavaj vibropresată C25/30 XM2, h=0,06 m - tactil de intersectie | m2 | 1,827 |
| 330.2 | 2651122100027 | Ciment | kg | 2,880 |
| 330.3 | 2651122100442 | Ciment | kg | 14,166 |
| 330.4 | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,009 |
| 330.5 | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,077 |
| 330.6 | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,036 |
| 330.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,044 |
| 330.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,028 |
| 331 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatră de pavaj vibropresată C25/30 XM2, h=0,06 m - tactil de directie). | m2 | 0,120 |
| 331.1 | 2661112800655 | Piatră de pavaj vibropresată C25/30 XM2, h=0,06 m - tactil de directie | m2 | 0,122 |
| 331.2 | 2651122100027 | Ciment | kg | 0,192 |
| 331.3 | 2651122100442 | Ciment | kg | 0,944 |
| 331.4 | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,001 |
| 331.5 | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,005 |
| 331.6 | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,002 |
| 331.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,070 |
| 331.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,002 |
|  | Capitolul 21 | TOTAL Amenajarea si constructia scarilor / rampei, borderoul 1.20.2 |  |  |
|  | Capitolul 22 | Constructia parapetului pietonal, pe scara / rampa, borderoul 1.20.3 |  |  |
| 332 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. | m3 | 3,480 |
| 332.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7,169 |
| 333 | DI119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C16/20 | m3 | 3,480 |
| 333.1 | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 3,550 |
| 333.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,129 |
| 333.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,101 |
| 333.4 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,489 |
| 334 | DI127 | Montarea parapetului pietonal din otel zincat la trotuare | t | 4,908 |
| 334.1 | 28111063013001 | Constructii metalice (parapet pietonal din otel zincat) | t | 4,908 |
| 334.2 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 154,111 |
|  | Capitolul 22 | TOTAL Constructia parapetului pietonal, pe scara / rampa, borderoul 1.20.3 |  |  |
|  | Capitolul 23 | Organizarea circulatiei rutiere, borderoul 1.21, 1.22 |  |  |
| 335 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.35). | buc | 65,000 |
| 335.1 | 2663102100000 | Beton clasa 16/20 | m3 | 4,940 |
| 335.2 | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial CKM2.35 | buc | 65,000 |
| 335.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 21,450 |
| 335.4 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 49,400 |
| 336 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - de formă triunghiulară, Dimensiunile 900mm. | buc | 34,000 |
| 336.1 | 2615107326105 | De formă triunghiulară, Dimensiunile 900mm. | buc | 34,000 |
| 336.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 136,000 |
| 336.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 68,000 |
| 336.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 136,000 |
| 336.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 68,000 |
| 336.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,680 |
| 336.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 1,360 |
| 336.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 7,480 |
| 336.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7,480 |
| 337 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - de forma pătrată, Dimensiunile 850x850mm. | buc | 36,000 |
| 337.1 | 2615107326105 | De forma pătrată, Dimensiunile 850x850mm. | buc | 36,000 |
| 337.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 144,000 |
| 337.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 72,000 |
| 337.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 144,000 |
| 337.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 72,000 |
| 337.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,720 |
| 337.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 1,440 |
| 337.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 7,920 |
| 337.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7,920 |
| 338 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - de forma pătrată, Dimensiunile 600x600mm. | buc | 10,000 |
| 338.1 | 2615107326105 | De forma pătrată, Dimensiunile 600x600mm. | buc | 10,000 |
| 338.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 40,000 |
| 338.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 20,000 |
| 338.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 40,000 |
| 338.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 20,000 |
| 338.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,200 |
| 338.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,400 |
| 338.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,200 |
| 338.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,200 |
| 339 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - de forma circulară, Dimensiunile 800mm. | buc | 13,000 |
| 339.1 | 2615107326105 | De forma circulară, Dimensiunile 800mm. | buc | 13,000 |
| 339.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 52,000 |
| 339.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 26,000 |
| 339.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 52,000 |
| 339.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 26,000 |
| 339.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,260 |
| 339.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,520 |
| 339.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,860 |
| 339.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,860 |
| 340 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - de forma dreptunghiulara, Dimensiunile 500x650mm. | buc | 8,000 |
| 340.1 | 2615107326105 | De forma dreptunghiulara, Dimensiunile 500x650mm. | buc | 8,000 |
| 340.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 32,000 |
| 340.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 16,000 |
| 340.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 32,000 |
| 340.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 16,000 |
| 340.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,160 |
| 340.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,320 |
| 340.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,760 |
| 340.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,760 |
| 341 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - de forma dreptunghiulara, Dimensiunile 1200x330mm. | buc | 1,000 |
| 341.1 | 2615107326105 | De forma dreptunghiulara, Dimensiunile 1200x330mm. | buc | 1,000 |
| 341.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |
| 341.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |
| 341.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |
| 341.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |
| 341.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |
| 341.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |
| 341.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,220 |
| 341.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |
| 342 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare albă). | m2 | 472,460 |
| 342.1 | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 344,896 |
| 342.2 | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 165,361 |
| 342.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 179,535 |
| 342.4 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 42,521 |
| 342.5 | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 22,678 |
| 343 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare rosie). | m2 | 141,210 |
| 343.1 | 2430126108720 | Email rosie ii E.109-5 | kg | 103,083 |
| 343.2 | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 49,424 |
| 343.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 53,660 |
| 343.4 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 12,709 |
| 343.5 | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 6,778 |
| 344 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare galbena). | m2 | 6,200 |
| 344.1 | 2430126108720 | Email galbena ii E.109-5 | kg | 4,526 |
| 344.2 | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 2,170 |
| 344.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,356 |
| 344.4 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,558 |
| 344.5 | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,298 |
| 345 | DF11A | Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet (stilpi de ghidare). | buc | 12,000 |
| 345.1 | 2875274200100 | Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ | buc | 12,000 |
| 345.2 | 2661126401010 | Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei (stilpi de ghidare) | buc | 12,000 |
| 345.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,600 |
| 345.4 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,160 |
|  | Capitolul 23 | TOTAL Organizarea circulatiei rutiere, borderoul 1.21, 1.22 |  |  |
| * | * | * | * | * |
|  |  | 2. Acces de la M. Frunze de la PC12+10,65. |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Capitolul 1.1 | Lucrari pregatitoare (decaparea structurii rutiere existente), borderoul 2.4 |  |  |
| 1 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta cu pamint + resturi de la constructii, hmed=0,10 m. | m3 | 37,000 |
| 1.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,291 |
| 1.2 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,884 |
| 1.3 | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,511 |
| 1.4 | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,511 |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 | 0,370 |
| 2.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,833 |
| 3 | TsI51A1 | Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km. | t | 51,800 |
| 3.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 1,202 |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcarea material decapat in depozit. | 100m3 | 0,370 |
| 4.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,001 |
| 4.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,133 |
| 4.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,148 |
|  | Capitolul 1.1 | TOTAL Lucrari pregatitoare (decaparea structurii rutiere existente), borderoul 2.4 |  |  |
|  | Capitolul 2 | Lucrari de terasamente, borderoul 2.5 |  |  |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 | 2,737 |
| 5.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 6,158 |
| 6 | TsI51A1 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km. | t | 517,307 |
| 6.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 12,002 |
| 7 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. | 100m3 | 2,737 |
| 7.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,011 |
| 7.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,985 |
| 7.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,095 |
| 8 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II. | 100m2 | 6,096 |
| 8.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,152 |
| 9 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (tractorul si buldozer din norma se exclud). | 100m3 | 1,829 |
| 9.1 | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 2,180 |
| 10 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 | 0,717 |
| 10.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,613 |
| 11 | TsI51A1 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km. | t | 135,513 |
| 11.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 3,144 |
| 12 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II. | 100m3 | 0,717 |
| 12.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,588 |
| 13 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II. | 100m2 | 2,390 |
| 13.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,452 |
| 14 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv. | 100m3 | 0,717 |
| 14.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,165 |
| 14.2 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,682 |
|  | Capitolul 2 | TOTAL Lucrari de terasamente, borderoul 2.5 |  |  |
|  | Capitolul 3 | Lucrari de executie structurii rutiere, borderoul 2.6 |  |  |
| 15 | DI110 | Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast). | m3 | 88,180 |
| 15.1 | 1421102200467 | Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast). | m3 | 107,580 |
| 15.2 | 4100116202806 | Apa | m3 | 6,173 |
| 15.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 13,227 |
| 15.4 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,905 |
| 15.5 | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 2,407 |
| 15.6 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,855 |
| 16 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30, fr. 0-63 conform SM SR EN 13242+A1, h= 10 cm). | m3 | 48,770 |
| 16.1 | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 0-16 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 9,900 |
| 16.2 | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 16-63 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 59,451 |
| 16.3 | 4100116202806 | Apa | m3 | 7,316 |
| 16.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 29,262 |
| 16.5 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,048 |
| 16.6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 12,583 |
| 16.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,732 |
| 17 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30, fr. 0-63 conform SM SR EN 13242+A1, h= 10 cm). | m3 | 48,770 |
| 17.1 | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 0-16 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 9,900 |
| 17.2 | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 16-63 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 59,451 |
| 17.3 | 4100116202806 | Apa | m3 | 7,316 |
| 17.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 29,262 |
| 17.5 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,048 |
| 17.6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 12,583 |
| 17.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,732 |
| 18 | DA17B | Peliculă 200 microni din polietilenă într-un strat | m2 | 487,650 |
| 18.1 | 2682132601130 | Peliculă 200 microni din polietilenă | m2 | 536,415 |
| 18.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 14,630 |
| 18.3 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 24,383 |
| 19 | material | Diblu de prindere a peliculei din polietilen cu Ø4 mm și L=50 mm cu șaibă 30x30 mm cu grosimea 0,80 mm cu pasul de 1,50 x1,50 m. | buc | 2 439,000 |
| 20 | RpDD03A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile.C30/37 (XF4, XM2) F 4.0 S 4.0, conform SM EN 13877-1:2024, h=0.16 m. | m3 | 78,020 |
| 20.1 | 2663102100001 | Beton C30/37 (XF4, XM2) F 4.0 S 4.0 | m3 | 80,361 |
| 20.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 24,576 |
| 20.3 | 2710603419635 | Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm | kg | 0,546 |
| 20.4 | 2670112205061 | Placi PFL poros 16 mm, clasa I | m3 | 0,052 |
| 20.5 | 7123011000200 | Betonist | h-om | 175,545 |
| 20.6 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 124,832 |
| 20.7 | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 365,914 |
| 20.8 | 2952240004019 | Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw | h-ut | 10,533 |
| 20.9 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,419 |
| 21 | material | Material lemnos (scîndură din lemn) cu L=P.C., h=0,16 m și grosimea de 20 mm | m3 | 0,020 |
| 22 | material | Tăruși metalici bătuți în fundație, h=0,50m; d=12mm | buc | 6,000 |
| 23 | DB02C | Stropire cu de două ori cu emulsie bituminoasă pe suprafața laterală a îmbrăcămintei. | 100m2 | 0,019 |
| 23.1 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,063 |
| 23.2 | 2320322600000 | Emulsie bituminoasa | t | 0,001 |
| 24 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare. (Tăierea rostului transversal de contact (de construcție) pe 30 mm din grosimea betonului, cu lăţimea de 10 mm.) | m | 6,000 |
| 24.1 | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,021 |
| 24.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,240 |
| 24.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,960 |
| 24.4 | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,960 |
| 24.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,960 |
| 25 | RpAr06A | Purjarea, curăţirea, grunduirea rosturilor. umplerea rosturilor cu mastic bituminos | m | 6,000 |
| 25.1 | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 2,160 |
| 25.2 | 1 | Muncitor | h-om | 0,660 |
| 25.3 | 29522400051021 | Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D | h-ut | 0,114 |
| 25.4 | 2932110004421 | Tractor T-25 cu remorcă | h-ut | 0,240 |
| 25.5 | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,102 |
| 26 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare. (Tăierea rostului transversal de dilatație pe 30 mm din grosimea betonului, cu lăţimea de 25 mm.) | m | 4,200 |
| 26.1 | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,015 |
| 26.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,168 |
| 26.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,672 |
| 26.4 | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,672 |
| 26.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,672 |
| 27 | RpAr06A | Purjarea, curăţirea, grunduirea rosturilor. umplerea rosturilor cu mastic bituminos | m | 4,200 |
| 27.1 | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 3,780 |
| 27.2 | 1 | Muncitor | h-om | 0,462 |
| 27.3 | 29522400051021 | Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D | h-ut | 0,080 |
| 27.4 | 2932110004421 | Tractor T-25 cu remorcă | h-ut | 0,168 |
| 27.5 | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,071 |
| 28 | material | Material lemnos (scîndură din lemn de brad), h=0,13 m și grosimea de 25 mm | m3 | 0,010 |
| 29 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare. (Tăierea rostului transversal de contracție pe 40 mm din grosimea betonului, cu lăţimea de 10 mm.) | m | 110,950 |
| 29.1 | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,388 |
| 29.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 4,438 |
| 29.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 17,752 |
| 29.4 | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 17,752 |
| 29.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 17,752 |
| 30 | RpAr06A | Purjarea, curăţirea, grunduirea rosturilor. umplerea rosturilor cu mastic bituminos | m | 110,950 |
| 30.1 | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 53,256 |
| 30.2 | 1 | Muncitor | h-om | 12,205 |
| 30.3 | 29522400051021 | Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D | h-ut | 2,108 |
| 30.4 | 2932110004421 | Tractor T-25 cu remorcă | h-ut | 4,438 |
| 30.5 | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 1,886 |
|  | Capitolul 3 | TOTAL Lucrari de executie structurii rutiere, borderoul 2.6 |  |  |
|  | Capitolul 4 | Montarea pietrei de bordura PB100.30.15, borderoul 2.7 |  |  |
| 31 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (piatră spartă LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1) | m3 | 14,520 |
| 31.1 | 1421102200068 | Piatră spartă LA 30 fr. 8-32mm | m3 | 16,698 |
| 31.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 1,452 |
| 31.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 14,375 |
| 31.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 3,049 |
| 31.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 6,098 |
| 32 | DE10E | Borduri prefabricate din beton (PB 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20 - conform proiectului 0.04m3 pe 1m.l.). | m | 242,000 |
| 32.1 | 2663102100001 | Beton clasa (C16/20) | m3 | 9,680 |
| 32.2 | 2651122100024 | Ciment | kg | 847,000 |
| 32.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,420 |
| 32.4 | 4100116202818 | Apă | m3 | 1,452 |
| 32.5 | 2666122800284 | Bordura 100x30x15 cm | m | 243,210 |
| 32.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 41,140 |
| 32.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 123,420 |
|  | Capitolul 4 | TOTAL Montarea pietrei de bordura PB100.30.15, borderoul 2.7 |  |  |
|  | Capitolul 5 | Amenajarea si constructia intrarilor in curti, borderoul 2.8 |  |  |
| 33 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.(decaparea covatei). | 100m3 | 0,093 |
| 33.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,209 |
| 34 | TsI51A1 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km. | t | 17,605 |
| 34.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,408 |
| 35 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. | 100m3 | 0,093 |
| 35.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,000 |
| 35.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,033 |
| 35.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,037 |
| 36 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (strat suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.10 m) (coeficientul de compactare k=1.2). | m3 | 3,110 |
| 36.1 | 1421402200393 | Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm | m3 | 3,732 |
| 36.2 | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,722 |
| 36.3 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 3,577 |
| 36.4 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,476 |
| 36.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,072 |
| 37 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (strat de fundație din piatră spartă nouă LA 30 fr. 8-45mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.15 m) (coeficientul de compactare k=1.2). | m3 | 4,660 |
| 37.1 | 1421402200393 | Strat de fundație din piatră spartă LA 30 fr. 8-45mm | m3 | 5,592 |
| 37.2 | 4100116202806 | Apa | m3 | 1,081 |
| 37.3 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,359 |
| 37.4 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,713 |
| 37.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,107 |
| 38 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Borduri din beton C30/37XF4, PB50.20.8/PB100.20.8 pe fundație de beton C16/20 conform SM EN 206+A1 cu coeficientul de consum 0.032m3/m.l.). | m | 17,000 |
| 38.1 | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 0,544 |
| 38.2 | 2651122100024 | Ciment | kg | 17,340 |
| 38.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,051 |
| 38.4 | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.20.8 | m | 17,085 |
| 38.5 | 4100116202818 | Apă | m3 | 0,051 |
| 38.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,040 |
| 38.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 3,060 |
| 39 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatră de pavaj vibropresată C25/30 XM2, h=0,08 m conform SM SR EN 1338:2010/SM SR EN 1338:2010/AC:2010). | m2 | 31,050 |
| 39.1 | 2661112800655 | Piatră de pavaj vibropresată C25/30 XM2, h=0,08 m | m2 | 31,516 |
| 39.2 | 2651122100027 | Ciment, (pentru rosturi) | kg | 49,680 |
| 39.3 | 2651122100442 | Ciment, (pentru strat) | kg | 244,364 |
| 39.4 | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,155 |
| 39.5 | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 1,329 |
| 39.6 | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,621 |
| 39.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 18,015 |
| 39.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,491 |
|  | Capitolul 5 | TOTAL Amenajarea si constructia intrarilor in curti, borderoul 2.8 |  |  |
|  | Capitolul 6 | Executia casiurilor pe acostament, borderoul 2.9 |  |  |
| 40 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.(decaparea pamintului oentru executia casiului). | 100m3 | 0,015 |
| 40.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,034 |
| 41 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.8-32, h=0,10m. | m3 | 0,590 |
| 41.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30, fr.8-32 | m3 | 0,679 |
| 41.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,059 |
| 41.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,584 |
| 41.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,124 |
| 41.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,248 |
| 42 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, h=0,15m. | m3 | 0,890 |
| 42.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 0,908 |
| 42.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,033 |
| 42.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,839 |
| 42.4 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,381 |
|  | Capitolul 6 | TOTAL Executia casiurilor pe acostament, borderoul 2.9 |  |  |
|  | Capitolul 7 | Organizarea circulatiei rutiere, borderoul 2.10, 2.11 |  |  |
| 43 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.35). | buc | 2,000 |
| 43.1 | 2663102100000 | Beton clasa 16/20 | m3 | 0,152 |
| 43.2 | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial CKM2.35 | buc | 2,000 |
| 43.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,660 |
| 43.4 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,520 |
| 44 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - de formă triunghiulară, Dimensiunile 900mm. | buc | 1,000 |
| 44.1 | 2615107326105 | De formă triunghiulară, Dimensiunile 900mm. | buc | 1,000 |
| 44.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |
| 44.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |
| 44.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |
| 44.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |
| 44.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |
| 44.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |
| 44.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,220 |
| 44.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |
| 45 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - de forma dreptunghiulara, Dimensiunile 650x850mm. | buc | 1,000 |
| 45.1 | 2615107326105 | De forma dreptunghiulara, Dimensiunile 650x850mm. | buc | 1,000 |
| 45.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |
| 45.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |
| 45.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |
| 45.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |
| 45.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |
| 45.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |
| 45.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,220 |
| 45.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |
| 46 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare albă). | m2 | 2,810 |
| 46.1 | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 2,051 |
| 46.2 | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,984 |
| 46.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,068 |
| 46.4 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,253 |
| 46.5 | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,135 |
|  | Capitolul 7 | TOTAL Organizarea circulatiei rutiere, borderoul 2.10, 2.11 |  |  |
| * | * | * | * | * |
|  | 3. | strada Pirogov PC00+00.00 – PC02+30.22. |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Capitolul 1.1 | Lucrari pregatitoare (demolarea pietrei de bordura existenta), borderoul 3.4 |  |  |
| 1 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton. | M | 19,000 |
| 1.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,080 |
| 2 | TsC59B | Sapatura mecanică a bordurii demolate cu excavator cu o cupă de 0,15 m³ cu descărcare în autobasculantă. | 100m3 | 0,028 |
| 2.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,170 |
| 2.2 | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 0,400 |
| 2.3 | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) | h-ut | 0,101 |
| 3 | TsI51A1 | Transportarea borduri demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km. | T | 6,888 |
| 3.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,160 |
| 4 | TrI1AA09F1 | Descarcarea materialelor (borduri demolate) din grupa A – grele, in bulgari prin transport pina la 10 m – din auto, categoria 1, pe rampa sau teren. | T | 6,888 |
| 4.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,755 |
|  | Capitolul 1.1 | TOTAL Lucrari pregatitoare (demolarea pietrei de bordura existenta), borderoul 3.4 |  |  |
|  | Capitolul 1.2 | Lucrari pregatitoare (decaparea structurii rutiere existente), borderoul 3.5 |  |  |
| 5 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta cu pamint + resturi de la constructii + rumegus, hmed=0,15 m. | m3 | 131,300 |
| 5.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 18,776 |
| 5.2 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,138 |
| 5.3 | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 1,812 |
| 5.4 | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 1,812 |
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 | 1,313 |
| 6.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,954 |
| 7 | TsI51A1 | Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km. | T | 183,824 |
| 7.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 4,265 |
| 8 | TsC51B | Lucrari la descarcarea material decapat in depozit. | 100m3 | 1,313 |
| 8.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,005 |
| 8.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,473 |
| 8.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,525 |
|  | Capitolul 1.2 | TOTAL Lucrari pregatitoare (decaparea structurii rutiere existente), borderoul 3.5 |  |  |
|  | Capitolul 2 | Lucrari de terasamente, borderoul 3.6 |  |  |
| 9 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 | 3,881 |
| 9.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 8,732 |
| 10 | TsI51A1 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km. | T | 733,458 |
| 10.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 17,016 |
| 11 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. | 100m3 | 3,881 |
| 11.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,016 |
| 11.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,397 |
| 11.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,552 |
| 12 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II. | 100m2 | 11,773 |
| 12.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,225 |
| 13 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (tractorul si buldozer din norma se exclud). | 100m3 | 3,532 |
| 13.1 | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 4,210 |
| 14 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 | 0,804 |
| 14.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,809 |
| 15 | TsI51A1 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km. | T | 151,956 |
| 15.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 3,525 |
| 16 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II. | 100m3 | 0,804 |
| 16.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,902 |
| 17 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II. | 100m2 | 4,020 |
| 17.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,760 |
| 18 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv. | 100m3 | 0,804 |
| 18.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,428 |
| 18.2 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,007 |
|  | Capitolul 2 | TOTAL Lucrari de terasamente, borderoul 3.6 |  |  |
|  | Capitolul 3 | Lucrari de executie structurii rutiere, borderoul 3.7 |  |  |
| 19 | DI110 | Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast). | M3 | 112,830 |
| 19.1 | 1421102200467 | Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast). | M3 | 137,653 |
| 19.2 | 4100116202806 | Apa | m3 | 7,898 |
| 19.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 16,925 |
| 19.4 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,437 |
| 19.5 | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 3,080 |
| 19.6 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,094 |
| 20 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30, fr. 0-63 conform SM SR EN 13242+A1, h= 14 cm). | M3 | 138,269 |
| 20.1 | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 0-16 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 28,069 |
| 20.2 | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 16-63 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 168,550 |
| 20.3 | 4100116202806 | Apa | m3 | 20,740 |
| 20.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 82,961 |
| 20.5 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 5,807 |
| 20.6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 35,673 |
| 20.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,074 |
| 21 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30, fr. 0-63 conform SM SR EN 13242+A1, h= 13 cm). | M3 | 128,392 |
| 21.1 | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 0-16 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 26,064 |
| 21.2 | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 16-63 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 156,510 |
| 21.3 | 4100116202806 | Apa | m3 | 19,259 |
| 21.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 77,035 |
| 21.5 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 5,392 |
| 21.6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 33,125 |
| 21.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,926 |
| 22 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.70l/m2. | T | 0,687 |
| 22.1 | 23203226000401 | Emulsie Bituminoasa | t | 0,708 |
| 22.2 | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l – 3600 l | h-ut | 0,206 |
| 23 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (strat de legătură din beton asfaltic deschis cu criblură BAD 22,4 leg. Liant 50/70, conform CP D.02.25:2021), (se exclude din norma nisip bitumat, hotel patrat lam. Cald lt=30mm). | M2 | 981,100 |
| 23.1 | 1.1110001000131E+ 14 | Beton asfaltic deschis cu criblură BAD 22,4 leg. Liant 50/70 | t | 138,335 |
| 23.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 58,866 |
| 23.3 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 7,751 |
| 23.4 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 7,751 |
| 23.5 | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 7,751 |
| 24 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.30l/m2. | T | 0,294 |
| 24.1 | 23203226000401 | Emulsie Bituminoasa | t | 0,303 |
| 24.2 | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l – 3600 l | h-ut | 0,088 |
| 25 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (strat de rulare din beton asfaltic cu criblură BA 16 rul. Liant 50/70, conform CP D.02.25:2021), (se exclude din norma nisip bitumat, hotel patrat lam. Cald lt=30mm). | M2 | 981,100 |
| 25.1 | 1.1110001000131E+ 14 | Beton asfaltic cu criblură BA 16 rul. Liant 50/70. | T | 92,223 |
| 25.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 49,055 |
| 25.3 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 5,200 |
| 25.4 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 5,200 |
| 25.5 | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 5,200 |
| 26 | Material | Mixtura asfaltica cu criblură BA 16 rul. Liant 50/70 (se adauga in norma DB16H). | t | 3,140 |
|  | Capitolul 3 | TOTAL Lucrari de executie structurii rutiere, borderoul 3.7 |  |  |
|  | Capitolul 4 | Montarea pietrei de bordura PB100.30.15, borderoul 3.8 |  |  |
| 27 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (piatră spartă LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1) | m3 | 26,280 |
| 27.1 | 1421102200068 | Piatră spartă LA 30 fr. 8-32mm | m3 | 30,222 |
| 27.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 2,628 |
| 27.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 26,017 |
| 27.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 5,519 |
| 27.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 – 200 kg | h-ut | 11,038 |
| 28 | DE10E | Borduri prefabricate din beton (PB 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20 – conform proiectului 0.04m3 pe 1m.l.). | m | 438,000 |
| 28.1 | 2663102100001 | Beton clasa (C16/20) | m3 | 17,520 |
| 28.2 | 2651122100024 | Ciment | kg | 1 533,000 |
| 28.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 4,380 |
| 28.4 | 4100116202818 | Apă | m3 | 2,628 |
| 28.5 | 2666122800284 | Bordura 100x30x15 cm | m | 440,190 |
| 28.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 74,460 |
| 28.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 223,380 |
|  | Capitolul 4 | TOTAL Montarea pietrei de bordura PB100.30.15, borderoul 3.8 |  |  |
|  | Capitolul 5 | Amenajarea si constructia intrarilor in curti, borderoul 3.9 |  |  |
| 29 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.(decaparea covatei). | 100m3 | 0,406 |
| 29.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,914 |
| 30 | TsI51A1 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km. | T | 76,658 |
| 30.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 1,778 |
| 31 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. | 100m3 | 0,406 |
| 31.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,002 |
| 31.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,146 |
| 31.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,162 |
| 32 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (strat suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.10 m) (coeficientul de compactare k=1.2). | m3 | 13,520 |
| 32.1 | 1421402200393 | Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm | m3 | 16,224 |
| 32.2 | 4100116202806 | Apa | m3 | 3,137 |
| 32.3 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 15,548 |
| 32.4 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 2,069 |
| 32.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,311 |
| 33 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (strat de fundație din piatră spartă nouă LA 30 fr. 8-45mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.15 m) (coeficientul de compactare k=1.2). | m3 | 20,280 |
| 33.1 | 1421402200393 | Strat de fundație din piatră spartă LA 30 fr. 8-45mm | m3 | 24,336 |
| 33.2 | 4100116202806 | Apa | m3 | 4,705 |
| 33.3 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 23,322 |
| 33.4 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 3,103 |
| 33.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,466 |
| 34 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Borduri din beton C30/37XF4, PB50.20.8/PB100.20.8 pe fundație de beton C16/20 conform SM EN 206+A1 cu coeficientul de consum 0.032m3/m.l.). | m | 64,000 |
| 34.1 | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 2,048 |
| 34.2 | 2651122100024 | Ciment | kg | 65,280 |
| 34.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,192 |
| 34.4 | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.20.8 | m | 64,320 |
| 34.5 | 4100116202818 | Apă | m3 | 0,192 |
| 34.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7,680 |
| 34.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 11,520 |
| 35 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatră de pavaj vibropresată C25/30 XM2, h=0,08 m conform SM SR EN 1338:2010/SM SR EN 1338:2010/AC:2010). | M2 | 135,200 |
| 35.1 | 2661112800655 | Piatră de pavaj vibropresată C25/30 XM2, h=0,08 m | m2 | 137,228 |
| 35.2 | 2651122100027 | Ciment, (pentru rosturi) | kg | 216,320 |
| 35.3 | 2651122100442 | Ciment, (pentru strat) | kg | 1 064,024 |
| 35.4 | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,676 |
| 35.5 | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 5,787 |
| 35.6 | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 2,704 |
| 35.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 78,443 |
| 35.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,136 |
|  | Capitolul 5 | TOTAL Amenajarea si constructia intrarilor in curti, borderoul 3.9 |  |  |
|  | Capitolul 6 | Amenajarea si constructia trotuarelor, borderoul 3.10 |  |  |
| 36 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II. | 100m3 | 0,177 |
| 36.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,639 |
| 37 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 | 0,177 |
| 37.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,398 |
| 38 | TsI51A1 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km. | T | 33,434 |
| 38.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,776 |
| 39 | DI110 | Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,05 m. | m3 | 4,420 |
| 39.1 | 1421102200467 | Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm | m3 | 5,392 |
| 39.2 | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,309 |
| 39.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,663 |
| 39.4 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,095 |
| 39.5 | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,121 |
| 39.6 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,043 |
| 40 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta (LA30, fr.8-32, conform SM SR EN 13242+A1) la trotuare. | M2 | 88,450 |
| 40.1 | 14111222016601 | Piatra sparta LA30, fr.8-32 | m3 | 15,390 |
| 40.2 | 4100116202806 | Apa | m3 | 1,769 |
| 40.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 22,643 |
| 40.4 | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,291 |
| 40.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,486 |
| 41 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatră de pavaj vibropresată C25/30 XM2, h=0,06 m). | m2 | 88,450 |
| 41.1 | 2661112800655 | Piatră de pavaj vibropresată C25/30 XM2, h=0,06 m | m2 | 89,777 |
| 41.2 | 2651122100027 | Ciment | kg | 141,520 |
| 41.3 | 2651122100442 | Ciment | kg | 696,102 |
| 41.4 | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,442 |
| 41.5 | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 3,786 |
| 41.6 | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 1,769 |
| 41.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 51,319 |
| 41.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,398 |
|  | Capitolul 6 | TOTAL Amenajarea si constructia trotuarelor, borderoul 3.10 |  |  |
|  | Capitolul 7 | Aducerea la cota de proiect a caminelor de vizitare a retelelor, borderoul 3.11 |  |  |
| 42 | RpAcF34A | Demontarea capacilor de fintini. | Buc | 8,000 |
| 42.1 | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 9,600 |
| 42.2 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 1,760 |
| 43 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice. | M3 | 0,060 |
| 43.1 | 4100116202818 | Apă | m3 | 0,003 |
| 43.2 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,240 |
| 43.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,090 |
| 43.4 | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 – 5,9 mc/min | h-ut | 0,021 |
| 43.5 | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,021 |
| 43.6 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,012 |
| 44 | DI119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (beton monolit C16/20). | M3 | 0,440 |
| 44.1 | 2663102100000 | Beton monolit C16/20 | m3 | 0,449 |
| 44.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,016 |
| 44.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,404 |
| 44.4 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,188 |
| 45 | AcE08B | Montarea placii de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg. | Buc | 8,000 |
| 45.1 | 2651122100402 | Ciment | kg | 288,000 |
| 45.2 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,040 |
| 45.3 | 4100116202818 | Apă | m3 | 0,280 |
| 45.4 | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 17,600 |
| 45.5 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 1,200 |
| 46 | pret | Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg | buc | 8,000 |
| 47 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (ar apret la capace, utilizarea capacelor din demontare) | buc | 8,000 |
| 47.1 | 2875274200000 | Capac cu rama (din demontare) fara pret | buc | 8,000 |
| 47.2 | 2651122100402 | Ciment | kg | 108,000 |
| 47.3 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,416 |
| 47.4 | 4100116202818 | Apă | m3 | 0,104 |
|  | Capitolul 7 | TOTAL Aducerea la cota de proiect a caminelor de vizitare a retelelor, borderoul 3.11 |  |  |
|  | Capitolul 8 | Organizarea circulatiei rutiere, borderoul 3.12, 3.13 |  |  |
| 48 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.35). | buc | 8,000 |
| 48.1 | 2663102100000 | Beton clasa 16/20 | m3 | 0,608 |
| 48.2 | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial CKM2.35 | buc | 8,000 |
| 48.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,640 |
| 48.4 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,080 |
| 49 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din hotel sau aluminiu pe un stilp gata plantat – de formă triunghiulară, Dimensiunile 900mm. | Buc | 3,000 |
| 49.1 | 2615107326105 | De formă triunghiulară, Dimensiunile 900mm. | Buc | 3,000 |
| 49.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,000 |
| 49.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 6,000 |
| 49.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,000 |
| 49.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 6,000 |
| 49.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,060 |
| 49.7 | 2874115883030 | Saiba prec. Plata pt. met M 6 | kg | 0,120 |
| 49.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,660 |
| 49.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,660 |
| 50 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din hotel sau aluminiu pe un stilp gata plantat – de forma pătrată, Dimensiunile 850x850mm. | Buc | 4,000 |
| 50.1 | 2615107326105 | De forma pătrată, Dimensiunile 850x850mm. | Buc | 4,000 |
| 50.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,000 |
| 50.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 8,000 |
| 50.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,000 |
| 50.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 8,000 |
| 50.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,080 |
| 50.7 | 2874115883030 | Saiba prec. Plata pt. met M 6 | kg | 0,160 |
| 50.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,880 |
| 50.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,880 |
| 51 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din hotel sau aluminiu pe un stilp gata plantat – de forma dreptunghiulara, Dimensiunile 650x850mm. | Buc | 1,000 |
| 51.1 | 2615107326105 | De forma dreptunghiulara, Dimensiunile 650x850mm. | Buc | 1,000 |
| 51.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |
| 51.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |
| 51.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |
| 51.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |
| 51.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |
| 51.7 | 2874115883030 | Saiba prec. Plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |
| 51.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,220 |
| 51.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |
| 52 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din hotel sau aluminiu pe un stilp gata plantat – de forma circulară, Dimensiunile 800mm. | Buc | 2,000 |
| 52.1 | 2615107326105 | De forma circulară, Dimensiunile 800mm. | Buc | 2,000 |
| 52.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 8,000 |
| 52.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 4,000 |
| 52.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 8,000 |
| 52.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,000 |
| 52.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,040 |
| 52.7 | 2874115883030 | Saiba prec. Plata pt. met M 6 | kg | 0,080 |
| 52.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,440 |
| 52.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,440 |
| 53 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare albă). | M2 | 36,460 |
| 53.1 | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 26,616 |
| 53.2 | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 12,761 |
| 53.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 13,855 |
| 53.4 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,281 |
| 53.5 | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 1,750 |
|  | Capitolul 8 | TOTAL Organizarea circulatiei rutiere, borderoul 3.12, 3.13 |  |  |
| * | * | * | * | * |
|  | 4. | str. Volocii, N. Testemiteanu, G. Cosbuc, I. Iakir, PC00+00,00-PC05+87,70. |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Capitolul 1.1 | Lucrari pregatitoare (defrisarea arborilor si arbustilor), borderoul 4.4 |  |  |
| 1 | TsG08E | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm. | Buc | 3,000 |
| 1.1 | 6141120100300 | Stivuitor | h-om | 1,920 |
| 1.2 | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 3,090 |
| 1.3 | 7422090100200 | Corhonitor | h-om | 5,310 |
| 1.4 | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 0,867 |
| 2 | TsG06E | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractоare, diametrul cioatelor sau radacinilor | buc | 3,000 |
| 2.1 | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 0,060 |
| 2.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,890 |
| 2.3 | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,060 |
| 3 | TsC04G1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III. (INCARCAREA Iin auto) | 100m3 | 0,080 |
| 3.1 | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc | h-ut | 0,122 |
| 4 | TsI51A1 | Transportarea lemnului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km. | T | 7,550 |
| 4.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,175 |
| 5 | TsC51C | Lucrari la descarcarea (piatra sparta este exclusa) | 100m3 | 0,080 |
| 5.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,030 |
| 5.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,034 |
|  | Capitolul 1.1 | TOTAL Lucrari pregatitoare (defrisarea arborilor si arbustilor), borderoul 4.4 |  |  |
|  | Capitolul 1.2 | Lucrari pregatitoare (demolarea pietrei de bordura existenta), borderoul 4.5 |  |  |
| 6 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton. | M | 43,000 |
| 6.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 13,760 |
| 7 | TsC59B | Sapatura mecanică a bordurii demolate cu excavator cu o cupă de 0,15 m³ cu descărcare în autobasculantă. | 100m3 | 0,062 |
| 7.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,377 |
| 7.2 | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 0,887 |
| 7.3 | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) | h-ut | 0,224 |
| 8 | TsI51A1 | Transportarea borduri demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km. | T | 15,588 |
| 8.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,362 |
| 9 | TrI1AA09F1 | Descarcarea materialelor (borduri demolate) din grupa A – grele, in bulgari prin transport pina la 10 m – din auto, categoria 1, pe rampa sau teren. | T | 15,588 |
| 9.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,235 |
|  | Capitolul 1.2 | TOTAL Lucrari pregatitoare (demolarea pietrei de bordura existenta), borderoul 4.5 |  |  |
|  | Capitolul 1.3 | Lucrari pregatitoare (decaparea structurii rutiere existente), borderoul 4.6 |  |  |
| 10 | DI155A | Tăierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat şi a denivelărilor părţii carosabile, avînd lăţimea tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de: 5 cm (hmed=7cm k=1.4). | m2 | 344,300 |
| 10.1 | 4100116202806 | Apa | m3 | 15,425 |
| 10.2 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 16,871 |
| 10.3 | 2940420007200 | Freza cu latimea taburului 1000 mm | h-ut | 8,676 |
| 10.4 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 8,676 |
| 10.5 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 8,676 |
| 11 | TsI51A1 | Transportarea asfalt frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km. | T | 57,576 |
| 11.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 1,336 |
| 12 | TsC51B | Lucrari la descarcarea asfaltului frezat. | 100m3 | 0,262 |
| 12.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,001 |
| 12.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,094 |
| 12.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,105 |
| 13 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta, hmed=0,16 m. | m3 | 152,700 |
| 13.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 21,836 |
| 13.2 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,650 |
| 13.3 | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 2,107 |
| 13.4 | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 2,107 |
| 14 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 | 1,527 |
| 14.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 3,436 |
| 15 | TsI51A1 | Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km. | T | 213,780 |
| 15.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 4,960 |
| 16 | TsC51B | Lucrari la descarcarea material decapat in depozit. | 100m3 | 1,527 |
| 16.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,006 |
| 16.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,550 |
| 16.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,611 |
|  | Capitolul 1.3 | TOTAL Lucrari pregatitoare (decaparea structurii rutiere existente), borderoul 4.6 |  |  |
|  | Capitolul 2 | Lucrari de terasamente, borderoul 4.7 |  |  |
| 17 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 | 20,956 |
| 17.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 47,151 |
| 18 | TsI51A1 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km. | T | 3 960,768 |
| 18.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 91,890 |
| 19 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. | 100m3 | 20,956 |
| 19.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,084 |
| 19.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7,544 |
| 19.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 8,382 |
| 20 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II. | 100m2 | 39,305 |
| 20.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 7,429 |
| 21 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (tractorul si buldozer din norma se exclud). | 100m3 | 11,792 |
| 21.1 | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 14,056 |
| 22 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 | 2,380 |
| 22.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 5,355 |
| 23 | TsI51A1 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km. | T | 449,820 |
| 23.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 10,436 |
| 24 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II. | 100m3 | 2,380 |
| 24.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 8,592 |
| 25 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II. | 100m2 | 11,900 |
| 25.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,249 |
| 26 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv. | 100m3 | 2,380 |
| 26.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7,188 |
| 26.2 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 8,901 |
|  | Capitolul 2 | TOTAL Lucrari de terasamente, borderoul 4.7 |  |  |
|  | Capitolul 3 | Lucrari de executie structurii rutiere, borderoul 4.8 |  |  |
| 27 | DI110 | Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast). | M3 | 370,130 |
| 27.1 | 1421102200467 | Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast). | M3 | 451,559 |
| 27.2 | 4100116202806 | Apa | m3 | 25,909 |
| 27.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 55,520 |
| 27.4 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 7,995 |
| 27.5 | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 10,105 |
| 27.6 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 3,590 |
| 28 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30, fr. 0-63 conform SM SR EN 13242+A1, h= 15 cm). | M3 | 498,642 |
| 28.1 | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 0-16 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 101,224 |
| 28.2 | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 16-63 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 607,845 |
| 28.3 | 4100116202806 | Apa | m3 | 74,796 |
| 28.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 299,185 |
| 28.5 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 20,943 |
| 28.6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 128,650 |
| 28.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 7,480 |
| 29 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30, fr. 0-63 conform SM SR EN 13242+A1, h= 14 cm). | M3 | 465,400 |
| 29.1 | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 0-16 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 94,476 |
| 29.2 | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 16-63 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 567,323 |
| 29.3 | 4100116202806 | Apa | m3 | 69,810 |
| 29.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 279,240 |
| 29.5 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 19,547 |
| 29.6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 120,073 |
| 29.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 6,981 |
| 30 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.70l/m2. | T | 2,293 |
| 30.1 | 23203226000401 | Emulsie Bituminoasa | t | 2,362 |
| 30.2 | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l – 3600 l | h-ut | 0,688 |
| 31 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (strat de legătură din beton asfaltic deschis cu criblură BAD 22,4 leg. Liant 50/70, conform CP D.02.25:2021), (se exclude din norma nisip bitumat, hotel patrat lam. Cald lt=30mm). | M2 | 3 275,450 |
| 31.1 | 1.1110001000131E+ 14 | Beton asfaltic deschis cu criblură BAD 22,4 leg. Liant 50/70 | t | 461,838 |
| 31.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 196,527 |
| 31.3 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 25,876 |
| 31.4 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 25,876 |
| 31.5 | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 25,876 |
| 32 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.30l/m2. | T | 0,983 |
| 32.1 | 23203226000401 | Emulsie Bituminoasa | t | 1,012 |
| 32.2 | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l – 3600 l | h-ut | 0,295 |
| 33 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (strat de rulare din beton asfaltic cu criblură BA 16 rul. Liant 50/70, conform CP D.02.25:2021), (se exclude din norma nisip bitumat, hotel patrat lam. Cald lt=30mm). | M2 | 3 275,450 |
| 33.1 | 1.1110001000131E+ 14 | Beton asfaltic cu criblură BA 16 rul. Liant 50/70. | T | 307,892 |
| 33.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 163,773 |
| 33.3 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 17,360 |
| 33.4 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 17,360 |
| 33.5 | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 17,360 |
| 34 | Material | Mixtura asfaltica cu criblură BA 16 rul. Liant 50/70 (se adauga in norma DB16H). | t | 10,480 |
|  | Capitolul 3 | TOTAL Lucrari de executie structurii rutiere, borderoul 4.8 |  |  |
|  | Capitolul 4 | Lucrari de terasamente drumuri laterale, borderoul 4.9 |  |  |
| 35 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 | 1,220 |
| 35.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,745 |
| 36 | TsI51A1 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km. | T | 230,605 |
| 36.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 5,350 |
| 37 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. | 100m3 | 1,220 |
| 37.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,005 |
| 37.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,439 |
| 37.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,488 |
| 38 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II. | 100m2 | 2,711 |
| 38.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,512 |
| 39 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (tractorul si buldozer din norma se exclud). | 100m3 | 0,813 |
| 39.1 | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 0,969 |
| 40 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 | 0,188 |
| 40.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,423 |
| 41 | TsI51A1 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km. | T | 35,532 |
| 41.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,824 |
| 42 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II. | 100m3 | 0,188 |
| 42.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,679 |
| 43 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II. | 100m2 | 0,940 |
| 43.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,178 |
| 44 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv. | 100m3 | 0,188 |
| 44.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,568 |
| 44.2 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,703 |
|  | Capitolul 4 | TOTAL Lucrari de terasamente drumuri laterale, borderoul 4.9 |  |  |
|  | Capitolul 5 | Executia structurii rutiere drumuri laterale, borderoul 4.10 |  |  |
| 45 | DI110 | Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast). | M3 | 24,850 |
| 45.1 | 1421102200467 | Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast). | M3 | 30,317 |
| 45.2 | 4100116202806 | Apa | m3 | 1,740 |
| 45.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,728 |
| 45.4 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,537 |
| 45.5 | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,678 |
| 45.6 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,241 |
| 46 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30, fr. 0-63 conform SM SR EN 13242+A1, h= 14 cm). | M3 | 35,663 |
| 46.1 | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 0-16 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 7,240 |
| 46.2 | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 16-63 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 43,473 |
| 46.3 | 4100116202806 | Apa | m3 | 5,349 |
| 46.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 21,398 |
| 46.5 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,498 |
| 46.6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 9,201 |
| 46.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,535 |
| 47 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30, fr. 0-63 conform SM SR EN 13242+A1, h= 13 cm). | M3 | 28,530 |
| 47.1 | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 0-16 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 5,792 |
| 47.2 | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 16-63 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 34,778 |
| 47.3 | 4100116202806 | Apa | m3 | 4,280 |
| 47.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 17,118 |
| 47.5 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,198 |
| 47.6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 7,361 |
| 47.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,428 |
| 48 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.70l/m2. | T | 0,158 |
| 48.1 | 23203226000401 | Emulsie Bituminoasa | t | 0,163 |
| 48.2 | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l – 3600 l | h-ut | 0,047 |
| 49 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (strat de legătură din beton asfaltic deschis cu criblură BAD 22,4 leg. Liant 50/70, conform CP D.02.25:2021), (se exclude din norma nisip bitumat, hotel patrat lam. Cald lt=30mm). | M2 | 225,950 |
| 49.1 | 1.1110001000131E+ 14 | Beton asfaltic deschis cu criblură BAD 22,4 leg. Liant 50/70 | t | 31,859 |
| 49.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 13,557 |
| 49.3 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 1,785 |
| 49.4 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 1,785 |
| 49.5 | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 1,785 |
| 50 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.30l/m2. | T | 0,068 |
| 50.1 | 23203226000401 | Emulsie Bituminoasa | t | 0,070 |
| 50.2 | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l – 3600 l | h-ut | 0,020 |
| 51 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (strat de rulare din beton asfaltic cu criblură BA 16 rul. Liant 50/70, conform CP D.02.25:2021), (se exclude din norma nisip bitumat, hotel patrat lam. Cald lt=30mm). | M2 | 225,950 |
| 51.1 | 1.1110001000131E+ 14 | Beton asfaltic cu criblură BA 16 rul. Liant 50/70. | T | 21,239 |
| 51.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 11,298 |
| 51.3 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 1,198 |
| 51.4 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 1,198 |
| 51.5 | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 1,198 |
| 52 | Material | Mixtura asfaltica cu criblură BA 16 rul. Liant 50/70 (se adauga in norma DB16H). | t | 0,720 |
| 53 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm, LA30 fr. 8-32 mm. | M2 | 76,010 |
| 53.1 | 14111222016601 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm. | M3 | 9,577 |
| 53.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | M3 | 0,532 |
| 53.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,410 |
| 53.4 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,267 |
| 53.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,074 |
| 53.6 | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,836 |
| 53.7 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,034 |
|  | Capitolul 5 | TOTAL Executia structurii rutiere drumuri laterale, borderoul 4.10 |  |  |
|  | Capitolul 6 | Montarea pietrei de bordura PB100.30.15, borderoul 4.11 |  |  |
| 54 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (piatră spartă LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1) | m3 | 67,980 |
| 54.1 | 1421102200068 | Piatră spartă LA 30 fr. 8-32mm | m3 | 78,177 |
| 54.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 6,798 |
| 54.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 67,300 |
| 54.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 14,276 |
| 54.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 – 200 kg | h-ut | 28,552 |
| 55 | DE10E | Borduri prefabricate din beton (PB 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20 – conform proiectului 0.04m3 pe 1m.l.). | m | 1 133,000 |
| 55.1 | 2663102100001 | Beton clasa (C16/20) | m3 | 45,320 |
| 55.2 | 2651122100024 | Ciment | kg | 3 965,500 |
| 55.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 11,330 |
| 55.4 | 4100116202818 | Apă | m3 | 6,798 |
| 55.5 | 2666122800284 | Bordura 100x30x15 cm | m | 1 138,665 |
| 55.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 192,610 |
| 55.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 577,830 |
|  | Capitolul 6 | TOTAL Montarea pietrei de bordura PB100.30.15, borderoul 4.11 |  |  |
|  | Capitolul 7 | Amenajarea si constructia intrarilor in curti, borderoul 4.12 |  |  |
| 56 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.(decaparea covatei). | 100m3 | 0,429 |
| 56.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,965 |
| 57 | TsI51A1 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km. | T | 81,081 |
| 57.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 1,881 |
| 58 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. | 100m3 | 0,429 |
| 58.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,002 |
| 58.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,154 |
| 58.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,172 |
| 59 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (strat suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.10 m) (coeficientul de compactare k=1.2). | m3 | 14,300 |
| 59.1 | 1421402200393 | Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm | m3 | 17,160 |
| 59.2 | 4100116202806 | Apa | m3 | 3,318 |
| 59.3 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 16,445 |
| 59.4 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 2,188 |
| 59.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,329 |
| 60 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (strat de fundație din piatră spartă nouă LA 30 fr. 8-45mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.15 m) (coeficientul de compactare k=1.2). | m3 | 21,450 |
| 60.1 | 1421402200393 | Strat de fundație din piatră spartă LA 30 fr. 8-45mm | m3 | 25,740 |
| 60.2 | 4100116202806 | Apa | m3 | 4,976 |
| 60.3 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 24,668 |
| 60.4 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 3,282 |
| 60.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,493 |
| 61 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Borduri din beton C30/37XF4, PB50.20.8/PB100.20.8 pe fundație de beton C16/20 conform SM EN 206+A1 cu coeficientul de consum 0.032m3/m.l.). | m | 71,000 |
| 61.1 | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 2,272 |
| 61.2 | 2651122100024 | Ciment | kg | 72,420 |
| 61.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,213 |
| 61.4 | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.20.8 | m | 71,355 |
| 61.5 | 4100116202818 | Apă | m3 | 0,213 |
| 61.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,520 |
| 61.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 12,780 |
| 62 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatră de pavaj vibropresată C25/30 XM2, h=0,08 m conform SM SR EN 1338:2010/SM SR EN 1338:2010/AC:2010). | M2 | 143,000 |
| 62.1 | 2661112800655 | Piatră de pavaj vibropresată C25/30 XM2, h=0,08 m | m2 | 145,145 |
| 62.2 | 2651122100027 | Ciment, (pentru rosturi) | kg | 228,800 |
| 62.3 | 2651122100442 | Ciment, (pentru strat) | kg | 1 125,410 |
| 62.4 | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,715 |
| 62.5 | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 6,120 |
| 62.6 | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 2,860 |
| 62.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 82,969 |
| 62.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,259 |
|  | Capitolul 7 | TOTAL Amenajarea si constructia intrarilor in curti, borderoul 4.12 |  |  |
|  | Capitolul 8 | Amenajarea si constructia trotuarelor, borderoul 4.13 |  |  |
| 63 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II. | 100m3 | 1,203 |
| 63.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 4,343 |
| 64 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 | 1,203 |
| 64.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,707 |
| 65 | TsI51A1 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km. | T | 227,443 |
| 65.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 5,277 |
| 66 | DI110 | Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,05 m. | m3 | 30,090 |
| 66.1 | 1421102200467 | Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm | m3 | 36,710 |
| 66.2 | 4100116202806 | Apa | m3 | 2,106 |
| 66.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,514 |
| 66.4 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,650 |
| 66.5 | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,821 |
| 66.6 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,292 |
| 67 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta (LA30, fr.8-32, conform SM SR EN 13242+A1) la trotuare. | M2 | 601,700 |
| 67.1 | 14111222016601 | Piatra sparta LA30, fr.8-32 | m3 | 104,696 |
| 67.2 | 4100116202806 | Apa | m3 | 12,034 |
| 67.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 154,035 |
| 67.4 | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 8,785 |
| 67.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 3,309 |
| 68 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatră de pavaj vibropresată C25/30 XM2, h=0,06 m). | m2 | 601,700 |
| 68.1 | 2661112800655 | Piatră de pavaj vibropresată C25/30 XM2, h=0,06 m | m2 | 610,726 |
| 68.2 | 2651122100027 | Ciment | kg | 962,720 |
| 68.3 | 2651122100442 | Ciment | kg | 4 735,379 |
| 68.4 | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 3,009 |
| 68.5 | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 25,753 |
| 68.6 | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 12,034 |
| 68.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 349,106 |
| 68.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 9,507 |
|  | Capitolul 8 | TOTAL Amenajarea si constructia trotuarelor, borderoul 4.13 |  |  |
|  | Capitolul 9 | Aducerea la cota de proiect a caminelor de vizitare a retelelor, borderoul 4.14 |  |  |
| 69 | RpAcF34A | Demontarea capacilor de fintini. | Buc | 14,000 |
| 69.1 | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 16,800 |
| 69.2 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 3,080 |
| 70 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice. | M3 | 0,470 |
| 70.1 | 4100116202818 | Apă | m3 | 0,024 |
| 70.2 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,880 |
| 70.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,705 |
| 70.4 | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 – 5,9 mc/min | h-ut | 0,165 |
| 70.5 | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,165 |
| 70.6 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,094 |
| 71 | DI119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (beton monolit C16/20). | M3 | 0,780 |
| 71.1 | 2663102100000 | Beton monolit C16/20 | m3 | 0,796 |
| 71.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,029 |
| 71.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,488 |
| 71.4 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,334 |
| 72 | AcE08B | Montarea placii de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg. | Buc | 14,000 |
| 72.1 | 2651122100402 | Ciment | kg | 504,000 |
| 72.2 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,820 |
| 72.3 | 4100116202818 | Apă | m3 | 0,490 |
| 72.4 | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 30,800 |
| 72.5 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 2,100 |
| 73 | pret | Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg | buc | 14,000 |
| 74 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (ar apret la capace, utilizarea capacelor din demontare) | buc | 14,000 |
| 74.1 | 2875274200000 | Capac cu rama (din demontare) fara pret | buc | 14,000 |
| 74.2 | 2651122100402 | Ciment | kg | 189,000 |
| 74.3 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,728 |
| 74.4 | 4100116202818 | Apă | m3 | 0,182 |
|  | Capitolul 9 | TOTAL Aducerea la cota de proiect a caminelor de vizitare a retelelor, borderoul 4.14 |  |  |
|  | Capitolul 10 | Executia casiurilor pe acostament, borderoul 4.15.1 |  |  |
| 75 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.(decaparea pamintului oentru executia casiului). | 100m3 | 0,025 |
| 75.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,056 |
| 76 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.8-32, h=0,10m. | m3 | 0,990 |
| 76.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30, fr.8-32 | m3 | 1,139 |
| 76.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,099 |
| 76.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,980 |
| 76.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,208 |
| 76.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 – 200 kg | h-ut | 0,416 |
| 77 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, h=0,15m. | m3 | 1,490 |
| 77.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,520 |
| 77.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,055 |
| 77.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,753 |
| 77.4 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,638 |
|  | Capitolul 10 | TOTAL Executia casiurilor pe acostament, borderoul 4.15.1 |  |  |
|  | Capitolul 11 | Constructia rigolei trapezoidale din beton monolit si insemintare cu iarba (b=0.4; h=0.6), borderoul 4.15.2 |  |  |
| 78 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II. | 100m3 | 1,104 |
| 78.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 41,952 |
| 78.2 | 2952260003000 | Excavator | h-ut | 3,356 |
| 78.3 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,353 |
| 78.4 | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,088 |
| 78.5 | 400051 | Autobasculante, tonaj pina la 7 t | h-ut | 11,040 |
| 79 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. | M3 | 12,260 |
| 79.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 25,256 |
| 80 | TsE02B | Finisarea Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu. | 100m2 | 0,490 |
| 80.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,926 |
| 81 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu. | 100m2 | 2,779 |
| 81.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 28,040 |
| 82 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. | M3 | 10,600 |
| 82.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,286 |
| 83 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu. | 100m2 | 1,060 |
| 83.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,883 |
| 84 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp. | 100m2 | 1,060 |
| 84.1 | 221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,060 |
| 84.2 | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,512 |
| 85 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna. | 100m2 | 1,060 |
| 85.1 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | M3 | 1,060 |
| 85.2 | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,700 |
| 85.3 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,409 |
| 86 | DI130 | Rigola din beton monolit C30/37 XF4 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta (LA30,fr.8-32mm) h=10 cm (fundul rigolei). | 100m2 | 0,243 |
| 86.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 3,718 |
| 86.2 | 23203226000401 | Emulsie Bituminoasa | t | 0,063 |
| 86.3 | 2873122000750 | Piese forjate | kg | 10,935 |
| 86.4 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,036 |
| 86.5 | 14111222016601 | Piatra sparta (LA30,fr.8-32mm) | m3 | 2,600 |
| 86.6 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 39,731 |
| 86.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,598 |
| 87 | DI131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 (k=-5). | 100m2 | -0,243 |
| 87.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | -0,248 |
| 87.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | -0,002 |
| 87.3 | 23203226000401 | Emulsie Bituminoasa | t | -0,005 |
| 87.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | -1,968 |
| 88 | DI130 | Rigola din beton monolit C30/37 XF4 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta (LA30,fr.8-32mm) h=10 cm (taluzul rigolei). | 100m2 | 1,322 |
| 88.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 20,227 |
| 88.2 | 23203226000401 | Emulsie Bituminoasa | t | 0,344 |
| 88.3 | 2873122000750 | Piese forjate | kg | 59,490 |
| 88.4 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,198 |
| 88.5 | 14111222016601 | Piatra sparta (LA30,fr.8-32mm) | m3 | 14,145 |
| 88.6 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 216,147 |
| 88.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 3,252 |
| 89 | DI131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 (k=-5). | 100m2 | -1,322 |
| 89.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | -1,348 |
| 89.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | -0,013 |
| 89.3 | 23203226000401 | Emulsie Bituminoasa | t | -0,026 |
| 89.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | -10,708 |
| 90 | DA17A | Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu suspensie de bitum filerizat (cartonul bitumat pentru rosturile transversale). | M2 | 5,540 |
| 90.1 | 2413317346100 | Suspensie de bitum filerizat | t | 0,006 |
| 90.2 | 2682132601130 | Cart bit. Str.acop. CA300 120 cm x 10 mp | m2 | 6,094 |
| 90.3 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,166 |
| 90.4 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,277 |
| 91 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37XF4 la edificiile artificiale – pinteni. | M3 | 0,640 |
| 91.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 0,653 |
| 91.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,024 |
| 91.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,042 |
| 91.4 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,274 |
|  | Capitolul 11 | TOTAL Constructia rigolei trapezoidale din beton monolit si insemintare cu iarba (b=0.4; h=0.6), borderoul 4.15.2 |  |  |
|  | Capitolul 12 | Organizarea circulatiei rutiere, borderoul 4.16, 4.17 |  |  |
| 92 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.35). | buc | 9,000 |
| 92.1 | 2663102100000 | Beton clasa 16/20 | m3 | 0,684 |
| 92.2 | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial CKM2.35 | buc | 9,000 |
| 92.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,970 |
| 92.4 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,840 |
| 93 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din hotel sau aluminiu pe un stilp gata plantat – de formă triunghiulară, Dimensiunile 900mm. | Buc | 7,000 |
| 93.1 | 2615107326105 | De formă triunghiulară, Dimensiunile 900mm. | Buc | 7,000 |
| 93.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 28,000 |
| 93.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 14,000 |
| 93.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,000 |
| 93.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 14,000 |
| 93.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,140 |
| 93.7 | 2874115883030 | Saiba prec. Plata pt. met M 6 | kg | 0,280 |
| 93.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,540 |
| 93.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,540 |
| 94 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din hotel sau aluminiu pe un stilp gata plantat – de forma pătrată, Dimensiunile 600x600mm. | Buc | 2,000 |
| 94.1 | 2615107326105 | De forma pătrată, Dimensiunile 600x600mm. | Buc | 2,000 |
| 94.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 8,000 |
| 94.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 4,000 |
| 94.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 8,000 |
| 94.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,000 |
| 94.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,040 |
| 94.7 | 2874115883030 | Saiba prec. Plata pt. met M 6 | kg | 0,080 |
| 94.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,440 |
| 94.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,440 |
| 95 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din hotel sau aluminiu pe un stilp gata plantat – de forma circulară, Dimensiunile 800mm. | Buc | 2,000 |
| 95.1 | 2615107326105 | De forma circulară, Dimensiunile 800mm. | Buc | 2,000 |
| 95.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 8,000 |
| 95.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 4,000 |
| 95.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 8,000 |
| 95.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,000 |
| 95.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,040 |
| 95.7 | 2874115883030 | Saiba prec. Plata pt. met M 6 | kg | 0,080 |
| 95.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,440 |
| 95.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,440 |
| 96 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare albă). | M2 | 57,030 |
| 96.1 | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 41,632 |
| 96.2 | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 19,961 |
| 96.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 21,671 |
| 96.4 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 5,133 |
| 96.5 | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 2,737 |
|  | Capitolul 12 | TOTAL Organizarea circulatiei rutiere, borderoul 4.16, 4.17 |  |  |
| * | * | * | * | * |
|  | 5. | strada N. Testemiteanu PC00+00.00 – PC01+71.20. |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Capitolul 1.1 | Lucrari pregatitoare (defrisarea arborilor si arbustilor), borderoul 5.4 |  |  |
| 1 | TsG08E | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm. | Buc | 1,000 |
| 1.1 | 6141120100300 | Stivuitor | h-om | 0,640 |
| 1.2 | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 1,030 |
| 1.3 | 7422090100200 | Corhonitor | h-om | 1,770 |
| 1.4 | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 0,289 |
| 2 | TsG06E | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractоare, diametrul cioatelor sau radacinilor | buc | 1,000 |
| 2.1 | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 0,020 |
| 2.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,630 |
| 2.3 | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,020 |
| 3 | TsC04G1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III. (INCARCAREA Iin auto) | 100m3 | 0,027 |
| 3.1 | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc | h-ut | 0,041 |
| 4 | TsI51A1 | Transportarea lemnului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km. | T | 2,520 |
| 4.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,058 |
| 5 | TsC51C | Lucrari la descarcarea (piatra sparta este exclusa) | 100m3 | 0,027 |
| 5.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,010 |
| 5.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,011 |
|  | Capitolul 1.1 | TOTAL Lucrari pregatitoare (defrisarea arborilor si arbustilor), borderoul 5.4 |  |  |
|  | Capitolul 1.2 | Lucrari pregatitoare (decaparea structurii rutiere existente), borderoul 5.5 |  |  |
| 6 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta, hmed=0,10 m. | m3 | 78,070 |
| 6.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,164 |
| 6.2 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,866 |
| 6.3 | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 1,077 |
| 6.4 | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 1,077 |
| 7 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 | 0,781 |
| 7.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,757 |
| 8 | TsI51A1 | Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km. | T | 109,291 |
| 8.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 2,536 |
| 9 | TsC51B | Lucrari la descarcarea material decapat in depozit. | 100m3 | 0,781 |
| 9.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,003 |
| 9.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,281 |
| 9.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,312 |
|  | Capitolul 1.2 | TOTAL Lucrari pregatitoare (decaparea structurii rutiere existente), borderoul 5.5 |  |  |
|  | Capitolul 2 | Lucrari de terasamente, borderoul 5.6 |  |  |
| 10 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 | 5,285 |
| 10.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 11,891 |
| 11 | TsI51A1 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km. | T | 998,809 |
| 11.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 23,172 |
| 12 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. | 100m3 | 5,285 |
| 12.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,021 |
| 12.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,903 |
| 12.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 2,114 |
| 13 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II. | 100m2 | 11,142 |
| 13.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,106 |
| 14 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (tractorul si buldozer din norma se exclud). | 100m3 | 3,343 |
| 14.1 | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 3,985 |
| 15 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 | 0,241 |
| 15.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,542 |
| 16 | TsI51A1 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km. | T | 45,511 |
| 16.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 1,056 |
| 17 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II. | 100m3 | 0,241 |
| 17.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,870 |
| 18 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II. | 100m2 | 3,440 |
| 18.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,650 |
| 19 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv. | 100m3 | 0,241 |
| 19.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,728 |
| 19.2 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,901 |
|  | Capitolul 2 | TOTAL Lucrari de terasamente, borderoul 5.6 |  |  |
|  | Capitolul 3 | Executia structurii rutiere, borderoul 5.7 |  |  |
| 20 | DI110 | Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast). | M3 | 103,990 |
| 20.1 | 1421102200467 | Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast). | M3 | 126,868 |
| 20.2 | 4100116202806 | Apa | m3 | 7,279 |
| 20.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 15,599 |
| 20.4 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,246 |
| 20.5 | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 2,839 |
| 20.6 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,009 |
| 21 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30, fr. 0-63 conform SM SR EN 13242+A1, h= 14 cm). | M3 | 131,060 |
| 21.1 | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 0-16 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 26,605 |
| 21.2 | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 16-63 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 159,762 |
| 21.3 | 4100116202806 | Apa | m3 | 19,659 |
| 21.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 78,636 |
| 21.5 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 5,505 |
| 21.6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 33,813 |
| 21.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,966 |
| 22 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30, fr. 0-63 conform SM SR EN 13242+A1, h= 13 cm). | M3 | 121,699 |
| 22.1 | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 0-16 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 24,705 |
| 22.2 | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 16-63 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 148,351 |
| 22.3 | 4100116202806 | Apa | m3 | 18,255 |
| 22.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 73,019 |
| 22.5 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 5,111 |
| 22.6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 31,398 |
| 22.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,825 |
| 23 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.70l/m2. | T | 0,650 |
| 23.1 | 23203226000401 | Emulsie Bituminoasa | t | 0,670 |
| 23.2 | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l – 3600 l | h-ut | 0,195 |
| 24 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (strat de legătură din beton asfaltic deschis cu criblură BAD 22,4 leg. Liant 50/70, conform CP D.02.25:2021), (se exclude din norma nisip bitumat, hotel patrat lam. Cald lt=30mm). | M2 | 928,500 |
| 24.1 | 1.1110001000131E+ 14 | Beton asfaltic deschis cu criblură BAD 22,4 leg. Liant 50/70 | t | 130,919 |
| 24.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 55,710 |
| 24.3 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 7,335 |
| 24.4 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 7,335 |
| 24.5 | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 7,335 |
| 25 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.30l/m2. | T | 0,279 |
| 25.1 | 23203226000401 | Emulsie Bituminoasa | t | 0,287 |
| 25.2 | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l – 3600 l | h-ut | 0,084 |
| 26 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (strat de rulare din beton asfaltic cu criblură BA 16 rul. Liant 50/70, conform CP D.02.25:2021), (se exclude din norma nisip bitumat, hotel patrat lam. Cald lt=30mm). | M2 | 928,500 |
| 26.1 | 1.1110001000131E+ 14 | Beton asfaltic cu criblură BA 16 rul. Liant 50/70. | T | 87,279 |
| 26.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 46,425 |
| 26.3 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 4,921 |
| 26.4 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 4,921 |
| 26.5 | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 4,921 |
| 27 | Material | Mixtura asfaltica cu criblură BA 16 rul. Liant 50/70 (se adauga in norma DB16H). | t | 2,970 |
|  | Capitolul 3 | TOTAL Executia structurii rutiere, borderoul 5.7 |  |  |
|  | Capitolul 4 | Montarea pietrei de bordura PB100.30.15, borderoul 5.8 |  |  |
| 28 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (piatră spartă LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1) | m3 | 26,700 |
| 28.1 | 1421102200068 | Piatră spartă LA 30 fr. 8-32mm | m3 | 30,705 |
| 28.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 2,670 |
| 28.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 26,433 |
| 28.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 5,607 |
| 28.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 – 200 kg | h-ut | 11,214 |
| 29 | DE10E | Borduri prefabricate din beton (PB 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20 – conform proiectului 0.04m3 pe 1m.l.). | m | 445,000 |
| 29.1 | 2663102100001 | Beton clasa (C16/20) | m3 | 17,800 |
| 29.2 | 2651122100024 | Ciment | kg | 1 557,500 |
| 29.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 4,450 |
| 29.4 | 4100116202818 | Apă | m3 | 2,670 |
| 29.5 | 2666122800284 | Bordura 100x30x15 cm | m | 447,225 |
| 29.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 75,650 |
| 29.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 226,950 |
|  | Capitolul 4 | TOTAL Montarea pietrei de bordura PB100.30.15, borderoul 5.8 |  |  |
|  | Capitolul 5 | Amenajarea si constructia intrarilor in curti, borderoul 5.9 |  |  |
| 30 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.(decaparea covatei). | 100m3 | 0,553 |
| 30.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,244 |
| 31 | TsI51A1 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km. | T | 104,555 |
| 31.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 2,426 |
| 32 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. | 100m3 | 0,553 |
| 32.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,002 |
| 32.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,199 |
| 32.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,221 |
| 33 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (strat suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.10 m) (coeficientul de compactare k=1.2). | m3 | 18,440 |
| 33.1 | 1421402200393 | Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm | m3 | 22,128 |
| 33.2 | 4100116202806 | Apa | m3 | 4,278 |
| 33.3 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 21,206 |
| 33.4 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 2,821 |
| 33.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,424 |
| 34 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (strat de fundație din piatră spartă nouă LA 30 fr. 8-45mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.15 m) (coeficientul de compactare k=1.2). | m3 | 27,660 |
| 34.1 | 1421402200393 | Strat de fundație din piatră spartă LA 30 fr. 8-45mm | m3 | 33,192 |
| 34.2 | 4100116202806 | Apa | m3 | 6,417 |
| 34.3 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 31,809 |
| 34.4 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 4,232 |
| 34.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,636 |
| 35 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Borduri din beton C30/37XF4, PB50.20.8/PB100.20.8 pe fundație de beton C16/20 conform SM EN 206+A1 cu coeficientul de consum 0.032m3/m.l.). | m | 90,000 |
| 35.1 | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 2,880 |
| 35.2 | 2651122100024 | Ciment | kg | 91,800 |
| 35.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,270 |
| 35.4 | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.20.8 | m | 90,450 |
| 35.5 | 4100116202818 | Apă | m3 | 0,270 |
| 35.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,800 |
| 35.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 16,200 |
| 36 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatră de pavaj vibropresată C25/30 XM2, h=0,08 m conform SM SR EN 1338:2010/SM SR EN 1338:2010/AC:2010). | M2 | 184,400 |
| 36.1 | 2661112800655 | Piatră de pavaj vibropresată C25/30 XM2, h=0,08 m | m2 | 187,166 |
| 36.2 | 2651122100027 | Ciment, (pentru rosturi) | kg | 295,040 |
| 36.3 | 2651122100442 | Ciment, (pentru strat) | kg | 1 451,228 |
| 36.4 | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,922 |
| 36.5 | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 7,892 |
| 36.6 | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 3,688 |
| 36.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 106,989 |
| 36.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,914 |
|  | Capitolul 5 | TOTAL Amenajarea si constructia intrarilor in curti, borderoul 5.9 |  |  |
|  | Capitolul 5 | Amenajarea si constructia trotuarelor, borderoul 5.10 |  |  |
| 37 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II. | 100m3 | 0,512 |
| 37.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,848 |
| 38 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 | 0,512 |
| 38.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,152 |
| 39 | TsI51A1 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km. | T | 96,730 |
| 39.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 2,244 |
| 40 | DI110 | Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,05 m. | m3 | 12,800 |
| 40.1 | 1421102200467 | Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm | m3 | 15,616 |
| 40.2 | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,896 |
| 40.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,920 |
| 40.4 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,276 |
| 40.5 | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,349 |
| 40.6 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,124 |
| 41 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta (LA30, fr.8-32, conform SM SR EN 13242+A1) la trotuare. | M2 | 255,900 |
| 41.1 | 14111222016601 | Piatra sparta LA30, fr.8-32 | m3 | 44,527 |
| 41.2 | 4100116202806 | Apa | m3 | 5,118 |
| 41.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 65,510 |
| 41.4 | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 3,736 |
| 41.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,407 |
| 42 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatră de pavaj vibropresată C25/30 XM2, h=0,06 m). | m2 | 255,900 |
| 42.1 | 2661112800655 | Piatră de pavaj vibropresată C25/30 XM2, h=0,06 m | m2 | 259,739 |
| 42.2 | 2651122100027 | Ciment | kg | 409,440 |
| 42.3 | 2651122100442 | Ciment | kg | 2 013,933 |
| 42.4 | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 1,280 |
| 42.5 | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 10,953 |
| 42.6 | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 5,118 |
| 42.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 148,473 |
| 42.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,043 |
|  | Capitolul 5 | TOTAL Amenajarea si constructia trotuarelor, borderoul 5.10 |  |  |
|  | Capitolul 6 | Aducerea la cota de proiect a caminelor de vizitare a retelelor, borderoul 5.11 |  |  |
| 43 | RpAcF34A | Demontarea capacilor de fintini. | Buc | 5,000 |
| 43.1 | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 6,000 |
| 43.2 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 1,100 |
| 44 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice. | M3 | 0,010 |
| 44.1 | 4100116202818 | Apă | m3 | 0,001 |
| 44.2 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,040 |
| 44.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,015 |
| 44.4 | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 – 5,9 mc/min | h-ut | 0,004 |
| 44.5 | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,004 |
| 44.6 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,002 |
| 45 | DI119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (beton monolit C16/20). | M3 | 0,280 |
| 45.1 | 2663102100000 | Beton monolit C16/20 | m3 | 0,286 |
| 45.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,010 |
| 45.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,893 |
| 45.4 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,120 |
| 46 | AcE08B | Montarea placii de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg. | Buc | 5,000 |
| 46.1 | 2651122100402 | Ciment | kg | 180,000 |
| 46.2 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,650 |
| 46.3 | 4100116202818 | Apă | m3 | 0,175 |
| 46.4 | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 11,000 |
| 46.5 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,750 |
| 47 | pret | Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg | buc | 5,000 |
| 48 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (ar apret la capace, utilizarea capacelor din demontare) | buc | 5,000 |
| 48.1 | 2875274200000 | Capac cu rama (din demontare) fara pret | buc | 5,000 |
| 48.2 | 2651122100402 | Ciment | kg | 67,500 |
| 48.3 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,260 |
| 48.4 | 4100116202818 | Apă | m3 | 0,065 |
|  | Capitolul 6 | TOTAL Aducerea la cota de proiect a caminelor de vizitare a retelelor, borderoul 5.11 |  |  |
|  | Capitolul 7 | Executia casiurilor pe acostament, borderoul 5.12 |  |  |
| 49 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.(decaparea pamintului oentru executia casiului). | 100m3 | 0,267 |
| 49.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,601 |
| 50 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.8-32, h=0,10m. | m3 | 10,680 |
| 50.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30, fr.8-32 | m3 | 12,282 |
| 50.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 1,068 |
| 50.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,573 |
| 50.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 2,243 |
| 50.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 – 200 kg | h-ut | 4,486 |
| 51 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, h=0,15m. | m3 | 16,020 |
| 51.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 16,340 |
| 51.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,593 |
| 51.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 51,104 |
| 51.4 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 6,857 |
|  | Capitolul 7 | TOTAL Executia casiurilor pe acostament, borderoul 5.12 |  |  |
|  | Capitolul 8 | Organizarea circulatiei rutiere, borderoul 5.13, 5.14 |  |  |
| 52 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.35). | buc | 4,000 |
| 52.1 | 2663102100000 | Beton clasa 16/20 | m3 | 0,304 |
| 52.2 | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial CKM2.35 | buc | 4,000 |
| 52.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,320 |
| 52.4 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,040 |
| 53 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din hotel sau aluminiu pe un stilp gata plantat – de formă triunghiulară, Dimensiunile 900mm. | Buc | 1,000 |
| 53.1 | 2615107326105 | De formă triunghiulară, Dimensiunile 900mm. | Buc | 1,000 |
| 53.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |
| 53.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |
| 53.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |
| 53.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |
| 53.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |
| 53.7 | 2874115883030 | Saiba prec. Plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |
| 53.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,220 |
| 53.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |
| 54 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din hotel sau aluminiu pe un stilp gata plantat – de forma pătrată, Dimensiunile 850x850mm. | Buc | 4,000 |
| 54.1 | 2615107326105 | De forma pătrată, Dimensiunile 850x850mm. | Buc | 4,000 |
| 54.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,000 |
| 54.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 8,000 |
| 54.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,000 |
| 54.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 8,000 |
| 54.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,080 |
| 54.7 | 2874115883030 | Saiba prec. Plata pt. met M 6 | kg | 0,160 |
| 54.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,880 |
| 54.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,880 |
| 55 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din hotel sau aluminiu pe un stilp gata plantat – de forma dreptunghiulara, Dimensiunile 650x850mm. | Buc | 1,000 |
| 55.1 | 2615107326105 | De forma dreptunghiulara, Dimensiunile 650x850mm. | Buc | 1,000 |
| 55.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |
| 55.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |
| 55.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |
| 55.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |
| 55.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |
| 55.7 | 2874115883030 | Saiba prec. Plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |
| 55.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,220 |
| 55.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |
| 56 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din hotel sau aluminiu pe un stilp gata plantat – de forma circulară, Dimensiunile 800mm. | Buc | 1,000 |
| 56.1 | 2615107326105 | De forma circulară, Dimensiunile 800mm. | Buc | 1,000 |
| 56.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |
| 56.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |
| 56.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |
| 56.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |
| 56.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |
| 56.7 | 2874115883030 | Saiba prec. Plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |
| 56.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,220 |
| 56.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |
| 57 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare albă). | M2 | 17,760 |
| 57.1 | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 12,965 |
| 57.2 | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 6,216 |
| 57.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,749 |
| 57.4 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,598 |
| 57.5 | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,852 |
| 58 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare rosie). | M2 | 9,440 |
| 58.1 | 2430126108720 | Email rosie ii E.109-5 | kg | 6,891 |
| 58.2 | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 3,304 |
| 58.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,587 |
| 58.4 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,850 |
| 58.5 | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,453 |
|  | Capitolul 8 | TOTAL Organizarea circulatiei rutiere, borderoul 5.13, 5.14 |  |  |
|  | 6. | strada G. Cosbuc 1 PC00+00.00 – PC02+71.37. |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Capitolul 1.1 | Lucrari pregatitoare (defrisarea arborilor si arbustilor), borderoul 6.4 |  |  |
| 1 | TsG08E | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm. | Buc | 3,000 |
| 1.1 | 6141120100300 | Stivuitor | h-om | 1,920 |
| 1.2 | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 3,090 |
| 1.3 | 7422090100200 | Corhonitor | h-om | 5,310 |
| 1.4 | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 0,867 |
| 2 | TsG06E | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractоare, diametrul cioatelor sau radacinilor | buc | 3,000 |
| 2.1 | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 0,060 |
| 2.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,890 |
| 2.3 | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,060 |
| 3 | TsC04G1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III. (INCARCAREA Iin auto) | 100m3 | 0,080 |
| 3.1 | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc | h-ut | 0,122 |
| 4 | TsI51A1 | Transportarea lemnului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km. | T | 7,550 |
| 4.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,175 |
| 5 | TsC51C | Lucrari la descarcarea (piatra sparta este exclusa) | 100m3 | 0,080 |
| 5.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,030 |
| 5.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,034 |
|  | Capitolul 1.1 | TOTAL Lucrari pregatitoare (defrisarea arborilor si arbustilor), borderoul 6.4 |  |  |
|  | Capitolul 1.2 | Lucrari pregatitoare (decaparea structurii rutiere existente), borderoul 6.5 |  |  |
| 6 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta cu pamint + resturi de la constructii, hmed=0,15 m. | m3 | 148,650 |
| 6.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 21,257 |
| 6.2 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,553 |
| 6.3 | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 2,051 |
| 6.4 | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 2,051 |
| 7 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 | 1,487 |
| 7.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 3,346 |
| 8 | TsI51A1 | Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km. | T | 208,110 |
| 8.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 4,828 |
| 9 | TsC51B | Lucrari la descarcarea material decapat in depozit. | 100m3 | 1,487 |
| 9.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,006 |
| 9.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,535 |
| 9.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,595 |
|  | Capitolul 1.2 | TOTAL Lucrari pregatitoare (decaparea structurii rutiere existente), borderoul 6.5 |  |  |
|  | Capitolul 2 | Lucrari de terasamente, borderoul 6.6 |  |  |
| 10 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 | 8,488 |
| 10.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 19,098 |
| 11 | TsI51A1 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km. | T | 1 604,247 |
| 11.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 37,219 |
| 12 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. | 100m3 | 8,488 |
| 12.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,034 |
| 12.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,056 |
| 12.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 3,395 |
| 13 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II. | 100m2 | 18,251 |
| 13.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,449 |
| 14 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (tractorul si buldozer din norma se exclud). | 100m3 | 5,475 |
| 14.1 | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 6,526 |
| 15 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 | 1,108 |
| 15.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,493 |
| 16 | TsI51A1 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km. | T | 209,412 |
| 16.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 4,858 |
| 17 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II. | 100m3 | 1,108 |
| 17.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 4,000 |
| 18 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II. | 100m2 | 5,540 |
| 18.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,047 |
| 19 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv. | 100m3 | 1,108 |
| 19.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,346 |
| 19.2 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 4,144 |
|  | Capitolul 2 | TOTAL Lucrari de terasamente, borderoul 6.6 |  |  |
|  | Capitolul 3 | Executia structurii rutiere, borderoul 6.7 |  |  |
| 20 | DI110 | Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast). | M3 | 174,910 |
| 20.1 | 1421102200467 | Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast). | M3 | 213,390 |
| 20.2 | 4100116202806 | Apa | m3 | 12,244 |
| 20.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 26,237 |
| 20.4 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,778 |
| 20.5 | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 4,775 |
| 20.6 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,697 |
| 21 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30, fr. 0-63 conform SM SR EN 13242+A1, h= 14 cm). | M3 | 214,202 |
| 21.1 | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 0-16 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 43,483 |
| 21.2 | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 16-63 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 261,112 |
| 21.3 | 4100116202806 | Apa | m3 | 32,130 |
| 21.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 128,521 |
| 21.5 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 8,996 |
| 21.6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 55,264 |
| 21.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 3,213 |
| 22 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30, fr. 0-63 conform SM SR EN 13242+A1, h= 13 cm). | M3 | 198,902 |
| 22.1 | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 0-16 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 40,377 |
| 22.2 | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 16-63 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 242,462 |
| 22.3 | 4100116202806 | Apa | m3 | 29,835 |
| 22.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 119,341 |
| 22.5 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 8,354 |
| 22.6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 51,317 |
| 22.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,984 |
| 23 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.70l/m2. | T | 1,065 |
| 23.1 | 23203226000401 | Emulsie Bituminoasa | t | 1,097 |
| 23.2 | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l – 3600 l | h-ut | 0,320 |
| 24 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (strat de legătură din beton asfaltic deschis cu criblură BAD 22,4 leg. Liant 50/70, conform CP D.02.25:2021), (se exclude din norma nisip bitumat, hotel patrat lam. Cald lt=30mm). | M2 | 1 520,950 |
| 24.1 | 1.1110001000131E+ 14 | Beton asfaltic deschis cu criblură BAD 22,4 leg. Liant 50/70 | t | 214,454 |
| 24.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 91,257 |
| 24.3 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 12,016 |
| 24.4 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 12,016 |
| 24.5 | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 12,016 |
| 25 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.30l/m2. | T | 0,456 |
| 25.1 | 23203226000401 | Emulsie Bituminoasa | t | 0,470 |
| 25.2 | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l – 3600 l | h-ut | 0,137 |
| 26 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (strat de rulare din beton asfaltic cu criblură BA 16 rul. Liant 50/70, conform CP D.02.25:2021), (se exclude din norma nisip bitumat, hotel patrat lam. Cald lt=30mm). | M2 | 1 520,950 |
| 26.1 | 1.1110001000131E+ 14 | Beton asfaltic cu criblură BA 16 rul. Liant 50/70. | T | 142,969 |
| 26.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 76,048 |
| 26.3 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 8,061 |
| 26.4 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 8,061 |
| 26.5 | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 8,061 |
| 27 | Material | Mixtura asfaltica cu criblură BA 16 rul. Liant 50/70 (se adauga in norma DB16H). | t | 4,870 |
|  | Capitolul 3 | TOTAL Executia structurii rutiere, borderoul 6.7 |  |  |
|  | Capitolul 4 | Montarea pietrei de bordura PB100.30.15, borderoul 6.8 |  |  |
| 28 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (piatră spartă LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1) | m3 | 33,420 |
| 28.1 | 1421102200068 | Piatră spartă LA 30 fr. 8-32mm | m3 | 38,433 |
| 28.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 3,342 |
| 28.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 33,086 |
| 28.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 7,018 |
| 28.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 – 200 kg | h-ut | 14,036 |
| 29 | DE10E | Borduri prefabricate din beton (PB 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20 – conform proiectului 0.04m3 pe 1m.l.). | m | 557,000 |
| 29.1 | 2663102100001 | Beton clasa (C16/20) | m3 | 22,280 |
| 29.2 | 2651122100024 | Ciment | kg | 1 949,500 |
| 29.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 5,570 |
| 29.4 | 4100116202818 | Apă | m3 | 3,342 |
| 29.5 | 2666122800284 | Bordura 100x30x15 cm | m | 559,785 |
| 29.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 94,690 |
| 29.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 284,070 |
|  | Capitolul 4 | TOTAL Montarea pietrei de bordura PB100.30.15, borderoul 6.8 |  |  |
|  | Capitolul 5 | Amenajarea si constructia intrarilor in curti, borderoul 6.9 |  |  |
| 30 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.(decaparea covatei). | 100m3 | 0,314 |
| 30.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,707 |
| 31 | TsI51A1 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km. | T | 59,337 |
| 31.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 1,377 |
| 32 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. | 100m3 | 0,314 |
| 32.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,001 |
| 32.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,113 |
| 32.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,126 |
| 33 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (strat suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.10 m) (coeficientul de compactare k=1.2). | m3 | 10,470 |
| 33.1 | 1421402200393 | Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm | m3 | 12,564 |
| 33.2 | 4100116202806 | Apa | m3 | 2,429 |
| 33.3 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 12,041 |
| 33.4 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 1,602 |
| 33.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,241 |
| 34 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (strat de fundație din piatră spartă nouă LA 30 fr. 8-45mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.15 m) (coeficientul de compactare k=1.2). | m3 | 15,700 |
| 34.1 | 1421402200393 | Strat de fundație din piatră spartă LA 30 fr. 8-45mm | m3 | 18,840 |
| 34.2 | 4100116202806 | Apa | m3 | 3,642 |
| 34.3 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 18,055 |
| 34.4 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 2,402 |
| 34.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,361 |
| 35 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Borduri din beton C30/37XF4, PB50.20.8/PB100.20.8 pe fundație de beton C16/20 conform SM EN 206+A1 cu coeficientul de consum 0.032m3/m.l.). | m | 56,000 |
| 35.1 | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 1,792 |
| 35.2 | 2651122100024 | Ciment | kg | 57,120 |
| 35.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,168 |
| 35.4 | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.20.8 | m | 56,280 |
| 35.5 | 4100116202818 | Apă | m3 | 0,168 |
| 35.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,720 |
| 35.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 10,080 |
| 36 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatră de pavaj vibropresată C25/30 XM2, h=0,08 m conform SM SR EN 1338:2010/SM SR EN 1338:2010/AC:2010). | M2 | 104,650 |
| 36.1 | 2661112800655 | Piatră de pavaj vibropresată C25/30 XM2, h=0,08 m | m2 | 106,220 |
| 36.2 | 2651122100027 | Ciment, (pentru rosturi) | kg | 167,440 |
| 36.3 | 2651122100442 | Ciment, (pentru strat) | kg | 823,596 |
| 36.4 | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,523 |
| 36.5 | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 4,479 |
| 36.6 | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 2,093 |
| 36.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 60,718 |
| 36.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,653 |
|  | Capitolul 5 | TOTAL Amenajarea si constructia intrarilor in curti, borderoul 6.9 |  |  |
|  | Capitolul 6 | Amenajarea si constructia trotuarelor, borderoul 6.10 |  |  |
| 37 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II. | 100m3 | 0,424 |
| 37.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,531 |
| 38 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 | 0,424 |
| 38.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,954 |
| 39 | TsI51A1 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km. | T | 80,060 |
| 39.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 1,857 |
| 40 | DI110 | Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,05 m. | m3 | 10,590 |
| 40.1 | 1421102200467 | Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm | m3 | 12,920 |
| 40.2 | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,741 |
| 40.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,589 |
| 40.4 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,229 |
| 40.5 | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,289 |
| 40.6 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,103 |
| 41 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta (LA30, fr.8-32, conform SM SR EN 13242+A1) la trotuare. | M2 | 211,800 |
| 41.1 | 14111222016601 | Piatra sparta LA30, fr.8-32 | m3 | 36,853 |
| 41.2 | 4100116202806 | Apa | m3 | 4,236 |
| 41.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 54,221 |
| 41.4 | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 3,092 |
| 41.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,165 |
| 42 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatră de pavaj vibropresată C25/30 XM2, h=0,06 m). | m2 | 211,800 |
| 42.1 | 2661112800655 | Piatră de pavaj vibropresată C25/30 XM2, h=0,06 m | m2 | 214,977 |
| 42.2 | 2651122100027 | Ciment | kg | 338,880 |
| 42.3 | 2651122100442 | Ciment | kg | 1 666,866 |
| 42.4 | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 1,059 |
| 42.5 | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 9,065 |
| 42.6 | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 4,236 |
| 42.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 122,886 |
| 42.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,346 |
|  | Capitolul 6 | TOTAL Amenajarea si constructia trotuarelor, borderoul 6.10 |  |  |
|  | Capitolul 7 | Aducerea la cota de proiect a caminelor de vizitare a retelelor, borderoul 6.11 |  |  |
| 43 | RpAcF34A | Demontarea capacilor de fintini. | Buc | 9,000 |
| 43.1 | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 10,800 |
| 43.2 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 1,980 |
| 44 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice. | M3 | 0,260 |
| 44.1 | 4100116202818 | Apă | m3 | 0,013 |
| 44.2 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,040 |
| 44.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,390 |
| 44.4 | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 – 5,9 mc/min | h-ut | 0,091 |
| 44.5 | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,091 |
| 44.6 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,052 |
| 45 | DI119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (beton monolit C16/20). | M3 | 0,500 |
| 45.1 | 2663102100000 | Beton monolit C16/20 | m3 | 0,510 |
| 45.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,019 |
| 45.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,595 |
| 45.4 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,214 |
| 46 | AcE08B | Montarea placii de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg. | Buc | 9,000 |
| 46.1 | 2651122100402 | Ciment | kg | 324,000 |
| 46.2 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,170 |
| 46.3 | 4100116202818 | Apă | m3 | 0,315 |
| 46.4 | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 19,800 |
| 46.5 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 1,350 |
| 47 | pret | Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg | buc | 9,000 |
| 48 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (ar apret la capace, utilizarea capacelor din demontare) | buc | 9,000 |
| 48.1 | 2875274200000 | Capac cu rama (din demontare) fara pret | buc | 9,000 |
| 48.2 | 2651122100402 | Ciment | kg | 121,500 |
| 48.3 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,468 |
| 48.4 | 4100116202818 | Apă | m3 | 0,117 |
|  | Capitolul 7 | TOTAL Aducerea la cota de proiect a caminelor de vizitare a retelelor, borderoul 6.11 |  |  |
|  | Capitolul 8 | Organizarea circulatiei rutiere, borderoul 6.12, 6.13 |  |  |
| 49 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.35). | buc | 8,000 |
| 49.1 | 2663102100000 | Beton clasa 16/20 | m3 | 0,608 |
| 49.2 | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial CKM2.35 | buc | 8,000 |
| 49.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,640 |
| 49.4 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,080 |
| 50 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din hotel sau aluminiu pe un stilp gata plantat – de formă triunghiulară, Dimensiunile 900mm. | Buc | 2,000 |
| 50.1 | 2615107326105 | De formă triunghiulară, Dimensiunile 900mm. | Buc | 2,000 |
| 50.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 8,000 |
| 50.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 4,000 |
| 50.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 8,000 |
| 50.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,000 |
| 50.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,040 |
| 50.7 | 2874115883030 | Saiba prec. Plata pt. met M 6 | kg | 0,080 |
| 50.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,440 |
| 50.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,440 |
| 51 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din hotel sau aluminiu pe un stilp gata plantat – de forma pătrată, Dimensiunile 850x850mm. | Buc | 8,000 |
| 51.1 | 2615107326105 | De forma pătrată, Dimensiunile 850x850mm. | Buc | 8,000 |
| 51.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 32,000 |
| 51.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 16,000 |
| 51.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 32,000 |
| 51.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 16,000 |
| 51.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,160 |
| 51.7 | 2874115883030 | Saiba prec. Plata pt. met M 6 | kg | 0,320 |
| 51.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,760 |
| 51.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,760 |
| 52 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din hotel sau aluminiu pe un stilp gata plantat – de forma circulară, Dimensiunile 800mm. | Buc | 2,000 |
| 52.1 | 2615107326105 | De forma circulară, Dimensiunile 800mm. | Buc | 2,000 |
| 52.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 8,000 |
| 52.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 4,000 |
| 52.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 8,000 |
| 52.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,000 |
| 52.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,040 |
| 52.7 | 2874115883030 | Saiba prec. Plata pt. met M 6 | kg | 0,080 |
| 52.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,440 |
| 52.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,440 |
| 53 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare albă). | M2 | 33,510 |
| 53.1 | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 24,462 |
| 53.2 | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 11,729 |
| 53.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 12,734 |
| 53.4 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,016 |
| 53.5 | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 1,608 |
| 54 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare rosie). | M2 | 18,880 |
| 54.1 | 2430126108720 | Email rosie ii E.109-5 | kg | 13,782 |
| 54.2 | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 6,608 |
| 54.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7,174 |
| 54.4 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,699 |
| 54.5 | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,906 |
|  | Capitolul 8 | TOTAL Organizarea circulatiei rutiere, borderoul 6.12, 6.13 |  |  |
| * | * | * | * | * |
|  | 7. | strada G. Cosbuc 2 PC00+00.00 – PC00+71.60. |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Capitolul 1.1 | Lucrari pregatitoare (decaparea structurii rutiere existente), borderoul 7.3 |  |  |
| 1 | DI155A | Tăierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat şi a denivelărilor părţii carosabile, avînd lăţimea tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de: 5 cm (hmed=7cm k=1.4). | m2 | 413,100 |
| 1.1 | 4100116202806 | Apa | m3 | 18,507 |
| 1.2 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 20,242 |
| 1.3 | 2940420007200 | Freza cu latimea taburului 1000 mm | h-ut | 10,410 |
| 1.4 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 10,410 |
| 1.5 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 10,410 |
| 2 | TsI51A1 | Transportarea asfalt frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km. | T | 63,617 |
| 2.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 1,476 |
| 3 | TsC51B | Lucrari la descarcarea asfaltului frezat. | 100m3 | 0,289 |
| 3.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,001 |
| 3.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,104 |
| 3.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,116 |
| 4 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta, hmed=0,15 m. | m3 | 61,970 |
| 4.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,862 |
| 4.2 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,481 |
| 4.3 | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,855 |
| 4.4 | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,855 |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 | 0,620 |
| 5.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,395 |
| 6 | TsI51A1 | Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km. | T | 86,751 |
| 6.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 2,013 |
| 7 | TsC51B | Lucrari la descarcarea material decapat in depozit. | 100m3 | 0,620 |
| 7.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,002 |
| 7.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,223 |
| 7.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,248 |
|  | Capitolul 1.1 | TOTAL Lucrari pregatitoare (decaparea structurii rutiere existente), borderoul 7.3 |  |  |
|  | Capitolul 2 | Lucrari de terasamente, borderoul 7.4 |  |  |
| 8 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 | 1,246 |
| 8.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,804 |
| 9 | TsI51A1 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km. | T | 235,511 |
| 9.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 5,464 |
| 10 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. | 100m3 | 1,246 |
| 10.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,005 |
| 10.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,449 |
| 10.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,498 |
| 11 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II. | 100m2 | 4,231 |
| 11.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,800 |
| 12 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (tractorul si buldozer din norma se exclud). | 100m3 | 1,269 |
| 12.1 | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,513 |
|  | Capitolul 2 | TOTAL Lucrari de terasamente, borderoul 7.4 |  |  |
|  | Capitolul 3 | Executia structurii rutiere, borderoul 7.5 |  |  |
| 13 | DI110 | Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast). | M3 | 42,310 |
| 13.1 | 1421102200467 | Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast). | M3 | 51,618 |
| 13.2 | 4100116202806 | Apa | m3 | 2,962 |
| 13.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,347 |
| 13.4 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,914 |
| 13.5 | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 1,155 |
| 13.6 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,410 |
| 14 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30, fr. 0-63 conform SM SR EN 13242+A1, h= 13 cm). | M3 | 55,003 |
| 14.1 | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 0-16 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 11,166 |
| 14.2 | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 16-63 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 67,049 |
| 14.3 | 4100116202806 | Apa | m3 | 8,250 |
| 14.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 33,002 |
| 14.5 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,310 |
| 14.6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 14,191 |
| 14.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,825 |
| 15 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30, fr. 0-63 conform SM SR EN 13242+A1, h= 12 cm). | M3 | 50,772 |
| 15.1 | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 0-16 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 10,307 |
| 15.2 | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 16-63 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 61,891 |
| 15.3 | 4100116202806 | Apa | m3 | 7,616 |
| 15.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 30,463 |
| 15.5 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,132 |
| 15.6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 13,099 |
| 15.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,762 |
| 16 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.70l/m2. | T | 0,296 |
| 16.1 | 23203226000401 | Emulsie Bituminoasa | t | 0,305 |
| 16.2 | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l – 3600 l | h-ut | 0,089 |
| 17 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (strat de legătură din beton asfaltic deschis cu criblură BAD 22,4 leg. Liant 50/70, conform CP D.02.25:2021), (se exclude din norma nisip bitumat, hotel patrat lam. Cald lt=30mm). | M2 | 423,100 |
| 17.1 | 1.1110001000131E+ 14 | Beton asfaltic deschis cu criblură BAD 22,4 leg. Liant 50/70 | t | 59,657 |
| 17.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 25,386 |
| 17.3 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 3,342 |
| 17.4 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,342 |
| 17.5 | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 3,342 |
| 18 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.30l/m2. | T | 0,127 |
| 18.1 | 23203226000401 | Emulsie Bituminoasa | t | 0,131 |
| 18.2 | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l – 3600 l | h-ut | 0,038 |
| 19 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (strat de rulare din beton asfaltic cu criblură BA 16 rul. Liant 50/70, conform CP D.02.25:2021), (se exclude din norma nisip bitumat, hotel patrat lam. Cald lt=30mm). | M2 | 423,100 |
| 19.1 | 1.1110001000131E+ 14 | Beton asfaltic cu criblură BA 16 rul. Liant 50/70. | T | 39,771 |
| 19.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 21,155 |
| 19.3 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 2,242 |
| 19.4 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,242 |
| 19.5 | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 2,242 |
| 20 | Material | Mixtura asfaltica cu criblură BA 16 rul. Liant 50/70 (se adauga in norma DB16H). | t | 1,350 |
|  | Capitolul 3 | TOTAL Executia structurii rutiere, borderoul 7.5 |  |  |
|  | Capitolul 4 | Montarea pietrei de bordura PB100.30.15, borderoul 7.6 |  |  |
| 21 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (piatră spartă LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1) | m3 | 1,620 |
| 21.1 | 1421102200068 | Piatră spartă LA 30 fr. 8-32mm | m3 | 1,863 |
| 21.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,162 |
| 21.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,604 |
| 21.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,340 |
| 21.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 – 200 kg | h-ut | 0,680 |
| 22 | DE10E | Borduri prefabricate din beton (PB 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20 – conform proiectului 0.04m3 pe 1m.l.). | m | 27,000 |
| 22.1 | 2663102100001 | Beton clasa (C16/20) | m3 | 1,080 |
| 22.2 | 2651122100024 | Ciment | kg | 94,500 |
| 22.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,270 |
| 22.4 | 4100116202818 | Apă | m3 | 0,162 |
| 22.5 | 2666122800284 | Bordura 100x30x15 cm | m | 27,135 |
| 22.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,590 |
| 22.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 13,770 |
|  | Capitolul 4 | TOTAL Montarea pietrei de bordura PB100.30.15, borderoul 7.6 |  |  |
|  | Capitolul 5 | Amenajarea si constructia trotuarelor, borderoul 7.7 |  |  |
| 23 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II. | 100m3 | 0,027 |
| 23.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,097 |
| 24 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 | 0,027 |
| 24.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,061 |
| 25 | TsI51A1 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km. | T | 5,103 |
| 25.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,118 |
| 26 | DI110 | Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,05 m. | m3 | 0,680 |
| 26.1 | 1421102200467 | Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm | m3 | 0,830 |
| 26.2 | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,048 |
| 26.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,102 |
| 26.4 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,015 |
| 26.5 | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,019 |
| 26.6 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,007 |
| 27 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta (LA30, fr.8-32, conform SM SR EN 13242+A1) la trotuare. | M2 | 13,500 |
| 27.1 | 14111222016601 | Piatra sparta LA30, fr.8-32 | m3 | 2,349 |
| 27.2 | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,270 |
| 27.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,456 |
| 27.4 | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,197 |
| 27.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,074 |
| 28 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatră de pavaj vibropresată C25/30 XM2, h=0,06 m). | m2 | 13,500 |
| 28.1 | 2661112800655 | Piatră de pavaj vibropresată C25/30 XM2, h=0,06 m | m2 | 13,703 |
| 28.2 | 2651122100027 | Ciment | kg | 21,600 |
| 28.3 | 2651122100442 | Ciment | kg | 106,245 |
| 28.4 | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,068 |
| 28.5 | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,578 |
| 28.6 | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,270 |
| 28.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 7,833 |
| 28.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,213 |
|  | Capitolul 5 | TOTAL Amenajarea si constructia trotuarelor, borderoul 7.7 |  |  |
|  | Capitolul 6 | Aducerea la cota de proiect a caminelor de vizitare a retelelor, borderoul 7.8 |  |  |
| 29 | RpAcF34A | Demontarea capacilor de fintini. | Buc | 6,000 |
| 29.1 | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 7,200 |
| 29.2 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 1,320 |
| 30 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice. | M3 | 0,100 |
| 30.1 | 4100116202818 | Apă | m3 | 0,005 |
| 30.2 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,400 |
| 30.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |
| 30.4 | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 – 5,9 mc/min | h-ut | 0,035 |
| 30.5 | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,035 |
| 30.6 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |
| 31 | DI119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (beton monolit C16/20). | M3 | 0,330 |
| 31.1 | 2663102100000 | Beton monolit C16/20 | m3 | 0,337 |
| 31.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,012 |
| 31.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,053 |
| 31.4 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,141 |
| 32 | AcE08B | Montarea placii de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg. | Buc | 6,000 |
| 32.1 | 2651122100402 | Ciment | kg | 216,000 |
| 32.2 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,780 |
| 32.3 | 4100116202818 | Apă | m3 | 0,210 |
| 32.4 | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 13,200 |
| 32.5 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,900 |
| 33 | pret | Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg | buc | 6,000 |
| 34 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (ar apret la capace, utilizarea capacelor din demontare) | buc | 6,000 |
| 34.1 | 2875274200000 | Capac cu rama (din demontare) fara pret | buc | 6,000 |
| 34.2 | 2651122100402 | Ciment | kg | 81,000 |
| 34.3 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,312 |
| 34.4 | 4100116202818 | Apă | m3 | 0,078 |
|  | Capitolul 6 | TOTAL Aducerea la cota de proiect a caminelor de vizitare a retelelor, borderoul 7.8 |  |  |
|  | Capitolul 7 | Organizarea circulatiei rutiere, borderoul 7.9, 7.10 |  |  |
| 35 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.35). | buc | 4,000 |
| 35.1 | 2663102100000 | Beton clasa 16/20 | m3 | 0,304 |
| 35.2 | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial CKM2.35 | buc | 4,000 |
| 35.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,320 |
| 35.4 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,040 |
| 36 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din hotel sau aluminiu pe un stilp gata plantat – de formă triunghiulară, Dimensiunile 900mm. | Buc | 1,000 |
| 36.1 | 2615107326105 | De formă triunghiulară, Dimensiunile 900mm. | Buc | 1,000 |
| 36.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |
| 36.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |
| 36.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |
| 36.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |
| 36.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |
| 36.7 | 2874115883030 | Saiba prec. Plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |
| 36.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,220 |
| 36.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |
| 37 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din hotel sau aluminiu pe un stilp gata plantat – de forma pătrată, Dimensiunile 850x850mm. | Buc | 4,000 |
| 37.1 | 2615107326105 | De forma pătrată, Dimensiunile 850x850mm. | Buc | 4,000 |
| 37.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,000 |
| 37.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 8,000 |
| 37.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,000 |
| 37.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 8,000 |
| 37.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,080 |
| 37.7 | 2874115883030 | Saiba prec. Plata pt. met M 6 | kg | 0,160 |
| 37.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,880 |
| 37.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,880 |
| 38 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din hotel sau aluminiu pe un stilp gata plantat – de forma dreptunghiulara, Dimensiunile 650x850mm. | Buc | 1,000 |
| 38.1 | 2615107326105 | De forma dreptunghiulara, Dimensiunile 650x850mm. | Buc | 1,000 |
| 38.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |
| 38.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |
| 38.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |
| 38.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |
| 38.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |
| 38.7 | 2874115883030 | Saiba prec. Plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |
| 38.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,220 |
| 38.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |
| 39 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare albă). | M2 | 12,240 |
| 39.1 | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 8,935 |
| 39.2 | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 4,284 |
| 39.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,651 |
| 39.4 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,102 |
| 39.5 | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,588 |
| 40 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare rosie). | M2 | 7,690 |
| 40.1 | 2430126108720 | Email rosie ii E.109-5 | kg | 5,614 |
| 40.2 | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 2,692 |
| 40.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,922 |
| 40.4 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,692 |
| 40.5 | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,369 |
|  | Capitolul 7 | TOTAL Organizarea circulatiei rutiere, borderoul 7.9, 7.10 |  |  |
|  | 8. | acces de la G. Cosbuc PC03+89.55, PC00+00.00 – PC00+61.00. |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Capitolul 1.1 | Lucrari pregatitoare (demolarea pietrei de bordura existenta), borderoul 8.3 |  |  |
| 1 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton. | M | 48,000 |
| 1.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 15,360 |
| 2 | TsC59B | Sapatura mecanică a bordurii demolate cu excavator cu o cupă de 0,15 m³ cu descărcare în autobasculantă. | 100m3 | 0,070 |
| 2.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,426 |
| 2.2 | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 1,001 |
| 2.3 | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) | h-ut | 0,253 |
| 3 | TsI51A1 | Transportarea borduri demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km. | T | 17,400 |
| 3.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,404 |
| 4 | TrI1AA09F1 | Descarcarea materialelor (borduri demolate) din grupa A – grele, in bulgari prin transport pina la 10 m – din auto, categoria 1, pe rampa sau teren. | T | 17,400 |
| 4.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,960 |
|  | Capitolul 1.1 | TOTAL Lucrari pregatitoare (demolarea pietrei de bordura existenta), borderoul 8.3 |  |  |
|  | Capitolul 1.2 | Lucrari pregatitoare (decaparea structurii rutiere existente), borderoul 8.4 |  |  |
| 5 | DI155A | Tăierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat şi a denivelărilor părţii carosabile, avînd lăţimea tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de: 5 cm (hmed=7cm k=1.4). | m2 | 212,600 |
| 5.1 | 4100116202806 | Apa | m3 | 9,524 |
| 5.2 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 10,417 |
| 5.3 | 2940420007200 | Freza cu latimea taburului 1000 mm | h-ut | 5,358 |
| 5.4 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 5,358 |
| 5.5 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 5,358 |
| 6 | TsI51A1 | Transportarea asfalt frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km. | T | 32,740 |
| 6.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,760 |
| 7 | TsC51B | Lucrari la descarcarea asfaltului frezat. | 100m3 | 0,149 |
| 7.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,001 |
| 7.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,054 |
| 7.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,060 |
| 8 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta, hmed=0,15 m. | m3 | 31,890 |
| 8.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,560 |
| 8.2 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,762 |
| 8.3 | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,440 |
| 8.4 | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,440 |
| 9 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 | 0,319 |
| 9.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,718 |
| 10 | TsI51A1 | Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km. | T | 44,649 |
| 10.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 1,036 |
| 11 | TsC51B | Lucrari la descarcarea material decapat in depozit. | 100m3 | 0,319 |
| 11.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,001 |
| 11.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,115 |
| 11.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,128 |
|  | Capitolul 1.2 | TOTAL Lucrari pregatitoare (decaparea structurii rutiere existente), borderoul 8.4 |  |  |
|  | Capitolul 2 | Lucrari de terasamente, borderoul 8.5 |  |  |
| 12 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 | 1,360 |
| 12.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 3,060 |
| 13 | TsI51A1 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km. | T | 257,081 |
| 13.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 5,964 |
| 14 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. | 100m3 | 1,360 |
| 14.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,005 |
| 14.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,490 |
| 14.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,544 |
| 15 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II. | 100m2 | 3,235 |
| 15.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,611 |
| 16 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (tractorul si buldozer din norma se exclud). | 100m3 | 0,971 |
| 16.1 | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,157 |
| 17 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 | 0,660 |
| 17.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,485 |
| 18 | TsI51A1 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km. | T | 124,740 |
| 18.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 2,894 |
| 19 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II. | 100m3 | 0,660 |
| 19.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,383 |
| 20 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II. | 100m2 | 1,300 |
| 20.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,246 |
| 21 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv. | 100m3 | 0,660 |
| 21.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,993 |
| 21.2 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,468 |
|  | Capitolul 2 | TOTAL Lucrari de terasamente, borderoul 8.5 |  |  |
|  | Capitolul 3 | Executia structurii rutiere, borderoul 8.6 |  |  |
| 22 | DI110 | Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast). | M3 | 31,000 |
| 22.1 | 1421102200467 | Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast). | M3 | 37,820 |
| 22.2 | 4100116202806 | Apa | m3 | 2,170 |
| 22.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,650 |
| 22.4 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,670 |
| 22.5 | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,846 |
| 22.6 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,301 |
| 23 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30, fr. 0-63 conform SM SR EN 13242+A1, h= 14 cm). | M3 | 39,254 |
| 23.1 | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 0-16 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 7,969 |
| 23.2 | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 16-63 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 47,851 |
| 23.3 | 4100116202806 | Apa | m3 | 5,888 |
| 23.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 23,552 |
| 23.5 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,649 |
| 23.6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 10,128 |
| 23.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,589 |
| 24 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30, fr. 0-63 conform SM SR EN 13242+A1, h= 13 cm). | M3 | 36,450 |
| 24.1 | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 0-16 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 7,399 |
| 24.2 | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 16-63 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 44,433 |
| 24.3 | 4100116202806 | Apa | m3 | 5,468 |
| 24.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 21,870 |
| 24.5 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,531 |
| 24.6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 9,404 |
| 24.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,547 |
| 25 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.70l/m2. | T | 0,189 |
| 25.1 | 23203226000401 | Emulsie Bituminoasa | t | 0,195 |
| 25.2 | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l – 3600 l | h-ut | 0,057 |
| 26 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (strat de legătură din beton asfaltic deschis cu criblură BAD 22,4 leg. Liant 50/70, conform CP D.02.25:2021), (se exclude din norma nisip bitumat, hotel patrat lam. Cald lt=30mm). | M2 | 269,600 |
| 26.1 | 1.1110001000131E+ 14 | Beton asfaltic deschis cu criblură BAD 22,4 leg. Liant 50/70 | t | 38,014 |
| 26.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 16,176 |
| 26.3 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 2,130 |
| 26.4 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,130 |
| 26.5 | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 2,130 |
| 27 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.30l/m2. | T | 0,081 |
| 27.1 | 23203226000401 | Emulsie Bituminoasa | t | 0,083 |
| 27.2 | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l – 3600 l | h-ut | 0,024 |
| 28 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (strat de rulare din beton asfaltic cu criblură BA 16 rul. Liant 50/70, conform CP D.02.25:2021), (se exclude din norma nisip bitumat, hotel patrat lam. Cald lt=30mm). | M2 | 269,600 |
| 28.1 | 1.1110001000131E+ 14 | Beton asfaltic cu criblură BA 16 rul. Liant 50/70. | T | 25,342 |
| 28.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 13,480 |
| 28.3 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 1,429 |
| 28.4 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 1,429 |
| 28.5 | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 1,429 |
| 29 | Material | Mixtura asfaltica cu criblură BA 16 rul. Liant 50/70 (se adauga in norma DB16H). | t | 0,860 |
| 30 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm, LA30 fr. 8-32 mm. | M2 | 54,650 |
| 30.1 | 14111222016601 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm. | M3 | 6,886 |
| 30.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | M3 | 0,383 |
| 30.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,732 |
| 30.4 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,192 |
| 30.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,053 |
| 30.6 | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,601 |
| 30.7 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,025 |
|  | Capitolul 3 | TOTAL Executia structurii rutiere, borderoul 8.6 |  |  |
|  | Capitolul 4 | Montarea pietrei de bordura PB100.30.15, borderoul 8.7 |  |  |
| 31 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (piatră spartă LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1) | m3 | 4,260 |
| 31.1 | 1421102200068 | Piatră spartă LA 30 fr. 8-32mm | m3 | 4,899 |
| 31.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,426 |
| 31.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,217 |
| 31.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,895 |
| 31.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 – 200 kg | h-ut | 1,789 |
| 32 | DE10E | Borduri prefabricate din beton (PB 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20 – conform proiectului 0.04m3 pe 1m.l.). | m | 71,000 |
| 32.1 | 2663102100001 | Beton clasa (C16/20) | m3 | 2,840 |
| 32.2 | 2651122100024 | Ciment | kg | 248,500 |
| 32.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,710 |
| 32.4 | 4100116202818 | Apă | m3 | 0,426 |
| 32.5 | 2666122800284 | Bordura 100x30x15 cm | m | 71,355 |
| 32.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 12,070 |
| 32.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 36,210 |
|  | Capitolul 4 | TOTAL Montarea pietrei de bordura PB100.30.15, borderoul 8.7 |  |  |
|  | Capitolul 5 | Amenajarea si constructia intrarilor in curti, borderoul 8.8 |  |  |
| 33 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.(decaparea covatei). | 100m3 | 0,015 |
| 33.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,034 |
| 34 | TsI51A1 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km. | T | 2,892 |
| 34.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,067 |
| 35 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. | 100m3 | 0,015 |
| 35.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,000 |
| 35.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,005 |
| 35.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,006 |
| 36 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (strat suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.10 m) (coeficientul de compactare k=1.2). | m3 | 0,510 |
| 36.1 | 1421402200393 | Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm | m3 | 0,612 |
| 36.2 | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,118 |
| 36.3 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,587 |
| 36.4 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,078 |
| 36.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,012 |
| 37 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (strat de fundație din piatră spartă nouă LA 30 fr. 8-45mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.15 m) (coeficientul de compactare k=1.2). | m3 | 0,770 |
| 37.1 | 1421402200393 | Strat de fundație din piatră spartă LA 30 fr. 8-45mm | m3 | 0,924 |
| 37.2 | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,179 |
| 37.3 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,886 |
| 37.4 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,118 |
| 37.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,018 |
| 38 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Borduri din beton C30/37XF4, PB50.20.8/PB100.20.8 pe fundație de beton C16/20 conform SM EN 206+A1 cu coeficientul de consum 0.032m3/m.l.). | m | 8,000 |
| 38.1 | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 0,256 |
| 38.2 | 2651122100024 | Ciment | kg | 8,160 |
| 38.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,024 |
| 38.4 | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.20.8 | m | 8,040 |
| 38.5 | 4100116202818 | Apă | m3 | 0,024 |
| 38.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,960 |
| 38.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,440 |
| 39 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatră de pavaj vibropresată C25/30 XM2, h=0,08 m conform SM SR EN 1338:2010/SM SR EN 1338:2010/AC:2010). | M2 | 5,100 |
| 39.1 | 2661112800655 | Piatră de pavaj vibropresată C25/30 XM2, h=0,08 m | m2 | 5,177 |
| 39.2 | 2651122100027 | Ciment, (pentru rosturi) | kg | 8,160 |
| 39.3 | 2651122100442 | Ciment, (pentru strat) | kg | 40,137 |
| 39.4 | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,026 |
| 39.5 | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,218 |
| 39.6 | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,102 |
| 39.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 2,959 |
| 39.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,081 |
|  | Capitolul 5 | TOTAL Amenajarea si constructia intrarilor in curti, borderoul 8.8 |  |  |
|  | Capitolul 6 | Organizarea circulatiei rutiere, borderoul 8.9, 8.10 |  |  |
| 40 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.35). | buc | 2,000 |
| 40.1 | 2663102100000 | Beton clasa 16/20 | m3 | 0,152 |
| 40.2 | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial CKM2.35 | buc | 2,000 |
| 40.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,660 |
| 40.4 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,520 |
| 41 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din hotel sau aluminiu pe un stilp gata plantat – de formă triunghiulară, Dimensiunile 900mm. | Buc | 1,000 |
| 41.1 | 2615107326105 | De formă triunghiulară, Dimensiunile 900mm. | Buc | 1,000 |
| 41.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |
| 41.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |
| 41.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |
| 41.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |
| 41.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |
| 41.7 | 2874115883030 | Saiba prec. Plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |
| 41.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,220 |
| 41.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |
| 42 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din hotel sau aluminiu pe un stilp gata plantat – de forma dreptunghiulara, Dimensiunile 650x850mm. | Buc | 1,000 |
| 42.1 | 2615107326105 | De forma dreptunghiulara, Dimensiunile 650x850mm. | Buc | 1,000 |
| 42.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |
| 42.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |
| 42.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |
| 42.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |
| 42.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |
| 42.7 | 2874115883030 | Saiba prec. Plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |
| 42.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,220 |
| 42.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |
| 43 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare albă). | M2 | 2,850 |
| 43.1 | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 2,081 |
| 43.2 | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,998 |
| 43.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,083 |
| 43.4 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,257 |
| 43.5 | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,137 |
|  | Capitolul 6 | TOTAL Organizarea circulatiei rutiere, borderoul 8.9, 8.10 |  |  |
| * | * | * | * | * |
|  | 9. | strada M. Sadoveanu PC00+00.00 – PC02+49.40. |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Capitolul 1.1 | Lucrari pregatitoare (demolarea pietrei de bordura existenta), borderoul 9.4 |  |  |
| 1 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton. | M | 3,000 |
| 1.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,960 |
| 2 | TsC59B | Sapatura mecanică a bordurii demolate cu excavator cu o cupă de 0,15 m³ cu descărcare în autobasculantă. | 100m3 | 0,004 |
| 2.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,024 |
| 2.2 | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 0,057 |
| 2.3 | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) | h-ut | 0,014 |
| 3 | TsI51A2 | Transportarea borduri demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | T | 1,088 |
| 3.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,029 |
| 4 | TrI1AA09F1 | Descarcarea materialelor (borduri demolate) din grupa A – grele, in bulgari prin transport pina la 10 m – din auto, categoria 1, pe rampa sau teren. | T | 1,088 |
| 4.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,435 |
|  | Capitolul 1.1 | TOTAL Lucrari pregatitoare (demolarea pietrei de bordura existenta), borderoul 9.4 |  |  |
|  | Capitolul 1.2 | Lucrari pregatitoare (decaparea structurii rutiere existente), borderoul 9.5 |  |  |
| 5 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta, hmed=0,15 m. | m3 | 93,700 |
| 5.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 13,399 |
| 5.2 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,239 |
| 5.3 | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 1,293 |
| 5.4 | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 1,293 |
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 | 0,937 |
| 6.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,108 |
| 7 | TsI51A2 | Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | T | 131,177 |
| 7.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 3,542 |
| 8 | TsC51B | Lucrari la descarcarea material decapat in depozit. | 100m3 | 0,937 |
| 8.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,004 |
| 8.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,337 |
| 8.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,375 |
|  | Capitolul 1.2 | TOTAL Lucrari pregatitoare (decaparea structurii rutiere existente), borderoul 9.5 |  |  |
|  | Capitolul 2 | Lucrari de terasamente, borderoul 9.6 |  |  |
| 9 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 | 3,904 |
| 9.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 8,784 |
| 10 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | T | 737,874 |
| 10.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 19,923 |
| 11 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. | 100m3 | 3,904 |
| 11.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,016 |
| 11.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,405 |
| 11.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,562 |
| 12 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II. | 100m2 | 9,576 |
| 12.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,810 |
| 13 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (tractorul si buldozer din norma se exclud). | 100m3 | 2,873 |
| 13.1 | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 3,425 |
| 14 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 | 1,524 |
| 14.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 3,429 |
| 15 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | T | 288,036 |
| 15.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 7,777 |
| 16 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II. | 100m3 | 1,524 |
| 16.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 5,502 |
| 17 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II. | 100m2 | 5,080 |
| 17.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,960 |
| 18 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv. | 100m3 | 1,524 |
| 18.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,602 |
| 18.2 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 5,700 |
|  | Capitolul 2 | TOTAL Lucrari de terasamente, borderoul 9.6 |  |  |
|  | Capitolul 3 | Executia structurii rutiere, borderoul 9.7 |  |  |
| 19 | DI110 | Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast). | M3 | 144,020 |
| 19.1 | 1421102200467 | Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast). | M3 | 175,704 |
| 19.2 | 4100116202806 | Apa | m3 | 10,081 |
| 19.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 21,603 |
| 19.4 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,111 |
| 19.5 | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 3,932 |
| 19.6 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,397 |
| 20 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30, fr. 0-63 conform SM SR EN 13242+A1, h= 10 cm). | M3 | 76,610 |
| 20.1 | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 0-16 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 15,552 |
| 20.2 | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 16-63 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 93,388 |
| 20.3 | 4100116202806 | Apa | m3 | 11,492 |
| 20.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 45,966 |
| 20.5 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,218 |
| 20.6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 19,765 |
| 20.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,149 |
| 21 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30, fr. 0-63 conform SM SR EN 13242+A1, h= 10 cm). | M3 | 76,610 |
| 21.1 | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 0-16 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 15,552 |
| 21.2 | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 16-63 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 93,388 |
| 21.3 | 4100116202806 | Apa | m3 | 11,492 |
| 21.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 45,966 |
| 21.5 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,218 |
| 21.6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 19,765 |
| 21.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,149 |
| 22 | DA17B | Peliculă 200 microni din polietilenă într-un strat | m2 | 766,050 |
| 22.1 | 2682132601130 | Peliculă 200 microni din polietilenă | m2 | 842,655 |
| 22.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 22,982 |
| 22.3 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 38,303 |
| 23 | material | Diblu de prindere a peliculei din polietilen cu Ø4 mm și L=50 mm cu șaibă 30x30 mm cu grosimea 0,80 mm cu pasul de 1,50 x1,50 m. | buc | 3 831,000 |
| 24 | RpDD03A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile.C30/37 (XF4, XM2) F 4.0 S 4.0, conform SM EN 13877-1:2024, h=0.16 m. | m3 | 122,570 |
| 24.1 | 2663102100001 | Beton C30/37 (XF4, XM2) F 4.0 S 4.0 | m3 | 126,247 |
| 24.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 38,610 |
| 24.3 | 2710603419635 | Hotel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm | kg | 0,858 |
| 24.4 | 2670112205061 | Placi PFL poros 16 mm, clasa I | m3 | 0,082 |
| 24.5 | 7123011000200 | Betonist | h-om | 275,783 |
| 24.6 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 196,112 |
| 24.7 | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 574,853 |
| 24.8 | 2952240004019 | Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw | h-ut | 16,547 |
| 24.9 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 3,800 |
| 25 | material | Material lemnos (scîndură din lemn) cu L=P.C., h=0,16 m și grosimea de 20 mm | m3 | 0,020 |
| 26 | material | Tăruși metalici bătuți în fundație, h=0,50m; d=12mm | buc | 6,000 |
| 27 | DB02C | Stropire cu de două ori cu emulsie bituminoasă pe suprafața laterală a îmbrăcămintei. | 100m2 | 0,019 |
| 27.1 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,063 |
| 27.2 | 2320322600000 | Emulsie bituminoasa | t | 0,001 |
| 28 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare. (Tăierea rostului transversal de contact (de construcție) pe 30 mm din grosimea betonului, cu lăţimea de 10 mm.) | m | 6,000 |
| 28.1 | 2681116002000 | Disc armat cu segm. Diamant crest. Larg. D=400 mm | buc | 0,021 |
| 28.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | M3 | 0,240 |
| 28.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,960 |
| 28.4 | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,960 |
| 28.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,960 |
| 29 | RpAr06A | Purjarea, curăţirea, grunduirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos | m | 6,000 |
| 29.1 | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 2,160 |
| 29.2 | 1 | Muncitor | h-om | 0,660 |
| 29.3 | 29522400051021 | Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D | h-ut | 0,114 |
| 29.4 | 2932110004421 | Tractor T-25 cu remorcă | h-ut | 0,240 |
| 29.5 | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,102 |
| 30 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare. (Tăierea rostului transversal de dilatație pe 30 mm din grosimea betonului, cu lăţimea de 25 mm.) | m | 6,000 |
| 30.1 | 2681116002000 | Disc armat cu segm. Diamant crest. Larg. D=400 mm | buc | 0,021 |
| 30.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | M3 | 0,240 |
| 30.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,960 |
| 30.4 | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,960 |
| 30.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,960 |
| 31 | RpAr06A | Purjarea, curăţirea, grunduirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos | m | 6,000 |
| 31.1 | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 5,400 |
| 31.2 | 1 | Muncitor | h-om | 0,660 |
| 31.3 | 29522400051021 | Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D | h-ut | 0,114 |
| 31.4 | 2932110004421 | Tractor T-25 cu remorcă | h-ut | 0,240 |
| 31.5 | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,102 |
| 32 | material | Material lemnos (scîndură din lemn de brad), h=0,13 m și grosimea de 25 mm | m3 | 0,020 |
| 33 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare. (Tăierea rostului transversal de contracție pe 40 mm din grosimea betonului, cu lăţimea de 10 mm.) | m | 178,500 |
| 33.1 | 2681116002000 | Disc armat cu segm. Diamant crest. Larg. D=400 mm | buc | 0,625 |
| 33.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | M3 | 7,140 |
| 33.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 28,560 |
| 33.4 | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 28,560 |
| 33.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 28,560 |
| 34 | RpAr06A | Purjarea, curăţirea, grunduirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos | m | 178,500 |
| 34.1 | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 85,680 |
| 34.2 | 1 | Muncitor | h-om | 19,635 |
| 34.3 | 29522400051021 | Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D | h-ut | 3,392 |
| 34.4 | 2932110004421 | Tractor T-25 cu remorcă | h-ut | 7,140 |
| 34.5 | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 3,035 |
|  | Capitolul 3 | TOTAL Executia structurii rutiere, borderoul 9.7 |  |  |
|  | Capitolul 4 | Montarea pietrei de bordura PB100.30.15, borderoul 9.8 |  |  |
| 35 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (piatră spartă LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1) | m3 | 30,600 |
| 35.1 | 1421102200068 | Piatră spartă LA 30 fr. 8-32mm | m3 | 35,190 |
| 35.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 3,060 |
| 35.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 30,294 |
| 35.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 6,426 |
| 35.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 – 200 kg | h-ut | 12,852 |
| 36 | DE10E | Borduri prefabricate din beton (PB 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20 – conform proiectului 0.04m3 pe 1m.l.). | m | 510,000 |
| 36.1 | 2663102100001 | Beton clasa (C16/20) | m3 | 20,400 |
| 36.2 | 2651122100024 | Ciment | kg | 1 785,000 |
| 36.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 5,100 |
| 36.4 | 4100116202818 | Apă | m3 | 3,060 |
| 36.5 | 2666122800284 | Bordura 100x30x15 cm | m | 512,550 |
| 36.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 86,700 |
| 36.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 260,100 |
|  | Capitolul 4 | TOTAL Montarea pietrei de bordura PB100.30.15, borderoul 9.8 |  |  |
|  | Capitolul 5 | Organizarea circulatiei rutiere, borderoul 9.9, 9.10 |  |  |
| 37 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.35). | buc | 3,000 |
| 37.1 | 2663102100000 | Beton clasa 16/20 | m3 | 0,228 |
| 37.2 | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial CKM2.35 | buc | 3,000 |
| 37.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,990 |
| 37.4 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,280 |
| 38 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din hotel sau aluminiu pe un stilp gata plantat – de formă triunghiulară, Dimensiunile 900mm. | Buc | 1,000 |
| 38.1 | 2615107326105 | De formă triunghiulară, Dimensiunile 900mm. | Buc | 1,000 |
| 38.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |
| 38.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |
| 38.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |
| 38.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |
| 38.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |
| 38.7 | 2874115883030 | Saiba prec. Plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |
| 38.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,220 |
| 38.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |
| 39 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din hotel sau aluminiu pe un stilp gata plantat – de forma pătrată, Dimensiunile 600x600mm. | Buc | 1,000 |
| 39.1 | 2615107326105 | De forma pătrată, Dimensiunile 600x600mm. | Buc | 1,000 |
| 39.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |
| 39.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |
| 39.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |
| 39.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |
| 39.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |
| 39.7 | 2874115883030 | Saiba prec. Plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |
| 39.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,220 |
| 39.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |
| 40 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din hotel sau aluminiu pe un stilp gata plantat – de forma circulară, Dimensiunile 800mm. | Buc | 2,000 |
| 40.1 | 2615107326105 | De forma circulară, Dimensiunile 800mm. | Buc | 2,000 |
| 40.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 8,000 |
| 40.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 4,000 |
| 40.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 8,000 |
| 40.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,000 |
| 40.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,040 |
| 40.7 | 2874115883030 | Saiba prec. Plata pt. met M 6 | kg | 0,080 |
| 40.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,440 |
| 40.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,440 |
| 41 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare albă). | M2 | 3,930 |
| 41.1 | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 2,869 |
| 41.2 | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 1,376 |
| 41.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,493 |
| 41.4 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,354 |
| 41.5 | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,189 |
|  | Capitolul 5 | TOTAL Organizarea circulatiei rutiere, borderoul 9.9, 9.10 |  |  |
| * | * | * | * | * |
|  | 10 | strada C. Stamati 1 PC00+00.00 – PC01+36.53. |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Capitolul 1.1 | Lucrari pregatitoare (decaparea structurii rutiere existente), borderoul 10.4 |  |  |
| 1 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta cu pamint, hmed=0,10 m. | m3 | 28,730 |
| 1.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,108 |
| 1.2 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,687 |
| 1.3 | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,396 |
| 1.4 | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,396 |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 | 0,287 |
| 2.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,646 |
| 3 | TsI51A2 | Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | T | 40,215 |
| 3.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 1,086 |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcarea material decapat in depozit. | 100m3 | 0,287 |
| 4.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,001 |
| 4.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,103 |
| 4.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,115 |
|  | Capitolul 1.1 | TOTAL Lucrari pregatitoare (decaparea structurii rutiere existente), borderoul 10.4 |  |  |
|  | Capitolul 2 | Lucrari de terasamente, borderoul 10.5 |  |  |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 | 2,313 |
| 5.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 5,204 |
| 6 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | T | 437,216 |
| 6.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 11,805 |
| 7 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. | 100m3 | 2,313 |
| 7.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,009 |
| 7.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,833 |
| 7.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,925 |
| 8 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II. | 100m2 | 5,086 |
| 8.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,961 |
| 9 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (tractorul si buldozer din norma se exclud). | 100m3 | 1,526 |
| 9.1 | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,819 |
| 10 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 | 0,840 |
| 10.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,890 |
| 11 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | T | 158,760 |
| 11.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 4,287 |
| 12 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II. | 100m3 | 0,840 |
| 12.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,032 |
| 13 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II. | 100m2 | 2,800 |
| 13.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,529 |
| 14 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv. | 100m3 | 0,840 |
| 14.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,537 |
| 14.2 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,142 |
|  | Capitolul 2 | TOTAL Lucrari de terasamente, borderoul 10.5 |  |  |
|  | Capitolul 3 | Executia structurii rutiere, borderoul 10.6 |  |  |
| 15 | DI110 | Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast). | M3 | 77,900 |
| 15.1 | 1421102200467 | Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast). | M3 | 95,038 |
| 15.2 | 4100116202806 | Apa | m3 | 5,453 |
| 15.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,685 |
| 15.4 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,683 |
| 15.5 | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 2,127 |
| 15.6 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,756 |
| 16 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30, fr. 0-63 conform SM SR EN 13242+A1, h= 10 cm). | M3 | 40,690 |
| 16.1 | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 0-16 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 8,260 |
| 16.2 | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 16-63 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 49,601 |
| 16.3 | 4100116202806 | Apa | m3 | 6,104 |
| 16.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 24,414 |
| 16.5 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,709 |
| 16.6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 10,498 |
| 16.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,610 |
| 17 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30, fr. 0-63 conform SM SR EN 13242+A1, h= 10 cm). | M3 | 40,690 |
| 17.1 | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 0-16 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 8,260 |
| 17.2 | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 16-63 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 49,601 |
| 17.3 | 4100116202806 | Apa | m3 | 6,104 |
| 17.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 24,414 |
| 17.5 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,709 |
| 17.6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 10,498 |
| 17.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,610 |
| 18 | DA17B | Peliculă 200 microni din polietilenă într-un strat | m2 | 406,900 |
| 18.1 | 2682132601130 | Peliculă 200 microni din polietilenă | m2 | 447,590 |
| 18.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 12,207 |
| 18.3 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 20,345 |
| 19 | material | Diblu de prindere a peliculei din polietilen cu Ø4 mm și L=50 mm cu șaibă 30x30 mm cu grosimea 0,80 mm cu pasul de 1,50 x1,50 m. | buc | 2 035,000 |
| 20 | RpDD03A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile.C30/37 (XF4, XM2) F 4.0 S 4.0, conform SM EN 13877-1:2024, h=0.16 m. | m3 | 65,100 |
| 20.1 | 2663102100001 | Beton C30/37 (XF4, XM2) F 4.0 S 4.0 | m3 | 67,053 |
| 20.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 20,507 |
| 20.3 | 2710603419635 | Hotel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm | kg | 0,456 |
| 20.4 | 2670112205061 | Placi PFL poros 16 mm, clasa I | m3 | 0,044 |
| 20.5 | 7123011000200 | Betonist | h-om | 146,475 |
| 20.6 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 104,160 |
| 20.7 | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 305,319 |
| 20.8 | 2952240004019 | Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw | h-ut | 8,789 |
| 20.9 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,018 |
| 21 | material | Material lemnos (scîndură din lemn) cu L=P.C., h=0,16 m și grosimea de 20 mm | m3 | 0,010 |
| 22 | material | Tăruși metalici bătuți în fundație, h=0,50m; d=12mm | buc | 3,000 |
| 23 | DB02C | Stropire cu de două ori cu emulsie bituminoasă pe suprafața laterală a îmbrăcămintei. | 100m2 | 0,009 |
| 23.1 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,030 |
| 23.2 | 2320322600000 | Emulsie bituminoasa | t | 0,001 |
| 24 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare. (Tăierea rostului transversal de contact (de construcție) pe 30 mm din grosimea betonului, cu lăţimea de 10 mm.) | m | 2,750 |
| 24.1 | 2681116002000 | Disc armat cu segm. Diamant crest. Larg. D=400 mm | buc | 0,010 |
| 24.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | M3 | 0,110 |
| 24.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,440 |
| 24.4 | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,440 |
| 24.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,440 |
| 25 | RpAr06A | Purjarea, curăţirea, grunduirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos | m | 2,750 |
| 25.1 | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 0,990 |
| 25.2 | 1 | Muncitor | h-om | 0,303 |
| 25.3 | 29522400051021 | Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D | h-ut | 0,052 |
| 25.4 | 2932110004421 | Tractor T-25 cu remorcă | h-ut | 0,110 |
| 25.5 | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,047 |
| 26 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare. (Tăierea rostului transversal de dilatație pe 30 mm din grosimea betonului, cu lăţimea de 25 mm.) | m | 2,750 |
| 26.1 | 2681116002000 | Disc armat cu segm. Diamant crest. Larg. D=400 mm | buc | 0,010 |
| 26.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | M3 | 0,110 |
| 26.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,440 |
| 26.4 | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,440 |
| 26.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,440 |
| 27 | RpAr06A | Purjarea, curăţirea, grunduirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos | m | 2,750 |
| 27.1 | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 2,475 |
| 27.2 | 1 | Muncitor | h-om | 0,303 |
| 27.3 | 29522400051021 | Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D | h-ut | 0,052 |
| 27.4 | 2932110004421 | Tractor T-25 cu remorcă | h-ut | 0,110 |
| 27.5 | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,047 |
| 28 | material | Material lemnos (scîndură din lemn de brad), h=0,13 m și grosimea de 25 mm | m3 | 0,010 |
| 29 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare. (Tăierea rostului transversal de contracție pe 40 mm din grosimea betonului, cu lăţimea de 10 mm.) | m | 96,200 |
| 29.1 | 2681116002000 | Disc armat cu segm. Diamant crest. Larg. D=400 mm | buc | 0,337 |
| 29.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | M3 | 3,848 |
| 29.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 15,392 |
| 29.4 | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 15,392 |
| 29.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 15,392 |
| 30 | RpAr06A | Purjarea, curăţirea, grunduirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos | m | 96,200 |
| 30.1 | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 46,176 |
| 30.2 | 1 | Muncitor | h-om | 10,582 |
| 30.3 | 29522400051021 | Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D | h-ut | 1,828 |
| 30.4 | 2932110004421 | Tractor T-25 cu remorcă | h-ut | 3,848 |
| 30.5 | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 1,635 |
|  | Capitolul 3 | TOTAL Executia structurii rutiere, borderoul 10.6 |  |  |
|  | Capitolul 4 | Montarea pietrei de bordura PB100.30.15, borderoul 10.7 |  |  |
| 31 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (piatră spartă LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1) | m3 | 16,980 |
| 31.1 | 1421102200068 | Piatră spartă LA 30 fr. 8-32mm | m3 | 19,527 |
| 31.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 1,698 |
| 31.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 16,810 |
| 31.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 3,566 |
| 31.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 – 200 kg | h-ut | 7,132 |
| 32 | DE10E | Borduri prefabricate din beton (PB 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20 – conform proiectului 0.04m3 pe 1m.l.). | m | 283,000 |
| 32.1 | 2663102100001 | Beton clasa (C16/20) | m3 | 11,320 |
| 32.2 | 2651122100024 | Ciment | kg | 990,500 |
| 32.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,830 |
| 32.4 | 4100116202818 | Apă | m3 | 1,698 |
| 32.5 | 2666122800284 | Bordura 100x30x15 cm | m | 284,415 |
| 32.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 48,110 |
| 32.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 144,330 |
|  | Capitolul 4 | TOTAL Montarea pietrei de bordura PB100.30.15, borderoul 10.7 |  |  |
|  | Capitolul 5 | Constructia si amenajarea rigolei dreptunghiulare din beton monolit cu gratare, borderoul 10.8.1 |  |  |
| 33 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. | 100m3 | 0,058 |
| 33.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,119 |
| 34 | TsA03B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate | m3 | 0,640 |
| 34.1 | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,864 |
| 34.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,186 |
| 35 | TsD17B | Umplutura cu terasament prin parti a rigolei, cu pamant de cat. II | m3 | 3,200 |
| 35.1 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | M3 | 0,320 |
| 35.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,312 |
| 36 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (evacuarea surplus a pamantului din depozitare) | 100m3 | 0,032 |
| 36.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,072 |
| 37 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | T | 6,048 |
| 37.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,163 |
| 38 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. | 100m3 | 0,032 |
| 38.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,000 |
| 38.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,012 |
| 38.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,013 |
| 39 | TsC54B | Strat de fundatie din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010 (Pat de fundatie) | m3 | 0,640 |
| 39.1 | 1411122201752 | Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm | m3 | 0,736 |
| 39.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,064 |
| 39.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,634 |
| 39.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,134 |
| 39.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 – 200 kg | h-ut | 0,269 |
| 40 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii. | M2 | 10,210 |
| 40.1 | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 – 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,006 |
| 40.2 | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,006 |
| 40.3 | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,613 |
| 40.4 | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,133 |
| 40.5 | 2875276311528 | Scoabe din hotel | kg | 0,745 |
| 40.6 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,532 |
| 40.7 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 9,495 |
| 41 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A240 d=6 | kg | 3,400 |
| 41.1 | 271060200100 | Hotel beton A240 d=6 | kg | 3,400 |
| 41.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,034 |
| 41.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,068 |
| 42 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500C d=10 | kg | 140,680 |
| 42.1 | 271060200100 | Hotel beton A500C d=10 | kg | 140,680 |
| 42.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 1,407 |
| 42.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,814 |
| 43 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500C d=12 | kg | 103,260 |
| 43.1 | 271060200100 | Hotel beton A500C d=12 | kg | 103,260 |
| 43.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 1,033 |
| 43.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,065 |
| 44 | DI119 | Beton monolit C30/37XF4 XC4 XD3 conform CP H.04.04:2018 (Rigola dreptunghiulara din beton armat monolit) | m3 | 1,400 |
| 44.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,428 |
| 44.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,052 |
| 44.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,466 |
| 44.4 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,599 |
| 45 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in beton (Executia rosturilor transversale de dilatatie cu pasul 2,00 m, cu latimea de 0,015 m) | m | 2,000 |
| 45.1 | 2681116002000 | Disc armat cu segm. Diamant crest. Larg. D=400 mm | buc | 0,007 |
| 45.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | M3 | 0,080 |
| 45.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,320 |
| 45.4 | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,320 |
| 45.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,320 |
| 46 | RpAr06A | Purjarea, curăţirea, grunduirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos | m | 2,000 |
| 46.1 | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 10,080 |
| 46.2 | 1 | Muncitor | h-om | 0,220 |
| 46.3 | 29522400051021 | Autogudranator | h-ut | 0,038 |
| 46.4 | 2932110004421 | Tractor T-25 cu remorcă | h-ut | 0,080 |
| 46.5 | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,034 |
| 47 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri. | M2 | 5,880 |
| 47.1 | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,026 |
| 47.2 | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,044 |
| 47.3 | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,009 |
| 47.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,316 |
| 48 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere, gratare din fonta cu rama D400 (1020x561x100) | buc | 6,000 |
| 48.1 | 2875274203624 | Gratare din fonta cu rama D400 (1020x561x100) | buc | 6,000 |
| 48.2 | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 6,780 |
|  | Capitolul 5 | TOTAL Constructia si amenajarea rigolei dreptunghiulare din beton monolit cu gratare, borderoul 10.8.1 |  |  |
|  | Capitolul 6 | Constructia sistemului de captare si evacuare a apelor pluviale, borderoul 10.8.2 |  |  |
| 49 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. | 100m3 | 0,294 |
| 49.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,603 |
| 50 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate. | M3 | 12,600 |
| 50.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 16,632 |
| 51 | TsD18B | Umplutura de terasament pentru finisarea si nivelarea zonei in jurul rigolei cu pamint provenit din teren mijlociu. | M3 | 30,720 |
| 51.1 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | M3 | 3,072 |
| 51.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 29,798 |
| 52 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II., incarcarea. | 100m3 | 0,113 |
| 52.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,231 |
| 53 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | T | 21,313 |
| 53.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,575 |
| 54 | TsC51B | Lucrari la descarcarea. | 100m3 | 0,113 |
| 54.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,000 |
| 54.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,041 |
| 54.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,045 |
| 55 | TsC54B | Strat de fundatie din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm, h=0.10 m. | m3 | 0,710 |
| 55.1 | 1411122201752 | Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm | m3 | 0,817 |
| 55.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,071 |
| 55.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,703 |
| 55.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,149 |
| 55.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 – 200 kg | h-ut | 0,298 |
| 56 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana. | M3 | 1,900 |
| 56.1 | 2663102100933 | Beton de ciment C16/20 | m3 | 0,378 |
| 56.2 | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,228 |
| 56.3 | 2664102101196 | Mortar | m3 | 0,019 |
| 56.4 | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,505 |
| 56.5 | 2664102101126 | Var | kg | 0,209 |
| 56.6 | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,152 |
| 56.7 | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,008 |
| 56.8 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 12,825 |
| 56.9 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 5,491 |
| 56.10 | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 3,515 |
| 57 | material | Inel prefabricat, Tip CȚD-15, cu Ø 1680 mm și h=120 mm. | Buc | 5,000 |
| 58 | DI119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (beton monolit C30/37 XF4 pentru corpul fântânii). | M3 | 3,930 |
| 58.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XC4 XD3 XF4 | m3 | 4,009 |
| 58.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,145 |
| 58.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,537 |
| 58.4 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,682 |
| 59 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana. | M3 | 0,560 |
| 59.1 | 2663102100933 | Beton de ciment C16/20 | m3 | 0,074 |
| 59.2 | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,067 |
| 59.3 | 2664102101196 | Mortar | m3 | 0,006 |
| 59.4 | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,127 |
| 59.5 | 2664102101126 | Var | kg | 0,062 |
| 59.6 | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,045 |
| 59.7 | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,002 |
| 59.8 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 4,032 |
| 59.9 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,904 |
| 59.10 | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,140 |
| 60 | material | Element CȚ 10-3 cu Øext 1160 mm, h=290mm. | Buc | 7,000 |
| 61 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana. | M3 | 0,500 |
| 61.1 | 2663102100933 | Beton de ciment C16/20 | m3 | 0,067 |
| 61.2 | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,060 |
| 61.3 | 2664102101196 | Mortar | m3 | 0,005 |
| 61.4 | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,113 |
| 61.5 | 2664102101126 | Var | kg | 0,055 |
| 61.6 | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,040 |
| 61.7 | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,002 |
| 61.8 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 3,600 |
| 61.9 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,700 |
| 61.10 | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,018 |
| 62 | material | Element CȚP 1-10-2 cu Øext 1160 mm, h=150mm. | Buc | 5,000 |
| 63 | material | Mortar de ciment pentru montare. | M3 | 0,600 |
| 64 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri. | M2 | 41,760 |
| 64.1 | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,188 |
| 64.2 | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,313 |
| 64.3 | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,067 |
| 64.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 23,553 |
| 65 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip III A si B. | buc | 5,000 |
| 65.1 | 2875274200000 | Capac și ramă din fontă Ø700 mm D400 conform EN 124 | buc | 5,000 |
| 65.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 67,500 |
| 65.3 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,260 |
| 65.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,065 |
| 65.5 | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 4,100 |
| 66 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. | 100m3 | 2,224 |
| 66.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 4,559 |
| 67 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate. | M3 | 55,610 |
| 67.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 73,405 |
| 68 | TsC54B | Strat de fundatie din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm, h=0.10 m. | m3 | 15,560 |
| 68.1 | 1411122201752 | Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm | m3 | 17,894 |
| 68.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 1,556 |
| 68.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 15,404 |
| 68.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 3,268 |
| 68.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 – 200 kg | h-ut | 6,535 |
| 69 | AcA14D | Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, Țeavă corugată HDPE SN4 , ◻int= 426 mm, ◻ext= 500 mm, L=6.00 m | m | 54,000 |
| 69.1 | 2523156701800 | Țeavă corugată SN4 , ◻int= 426 mm, ◻ext= 500 mm, L=6.00 m | buc | 9,180 |
| 69.2 | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,216 |
| 69.3 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 54,540 |
| 69.4 | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,810 |
| 69.5 | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 2,700 |
| 70 | AcA14D | Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, Țeavă corugată HDPE SN8 , ◻int= 426 mm, ◻ext= 500 mm, L=6.00 m | m | 120,000 |
| 70.1 | 2523156701800 | Țeavă corugată HDPE SN8 , ◻int= 426 mm, ◻ext= 500 mm, L=6.00 m | buc | 20,400 |
| 70.2 | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,480 |
| 70.3 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 121,200 |
| 70.4 | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 1,800 |
| 70.5 | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 6,000 |
| 71 | TsD18B | Umplutura de terasament pentru finisarea si nivelarea zonei in jurul rigolei cu pamint provenit din teren mijlociu. | M3 | 245,560 |
| 71.1 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | M3 | 24,556 |
| 71.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 238,193 |
| 72 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II., incarcarea. | 100m3 | 0,169 |
| 72.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,346 |
| 73 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | T | 31,983 |
| 73.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,864 |
| 74 | TsC51B | Lucrari la descarcarea. | 100m3 | 0,169 |
| 74.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,001 |
| 74.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,061 |
| 74.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,068 |
|  | Capitolul 6 | TOTAL Constructia sistemului de captare si evacuare a apelor pluviale, borderoul 10.8.2 |  |  |
|  | Capitolul 7 | Organizarea circulatiei rutiere, borderoul 10.9, 10.10 |  |  |
| 75 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.35). | buc | 2,000 |
| 75.1 | 2663102100000 | Beton clasa 16/20 | m3 | 0,152 |
| 75.2 | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial CKM2.35 | buc | 2,000 |
| 75.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,660 |
| 75.4 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,520 |
| 76 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din hotel sau aluminiu pe un stilp gata plantat – de forma pătrată, Dimensiunile 600x600mm. | Buc | 3,000 |
| 76.1 | 2615107326105 | De forma pătrată, Dimensiunile 600x600mm. | Buc | 3,000 |
| 76.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,000 |
| 76.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 6,000 |
| 76.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,000 |
| 76.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 6,000 |
| 76.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,060 |
| 76.7 | 2874115883030 | Saiba prec. Plata pt. met M 6 | kg | 0,120 |
| 76.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,660 |
| 76.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,660 |
| 77 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din hotel sau aluminiu pe un stilp gata plantat – de forma circulară, Dimensiunile 800mm. | Buc | 2,000 |
| 77.1 | 2615107326105 | De forma circulară, Dimensiunile 800mm. | Buc | 2,000 |
| 77.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 8,000 |
| 77.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 4,000 |
| 77.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 8,000 |
| 77.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,000 |
| 77.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,040 |
| 77.7 | 2874115883030 | Saiba prec. Plata pt. met M 6 | kg | 0,080 |
| 77.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,440 |
| 77.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,440 |
| 78 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare albă). | M2 | 1,020 |
| 78.1 | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,745 |
| 78.2 | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,357 |
| 78.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,388 |
| 78.4 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,092 |
| 78.5 | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,049 |
|  | Capitolul 7 | TOTAL Organizarea circulatiei rutiere, borderoul 10.9, 10.10 |  |  |
| * | * | * | * | * |
|  | 11 | strada C. Stamati 2 PC00+00.00 – PC02+77.27. |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Capitolul 1.1 | Lucrari pregatitoare (demolarea pietrei de bordura existenta), borderoul 11.4 |  |  |
| 1 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton. | M | 8,000 |
| 1.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,560 |
| 2 | TsC59B | Sapatura mecanică a bordurii demolate cu excavator cu o cupă de 0,15 m³ cu descărcare în autobasculantă. | 100m3 | 0,012 |
| 2.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,073 |
| 2.2 | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 0,172 |
| 2.3 | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) | h-ut | 0,043 |
| 3 | TsI51A2 | Transportarea borduri demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | T | 2,900 |
| 3.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,078 |
| 4 | TrI1AA09F1 | Descarcarea materialelor (borduri demolate) din grupa A – grele, in bulgari prin transport pina la 10 m – din auto, categoria 1, pe rampa sau teren. | T | 2,900 |
| 4.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,160 |
|  | Capitolul 1.1 | TOTAL Lucrari pregatitoare (demolarea pietrei de bordura existenta), borderoul 11.4 |  |  |
|  | Capitolul 1.2 | Lucrari pregatitoare (decaparea structurii rutiere existente), borderoul 11.5 |  |  |
| 5 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta cu pamint, hmed=0,10 m. | m3 | 64,300 |
| 5.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 9,195 |
| 5.2 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,537 |
| 5.3 | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,887 |
| 5.4 | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,887 |
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 | 0,643 |
| 6.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,447 |
| 7 | TsI51A2 | Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | T | 90,013 |
| 7.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 2,430 |
| 8 | TsC51B | Lucrari la descarcarea material decapat in depozit. | 100m3 | 0,643 |
| 8.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,003 |
| 8.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,231 |
| 8.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,257 |
|  | Capitolul 1.2 | TOTAL Lucrari pregatitoare (decaparea structurii rutiere existente), borderoul 11.5 |  |  |
|  | Capitolul 2 | Lucrari de terasamente, borderoul 11.6 |  |  |
| 9 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 | 4,508 |
| 9.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 10,143 |
| 10 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | T | 891,975 |
| 10.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 24,083 |
| 11 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. | 100m3 | 4,508 |
| 11.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,018 |
| 11.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,623 |
| 11.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,803 |
| 12 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II. | 100m2 | 10,597 |
| 12.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,003 |
| 13 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (tractorul si buldozer din norma se exclud). | 100m3 | 3,179 |
| 13.1 | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 3,789 |
| 14 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 | 1,686 |
| 14.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 3,794 |
| 15 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | T | 318,654 |
| 15.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 8,604 |
| 16 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II. | 100m3 | 1,686 |
| 16.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 6,086 |
| 17 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II. | 100m2 | 5,620 |
| 17.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,062 |
| 18 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv. | 100m3 | 1,686 |
| 18.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,092 |
| 18.2 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 6,306 |
|  | Capitolul 2 | TOTAL Lucrari de terasamente, borderoul 11.6 |  |  |
|  | Capitolul 3 | Executia structurii rutiere, borderoul 11.7 |  |  |
| 19 | DI110 | Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast). | M3 | 159,380 |
| 19.1 | 1421102200467 | Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast). | M3 | 194,444 |
| 19.2 | 4100116202806 | Apa | m3 | 11,157 |
| 19.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 23,907 |
| 19.4 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,443 |
| 19.5 | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 4,351 |
| 19.6 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,546 |
| 20 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30, fr. 0-63 conform SM SR EN 13242+A1, h= 10 cm). | M3 | 84,780 |
| 20.1 | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 0-16 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 17,210 |
| 20.2 | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 16-63 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 103,347 |
| 20.3 | 4100116202806 | Apa | m3 | 12,717 |
| 20.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 50,868 |
| 20.5 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,561 |
| 20.6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 21,873 |
| 20.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,272 |
| 21 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30, fr. 0-63 conform SM SR EN 13242+A1, h= 10 cm). | M3 | 84,780 |
| 21.1 | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 0-16 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 17,210 |
| 21.2 | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 16-63 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 103,347 |
| 21.3 | 4100116202806 | Apa | m3 | 12,717 |
| 21.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 50,868 |
| 21.5 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,561 |
| 21.6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 21,873 |
| 21.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,272 |
| 22 | DA17B | Peliculă 200 microni din polietilenă într-un strat | m2 | 847,750 |
| 22.1 | 2682132601130 | Peliculă 200 microni din polietilenă | m2 | 932,525 |
| 22.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 25,433 |
| 22.3 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 42,388 |
| 23 | material | Diblu de prindere a peliculei din polietilen cu Ø4 mm și L=50 mm cu șaibă 30x30 mm cu grosimea 0,80 mm cu pasul de 1,50 x1,50 m. | buc | 4 239,000 |
| 24 | RpDD03A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile.C30/37 (XF4, XM2) F 4.0 S 4.0, conform SM EN 13877-1:2024, h=0.16 m. | m3 | 135,640 |
| 24.1 | 2663102100001 | Beton C30/37 (XF4, XM2) F 4.0 S 4.0 | m3 | 139,709 |
| 24.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 42,727 |
| 24.3 | 2710603419635 | Hotel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm | kg | 0,949 |
| 24.4 | 2670112205061 | Placi PFL poros 16 mm, clasa I | m3 | 0,091 |
| 24.5 | 7123011000200 | Betonist | h-om | 305,190 |
| 24.6 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 217,024 |
| 24.7 | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 636,152 |
| 24.8 | 2952240004019 | Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw | h-ut | 18,311 |
| 24.9 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 4,205 |
| 25 | material | Material lemnos (scîndură din lemn) cu L=P.C., h=0,16 m și grosimea de 20 mm | m3 | 0,020 |
| 26 | material | Tăruși metalici bătuți în fundație, h=0,50m; d=12mm | buc | 6,000 |
| 27 | DB02C | Stropire cu de două ori cu emulsie bituminoasă pe suprafața laterală a îmbrăcămintei. | 100m2 | 0,019 |
| 27.1 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,063 |
| 27.2 | 2320322600000 | Emulsie bituminoasa | t | 0,001 |
| 28 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare. (Tăierea rostului transversal de contact (de construcție) pe 30 mm din grosimea betonului, cu lăţimea de 10 mm.) | m | 6,000 |
| 28.1 | 2681116002000 | Disc armat cu segm. Diamant crest. Larg. D=400 mm | buc | 0,021 |
| 28.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | M3 | 0,240 |
| 28.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,960 |
| 28.4 | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,960 |
| 28.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,960 |
| 29 | RpAr06A | Purjarea, curăţirea, grunduirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos | m | 6,000 |
| 29.1 | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 2,160 |
| 29.2 | 1 | Muncitor | h-om | 0,660 |
| 29.3 | 29522400051021 | Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D | h-ut | 0,114 |
| 29.4 | 2932110004421 | Tractor T-25 cu remorcă | h-ut | 0,240 |
| 29.5 | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,102 |
| 30 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare. (Tăierea rostului transversal de dilatație pe 30 mm din grosimea betonului, cu lăţimea de 25 mm.) | m | 6,000 |
| 30.1 | 2681116002000 | Disc armat cu segm. Diamant crest. Larg. D=400 mm | buc | 0,021 |
| 30.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | M3 | 0,240 |
| 30.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,960 |
| 30.4 | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,960 |
| 30.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,960 |
| 31 | RpAr06A | Purjarea, curăţirea, grunduirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos | m | 6,000 |
| 31.1 | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 5,400 |
| 31.2 | 1 | Muncitor | h-om | 0,660 |
| 31.3 | 29522400051021 | Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D | h-ut | 0,114 |
| 31.4 | 2932110004421 | Tractor T-25 cu remorcă | h-ut | 0,240 |
| 31.5 | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,102 |
| 32 | material | Material lemnos (scîndură din lemn de brad), h=0,13 m și grosimea de 25 mm | m3 | 0,020 |
| 33 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare. (Tăierea rostului transversal de contracție pe 40 mm din grosimea betonului, cu lăţimea de 10 mm.) | m | 194,500 |
| 33.1 | 2681116002000 | Disc armat cu segm. Diamant crest. Larg. D=400 mm | buc | 0,681 |
| 33.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | M3 | 7,780 |
| 33.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 31,120 |
| 33.4 | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 31,120 |
| 33.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 31,120 |
| 34 | RpAr06A | Purjarea, curăţirea, grunduirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos | m | 194,500 |
| 34.1 | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 93,360 |
| 34.2 | 1 | Muncitor | h-om | 21,395 |
| 34.3 | 29522400051021 | Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D | h-ut | 3,696 |
| 34.4 | 2932110004421 | Tractor T-25 cu remorcă | h-ut | 7,780 |
| 34.5 | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 3,307 |
|  | Capitolul 3 | TOTAL Executia structurii rutiere, borderoul 11.7 |  |  |
|  | Capitolul 4 | Montarea pietrei de bordura PB100.30.15, borderoul 11.8 |  |  |
| 35 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (piatră spartă LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1) | m3 | 33,600 |
| 35.1 | 1421102200068 | Piatră spartă LA 30 fr. 8-32mm | m3 | 38,640 |
| 35.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 3,360 |
| 35.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 33,264 |
| 35.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 7,056 |
| 35.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 – 200 kg | h-ut | 14,112 |
| 36 | DE10E | Borduri prefabricate din beton (PB 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20 – conform proiectului 0.04m3 pe 1m.l.). | m | 560,000 |
| 36.1 | 2663102100001 | Beton clasa (C16/20) | m3 | 22,400 |
| 36.2 | 2651122100024 | Ciment | kg | 1 960,000 |
| 36.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 5,600 |
| 36.4 | 4100116202818 | Apă | m3 | 3,360 |
| 36.5 | 2666122800284 | Bordura 100x30x15 cm | m | 562,800 |
| 36.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 95,200 |
| 36.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 285,600 |
|  | Capitolul 4 | TOTAL Montarea pietrei de bordura PB100.30.15, borderoul 11.8 |  |  |
|  | Capitolul 5 | Aducerea la cota de proiect a caminelor de vizitare a retelelor, borderoul 11.9 |  |  |
| 37 | RpAcF34A | Demontarea capacilor de fintini. | Buc | 1,000 |
| 37.1 | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,200 |
| 37.2 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,220 |
| 38 | DI119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (beton monolit C16/20). | M3 | 0,060 |
| 38.1 | 2663102100000 | Beton monolit C16/20 | m3 | 0,061 |
| 38.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,002 |
| 38.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,191 |
| 38.4 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,026 |
| 39 | AcE08B | Montarea placii de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg. | Buc | 1,000 |
| 39.1 | 2651122100402 | Ciment | kg | 36,000 |
| 39.2 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,130 |
| 39.3 | 4100116202818 | Apă | m3 | 0,035 |
| 39.4 | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 2,200 |
| 39.5 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,150 |
| 40 | pret | Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg | buc | 1,000 |
| 41 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (ar apret la capace, utilizarea capacelor din demontare) | buc | 1,000 |
| 41.1 | 2875274200000 | Capac cu rama (din demontare) fara pret | buc | 1,000 |
| 41.2 | 2651122100402 | Ciment | kg | 13,500 |
| 41.3 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,052 |
| 41.4 | 4100116202818 | Apă | m3 | 0,013 |
|  | Capitolul 5 | TOTAL Aducerea la cota de proiect a caminelor de vizitare a retelelor, borderoul 11.9 |  |  |
|  | Capitolul 6 | Organizarea circulatiei rutiere, borderoul 11.10, 11.11 |  |  |
| 42 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.35). | buc | 5,000 |
| 42.1 | 2663102100000 | Beton clasa 16/20 | m3 | 0,380 |
| 42.2 | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial CKM2.35 | buc | 5,000 |
| 42.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,650 |
| 42.4 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,800 |
| 43 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din hotel sau aluminiu pe un stilp gata plantat – de formă triunghiulară, Dimensiunile 900mm. | Buc | 2,000 |
| 43.1 | 2615107326105 | De formă triunghiulară, Dimensiunile 900mm. | Buc | 2,000 |
| 43.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 8,000 |
| 43.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 4,000 |
| 43.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 8,000 |
| 43.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,000 |
| 43.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,040 |
| 43.7 | 2874115883030 | Saiba prec. Plata pt. met M 6 | kg | 0,080 |
| 43.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,440 |
| 43.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,440 |
| 44 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din hotel sau aluminiu pe un stilp gata plantat – de forma pătrată, Dimensiunile 600x600mm. | Buc | 2,000 |
| 44.1 | 2615107326105 | De forma pătrată, Dimensiunile 600x600mm. | Buc | 2,000 |
| 44.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 8,000 |
| 44.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 4,000 |
| 44.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 8,000 |
| 44.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,000 |
| 44.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,040 |
| 44.7 | 2874115883030 | Saiba prec. Plata pt. met M 6 | kg | 0,080 |
| 44.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,440 |
| 44.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,440 |
| 45 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din hotel sau aluminiu pe un stilp gata plantat – de forma circulară, Dimensiunile 800mm. | Buc | 3,000 |
| 45.1 | 2615107326105 | De forma circulară, Dimensiunile 800mm. | Buc | 3,000 |
| 45.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,000 |
| 45.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 6,000 |
| 45.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,000 |
| 45.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 6,000 |
| 45.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,060 |
| 45.7 | 2874115883030 | Saiba prec. Plata pt. met M 6 | kg | 0,120 |
| 45.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,660 |
| 45.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,660 |
| 46 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare albă). | M2 | 4,400 |
| 46.1 | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 3,212 |
| 46.2 | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 1,540 |
| 46.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,672 |
| 46.4 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,396 |
| 46.5 | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,211 |
|  | Capitolul 6 | TOTAL Organizarea circulatiei rutiere, borderoul 11.10, 11.11 |  |  |
| * | * | * | * | * |
|  | 12 | str-la T. Ciorba PC00+00.00 – PC02+40.00. |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Capitolul 1.1 | Lucrari pregatitoare (decaparea structurii rutiere existente), borderoul 12.4 |  |  |
| 1 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta cu pamint, hmed=0,11 m. | m3 | 79,790 |
| 1.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,410 |
| 1.2 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,907 |
| 1.3 | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 1,101 |
| 1.4 | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 1,101 |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 | 0,798 |
| 2.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,796 |
| 3 | TsI51A2 | Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | T | 111,712 |
| 3.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 3,016 |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcarea material decapat in depozit. | 100m3 | 0,798 |
| 4.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,003 |
| 4.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,287 |
| 4.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,319 |
|  | Capitolul 1.1 | TOTAL Lucrari pregatitoare (decaparea structurii rutiere existente), borderoul 12.4 |  |  |
|  | Capitolul 2 | Lucrari de terasamente, borderoul 12.5 |  |  |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 | 5,885 |
| 5.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 13,241 |
| 6 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | T | 1 112,346 |
| 6.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 30,033 |
| 7 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. | 100m3 | 5,885 |
| 7.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,024 |
| 7.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,119 |
| 7.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 2,354 |
| 8 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II. | 100m2 | 13,903 |
| 8.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,628 |
| 9 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (tractorul si buldozer din norma se exclud). | 100m3 | 4,171 |
| 9.1 | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 4,972 |
| 10 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 | 0,980 |
| 10.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,205 |
| 11 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | T | 185,220 |
| 11.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 5,001 |
| 12 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II. | 100m3 | 0,980 |
| 12.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,538 |
| 13 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II. | 100m2 | 4,900 |
| 13.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,926 |
| 14 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv. | 100m3 | 0,980 |
| 14.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,960 |
| 14.2 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,665 |
|  | Capitolul 2 | TOTAL Lucrari de terasamente, borderoul 12.5 |  |  |
|  | Capitolul 3 | Executia structurii rutiere, borderoul 12.6 |  |  |
| 15 | DI110 | Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast). | M3 | 133,230 |
| 15.1 | 1421102200467 | Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast). | M3 | 162,541 |
| 15.2 | 4100116202806 | Apa | m3 | 9,326 |
| 15.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 19,985 |
| 15.4 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,878 |
| 15.5 | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 3,637 |
| 15.6 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,292 |
| 16 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30, fr. 0-63 conform SM SR EN 13242+A1, h= 13 cm). | M3 | 150,612 |
| 16.1 | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 0-16 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 30,574 |
| 16.2 | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 16-63 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 183,596 |
| 16.3 | 4100116202806 | Apa | m3 | 22,592 |
| 16.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 90,367 |
| 16.5 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 6,326 |
| 16.6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 38,858 |
| 16.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,259 |
| 17 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30, fr. 0-63 conform SM SR EN 13242+A1, h= 12 cm). | M3 | 139,026 |
| 17.1 | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 0-16 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 28,222 |
| 17.2 | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 16-63 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 169,473 |
| 17.3 | 4100116202806 | Apa | m3 | 20,854 |
| 17.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 83,416 |
| 17.5 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 5,839 |
| 17.6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 35,869 |
| 17.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,085 |
| 18 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.70l/m2. | T | 0,811 |
| 18.1 | 23203226000401 | Emulsie Bituminoasa | t | 0,835 |
| 18.2 | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l – 3600 l | h-ut | 0,243 |
| 19 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (strat de legătură din beton asfaltic deschis cu criblură BAD 22,4 leg. Liant 50/70, conform CP D.02.25:2021), (se exclude din norma nisip bitumat, hotel patrat lam. Cald lt=30mm). | M2 | 1 158,550 |
| 19.1 | 1.1110001000131E+ 14 | Beton asfaltic deschis cu criblură BAD 22,4 leg. Liant 50/70 | t | 163,356 |
| 19.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 69,513 |
| 19.3 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 9,153 |
| 19.4 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 9,153 |
| 19.5 | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 9,153 |
| 20 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.30l/m2. | T | 0,348 |
| 20.1 | 23203226000401 | Emulsie Bituminoasa | t | 0,358 |
| 20.2 | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l – 3600 l | h-ut | 0,104 |
| 21 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (strat de rulare din beton asfaltic cu criblură BA 16 rul. Liant 50/70, conform CP D.02.25:2021), (se exclude din norma nisip bitumat, hotel patrat lam. Cald lt=30mm). | M2 | 1 158,550 |
| 21.1 | 1.1110001000131E+ 14 | Beton asfaltic cu criblură BA 16 rul. Liant 50/70. | T | 108,904 |
| 21.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 57,928 |
| 21.3 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 6,140 |
| 21.4 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 6,140 |
| 21.5 | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 6,140 |
| 22 | Material | Mixtura asfaltica cu criblură BA 16 rul. Liant 50/70 (se adauga in norma DB16H). | t | 3,710 |
|  | Capitolul 3 | TOTAL Executia structurii rutiere, borderoul 12.6 |  |  |
|  | Capitolul 4 | Montarea pietrei de bordura PB100.30.15, borderoul 12.7 |  |  |
| 23 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (piatră spartă LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1) | m3 | 29,940 |
| 23.1 | 1421102200068 | Piatră spartă LA 30 fr. 8-32mm | m3 | 34,431 |
| 23.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 2,994 |
| 23.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 29,641 |
| 23.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 6,287 |
| 23.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 – 200 kg | h-ut | 12,575 |
| 24 | DE10E | Borduri prefabricate din beton (PB 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20 – conform proiectului 0.04m3 pe 1m.l.). | m | 499,000 |
| 24.1 | 2663102100001 | Beton clasa (C16/20) | m3 | 19,960 |
| 24.2 | 2651122100024 | Ciment | kg | 1 746,500 |
| 24.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 4,990 |
| 24.4 | 4100116202818 | Apă | m3 | 2,994 |
| 24.5 | 2666122800284 | Bordura 100x30x15 cm | m | 501,495 |
| 24.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 84,830 |
| 24.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 254,490 |
|  | Capitolul 4 | TOTAL Montarea pietrei de bordura PB100.30.15, borderoul 12.7 |  |  |
|  | Capitolul 5 | Amenajarea si constructia intrarilor in curti, borderoul 12.8 |  |  |
| 25 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.(decaparea covatei). | 100m3 | 0,386 |
| 25.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,869 |
| 26 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | T | 72,888 |
| 26.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 1,968 |
| 27 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. | 100m3 | 0,386 |
| 27.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,002 |
| 27.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,139 |
| 27.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,154 |
| 28 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (strat suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.10 m) (coeficientul de compactare k=1.2). | m3 | 12,860 |
| 28.1 | 1421402200393 | Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm | m3 | 15,432 |
| 28.2 | 4100116202806 | Apa | m3 | 2,984 |
| 28.3 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 14,789 |
| 28.4 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 1,968 |
| 28.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,296 |
| 29 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (strat de fundație din piatră spartă nouă LA 30 fr. 8-45mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.15 m) (coeficientul de compactare k=1.2). | m3 | 19,280 |
| 29.1 | 1421402200393 | Strat de fundație din piatră spartă LA 30 fr. 8-45mm | m3 | 23,136 |
| 29.2 | 4100116202806 | Apa | m3 | 4,473 |
| 29.3 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 22,172 |
| 29.4 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 2,950 |
| 29.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,443 |
| 30 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Borduri din beton C30/37XF4, PB50.20.8/PB100.20.8 pe fundație de beton C16/20 conform SM EN 206+A1 cu coeficientul de consum 0.032m3/m.l.). | m | 60,000 |
| 30.1 | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 1,920 |
| 30.2 | 2651122100024 | Ciment | kg | 61,200 |
| 30.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,180 |
| 30.4 | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.20.8 | m | 60,300 |
| 30.5 | 4100116202818 | Apă | m3 | 0,180 |
| 30.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7,200 |
| 30.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 10,800 |
| 31 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatră de pavaj vibropresată C25/30 XM2, h=0,08 m conform SM SR EN 1338:2010/SM SR EN 1338:2010/AC:2010). | M2 | 128,550 |
| 31.1 | 2661112800655 | Piatră de pavaj vibropresată C25/30 XM2, h=0,08 m | m2 | 130,478 |
| 31.2 | 2651122100027 | Ciment, (pentru rosturi) | kg | 205,680 |
| 31.3 | 2651122100442 | Ciment, (pentru strat) | kg | 1 011,689 |
| 31.4 | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,643 |
| 31.5 | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 5,502 |
| 31.6 | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 2,571 |
| 31.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 74,585 |
| 31.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,031 |
|  | Capitolul 5 | TOTAL Amenajarea si constructia intrarilor in curti, borderoul 12.8 |  |  |
|  | Capitolul 5 | Amenajarea si constructia trotuarelor, borderoul 12.9 |  |  |
| 32 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II. | 100m3 | 0,313 |
| 32.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,130 |
| 33 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 | 0,313 |
| 33.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,704 |
| 34 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | T | 59,176 |
| 34.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 1,598 |
| 35 | DI110 | Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,05 m. | m3 | 7,830 |
| 35.1 | 1421102200467 | Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm | m3 | 9,553 |
| 35.2 | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,548 |
| 35.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,175 |
| 35.4 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,169 |
| 35.5 | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,214 |
| 35.6 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,076 |
| 36 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta (LA30, fr.8-32, conform SM SR EN 13242+A1) la trotuare. | M2 | 156,550 |
| 36.1 | 14111222016601 | Piatra sparta LA30, fr.8-32 | m3 | 27,240 |
| 36.2 | 4100116202806 | Apa | m3 | 3,131 |
| 36.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 40,077 |
| 36.4 | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 2,286 |
| 36.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,861 |
| 37 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatră de pavaj vibropresată C25/30 XM2, h=0,06 m). | m2 | 156,550 |
| 37.1 | 2661112800655 | Piatră de pavaj vibropresată C25/30 XM2, h=0,06 m | m2 | 158,898 |
| 37.2 | 2651122100027 | Ciment | kg | 250,480 |
| 37.3 | 2651122100442 | Ciment | kg | 1 232,049 |
| 37.4 | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,783 |
| 37.5 | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 6,700 |
| 37.6 | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 3,131 |
| 37.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 90,830 |
| 37.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,473 |
|  | Capitolul 5 | TOTAL Amenajarea si constructia trotuarelor, borderoul 12.9 |  |  |
|  | Capitolul 6 | Aducerea la cota de proiect a caminelor de vizitare a retelelor, borderoul 12.11 |  |  |
| 38 | RpAcF34A | Demontarea capacilor de fintini. | Buc | 7,000 |
| 38.1 | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 8,400 |
| 38.2 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 1,540 |
| 39 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice. | M3 | 0,190 |
| 39.1 | 4100116202818 | Apă | m3 | 0,010 |
| 39.2 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,760 |
| 39.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,285 |
| 39.4 | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 – 5,9 mc/min | h-ut | 0,067 |
| 39.5 | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,067 |
| 39.6 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,038 |
| 40 | DI119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (beton monolit C16/20). | M3 | 0,390 |
| 40.1 | 2663102100000 | Beton monolit C16/20 | m3 | 0,398 |
| 40.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,014 |
| 40.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,244 |
| 40.4 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,167 |
| 41 | AcE08B | Montarea placii de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg. | Buc | 7,000 |
| 41.1 | 2651122100402 | Ciment | kg | 252,000 |
| 41.2 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,910 |
| 41.3 | 4100116202818 | Apă | m3 | 0,245 |
| 41.4 | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 15,400 |
| 41.5 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 1,050 |
| 42 | pret | Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg | buc | 7,000 |
| 43 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (ar apret la capace, utilizarea capacelor din demontare) | buc | 7,000 |
| 43.1 | 2875274200000 | Capac cu rama (din demontare) fara pret | buc | 7,000 |
| 43.2 | 2651122100402 | Ciment | kg | 94,500 |
| 43.3 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,364 |
| 43.4 | 4100116202818 | Apă | m3 | 0,091 |
|  | Capitolul 6 | TOTAL Aducerea la cota de proiect a caminelor de vizitare a retelelor, borderoul 12.11 |  |  |
|  | Capitolul 7 | Constructia si amenajarea rigolei dreptunghiulare din beton monolit cu gratare, borderoul 12.11 |  |  |
| 44 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. | 100m3 | 0,076 |
| 44.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,156 |
| 45 | TsA03B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate | m3 | 0,840 |
| 45.1 | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,134 |
| 45.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,244 |
| 46 | TsD17B | Umplutura cu terasament prin parti a rigolei, cu pamant de cat. II | m3 | 4,200 |
| 46.1 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | M3 | 0,420 |
| 46.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,972 |
| 47 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (evacuarea surplus a pamantului din depozitare) | 100m3 | 0,042 |
| 47.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,095 |
| 48 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | T | 7,938 |
| 48.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,214 |
| 49 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. | 100m3 | 0,042 |
| 49.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,000 |
| 49.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,015 |
| 49.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,017 |
| 50 | TsC54B | Strat de fundatie din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010 (Pat de fundatie) | m3 | 0,840 |
| 50.1 | 1411122201752 | Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm | m3 | 0,966 |
| 50.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,084 |
| 50.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,832 |
| 50.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,176 |
| 50.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 – 200 kg | h-ut | 0,353 |
| 51 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii. | M2 | 12,850 |
| 51.1 | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 – 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,008 |
| 51.2 | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,008 |
| 51.3 | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,771 |
| 51.4 | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,167 |
| 51.5 | 2875276311528 | Scoabe din hotel | kg | 0,938 |
| 51.6 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,928 |
| 51.7 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 11,951 |
| 52 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A240 d=6 | kg | 4,470 |
| 52.1 | 271060200100 | Hotel beton A240 d=6 | kg | 4,470 |
| 52.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,045 |
| 52.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,089 |
| 53 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500C d=10 | kg | 185,100 |
| 53.1 | 271060200100 | Hotel beton A500C d=10 | kg | 185,100 |
| 53.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 1,851 |
| 53.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,702 |
| 54 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500C d=12 | kg | 128,240 |
| 54.1 | 271060200100 | Hotel beton A500C d=12 | kg | 128,240 |
| 54.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 1,282 |
| 54.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,565 |
| 55 | DI119 | Beton monolit C30/37XF4 XC4 XD3 conform CP H.04.04:2018 (Rigola dreptunghiulara din beton armat monolit) | m3 | 1,800 |
| 55.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,836 |
| 55.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,067 |
| 55.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,742 |
| 55.4 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,770 |
| 56 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in beton (Executia rosturilor transversale de dilatatie cu pasul 2,00 m, cu latimea de 0,015 m) | m | 2,000 |
| 56.1 | 2681116002000 | Disc armat cu segm. Diamant crest. Larg. D=400 mm | buc | 0,007 |
| 56.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | M3 | 0,080 |
| 56.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,320 |
| 56.4 | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,320 |
| 56.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,320 |
| 57 | RpAr06A | Purjarea, curăţirea, grunduirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos | m | 2,000 |
| 57.1 | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 10,080 |
| 57.2 | 1 | Muncitor | h-om | 0,220 |
| 57.3 | 29522400051021 | Autogudranator | h-ut | 0,038 |
| 57.4 | 2932110004421 | Tractor T-25 cu remorcă | h-ut | 0,080 |
| 57.5 | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,034 |
| 58 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri. | M2 | 7,280 |
| 58.1 | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,033 |
| 58.2 | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,055 |
| 58.3 | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,012 |
| 58.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,106 |
| 59 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere, gratare din fonta cu rama D400 (1020x561x100) | buc | 8,000 |
| 59.1 | 2875274203624 | Gratare din fonta cu rama D400 (1020x561x100) | buc | 8,000 |
| 59.2 | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 9,040 |
|  | Capitolul 7 | TOTAL Constructia si amenajarea rigolei dreptunghiulare din beton monolit cu gratare, borderoul 12.11 |  |  |
|  | Capitolul 8 | Organizarea circulatiei rutiere, borderoul 12.12, 12.13 |  |  |
| 60 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.35). | buc | 2,000 |
| 60.1 | 2663102100000 | Beton clasa 16/20 | m3 | 0,152 |
| 60.2 | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial CKM2.35 | buc | 2,000 |
| 60.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,660 |
| 60.4 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,520 |
| 61 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din hotel sau aluminiu pe un stilp gata plantat – de formă triunghiulară, Dimensiunile 900mm. | Buc | 1,000 |
| 61.1 | 2615107326105 | De formă triunghiulară, Dimensiunile 900mm. | Buc | 1,000 |
| 61.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |
| 61.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |
| 61.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |
| 61.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |
| 61.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |
| 61.7 | 2874115883030 | Saiba prec. Plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |
| 61.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,220 |
| 61.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |
| 62 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din hotel sau aluminiu pe un stilp gata plantat – de forma dreptunghiulara, Dimensiunile 650x850mm. | Buc | 1,000 |
| 62.1 | 2615107326105 | De forma dreptunghiulara, Dimensiunile 650x850mm. | Buc | 1,000 |
| 62.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |
| 62.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |
| 62.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |
| 62.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |
| 62.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |
| 62.7 | 2874115883030 | Saiba prec. Plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |
| 62.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,220 |
| 62.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |
| 63 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din hotel sau aluminiu pe un stilp gata plantat – de forma circulară, Dimensiunile 800mm. | Buc | 1,000 |
| 63.1 | 2615107326105 | De forma circulară, Dimensiunile 800mm. | Buc | 1,000 |
| 63.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |
| 63.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |
| 63.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |
| 63.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |
| 63.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |
| 63.7 | 2874115883030 | Saiba prec. Plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |
| 63.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,220 |
| 63.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |
| 64 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare albă). | M2 | 2,740 |
| 64.1 | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 2,000 |
| 64.2 | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,959 |
| 64.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,041 |
| 64.4 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,247 |
| 64.5 | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,132 |
|  | Capitolul 8 | TOTAL Organizarea circulatiei rutiere, borderoul 12.12, 12.13 |  |  |
| * | * | * | * | * |
|  | 13 | curte de la str. T. Ciorba PC03+33.95. |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Capitolul 1.1 | Lucrari pregatitoare (defrisarea arborilor si arbustilor), borderoul 13.3 |  |  |
| 1 | TsG08E | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm. | buc | 4,000 |
| 1.1 | 6141120100300 | Stivuitor | h-om | 2,560 |
| 1.2 | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 4,120 |
| 1.3 | 7422090100200 | Corhonitor | h-om | 7,080 |
| 1.4 | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 1,156 |
| 2 | TsG06E | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractоare, diametrul cioatelor sau radacinilor | buc | 4,000 |
| 2.1 | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 0,080 |
| 2.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,520 |
| 2.3 | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,080 |
| 3 | TsC04G1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III. (INCARCAREA Iin auto) | 100m3 | 0,106 |
| 3.1 | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc | h-ut | 0,162 |
| 4 | TsI51A2 | Transportarea lemnului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 10,070 |
| 4.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,272 |
| 5 | TsC51C | Lucrari la descarcarea (piatra sparta este exclusa) | 100m3 | 0,106 |
| 5.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,040 |
| 5.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,045 |
|  | Capitolul 1.1 | TOTAL Lucrari pregatitoare (defrisarea arborilor si arbustilor), borderoul 13.3 |  |  |
|  | Capitolul 1.2 | Lucrari pregatitoare (demolarea pietrei de bordura existenta), borderoul 13.4 |  |  |
| 6 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton. | m | 165,000 |
| 6.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 52,800 |
| 7 | TsC59B | Sapatura mecanică a bordurii demolate cu excavator cu o cupă de 0,15 m³ cu descărcare în autobasculantă. | 100m3 | 0,239 |
| 7.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,453 |
| 7.2 | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 3,418 |
| 7.3 | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) | h-ut | 0,865 |
| 8 | TsI51A2 | Transportarea borduri demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 59,813 |
| 8.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 1,615 |
| 9 | TrI1AA09F1 | Descarcarea materialelor (borduri demolate) din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren. | t | 59,813 |
| 9.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 23,925 |
|  | Capitolul 1.2 | TOTAL Lucrari pregatitoare (demolarea pietrei de bordura existenta), borderoul 13.4 |  |  |
|  | Capitolul 1.3 | Lucrari pregatitoare (decaparea structurii rutiere existente), borderoul 13.5 |  |  |
| 10 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din asfalt si piatra sparta, piatra sparta cu pamint, hmed=0,23 m. | m3 | 286,070 |
| 10.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 40,908 |
| 10.2 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 6,837 |
| 10.3 | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 3,948 |
| 10.4 | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 3,948 |
| 11 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 | 2,861 |
| 11.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 6,437 |
| 12 | TsI51A2 | Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 514,922 |
| 12.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 13,903 |
| 13 | TsC51B | Lucrari la descarcarea material decapat in depozit. | 100m3 | 2,861 |
| 13.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,011 |
| 13.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,030 |
| 13.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,144 |
|  | Capitolul 1.3 | TOTAL Lucrari pregatitoare (decaparea structurii rutiere existente), borderoul 13.5 |  |  |
|  | Capitolul 2 | Lucrari de terasamente, borderoul 13.6 |  |  |
| 14 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 | 1,847 |
| 14.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 4,156 |
| 15 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 349,075 |
| 15.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 9,425 |
| 16 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. | 100m3 | 1,847 |
| 16.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,007 |
| 16.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,665 |
| 16.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,739 |
| 17 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II. | 100m2 | 10,787 |
| 17.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,039 |
| 18 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (tractorul si buldozer din norma se exclud). | 100m3 | 3,236 |
| 18.1 | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 3,857 |
| 19 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 | 0,580 |
| 19.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,305 |
| 20 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 109,620 |
| 20.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 2,960 |
| 21 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II. | 100m3 | 0,580 |
| 21.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,094 |
| 22 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II. | 100m2 | 2,900 |
| 22.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,548 |
| 23 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv. | 100m3 | 0,580 |
| 23.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,752 |
| 23.2 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,169 |
|  | Capitolul 2 | TOTAL Lucrari de terasamente, borderoul 13.6 |  |  |
|  | Capitolul 3 | Executia structurii rutiere, borderoul 13.7 |  |  |
| 24 | DI110 | Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast). | m3 | 103,370 |
| 24.1 | 1421102200467 | Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast). | m3 | 126,111 |
| 24.2 | 4100116202806 | Apa | m3 | 7,236 |
| 24.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 15,506 |
| 24.4 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,233 |
| 24.5 | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 2,822 |
| 24.6 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,003 |
| 25 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30, fr. 0-63 conform SM SR EN 13242+A1, h= 13 cm). | m3 | 116,857 |
| 25.1 | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 0-16 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 23,722 |
| 25.2 | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 16-63 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 142,449 |
| 25.3 | 4100116202806 | Apa | m3 | 17,529 |
| 25.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 70,114 |
| 25.5 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 4,908 |
| 25.6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 30,149 |
| 25.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,753 |
| 26 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30, fr. 0-63 conform SM SR EN 13242+A1, h= 12 cm). | m3 | 107,868 |
| 26.1 | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 0-16 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 21,897 |
| 26.2 | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 16-63 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 131,491 |
| 26.3 | 4100116202806 | Apa | m3 | 16,180 |
| 26.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 64,721 |
| 26.5 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 4,530 |
| 26.6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 27,830 |
| 26.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,618 |
| 27 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.70l/m2. | t | 0,629 |
| 27.1 | 23203226000401 | Emulsie Bituminoasa | t | 0,648 |
| 27.2 | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,189 |
| 28 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (strat de legătură din beton asfaltic deschis cu criblură BAD 22,4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021), (se exclude din norma nisip bitumat, otel patrat lam. cald lt=30mm). | m2 | 898,900 |
| 28.1 | 1.1110001000131E+ 14 | Beton asfaltic deschis cu criblură BAD 22,4 leg. liant 50/70 | t | 126,745 |
| 28.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 53,934 |
| 28.3 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 7,101 |
| 28.4 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 7,101 |
| 28.5 | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 7,101 |
| 29 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.30l/m2. | t | 0,270 |
| 29.1 | 23203226000401 | Emulsie Bituminoasa | t | 0,278 |
| 29.2 | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,081 |
| 30 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (strat de rulare din beton asfaltic cu criblură BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021), (se exclude din norma nisip bitumat, otel patrat lam. cald lt=30mm). | m2 | 898,900 |
| 30.1 | 1.1110001000131E+ 14 | Beton asfaltic cu criblură BA 16 rul. liant 50/70. | t | 84,497 |
| 30.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 44,945 |
| 30.3 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 4,764 |
| 30.4 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 4,764 |
| 30.5 | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 4,764 |
| 31 | Material | Mixtura asfaltica cu criblură BA 16 rul. liant 50/70 (se adauga in norma DB16H). | t | 2,880 |
|  | Capitolul 3 | TOTAL Executia structurii rutiere, borderoul 13.7 |  |  |
|  | Capitolul 4 | Lucrari de terasamente drumuri laterale, borderoul 13.8 |  |  |
| 32 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 | 2,222 |
| 32.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 5,000 |
| 33 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 420,028 |
| 33.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 11,341 |
| 34 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. | 100m3 | 2,222 |
| 34.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,009 |
| 34.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,800 |
| 34.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,889 |
| 35 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II. | 100m2 | 4,939 |
| 35.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,933 |
| 36 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (tractorul si buldozer din norma se exclud). | 100m3 | 1,482 |
| 36.1 | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,767 |
| 37 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 | 0,285 |
| 37.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,641 |
| 38 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 53,865 |
| 38.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 1,454 |
| 39 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II. | 100m3 | 0,285 |
| 39.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,029 |
| 40 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II. | 100m2 | 1,425 |
| 40.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,269 |
| 41 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv. | 100m3 | 0,285 |
| 41.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,861 |
| 41.2 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 1,066 |
|  | Capitolul 4 | TOTAL Lucrari de terasamente drumuri laterale, borderoul 13.8 |  |  |
|  | Capitolul 5 | Executia structurii rutiere drumuri laterale, borderoul 13.9 |  |  |
| 42 | DI110 | Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast). | m3 | 45,270 |
| 42.1 | 1421102200467 | Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm (balast). | m3 | 55,229 |
| 42.2 | 4100116202806 | Apa | m3 | 3,169 |
| 42.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,791 |
| 42.4 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,978 |
| 42.5 | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 1,236 |
| 42.6 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,439 |
| 43 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30, fr. 0-63 conform SM SR EN 13242+A1, h= 13 cm). | m3 | 53,502 |
| 43.1 | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 0-16 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 10,861 |
| 43.2 | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 16-63 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 65,219 |
| 43.3 | 4100116202806 | Apa | m3 | 8,025 |
| 43.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 32,101 |
| 43.5 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,247 |
| 43.6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 13,804 |
| 43.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,803 |
| 44 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30, fr. 0-63 conform SM SR EN 13242+A1, h= 12 cm). | m3 | 49,386 |
| 44.1 | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 0-16 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 10,025 |
| 44.2 | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr. 16-63 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 60,202 |
| 44.3 | 4100116202806 | Apa | m3 | 7,408 |
| 44.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 29,632 |
| 44.5 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,074 |
| 44.6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 12,742 |
| 44.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,741 |
| 45 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.70l/m2. | t | 0,288 |
| 45.1 | 23203226000401 | Emulsie Bituminoasa | t | 0,297 |
| 45.2 | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,086 |
| 46 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (strat de legătură din beton asfaltic deschis cu criblură BAD 22,4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021), (se exclude din norma nisip bitumat, otel patrat lam. cald lt=30mm). | m2 | 411,550 |
| 46.1 | 1.1110001000131E+ 14 | Beton asfaltic deschis cu criblură BAD 22,4 leg. liant 50/70 | t | 58,029 |
| 46.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 24,693 |
| 46.3 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 3,251 |
| 46.4 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,251 |
| 46.5 | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 3,251 |
| 47 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.30l/m2. | t | 0,123 |
| 47.1 | 23203226000401 | Emulsie Bituminoasa | t | 0,127 |
| 47.2 | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,037 |
| 48 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (strat de rulare din beton asfaltic cu criblură BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021), (se exclude din norma nisip bitumat, otel patrat lam. cald lt=30mm). | m2 | 411,550 |
| 48.1 | 1.1110001000131E+ 14 | Beton asfaltic cu criblură BA 16 rul. liant 50/70. | t | 38,686 |
| 48.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 20,578 |
| 48.3 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 2,181 |
| 48.4 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,181 |
| 48.5 | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 2,181 |
| 49 | Material | Mixtura asfaltica cu criblură BA 16 rul. liant 50/70 (se adauga in norma DB16H). | t | 1,320 |
|  | Capitolul 5 | TOTAL Executia structurii rutiere drumuri laterale, borderoul 13.9 |  |  |
|  | Capitolul 6 | Montarea pietrei de bordura PB100.30.15, borderoul 13.10 |  |  |
| 50 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (piatră spartă LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1) | m3 | 13,380 |
| 50.1 | 1421102200068 | Piatră spartă LA 30 fr. 8-32mm | m3 | 15,387 |
| 50.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 1,338 |
| 50.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 13,246 |
| 50.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 2,810 |
| 50.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 5,620 |
| 51 | DE10E | Borduri prefabricate din beton (PB 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20 - conform proiectului 0.04m3 pe 1m.l.). | m | 223,000 |
| 51.1 | 2663102100001 | Beton clasa (C16/20) | m3 | 8,920 |
| 51.2 | 2651122100024 | Ciment | kg | 780,500 |
| 51.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,230 |
| 51.4 | 4100116202818 | Apă | m3 | 1,338 |
| 51.5 | 2666122800284 | Bordura 100x30x15 cm | m | 224,115 |
| 51.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 37,910 |
| 51.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 113,730 |
|  | Capitolul 6 | TOTAL Montarea pietrei de bordura PB100.30.15, borderoul 13.10 |  |  |
|  | Capitolul 7 | Montarea pietrei de bordura PB100.45.18, borderoul 13.11 |  |  |
| 52 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (piatră spartă LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1) | m3 | 4,200 |
| 52.1 | 1421102200068 | Piatră spartă LA 30 fr. 8-32mm | m3 | 4,830 |
| 52.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,420 |
| 52.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,158 |
| 52.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,882 |
| 52.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1,764 |
| 53 | CB04A | Cofraj din material lemnos pentru confectionarea bordurii monolit PB100.45.18 | m2 | 84,000 |
| 53.1 | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,630 |
| 53.2 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 6,720 |
| 53.3 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,168 |
| 53.4 | 2734113803178 | Sirma din otel neagra D=1,6 mm | kg | 25,200 |
| 53.5 | 2010102905950 | Sipci de rasinoase | m3 | 0,168 |
| 53.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,200 |
| 53.7 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 113,400 |
| 54 | PB02A | Turnarea manuala a betonului (bordura PB 100.45.18 din beton monolit C30/37 XF4, XC4, XD3) | m3 | 9,660 |
| 54.1 | 2663102101000 | Beton C30/37XF4, XC4, XD3 | m3 | 9,737 |
| 54.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,966 |
| 54.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 9,177 |
| 54.4 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 11,592 |
| 54.5 | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 3,671 |
| 55 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in beton | m | 37,400 |
| 55.1 | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,131 |
| 55.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,496 |
| 55.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,984 |
| 55.4 | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 5,984 |
| 55.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 5,984 |
| 56 | CP21B | Mortar de ciment C12/15 pentru monolitizarea rosturilor la bordure (din normativ se exlcude Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele) | m3 | 0,070 |
| 56.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 27,650 |
| 56.2 | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,095 |
| 56.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,026 |
| 56.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,567 |
| 56.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,063 |
| 56.6 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,021 |
|  | Capitolul 7 | TOTAL Montarea pietrei de bordura PB100.45.18, borderoul 13.11 |  |  |
| 57 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.(decaparea covatei). | 100m3 | 0,116 |
| 57.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,261 |
| 58 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 21,943 |
| 58.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,592 |
| 59 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. | 100m3 | 0,116 |
| 59.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr.16-32 | m3 | 0,000 |
| 59.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,042 |
| 59.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,046 |
| 60 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (strat suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.10 m) (coeficientul de compactare k=1.2). | m3 | 3,870 |
| 60.1 | 1421402200393 | Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm | m3 | 4,644 |
| 60.2 | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,898 |
| 60.3 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 4,451 |
| 60.4 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,592 |
| 60.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,089 |
| 61 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (strat de fundație din piatră spartă nouă LA 30 fr. 8-45mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.15 m) (coeficientul de compactare k=1.2). | m3 | 5,810 |
| 61.1 | 1421402200393 | Strat de fundație din piatră spartă LA 30 fr. 8-45mm | m3 | 6,972 |
| 61.2 | 4100116202806 | Apa | m3 | 1,348 |
| 61.3 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 6,682 |
| 61.4 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,889 |
| 61.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,134 |
| 62 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Borduri din beton C30/37XF4, PB50.20.8/PB100.20.8 pe fundație de beton C16/20 conform SM EN 206+A1 cu coeficientul de consum 0.032m3/m.l.). | m | 22,000 |
| 62.1 | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 0,704 |
| 62.2 | 2651122100024 | Ciment | kg | 22,440 |
| 62.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,066 |
| 62.4 | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.20.8 | m | 22,110 |
| 62.5 | 4100116202818 | Apă | m3 | 0,066 |
| 62.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,640 |
| 62.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 3,960 |
| 63 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatră de pavaj vibropresată C25/30 XM2, h=0,08 m conform SM SR EN 1338:2010/SM SR EN 1338:2010/AC:2010). | m2 | 38,700 |
| 63.1 | 2661112800655 | Piatră de pavaj vibropresată C25/30 XM2, h=0,08 m | m2 | 39,281 |
| 63.2 | 2651122100027 | Ciment, (pentru rosturi) | kg | 61,920 |
| 63.3 | 2651122100442 | Ciment, (pentru strat) | kg | 304,569 |
| 63.4 | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,194 |
| 63.5 | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 1,656 |
| 63.6 | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,774 |
| 63.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 22,454 |
| 63.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,611 |
|  | Capitolul 8 | Amenajarea si constructia trotuarelor, borderoul 13.13 |  |  |
| 64 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II. | 100m3 | 0,080 |
| 64.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,289 |
| 65 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 | 0,080 |
| 65.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,180 |
| 66 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 15,158 |
| 66.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,409 |
| 67 | DI110 | Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,05 m. | m3 | 2,010 |
| 67.1 | 1421102200467 | Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm | m3 | 2,452 |
| 67.2 | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,141 |
| 67.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,302 |
| 67.4 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,043 |
| 67.5 | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,055 |
| 67.6 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,019 |
| 68 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta (LA30, fr.8-32, conform SM SR EN 13242+A1) la trotuare. | m2 | 40,100 |
| 68.1 | 14111222016601 | Piatra sparta LA30, fr.8-32 | m3 | 6,977 |
| 68.2 | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,802 |
| 68.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 10,266 |
| 68.4 | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,585 |
| 68.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,221 |
| 69 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatră de pavaj vibropresată C25/30 XM2, h=0,06 m). | m2 | 40,100 |
| 69.1 | 2661112800655 | Piatră de pavaj vibropresată C25/30 XM2, h=0,06 m | m2 | 40,702 |
| 69.2 | 2651122100027 | Ciment | kg | 64,160 |
| 69.3 | 2651122100442 | Ciment | kg | 315,587 |
| 69.4 | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,201 |
| 69.5 | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 1,716 |
| 69.6 | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,802 |
| 69.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 23,266 |
| 69.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,634 |
|  | Capitolul 8 | TOTAL Amenajarea si constructia trotuarelor, borderoul 13.13 |  |  |
|  | Capitolul 9 | Aducerea la cota de proiect a caminelor de vizitare a retelelor, borderoul 13.14 |  |  |
| 70 | RpAcF34A | Demontarea capacilor de fintini. | buc | 12,000 |
| 70.1 | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 14,400 |
| 70.2 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 2,640 |
| 71 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice. | m3 | 0,580 |
| 71.1 | 4100116202818 | Apă | m3 | 0,029 |
| 71.2 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,320 |
| 71.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,870 |
| 71.4 | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,203 |
| 71.5 | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,203 |
| 71.6 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,116 |
| 72 | DI119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (beton monolit C16/20). | m3 | 0,670 |
| 72.1 | 2663102100000 | Beton monolit C16/20 | m3 | 0,683 |
| 72.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,025 |
| 72.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,137 |
| 72.4 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,287 |
| 73 | AcE08B | Montarea placii de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg. | buc | 12,000 |
| 73.1 | 2651122100402 | Ciment | kg | 432,000 |
| 73.2 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,560 |
| 73.3 | 4100116202818 | Apă | m3 | 0,420 |
| 73.4 | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 26,400 |
| 73.5 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 1,800 |
| 74 | pret | Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg | buc | 12,000 |
| 75 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (fara pret la capace, utilizarea capacelor din demontare) | buc | 12,000 |
| 75.1 | 2875274200000 | Capac cu rama (din demontare) fara pret | buc | 12,000 |
| 75.2 | 2651122100402 | Ciment | kg | 162,000 |
| 75.3 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,624 |
| 75.4 | 4100116202818 | Apă | m3 | 0,156 |
|  | Capitolul 9 | TOTAL Aducerea la cota de proiect a caminelor de vizitare a retelelor, borderoul 13.14 |  |  |
|  | Capitolul 10 | Amenajarea casiurilor telescopice pe taluz, borderoul 13.15 |  |  |
| 76 | TsA03B | Sapatura manuala de pamint (decaparea pamantului pentru executia casiurilor) | m3 | 2,200 |
| 76.1 | 9312040019600 | Sapator | h-om | 2,970 |
| 76.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,638 |
| 77 | TsC54C | Strat de fundatie din piatră spartă LA30, fr.8-32 mm, h=0,10 m. | m3 | 0,640 |
| 77.1 | 1421102200068 | Piatră spartă LA30, fr.8-32 mm | m3 | 0,736 |
| 77.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,064 |
| 77.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,634 |
| 77.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,134 |
| 77.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,269 |
| 78 | TsC54C | Strat de fundatie din piatră spartă LA30, fr.8-32 mm, h=0,10 m. | m3 | 0,720 |
| 78.1 | 1421102200068 | Piatră spartă LA30, fr.8-32 mm | m3 | 0,828 |
| 78.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,072 |
| 78.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,713 |
| 78.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,151 |
| 78.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,302 |
| 79 | DI119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (beton monolit C30/37XF4). | m3 | 3,600 |
| 79.1 | 2663102100000 | Beton monolit C30/37XF4 | m3 | 3,672 |
| 79.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,133 |
| 79.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,484 |
| 79.4 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,541 |
| 80 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat (Bloc B6) (se indica doar montarea (montator) si macara, restul resurselor se vor exclude) | buc | 22,000 |
| 80.1 | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 27,500 |
| 80.2 | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 13,420 |
| 81 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (B6) | buc | 22,000 |
| 81.1 | 2666122800511 | Elemente telescopice B-6 | buc | 22,154 |
|  | Capitolul 10 | TOTAL Amenajarea casiurilor telescopice pe taluz, borderoul 13.15 |  |  |
|  | Capitolul 11 | Constructia zidului din beton armat in zona trotuarului, borderoul 13.16.1 |  |  |
| 82 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,490 |
| 82.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm | m3 | 0,564 |
| 82.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,049 |
| 82.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,485 |
| 82.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,103 |
| 82.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,206 |
| 83 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500C d=10 | kg | 120,500 |
| 83.1 | 271060200100 | Armatura A500C d=10 | kg | 120,500 |
| 83.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 1,205 |
| 83.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,410 |
| 84 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500C d=8 | kg | 43,360 |
| 84.1 | 271060200100 | Armatura A500C d=8 | kg | 43,360 |
| 84.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,434 |
| 84.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,867 |
| 85 | DI119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale, beton monolit C30/37, XC4, XD3, XF4 | m3 | 2,930 |
| 85.1 | 2663102100000 | Beton C30/37, XC4, XD3, XF4 | m3 | 2,989 |
| 85.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,108 |
| 85.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 9,347 |
| 85.4 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,254 |
| 86 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 53,710 |
| 86.1 | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,269 |
| 86.2 | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 16,113 |
| 86.3 | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 16,113 |
| 86.4 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,611 |
| 86.5 | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 2,686 |
| 86.6 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 4,297 |
| 86.7 | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 5,371 |
| 86.8 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,188 |
| 86.9 | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,027 |
| 86.10 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 6,445 |
| 86.11 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,057 |
| 86.12 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 56,396 |
|  | Capitolul 11 | TOTAL Constructia zidului din beton armat in zona trotuarului, borderoul 13.16.1 |  |  |
|  | Capitolul 12 | Amenajarea si constructia scarilor / rampei, borderoul 13.16.2 |  |  |
| 87 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II. | 100m3 | 0,080 |
| 87.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,289 |
| 88 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 | 0,080 |
| 88.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,180 |
| 89 | TsI51A2 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km. | t | 0,080 |
| 89.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,002 |
| 90 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Borduri din beton C30/37XF4, BR50.20.8 pe fundație de beton C16/20 conform SM EN 206+A1 cu coeficientul de consum 0.032m3/m.l.). | m | 19,500 |
| 90.1 | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 0,624 |
| 90.2 | 2651122100024 | Ciment | kg | 19,890 |
| 90.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,059 |
| 90.4 | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BR100.20.8 | m | 19,598 |
| 90.5 | 4100116202818 | Apă | m3 | 0,059 |
| 90.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,340 |
| 90.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 3,510 |
| 91 | DI110 | Amenajarea stratului suport din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,05 m. | m3 | 1,330 |
| 91.1 | 1421102200467 | Agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm | m3 | 1,623 |
| 91.2 | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,093 |
| 91.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,200 |
| 91.4 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,029 |
| 91.5 | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,036 |
| 91.6 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,013 |
| 92 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta (LA30, fr.8-32, conform SM SR EN 13242+A1) la trotuare. | m2 | 26,500 |
| 92.1 | 14111222016601 | Piatra sparta LA30, fr.8-32 | m3 | 4,611 |
| 92.2 | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,530 |
| 92.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,784 |
| 92.4 | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,387 |
| 92.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,146 |
| 93 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatră de pavaj vibropresată C25/30 XM2, h=0,06 m). | m2 | 26,500 |
| 93.1 | 2661112800655 | Piatră de pavaj vibropresată C25/30 XM2, h=0,06 m | m2 | 26,898 |
| 93.2 | 2651122100027 | Ciment | kg | 42,400 |
| 93.3 | 2651122100442 | Ciment | kg | 208,555 |
| 93.4 | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,133 |
| 93.5 | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 1,134 |
| 93.6 | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,530 |
| 93.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 15,375 |
| 93.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,419 |
|  | Capitolul 12 | TOTAL Amenajarea si constructia scarilor / rampei, borderoul 13.16.2 |  |  |
|  | Capitolul 13 | Constructia parapetului pietonal, pe scara / rampa, borderoul 13.16.3 |  |  |
| 94 | DI127 | Montarea parapetului pietonal din otel zincat la trotuare | t | 0,320 |
| 94.1 | 28111063013001 | Constructii metalice (parapet pietonal din otel zincat) | t | 0,320 |
| 94.2 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 10,048 |
|  | Capitolul 13 | TOTAL Constructia parapetului pietonal, pe scara / rampa, borderoul 13.16.3 |  |  |
|  | Capitolul 14 | Organizarea circulatiei rutiere, borderoul 13.17, 13.18 |  |  |
| 95 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.35). | buc | 6,000 |
| 95.1 | 2663102100000 | Beton clasa 16/20 | m3 | 0,456 |
| 95.2 | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial CKM2.35 | buc | 6,000 |
| 95.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,980 |
| 95.4 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,560 |
| 96 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - de formă triunghiulară, Dimensiunile 900mm. | buc | 3,000 |
| 96.1 | 2615107326105 | De formă triunghiulară, Dimensiunile 900mm. | buc | 3,000 |
| 96.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,000 |
| 96.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 6,000 |
| 96.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,000 |
| 96.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 6,000 |
| 96.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,060 |
| 96.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,120 |
| 96.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,660 |
| 96.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,660 |
| 97 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - de forma dreptunghiulara, Dimensiunile 5000x650mm. | buc | 3,000 |
| 97.1 | 2615107326105 | De forma dreptunghiulara, Dimensiunile 500x650mm. | buc | 3,000 |
| 97.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,000 |
| 97.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 6,000 |
| 97.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,000 |
| 97.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 6,000 |
| 97.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,060 |
| 97.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,120 |
| 97.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,660 |
| 97.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,660 |
| 98 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare albă). | m2 | 6,240 |
| 98.1 | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 4,555 |
| 98.2 | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 2,184 |
| 98.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,371 |
| 98.4 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,562 |
| 98.5 | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,300 |
|  | Capitolul 14 | TOTAL Organizarea circulatiei rutiere, borderoul 13.17, 13.18 |  |  |

|  | Lot II. | Construcția capitală a străzilor din sectorul ”Aleea Plopilor”, mun. Strășeni: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1. | str. Iuri Gagarin |  |  |
|  | Capitol 1. | Demolarea structurii rutiere existente (borderoul 1.4) |  |  |
| 1 | DI155B | Tăierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat şi a denivelărilor părţii carosabile, avînd lăţimea tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de: 10 cm. | m2 | 1 125,000 |
| 1.1 | 4100116202806 | Apa industriala în cisterne pt. lucrări drumuri- terasam. | m3 | 59,625 |
| 1.2 | 20000883 | Muncitor | h-om | 65,363 |
| 1.3 | 2940420007200 | Freza cu latimea taburului 1000 mm | h-ut | 34,088 |
| 1.4 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 34,088 |
| 1.5 | 3410540000001 | Autobasculanta 10 t | h-ut | 34,088 |
| 2 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 225,000 |
| 2.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 6,908 |
| 3 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 1,125 |
| 3.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,405 |
| 3.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,450 |
| 4 | PJ04B | Darimarea betoanelor din fundatii, Hmed=0.12 m | m3 | 47,040 |
| 4.1 | 7111020030200 | Miner | h-om | 28,694 |
| 4.2 | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 17,593 |
| 4.3 | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 8,796 |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (incarcarea materialului din demolare) | 100m3 | 0,470 |
| 5.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,058 |
| 6 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 117,600 |
| 6.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 3,610 |
| 7 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 0,470 |
| 7.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,169 |
| 7.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,188 |
| 8 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatră spartă, Hmed=0.12 m | m3 | 440,460 |
| 8.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 62,986 |
| 8.2 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 10,527 |
| 8.3 | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 6,078 |
| 8.4 | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 6,078 |
| 9 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Incarcarea materialului din decapare) | 100m3 | 4,405 |
| 9.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 9,911 |
| 10 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 616,650 |
| 10.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 18,931 |
| 11 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 4,405 |
| 11.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,586 |
| 11.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,762 |
|  | Capitol 1. | TOTAL Demolarea structurii rutiere existente (borderoul 1.4) |  |  |
|  | Capitol 2. | Lucrări de terasamente (borderoul 1.5) |  |  |
| 12 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (decaparea covatei) | 100m3 | 16,011 |
| 12.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 36,025 |
| 13 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 2 914,060 |
| 13.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 89,462 |
| 14 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 16,011 |
| 14.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,764 |
| 14.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 6,404 |
| 15 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II. | 100m2 | 50,910 |
| 15.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 9,622 |
| 16 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma. (buldozerul și tractorul a fost exclus din norma) | 100m3 | 15,273 |
| 16.1 | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 18,205 |
| 17 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (decapare pământ vegetal) | 100m3 | 1,723 |
| 17.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 3,877 |
| 18 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 249,790 |
| 18.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 7,669 |
| 19 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I. (piatra sparta se exclude din normativ) | 100m3 | 1,723 |
| 19.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,517 |
| 19.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,569 |
| 20 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I. (pământ vegetal pentru amenajarea zonelor verzi) | 100m3 | 1,558 |
| 20.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 3,038 |
| 21 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 225,850 |
| 21.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 6,934 |
| 22 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. | m3 | 155,760 |
| 22.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 48,286 |
| 23 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu. | 100m2 | 15,576 |
| 23.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 130,527 |
| 24 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp. | 100m2 | 15,576 |
| 24.1 | 221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 15,576 |
| 24.2 | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 80,995 |
| 25 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna. | 100m2 | 15,576 |
| 25.1 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 15,576 |
| 25.2 | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 10,280 |
| 25.3 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 6,012 |
| 26 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (încărcare pământ pentru terasament în spatele bordurii) | 100m3 | 2,614 |
| 26.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 5,882 |
| 27 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 475,770 |
| 27.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 14,606 |
| 28 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. | m3 | 261,410 |
| 28.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 81,037 |
| 29 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu. (terasament în spatele bordurii) | 100m2 | 9,888 |
| 29.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 82,861 |
| 30 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. | 100m3 | 2,614 |
| 30.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 23,055 |
| 30.2 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 27,159 |
|  | Capitol 2. | TOTAL Lucrări de terasamente (borderoul 1.5) |  |  |
|  | Capitol 3. | Montarea pietrei de bordură BR 100.30.15 (borderoul 1.6) |  |  |
| 31 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, BR100.30.15, pe fundatie de beton C16/20 (norma la beton 0.04 m3/ml) | m | 1 572,000 |
| 31.1 | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 62,880 |
| 31.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 5 502,000 |
| 31.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 15,720 |
| 31.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 9,432 |
| 31.5 | 2666122800284 | Bordura BR 100.30.15 | m | 1 579,860 |
| 31.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 267,240 |
| 31.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 801,720 |
|  | Capitol 3. | TOTAL Montarea pietrei de bordură BR 100.30.15 (borderoul 1.6) |  |  |
|  | Capitol 4. | Structura rutieră (borderoul 1.7) |  |  |
| 32 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85, h=0.15 m (Norma de consum balast - 1.22 m3) | m3 | 748,380 |
| 32.1 | 1421402200393 | Agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85 | m3 | 913,024 |
| 32.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 173,624 |
| 32.3 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 276,901 |
| 32.4 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 114,502 |
| 32.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 17,213 |
| 32.6 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 35,922 |
| 33 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA30 sort 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.20 m | m3 | 920,500 |
| 33.1 | 1411122201646 | Piatra sparta LA30 fr. 0-32 mm | m3 | 186,862 |
| 33.2 | 1411122201672 | Piatra sparta LA30 fr. 32-63 mm | m3 | 1 122,090 |
| 33.3 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 138,075 |
| 33.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 552,300 |
| 33.5 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 38,661 |
| 33.6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 237,489 |
| 33.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 13,808 |
| 34 | DA17B | Pelicula 200 microni din polietilena într-un strat | m2 | 4 285,000 |
| 34.1 | 2682132601130 | Pelicula din polietilena 200 microni | m2 | 4 713,500 |
| 34.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 128,550 |
| 34.3 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 214,250 |
| 35 | Material | Diblu de prindere a peliculei din polietilenă cu Ø4 mm și L=50 mm cu șaibă 30x30 mm cu grosimea 0.80 mm cu pasul de 1.50 x1.50 m | kg | 19,380 |
| 36 | RpDD03A | Strat din beton de ciment C 30/37 (XF4, XM2) F 4.0 S 4.0, conform SM EN 13877-1:2024, h=0.16 m. | m3 | 685,600 |
| 36.1 | 2663102100001 | Beton C 30/37 (XF4, XM2) F 4.0 S 4.0 | m3 | 706,168 |
| 36.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 215,964 |
| 36.3 | 2710603419635 | Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm | kg | 4,799 |
| 36.4 | 2670112205061 | Placi PFL poros 16 mm, clasa I | m3 | 0,459 |
| 36.5 | 7123011000200 | Betonist | h-om | 1 542,600 |
| 36.6 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1 096,960 |
| 36.7 | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 3 215,464 |
| 36.8 | 2952240004019 | Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw | h-ut | 92,556 |
| 36.9 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 21,254 |
| 37 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare. (Rost longitudinal) | m | 200,000 |
| 37.1 | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,700 |
| 37.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 8,000 |
| 37.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 32,000 |
| 37.4 | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 32,000 |
| 37.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 32,000 |
| 38 | PD04A | Ancoră din armătură A500 Ø10 mm cu L=1.20 m și pasul de 1.00 m | kg | 148,080 |
| 38.1 | 271060200100 | Otel beton A500 Ø10 | kg | 148,080 |
| 38.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 2,221 |
| 38.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 13,327 |
| 39 | RpAr06A | Purjarea, curăţirea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos (consum mastic bituminos 0.36 kg/m.l.) | m | 200,000 |
| 39.1 | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 72,000 |
| 39.2 | 1 | Muncitor | h-om | 22,000 |
| 39.3 | 29522400051021 | Autogudronator | h-ut | 3,800 |
| 39.4 | 2932110004421 | Tractor T-25 cu remorcă | h-ut | 8,000 |
| 39.5 | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 3,400 |
| 40 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare. (Rost transversal cu pasul de 50 m) | m | 82,900 |
| 40.1 | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,290 |
| 40.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,316 |
| 40.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 13,264 |
| 40.4 | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 13,264 |
| 40.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 13,264 |
| 41 | Material | Material lemnos | m3 | 0,270 |
| 42 | RpAr06A | Purjarea, curăţirea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos (consum mastic bituminos 0.900 kg/m.l.) | m | 82,900 |
| 42.1 | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 74,610 |
| 42.2 | 1 | Muncitor | h-om | 9,119 |
| 42.3 | 29522400051021 | Autogudronator | h-ut | 1,575 |
| 42.4 | 2932110004421 | Tractor T-25 cu remorcă | h-ut | 3,316 |
| 42.5 | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 1,409 |
| 43 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare. (Rost transversal cu pasul de 5 m) | m | 768,500 |
| 43.1 | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 2,690 |
| 43.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 30,740 |
| 43.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 122,960 |
| 43.4 | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 122,960 |
| 43.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 122,960 |
| 44 | RpAr06A | Purjarea, curăţirea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos (consum mastic bituminos 0.480 kg/m.l.) | m | 768,500 |
| 44.1 | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 368,880 |
| 44.2 | 1 | Muncitor | h-om | 84,535 |
| 44.3 | 29522400051021 | Autogudronator | h-ut | 14,602 |
| 44.4 | 2932110004421 | Tractor T-25 cu remorcă | h-ut | 30,740 |
| 44.5 | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 13,065 |
|  | Capitol 4. | TOTAL Structura rutieră (borderoul 1.7) |  |  |
|  | Capitol 5. | Amenajare drumuri laterale (borderoul 1.8) |  |  |
| 45 | DI155B | Tăierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat şi a denivelărilor părţii carosabile, avînd lăţimea tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de: 10 cm. | m2 | 218,000 |
| 45.1 | 4100116202806 | Apa industriala în cisterne pt. lucrări drumuri- terasam. | m3 | 11,554 |
| 45.2 | 20000883 | Muncitor | h-om | 12,666 |
| 45.3 | 2940420007200 | Freza cu latimea taburului 1000 mm | h-ut | 6,605 |
| 45.4 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 6,605 |
| 45.5 | 3410540000001 | Autobasculanta 10 t | h-ut | 6,605 |
| 46 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 43,600 |
| 46.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 1,339 |
| 47 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 0,218 |
| 47.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,078 |
| 47.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,087 |
| 48 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatră-spartă, Hmed=0.14 m | m3 | 93,780 |
| 48.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 13,411 |
| 48.2 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,241 |
| 48.3 | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 1,294 |
| 48.4 | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 1,294 |
| 49 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Incarcarea materialului din decapare) | 100m3 | 0,938 |
| 49.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,111 |
| 50 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 131,290 |
| 50.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 4,031 |
| 51 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 0,938 |
| 51.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,338 |
| 51.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,375 |
| 52 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (decaparea covatei) | 100m3 | 3,045 |
| 52.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 6,851 |
| 53 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 554,170 |
| 53.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 17,013 |
| 54 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 3,045 |
| 54.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,096 |
| 54.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,218 |
| 55 | DE10E | Borduri prefabricate BR 100.30.15 pe fundatie de beton monolit C 16/20 (normativul la beton 0.04 m3/ml) | m | 244,000 |
| 55.1 | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 9,760 |
| 55.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 854,000 |
| 55.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,440 |
| 55.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 1,464 |
| 55.5 | 2666122800284 | Bordura BR 100.30.15 | m | 245,220 |
| 55.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 41,480 |
| 55.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 124,440 |
| 56 | DE10E | Borduri prefabricate BR 100.30.15 pe fundatie de beton monolit C 16/20 (normativul la beton 0.05 m3/ml) | m | 242,000 |
| 56.1 | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 12,100 |
| 56.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 847,000 |
| 56.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,420 |
| 56.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 1,452 |
| 56.5 | 2666122800284 | Bordura BR 100.30.15 | m | 243,210 |
| 56.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 41,140 |
| 56.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 123,420 |
| 57 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85, h=0.15 m (Norma de consum balast - 1.22 m3) | m3 | 163,850 |
| 57.1 | 1421402200393 | Agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85 | m3 | 199,897 |
| 57.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 38,013 |
| 57.3 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 60,625 |
| 57.4 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 25,069 |
| 57.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 3,769 |
| 57.6 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 7,865 |
| 58 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA30 sort 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.20 m | m3 | 196,910 |
| 58.1 | 1411122201646 | Piatra sparta LA30 fr. 0-32 mm | m3 | 39,973 |
| 58.2 | 1411122201672 | Piatra sparta LA30 fr. 32-63 mm | m3 | 240,033 |
| 58.3 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 29,537 |
| 58.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 118,146 |
| 58.5 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 8,270 |
| 58.6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 50,803 |
| 58.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,954 |
| 59 | DA17B | Pelicula 200 microni din polietilena într-un strat | m2 | 824,000 |
| 59.1 | 2682132601130 | Pelicula din polietilena 200 microni | m2 | 906,400 |
| 59.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 24,720 |
| 59.3 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 41,200 |
| 60 | Material | Diblu de prindere a peliculei din polietilenă cu Ø4 mm și L=50 mm cu șaibă 30x30 mm cu grosimea 0.80 mm cu pasul de 1.50 x1.50 m | kg | 3,730 |
| 61 | RpDD03A | Strat din beton de ciment C 30/37 (XF4, XM2) F 4.0 S 4.0, conform SM EN 13877-1:2024, h=0.16 m. | m3 | 131,840 |
| 61.1 | 2663102100001 | Beton C 30/37 (XF4, XM2) F 4.0 S 4.0 | m3 | 135,795 |
| 61.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 41,530 |
| 61.3 | 2710603419635 | Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm | kg | 0,923 |
| 61.4 | 2670112205061 | Placi PFL poros 16 mm, clasa I | m3 | 0,088 |
| 61.5 | 7123011000200 | Betonist | h-om | 296,640 |
| 61.6 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 210,944 |
| 61.7 | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 618,330 |
| 61.8 | 2952240004019 | Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw | h-ut | 17,798 |
| 61.9 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 4,087 |
| 62 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare. (Rost transversal cu pasul de 50 m) | m | 10,000 |
| 62.1 | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,035 |
| 62.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,400 |
| 62.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,600 |
| 62.4 | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 1,600 |
| 62.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,600 |
| 63 | Material | Material lemnos | m3 | 0,030 |
| 64 | RpAr06A | Purjarea, curăţirea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos (consum mastic bituminos 0.900 kg/m.l.) | m | 10,000 |
| 64.1 | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 9,000 |
| 64.2 | 1 | Muncitor | h-om | 1,100 |
| 64.3 | 29522400051021 | Autogudronator | h-ut | 0,190 |
| 64.4 | 2932110004421 | Tractor T-25 cu remorcă | h-ut | 0,400 |
| 64.5 | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,170 |
| 65 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare. (Rost transversal cu pasul de 5 m) | m | 221,500 |
| 65.1 | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,775 |
| 65.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 8,860 |
| 65.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 35,440 |
| 65.4 | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 35,440 |
| 65.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 35,440 |
| 66 | RpAr06A | Purjarea, curăţirea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos (consum mastic bituminos 0.480 kg/m.l.) | m | 221,500 |
| 66.1 | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 106,320 |
| 66.2 | 1 | Muncitor | h-om | 24,365 |
| 66.3 | 29522400051021 | Autogudronator | h-ut | 4,209 |
| 66.4 | 2932110004421 | Tractor T-25 cu remorcă | h-ut | 8,860 |
| 66.5 | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 3,766 |
|  | Capitol 5. | TOTAL Amenajare drumuri laterale (borderoul 1.8) |  |  |
|  | Capitol 6. | Amenajare zid de sprijin (borderoul 1.9) |  |  |
| 67 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. | 100m3 | 0,063 |
| 67.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,129 |
| 68 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. | m3 | 2,700 |
| 68.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,562 |
| 69 | RpDD30C | Structuri de sprijin (cu fatade finisate sau nefinisate) la armarea paminturilor in ramblee executate cu piatra bruta cu fatada nefinisata. (Zid de sprijin) | m3 | 7,880 |
| 69.1 | 1411122201359 | Piatra bruta 63-180 mm | m3 | 9,456 |
| 69.2 | 2663102101183 | Mortar M-100 Z | m3 | 2,443 |
| 69.3 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,764 |
| 69.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 61,149 |
| 69.5 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 19,700 |
| 69.6 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L | h-ut | 0,512 |
| 70 | AcA07A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC - Barbacane din țevi PVC D=50 mm, L=0.60 m, pasul de 2.00 m | m | 2,400 |
| 70.1 | 2521216700000 | Teava din PVC D=50 mm | m | 2,520 |
| 70.2 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,672 |
| 71 | DA18A | Strat drenant din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85. | m3 | 2,630 |
| 71.1 | 2653102000000 | Agregat natural sort 0-31.5 mm Ga 85 | m3 | 2,651 |
| 71.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,132 |
| 71.3 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,418 |
| 71.4 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,610 |
| 71.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,013 |
| 72 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. | m3 | 1,500 |
| 72.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,465 |
| 73 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv. | m3 | 1,500 |
| 73.1 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,150 |
| 73.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,305 |
| 74 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (încărcarea în autovehicule a surplusului de pământ) | 100m3 | 0,075 |
| 74.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,169 |
| 75 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 13,650 |
| 75.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,419 |
| 76 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 0,075 |
| 76.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,027 |
| 76.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,030 |
|  | Capitol 6. | TOTAL Amenajare zid de sprijin (borderoul 1.9) |  |  |
|  | Capitol 7. | Amenajare rigola dreptunghiulară din beton monolit (borderoul 1.10) |  |  |
| 77 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. | 100m3 | 0,146 |
| 77.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,299 |
| 78 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate | m3 | 1,620 |
| 78.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,138 |
| 79 | TsD18B | Umplutura de terasament pentru finisarea si nivelarea zonei in jurul rigolei cu pamint provenit din teren mijlociu. | m3 | 7,770 |
| 79.1 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,777 |
| 79.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7,537 |
| 80 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (incarcarea pamantului) | 100m3 | 0,085 |
| 80.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,191 |
| 81 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 15,360 |
| 81.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,472 |
| 82 | TsE02B | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu (fundul rigolei dreptunghiulare) | 100m2 | 0,080 |
| 82.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,314 |
| 83 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu. | 100m2 | 0,141 |
| 83.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,423 |
| 84 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 132 42+A1, h=0.20 m (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 1,610 |
| 84.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 1,852 |
| 84.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,161 |
| 84.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,594 |
| 84.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,676 |
| 85 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane. | m2 | 27,470 |
| 85.1 | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,049 |
| 85.2 | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,011 |
| 85.3 | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,036 |
| 85.4 | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 1,648 |
| 85.5 | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 1,950 |
| 85.6 | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 1,154 |
| 85.7 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 4,121 |
| 85.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 26,097 |
| 86 | PD01A | Montarea armaturilor A500 D=12 mm | kg | 160,640 |
| 86.1 | 271060200100 | Otel beton A500 D=12 mm | kg | 160,640 |
| 86.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 1,606 |
| 86.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,213 |
| 87 | PD01A | Montarea armaturilor A500 D=10 mm | kg | 110,620 |
| 87.1 | 271060200100 | Otel beton A500 D=10 mm | kg | 110,620 |
| 87.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 1,106 |
| 87.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,212 |
| 88 | PD01A | Montarea armaturilor A240 D=6 mm | kg | 5,390 |
| 88.1 | 271060200100 | Otel beton A240 D=6 mm | kg | 5,390 |
| 88.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,054 |
| 88.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,108 |
| 89 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale (fundul rigolei) | m3 | 2,010 |
| 89.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4, XC4, XD3 | m3 | 2,050 |
| 89.2 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 89.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,412 |
| 89.4 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,860 |
| 90 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale (pereti rigola) | m3 | 2,010 |
| 90.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4, XC4, XD3 | m3 | 2,050 |
| 90.2 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 90.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,412 |
| 90.4 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,860 |
| 91 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri. | m2 | 11,390 |
| 91.1 | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,051 |
| 91.2 | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,085 |
| 91.3 | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,018 |
| 91.4 | 2222222222992 | Alte materiale | % | 3,000 |
| 91.5 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,424 |
| 92 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere D400. Dimensiunile 1020x561x100 mm, conform EN 124. | buc | 6,000 |
| 92.1 | 2875274203624 | Gratar cu rama de fonta D400. Dimensiunile 1020x561x100 mm. | buc | 6,000 |
| 92.2 | 2222222222992 | Materiale marunte (apa, ciment, dreptare etc.) | % | 2,000 |
| 92.3 | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 6,780 |
| 93 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane. (Placa PBA-1) | m2 | 9,300 |
| 93.1 | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,017 |
| 93.2 | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,004 |
| 93.3 | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,012 |
| 93.4 | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 0,558 |
| 93.5 | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 0,660 |
| 93.6 | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,391 |
| 93.7 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,395 |
| 93.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 8,835 |
| 94 | PD01A | Montarea armaturilor A240 D=6 mm | kg | 2,400 |
| 94.1 | 271060200100 | Otel beton A240 D=6 mm | kg | 2,400 |
| 94.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,024 |
| 94.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,048 |
| 95 | PD01A | Montarea armaturilor A500 D=8 mm | kg | 18,600 |
| 95.1 | 271060200100 | Otel beton A500 D=8 mm | kg | 18,600 |
| 95.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,186 |
| 95.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,372 |
| 96 | PD01A | Montarea armaturilor A500 D=10 mm | kg | 12,180 |
| 96.1 | 271060200100 | Otel beton A500 D=10 mm | kg | 12,180 |
| 96.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,122 |
| 96.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,244 |
| 97 | PD01A | Montarea armaturilor A500 D=12 mm | kg | 27,720 |
| 97.1 | 271060200100 | Otel beton A500 D=12 mm | kg | 27,720 |
| 97.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,277 |
| 97.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,554 |
| 98 | DI119 | Beton monolit C 30/37 XF4 XC4, XD3, h=16 cm (Placa PBA-1) - 3 bucăți | m3 | 0,580 |
| 98.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4, XC4, XD3 | m3 | 0,592 |
| 98.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,021 |
| 98.3 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 98.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,850 |
| 98.5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,248 |
|  | Capitol 7. | TOTAL Amenajare rigola dreptunghiulară din beton monolit (borderoul 1.10) |  |  |
|  | Capitol 8. | Amenajare rigola L 6-8 (borderoul 1.11) |  |  |
| 99 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. | 100m3 | 0,947 |
| 99.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,941 |
| 100 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate | m3 | 10,520 |
| 100.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 13,886 |
| 101 | TsD18B | Umplutura de terasament pentru finisarea si nivelarea zonei in jurul rigolei cu pamint provenit din teren mijlociu. | m3 | 40,350 |
| 101.1 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 4,035 |
| 101.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 39,140 |
| 102 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (incarcarea pamantului) | 100m3 | 0,648 |
| 102.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,458 |
| 103 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 117,940 |
| 103.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 3,621 |
| 104 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu. | 100m2 | 2,000 |
| 104.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 20,180 |
| 105 | TsC54C | Strat de fundatie din piatră spartă LA30 fr. 8-32 mm, conform SR EN 13242+A1, h=0.10 m (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 11,700 |
| 105.1 | 1421102200068 | Piatră spartă LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 13,455 |
| 105.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 1,170 |
| 105.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 11,583 |
| 105.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 4,914 |
| 106 | DI123 | Montarea sectiilor rigolei prefabricate L 6-8 (doar montarea) | m3 | 13,500 |
| 106.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,350 |
| 106.2 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 45,630 |
| 107 | Material | Rigola prefabricata L 6-8, 0.45 m3/buc., 1125 kg/buc. | buc | 30,000 |
| 108 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri. | m2 | 91,800 |
| 108.1 | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,413 |
| 108.2 | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,689 |
| 108.3 | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,147 |
| 108.4 | 2222222222992 | Alte materiale | % | 3,000 |
| 108.5 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 51,775 |
| 109 | DI123 | Montarea plăcilor prefabricate P 8-8 (doar montarea) | m3 | 1,400 |
| 109.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 16,940 |
| 109.2 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,732 |
| 110 | Material | Placa prefabricata P 8-8, 0.35 m3/buc., 870 kg/buc. | buc | 4,000 |
| 111 | CP21B | Punerea in opera a mortarului C16/20 pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (mortar de ciment pentru rosturi) | m3 | 0,290 |
| 111.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 114,550 |
| 111.2 | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,393 |
| 111.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,107 |
| 111.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,349 |
| 111.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,261 |
| 111.6 | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,174 |
| 111.7 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,087 |
| 112 | TsC54C | Strat de fundatie din piatră spartă LA30 fr. 8-32 mm, conform SR EN 13242+A1, h=0.10 m pentru pinteni P1 (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 1,440 |
| 112.1 | 1421102200068 | Piatră spartă LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 1,656 |
| 112.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,144 |
| 112.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,426 |
| 112.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,605 |
| 113 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane. (Pinten P1) | m2 | 19,200 |
| 113.1 | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,035 |
| 113.2 | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,008 |
| 113.3 | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,025 |
| 113.4 | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 1,152 |
| 113.5 | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 1,363 |
| 113.6 | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,806 |
| 113.7 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,880 |
| 113.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 18,240 |
| 114 | DI119 | Beton monolit C 30/37 XF4 pentru pinten P1 | m3 | 2,880 |
| 114.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 2,938 |
| 114.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,107 |
| 114.3 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 114.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 9,187 |
| 114.5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,233 |
|  | Capitol 8. | TOTAL Amenajare rigola L 6-8 (borderoul 1.11) |  |  |
|  | Capitol 9. | Lucrări de ajustare a fântânilor (borderoul 1.12) |  |  |
| 115 | RpAcF34A | Demontarea capacelor existente la fantani | buc | 34,000 |
| 115.1 | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 40,800 |
| 115.2 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 7,480 |
| 116 | DI119 | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale. | m3 | 3,400 |
| 116.1 | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 3,468 |
| 116.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,126 |
| 116.3 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 116.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 10,846 |
| 116.5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,455 |
| 117 | AcE08B | Montarea plăcilor de acoperire prefabricate CPA 90/62.5/10, Dext=1180 (900) mm, Dint=625 mm, M=210.00 kg (doar montarea) și montarea capacelor de la demontare | buc | 34,000 |
| 117.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 224,000 |
| 117.2 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 4,420 |
| 117.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 1,190 |
| 117.4 | 2222222222992 | Materiale marunte (scinduri etc.) | % | 2,000 |
| 117.5 | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 74,800 |
| 117.6 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 5,100 |
| 118 | Material | Placă de acoperire prefabricată CPA 90/62.5/10, Dext=1180 (900) mm, Dint=625 mm, M=210.00 kg | buc | 34,000 |
|  | Capitol 9. | TOTAL Lucrări de ajustare a fântânilor (borderoul 1.12) |  |  |
|  | Capitol 10. | Lucrări de organizare a circulației rutiere (borderoul 1.14) |  |  |
| 119 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial. (CKM 2.35) | buc | 28,000 |
| 119.1 | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 2,800 |
| 119.2 | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 28,000 |
| 119.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 9,240 |
| 119.4 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 21,280 |
| 120 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. (Indicatoare de forma triunghiulară cu dimensiunea laturii de 900 mm - B1) | buc | 6,000 |
| 120.1 | 2615107326105 | Indicator de circulatie 900 mm - B1 | buc | 6,000 |
| 120.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 24,000 |
| 120.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 12,000 |
| 120.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,000 |
| 120.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 12,000 |
| 120.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,120 |
| 120.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,240 |
| 120.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,320 |
| 120.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,320 |
| 121 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. (Indicatoare de forma triunghiulară cu dimensiunea laturii de 600 mm - A31) | buc | 1,000 |
| 121.1 | 2615107326105 | Indicator de circulatie 600 mm - A31 | buc | 1,000 |
| 121.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |
| 121.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |
| 121.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |
| 121.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |
| 121.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |
| 121.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |
| 121.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,220 |
| 121.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |
| 122 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. (Indicatoare de forma pătrată cu dimensiunea laturii de 600 mm B3, G4) | buc | 9,000 |
| 122.1 | 2615107326105 | Indicator de circulatie 600x600 mm - B3, G4 | buc | 9,000 |
| 122.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 36,000 |
| 122.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 18,000 |
| 122.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 36,000 |
| 122.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 18,000 |
| 122.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,180 |
| 122.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,360 |
| 122.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,980 |
| 122.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,980 |
| 123 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. (Indicatoare de forma circulară cu diametrul de 600 mm - C1, C29, D1, D3, D4, D15A) | buc | 17,000 |
| 123.1 | 2615107326105 | Indicator de circulatie D=600 mm - C1, C29, D1, D3, D4 | buc | 17,000 |
| 123.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 68,000 |
| 123.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 34,000 |
| 123.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 68,000 |
| 123.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 34,000 |
| 123.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,340 |
| 123.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,680 |
| 123.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,740 |
| 123.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,740 |
| 124 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. (Indicatoare de forma dreptunghiulară cu dimensiunile de 450x200 mm - P27) | buc | 1,000 |
| 124.1 | 2615107326105 | Indicator de circulatie 450x200 mm - P27 | buc | 1,000 |
| 124.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |
| 124.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |
| 124.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |
| 124.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |
| 124.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |
| 124.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |
| 124.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,220 |
| 124.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |
| 125 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. (Indicatoare de forma dreptunghiulară cu dimensiunea laturii de 1500x500 mm - A5) | buc | 1,000 |
| 125.1 | 2615107326105 | Indicator de circulatie 1500x500 mm - A5 | buc | 1,000 |
| 125.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |
| 125.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |
| 125.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |
| 125.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |
| 125.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |
| 125.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |
| 125.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,220 |
| 125.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |
| 126 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile. (Culoare albă) | m2 | 24,220 |
| 126.1 | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 17,681 |
| 126.2 | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 8,477 |
| 126.3 | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 2,761 |
| 126.4 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,204 |
| 126.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,180 |
| 126.6 | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 1,163 |
|  | Capitol 10. | TOTAL Lucrări de organizare a circulației rutiere (borderoul 1.14) |  |  |
|  | 2. | str. Bucovina |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Capitol 1. | Demolarea structurii rutiere existente (borderoul 2.4) |  |  |
| 1 | DI155B | Tăierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat şi a denivelărilor părţii carosabile, avînd lăţimea tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de: 10 cm. | m2 | 158,000 |
| 1.1 | 4100116202806 | Apa industriala în cisterne pt. lucrări drumuri- terasam. | m3 | 8,374 |
| 1.2 | 20000883 | Muncitor | h-om | 9,180 |
| 1.3 | 2940420007200 | Freza cu latimea taburului 1000 mm | h-ut | 4,787 |
| 1.4 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 4,787 |
| 1.5 | 3410540000001 | Autobasculanta 10 t | h-ut | 4,787 |
| 2 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 31,600 |
| 2.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,970 |
| 3 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 0,158 |
| 3.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,057 |
| 3.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,063 |
| 4 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatră spartă, Hmed=0.12 m | m3 | 259,950 |
| 4.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 37,173 |
| 4.2 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 6,213 |
| 4.3 | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 3,587 |
| 4.4 | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 3,587 |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Incarcarea materialului din decapare) | 100m3 | 2,600 |
| 5.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 5,850 |
| 6 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 363,930 |
| 6.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 11,173 |
| 7 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 2,600 |
| 7.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,936 |
| 7.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,040 |
|  | Capitol 1. | TOTAL Demolarea structurii rutiere existente (borderoul 2.4) |  |  |
|  | Capitol 2. | Demolare piatră de bordură existentă (borderoul 2.5) |  |  |
| 8 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton. | m | 36,000 |
| 8.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 11,520 |
| 9 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (încărcarea materialului din demolare) | 100m3 | 0,047 |
| 9.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,106 |
| 10 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 9,360 |
| 10.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,287 |
| 11 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 0,047 |
| 11.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,017 |
| 11.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,019 |
|  | Capitol 2. | TOTAL Demolare piatră de bordură existentă (borderoul 2.5) |  |  |
|  | Capitol 3. | Lucrări de terasamente (borderoul 2.6) |  |  |
| 12 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (decaparea covatei) | 100m3 | 11,912 |
| 12.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 26,802 |
| 13 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 2 167,890 |
| 13.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 66,554 |
| 14 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 11,912 |
| 14.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,288 |
| 14.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 4,765 |
| 15 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II. | 100m2 | 35,449 |
| 15.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 6,700 |
| 16 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma. (buldozerul și tractorul a fost exclus din norma) | 100m3 | 10,635 |
| 16.1 | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 12,677 |
| 17 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (decapare pământ vegetal) | 100m3 | 0,956 |
| 17.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,151 |
| 18 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 138,550 |
| 18.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 4,253 |
| 19 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I. (piatra sparta se exclude din normativ) | 100m3 | 0,956 |
| 19.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,287 |
| 19.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,315 |
| 20 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I. (pământ vegetal pentru amenajarea zonelor verzi) | 100m3 | 0,717 |
| 20.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,398 |
| 21 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 103,940 |
| 21.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 3,191 |
| 22 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. | m3 | 71,680 |
| 22.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 22,221 |
| 23 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu. | 100m2 | 7,168 |
| 23.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 60,068 |
| 24 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp. | 100m2 | 7,168 |
| 24.1 | 221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 7,168 |
| 24.2 | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 37,274 |
| 25 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna. | 100m2 | 7,168 |
| 25.1 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 7,168 |
| 25.2 | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,731 |
| 25.3 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,767 |
| 26 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (încărcare pământ pentru terasament în spatele bordurii) | 100m3 | 2,368 |
| 26.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 5,328 |
| 27 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 430,960 |
| 27.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 13,230 |
| 28 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. | m3 | 236,790 |
| 28.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 73,405 |
| 29 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu. (terasament în spatele bordurii) | 100m2 | 8,806 |
| 29.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 73,794 |
| 30 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. | 100m3 | 2,368 |
| 30.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 20,886 |
| 30.2 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 24,604 |
|  | Capitol 3. | TOTAL Lucrări de terasamente (borderoul 2.6) |  |  |
|  | Capitol 4. | Montarea pietrei de bordură BR 100.30.15 (borderoul 2.7) |  |  |
| 31 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, BR100.30.15, pe fundatie de beton C16/20 (norma la beton 0.04 m3/ml) | m | 671,000 |
| 31.1 | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 26,840 |
| 31.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2 348,500 |
| 31.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 6,710 |
| 31.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 4,026 |
| 31.5 | 2666122800284 | Bordura BR 100.30.15 | m | 674,355 |
| 31.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 114,070 |
| 31.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 342,210 |
| 32 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, BR100.30.15, pe fundatie de beton C16/20 (norma la beton 0.05 m3/ml) | m | 562,000 |
| 32.1 | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 28,100 |
| 32.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1 967,000 |
| 32.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 5,620 |
| 32.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 3,372 |
| 32.5 | 2666122800284 | Bordura BR 100.30.15 | m | 564,810 |
| 32.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 95,540 |
| 32.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 286,620 |
|  | Capitol 4. | TOTAL Montarea pietrei de bordură BR 100.30.15 (borderoul 2.7) |  |  |
|  | Capitol 5. | Structura rutieră (borderoul 2.8) |  |  |
| 33 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85, h=0.15 m (Norma de consum balast - 1.22 m3) | m3 | 514,940 |
| 33.1 | 1421402200393 | Agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85 | m3 | 628,227 |
| 33.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 119,466 |
| 33.3 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 190,528 |
| 33.4 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 78,786 |
| 33.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 11,844 |
| 33.6 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 24,717 |
| 34 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA30 sort 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.20 m | m3 | 649,530 |
| 34.1 | 1411122201646 | Piatra sparta LA30 fr. 0-32 mm | m3 | 131,855 |
| 34.2 | 1411122201672 | Piatra sparta LA30 fr. 32-63 mm | m3 | 791,777 |
| 34.3 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 97,430 |
| 34.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 389,718 |
| 34.5 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 27,280 |
| 34.6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 167,579 |
| 34.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 9,743 |
| 35 | DA17B | Pelicula 200 microni din polietilena într-un strat | m2 | 2 612,000 |
| 35.1 | 2682132601130 | Pelicula din polietilena 200 microni | m2 | 2 873,200 |
| 35.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 78,360 |
| 35.3 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 130,600 |
| 36 | Material | Diblu de prindere a peliculei din polietilenă cu Ø4 mm și L=50 mm cu șaibă 30x30 mm cu grosimea 0.80 mm cu pasul de 1.50 x1.50 m | kg | 11,660 |
| 37 | RpDD03A | Strat din beton de ciment C 30/37 (XF4, XM2) F 4.0 S 4.0, conform SM EN 13877-1:2024, h=0.16 m. | m3 | 417,920 |
| 37.1 | 2663102100001 | Beton C 30/37 (XF4, XM2) F 4.0 S 4.0 | m3 | 430,458 |
| 37.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 131,645 |
| 37.3 | 2710603419635 | Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm | kg | 2,925 |
| 37.4 | 2670112205061 | Placi PFL poros 16 mm, clasa I | m3 | 0,280 |
| 37.5 | 7123011000200 | Betonist | h-om | 940,320 |
| 37.6 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 668,672 |
| 37.7 | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 1 960,045 |
| 37.8 | 2952240004019 | Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw | h-ut | 56,419 |
| 37.9 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 12,956 |
| 38 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare. (Rost transversal cu pasul de 50 m) | m | 52,500 |
| 38.1 | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,184 |
| 38.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 2,100 |
| 38.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,400 |
| 38.4 | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 8,400 |
| 38.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 8,400 |
| 39 | Material | Material lemnos | m3 | 0,170 |
| 40 | RpAr06A | Purjarea, curăţirea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos (consum mastic bituminos 0.900 kg/m.l.) | m | 52,500 |
| 40.1 | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 47,250 |
| 40.2 | 1 | Muncitor | h-om | 5,775 |
| 40.3 | 29522400051021 | Autogudronator | h-ut | 0,998 |
| 40.4 | 2932110004421 | Tractor T-25 cu remorcă | h-ut | 2,100 |
| 40.5 | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,893 |
| 41 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare. (Rost transversal cu pasul de 5 m) | m | 497,500 |
| 41.1 | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 1,741 |
| 41.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 19,900 |
| 41.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 79,600 |
| 41.4 | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 79,600 |
| 41.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 79,600 |
| 42 | RpAr06A | Purjarea, curăţirea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos (consum mastic bituminos 0.480 kg/m.l.) | m | 497,500 |
| 42.1 | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 238,800 |
| 42.2 | 1 | Muncitor | h-om | 54,725 |
| 42.3 | 29522400051021 | Autogudronator | h-ut | 9,453 |
| 42.4 | 2932110004421 | Tractor T-25 cu remorcă | h-ut | 19,900 |
| 42.5 | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 8,458 |
|  | Capitol 5. | TOTAL Structura rutieră (borderoul 2.8) |  |  |
|  | Capitol 6. | Amenajare drumuri laterale (borderoul 2.9) |  |  |
| 43 | DI155B | Tăierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat şi a denivelărilor părţii carosabile, avînd lăţimea tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de: 10 cm. | m2 | 61,000 |
| 43.1 | 4100116202806 | Apa industriala în cisterne pt. lucrări drumuri- terasam. | m3 | 3,233 |
| 43.2 | 20000883 | Muncitor | h-om | 3,544 |
| 43.3 | 2940420007200 | Freza cu latimea taburului 1000 mm | h-ut | 1,848 |
| 43.4 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,848 |
| 43.5 | 3410540000001 | Autobasculanta 10 t | h-ut | 1,848 |
| 44 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 12,200 |
| 44.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,375 |
| 45 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 0,061 |
| 45.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,022 |
| 45.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,024 |
| 46 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatră-spartă, Hmed=0.15 m | m3 | 75,750 |
| 46.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 10,832 |
| 46.2 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,810 |
| 46.3 | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 1,045 |
| 46.4 | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 1,045 |
| 47 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Incarcarea materialului din decapare) | 100m3 | 0,758 |
| 47.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,706 |
| 48 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 106,050 |
| 48.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 3,256 |
| 49 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 0,758 |
| 49.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,273 |
| 49.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,303 |
| 50 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (decaparea covatei) | 100m3 | 2,581 |
| 50.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 5,807 |
| 51 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 469,720 |
| 51.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 14,420 |
| 52 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 2,581 |
| 52.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,929 |
| 52.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,032 |
| 53 | DE10E | Borduri prefabricate BR 100.30.15 pe fundatie de beton monolit C 16/20 (normativul la beton 0.04 m3/ml) | m | 65,000 |
| 53.1 | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 2,600 |
| 53.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 227,500 |
| 53.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,650 |
| 53.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,390 |
| 53.5 | 2666122800284 | Bordura BR 100.30.15 | m | 65,325 |
| 53.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 11,050 |
| 53.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 33,150 |
| 54 | DE10E | Borduri prefabricate BR 100.30.15 pe fundatie de beton monolit C 16/20 (normativul la beton 0.05 m3/ml) | m | 316,000 |
| 54.1 | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 15,800 |
| 54.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1 106,000 |
| 54.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 3,160 |
| 54.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 1,896 |
| 54.5 | 2666122800284 | Bordura BR 100.30.15 | m | 317,580 |
| 54.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 53,720 |
| 54.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 161,160 |
| 55 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85, h=0.15 m (Norma de consum balast - 1.22 m3) | m3 | 113,440 |
| 55.1 | 1421402200393 | Agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85 | m3 | 138,397 |
| 55.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 26,318 |
| 55.3 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 41,973 |
| 55.4 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 17,356 |
| 55.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,609 |
| 55.6 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 5,445 |
| 56 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA30 sort 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.20 m | m3 | 139,150 |
| 56.1 | 1411122201646 | Piatra sparta LA30 fr. 0-32 mm | m3 | 28,247 |
| 56.2 | 1411122201672 | Piatra sparta LA30 fr. 32-63 mm | m3 | 169,624 |
| 56.3 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 20,873 |
| 56.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 83,490 |
| 56.5 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 5,844 |
| 56.6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 35,901 |
| 56.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,087 |
| 57 | DA17B | Pelicula 200 microni din polietilena într-un strat | m2 | 494,000 |
| 57.1 | 2682132601130 | Pelicula din polietilena 200 microni | m2 | 543,400 |
| 57.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 14,820 |
| 57.3 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 24,700 |
| 58 | Material | Diblu de prindere a peliculei din polietilenă cu Ø4 mm și L=50 mm cu șaibă 30x30 mm cu grosimea 0.80 mm cu pasul de 1.50 x1.50 m | kg | 3,040 |
| 59 | RpDD03A | Strat din beton de ciment C 30/37 (XF4, XM2) F 4.0 S 4.0, conform SM EN 13877-1:2024, h=0.16 m. | m3 | 79,040 |
| 59.1 | 2663102100001 | Beton C 30/37 (XF4, XM2) F 4.0 S 4.0 | m3 | 81,411 |
| 59.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 24,898 |
| 59.3 | 2710603419635 | Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm | kg | 0,553 |
| 59.4 | 2670112205061 | Placi PFL poros 16 mm, clasa I | m3 | 0,053 |
| 59.5 | 7123011000200 | Betonist | h-om | 177,840 |
| 59.6 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 126,464 |
| 59.7 | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 370,698 |
| 59.8 | 2952240004019 | Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw | h-ut | 10,670 |
| 59.9 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,450 |
| 60 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare. (Rost transversal cu pasul de 50 m) | m | 6,750 |
| 60.1 | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,024 |
| 60.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,270 |
| 60.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,080 |
| 60.4 | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 1,080 |
| 60.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,080 |
| 61 | Material | Material lemnos | m3 | 0,020 |
| 62 | RpAr06A | Purjarea, curăţirea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos (consum mastic bituminos 0.900 kg/m.l.) | m | 6,750 |
| 62.1 | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 6,075 |
| 62.2 | 1 | Muncitor | h-om | 0,743 |
| 62.3 | 29522400051021 | Autogudronator | h-ut | 0,128 |
| 62.4 | 2932110004421 | Tractor T-25 cu remorcă | h-ut | 0,270 |
| 62.5 | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,115 |
| 63 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare. (Rost transversal cu pasul de 5 m) | m | 99,500 |
| 63.1 | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,348 |
| 63.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,980 |
| 63.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 15,920 |
| 63.4 | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 15,920 |
| 63.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 15,920 |
| 64 | RpAr06A | Purjarea, curăţirea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos (consum mastic bituminos 0.480 kg/m.l.) | m | 99,500 |
| 64.1 | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 47,760 |
| 64.2 | 1 | Muncitor | h-om | 10,945 |
| 64.3 | 29522400051021 | Autogudronator | h-ut | 1,891 |
| 64.4 | 2932110004421 | Tractor T-25 cu remorcă | h-ut | 3,980 |
| 64.5 | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 1,692 |
|  | Capitol 6. | TOTAL Amenajare drumuri laterale (borderoul 2.9) |  |  |
|  | Capitol 7. | Amenajare zid de sprijin (borderoul 2.10) |  |  |
| 65 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. | 100m3 | 0,706 |
| 65.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,447 |
| 66 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. | m3 | 30,240 |
| 66.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 62,294 |
| 67 | RpDD30C | Structuri de sprijin (cu fatade finisate sau nefinisate) la armarea paminturilor in ramblee executate cu piatra bruta cu fatada nefinisata. (Zid de sprijin) | m3 | 88,200 |
| 67.1 | 1411122201359 | Piatra bruta 63-180 mm | m3 | 105,840 |
| 67.2 | 2663102101183 | Mortar M-100 Z | m3 | 27,342 |
| 67.3 | 4100126202818 | Apă | m3 | 8,555 |
| 67.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 684,432 |
| 67.5 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 220,500 |
| 67.6 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L | h-ut | 5,733 |
| 68 | AcA07A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC - Barbacane din țevi PVC D=50 mm, L=0.60 m, pasul de 2.00 m | m | 33,000 |
| 68.1 | 2521216700000 | Teava din PVC D=50 mm | m | 34,650 |
| 68.2 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,240 |
| 69 | DA18A | Strat drenant din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85. | m3 | 29,400 |
| 69.1 | 2653102000000 | Agregat natural sort 0-31.5 mm Ga 85 | m3 | 29,635 |
| 69.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,470 |
| 69.3 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 60,564 |
| 69.4 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 6,821 |
| 69.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,147 |
| 70 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. | m3 | 16,800 |
| 70.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,208 |
| 71 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv. | m3 | 16,800 |
| 71.1 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,680 |
| 71.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 14,616 |
| 72 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (încărcarea în autovehicule a surplusului de pământ) | 100m3 | 0,840 |
| 72.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,890 |
| 73 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 152,880 |
| 73.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 4,693 |
| 74 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 0,840 |
| 74.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,302 |
| 74.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,336 |
|  | Capitol 7. | TOTAL Amenajare zid de sprijin (borderoul 2.10) |  |  |
|  | Capitol 8. | Lucrari de stabilizare a taluzului (borderoul 2.11) |  |  |
| 75 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini. | 100m2 | 9,300 |
| 75.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 95,418 |
| 76 | TrI1AG03G2 | Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2. | t | 1,650 |
| 76.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,238 |
| 77 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 1,650 |
| 77.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,051 |
| 78 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint, pregătirea locului de ancorare a materialului geosintetic | m3 | 30,000 |
| 78.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 22,500 |
| 79 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, astuparea șanțului de ancorare | m3 | 30,000 |
| 79.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,400 |
| 80 | TsE03A | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren usor. | 100m2 | 12,150 |
| 80.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 110,079 |
| 81 | TsJ05B | Așternerea materialului geosintetic de tip geomat pe taluz manual, cu fixare cu scoabe metalice A240 Ø 6 mm, U (300x80x300 mm), interval 1.0x1.0 m - 1200 buc/181.15 kg (materialul geosintetic în normativ se aplică in m2, cu norma 1.0; normativ scoabe - 0.241 kg/m2) | m2 | 1 341,000 |
| 81.1 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 323,181 |
| 81.2 | 101-0872 | Material geotextil de tip geomat | m2 | 1 341,000 |
| 81.3 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 40,230 |
| 81.4 | 7123020011100 | Fierar betonist | h-om | 13,410 |
| 82 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I. (pământ vegetal pentru amenajarea zonelor verzi) | 100m3 | 1,215 |
| 82.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,369 |
| 83 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 176,180 |
| 83.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 5,409 |
| 84 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. | m3 | 121,500 |
| 84.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 37,665 |
| 85 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu. | 100m2 | 12,150 |
| 85.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 101,817 |
| 86 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp. | 100m2 | 12,150 |
| 86.1 | 221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 12,150 |
| 86.2 | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 63,180 |
| 87 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna. | 100m2 | 12,150 |
| 87.1 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 12,150 |
| 87.2 | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 8,019 |
| 87.3 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 4,690 |
|  | Capitol 8. | TOTAL Lucrari de stabilizare a taluzului (borderoul 2.11) |  |  |
|  | Capitol 9. | Lucrări de ajustare a fântânilor (borderoul 2.12) |  |  |
| 88 | RpAcF34A | Demontarea capacelor existente la fantani | buc | 14,000 |
| 88.1 | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 16,800 |
| 88.2 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 3,080 |
| 89 | DI119 | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale. | m3 | 1,080 |
| 89.1 | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 1,102 |
| 89.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,040 |
| 89.3 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 89.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,445 |
| 89.5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,462 |
| 90 | AcE08B | Montarea plăcilor de acoperire prefabricate CPA 90/62.5/10, Dext=1180 (900) mm, Dint=625 mm, M=210.00 kg (doar montarea) și montarea capacelor de la demontare. | buc | 14,000 |
| 90.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 504,000 |
| 90.2 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,820 |
| 90.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,490 |
| 90.4 | 2222222222992 | Materiale marunte (scinduri etc.) | % | 2,000 |
| 90.5 | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 30,800 |
| 90.6 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 2,100 |
| 91 | Material | Placă de acoperire prefabricată CPA 90/62.5/10, Dext=1180 (900) mm, Dint=625 mm, M=210.00 kg | buc | 14,000 |
|  | Capitol 9. | TOTAL Lucrări de ajustare a fântânilor (borderoul 2.12) |  |  |
|  | Capitol 10. | Lucrări de organizare a circulației rutiere (borderoul 1.14) |  |  |
| 92 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial. (CKM 2.35) | buc | 17,000 |
| 92.1 | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 1,700 |
| 92.2 | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 17,000 |
| 92.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,610 |
| 92.4 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 12,920 |
| 93 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. (Indicatoare de forma triunghiulară cu dimensiunea laturii de 900 mm - B1) | buc | 5,000 |
| 93.1 | 2615107326105 | Indicator de circulatie 900 mm - B1 | buc | 5,000 |
| 93.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 20,000 |
| 93.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 10,000 |
| 93.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 20,000 |
| 93.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 10,000 |
| 93.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,100 |
| 93.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,200 |
| 93.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,100 |
| 93.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,100 |
| 94 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. (Indicatoare de forma pătrată cu dimensiunea laturii de 600 mm B3, G4, P35) | buc | 8,000 |
| 94.1 | 2615107326105 | Indicator de circulatie 600x600 mm - B3, G4, P35 | buc | 8,000 |
| 94.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 32,000 |
| 94.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 16,000 |
| 94.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 32,000 |
| 94.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 16,000 |
| 94.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,160 |
| 94.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,320 |
| 94.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,760 |
| 94.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,760 |
| 95 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. (Indicatoare de forma circulară cu diametrul de 600 mm - C1, D3, D4) | buc | 11,000 |
| 95.1 | 2615107326105 | Indicator de circulatie D=600 mm - C1, D3, D4 | buc | 11,000 |
| 95.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 44,000 |
| 95.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 22,000 |
| 95.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 44,000 |
| 95.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 22,000 |
| 95.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,220 |
| 95.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,440 |
| 95.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,420 |
| 95.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,420 |
| 96 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile. (Culoare albă) | m2 | 10,880 |
| 96.1 | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 7,942 |
| 96.2 | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 3,808 |
| 96.3 | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 1,240 |
| 96.4 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,134 |
| 96.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,979 |
| 96.6 | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,522 |
|  | Capitol 10. | TOTAL Lucrări de organizare a circulației rutiere (borderoul 1.14) |  |  |
| * | * | * | * | * |
|  | 3. | str. Mihai Viteazul |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Capitol 1. | Lucrări de terasamente (borderoul 3.4) |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (decaparea covatei) | 100m3 | 3,674 |
| 1.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 8,267 |
| 2 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 668,630 |
| 2.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 20,527 |
| 3 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 3,674 |
| 3.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,323 |
| 3.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,470 |
| 4 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II. | 100m2 | 13,207 |
| 4.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,496 |
| 5 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma. (buldozerul și tractorul a fost exclus din norma) | 100m3 | 3,962 |
| 5.1 | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 4,723 |
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (decapare pământ vegetal) | 100m3 | 0,400 |
| 6.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,900 |
| 7 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 58,060 |
| 7.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 1,782 |
| 8 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I. (piatra sparta se exclude din normativ) | 100m3 | 0,400 |
| 8.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,120 |
| 8.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,132 |
| 9 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I. (pământ vegetal pentru amenajarea zonelor verzi) | 100m3 | 0,358 |
| 9.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,698 |
| 10 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 51,850 |
| 10.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 1,592 |
| 11 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. | m3 | 35,760 |
| 11.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 11,086 |
| 12 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu. | 100m2 | 3,576 |
| 12.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 29,967 |
| 13 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp. | 100m2 | 3,576 |
| 13.1 | 221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,576 |
| 13.2 | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 18,595 |
| 14 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna. | 100m2 | 3,576 |
| 14.1 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,576 |
| 14.2 | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 2,360 |
| 14.3 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,380 |
| 15 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (încărcare pământ pentru terasament în spatele bordurii) | 100m3 | 0,979 |
| 15.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,203 |
| 16 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 178,160 |
| 16.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 5,470 |
| 17 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. | m3 | 97,890 |
| 17.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 30,346 |
| 18 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu. (terasament în spatele bordurii) | 100m2 | 3,426 |
| 18.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 28,710 |
| 19 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. | 100m3 | 0,979 |
| 19.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,635 |
| 19.2 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,172 |
|  | Capitol 1. | TOTAL Lucrări de terasamente (borderoul 3.4) |  |  |
|  | Capitol 2. | Montarea pietrei de bordură BR 100.30.15 (borderoul 3.5) |  |  |
| 20 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, BR100.30.15, pe fundatie de beton C16/20 (norma la beton 0.04 m3/ml) | m | 273,000 |
| 20.1 | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 10,920 |
| 20.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 955,500 |
| 20.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,730 |
| 20.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 1,638 |
| 20.5 | 2666122800284 | Bordura BR 100.30.15 | m | 274,365 |
| 20.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 46,410 |
| 20.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 139,230 |
| 21 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, BR100.30.15, pe fundatie de beton C16/20 (norma la beton 0.05 m3/ml) | m | 255,000 |
| 21.1 | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 12,750 |
| 21.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 892,500 |
| 21.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,550 |
| 21.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 1,530 |
| 21.5 | 2666122800284 | Bordura BR 100.30.15 | m | 256,275 |
| 21.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 43,350 |
| 21.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 130,050 |
|  | Capitol 2. | TOTAL Montarea pietrei de bordură BR 100.30.15 (borderoul 3.5) |  |  |
|  | Capitol 3. | Structura rutieră (borderoul 3.6) |  |  |
| 22 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatră-spartă, Hmed=0.20 m | m3 | 182,870 |
| 22.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 26,150 |
| 22.2 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 4,371 |
| 22.3 | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 2,524 |
| 22.4 | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 2,524 |
| 23 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Incarcarea materialului din decapare) | 100m3 | 1,829 |
| 23.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 4,115 |
| 24 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 256,020 |
| 24.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 7,860 |
| 25 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 1,829 |
| 25.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,658 |
| 25.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,732 |
| 26 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85, h=0.15 m (Norma de consum balast - 1.22 m3) | m3 | 198,150 |
| 26.1 | 1421402200393 | Agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85 | m3 | 241,743 |
| 26.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 45,971 |
| 26.3 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 73,316 |
| 26.4 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 30,317 |
| 26.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 4,557 |
| 26.6 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 9,511 |
| 27 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA30 sort 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.20 m | m3 | 258,460 |
| 27.1 | 1411122201646 | Piatra sparta LA30 fr. 0-32 mm | m3 | 52,467 |
| 27.2 | 1411122201672 | Piatra sparta LA30 fr. 32-63 mm | m3 | 315,063 |
| 27.3 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 38,769 |
| 27.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 155,076 |
| 27.5 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 10,855 |
| 27.6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 66,683 |
| 27.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 3,877 |
| 28 | DA17B | Pelicula 200 microni din polietilena într-un strat | m2 | 1 005,000 |
| 28.1 | 2682132601130 | Pelicula din polietilena 200 microni | m2 | 1 105,500 |
| 28.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 30,150 |
| 28.3 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 50,250 |
| 29 | Material | Diblu de prindere a peliculei din polietilenă cu Ø4 mm și L=50 mm cu șaibă 30x30 mm cu grosimea 0.80 mm cu pasul de 1.50 x1.50 m | kg | 5,220 |
| 30 | RpDD03A | Strat din beton de ciment C 30/37 (XF4, XM2) F 4.0 S 4.0, conform SM EN 13877-1:2024, h=0.16 m. | m3 | 160,800 |
| 30.1 | 2663102100001 | Beton C 30/37 (XF4, XM2) F 4.0 S 4.0 | m3 | 165,624 |
| 30.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 50,652 |
| 30.3 | 2710603419635 | Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm | kg | 1,126 |
| 30.4 | 2670112205061 | Placi PFL poros 16 mm, clasa I | m3 | 0,108 |
| 30.5 | 7123011000200 | Betonist | h-om | 361,800 |
| 30.6 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 257,280 |
| 30.7 | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 754,152 |
| 30.8 | 2952240004019 | Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw | h-ut | 21,708 |
| 30.9 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 4,985 |
| 31 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare. (Rost transversal cu pasul de 50 m) | m | 21,600 |
| 31.1 | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,076 |
| 31.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,864 |
| 31.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,456 |
| 31.4 | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 3,456 |
| 31.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 3,456 |
| 32 | Material | Material lemnos | m3 | 0,070 |
| 33 | RpAr06A | Purjarea, curăţirea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos (consum mastic bituminos 0.900 kg/m.l.) | m | 21,600 |
| 33.1 | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 19,440 |
| 33.2 | 1 | Muncitor | h-om | 2,376 |
| 33.3 | 29522400051021 | Autogudronator | h-ut | 0,410 |
| 33.4 | 2932110004421 | Tractor T-25 cu remorcă | h-ut | 0,864 |
| 33.5 | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,367 |
| 34 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare. (Rost transversal cu pasul de 5 m) | m | 201,200 |
| 34.1 | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,704 |
| 34.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 8,048 |
| 34.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 32,192 |
| 34.4 | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 32,192 |
| 34.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 32,192 |
| 35 | RpAr06A | Purjarea, curăţirea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos (consum mastic bituminos 0.480 kg/m.l.) | m | 201,200 |
| 35.1 | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 96,576 |
| 35.2 | 1 | Muncitor | h-om | 22,132 |
| 35.3 | 29522400051021 | Autogudronator | h-ut | 3,823 |
| 35.4 | 2932110004421 | Tractor T-25 cu remorcă | h-ut | 8,048 |
| 35.5 | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 3,420 |
|  | Capitol 3. | TOTAL Structura rutieră (borderoul 3.6) |  |  |
|  | Capitol 4. | Amenajare drumuri laterale (borderoul 3.7) |  |  |
| 36 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatră-spartă, Hmed=0.15 m | m3 | 11,700 |
| 36.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,673 |
| 36.2 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,280 |
| 36.3 | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,161 |
| 36.4 | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,161 |
| 37 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Incarcarea materialului din decapare) | 100m3 | 0,117 |
| 37.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,263 |
| 38 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 16,380 |
| 38.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,503 |
| 39 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 0,117 |
| 39.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,042 |
| 39.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,047 |
| 40 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (decaparea covatei) | 100m3 | 0,988 |
| 40.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,223 |
| 41 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 179,740 |
| 41.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 5,518 |
| 42 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 0,988 |
| 42.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,356 |
| 42.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,395 |
| 43 | DE10E | Borduri prefabricate BR 100.30.15 pe fundatie de beton monolit C 16/20 (normativul la beton 0.04 m3/ml) | m | 35,000 |
| 43.1 | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 1,400 |
| 43.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 122,500 |
| 43.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,350 |
| 43.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,210 |
| 43.5 | 2666122800284 | Bordura BR 100.30.15 | m | 35,175 |
| 43.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,950 |
| 43.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 17,850 |
| 44 | DE10E | Borduri prefabricate BR 100.30.15 pe fundatie de beton monolit C 16/20 (normativul la beton 0.05 m3/ml) | m | 58,000 |
| 44.1 | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 2,900 |
| 44.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 203,000 |
| 44.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,580 |
| 44.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,348 |
| 44.5 | 2666122800284 | Bordura BR 100.30.15 | m | 58,290 |
| 44.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,860 |
| 44.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 29,580 |
| 45 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85, h=0.15 m (Norma de consum balast - 1.22 m3) | m3 | 29,730 |
| 45.1 | 1421402200393 | Agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85 | m3 | 36,271 |
| 45.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 6,897 |
| 45.3 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 11,000 |
| 45.4 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 4,549 |
| 45.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,684 |
| 45.6 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,427 |
| 46 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA30 sort 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.20 m | m3 | 36,230 |
| 46.1 | 1411122201646 | Piatra sparta LA30 fr. 0-32 mm | m3 | 7,355 |
| 46.2 | 1411122201672 | Piatra sparta LA30 fr. 32-63 mm | m3 | 44,164 |
| 46.3 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 5,435 |
| 46.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 21,738 |
| 46.5 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,522 |
| 46.6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 9,347 |
| 46.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,543 |
| 47 | DA17B | Pelicula 200 microni din polietilena într-un strat | m2 | 146,000 |
| 47.1 | 2682132601130 | Pelicula din polietilena 200 microni | m2 | 160,600 |
| 47.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 4,380 |
| 47.3 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 7,300 |
| 48 | Material | Diblu de prindere a peliculei din polietilenă cu Ø4 mm și L=50 mm cu șaibă 30x30 mm cu grosimea 0.80 mm cu pasul de 1.50 x1.50 m | kg | 0,710 |
| 49 | RpDD03A | Strat din beton de ciment C 30/37 (XF4, XM2) F 4.0 S 4.0, conform SM EN 13877-1:2024, h=0.16 m. | m3 | 23,360 |
| 49.1 | 2663102100001 | Beton C 30/37 (XF4, XM2) F 4.0 S 4.0 | m3 | 24,061 |
| 49.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 7,358 |
| 49.3 | 2710603419635 | Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm | kg | 0,164 |
| 49.4 | 2670112205061 | Placi PFL poros 16 mm, clasa I | m3 | 0,016 |
| 49.5 | 7123011000200 | Betonist | h-om | 52,560 |
| 49.6 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 37,376 |
| 49.7 | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 109,558 |
| 49.8 | 2952240004019 | Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw | h-ut | 3,154 |
| 49.9 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,724 |
| 50 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare. (Rost transversal cu pasul de 5 m) | m | 22,000 |
| 50.1 | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,077 |
| 50.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,880 |
| 50.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,520 |
| 50.4 | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 3,520 |
| 50.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 3,520 |
| 51 | RpAr06A | Purjarea, curăţirea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos (consum mastic bituminos 0.480 kg/m.l.) | m | 22,000 |
| 51.1 | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 10,560 |
| 51.2 | 1 | Muncitor | h-om | 2,420 |
| 51.3 | 29522400051021 | Autogudronator | h-ut | 0,418 |
| 51.4 | 2932110004421 | Tractor T-25 cu remorcă | h-ut | 0,880 |
| 51.5 | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,374 |
|  | Capitol 4. | TOTAL Amenajare drumuri laterale (borderoul 3.7) |  |  |
|  | Capitol 5. | Amenajarea trotuarului (borderoul 3.8) |  |  |
| 52 | PJ04B | Darimarea betoanelor din fundatii, Hmed=0.12 m | m3 | 1,000 |
| 52.1 | 7111020030200 | Miner | h-om | 0,610 |
| 52.2 | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,374 |
| 52.3 | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,187 |
| 53 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (incarcarea materialului din demolare) | 100m3 | 0,010 |
| 53.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,023 |
| 54 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 2,500 |
| 54.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,077 |
| 55 | TsC54C | Strat de fundatie din agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85, conform SR EN 13242+A1, h=0.05 m (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 0,900 |
| 55.1 | 1421102200068 | Agregat natural sort 0-31.5 mm Ga 85 | m3 | 1,035 |
| 55.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,090 |
| 55.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,891 |
| 55.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,378 |
| 56 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare. | m2 | 18,000 |
| 56.1 | 14111222016601 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 3,132 |
| 56.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,360 |
| 56.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,608 |
| 56.4 | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,263 |
| 56.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,099 |
| 57 | DE11A | Borduri mici BR 100.20.8 pe fundație din beton monolit C 16/20 (norma de consum 0.032 m3/ml) | m | 12,000 |
| 57.1 | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 0,384 |
| 57.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 12,240 |
| 57.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,036 |
| 57.4 | 2666122800325 | Bordura BR 100.20.8 | m | 12,060 |
| 57.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,036 |
| 57.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,440 |
| 57.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 2,160 |
| 58 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare h=0.06 m din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. | m2 | 18,000 |
| 58.1 | 2661112800655 | Pavaj din beton, h=0.06 m | m2 | 18,270 |
| 58.2 | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 28,800 |
| 58.3 | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 141,660 |
| 58.4 | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,090 |
| 58.5 | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,770 |
| 58.6 | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,360 |
| 58.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 10,444 |
| 58.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,284 |
|  | Capitol 5. | TOTAL Amenajarea trotuarului (borderoul 3.8) |  |  |
|  | Capitol 6. | Amenajare rigola dreptunghiulară din beton monolit (borderoul 3.9) |  |  |
| 59 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. | 100m3 | 0,259 |
| 59.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,531 |
| 60 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate | m3 | 2,880 |
| 60.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,802 |
| 61 | TsD18B | Umplutura de terasament pentru finisarea si nivelarea zonei in jurul rigolei cu pamint provenit din teren mijlociu. | m3 | 13,800 |
| 61.1 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,380 |
| 61.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 13,386 |
| 62 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (incarcarea pamantului) | 100m3 | 0,150 |
| 62.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,338 |
| 63 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 27,280 |
| 63.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,837 |
| 64 | TsE02B | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu (fundul rigolei dreptunghiulare) | 100m2 | 0,143 |
| 64.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,562 |
| 65 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu. | 100m2 | 0,250 |
| 65.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,523 |
| 66 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 132 42+A1, h=0.20 m (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 2,860 |
| 66.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 3,289 |
| 66.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,286 |
| 66.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,831 |
| 66.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1,201 |
| 67 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane. | m2 | 48,790 |
| 67.1 | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,088 |
| 67.2 | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,020 |
| 67.3 | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,063 |
| 67.4 | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 2,927 |
| 67.5 | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 3,464 |
| 67.6 | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 2,049 |
| 67.7 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 7,319 |
| 67.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 46,351 |
| 68 | PD01A | Montarea armaturilor A500 D=12 mm | kg | 285,580 |
| 68.1 | 271060200100 | Otel beton A500 D=12 mm | kg | 285,580 |
| 68.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 2,856 |
| 68.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 5,712 |
| 69 | PD01A | Montarea armaturilor A500 D=10 mm | kg | 350,650 |
| 69.1 | 271060200100 | Otel beton A500 D=10 mm | kg | 350,650 |
| 69.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 3,507 |
| 69.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 7,013 |
| 70 | PD01A | Montarea armaturilor A240 D=6 mm | kg | 9,590 |
| 70.1 | 271060200100 | Otel beton A240 D=6 mm | kg | 9,590 |
| 70.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,096 |
| 70.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,192 |
| 71 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale (fundul rigolei) | m3 | 3,570 |
| 71.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4, XC4, XD3 | m3 | 3,641 |
| 71.2 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 71.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,388 |
| 71.4 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,528 |
| 72 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale (pereti rigola) | m3 | 3,570 |
| 72.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4, XC4, XD3 | m3 | 3,641 |
| 72.2 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 72.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,388 |
| 72.4 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,528 |
| 73 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri. | m2 | 20,230 |
| 73.1 | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,091 |
| 73.2 | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,152 |
| 73.3 | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,032 |
| 73.4 | 2222222222992 | Alte materiale | % | 3,000 |
| 73.5 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,410 |
| 74 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere D400. Dimensiunile 1020x561x100 mm, conform EN 124. | buc | 5,000 |
| 74.1 | 2875274203624 | Gratar cu rama de fonta D400. Dimensiunile 1020x561x100 mm. | buc | 5,000 |
| 74.2 | 2222222222992 | Materiale marunte (apa, ciment, dreptare etc.) | % | 2,000 |
| 74.3 | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 5,650 |
| 75 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane. (Placa PBA-1) | m2 | 27,900 |
| 75.1 | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,050 |
| 75.2 | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,011 |
| 75.3 | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,036 |
| 75.4 | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 1,674 |
| 75.5 | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 1,981 |
| 75.6 | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 1,172 |
| 75.7 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 4,185 |
| 75.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 26,505 |
| 76 | PD01A | Montarea armaturilor A240 D=6 mm | kg | 7,200 |
| 76.1 | 271060200100 | Otel beton A240 D=6 mm | kg | 7,200 |
| 76.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,072 |
| 76.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,144 |
| 77 | PD01A | Montarea armaturilor A500 D=8 mm | kg | 55,800 |
| 77.1 | 271060200100 | Otel beton A500 D=8 mm | kg | 55,800 |
| 77.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,558 |
| 77.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,116 |
| 78 | PD01A | Montarea armaturilor A500 D=10 mm | kg | 36,540 |
| 78.1 | 271060200100 | Otel beton A500 D=10 mm | kg | 36,540 |
| 78.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,365 |
| 78.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,731 |
| 79 | PD01A | Montarea armaturilor A500 D=12 mm | kg | 83,160 |
| 79.1 | 271060200100 | Otel beton A500 D=12 mm | kg | 83,160 |
| 79.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,832 |
| 79.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,663 |
| 80 | DI119 | Beton monolit C 30/37 XF4 XC4, XD3, h=16 cm (Placa PBA-1) - 9 bucăți | m3 | 1,730 |
| 80.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4, XC4, XD3 | m3 | 1,765 |
| 80.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,064 |
| 80.3 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 80.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,519 |
| 80.5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,740 |
|  | Capitol 6. | TOTAL Amenajare rigola dreptunghiulară din beton monolit (borderoul 3.9) |  |  |
|  | Capitol 7. | Montare rigolă L 4-8 (borderoul 3.10) |  |  |
| 81 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. | 100m3 | 0,108 |
| 81.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,221 |
| 82 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate | m3 | 1,200 |
| 82.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,584 |
| 83 | TsD18B | Umplutura de terasament pentru finisarea si nivelarea zonei in jurul rigolei cu pamint provenit din teren mijlociu. | m3 | 12,000 |
| 83.1 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,200 |
| 83.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 11,640 |
| 84 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu. | 100m2 | 0,368 |
| 84.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,713 |
| 85 | TsC54C | Strat de fundatie din piatră spartă LA30 fr. 8-32 mm, conform SR EN 13242+A1, h=0.10 m (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 1,800 |
| 85.1 | 1421102200068 | Piatră spartă LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 2,070 |
| 85.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,180 |
| 85.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,782 |
| 85.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,756 |
| 86 | DI123 | Montarea sectiilor rigolei prefabricate L 4-8 (doar montarea) | m3 | 2,530 |
| 86.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 30,613 |
| 86.2 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 8,551 |
| 87 | Material | Rigola prefabricata L 4-8, 0.361 m3/buc., 900 kg/buc. | buc | 7,000 |
| 88 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri. | m2 | 21,200 |
| 88.1 | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,095 |
| 88.2 | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,159 |
| 88.3 | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,034 |
| 88.4 | 2222222222992 | Alte materiale | % | 3,000 |
| 88.5 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,957 |
| 89 | DI123 | Montarea plăcilor prefabricate P 5-8 (doar montarea) | m3 | 0,330 |
| 89.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,993 |
| 89.2 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,115 |
| 90 | Material | Placa prefabricata P 5-8, 0.164 m3/buc., 410 kg/buc. | buc | 2,000 |
| 91 | CP21B | Punerea in opera a mortarului C16/20 pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (mortar de ciment pentru rosturi) | m3 | 0,050 |
| 91.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 19,750 |
| 91.2 | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,068 |
| 91.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,019 |
| 91.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,405 |
| 91.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,045 |
| 91.6 | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,030 |
| 91.7 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,015 |
| 92 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm, h=0.10 m (pinteni din beton L=0.80 m, B=0.40 m, H=0.20 m) (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 0,220 |
| 92.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 0,253 |
| 92.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,022 |
| 92.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,218 |
| 92.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,092 |
| 93 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane. | m2 | 3,360 |
| 93.1 | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,006 |
| 93.2 | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,001 |
| 93.3 | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,004 |
| 93.4 | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 0,202 |
| 93.5 | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 0,239 |
| 93.6 | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,141 |
| 93.7 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,504 |
| 93.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,192 |
| 94 | DI119 | Beton monolit C 30/37 XF4 pentru pinteni | m3 | 0,450 |
| 94.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 0,459 |
| 94.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,017 |
| 94.3 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 94.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,436 |
| 94.5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,193 |
|  | Capitol 7. | TOTAL Montare rigolă L 4-8 (borderoul 3.10) |  |  |
|  | Capitol 8. | Ajustarea fântânilor (borderoul 3.11) |  |  |
| 95 | RpAcF34A | Demontarea capacelor existente la fantani | buc | 4,000 |
| 95.1 | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 4,800 |
| 95.2 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,880 |
| 96 | DI119 | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale. | m3 | 0,380 |
| 96.1 | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 0,388 |
| 96.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,014 |
| 96.3 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 96.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,212 |
| 96.5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,163 |
| 97 | AcE08B | Montarea plăcilor de acoperire prefabricate CPA 90/62.5/10, Dext=1180 (900) mm, Dint=625 mm, M=210.00 kg (doar montarea) și montarea capacelor de la demontare. | buc | 4,000 |
| 97.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 144,000 |
| 97.2 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,520 |
| 97.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,140 |
| 97.4 | 2222222222992 | Materiale marunte (scinduri etc.) | % | 2,000 |
| 97.5 | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 8,800 |
| 97.6 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,600 |
| 98 | Material | Placă de acoperire prefabricată CPA 90/62.5/10, Dext=1180 (900) mm, Dint=625 mm, M=210.00 kg | buc | 4,000 |
|  | Capitol 8. | TOTAL Ajustarea fântânilor (borderoul 3.11) |  |  |
|  | Capitol 9. | Lucrări de organizare a circulației rutiere (borderoul 3.13) |  |  |
| 99 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial. (CKM 2.35) | buc | 5,000 |
| 99.1 | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 0,500 |
| 99.2 | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 5,000 |
| 99.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,650 |
| 99.4 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,800 |
| 100 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. (Indicatoare de forma triunghiulară cu dimensiunea laturii de 900 mm - B1) | buc | 1,000 |
| 100.1 | 2615107326105 | Indicator de circulatie 900 mm - B1 | buc | 1,000 |
| 100.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |
| 100.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |
| 100.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |
| 100.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |
| 100.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |
| 100.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |
| 100.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,220 |
| 100.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |
| 101 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. (Indicatoare de forma pătrată cu dimensiunea laturii de 600 mm B3, G4) | buc | 2,000 |
| 101.1 | 2615107326105 | Indicator de circulatie 600x600 mm - B3, G4 | buc | 2,000 |
| 101.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 8,000 |
| 101.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 4,000 |
| 101.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 8,000 |
| 101.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,000 |
| 101.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,040 |
| 101.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,080 |
| 101.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,440 |
| 101.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,440 |
| 102 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. (Indicatoare de forma circulară cu diametrul de 600 mm - C1, D3, D4) | buc | 4,000 |
| 102.1 | 2615107326105 | Indicator de circulatie D=600 mm - C1, D3, D4 | buc | 4,000 |
| 102.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,000 |
| 102.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 8,000 |
| 102.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,000 |
| 102.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 8,000 |
| 102.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,080 |
| 102.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,160 |
| 102.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,880 |
| 102.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,880 |
| 103 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile. (Culoare albă) | m2 | 2,880 |
| 103.1 | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 2,102 |
| 103.2 | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 1,008 |
| 103.3 | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 0,328 |
| 103.4 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,094 |
| 103.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,259 |
| 103.6 | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,138 |
|  | Capitol 9. | TOTAL Lucrări de organizare a circulației rutiere (borderoul 3.13) |  |  |
| * | * | * | * | * |
|  | 4. | str. Constantin Stere |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Capitol 1. | Lucrări de terasamente (borderoul 4.4) |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (decaparea covatei) | 100m3 | 6,699 |
| 1.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 15,073 |
| 2 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 1 219,180 |
| 2.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 37,429 |
| 3 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 6,699 |
| 3.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,412 |
| 3.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 2,680 |
| 4 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II. | 100m2 | 13,750 |
| 4.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,599 |
| 5 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma. (buldozerul și tractorul a fost exclus din norma) | 100m3 | 4,125 |
| 5.1 | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 4,917 |
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (decapare pământ vegetal) | 100m3 | 0,494 |
| 6.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,112 |
| 7 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 71,560 |
| 7.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 2,197 |
| 8 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I. (piatra sparta se exclude din normativ) | 100m3 | 0,494 |
| 8.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,148 |
| 8.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,163 |
| 9 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I. (pământ vegetal pentru amenajarea zonelor verzi) | 100m3 | 0,411 |
| 9.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,801 |
| 10 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 59,620 |
| 10.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 1,830 |
| 11 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. | m3 | 41,120 |
| 11.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 12,747 |
| 12 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu. | 100m2 | 4,112 |
| 12.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 34,459 |
| 13 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp. | 100m2 | 4,112 |
| 13.1 | 221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 4,112 |
| 13.2 | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 21,382 |
| 14 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna. | 100m2 | 4,112 |
| 14.1 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 4,112 |
| 14.2 | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 2,714 |
| 14.3 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,587 |
| 15 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (încărcare pământ pentru terasament în spatele bordurii) | 100m3 | 2,185 |
| 15.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 4,916 |
| 16 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 397,630 |
| 16.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 12,207 |
| 17 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. | m3 | 218,480 |
| 17.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 67,729 |
| 18 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu. (terasament în spatele bordurii) | 100m2 | 3,000 |
| 18.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 25,140 |
| 19 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. | 100m3 | 2,185 |
| 19.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 19,272 |
| 19.2 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 22,702 |
|  | Capitol 1. | TOTAL Lucrări de terasamente (borderoul 4.4) |  |  |
|  | Capitol 2. | Montarea pietrei de bordură BR 100.30.15 (borderoul 4.5) |  |  |
| 20 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, BR100.30.15, pe fundatie de beton C16/20 (norma la beton 0.04 m3/ml) | m | 453,000 |
| 20.1 | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 18,120 |
| 20.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1 585,500 |
| 20.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 4,530 |
| 20.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 2,718 |
| 20.5 | 2666122800284 | Bordura BR 100.30.15 | m | 455,265 |
| 20.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 77,010 |
| 20.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 231,030 |
|  | Capitol 2. | TOTAL Montarea pietrei de bordură BR 100.30.15 (borderoul 4.5) |  |  |
|  | Capitol 3. | Structura rutieră (borderoul 4.6) |  |  |
| 21 | PJ04B | Darimarea betoanelor din fundatii, Hmed=0.12 m | m3 | 22,920 |
| 21.1 | 7111020030200 | Miner | h-om | 13,981 |
| 21.2 | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 8,572 |
| 21.3 | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 4,286 |
| 22 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (incarcarea materialului din demolare) | 100m3 | 0,229 |
| 22.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,515 |
| 23 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 57,300 |
| 23.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 1,759 |
| 24 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 0,229 |
| 24.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,082 |
| 24.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,092 |
| 25 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatră-spartă, Hmed=0.15 m | m3 | 138,750 |
| 25.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 19,841 |
| 25.2 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,316 |
| 25.3 | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 1,915 |
| 25.4 | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 1,915 |
| 26 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Incarcarea materialului din decapare) | 100m3 | 1,388 |
| 26.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 3,123 |
| 27 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 194,250 |
| 27.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 5,963 |
| 28 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 1,388 |
| 28.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,500 |
| 28.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,555 |
| 29 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85, h=0.15 m (Norma de consum balast - 1.22 m3) | m3 | 200,630 |
| 29.1 | 1421402200393 | Agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85 | m3 | 244,769 |
| 29.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 46,546 |
| 29.3 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 74,233 |
| 29.4 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 30,696 |
| 29.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 4,614 |
| 29.6 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 9,630 |
| 30 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA30 sort 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.20 m | m3 | 247,500 |
| 30.1 | 1411122201646 | Piatra sparta LA30 fr. 0-32 mm | m3 | 50,243 |
| 30.2 | 1411122201672 | Piatra sparta LA30 fr. 32-63 mm | m3 | 301,703 |
| 30.3 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 37,125 |
| 30.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 148,500 |
| 30.5 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 10,395 |
| 30.6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 63,855 |
| 30.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 3,713 |
| 31 | DA17B | Pelicula 200 microni din polietilena într-un strat | m2 | 1 125,000 |
| 31.1 | 2682132601130 | Pelicula din polietilena 200 microni | m2 | 1 237,500 |
| 31.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 33,750 |
| 31.3 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 56,250 |
| 32 | Material | Diblu de prindere a peliculei din polietilenă cu Ø4 mm și L=50 mm cu șaibă 30x30 mm cu grosimea 0.80 mm cu pasul de 1.50 x1.50 m | kg | 5,300 |
| 33 | RpDD03A | Strat din beton de ciment C 30/37 (XF4, XM2) F 4.0 S 4.0, conform SM EN 13877-1:2024, h=0.16 m. | m3 | 180,000 |
| 33.1 | 2663102100001 | Beton C 30/37 (XF4, XM2) F 4.0 S 4.0 | m3 | 185,400 |
| 33.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 56,700 |
| 33.3 | 2710603419635 | Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm | kg | 1,260 |
| 33.4 | 2670112205061 | Placi PFL poros 16 mm, clasa I | m3 | 0,121 |
| 33.5 | 7123011000200 | Betonist | h-om | 405,000 |
| 33.6 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 288,000 |
| 33.7 | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 844,200 |
| 33.8 | 2952240004019 | Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw | h-ut | 24,300 |
| 33.9 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 5,580 |
| 34 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare. (Rost transversal cu pasul de 50 m) | m | 22,500 |
| 34.1 | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,079 |
| 34.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,900 |
| 34.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,600 |
| 34.4 | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 3,600 |
| 34.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 3,600 |
| 35 | Material | Material lemnos | m3 | 0,070 |
| 36 | RpAr06A | Purjarea, curăţirea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos (consum mastic bituminos 0.900 kg/m.l.) | m | 22,500 |
| 36.1 | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 20,250 |
| 36.2 | 1 | Muncitor | h-om | 2,475 |
| 36.3 | 29522400051021 | Autogudronator | h-ut | 0,428 |
| 36.4 | 2932110004421 | Tractor T-25 cu remorcă | h-ut | 0,900 |
| 36.5 | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,383 |
| 37 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare. (Rost transversal cu pasul de 5 m) | m | 202,500 |
| 37.1 | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,709 |
| 37.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 8,100 |
| 37.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 32,400 |
| 37.4 | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 32,400 |
| 37.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 32,400 |
| 38 | RpAr06A | Purjarea, curăţirea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos (consum mastic bituminos 0.480 kg/m.l.) | m | 202,500 |
| 38.1 | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 97,200 |
| 38.2 | 1 | Muncitor | h-om | 22,275 |
| 38.3 | 29522400051021 | Autogudronator | h-ut | 3,848 |
| 38.4 | 2932110004421 | Tractor T-25 cu remorcă | h-ut | 8,100 |
| 38.5 | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 3,443 |
| 39 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm, h=0.10, sub pinten (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 0,190 |
| 39.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 0,219 |
| 39.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,019 |
| 39.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,188 |
| 39.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,080 |
| 40 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane. | m2 | 5,200 |
| 40.1 | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,009 |
| 40.2 | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,002 |
| 40.3 | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,007 |
| 40.4 | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 0,312 |
| 40.5 | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 0,369 |
| 40.6 | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,218 |
| 40.7 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,780 |
| 40.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 4,940 |
| 41 | DI119 | Beton monolit C 30/37 XF4 pentru pinteni | m3 | 0,960 |
| 41.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 0,979 |
| 41.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,036 |
| 41.3 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 41.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,062 |
| 41.5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,411 |
| 42 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire din piatră spartă decapată, h=0.20 m | m3 | 18,000 |
| 42.1 | 1411122201646 | Piatra sparta decapată | m3 | 3,654 |
| 42.2 | 1411122201672 | Piatra sparta decapată | m3 | 21,942 |
| 42.3 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 2,700 |
| 42.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 10,800 |
| 42.5 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,756 |
| 42.6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 4,644 |
| 42.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,270 |
|  | Capitol 3. | TOTAL Structura rutieră (borderoul 4.6) |  |  |
|  | Capitol 4. | Amenajare drumuri laterale (borderoul 4.7) |  |  |
| 43 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatră-spartă, Hmed=0.15 m | m3 | 22,200 |
| 43.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,175 |
| 43.2 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,531 |
| 43.3 | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,306 |
| 43.4 | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,306 |
| 44 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Incarcarea materialului din decapare) | 100m3 | 0,222 |
| 44.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,500 |
| 45 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 31,080 |
| 45.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,954 |
| 46 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 0,222 |
| 46.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,080 |
| 46.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,089 |
| 47 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (decaparea covatei) | 100m3 | 1,293 |
| 47.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,909 |
| 48 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 235,270 |
| 48.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 7,223 |
| 49 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 1,293 |
| 49.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,465 |
| 49.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,517 |
| 50 | DE10E | Borduri prefabricate BR 100.30.15 pe fundatie de beton monolit C 16/20 (normativul la beton 0.04 m3/ml) | m | 85,000 |
| 50.1 | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 3,400 |
| 50.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 297,500 |
| 50.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,850 |
| 50.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,510 |
| 50.5 | 2666122800284 | Bordura BR 100.30.15 | m | 85,425 |
| 50.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 14,450 |
| 50.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 43,350 |
| 51 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85, h=0.15 m (Norma de consum balast - 1.22 m3) | m3 | 41,910 |
| 51.1 | 1421402200393 | Agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85 | m3 | 51,130 |
| 51.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 9,723 |
| 51.3 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 15,507 |
| 51.4 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 6,412 |
| 51.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,964 |
| 51.6 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,012 |
| 52 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA30 sort 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.20 m | m3 | 58,080 |
| 52.1 | 1411122201646 | Piatra sparta LA30 fr. 0-32 mm | m3 | 11,790 |
| 52.2 | 1411122201672 | Piatra sparta LA30 fr. 32-63 mm | m3 | 70,800 |
| 52.3 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 8,712 |
| 52.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 34,848 |
| 52.5 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,439 |
| 52.6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 14,985 |
| 52.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,871 |
| 53 | DA17B | Pelicula 200 microni din polietilena într-un strat | m2 | 242,000 |
| 53.1 | 2682132601130 | Pelicula din polietilena 200 microni | m2 | 266,200 |
| 53.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 7,260 |
| 53.3 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 12,100 |
| 54 | Material | Diblu de prindere a peliculei din polietilenă cu Ø4 mm și L=50 mm cu șaibă 30x30 mm cu grosimea 0.80 mm cu pasul de 1.50 x1.50 m | kg | 1,030 |
| 55 | RpDD03A | Strat din beton de ciment C 30/37 (XF4, XM2) F 4.0 S 4.0, conform SM EN 13877-1:2024, h=0.16 m. | m3 | 38,720 |
| 55.1 | 2663102100001 | Beton C 30/37 (XF4, XM2) F 4.0 S 4.0 | m3 | 39,882 |
| 55.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 12,197 |
| 55.3 | 2710603419635 | Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm | kg | 0,271 |
| 55.4 | 2670112205061 | Placi PFL poros 16 mm, clasa I | m3 | 0,026 |
| 55.5 | 7123011000200 | Betonist | h-om | 87,120 |
| 55.6 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 61,952 |
| 55.7 | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 181,597 |
| 55.8 | 2952240004019 | Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw | h-ut | 5,227 |
| 55.9 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,200 |
| 56 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare. (Rost transversal cu pasul de 5 m) | m | 63,500 |
| 56.1 | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,222 |
| 56.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 2,540 |
| 56.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 10,160 |
| 56.4 | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 10,160 |
| 56.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 10,160 |
| 57 | RpAr06A | Purjarea, curăţirea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos (consum mastic bituminos 0.480 kg/m.l.) | m | 63,500 |
| 57.1 | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 30,480 |
| 57.2 | 1 | Muncitor | h-om | 6,985 |
| 57.3 | 29522400051021 | Autogudronator | h-ut | 1,207 |
| 57.4 | 2932110004421 | Tractor T-25 cu remorcă | h-ut | 2,540 |
| 57.5 | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 1,080 |
|  | Capitol 4. | TOTAL Amenajare drumuri laterale (borderoul 4.7) |  |  |
|  | Capitol 5. | Amenajarea trotuarului (borderoul 4.8) |  |  |
| 58 | TsC54C | Strat de fundatie din agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85, conform SR EN 13242+A1, h=0.05 m (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 10,550 |
| 58.1 | 1421102200068 | Agregat natural sort 0-31.5 mm Ga 85 | m3 | 12,133 |
| 58.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 1,055 |
| 58.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,445 |
| 58.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 4,431 |
| 59 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare. | m2 | 211,000 |
| 59.1 | 14111222016601 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 36,714 |
| 59.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 4,220 |
| 59.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 54,016 |
| 59.4 | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 3,081 |
| 59.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,161 |
| 60 | DE11A | Borduri mici BR 100.20.8 pe fundație din beton monolit C 16/20 (norma de consum 0.032 m3/ml) | m | 161,000 |
| 60.1 | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 5,152 |
| 60.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 164,220 |
| 60.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,483 |
| 60.4 | 2666122800325 | Bordura BR 100.20.8 | m | 161,805 |
| 60.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,483 |
| 60.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 19,320 |
| 60.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 28,980 |
| 61 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare h=0.06 m din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. | m2 | 211,000 |
| 61.1 | 2661112800655 | Pavaj din beton, h=0.06 m | m2 | 214,165 |
| 61.2 | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 337,600 |
| 61.3 | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 1 660,570 |
| 61.4 | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 1,055 |
| 61.5 | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 9,031 |
| 61.6 | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 4,220 |
| 61.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 122,422 |
| 61.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,334 |
|  | Capitol 5. | TOTAL Amenajarea trotuarului (borderoul 4.8) |  |  |
|  | Capitol 6. | Amenajare zid de sprijin (borderoul 4.9) |  |  |
| 62 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. | 100m3 | 0,331 |
| 62.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,679 |
| 63 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. | m3 | 14,180 |
| 63.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 29,211 |
| 64 | RpDD30C | Structuri de sprijin (cu fatade finisate sau nefinisate) la armarea paminturilor in ramblee executate cu piatra bruta cu fatada nefinisata. (Zid de sprijin) | m3 | 41,340 |
| 64.1 | 1411122201359 | Piatra bruta 63-180 mm | m3 | 49,608 |
| 64.2 | 2663102101183 | Mortar M-100 Z | m3 | 12,815 |
| 64.3 | 4100126202818 | Apă | m3 | 4,010 |
| 64.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 320,798 |
| 64.5 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 103,350 |
| 64.6 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L | h-ut | 2,687 |
| 65 | AcA07A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC - Barbacane din țevi PVC D=50 mm, L=0.60 m, pasul de 2.00 m | m | 15,000 |
| 65.1 | 2521216700000 | Teava din PVC D=50 mm | m | 15,750 |
| 65.2 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 4,200 |
| 66 | DA18A | Strat drenant din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85. | m3 | 13,780 |
| 66.1 | 2653102000000 | Agregat natural sort 0-31.5 mm Ga 85 | m3 | 13,890 |
| 66.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,689 |
| 66.3 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 28,387 |
| 66.4 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 3,197 |
| 66.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,069 |
| 67 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. | m3 | 7,880 |
| 67.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,443 |
| 68 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv. | m3 | 7,880 |
| 68.1 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,788 |
| 68.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,856 |
| 69 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (încărcarea în autovehicule a surplusului de pământ) | 100m3 | 0,394 |
| 69.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,887 |
| 70 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 71,670 |
| 70.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 2,200 |
| 71 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 0,394 |
| 71.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,142 |
| 71.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,158 |
|  | Capitol 6. | TOTAL Amenajare zid de sprijin (borderoul 4.9) |  |  |
|  | Capitol 7. | Montare rigolă L 4-8 (borderoul 4.10) |  |  |
| 72 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. | 100m3 | 0,276 |
| 72.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,566 |
| 73 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate | m3 | 3,060 |
| 73.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,039 |
| 74 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu. | 100m2 | 0,939 |
| 74.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,475 |
| 75 | TsC54C | Strat de fundatie din piatră spartă LA30 fr. 8-32 mm, conform SR EN 13242+A1, h=0.10 m (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 4,590 |
| 75.1 | 1421102200068 | Piatră spartă LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 5,279 |
| 75.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,459 |
| 75.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,544 |
| 75.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1,928 |
| 76 | DI123 | Montarea sectiilor rigolei prefabricate L 4-8 (doar montarea) | m3 | 6,140 |
| 76.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 74,294 |
| 76.2 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 20,753 |
| 77 | Material | Rigola prefabricata L 4-8, 0.361 m3/buc., 900 kg/buc. | buc | 17,000 |
| 78 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri. | m2 | 54,060 |
| 78.1 | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,243 |
| 78.2 | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,405 |
| 78.3 | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,086 |
| 78.4 | 2222222222992 | Alte materiale | % | 3,000 |
| 78.5 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 30,490 |
| 79 | CP21B | Punerea in opera a mortarului C16/20 pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (mortar de ciment pentru rosturi) | m3 | 0,160 |
| 79.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 63,200 |
| 79.2 | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,217 |
| 79.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,059 |
| 79.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,296 |
| 79.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,144 |
| 79.6 | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,096 |
| 79.7 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,048 |
| 80 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm, h=0.10 m (pinteni din beton L=0.80 m, B=0.40 m, H=0.20 m) (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 0,540 |
| 80.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 0,621 |
| 80.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,054 |
| 80.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,535 |
| 80.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,227 |
| 81 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane. | m2 | 8,160 |
| 81.1 | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,015 |
| 81.2 | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,003 |
| 81.3 | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,011 |
| 81.4 | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 0,490 |
| 81.5 | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 0,579 |
| 81.6 | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,343 |
| 81.7 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,224 |
| 81.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 7,752 |
| 82 | DI119 | Beton monolit C 30/37 XF4 pentru pinteni | m3 | 1,090 |
| 82.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,112 |
| 82.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,040 |
| 82.3 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 82.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,477 |
| 82.5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,467 |
|  | Capitol 7. | TOTAL Montare rigolă L 4-8 (borderoul 4.10) |  |  |
|  | Capitol 8. | Construcția disipatorului (borderoul 4.11) |  |  |
| 83 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate | m3 | 1,500 |
| 83.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,980 |
| 84 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm. (Pinten din beton, compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 0,040 |
| 84.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 0,046 |
| 84.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,004 |
| 84.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,040 |
| 84.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,017 |
| 85 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 la edificiile artificiale. (Pinten din beton) | m3 | 0,240 |
| 85.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 0,245 |
| 85.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,009 |
| 85.3 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 85.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,766 |
| 85.5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,103 |
| 86 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm. (Disipator, compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 0,280 |
| 86.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 0,322 |
| 86.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,028 |
| 86.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,277 |
| 86.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,118 |
| 87 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 la edificiile artificiale. (Disipator din beton) | m3 | 0,280 |
| 87.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 0,286 |
| 87.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,010 |
| 87.3 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 87.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,893 |
| 87.5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,120 |
| 88 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale. (Bloc de disipare) | m3 | 0,020 |
| 88.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 0,020 |
| 88.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,001 |
| 88.3 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 88.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,064 |
| 88.5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,009 |
| 89 | PD04A | Montarea armaturilor A240 D=8 mm | kg | 0,960 |
| 89.1 | 271060200100 | Otel beton A240 D=8 mm | kg | 0,960 |
| 89.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,014 |
| 89.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,086 |
| 90 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm. (Pinten din beton, compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 0,080 |
| 90.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 0,092 |
| 90.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,008 |
| 90.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,079 |
| 90.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,034 |
| 91 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 la edificiile artificiale. (Pinten din beton) | m3 | 0,410 |
| 91.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 0,418 |
| 91.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,015 |
| 91.3 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 91.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,308 |
| 91.5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,175 |
|  | Capitol 8. | TOTAL Construcția disipatorului (borderoul 4.11) |  |  |
|  | Capitol 9. | Lucrări de ajustare a fântânilor (borderoul 4.12) |  |  |
| 92 | RpAcF34A | Demontarea capacelor existente la fantani | buc | 7,000 |
| 92.1 | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 8,400 |
| 92.2 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 1,540 |
| 93 | DI119 | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale. | m3 | 0,560 |
| 93.1 | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 0,571 |
| 93.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,021 |
| 93.3 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 93.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,786 |
| 93.5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,240 |
| 94 | AcE08B | Montarea plăcilor de acoperire prefabricate CPA 90/62.5/10, Dext=1180 (900) mm, Dint=625 mm, M=210.00 kg (doar montarea) și montarea capacelor de la demontare. | buc | 7,000 |
| 94.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 252,000 |
| 94.2 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,910 |
| 94.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,245 |
| 94.4 | 2222222222992 | Materiale marunte (scinduri etc.) | % | 2,000 |
| 94.5 | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 15,400 |
| 94.6 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 1,050 |
| 95 | Material | Placă de acoperire prefabricată CPA 90/62.5/10, Dext=1180 (900) mm, Dint=625 mm, M=210.00 kg | buc | 7,000 |
|  | Capitol 9. | TOTAL Lucrări de ajustare a fântânilor (borderoul 4.12) |  |  |
|  | Capitol 10. | Lucrări de organizare a circulației rutiere (borderoul 4.14) |  |  |
| 96 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial. (CKM 2.35) | buc | 3,000 |
| 96.1 | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 0,300 |
| 96.2 | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 3,000 |
| 96.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,990 |
| 96.4 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,280 |
| 97 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. (Indicatoare de forma triunghiulară cu dimensiunea laturii de 900 mm - B1) | buc | 1,000 |
| 97.1 | 2615107326105 | Indicator de circulatie 900 mm - B1 | buc | 1,000 |
| 97.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |
| 97.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |
| 97.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |
| 97.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |
| 97.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |
| 97.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |
| 97.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,220 |
| 97.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |
| 98 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. (Indicatoare de forma circulară cu diametrul de 600 mm - C29) | buc | 2,000 |
| 98.1 | 2615107326105 | Indicator de circulatie D=600 mm - C29 | buc | 2,000 |
| 98.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 8,000 |
| 98.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 4,000 |
| 98.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 8,000 |
| 98.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,000 |
| 98.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,040 |
| 98.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,080 |
| 98.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,440 |
| 98.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,440 |
| 99 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile. (Culoare albă) | m2 | 7,470 |
| 99.1 | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 5,453 |
| 99.2 | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 2,615 |
| 99.3 | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 0,852 |
| 99.4 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,839 |
| 99.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,672 |
| 99.6 | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,359 |
|  | Capitol 10. | TOTAL Lucrări de organizare a circulației rutiere (borderoul 1.14) |  |  |
| * | * | * | * | * |
|  | 5. | Accese adiacente (Acces 4, 5, 6) |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Capitol 1. | Demolarea structurii rutiere existente (borderoul 5.4) |  |  |
| 1 | DI155B | Tăierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat şi a denivelărilor părţii carosabile, avînd lăţimea tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de: 10 cm. | m2 | 55,000 |
| 1.1 | 4100116202806 | Apa industriala în cisterne pt. lucrări drumuri- terasam. | m3 | 2,915 |
| 1.2 | 20000883 | Muncitor | h-om | 3,196 |
| 1.3 | 2940420007200 | Freza cu latimea taburului 1000 mm | h-ut | 1,667 |
| 1.4 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,667 |
| 1.5 | 3410540000001 | Autobasculanta 10 t | h-ut | 1,667 |
| 2 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 11,000 |
| 2.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,338 |
| 3 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 0,055 |
| 3.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,020 |
| 3.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,022 |
| 4 | PJ04B | Darimarea betoanelor din fundatii, Hmed=0.12 m | m3 | 12,120 |
| 4.1 | 7111020030200 | Miner | h-om | 7,393 |
| 4.2 | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 4,533 |
| 4.3 | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 2,266 |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (incarcarea materialului din demolare) | 100m3 | 0,121 |
| 5.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,272 |
| 6 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 30,300 |
| 6.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,930 |
| 7 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 0,121 |
| 7.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,044 |
| 7.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,048 |
| 8 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatră spartă, Hmed=0.14 m | m3 | 332,350 |
| 8.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 47,526 |
| 8.2 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 7,943 |
| 8.3 | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 4,586 |
| 8.4 | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 4,586 |
| 9 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Incarcarea materialului din decapare) | 100m3 | 3,324 |
| 9.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 7,479 |
| 10 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 465,290 |
| 10.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 14,284 |
| 11 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 3,324 |
| 11.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,197 |
| 11.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,330 |
|  | Capitol 1. | TOTAL Demolarea structurii rutiere existente (borderoul 5.4) |  |  |
|  | Capitol 2. | Lucrări de defrișare (borderoul 5.5) |  |  |
| 12 | TsG08B | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm. | buc | 7,000 |
| 12.1 | 6141120100300 | Stivuitor | h-om | 5,180 |
| 12.2 | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 16,590 |
| 12.3 | 7422090100200 | Corhonitor | h-om | 6,930 |
| 12.4 | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 1,274 |
| 13 | TsG17A | Scoaterea cu defrisator montat pe tractor S-1500, de pe terenurile de lunca, a arborilor taiati in scaun, avind diametrele pina la 40 cm. | 100buc | 0,070 |
| 13.1 | 2955270007615 | Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp | h-ut | 0,132 |
| 13.2 | 2952500005614 | Tractor pe senile 150 cp cu remorca | h-ut | 0,132 |
| 14 | TrI1AG03G2 | Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2. | t | 5,780 |
| 14.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,335 |
| 15 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 5,780 |
| 15.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,177 |
|  | Capitol 2. | TOTAL Lucrări de defrișare (borderoul 5.5) |  |  |
|  | Capitol 3. | Lucrări de terasamente (borderoul 5.6) |  |  |
| 16 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (decaparea covatei) | 100m3 | 8,035 |
| 16.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 18,079 |
| 17 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 1 462,400 |
| 17.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 44,896 |
| 18 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 8,035 |
| 18.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,893 |
| 18.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 3,214 |
| 19 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (încărcare pământ pentru rambleiere) | 100m3 | 0,480 |
| 19.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,080 |
| 20 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 87,400 |
| 20.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 2,683 |
| 21 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II. (împingerea și așternerea în rambleu) | 100m3 | 0,480 |
| 21.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,733 |
| 22 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma. (buldozerul și tractorul a fost exclus din norma) | 100m3 | 0,480 |
| 22.1 | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 0,572 |
| 23 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II. | 100m2 | 35,579 |
| 23.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 6,724 |
| 24 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma. (buldozerul și tractorul a fost exclus din norma) | 100m3 | 10,674 |
| 24.1 | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 12,723 |
| 25 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (decapare pământ vegetal) | 100m3 | 1,487 |
| 25.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 3,346 |
| 26 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 215,590 |
| 26.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 6,619 |
| 27 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I. (piatra sparta se exclude din normativ) | 100m3 | 1,487 |
| 27.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,446 |
| 27.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,491 |
| 28 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I. (pământ vegetal pentru amenajarea zonelor verzi) | 100m3 | 1,468 |
| 28.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,863 |
| 29 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 212,920 |
| 29.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 6,537 |
| 30 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. | m3 | 146,840 |
| 30.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 45,520 |
| 31 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu. | 100m2 | 14,684 |
| 31.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 123,052 |
| 32 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp. | 100m2 | 14,684 |
| 32.1 | 221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 14,684 |
| 32.2 | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 76,357 |
| 33 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna. | 100m2 | 14,684 |
| 33.1 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 14,684 |
| 33.2 | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 9,691 |
| 33.3 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 5,668 |
| 34 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (încărcare pământ pentru terasament în spatele bordurii) | 100m3 | 2,330 |
| 34.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 5,243 |
| 35 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 423,950 |
| 35.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 13,015 |
| 36 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. | m3 | 232,940 |
| 36.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 72,211 |
| 37 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu. (terasament în spatele bordurii) | 100m2 | 7,264 |
| 37.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 60,872 |
| 38 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. | 100m3 | 2,330 |
| 38.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 20,551 |
| 38.2 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 24,209 |
|  | Capitol 3. | TOTAL Lucrări de terasamente (borderoul 5.6) |  |  |
|  | Capitol 4. | Montarea pietrei de bordură BR 100.30.15 (borderoul 5.7) |  |  |
| 39 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, BR100.30.15, pe fundatie de beton C16/20 (norma la beton 0.05 m3/ml) | m | 1 158,000 |
| 39.1 | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 57,900 |
| 39.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 4 053,000 |
| 39.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 11,580 |
| 39.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 6,948 |
| 39.5 | 2666122800284 | Bordura BR 100.30.15 | m | 1 163,790 |
| 39.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 196,860 |
| 39.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 590,580 |
|  | Capitol 4. | TOTAL Montarea pietrei de bordură BR 100.30.15 (borderoul 5.7) |  |  |
|  | Capitol 5. | Structura rutieră (borderoul 5.8) |  |  |
| 40 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85, h=0.15 m (Norma de consum balast - 1.22 m3) | m3 | 498,350 |
| 40.1 | 1421402200393 | Agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85 | m3 | 607,987 |
| 40.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 115,617 |
| 40.3 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 184,390 |
| 40.4 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 76,248 |
| 40.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 11,462 |
| 40.6 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 23,921 |
| 41 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA30 sort 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.20 m | m3 | 655,020 |
| 41.1 | 1411122201646 | Piatra sparta LA30 fr. 0-32 mm | m3 | 132,969 |
| 41.2 | 1411122201672 | Piatra sparta LA30 fr. 32-63 mm | m3 | 798,469 |
| 41.3 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 98,253 |
| 41.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 393,012 |
| 41.5 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 27,511 |
| 41.6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 168,995 |
| 41.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 9,825 |
| 42 | DA17B | Pelicula 200 microni din polietilena într-un strat | m2 | 2 631,000 |
| 42.1 | 2682132601130 | Pelicula din polietilena 200 microni | m2 | 2 894,100 |
| 42.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 78,930 |
| 42.3 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 131,550 |
| 43 | Material | Diblu de prindere a peliculei din polietilenă cu Ø4 mm și L=50 mm cu șaibă 30x30 mm cu grosimea 0.80 mm cu pasul de 1.50 x1.50 m | kg | 11,840 |
| 44 | RpDD03A | Strat din beton de ciment C 30/37 (XF4, XM2) F 4.0 S 4.0, conform SM EN 13877-1:2024, h=0.16 m. | m3 | 420,960 |
| 44.1 | 2663102100001 | Beton C 30/37 (XF4, XM2) F 4.0 S 4.0 | m3 | 433,589 |
| 44.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 132,602 |
| 44.3 | 2710603419635 | Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm | kg | 2,947 |
| 44.4 | 2670112205061 | Placi PFL poros 16 mm, clasa I | m3 | 0,282 |
| 44.5 | 7123011000200 | Betonist | h-om | 947,160 |
| 44.6 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 673,536 |
| 44.7 | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 1 974,302 |
| 44.8 | 2952240004019 | Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw | h-ut | 56,830 |
| 44.9 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 13,050 |
| 45 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare. (Rost transversal cu pasul de 50 m) | m | 44,800 |
| 45.1 | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,157 |
| 45.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,792 |
| 45.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,168 |
| 45.4 | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 7,168 |
| 45.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 7,168 |
| 46 | Material | Material lemnos | m3 | 0,150 |
| 47 | RpAr06A | Purjarea, curăţirea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos (consum mastic bituminos 0.900 kg/m.l.) | m | 44,800 |
| 47.1 | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 40,320 |
| 47.2 | 1 | Muncitor | h-om | 4,928 |
| 47.3 | 29522400051021 | Autogudronator | h-ut | 0,851 |
| 47.4 | 2932110004421 | Tractor T-25 cu remorcă | h-ut | 1,792 |
| 47.5 | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,762 |
| 48 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare. (Rost transversal cu pasul de 5 m) | m | 590,200 |
| 48.1 | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 2,066 |
| 48.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 23,608 |
| 48.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 94,432 |
| 48.4 | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 94,432 |
| 48.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 94,432 |
| 49 | RpAr06A | Purjarea, curăţirea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos (consum mastic bituminos 0.480 kg/m.l.) | m | 590,200 |
| 49.1 | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 283,296 |
| 49.2 | 1 | Muncitor | h-om | 64,922 |
| 49.3 | 29522400051021 | Autogudronator | h-ut | 11,214 |
| 49.4 | 2932110004421 | Tractor T-25 cu remorcă | h-ut | 23,608 |
| 49.5 | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 10,033 |
|  | Capitol 5. | TOTAL Structura rutieră (borderoul 5.8) |  |  |
|  | Capitol 6. | Amenajare drumuri laterale (borderoul 5.9) |  |  |
| 50 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatră-spartă, Hmed=0.15 m | m3 | 15,600 |
| 50.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,231 |
| 50.2 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,373 |
| 50.3 | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,215 |
| 50.4 | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,215 |
| 51 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Incarcarea materialului din decapare) | 100m3 | 0,156 |
| 51.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,351 |
| 52 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 21,840 |
| 52.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,670 |
| 53 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 0,156 |
| 53.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,056 |
| 53.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,062 |
| 54 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (decaparea covatei) | 100m3 | 1,335 |
| 54.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 3,004 |
| 55 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 243,000 |
| 55.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 7,460 |
| 56 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 1,335 |
| 56.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,481 |
| 56.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,534 |
| 57 | DE10E | Borduri prefabricate BR 100.30.15 pe fundatie de beton monolit C 16/20 (normativul la beton 0.05 m3/ml) | m | 120,000 |
| 57.1 | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 6,000 |
| 57.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 420,000 |
| 57.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,200 |
| 57.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,720 |
| 57.5 | 2666122800284 | Bordura BR 100.30.15 | m | 120,600 |
| 57.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 20,400 |
| 57.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 61,200 |
| 58 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85, h=0.15 m (Norma de consum balast - 1.22 m3) | m3 | 38,880 |
| 58.1 | 1421402200393 | Agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85 | m3 | 47,434 |
| 58.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 9,020 |
| 58.3 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 14,386 |
| 58.4 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 5,949 |
| 58.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,894 |
| 58.6 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,866 |
| 59 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA30 sort 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.20 m | m3 | 48,280 |
| 59.1 | 1411122201646 | Piatra sparta LA30 fr. 0-32 mm | m3 | 9,801 |
| 59.2 | 1411122201672 | Piatra sparta LA30 fr. 32-63 mm | m3 | 58,853 |
| 59.3 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 7,242 |
| 59.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 28,968 |
| 59.5 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,028 |
| 59.6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 12,456 |
| 59.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,724 |
| 60 | DA17B | Pelicula 200 microni din polietilena într-un strat | m2 | 182,000 |
| 60.1 | 2682132601130 | Pelicula din polietilena 200 microni | m2 | 200,200 |
| 60.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 5,460 |
| 60.3 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 9,100 |
| 61 | Material | Diblu de prindere a peliculei din polietilenă cu Ø4 mm și L=50 mm cu șaibă 30x30 mm cu grosimea 0.80 mm cu pasul de 1.50 x1.50 m | kg | 0,800 |
| 62 | RpDD03A | Strat din beton de ciment C 30/37 (XF4, XM2) F 4.0 S 4.0, conform SM EN 13877-1:2024, h=0.16 m. | m3 | 29,120 |
| 62.1 | 2663102100001 | Beton C 30/37 (XF4, XM2) F 4.0 S 4.0 | m3 | 29,994 |
| 62.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 9,173 |
| 62.3 | 2710603419635 | Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm | kg | 0,204 |
| 62.4 | 2670112205061 | Placi PFL poros 16 mm, clasa I | m3 | 0,020 |
| 62.5 | 7123011000200 | Betonist | h-om | 65,520 |
| 62.6 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 46,592 |
| 62.7 | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 136,573 |
| 62.8 | 2952240004019 | Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw | h-ut | 3,931 |
| 62.9 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,903 |
| 63 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare. (Rost transversal cu pasul de 5 m) | m | 58,750 |
| 63.1 | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,206 |
| 63.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 2,350 |
| 63.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 9,400 |
| 63.4 | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 9,400 |
| 63.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 9,400 |
| 64 | RpAr06A | Purjarea, curăţirea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos (consum mastic bituminos 0.480 kg/m.l.) | m | 58,750 |
| 64.1 | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 28,200 |
| 64.2 | 1 | Muncitor | h-om | 6,463 |
| 64.3 | 29522400051021 | Autogudronator | h-ut | 1,116 |
| 64.4 | 2932110004421 | Tractor T-25 cu remorcă | h-ut | 2,350 |
| 64.5 | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,999 |
|  | Capitol 6. | TOTAL Amenajare drumuri laterale (borderoul 5.9) |  |  |
|  | Capitol 7. | Amenajare zid de sprijin (borderoul 5.10) |  |  |
| 65 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. | 100m3 | 0,183 |
| 65.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,375 |
| 66 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. | m3 | 7,830 |
| 66.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 16,130 |
| 67 | RpDD30C | Structuri de sprijin (cu fatade finisate sau nefinisate) la armarea paminturilor in ramblee executate cu piatra bruta cu fatada nefinisata. (Zid de sprijin) | m3 | 22,840 |
| 67.1 | 1411122201359 | Piatra bruta 63-180 mm | m3 | 27,408 |
| 67.2 | 2663102101183 | Mortar M-100 Z | m3 | 7,080 |
| 67.3 | 4100126202818 | Apă | m3 | 2,215 |
| 67.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 177,238 |
| 67.5 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 57,100 |
| 67.6 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L | h-ut | 1,485 |
| 68 | AcA07A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC - Barbacane din țevi PVC D=50 mm, L=0.60 m, pasul de 2.00 m | m | 8,400 |
| 68.1 | 2521216700000 | Teava din PVC D=50 mm | m | 8,820 |
| 68.2 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,352 |
| 69 | DA18A | Strat drenant din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85. | m3 | 7,610 |
| 69.1 | 2653102000000 | Agregat natural sort 0-31.5 mm Ga 85 | m3 | 7,671 |
| 69.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,381 |
| 69.3 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 15,677 |
| 69.4 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 1,766 |
| 69.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,038 |
| 70 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. | m3 | 4,350 |
| 70.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,349 |
| 71 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv. | m3 | 4,350 |
| 71.1 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,435 |
| 71.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,785 |
| 72 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (încărcarea în autovehicule a surplusului de pământ) | 100m3 | 0,218 |
| 72.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,491 |
| 73 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 39,590 |
| 73.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 1,215 |
| 74 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 0,218 |
| 74.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,078 |
| 74.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,087 |
|  | Capitol 7. | TOTAL Amenajare zid de sprijin (borderoul 5.10) |  |  |
|  | Capitol 8. | Amenajare rigola dreptunghiulară din beton monolit (borderoul 5.11) |  |  |
| 75 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. | 100m3 | 0,255 |
| 75.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,523 |
| 76 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate | m3 | 2,830 |
| 76.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,736 |
| 77 | TsD18B | Umplutura de terasament pentru finisarea si nivelarea zonei in jurul rigolei cu pamint provenit din teren mijlociu. | m3 | 13,570 |
| 77.1 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,357 |
| 77.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 13,163 |
| 78 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (incarcarea pamantului) | 100m3 | 0,148 |
| 78.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,333 |
| 79 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 26,830 |
| 79.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,824 |
| 80 | TsE02B | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu (fundul rigolei dreptunghiulare) | 100m2 | 0,140 |
| 80.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,550 |
| 81 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu. | 100m2 | 0,246 |
| 81.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,482 |
| 82 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 132 42+A1, h=0.20 m (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 2,810 |
| 82.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 3,232 |
| 82.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,281 |
| 82.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,782 |
| 82.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1,180 |
| 83 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane. | m2 | 47,970 |
| 83.1 | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,086 |
| 83.2 | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,019 |
| 83.3 | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,062 |
| 83.4 | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 2,878 |
| 83.5 | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 3,406 |
| 83.6 | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 2,015 |
| 83.7 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 7,196 |
| 83.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 45,572 |
| 84 | PD01A | Montarea armaturilor A500 D=12 mm | kg | 291,530 |
| 84.1 | 271060200100 | Otel beton A500 D=12 mm | kg | 291,530 |
| 84.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 2,915 |
| 84.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 5,831 |
| 85 | PD01A | Montarea armaturilor A500 D=10 mm | kg | 234,680 |
| 85.1 | 271060200100 | Otel beton A500 D=10 mm | kg | 234,680 |
| 85.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 2,347 |
| 85.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,694 |
| 86 | PD01A | Montarea armaturilor A240 D=6 mm | kg | 9,790 |
| 86.1 | 271060200100 | Otel beton A240 D=6 mm | kg | 9,790 |
| 86.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,098 |
| 86.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,196 |
| 87 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale (fundul rigolei) | m3 | 3,510 |
| 87.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4, XC4, XD3 | m3 | 3,580 |
| 87.2 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 87.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,197 |
| 87.4 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,502 |
| 88 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale (pereti rigola) | m3 | 3,690 |
| 88.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4, XC4, XD3 | m3 | 3,764 |
| 88.2 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 88.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,771 |
| 88.4 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,579 |
| 89 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri. | m2 | 19,890 |
| 89.1 | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,090 |
| 89.2 | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,149 |
| 89.3 | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,032 |
| 89.4 | 2222222222992 | Alte materiale | % | 3,000 |
| 89.5 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,218 |
| 90 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere D400. Dimensiunile 1020x561x100 mm, conform EN 124. | buc | 13,000 |
| 90.1 | 2875274203624 | Gratar cu rama de fonta D400. Dimensiunile 1020x561x100 mm. | buc | 13,000 |
| 90.2 | 2222222222992 | Materiale marunte (apa, ciment, dreptare etc.) | % | 2,000 |
| 90.3 | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 14,690 |
| 91 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane. (Placa PBA-1) | m2 | 12,400 |
| 91.1 | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,022 |
| 91.2 | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,005 |
| 91.3 | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,016 |
| 91.4 | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 0,744 |
| 91.5 | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 0,880 |
| 91.6 | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,521 |
| 91.7 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,860 |
| 91.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 11,780 |
| 92 | PD01A | Montarea armaturilor A240 D=6 mm | kg | 3,200 |
| 92.1 | 271060200100 | Otel beton A240 D=6 mm | kg | 3,200 |
| 92.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,032 |
| 92.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,064 |
| 93 | PD01A | Montarea armaturilor A500 D=8 mm | kg | 24,800 |
| 93.1 | 271060200100 | Otel beton A500 D=8 mm | kg | 24,800 |
| 93.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,248 |
| 93.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,496 |
| 94 | PD01A | Montarea armaturilor A500 D=10 mm | kg | 16,240 |
| 94.1 | 271060200100 | Otel beton A500 D=10 mm | kg | 16,240 |
| 94.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,162 |
| 94.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,325 |
| 95 | PD01A | Montarea armaturilor A500 D=12 mm | kg | 36,960 |
| 95.1 | 271060200100 | Otel beton A500 D=12 mm | kg | 36,960 |
| 95.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,370 |
| 95.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,739 |
| 96 | DI119 | Beton monolit C 30/37 XF4 XC4, XD3, h=16 cm (Placa PBA-1) - 4 bucăți | m3 | 0,770 |
| 96.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4, XC4, XD3 | m3 | 0,785 |
| 96.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,028 |
| 96.3 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 96.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,456 |
| 96.5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,330 |
|  | Capitol 8. | TOTAL Amenajare rigola dreptunghiulară din beton monolit (borderoul 5.11) |  |  |
|  | Capitol 9. | Amenajare rigola L 6-8 (borderoul 5.12) |  |  |
| 97 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. | 100m3 | 1,687 |
| 97.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 3,458 |
| 98 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate | m3 | 18,740 |
| 98.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 24,737 |
| 99 | TsD18B | Umplutura de terasament pentru finisarea si nivelarea zonei in jurul rigolei cu pamint provenit din teren mijlociu. | m3 | 54,220 |
| 99.1 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 5,422 |
| 99.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 52,593 |
| 100 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (incarcarea pamantului) | 100m3 | 1,332 |
| 100.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,997 |
| 101 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 242,420 |
| 101.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 7,442 |
| 102 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 1,332 |
| 102.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,480 |
| 102.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,533 |
| 103 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu. | 100m2 | 4,107 |
| 103.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 41,440 |
| 104 | TsC54C | Strat de fundatie din piatră spartă LA30 fr. 8-32 mm, conform SR EN 13242+A1, h=0.10 m (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 24,050 |
| 104.1 | 1421102200068 | Piatră spartă LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 27,658 |
| 104.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 2,405 |
| 104.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 23,810 |
| 104.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 10,101 |
| 105 | DI123 | Montarea sectiilor rigolei prefabricate L 6-8 (doar montarea) | m3 | 27,750 |
| 105.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 335,775 |
| 105.2 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 93,795 |
| 106 | Material | Rigola prefabricata L 6-8, 0.45 m3/buc., 1125 kg/buc. | buc | 62,000 |
| 107 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri. | m2 | 188,700 |
| 107.1 | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,849 |
| 107.2 | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 1,415 |
| 107.3 | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,302 |
| 107.4 | 2222222222992 | Alte materiale | % | 3,000 |
| 107.5 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 106,427 |
| 108 | DI123 | Montarea plăcilor prefabricate P 8-8 (doar montarea) | m3 | 4,900 |
| 108.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 59,290 |
| 108.2 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 16,562 |
| 109 | Material | Placa prefabricata P 8-8, 0.35 m3/buc., 870 kg/buc. | buc | 14,000 |
| 110 | CP21B | Punerea in opera a mortarului C16/20 pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (mortar de ciment pentru rosturi) | m3 | 0,600 |
| 110.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 237,000 |
| 110.2 | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,813 |
| 110.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,222 |
| 110.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,860 |
| 110.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,540 |
| 110.6 | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,360 |
| 110.7 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,180 |
| 111 | TsC54C | Strat de fundatie din piatră spartă LA30 fr. 8-32 mm, conform SR EN 13242+A1, h=0.10 m pentru pinteni P1 (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 2,960 |
| 111.1 | 1421102200068 | Piatră spartă LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 3,404 |
| 111.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,296 |
| 111.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,930 |
| 111.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1,243 |
| 112 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane. (Pinten P1) | m2 | 39,470 |
| 112.1 | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,071 |
| 112.2 | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,016 |
| 112.3 | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,051 |
| 112.4 | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 2,368 |
| 112.5 | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 2,802 |
| 112.6 | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 1,658 |
| 112.7 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 5,921 |
| 112.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 37,497 |
| 113 | DI119 | Beton monolit C 30/37 XF4 pentru pinten P1 | m3 | 5,920 |
| 113.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 6,038 |
| 113.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,219 |
| 113.3 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 113.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 18,885 |
| 113.5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,534 |
|  | Capitol 9. | TOTAL Amenajare rigola L 6-8 (borderoul 5.12) |  |  |
|  | Capitol 10. | Lucrări de ajustare a fântânilor (borderoul 5.13) |  |  |
| 114 | RpAcF34A | Demontarea capacelor existente la fantani | buc | 9,000 |
| 114.1 | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 10,800 |
| 114.2 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 1,980 |
| 115 | DI119 | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale. | m3 | 1,060 |
| 115.1 | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 1,081 |
| 115.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,039 |
| 115.3 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 115.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,381 |
| 115.5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,454 |
| 116 | AcE08B | Montarea plăcilor de acoperire prefabricate CPA 90/62.5/10, Dext=1180 (900) mm, Dint=625 mm, M=210.00 kg (doar montarea) și montarea capacelor de la demontare. | buc | 9,000 |
| 116.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 324,000 |
| 116.2 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,170 |
| 116.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,315 |
| 116.4 | 2222222222992 | Materiale marunte (scinduri etc.) | % | 2,000 |
| 116.5 | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 19,800 |
| 116.6 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 1,350 |
| 117 | Material | Placă de acoperire prefabricată CPA 90/62.5/10, Dext=1180 (900) mm, Dint=625 mm, M=210.00 kg | buc | 9,000 |
|  | Capitol 10. | TOTAL Lucrări de ajustare a fântânilor (borderoul 5.13) |  |  |
|  | Capitol 11. | Lucrări de organizare a circulației rutiere (borderoul 5.15) |  |  |
| 118 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial. (CKM 2.35) | buc | 26,000 |
| 118.1 | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 2,600 |
| 118.2 | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 26,000 |
| 118.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,580 |
| 118.4 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 19,760 |
| 119 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. (Indicatoare de forma triunghiulară cu dimensiunea laturii de 900 | buc | 3,000 |
|  |  | mm - B1) |  |  |
| 119.1 | 2615107326105 | Indicator de circulatie 900 mm - B1 | buc | 3,000 |
| 119.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,000 |
| 119.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 6,000 |
| 119.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,000 |
| 119.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 6,000 |
| 119.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,060 |
| 119.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,120 |
| 119.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,660 |
| 119.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,660 |
| 120 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. (Indicatoare de forma pătrată cu dimensiunea laturii de 600 mm B3, G4) | buc | 14,000 |
| 120.1 | 2615107326105 | Indicator de circulatie 600x600 mm - B3, G4 | buc | 14,000 |
| 120.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 56,000 |
| 120.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 28,000 |
| 120.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 56,000 |
| 120.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 28,000 |
| 120.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,280 |
| 120.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,560 |
| 120.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,080 |
| 120.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,080 |
| 121 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. (Indicatoare de forma circulară cu diametrul de 600 mm - C1, C24, C25, D1, D3, D4, D15A) | buc | 17,000 |
| 121.1 | 2615107326105 | Indicator de circulatie D=600 mm - C1, C24, C25, D1, D3, D4, D15A | buc | 17,000 |
| 121.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 68,000 |
| 121.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 34,000 |
| 121.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 68,000 |
| 121.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 34,000 |
| 121.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,340 |
| 121.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,680 |
| 121.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,740 |
| 121.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,740 |
| 122 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. (Indicatoare de forma dreptunghiulară cu dimensiunile de 450x200 mm - P27) | buc | 2,000 |
| 122.1 | 2615107326105 | Indicator de circulatie 450x200 mm - P27 | buc | 2,000 |
| 122.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 8,000 |
| 122.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 4,000 |
| 122.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 8,000 |
| 122.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,000 |
| 122.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,040 |
| 122.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,080 |
| 122.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,440 |
| 122.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,440 |
| 123 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile. (Culoare albă) | m2 | 11,520 |
| 123.1 | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 8,410 |
| 123.2 | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 4,032 |
| 123.3 | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 1,313 |
| 123.4 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,378 |
| 123.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,037 |
| 123.6 | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,553 |
|  | Capitol 11. | TOTAL Lucrări de organizare a circulației rutiere (borderoul 5.15) |  |  |
| * | * | * | * | * |
|  | 6. | Accese adiacente (Accese 8, 9) |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Capitol 1. | Demolarea structurii rutiere existente (borderoul 6.1) |  |  |
| 1 | DI155B | Tăierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat şi a denivelărilor părţii carosabile, avînd lăţimea tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de: 10 cm. | m2 | 410,000 |
| 1.1 | 4100116202806 | Apa industriala în cisterne pt. lucrări drumuri- terasam. | m3 | 21,730 |
| 1.2 | 20000883 | Muncitor | h-om | 23,821 |
| 1.3 | 2940420007200 | Freza cu latimea taburului 1000 mm | h-ut | 12,423 |
| 1.4 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 12,423 |
| 1.5 | 3410540000001 | Autobasculanta 10 t | h-ut | 12,423 |
| 2 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 82,000 |
| 2.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 2,517 |
| 3 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 0,410 |
| 3.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,148 |
| 3.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,164 |
| 4 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatră spartă, Hmed=0.15 m | m3 | 121,950 |
| 4.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 17,439 |
| 4.2 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,915 |
| 4.3 | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 1,683 |
| 4.4 | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 1,683 |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Incarcarea materialului din decapare) | 100m3 | 1,220 |
| 5.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,745 |
| 6 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 170,730 |
| 6.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 5,241 |
| 7 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 1,220 |
| 7.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,439 |
| 7.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,488 |
|  | Capitol 1. | TOTAL Demolarea structurii rutiere existente (borderoul 6.1) |  |  |
|  | Capitol 2. | Demolare piatră de bordură (borderoul 6.2) |  |  |
| 8 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton. | m | 134,000 |
| 8.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 42,880 |
| 9 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (încărcarea materialului din demolare) | 100m3 | 0,174 |
| 9.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,392 |
| 10 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 34,840 |
| 10.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 1,070 |
| 11 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 0,174 |
| 11.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,063 |
| 11.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,070 |
|  | Capitol 2. | TOTAL Demolare piatră de bordură (borderoul 6.2) |  |  |
|  | Capitol 3. | Demolare podețe (borderoul 6.3) |  |  |
| 12 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. | 100m3 | 0,135 |
| 12.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,277 |
| 13 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. | m3 | 1,500 |
| 13.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,090 |
| 14 | DI122 | Demontarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri. | m3 | 0,500 |
| 14.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,000 |
| 14.2 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,990 |
| 15 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 1,250 |
| 15.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,038 |
| 16 | TrB22D3B | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t. | t | 1,250 |
| 16.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,300 |
| 16.2 | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,100 |
| 17 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat. | m3 | 2,000 |
| 17.1 | 7111020030200 | Miner | h-om | 9,280 |
| 17.2 | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 1,224 |
| 17.3 | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,612 |
| 18 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (încărcarea materialului din demolare) | 100m3 | 0,020 |
| 18.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,045 |
| 19 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 5,000 |
| 19.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,154 |
| 20 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II. (rambleierea podețelor) | 100m3 | 0,150 |
| 20.1 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,098 |
| 21 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv . | 100m3 | 0,150 |
| 21.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,323 |
| 21.2 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 1,415 |
|  | Capitol 3. | TOTAL Demolare podețe (borderoul 6.3) |  |  |
|  | Capitol 4. | Lucrări de terasamente (borderoul 6.4) |  |  |
| 22 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (decaparea covatei) | 100m3 | 2,523 |
| 22.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 5,677 |
| 23 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 459,240 |
| 23.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 14,099 |
| 24 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 2,523 |
| 24.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,908 |
| 24.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,009 |
| 25 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II. | 100m2 | 11,316 |
| 25.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,139 |
| 26 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma. (buldozerul și tractorul a fost exclus din norma) | 100m3 | 3,395 |
| 26.1 | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 4,047 |
| 27 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (decapare pământ vegetal) | 100m3 | 0,254 |
| 27.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,572 |
| 28 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 36,850 |
| 28.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 1,131 |
| 29 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I. (piatra sparta se exclude din normativ) | 100m3 | 0,254 |
| 29.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,076 |
| 29.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,084 |
| 30 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I. (pământ vegetal pentru amenajarea zonelor verzi) | 100m3 | 0,151 |
| 30.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,294 |
| 31 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 21,820 |
| 31.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,670 |
| 32 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. | m3 | 15,050 |
| 32.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,666 |
| 33 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu. | 100m2 | 1,505 |
| 33.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 12,612 |
| 34 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp. | 100m2 | 1,505 |
| 34.1 | 221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,505 |
| 34.2 | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 7,826 |
| 35 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna. | 100m2 | 1,505 |
| 35.1 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,505 |
| 35.2 | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,993 |
| 35.3 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,581 |
| 36 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (încărcare pământ pentru terasament în spatele bordurii) | 100m3 | 0,600 |
| 36.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,350 |
| 37 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 109,050 |
| 37.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 3,348 |
| 38 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. | m3 | 59,920 |
| 38.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 18,575 |
| 39 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu. (terasament în spatele bordurii) | 100m2 | 2,313 |
| 39.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 19,383 |
| 40 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. | 100m3 | 0,600 |
| 40.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,292 |
| 40.2 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 6,234 |
|  | Capitol 4. | TOTAL Lucrări de terasamente (borderoul 6.4) |  |  |
|  | Capitol 5. | Montarea pietrei de bordură BR 100.30.15 (borderoul 6.5) |  |  |
| 41 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, BR100.30.15, pe fundatie de beton C16/20 (norma la beton 0.04 m3/ml) | m | 413,000 |
| 41.1 | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 16,520 |
| 41.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1 445,500 |
| 41.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 4,130 |
| 41.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 2,478 |
| 41.5 | 2666122800284 | Bordura BR 100.30.15 | m | 415,065 |
| 41.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 70,210 |
| 41.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 210,630 |
|  | Capitol 5. | TOTAL Montarea pietrei de bordură BR 100.30.15 (borderoul 6.5) |  |  |
|  | Capitol 6. | Structura rutieră (borderoul 6.6) |  |  |
| 42 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85, h=0.15 m (Norma de consum balast - 1.22 m3) | m3 | 164,850 |
| 42.1 | 1421402200393 | Agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85 | m3 | 201,117 |
| 42.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 38,245 |
| 42.3 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 60,995 |
| 42.4 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 25,222 |
| 42.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 3,792 |
| 42.6 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 7,913 |
| 43 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA30 sort 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.20 m | m3 | 201,080 |
| 43.1 | 1411122201646 | Piatra sparta LA30 fr. 0-32 mm | m3 | 40,819 |
| 43.2 | 1411122201672 | Piatra sparta LA30 fr. 32-63 mm | m3 | 245,117 |
| 43.3 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 30,162 |
| 43.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 120,648 |
| 43.5 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 8,445 |
| 43.6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 51,879 |
| 43.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 3,016 |
| 44 | DA17B | Pelicula 200 microni din polietilena într-un strat | m2 | 914,000 |
| 44.1 | 2682132601130 | Pelicula din polietilena 200 microni | m2 | 1 005,400 |
| 44.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 27,420 |
| 44.3 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 45,700 |
| 45 | Material | Diblu de prindere a peliculei din polietilenă cu Ø4 mm și L=50 mm cu șaibă 30x30 mm cu grosimea 0.80 mm cu pasul de 1.50 x1.50 m | kg | 4,160 |
| 46 | RpDD03A | Strat din beton de ciment C 30/37 (XF4, XM2) F 4.0 S 4.0, conform SM EN 13877-1:2024, h=0.16 m. | m3 | 146,240 |
| 46.1 | 2663102100001 | Beton C 30/37 (XF4, XM2) F 4.0 S 4.0 | m3 | 150,627 |
| 46.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 46,066 |
| 46.3 | 2710603419635 | Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm | kg | 1,024 |
| 46.4 | 2670112205061 | Placi PFL poros 16 mm, clasa I | m3 | 0,098 |
| 46.5 | 7123011000200 | Betonist | h-om | 329,040 |
| 46.6 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 233,984 |
| 46.7 | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 685,866 |
| 46.8 | 2952240004019 | Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw | h-ut | 19,742 |
| 46.9 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 4,533 |
| 47 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare. (Rost transversal cu pasul de 50 m) | m | 12,600 |
| 47.1 | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,044 |
| 47.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,504 |
| 47.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,016 |
| 47.4 | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 2,016 |
| 47.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,016 |
| 48 | Material | Material lemnos | m3 | 0,040 |
| 49 | RpAr06A | Purjarea, curăţirea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos (consum mastic bituminos 0.900 kg/m.l.) | m | 12,600 |
| 49.1 | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 11,340 |
| 49.2 | 1 | Muncitor | h-om | 1,386 |
| 49.3 | 29522400051021 | Autogudronator | h-ut | 0,239 |
| 49.4 | 2932110004421 | Tractor T-25 cu remorcă | h-ut | 0,504 |
| 49.5 | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,214 |
| 50 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare. (Rost transversal cu pasul de 5 m) | m | 171,200 |
| 50.1 | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,599 |
| 50.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 6,848 |
| 50.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 27,392 |
| 50.4 | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 27,392 |
| 50.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 27,392 |
| 51 | RpAr06A | Purjarea, curăţirea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos (consum mastic bituminos 0.480 kg/m.l.) | m | 171,200 |
| 51.1 | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 82,176 |
| 51.2 | 1 | Muncitor | h-om | 18,832 |
| 51.3 | 29522400051021 | Autogudronator | h-ut | 3,253 |
| 51.4 | 2932110004421 | Tractor T-25 cu remorcă | h-ut | 6,848 |
| 51.5 | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 2,910 |
|  | Capitol 6. | TOTAL Structura rutieră (borderoul 6.6) |  |  |
|  | Capitol 7. | Amenajare drumuri laterale (borderoul 6.7) |  |  |
| 52 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatră-spartă, Hmed=0.15 m | m3 | 11,550 |
| 52.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,652 |
| 52.2 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,276 |
| 52.3 | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,159 |
| 52.4 | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,159 |
| 53 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Incarcarea materialului din decapare) | 100m3 | 0,116 |
| 53.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,261 |
| 54 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 16,170 |
| 54.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,496 |
| 55 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 0,116 |
| 55.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,042 |
| 55.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,046 |
| 56 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (decaparea covatei) | 100m3 | 0,612 |
| 56.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,377 |
| 57 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 111,400 |
| 57.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 3,420 |
| 58 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 0,612 |
| 58.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |
| 58.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,245 |
| 59 | DE10E | Borduri prefabricate BR 100.30.15 pe fundatie de beton monolit C 16/20 (normativul la beton 0.04 m3/ml) | m | 48,000 |
| 59.1 | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 1,920 |
| 59.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 168,000 |
| 59.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,480 |
| 59.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,288 |
| 59.5 | 2666122800284 | Bordura BR 100.30.15 | m | 48,240 |
| 59.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,160 |
| 59.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 24,480 |
| 60 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85, h=0.15 m (Norma de consum balast - 1.22 m3) | m3 | 16,410 |
| 60.1 | 1421402200393 | Agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85 | m3 | 20,020 |
| 60.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,807 |
| 60.3 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 6,072 |
| 60.4 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 2,511 |
| 60.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,377 |
| 60.6 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,788 |
| 61 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA30 sort 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.20 m | m3 | 19,140 |
| 61.1 | 1411122201646 | Piatra sparta LA30 fr. 0-32 mm | m3 | 3,885 |
| 61.2 | 1411122201672 | Piatra sparta LA30 fr. 32-63 mm | m3 | 23,332 |
| 61.3 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 2,871 |
| 61.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 11,484 |
| 61.5 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,804 |
| 61.6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 4,938 |
| 61.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,287 |
| 62 | DA17B | Pelicula 200 microni din polietilena într-un strat | m2 | 87,000 |
| 62.1 | 2682132601130 | Pelicula din polietilena 200 microni | m2 | 95,700 |
| 62.2 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 2,610 |
| 62.3 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 4,350 |
| 63 | Material | Diblu de prindere a peliculei din polietilenă cu Ø4 mm și L=50 mm cu șaibă 30x30 mm cu grosimea 0.80 mm cu pasul de 1.50 x1.50 m | kg | 0,360 |
| 64 | RpDD03A | Strat din beton de ciment C 30/37 (XF4, XM2) F 4.0 S 4.0, conform SM EN 13877-1:2024, h=0.16 m. | m3 | 13,920 |
| 64.1 | 2663102100001 | Beton C 30/37 (XF4, XM2) F 4.0 S 4.0 | m3 | 14,338 |
| 64.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 4,385 |
| 64.3 | 2710603419635 | Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm | kg | 0,097 |
| 64.4 | 2670112205061 | Placi PFL poros 16 mm, clasa I | m3 | 0,009 |
| 64.5 | 7123011000200 | Betonist | h-om | 31,320 |
| 64.6 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 22,272 |
| 64.7 | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 65,285 |
| 64.8 | 2952240004019 | Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw | h-ut | 1,879 |
| 64.9 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,432 |
| 65 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare. (Rost transversal cu pasul de 5 m) | m | 20,700 |
| 65.1 | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,072 |
| 65.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,828 |
| 65.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,312 |
| 65.4 | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 3,312 |
| 65.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 3,312 |
| 66 | RpAr06A | Purjarea, curăţirea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos (consum mastic bituminos 0.480 kg/m.l.) | m | 20,700 |
| 66.1 | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 9,936 |
| 66.2 | 1 | Muncitor | h-om | 2,277 |
| 66.3 | 29522400051021 | Autogudronator | h-ut | 0,393 |
| 66.4 | 2932110004421 | Tractor T-25 cu remorcă | h-ut | 0,828 |
| 66.5 | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,352 |
|  | Capitol 7. | TOTAL Amenajare drumuri laterale (borderoul 6.7) |  |  |
|  | Capitol 8. | Amenajarea trotuarului (borderoul 6.8) |  |  |
| 67 | PJ04B | Darimarea betoanelor din fundatii, Hmed=0.12 m | m3 | 9,600 |
| 67.1 | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,856 |
| 67.2 | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 3,590 |
| 67.3 | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 1,795 |
| 68 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (incarcarea materialului din demolare) | 100m3 | 0,096 |
| 68.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,216 |
| 69 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 24,000 |
| 69.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,737 |
| 70 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 0,096 |
| 70.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,035 |
| 70.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,038 |
| 71 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate | m3 | 23,250 |
| 71.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 30,690 |
| 72 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 42,310 |
| 72.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 1,299 |
| 73 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 0,233 |
| 73.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,084 |
| 73.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,093 |
| 74 | TsC54C | Strat de fundatie din agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85, conform SR EN 13242+A1, h=0.05 m (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 7,750 |
| 74.1 | 1421102200068 | Agregat natural sort 0-31.5 mm Ga 85 | m3 | 8,913 |
| 74.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,775 |
| 74.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7,673 |
| 74.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 3,255 |
| 75 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare. | m2 | 155,000 |
| 75.1 | 14111222016601 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 26,970 |
| 75.2 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,100 |
| 75.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 39,680 |
| 75.4 | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 2,263 |
| 75.5 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,853 |
| 76 | DE11A | Borduri mici BR 100.20.8 pe fundație din beton monolit C 16/20 (norma de consum 0.032 m3/ml) | m | 185,000 |
| 76.1 | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 5,920 |
| 76.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 188,700 |
| 76.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,555 |
| 76.4 | 2666122800325 | Bordura BR 100.20.8 | m | 185,925 |
| 76.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,555 |
| 76.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 22,200 |
| 76.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 33,300 |
| 77 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare h=0.06 m din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. | m2 | 155,000 |
| 77.1 | 2661112800655 | Pavaj din beton, h=0.06 m | m2 | 157,325 |
| 77.2 | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 248,000 |
| 77.3 | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 1 219,850 |
| 77.4 | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,775 |
| 77.5 | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 6,634 |
| 77.6 | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 3,100 |
| 77.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 89,931 |
| 77.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,449 |
|  | Capitol 8. | TOTAL Amenajarea trotuarului (borderoul 6.8) |  |  |
|  | Capitol 9. | Amenajare rigola dreptunghiulară din beton monolit (borderoul 6.9) |  |  |
| 78 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. | 100m3 | 0,237 |
| 78.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,486 |
| 79 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate | m3 | 2,640 |
| 79.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,485 |
| 80 | TsD18B | Umplutura de terasament pentru finisarea si nivelarea zonei in jurul rigolei cu pamint provenit din teren mijlociu. | m3 | 12,640 |
| 80.1 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,264 |
| 80.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 12,261 |
| 81 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (incarcarea pamantului) | 100m3 | 0,137 |
| 81.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,308 |
| 82 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 24,990 |
| 82.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,767 |
| 83 | TsE02B | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu (fundul rigolei dreptunghiulare) | 100m2 | 0,131 |
| 83.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,515 |
| 84 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu. | 100m2 | 0,229 |
| 84.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,311 |
| 85 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 132 42+A1, h=0.20 m (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 2,620 |
| 85.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 3,013 |
| 85.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,262 |
| 85.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,594 |
| 85.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1,100 |
| 86 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane. | m2 | 44,690 |
| 86.1 | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,080 |
| 86.2 | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,018 |
| 86.3 | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,058 |
| 86.4 | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 2,681 |
| 86.5 | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 3,173 |
| 86.6 | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 1,877 |
| 86.7 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 6,704 |
| 86.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 42,456 |
| 87 | PD01A | Montarea armaturilor A500 D=12 mm | kg | 261,780 |
| 87.1 | 271060200100 | Otel beton A500 D=12 mm | kg | 261,780 |
| 87.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 2,618 |
| 87.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 5,236 |
| 88 | PD01A | Montarea armaturilor A500 D=10 mm | kg | 212,840 |
| 88.1 | 271060200100 | Otel beton A500 D=10 mm | kg | 212,840 |
| 88.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 2,128 |
| 88.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,257 |
| 89 | PD01A | Montarea armaturilor A240 D=6 mm | kg | 8,790 |
| 89.1 | 271060200100 | Otel beton A240 D=6 mm | kg | 8,790 |
| 89.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,088 |
| 89.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,176 |
| 90 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale (fundul rigolei) | m3 | 3,270 |
| 90.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4, XC4, XD3 | m3 | 3,335 |
| 90.2 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 90.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 10,431 |
| 90.4 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,400 |
| 91 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale (pereti rigola) | m3 | 3,270 |
| 91.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4, XC4, XD3 | m3 | 3,335 |
| 91.2 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 91.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 10,431 |
| 91.4 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,400 |
| 92 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri. | m2 | 18,530 |
| 92.1 | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,083 |
| 92.2 | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,139 |
| 92.3 | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,030 |
| 92.4 | 2222222222992 | Alte materiale | % | 3,000 |
| 92.5 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 10,451 |
| 93 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere D400. Dimensiunile 1020x561x100 mm, conform EN 124. | buc | 12,000 |
| 93.1 | 2875274203624 | Gratar cu rama de fonta D400. Dimensiunile 1020x561x100 mm. | buc | 12,000 |
| 93.2 | 2222222222992 | Materiale marunte (apa, ciment, dreptare etc.) | % | 2,000 |
| 93.3 | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 13,560 |
| 94 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane. (Placa PBA-1) | m2 | 15,500 |
| 94.1 | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,028 |
| 94.2 | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,006 |
| 94.3 | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,020 |
| 94.4 | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 0,930 |
| 94.5 | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 1,101 |
| 94.6 | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,651 |
| 94.7 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,325 |
| 94.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 14,725 |
| 95 | PD01A | Montarea armaturilor A240 D=6 mm | kg | 4,000 |
| 95.1 | 271060200100 | Otel beton A240 D=6 mm | kg | 4,000 |
| 95.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,040 |
| 95.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,080 |
| 96 | PD01A | Montarea armaturilor A500 D=8 mm | kg | 31,000 |
| 96.1 | 271060200100 | Otel beton A500 D=8 mm | kg | 31,000 |
| 96.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,310 |
| 96.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,620 |
| 97 | PD01A | Montarea armaturilor A500 D=10 mm | kg | 20,300 |
| 97.1 | 271060200100 | Otel beton A500 D=10 mm | kg | 20,300 |
| 97.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,203 |
| 97.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,406 |
| 98 | PD01A | Montarea armaturilor A500 D=12 mm | kg | 46,200 |
| 98.1 | 271060200100 | Otel beton A500 D=12 mm | kg | 46,200 |
| 98.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,462 |
| 98.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,924 |
| 99 | DI119 | Beton monolit C 30/37 XF4 XC4, XD3, h=16 cm (Placa PBA-1) - 5 bucăți | m3 | 0,960 |
| 99.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4, XC4, XD3 | m3 | 0,979 |
| 99.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,036 |
| 99.3 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 99.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,062 |
| 99.5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,411 |
|  | Capitol 9. | TOTAL Amenajare rigola dreptunghiulară din beton monolit (borderoul 6.9) |  |  |
|  | Capitol 10. | Amenajare rigola L 6-8 (borderoul 6.10) |  |  |
| 100 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. | 100m3 | 1,104 |
| 100.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,263 |
| 101 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate | m3 | 12,260 |
| 101.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 16,183 |
| 102 | TsD18B | Umplutura de terasament pentru finisarea si nivelarea zonei in jurul rigolei cu pamint provenit din teren mijlociu. | m3 | 23,270 |
| 102.1 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 2,327 |
| 102.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 22,572 |
| 103 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (incarcarea pamantului) | 100m3 | 0,994 |
| 103.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,237 |
| 104 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 180,840 |
| 104.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 5,552 |
| 105 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu. | 100m2 | 3,064 |
| 105.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 30,916 |
| 106 | TsC54C | Strat de fundatie din piatră spartă LA30 fr. 8-32 mm, conform SR EN 13242+A1, h=0.10 m (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 17,940 |
| 106.1 | 1421102200068 | Piatră spartă LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 20,631 |
| 106.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 1,794 |
| 106.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 17,761 |
| 106.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 7,535 |
| 107 | DI123 | Montarea sectiilor rigolei prefabricate L 6-8 (doar montarea) | m3 | 20,700 |
| 107.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 250,470 |
| 107.2 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 69,966 |
| 108 | Material | Rigola prefabricata L 6-8, 0.45 m3/buc., 1125 kg/buc. | buc | 46,000 |
| 109 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri. | m2 | 140,760 |
| 109.1 | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,633 |
| 109.2 | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 1,056 |
| 109.3 | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,225 |
| 109.4 | 2222222222992 | Alte materiale | % | 3,000 |
| 109.5 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 79,389 |
| 110 | DI123 | Montarea plăcilor prefabricate P 8-8 (doar montarea) | m3 | 1,400 |
| 110.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 16,940 |
| 110.2 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,732 |
| 111 | Material | Placa prefabricata P 8-8, 0.35 m3/buc., 870 kg/buc. | buc | 4,000 |
| 112 | CP21B | Punerea in opera a mortarului C16/20 pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (mortar de ciment pentru rosturi) | m3 | 0,440 |
| 112.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 173,800 |
| 112.2 | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,596 |
| 112.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,163 |
| 112.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,564 |
| 112.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,396 |
| 112.6 | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,264 |
| 112.7 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,132 |
| 113 | TsC54C | Strat de fundatie din piatră spartă LA30 fr. 8-32 mm, conform SR EN 13242+A1, h=0.10 m pentru pinteni P1 (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 2,210 |
| 113.1 | 1421102200068 | Piatră spartă LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 2,542 |
| 113.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,221 |
| 113.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,188 |
| 113.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,928 |
| 114 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane. (Pinten P1) | m2 | 29,440 |
| 114.1 | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,053 |
| 114.2 | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,012 |
| 114.3 | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,038 |
| 114.4 | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 1,766 |
| 114.5 | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 2,090 |
| 114.6 | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 1,236 |
| 114.7 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 4,416 |
| 114.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 27,968 |
| 115 | DI119 | Beton monolit C 30/37 XF4 pentru pinten P1 | m3 | 4,420 |
| 115.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 4,508 |
| 115.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,164 |
| 115.3 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 115.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 14,100 |
| 115.5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,892 |
| 116 | TsC54C | Strat de fundatie din piatră spartă LA30 fr. 8-32 mm, conform SR EN 13242+A1, h=0.10 m pentru pinteni P2 (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 0,240 |
| 116.1 | 1421102200068 | Piatră spartă LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 0,276 |
| 116.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,024 |
| 116.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,238 |
| 116.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,101 |
| 117 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane. (Pinten P2) | m2 | 4,400 |
| 117.1 | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,008 |
| 117.2 | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,002 |
| 117.3 | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,006 |
| 117.4 | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 0,264 |
| 117.5 | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 0,312 |
| 117.6 | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,185 |
| 117.7 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,660 |
| 117.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 4,180 |
| 118 | DI119 | Beton monolit C 30/37 XF4 pentru pinten P2 | m3 | 1,200 |
| 118.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,224 |
| 118.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,044 |
| 118.3 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 118.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,828 |
| 118.5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,514 |
|  | Capitol 10. | TOTAL Amenajare rigola L 6-8 (borderoul 6.10) |  |  |
|  | Capitol 11. | Amenajare rigola L 4-8 (borderoul 6.11) |  |  |
| 119 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. | 100m3 | 0,561 |
| 119.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,150 |
| 120 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate | m3 | 6,230 |
| 120.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,224 |
| 121 | TsD18B | Umplutura de terasament pentru finisarea si nivelarea zonei in jurul rigolei cu pamint provenit din teren mijlociu. | m3 | 62,340 |
| 121.1 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 6,234 |
| 121.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 60,470 |
| 122 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu. | 100m2 | 2,171 |
| 122.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 21,905 |
| 123 | TsC54C | Strat de fundatie din piatră spartă LA30 fr. 8-32 mm, conform SR EN 13242+A1, h=0.10 m (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 10,620 |
| 123.1 | 1421102200068 | Piatră spartă LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 12,213 |
| 123.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 1,062 |
| 123.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,514 |
| 123.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 4,460 |
| 124 | DI123 | Montarea sectiilor rigolei prefabricate L 4-8 (doar montarea) | m3 | 14,440 |
| 124.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 174,724 |
| 124.2 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 48,807 |
| 125 | Material | Rigola prefabricata L 4-8, 0.361 m3/buc., 900 kg/buc. | buc | 40,000 |
| 126 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri. | m2 | 125,080 |
| 126.1 | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,563 |
| 126.2 | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,938 |
| 126.3 | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,200 |
| 126.4 | 2222222222992 | Alte materiale | % | 3,000 |
| 126.5 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 70,545 |
| 127 | DI123 | Montarea plăcilor prefabricate P 5-8 (doar montarea) | m3 | 0,330 |
| 127.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,993 |
| 127.2 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,115 |
| 128 | Material | Placa prefabricata P 5-8, 0.164 m3/buc., 410 kg/buc. | buc | 2,000 |
| 129 | CP21B | Punerea in opera a mortarului C16/20 pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (mortar de ciment pentru rosturi) | m3 | 0,390 |
| 129.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 154,050 |
| 129.2 | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,528 |
| 129.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,144 |
| 129.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,159 |
| 129.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,351 |
| 129.6 | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,234 |
| 129.7 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,117 |
| 130 | TsC54C | Strat de fundatie din piatră spartă LA30 fr. 8-32 mm, conform SR EN 13242+A1, h=0.10 m pentru pinteni P1 (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 1,090 |
| 130.1 | 1421102200068 | Piatră spartă LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 1,254 |
| 130.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,109 |
| 130.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,079 |
| 130.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,458 |
| 131 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane. | m2 | 16,320 |
| 131.1 | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,029 |
| 131.2 | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,007 |
| 131.3 | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,021 |
| 131.4 | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 0,979 |
| 131.5 | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 1,159 |
| 131.6 | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,685 |
| 131.7 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,448 |
| 131.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 15,504 |
| 132 | DI119 | Beton monolit C 30/37 XF4 pentru pinten P1 | m3 | 2,180 |
| 132.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 2,224 |
| 132.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,081 |
| 132.3 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 132.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,954 |
| 132.5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,933 |
| 133 | TsC54C | Strat de fundatie din piatră spartă LA30 fr. 8-32 mm, conform SR EN 13242+A1, h=0.10 m pentru pinteni P2 (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 0,480 |
| 133.1 | 1421102200068 | Piatră spartă LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 0,552 |
| 133.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,048 |
| 133.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,475 |
| 133.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,202 |
| 134 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane. (Pinten P2) | m2 | 10,800 |
| 134.1 | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,019 |
| 134.2 | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,004 |
| 134.3 | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,014 |
| 134.4 | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 0,648 |
| 134.5 | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 0,767 |
| 134.6 | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,454 |
| 134.7 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,620 |
| 134.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 10,260 |
| 135 | DI119 | Beton monolit C 30/37 XF4 pentru pinten P2 | m3 | 2,400 |
| 135.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 2,448 |
| 135.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,089 |
| 135.3 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 135.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 7,656 |
| 135.5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,027 |
|  | Capitol 11. | TOTAL Amenajare rigola L 4-8 (borderoul 6.11) |  |  |
|  | Capitol 12. | Amenajare rigolă trapezoidală (borderoul 6.12) |  |  |
| 136 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 | 1,668 |
| 136.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 3,753 |
| 137 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 303,650 |
| 137.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 9,322 |
| 138 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 1,668 |
| 138.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,600 |
| 138.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,667 |
| 139 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate | m3 | 18,540 |
| 139.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 24,473 |
| 140 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (încărcarea pământului săpat manual) | 100m3 | 0,186 |
| 140.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,419 |
| 141 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 33,740 |
| 141.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 1,036 |
| 142 | TsE02B | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu (fundul rigolei) | 100m2 | 0,286 |
| 142.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,124 |
| 143 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu. | 100m2 | 1,508 |
| 143.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 15,216 |
| 144 | DI130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm. | 100m2 | 1,472 |
| 144.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 22,522 |
| 144.2 | 23203226000401 | Bitum | t | 0,383 |
| 144.3 | 2873122000750 | Piese forjate | kg | 66,240 |
| 144.4 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,221 |
| 144.5 | 14111222016601 | Piatră spartă LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 15,750 |
| 144.6 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 240,672 |
| 144.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 3,621 |
| 145 | DI131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130. K=-5 | 100m2 | -1,472 |
| 145.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4 | m3 | -7,507 |
| 145.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | -0,074 |
| 145.3 | 23203226000401 | Bitum | t | -0,147 |
| 145.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | -59,616 |
| 146 | Material | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm, adaugator la norma | m3 | 0,890 |
| 147 | DA17A | Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu suspensie de bitum filerizat (carton bitumat pentru rosturile transversale) | m2 | 7,500 |
| 147.1 | 2413317346100 | Suspensie de bitum filerizat | t | 0,008 |
| 147.2 | 2682132601130 | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp | m2 | 8,250 |
| 147.3 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,225 |
| 147.4 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,375 |
| 148 | Material | Material lemnos | m3 | 0,150 |
|  | Capitol 12. | TOTAL Amenajare rigolă trapezoidală (borderoul 6.12) |  |  |
|  | Capitol 13. | Construcția podețului dreptunghiular 1.00x1.00 m (borderoul 6.13) |  |  |
| 149 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. | 100m3 | 1,777 |
| 149.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 3,643 |
| 150 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. | m3 | 19,750 |
| 150.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 40,685 |
| 151 | TsC54B | Strat de fundatie din agregat natural sort 0-31.5 mm Ga 85, conform SM SR EN 132 42+A1, h=0.20 m, sub corpul podețului (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 10,820 |
| 151.1 | 1411122201752 | Agregat natural sort 0-31.5 mm Ga85 | m3 | 12,443 |
| 151.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 1,082 |
| 151.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,712 |
| 151.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 4,544 |
| 152 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.10 m, sub portale și aripi (compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 0,240 |
| 152.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 0,276 |
| 152.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,024 |
| 152.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,238 |
| 152.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,101 |
| 153 | DI119 | Fundatii monolite din beton C 16/20 la edificiile artificiale. (fundația podețului) | m3 | 5,770 |
| 153.1 | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 5,885 |
| 153.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,213 |
| 153.3 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 153.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 18,406 |
| 153.5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,470 |
| 154 | DI122 | Montarea podetelor dreptunghiulare, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri. (doar montarea elementelor Rigolă R-2, 4 buc., 2.12 m3/buc.) | m3 | 8,480 |
| 154.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 67,840 |
| 154.2 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 16,790 |
| 155 | Material | Secțiuni prefabricate Rigolă R-2 din beton armat C35/45 XF4, XC4, XD3 | buc | 4,000 |
| 156 | DI122 | Montarea podetelor dreptunghiulare, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri. (doar montarea elementelor Dală D-2, 12 buc., 0.20 m3/buc.) | m3 | 2,400 |
| 156.1 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 19,200 |
| 156.2 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,752 |
| 157 | Material | Secțiuni prefabricate Dală D-2 din beton armat C35/45 XF4, XC4, XD3 | buc | 12,000 |
| 158 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane. | m2 | 21,480 |
| 158.1 | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,039 |
| 158.2 | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,009 |
| 158.3 | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,028 |
| 158.4 | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 1,289 |
| 158.5 | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 1,525 |
| 158.6 | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,902 |
| 158.7 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 3,222 |
| 158.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 20,406 |
| 159 | PD04A | Montarea armaturilor A500 (execuția portalului din beton monolit) | kg | 53,300 |
| 159.1 | 271060200100 | Otel beton A500 D=10 mm | kg | 53,300 |
| 159.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,800 |
| 159.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,797 |
| 160 | PD04A | Montarea armaturilor A240 - etriere (execuția portalului din beton monolit) | kg | 7,200 |
| 160.1 | 271060200100 | Otel beton A240 D=6 mm | kg | 7,200 |
| 160.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,108 |
| 160.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,648 |
| 161 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale (portal din beton monolit) | m3 | 1,840 |
| 161.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4, XC4, XD3 | m3 | 1,877 |
| 161.2 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 161.3 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,870 |
| 161.4 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,788 |
| 162 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri. | m2 | 56,780 |
| 162.1 | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,256 |
| 162.2 | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,426 |
| 162.3 | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,091 |
| 162.4 | 2222222222992 | Alte materiale | % | 3,000 |
| 162.5 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 32,024 |
| 163 | DI120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri. | m2 | 22,660 |
| 163.1 | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,154 |
| 163.2 | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,170 |
| 163.3 | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 53,024 |
| 163.4 | 2222222222992 | Alte materiale | % | 3,000 |
| 163.5 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 26,286 |
| 164 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (călăfătuirea cu câlți bitumați). | t | 0,084 |
| 164.1 | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 2,174 |
| 165 | Material | Cilti bituminati | kg | 84,000 |
| 166 | CP21B | Punerea in opera a mortarului de ciment C16/20 pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi (mortar de ciment pentru capete de podeț) | m3 | 0,300 |
| 166.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 118,500 |
| 166.2 | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,407 |
| 166.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,111 |
| 166.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,430 |
| 166.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,270 |
| 166.6 | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,180 |
| 166.7 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,090 |
| 167 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (rambleierea stratificată) | 100m3 | 1,798 |
| 167.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 3,686 |
| 168 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. | 100m3 | 1,798 |
| 168.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 15,858 |
| 168.2 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 18,681 |
| 169 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (încarcare pamant în surplus) | 100m3 | 0,177 |
| 169.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,398 |
| 170 | TsI51A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 31,120 |
| 170.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,955 |
| 171 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. (piatra sparta se exclude din norma) | 100m3 | 0,177 |
| 171.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,064 |
| 171.2 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,071 |
| 172 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.20 m (sub corpul fântânii, compresorul a fost exclus din normă) | m3 | 0,800 |
| 172.1 | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 0,920 |
| 172.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,080 |
| 172.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,792 |
| 172.4 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,336 |
| 173 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane. | m2 | 25,250 |
| 173.1 | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,045 |
| 173.2 | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,010 |
| 173.3 | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,033 |
| 173.4 | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 1,515 |
| 173.5 | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 1,793 |
| 173.6 | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 1,061 |
| 173.7 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 3,788 |
| 173.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 23,988 |
| 174 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii. Armatura A240 D=6 mm | kg | 3,770 |
| 174.1 | 271060200100 | Otel beton A240 D=6 mm | kg | 3,770 |
| 174.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,038 |
| 174.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,075 |
| 175 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii. Armatura A500 D=10 mm | kg | 82,430 |
| 175.1 | 271060200100 | Otel beton A500 D=10 mm | kg | 82,430 |
| 175.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,824 |
| 175.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,649 |
| 176 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii. Armatura A500 D=12 mm | kg | 233,900 |
| 176.1 | 271060200100 | Otel beton A500 D=12 mm | kg | 233,900 |
| 176.2 | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 2,339 |
| 176.3 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,678 |
| 177 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale. | m3 | 3,630 |
| 177.1 | 2663102100000 | Beton C30/37 XF4, XC4, XD3 | m3 | 3,703 |
| 177.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,134 |
| 177.3 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 0,000 |
| 177.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,580 |
| 177.5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,554 |
| 178 | CL18A | Confectii metalice diverse din Armatura A500 D=16 mm, cornier 50x50x5 mm pentru plasa de acoperire fantana | kg | 76,880 |
| 178.1 | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,769 |
| 178.2 | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 76,880 |
| 178.3 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,384 |
| 178.4 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,615 |
| 178.5 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,153 |
| 178.6 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 14,607 |
| 178.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,769 |
| 178.8 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,769 |
| 179 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA30 sort 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.20 m | m3 | 12,000 |
| 179.1 | 1411122201646 | Piatra sparta LA30 fr. 0-32 mm | m3 | 2,436 |
| 179.2 | 1411122201672 | Piatra sparta LA30 fr. 32-63 mm | m3 | 14,628 |
| 179.3 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,800 |
| 179.4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 7,200 |
| 179.5 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,504 |
| 179.6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 3,096 |
| 179.7 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,180 |
|  | Capitol 13. | TOTAL Construcția podețului dreptunghiular 1.00x1.00 m (borderoul 6.13) |  |  |
|  | Capitol 14. | Lucrări de organizare a circulației rutiere (borderoul 6.15) |  |  |
| 180 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial. (CKM 2.35) | buc | 4,000 |
| 180.1 | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 0,400 |
| 180.2 | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 4,000 |
| 180.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,320 |
| 180.4 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,040 |
| 181 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. (Indicatoare de forma triunghiulară cu dimensiunea laturii de 900 mm - B1) | buc | 1,000 |
| 181.1 | 2615107326105 | Indicator de circulatie 900 mm - B1 | buc | 1,000 |
| 181.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |
| 181.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |
| 181.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |
| 181.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |
| 181.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |
| 181.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |
| 181.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,220 |
| 181.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |
| 182 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. (Indicatoare de forma pătrată cu dimensiunea laturii de 600 mm G4) | buc | 1,000 |
| 182.1 | 2615107326105 | Indicator de circulatie 600x600 mm - G4 | buc | 1,000 |
| 182.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |
| 182.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |
| 182.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |
| 182.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |
| 182.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |
| 182.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |
| 182.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,220 |
| 182.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |
| 183 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. (Indicatoare de forma circulară cu diametrul de 600 mm - C1) | buc | 1,000 |
| 183.1 | 2615107326105 | Indicator de circulatie D=600 mm - C1 | buc | 1,000 |
| 183.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |
| 183.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |
| 183.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |
| 183.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |
| 183.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |
| 183.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |
| 183.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,220 |
| 183.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |
| 184 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. (Indicatoare de forma dreptunghiulară cu dimensiunile de 500x650 mm - F15) | buc | 1,000 |
| 184.1 | 2615107326105 | Indicator de circulatie 500x650 mm - F15 | buc | 1,000 |
| 184.2 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |
| 184.3 | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |
| 184.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |
| 184.5 | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |
| 184.6 | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |
| 184.7 | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |
| 184.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,220 |
| 184.9 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |
| 185 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile. (Culoare albă) | m2 | 9,760 |
| 185.1 | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 7,125 |
| 185.2 | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 3,416 |
| 185.3 | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 1,113 |
| 185.4 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,709 |
| 185.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,878 |
| 185.6 | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,468 |
|  | Capitol 14. | TOTAL Lucrări de organizare a circulației rutiere (borderoul 6.15) |  |  |

Executor: Cristian ȘAPTEFRAȚI

Specialist principal achiziții publice

PRIMĂRIA mun. STRĂȘENI