Caiet de sarcini:

| Denumirea | Specificatia | Cant |
| --- | --- | --- |
| Lot.1 Sistem audio-video integrat, inclusiv sisteme de conferinta, sonorizare cu distributie semnale AV |  |  |
| 1.1 UNITATE CENTRALA PENTRU SISTEM DE CONFERINȚĂ | Specificații minime solicitate: Procesor digital de conferință DSP Posibilitatea de a transmite până la 64 de canale audio și alte semnale printr-un cablu CAT5e, folosind tehnologia de reducere avansata a zgomotului de fundal. Sensibilitatea microfonului fiecărei console și egalizatorul cu 16 niveluri sa poata fi ajustate independent Funcționalitate: egalizator cu 16 niveluri EQ, limitator pentru a preveni ca sunetul să devină brusc puternic sau scăzut; identificarea limitei de zgomot a vocii; suportă tehnologiile AGC/AFC/Mix (Auto-mix). Posibilitate de a seta tipul de discutie: „OPEN” - fara restrictii pentru toți, limitat de setarea numarului maxim de unități active din meniul controlerului „VOICE” - activeaza microfonul prin detectarea semnalului(sunetului) fără apăsarea butonului „OVERRIDE” – activeaza microfoanele dupa principiul primul intrat - primul ieșit, limitat de setarea numarului maxim de unități active din meniul controlerului „APPLY” – participantul solicita activarea microfonului prin apasarea de buton, activarea este acceptata de la microfonul presedinte Interfețe: Interfață de înregistrare USB pe panoul frontal, conector 3.5mm pentru a conecta căști pentru monitorizare, 1x RCA întrare audio, 1x XLR întrare audio, 1x RCA ieșire audio, 1x XLR ieșire audio, 6x interfețe ieșire audio tip Phoenix, 2x RJ45 conexiune audio digitală 3x RJ45 conexiune audio digitală pentru unitățile de președinte si de delegat 1x RJ45 pentru conexiune la computer sau comutator de rețea 1x DP9 interfață masculină pentru control extern 1x DP9 interfață feminină pentru cameră, folosind protocoalele PELCO-P/PELCO-D/VISCA/VISCA over IP 1x interfață Phoenix cu trei pini ce ofera posibilitatea de a conecta tastatura de control al camerei 1x șurub de împământare 1x 100 ~ 240V DC Interfață de alimentare Parametrii tehnici Tensiune 220V AC Consumul de energie static 12W Consum maxim de energie 150W Diapazonul de frecvențe 20Hz ~ 20KHz Raportul de zgomot (S / N) > 80dB Distorsiune armonică totală <0.05% Diafonia de canal> 80dB Montabil în rack Garantie Min. 36 luni | 1 buc |
| 1.2. MICROFON PRESEDINTE | Specificații minime solicitate: Compatibil cu unitatea centrala a sistemului de conferinta. Consola de tip desktop (pe masa) cu suprafață de sticla echipată cu un microfon tip gooseneck de min. 48cm, cu capsulă de microfon direcțional cardioid cu protecție anti-vînt, cu indicator LED în min. două culori (pornit, oprit). Butoane tactile (3): conectare/ deconectare microfon, prioritate vorbire, aplicare raspuns. Ieșire audio tip 3.5mm stereo conector pentru căști, cu regulator pentru modificarea volumului in căști. Doua difuzoare incorporate de min.2W fiecare care se deconecteaza automat in momentul pornirii microfonului, pentru a exclude interferentele Transmisie a semnalului cu „intarziere zero” și procesare a semnalului digitală cu protecție împotriva interferențelor de la telefonul mobil. Tipul conexiunii: min. 2x conectori RJ45 pentru conectarea în lanț prin fir CAT5e Rata de eșantionare audio: 48 kHz Diapazonul minim de frecvente 20Hz~20KHz Sensibilitate: -46 dBV/P Automatic Gain Control / Adaptive Feedback Cancellation / Active Noise Control / Auto-Mix Trebuie să realizeze funcția de urmărire automată (presetată) a camerei Garantie Min. 36 luni | 1 buc |
| 1.3. MICROFON DELEGAT | Specificații minime solicitate: Compatibil cu unitatea centrala a sistemului de conferinta. Consola de tip desktop (pe masa) cu suprafață de sticla echipată cu un microfon tip gooseneck de min. 48cm, cu capsulă de microfon direcțional cardioid cu protecție anti-vînt, cu indicator LED în min. două culori (pornit, oprit). Buton tactil (1): conectare/ deconectare microfon. Ieșire audio tip 3.5mm stereo conector pentru căști, cu regulator pentru modificarea volumului in căști. Doua difuzoare incorporate de min.2W fiecare care se deconecteaza automat in momentul pornirii microfonului, pentru a exclude interferentele Transmisie a semnalului cu „intarziere zero” și procesare a semnalului digitală cu protecție împotriva interferențelor de la telefonul mobil. Tipul conexiunii: min. 2x conectori RJ45 pentru conectarea în lanț prin fir CAT5e Rata de eșantionare audio: 48 kHz Diapazonul minim de frecvente 20Hz~20KHz Sensibilitate: -46 dBV/P Automatic Gain Control / Adaptive Feedback Cancellation / Active Noise Control / Auto-Mix Trebuie să realizeze funcția de urmărire automată (presetată) a camerei Garantie Min. 36 luni | 3 buc |
| 1.4. AMPLIFICATOR DE SUNET | Specificații minime solicitate: Putere de ieșire – min.120 W Intrări: 3 x XLR balansat 3 x stereo RCA 6 x 6,3mm jack conector 1 x 3,5mm TRS Jack. Ieșiri: 6 x phoenix 2 x 6.3mm Jack Diapazonul minim de frecvente: min. 80 Hz - 15 kHz THD – 0,5% la 1kHz putere Equalizer integrat - 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, ± 12 dB Alimentare Phantom– min. 15V Posibilitate de a diviza semnalul de iesire in minim 5 zone Posibilitate de instalat pe masă sau în rack Posibilitatea de a conecta boxe de tip 4Ohm / 25V / 70V / 100V Reglarea puterii de sunet la intrări și master Garantie Min. 12 luni | 1 buc |
| 1.5. BOXE | Specificații minime solicitate: Tip: cu carcasa Putere nominală: min.20 W (8 Ω) Transformator de putere: min. 20W - 10 W - 5 W – 2.5 W - 8 Ω Sensibilitate: min.89 dB (1 W/1 m) Diapazon de frecvență: min. 90 Hz – 20 kHz Greutate: max.2.5 Kg Material: Carcasă din polipropilenă cu grilă din aluminiu Suport de tip U din oțel pentru montare pe perete Garantie Min. 12 luni | 6 buc |
| 1.6. PREAMPLIFICATOR- MIXER | Specificații minime solicitate: Tip rackmount Intrari: 6 x universal combi XLR, 3 x stereo RCA Iesiri: 1 x balanced stereo XLR, 1 x stereo RCA, 2 x 6,3 mm TRS jacks Diapazon de frecvență: min. 20 Hz – 22 kHz THD: 0,03 % @ 1 kHz Alimentare phantom: min. 18V Garantie Min. 12 luni | 1 buc |
| 1.7. PANOU INTERACTIV | Panou all-in-one cu tehnologie de recunoastere a atingerii de tip proiectie capacitiva, astfel incat: • sa asigure o recunoastere precisă a mai multor atingeri • ecranul in sine sa fie senzorial, fara a necesita senzori situați în cadrul ecranului • razele solare direcționate pe ecran sa nu influențeze calitatea recunoașterii atingerii • sa recunoască cel putin 20 puncte de atingere, ceea ce va permite mai multor persoane să lucreze simultan • sa recunoască automat atingerea cu stilus/deget, îndeplinind funcțiile de creion/mouse, respectiv • compatibil cu HID si nu necesită calibrare Sa includa microcomputer cu RAM 4GB, ROM 64GB, SO Android cel putin v.8.0 integrat, inclusiv: • software cu instrumente de scris pentru a desena cu cerneală digitală pe ecran • software de partajare fără fir a continutului de pe ecranul oricarui dispozitiv fara a depinde de sistemul de operare folosit • instrument de suprascriere text pentru a scrie peste orice imagine, site, aplicație și pentru a salva notele • Garanție – min. 3 ani Parametri tehnici minimi: • Diagonala min.75”, aspect 16:9 • Tip afisaj: LED cu Wide Color Gamut si Anti Blue Light • Tipul suprafetei ecranului: sticla călită cu acoperire anti-reflexie si anti-amprenta, cu lipire optica a sticlei de elementul de recunoastere a atingerii • Rezolutia nativa: 3840 x 2160 pixels - 4K Ultra High Definition • Luminozitate: 400 cd/m² • Contrast: 4000:1 • Unghi de vizualizare: 178° / 178° • Culori: 1.073 billion colors (10 bit) • Rata de actualizare: 60 Hz (@ UHD) • Timpul de viata a dispozitivului: min. 50,000 ore Conectivitate (minim) • Intrari/iesiri: 2x HDMI 2.0 in (4K@60Hz), 1x HDMI 2.0 out (4K@60Hz), 1x VGA (2K@60Hz), 1x Audio In, 1x Earphone Out, 1x Microphone In, 1x SPDIF Out, 1x USB-A 2.0 (Android), 2x USB-A 3.0 (port dinamic), 1x USB-A 3.0 (Touch), 1x USB-C cu alimentare (suficienta pentru a conecta SoundBar), 1x USB-C • Control: 1x RS232 • LAN: 1x RJ45 (100Mbps) in • WiFi: 2.4G/5G (cu posibilitate de a folosi Wi-Fi si Hotspot simultan) + BT • Webcam integrat cu rezolutie nativa minim FullHD, unghi de vizualizare de min. 90o; matrice din minim 4 microfoane cu preluarea sunetului de la minim. 8m distanta, functii –eliminare ecou, beamforming, reducere zgomot. • Compatibilitate cu: Windows, Android, Macintosh OS X SUNET Sistem acustic tip soundbar cu montare pe panoul interactiv, compus din: • amplificator integrat cu 2 iesiri a cate minim 20W fiecare, diapazon de frecvente de minim 20Hz – 20KHz, ± 10 dB, SNR > 80 dB • minim 6 difuzoare • webcam integrat, cu rezolutie nativa minim QHD, unghi de vizualizare de min. 90o, cu posibilitate de ajustare pe verticala cu minim 15o • conectare si alimentare de la panoul interactiv folosind cablul USB-C din set ACCESORII INCLUSE Telecomanda IR, Cablu alimentare, Cablu HDMI 4K 10m, Cablu USB (touch), minim 2x creioane pasive (stylus), Suport pentru montare pe perete a panoului interactiv, Elemente de fixare a sistemului acustic pe panoul interactiv Garantie Min. 36 luni | 1 buc |
| 1.8. TELEVIZOR | Specificații minime solicitate: Diagonala imaginii minim 138.8cm Tipul matricii VA Rezolutie: Nativa 3840x2160, Compatibila 1920x1080 Raport suprafata activa / suprafata totala – nu mai putin de 94.5% Aspect 16:9 Nativ Intrari Min. 3x HDMI in Conectivitate – min. LAN, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz / 5GHz, BT4.2 VESA 600*400 Consum maxim de energie nu mai mare de 145W Greutate max. 14kg Garanție Min. 24 luni | 2 buc |
| 1.9. SUPORT DE PERETE | Specificații minime solicitate: Compatibil cu televizorul din poz.8, înclinare: min.+5°/- 15°, pivotare: 180°, distanță de perete 69-615 mm,VESA 600x400, oțel Garanție Min. 24 luni | 2 buc |
| 1.10. TRIBUNA MULTIMEDIA | Specificații minime solicitate: Tribuna digitala multimedia interactiva, mobila. Ecranul vorbitorului (ecran orizontal) minimum 22″ Multitouch; Ecran frontal minim 32″ cu media player încorporat; Microfon gooseneck de min.48cm, incastrat, compatibil cu procesorul digital de conferință din poz.1, cu buton tactil de pornire/oprire, si conexiune CAT5e; Specificațiile ecranului frontal Rezoluție minim1920×1080 FHD Luminozitate minim 350 cd/m2 Raport Aspect 16:9 Tip panou IPS Digital Signage Media Player incorporat; Software disponibil de gestionare a conținutului din panoul frontal; Specificațiile ecranului vorbitorului Rezoluție minim 1920×1080 FHD Luminozitate minim 250 cd/m2 Tip panou IPS Raport Aspect 16:9 Tehnologie Touch capacitivă Minim 10 puncte de atingere Specificații PC pentru panoul vorbitorului PC încorporat pentru ecranul vorbitorului CPU minimum 2C/4T 2.4GHz, 8GB RAM, 240 GB SSD, Win 10 Pro; Microfon: Lungime minim 48cm Nr de microfon: minim 1 buc Conector de ieșire RJ45 Compatibil cu procesorul digital de conferinta din poz.1 Temporizator si Cronometru Dimensiunea ecranului minim 3,5″ Ceas disponibil Temporizator disponibil Cronometru disponibil Atingere: minim o atingere Porturi intrări (in panoul vorbitorului) Minimum 1xUSB 2.0; 1xUSB 3.0 Porturi ieșiri (Partea inferioară a podiumului); HDMI minim 1; Ethernet minim 1; RJ45 pentru microfon : minimum 1 Minimum 1x USB 2.0 (pentru PC intern) Alimentare: 230V 50Hz Consum de energie : 450W (max) Garanție Min. 24 luni | 1 buc |
| 1.11. MATRICE HDMI | Specificații minime solicitate: Matrice HDMI incl.: - Carcasă tip rackmount 2U pentru modulele HDMI min. 8*8 Interfețe de control: min. 1 RJ45, min. 2 RS232 - Modul de semnale de intrare HDMI - Rezoluția: min 1920*1200@60Hz per intrare Intrari: min. 4 HDMI-A v1.3, min. 4 * 3.5mm audio jack Ieșiri: min. 4 * 3.5mm audio jack Impedanța: min. 50 Ohm - Modul de semnale de iesire HDMI Rezoluția: min 1920*1200@60Hz Ieșiri: min. 4 HDMI-A v1.3, min. 4 * 3.5mm audio jack Impedanța: min. 50 Ohm Garanție Min. 36 luni | 1 buc |
| 1.12. INSTALARE ȘI SETARE | Specificații minime solicitate: Servicii de instalare, trasare, setare și punere în funcțiune a sistemului audio- video, inclusiv materiale, cabluri și accesorii (minim: rack 12U de podea cu min.2 polițe, 8 prize, set lacăte pentru toate ușile ce se deschid – 1 set; Cablu optic activ HDMI 4K UHD min. 20m - 2 buc; Cablu HDMI min. v1.3 min. 10m - 3 buc; Cablu HDMI min. v1.3 min. 1.8m - 2 buc; Cablu conexiune boxe; Set cabluri semnal audio – 1 set) | serv |

Presedintele grupului de lucru                                                                Olga Cernetchi