| SPITALUL CLINIC AL MINISTERULUI SANATATII I.M.S.P. mun. Chisinau, str. Gh.Casu, 37 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie generala Sectie 2, et I |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de reparatie generala |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 15,0000 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie (usa) | m2 | 86,9200 |
| 3 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 445,3800 |
| 4 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 445,3800 |
| 5 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 325,0000 |
| 6 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 550,0000 |
| 7 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 1 291,2900 |
| 8 | RpIB11D | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel | buc | 26,0000 |
| 9 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 235,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Tavan |  |  |
| 10 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 445,3800 |
| 11 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 445,3800 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Pereti |  |  |
| 12 | CD70A | Zidarie ordinara din blocuri de PENOBLOC la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m | m3 | 15,6000 |
| 13 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm | buc | 67,0000 |
| 14 | CC02A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 60,0000 |
| 15 | CN53A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 1 263,6300 |
| 16 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului | m2 | 1 178,6300 |
| 17 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=15,0000 | m2 | 1 178,6300 |
| 18 | CK18C | Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu: glafuri de ferestre si usi plane, inclusiv stilpi | m | 267,0000 |
| 19 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 27,6000 |
| 20 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 1 206,2900 |
| 21 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor K=2,0000 | m2 | 1 206,2900 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Grund cu impregnare adinca, pe baza acrilica apoasa, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor -Norma de consum 0.25 kg/m2 | m2 | 1 206,2900 |
| 23 | CN05B | Vopsea lac poliuretanica apoasa, bicomponenta, rezistenta sporita, clasa 1 de rezistenta la frecare umeda si clasa 2 a puterii de acoperire conform EN 13300 executate manual , intr-un strat, pe glet de ipsos existent, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor -Norma de consum 0.20 kg/m2 | m2 | 1 206,2900 |
| 24 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 85,0000 |
| 25 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 85,0000 |
| 26 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm | buc | 22,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Pardosele |  |  |
| 27 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pardosele | m2 | 445,3800 |
| 28 | CK18C | Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki) | m | 495,0000 |
| 29 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 445,3800 |
| 30 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=4,0000 | m2 | 445,3800 |
| 31 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Materiale marunte (cirpe )=1,0050 | m2 | 445,3800 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Timplarie |  |  |
| 32 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice PVC avind profilul cercevelei pentru usa, inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv | m2 | 86,9200 |
|  |  | Capitolul 1.1.6. Retele de incalzire |  |  |
| 33 | IB05A | Ventiloconvector carcasat pentru montaj la perete, sistem 2 tevi, marca CLINT Italia, model FVW/VP 33 FLOYD cu urmatoarele caracteristici tehnice:- capacitate de racire: 2,47 kW;- capacitate de incalzire: 5,7 Kw;- debit de aer: 430 mc/h | buc | 26,0000 |
| 34 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 52,0000 |
| 35 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime | buc | 52,0000 |
| 36 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 52,0000 |
| 37 | IA13K Aplicativ | Chiller CLINT Italia, model CHA/K 302-P+EC+PS; -putere de racire: 83,4 Kw; Temperatura agent racire 12 grade/7 grade C Temperatura exterioara 35°C Compresor tip SCROLL ON/OFF Evaporator in placi Racorduri hidraulice 2"1/2 Accesorii incluse: Controller proces de ultima generatie; - EC- ventilatoare INVERTER; - PS - pompa simpla montata in interiorul chiller-ului -SE FOLOSESTE NUMAI MANOPERA -- | buc | 1,0000 |
| 38 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 145,0000 |
| 39 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de betonSe exclude resursul 2875274204000 Bratara fixare | buc | 145,0000 |
| 40 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4 | buc | 4,0000 |
| 41 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4 | buc | 4,0000 |
| 42 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm | buc | 56,0000 |
| 43 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm | buc | 56,0000 |
| 44 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm | buc | 56,0000 |
| 45 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Materiale marunte=1,0500 | buc | 22,0000 |
| 46 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 22,0000 |
| 47 | RpIC30B | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1" | buc | 26,0000 |
| 48 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1" K=0,5000 | m | 145,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.7. Lucrari diverse |  |  |
| 49 | TsH92B | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 25,0000 |
| 50 | TrB05A2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 25,0000 |
| 51 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 25,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lambriuri si Balustrade de protectie la pereti |  |  |
| 52 | CH06A | Balustrada din inox, intrerioara, cu sustinerea rezistenta si securizata, inclusiv armaturile si accesoriile necesare pentru montare (Costul ml balustradei include toate bare, armature si acesoriile din inox, inclusiv si dibluri necesare) | m | 65,0000 |
| 53 | CK17E1 | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj de PFL melaminat HDF, grosimea de 2,5mm-h 0.3 m Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020 | m2 | 78,9000 |
| 54 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc | 662,0000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari de reparatia bloculurilor sanitare, montarea obiectelor sanitare si sistemei fluviale |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Demontari |  |  |
| 55 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 85,0000 |
| 56 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 147,0000 |
| 57 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 26,3400 |
| 58 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 26,3400 |
| 59 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 16,0000 |
| 60 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 4,0000 |
| 61 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 65,0000 |
| 62 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 15,0000 |
| 63 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 4,0000 |
| 64 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple | buc | 15,0000 |
| 65 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm | buc | 3,0000 |
| 66 | SE57A | Demontarea Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Pereti si tavan |  |  |
| 67 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 26,3400 |
| 68 | CN53A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare, inclusiv glafuri, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 147,0000 |
| 69 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 147,0000 |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 147,0000 |
| 71 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor , inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 147,0000 |
| 72 | CK18B | Profil exterior, oval pentru gresie si faianta alb 10mm | m | 27,5000 |
| 73 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm | buc | 6,0000 |
|  |  | Capitolul 1.3.3. Pardoseli |  |  |
| 74 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betohgpuht , intr-un strat, la pardosele | m2 | 26,3400 |
| 75 | CK18C | Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki) | m | 25,7500 |
| 76 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 26,3400 |
| 77 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2,0000 | m2 | 26,3400 |
| 78 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele | m2 | 26,3400 |
| 79 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de la 8 mm grosime, cu dimensiuni de la 42x42cm | m2 | 26,3400 |
|  |  | Capitolul 1.3.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare |  |  |
| 80 | RpSC24A1 | Montarea vasului pentru closet pentru maturi, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300 | buc | 4,0000 |
| 81 | RpSC19A | Montarea cazii pentru dus din polimetacril -Cabina De Dus SERL 90 (90*90) Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,0300 | buc | 2,0000 |
| 82 | RpSC24A1 | Montarea vasului pentru closet pentru PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI, EVACUARE LATERALA 37x56x50 cm, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300 | buc | 1,0000 |
| 83 | CK33B | BARA DE SPRIJIN PENTRU PERSOANE CU DEZABILITATI, inclusiv cu diubluri de montare | buc | 1,0000 |
| 84 | SC01B | Cada baie rectangulara West Medica, pentru persoanele cu dizabilitati, acril, 150 x 70 x 106 cm, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta Material marunt (degresant, solutie de lipit, ciment, nisip, etc)din valoarea materialelor explicate=1,0100 | buc | 1,0000 |
| 85 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200 | buc | 22,0000 |
| 86 | RpSC23B | Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase inox, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit etc)=1,0200 | buc | 2,0000 |
| 87 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 24,0000 |
| 88 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050 | buc | 3,0000 |
| 89 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150 | buc | 30,0000 |
| 90 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 86,0000 |
| 91 | RpSD18B | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0060 | buc | 36,0000 |
| 92 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT | buc | 32,0000 |
| 93 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -Teu | buc | 32,0000 |
| 94 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -Mufa | buc | 32,0000 |
| 95 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de pina la 1" | buc | 36,0000 |
| 96 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 65,0000 |
| 97 | RpSA43I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 65,0000 |
| 98 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 22,0000 |
| 99 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 8,0000 |
| 100 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 22,0000 |
| 101 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 22,0000 |
| 102 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 22,0000 |
| 103 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 18,0000 |
| 104 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 75,0000 |
| 105 | RpSA43F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 75,0000 |
| 106 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 35,0000 |
| 107 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 8,0000 |
| 108 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 22,0000 |
| 109 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 22,0000 |
| 110 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 22,0000 |
| 111 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime | buc | 26,0000 |
| 112 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 26,0000 |
| 113 | RpSF05A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 44,0000 |
| 114 | SB24A | Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап c гориз. cтоком, PP, нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50 Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500 | buc | 3,0000 |
| 115 | SE57A | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l | buc | 3,0000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Lucrari de constructii (electricitatea) Sectie 2, et. I |  |  |
| 116 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 465,0000 |
| 117 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 465,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de reparatie generala Sectie 1, et II |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de reparatie generala |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.1. Demontari |  |  |
| 118 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 15,0000 |
| 119 | RpCO56A | Demontari: timplarie (usa) | m2 | 90,2100 |
| 120 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 432,5700 |
| 121 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 432,5700 |
| 122 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 325,0000 |
| 123 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 550,0000 |
| 124 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 1 198,3300 |
| 125 | RpIB11D | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel | buc | 26,0000 |
| 126 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 235,0000 |
|  |  | Capitolul 2.1.2. Tavan |  |  |
| 127 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 432,5700 |
| 128 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 432,5700 |
|  |  | Capitolul 2.1.3. Pereti |  |  |
| 129 | CD70A | Zidarie ordinara din blocuri de PENOBLOC la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m | m3 | 24,0000 |
| 130 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm | buc | 67,0000 |
| 131 | CC02A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 60,0000 |
| 132 | CN53A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 1 198,3300 |
| 133 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului | m2 | 1 145,7300 |
| 134 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=15,0000 | m2 | 1 145,7300 |
| 135 | CK18C | Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu: glafuri de ferestre si usi plane, inclusiv stilpi | m | 267,0000 |
| 136 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 27,6000 |
| 137 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 1 173,3300 |
| 138 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor K=2,0000 | m2 | 1 173,3300 |
| 139 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Grund cu impregnare adinca, pe baza acrilica apoasa, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor -Norma de consum 0.25 kg/m2 | m2 | 1 173,3300 |
| 140 | CN05B | Vopsea lac poliuretanica apoasa, bicomponenta, rezistenta sporita, clasa 1 de rezistenta la frecare umeda si clasa 2 a puterii de acoperire conform EN 13300 executate manual , intr-un strat, pe glet de ipsos existent, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor -Norma de consum 0.20 kg/m2 | m2 | 1 173,3300 |
| 141 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 25,0000 |
| 142 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 25,0000 |
| 143 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm | buc | 22,0000 |
|  |  | Capitolul 2.1.4. Pardosele |  |  |
| 144 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pardosele | m2 | 432,5700 |
| 145 | CK18C | Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki) | m | 465,0000 |
| 146 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 432,5700 |
| 147 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=4,0000 | m2 | 432,5700 |
| 148 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului intr-un strat | m2 | 432,5700 |
| 149 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Materiale marunte (cirpe )=1,0050 | m2 | 432,5700 |
|  |  | Capitolul 2.1.5. Timplarie |  |  |
| 150 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice PVC avind profilul cercevelei pentru usa, inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv | m2 | 90,2100 |
|  |  | Capitolul 2.1.6. Retele de incalzire |  |  |
| 151 | IB05A | Ventiloconvector carcasat pentru montaj la perete, sistem 2 tevi, marca CLINT Italia, model FVW/VP 33 FLOYD cu urmatoarele caracteristici tehnice:- capacitate de racire: 2,47 kW;- capacitate de incalzire: 5,7 Kw;- debit de aer: 430 mc/h | buc | 26,0000 |
| 152 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 52,0000 |
| 153 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime | buc | 52,0000 |
| 154 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 52,0000 |
| 155 | IA13K Aplicativ | Chiller CLINT Italia, model CHA/K 302-P+EC+PS; -putere de racire: 83,4 Kw; Temperatura agent racire 12 grade/7 grade C Temperatura exterioara 35°C Compresor tip SCROLL ON/OFF Evaporator in placi Racorduri hidraulice 2"1/2 Accesorii incluse: Controller proces de ultima generatie; - EC- ventilatoare INVERTER; - PS - pompa simpla montata in interiorul chiller-ului -SE FOLOSESTE NUMAI MANOPERA -- | buc | 1,0000 |
| 156 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 145,0000 |
| 157 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de betonSe exclude resursul 2875274204000 Bratara fixare | buc | 145,0000 |
| 158 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4 | buc | 4,0000 |
| 159 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4 | buc | 4,0000 |
| 160 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm | buc | 56,0000 |
| 161 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm | buc | 56,0000 |
| 162 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm | buc | 56,0000 |
| 163 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Materiale marunte=1,0500 | buc | 22,0000 |
| 164 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 22,0000 |
| 165 | RpIC30B | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1" | buc | 26,0000 |
| 166 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1" K=0,5000 | m | 145,0000 |
|  |  | Capitolul 2.1.7. Lucrari diverse |  |  |
| 167 | TsH92B | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 25,0000 |
| 168 | TrB05A2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 25,0000 |
| 169 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 25,0000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Lambriuri si Balustrade de protectie la pereti |  |  |
| 170 | CH06A | Balustrada din inox, intrerioara, cu sustinerea rezistenta si securizata, inclusiv armaturile si accesoriile necesare pentru montare (Costul ml balustradei include toate bare, armature si acesoriile din inox, inclusiv si dibluri necesare) | m | 65,0000 |
| 171 | CK17E1 | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj de PFL melaminat HDF, grosimea de 2,5mm-h 0.3 m Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020 | m2 | 78,9000 |
| 172 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc | 662,0000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Lucrari de reparatia bloculurilor sanitare, montarea obiectelor sanitare si sistemei fluviale |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3.1. Demontari |  |  |
| 173 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 85,0000 |
| 174 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 242,9300 |
| 175 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 47,2900 |
| 176 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 47,2900 |
| 177 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 16,0000 |
| 178 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 4,0000 |
| 179 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 65,0000 |
| 180 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 15,0000 |
| 181 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 10,0000 |
| 182 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple | buc | 5,0000 |
| 183 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm | buc | 3,0000 |
| 184 | SE57A | Demontarea Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l | buc | 3,0000 |
|  |  | Capitolul 2.3.2. Pereti si tavan |  |  |
| 185 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 47,2900 |
| 186 | CN53A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare, inclusiv glafuri, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 242,9300 |
| 187 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 242,9300 |
| 188 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 242,9300 |
| 189 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor , inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 242,9300 |
| 190 | CK18B | Profil exterior, oval pentru gresie si faianta alb 10mm | m | 47,5000 |
| 191 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm | buc | 13,0000 |
|  |  | Capitolul 2.3.3. Pardoseli |  |  |
| 192 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betohgpuht , intr-un strat, la pardosele | m2 | 47,2900 |
| 193 | CK18C | Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki) | m | 25,7500 |
| 194 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 47,2900 |
| 195 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2,0000 | m2 | 47,2900 |
| 196 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele | m2 | 47,2900 |
| 197 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de la 8 mm grosime, cu dimensiuni de la 42x42cm | m2 | 47,2900 |
|  |  | Capitolul 2.3.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare |  |  |
| 198 | RpSC24A1 | Montarea vasului pentru closet pentru maturi, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300 | buc | 10,0000 |
| 199 | RpSC19A | Montarea cazii pentru dus din polimetacril -Cabina De Dus SERL 90 (90*90) Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,0300 | buc | 10,0000 |
| 200 | RpSC24A1 | Montarea vasului pentru closet pentru PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI, EVACUARE LATERALA 37x56x50 cm, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300 | buc | 1,0000 |
| 201 | CK33B | BARA DE SPRIJIN PENTRU PERSOANE CU DEZABILITATI, inclusiv cu diubluri de montare | buc | 1,0000 |
| 202 | SC01B | Cada baie rectangulara West Medica, pentru persoanele cu dizabilitati, acril, 150 x 70 x 106 cm, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta Material marunt (degresant, solutie de lipit, ciment, nisip, etc)din valoarea materialelor explicate=1,0100 | buc | 1,0000 |
| 203 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200 | buc | 24,0000 |
| 204 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 24,0000 |
| 205 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050 | buc | 11,0000 |
| 206 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150 | buc | 46,0000 |
| 207 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 96,0000 |
| 208 | RpSD18B | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0060 | buc | 36,0000 |
| 209 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT | buc | 46,0000 |
| 210 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -Teu | buc | 46,0000 |
| 211 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -Mufa | buc | 46,0000 |
| 212 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de pina la 1" | buc | 96,0000 |
| 213 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 95,0000 |
| 214 | RpSA43I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 95,0000 |
| 215 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 42,0000 |
| 216 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 8,0000 |
| 217 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 22,0000 |
| 218 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 22,0000 |
| 219 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 32,0000 |
| 220 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 18,0000 |
| 221 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 85,0000 |
| 222 | RpSA43F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 42,0000 |
| 223 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 15,0000 |
| 224 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 8,0000 |
| 225 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 42,0000 |
| 226 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 22,0000 |
| 227 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 22,0000 |
| 228 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime | buc | 26,0000 |
| 229 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 26,0000 |
| 230 | RpSF05A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 44,0000 |
| 231 | SB24A | Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап c гориз. cтоком, PP, нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50 Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500 | buc | 3,0000 |
| 232 | SE57A | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l | buc | 10,0000 |
|  |  | Capitolul 2.4. Lucrari de constructii (electricitatea) Sectie 1, et II |  |  |
| 233 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 465,0000 |
| 234 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 465,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrarile electrice Sectie 2, et I |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Lucrarile electrice |  |  |
| 235 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 85,0000 |
| 236 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 24,0000 |
| 237 | RpED20A | Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp | m | 225,0000 |
| 238 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru 600x600 mm | buc | 4,0000 |
| 239 | RpEE14D | Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa | buc | 29,0000 |
| 240 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300 | m | 975,0000 |
| 241 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000 | m | 975,0000 |
| 242 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,1500 |
| 243 | Pret material | Cablu 5 x 6 mmp |  | 15,0000 |
| 244 | RpEF02A | Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200 | buc | 70,0000 |
| 245 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj) Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100 | buc | 18,0000 |
| 246 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 76,0000 |
| 247 | RpEC07C | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm[ , elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale | buc | 125,0000 |
| 248 | Pret de piata | Priza dubla cu impamantare IP20 |  | 125,0000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Ventilarea |  |  |
| 249 | VC01C | Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg. Resurse necesare - Piulita hexag. M8 (norma 28.0), Piulita hexag. M16 (norma 9,0) + Manopera 19,28h/buc. Restul resruselor se exclud. Utilaj ventilator este inclus in cap. Utilaj ventilare | buc | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 4. Lucrarile electrice Sectie 1, et. II |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Lucrarile electrice |  |  |
| 250 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 85,0000 |
| 251 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 24,0000 |
| 252 | RpED20A | Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp | m | 225,0000 |
| 253 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru 600x600 mm | buc | 4,0000 |
| 254 | RpEE14D | Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa | buc | 35,0000 |
| 255 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300 | m | 975,0000 |
| 256 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000 | m | 975,0000 |
| 257 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,1500 |
| 258 | Pret material | Cablu 5 x 6 mmp |  | 15,0000 |
| 259 | RpEF02A | Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200 | buc | 52,0000 |
| 260 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj) Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100 | buc | 28,0000 |
| 261 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 76,0000 |
| 262 | RpEC07C | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm[ , elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale | buc | 125,0000 |
| 263 | Pret de piata | Priza dubla cu impamantare IP20 |  | 125,0000 |
|  |  | Capitolul 5. Utilaj Sectie 2, Et I |  |  |
| 264 | Pret de piata | Panou de distributie la 48 module IP31 650x340x120IEK | buc | 4,0000 |
| 265 | Pret de piata | Panou de distributie la 36 module IP 31 500x320x120 IEK | buc | 2,0000 |
| 266 | Pret de piata | Panou de distributie la 12 module IP 31 260x300x120 IEK | buc | 12,0000 |
| 267 | Pret de piata | Panou de comanda cu montaj pe unitate marca CLINT,model DBE | buc | 26,0000 |
| 268 | Pret de piata | Chiller CLINT Italia, model CHA/K 302-P+EC+PS; -putere de racire: 83,4 Kw; Temperatura agent racire 12 grade/7 grade C Temperatura exterioara 35°C Compresor tip SCROLL ON/OFF Evaporator in placi Racorduri hidraulice 2"1/2 Accesorii incluse: Controller proces de ultima generatie; - EC- ventilatoare INVERTER; - PS - pompa simpla montata in interiorul chiller-ului | buc | 1,0000 |
| 269 | Pret de piata | Suporti antivibranti CU ARC Soleco Italia | set | 1,0000 |
| 270 | Pret de piata | Kit de legatura a agregatului de racire la reteaua hidraulica, format din: compensator din cauciuc flansat PN 16, DN 65 - 2 buc, Filtru Y, DN 65, Robinet cu clapa fluture fonta PN 16, DN 65 - 3 buc, Flanse DN 65 PN 6 - 4 buc | set | 1,0000 |
| 271 | Pret de piata | Boiler 30 l | buc | 3,0000 |
|  |  | Capitolul 6. Utilaj Sectie 1, et II |  |  |
| 272 | Pret de piata | Panou de distributie la 48 module IP31 650x340x120IEK | buc | 4,0000 |
| 273 | Pret de piata | Panou de distributie la 36 module IP 31 500x320x120 IEK | buc | 2,0000 |
| 274 | Pret de piata | Panou de distributie la 12 module IP 31 260x300x120 IEK | buc | 22,0000 |
| 275 | Pret de piata | Panou de comanda cu montaj pe unitate marca CLINT,model DBE | buc | 26,0000 |
| 276 | Pret de piata | Chiller CLINT Italia, model CHA/K 302-P+EC+PS; -putere de racire: 83,4 Kw; Temperatura agent racire 12 grade/7 grade C Temperatura exterioara 35°C Compresor tip SCROLL ON/OFF Evaporator in placi Racorduri hidraulice 2"1/2 Accesorii incluse: Controller proces de ultima generatie; - EC- ventilatoare INVERTER; - PS - pompa simpla montata in interiorul chiller-ului | buc | 1,0000 |
| 277 | Pret de piata | Suporti antivibranti CU ARC Soleco Italia | set | 1,0000 |
| 278 | Pret de piata | Kit de legatura a agregatului de racire la reteaua hidraulica, format din: compensator din cauciuc flansat PN 16, DN 65 - 2 buc, Filtru Y, DN 65, Robinet cu clapa fluture fonta PN 16, DN 65 - 3 buc, Flanse DN 65 PN 6 - 4 buc | set | 1,0000 |
| 279 | Pret de piata | Boiler 30 l | buc | 10,0000 |
| 280 |  | Ventilator d500mm | buc | 4,0000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.