CAIET DE SARCINI

Obiectul achiziţiei: Servicii de proiectare aferente lucrărilor de recultivare a depozitului de deșeuri din or. Chișinau (sectorul Ciocana), inclusiv instalarea sistemelor de colectare a biogazului și conectare la stația de tratare a levigatului.

I.            INFORMAŢII GENERALE

Autoritatea contractantă: Î.M. Regia „Autosalubritate” - Autoritatea Contractantă,  doreşte să achiziţioneze Servicii de proiectare pentru elaborarea  proiectului tehnic pentru executarea lucrărilor de recultivare a depozitului de deșeuri din or. Chișinau (sectorul Ciocana), inclusiv instalarea sistemelor de colectare a biogazului și de colectare a levigatului.

II.	DATE DE CONTACT

Î.M. Regia „Autosalubritate”

Adresa juridică:

MD 2069,  mun. Chișinău,   str. 27 martie 1918 nr. 14

tel. (022) 74-68-42, fax (022)58-28-69

III.	OBIECTUL ACHIZIŢIEI

Proiectul tehnic și detaliile  de execuție aferente lucrărilor de recultivare a depozitului de deșeuri din or. Chișinau (sectorul Ciocana), inclusiv instalarea sistemelor de colectare a biogazului și de colectare a levigatului.

Domeniul de aplicare reprezintă proiectarea lucrărilor de  închidere a  depozitului de deșeuri din or. Chișinau (sectorul Ciocana) și include structurile  provizorii  necesare pentru  desfășurarea șantierutui, în conformitate  legislația națională în domeniul constructiilor și  în condițiile  respectării cerințelor   de protecție a mediului în procesul de recultivare și asigurarea  monitoizării post închidere a depozitului.

Ofertantul cîștigător  are obligația  de a  întocmi  proiectului tehnic și a detaliile de execuție în conformitate  cu legislația în vigoare și va obține  toate acordurile, avizele și autorizatiile  necesare de la autoritatile  competente  pentru realizarea lucrărilor de  construcție, menționate în Certificatelul  de Urbanism.

Proiectul tehnic va fi întocmit  în conformitate  cu NCM A.07.02:2012 „Procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul-cadru al documentației de proiect pentru construcții. Cerințe și prevederi principale” și va fi  verificat  conform Regulamentului cu privire la verificarea proiectelor şi execuţiei construcţiilor şi expertizarea tehnică a proiectelor şi construcţiilor, aprobat prin H.G. nr. 361 din  25.06.1996 cu privire la asigurarea calităţii construcţiilor.

Antreprenorul   poate  realiza studii  suplimentare  ingineresti  și  geologice pentru  a  aduna toate informațiile  necesare pentru pregătirea proiectului  de execuție în cadrul domeniului  de aplicare al contractului,  dacă acesta a decis ca datele disponibile sunt insuficiente.

Toate serviciile întreprinse,  inclusiv proiectele pregătite, activitățile  finalizate, materialele,  livrate în cadrul prezentului contract trebuie să respecte cerințele din caietul de sarcini.

VI.  INFORMAȚII GENERALE ȘI IPOTEZE PENTRU PROIECTARE

4.1 Amplasarea obiectului

Recultivarea depozitului Ciocana este una din  principale condiții de închidere a acestuia pentru asigurarea  supravegherii, monitorizîrii și controlului postînchidere a depozitului. Depozitul Ciocana este situat la aproximativ 10 km (deplasare) în direcția sud-est spre Chișinău, aproape de satul Bubuieci. Coordonatele geografice ale amplasamentului sunt prezentate în planul general, anexa 2.

Depozitul a fost utilizat din 2011 pentru eliminarea deșeurilor municipale solide. Volumul total de deșeuri plasat în această perioadă este estimat la circa 10 milioane m3. Activitatea de depozitare  a deșeurilor la depozitul Ciocana a fost sistată în iulie 2017.

Toate deșeurile municipale colectate sunt depozitate fără nici un tratament, în timp ce celulele de depozitare nu au caracteristici tehnice ale unui depozit conform cerințelor legislație de mediu. Ține de menționat că activitatea  de depozitare a deșeurilor la depozit s-a efectuat în lipsa unui proiect tehnic, acceptat de autoritățele de mediu.  Astefel situația actuală și principalele caracteristici ale depozitului sunt următoarele:

 Zonă de recepție și facilități auxiliare. La intrarea se află o clădire de recepție și o punte de pontaj.

 Zona de depozitare a deșeurilor. Suprafața depozitului este de aproximativ 8,5 hectare, iar înălțimea corpului depozitului este de circa 30-35 m. Gradienții de înclinare a corpului depozitului  se consideră variabili între 1/1 - 1/2 (vertical / orizontal). O linie de alimentare de înaltă tensiune trece în axa nord-vest-sud-est și la sud de depozitul de deșeuri. De asemena,  paralel cu  linia de curent de înaltă tensiune de la est,  este prezentă o conductă subterană de gaze naturale care se întoarce spre dreapta (nord-est) pe drumul asfaltat - la nord de locul de descărcare.

 Drenarea apei de suprafață. Nu există un sistem de colectare a apei pluviale de pe  suprafață de pe depozitului. De-a lungul axei nord-vest-sud-vest, o conductă este așezată sub stratul de deșeuri pentru a asigura  scurgerea  apelor de suprafață de pe partea nord-est.

 Gestionarea levigatului. Nu este instalat nici un sistem de drenare a levigatului la locul de depozitare. Pentru colectarea levigatului de pe două laturi ale depozitului  au fost instalate tancurile de stocare a levigatului.

 Gestionarea gazului de depozit. Nu este instalat niciun sistem de gestionare a biogazului.

 Monitorizarea calității factorilor de mediu. Nu sunt disponibile sonde sau a alte sisteme de monitorizare a calității factorilor de mediu.

4.2 Topografia  actual

Studiile topografice  pentru amplasamentul depozitului Ciocana au fost realizate în anul 2016.  Actualizarea  studiilor topografice va  intra  în  sarcina Antreprenorului, în caz de necesitate.

Pentru pregătirea planului de închidere a depozitul Ciocana a fost efectuat un studiu topografic în iunie 2016. Pe baza rezultatelor studiilor digitale, corpul depozitului, clădirile, structurile, vegetația de la amplasament au fost prezentate pe hartă la scara de 1: 1000. În plus, pe harta digitală, au fost compilate de autoritățile competente și integrate informațiile privind liniile de infrastructură (alimentare cu apă, canalizare, telecomunicații, energie electrică și gaze naturale). În total, aproximativ 22 ha de teren au fost mapate cu curbe de nivel de 0,5 metri. În timpul realizării studiilor topografice au fost fixate  șase puncte de referință care pot fi utilizate și pentru cartografierea viitoare. De asemenea  a fost marcată pe hartă  topografică  marginea amplasamentul depozitului Ciocana (datele au fost furnizate prin intermediul serviciului cadastral).

4.3 Realizarea studiilor   hidrogeologice

Investigația geotehnică a depozitului Ciocana a fost executată  în perioada iulie- august 2016, fiind  necesare pentru determinarea amplasarii sistemului de monitorizare a calitatii apei subterane. Rezultatele studiilor sunt indicate în Raportul final Moldova: Studiu de fezabilitate al proiectului de deșeuri solide din Chișinău include rezultatele studiilor hidrogeologice și va fi  oferit de către Beneficiar.

Studiul a avut ca scop determinarea condițiilor geologice, hidrogeologice și hidrologice ale amplasamentului și a inclus următoarele activități:

 forarea a patru puțuri de foraj la adâncimi variind între 15m-43m de la suprafața solului,

 prelevarea probelor de sol și analiza  parametrilor mecanici ai solului,

 prelevarea probelor de apă și analiza impactul depozitului Ciocana asupra mediului înconjurător.

4.4 Date climatic

Trăsăturile  de ansamblu ale climei  sunt condiționate  de circulația  maselor de aer, de poziția geografică  și  de  rnodiftcările  pe  care le  impun  particularltățile   reliefului.  Astfel, teritoriul   Moldovei  se  caracterizeaza     printr-un   climat  temperat   continental   moderat: verile sunt lungi şi călduroase, cu temperaturi care ajung în medie la 20 °C (68 °F), iar iernile sunt relativ blânde şi uscate, în luna ianuarie înregistrându-se temperaturi în jur de −4 °C (25 °F). Cantitatea anuală de precipitaţii variază, cu valori care ating 600 mm (23.6 in) la nord şi 400 mm (15.7 in) la sud. Secetele îndelungate constituie un fenomen obişnuit. Cele mai mari cantităţi de precipitaţii se înregistrează la începutul verii şi în luna octombrie.

5.5 Alte lnformații

Problemele legate de riscurile naturale (cutremur, inundații,  secetă, alunecări de teren, etc.)  sunt considerate  probleme  cunoscute  și  urmeaza a fi luate în considerație  la  proiectarea  inchiderii depozitului Ciocana.

V. DESCRIEREA  COMPONENTELOR SARCINII DE PROIECTARE

Măsurile tehnice pentru închiderea depozitului de deșeuri Ciocana vizează reamenajarea masei de deșeuri la depozitul Ciocana în scopul reducerii efectelor adverse pe termen lung. Aceste măsuri includ, dar nu se limitează la următoarele:

 Retaluzarea corpului depozitului

 Introducerea sistemului de scurgere a levigatului

 Instalarea sistemului de etanșare la suprafață

 Instalarea sistemului de colectare a biogazelor

 Instalarea sistemului de colectare a apelor pluviale

 Organizarea drumului de control

 Asigurarea  monitorizării post închidere a depozitului.

5.1 Retaluzarea corpului depozitului

Această secțiune descrie activitățile  necesare pentru  retaluzarea masei de deșeuri în interiorul depozitului Ciocana. Remodelarea corpului de deșeuri și compactarea masei de deseuri este necesară pentru a forma o singură masă de deșeuri care este stabilă pe termen lung. Corpul  depozitului actualmente are forma unui deal, deja deformat. Prin lucrări de excavare (ca parte a remodelarea) va fi amenajat spațiul necesar drumului de centura, canalului de scurgere a apei de suprafață și, de asemenea, trebuie să fie asigurat stratul de etansare de suprafață.

Actuala suprafață de deșeuri este de aproximativ 8,5 hectare. Cantitatea de deșeuri care trebuie îndepărtată (excavarea și umplerea) se va calcula  în baza studiilor topografice, ajustate la condițiile actuale ale depozitului.

În timpul remodelării masei actuale a deșeurilor, este important să asigure reamenajarea deșeurilor în interiorul  corpului depozitului astfel încît să se obțină taluzarea optimă a corpului depozitului. Având în vedere riscul de cutremur în regiune, o pantă nu mai mare de 1 / 3 (V / H)  urmează a fi luată în considerare în planul de închidere. În cele din urmă, partea superioară a suprafeței depozitului  remodelat ar trebui să permită scurgerea apei de suprafață.  Astfel, o înclinație minimă de 5% trebuie considerată în partea superioară a corpului de deșeuri remodelate,   încât  să  permită    drenajul   adecvat   al  apei de suprafață și  pentru  a evita  bălțirea  sau saturarea  cu apă.

Specificatiile tehnice din aceasta sectiune se refera la urmatoarele activitati:

- Determinarea zonei de lucru

- Curațarea zonei de lucru

- Lucrări de excavații și consolidări

- Managementul  și  depozitarea  materialului  excavat pe stratul  final  al depozitului

- Umplerea terasamentului

- Compactarea taluzului depozitului de deșeuri

Lucrările  de  excavații  se referă  la  realizarea tuturor   lucrărilor  de  pămînt  necesare pentru retaluzarea pantelor și construirea tuturor  structurilor tehnice necesare. Toate retaluzările tehnice în interiorul amplasamentelor vor asigura o bună gestionare a scurgerii apelor  de suprafață și stabilitatea  pantelor depozitului.  Este important să se evite crearea de ravene și să se reducă reținerea apei pe suprafață a depozitului în timpul lucrărilor de excavații.

Lucrarile  de  terasamente  -   excavații  și  umpleri  în  corpul  depozitului   vor  fi  realizate  în conformitate cu proeictul tehnic, după aprobate de Expertiza tehincă. Planurile vor indica limitele  zonei de lucru (excavații și terasamente)  precum și nivelurile acestora și secțiunile  transversale.  Orice lucrare de excavație suplimentară  care nu va fi stabilită  în  plan conform proiectului tehnic va fi considerată în exces.

Lucrarile de excavații includ excavația masei de deșeuri de pe amplasament. Deseurile excavate vor  fi  utilizate  ca material  de  umplutură  astfel  încat  tot  materialul  excavat sa  fie  utilizat  ca material de umplere pe amplasamentul depozitului recutivat. Materialele  de umplere  provin din materialele  extrase din lucrările de excavații. Lucrările de excavații și umpleri vor fi realizate astfel încat să asigure un drenaj corespunzător.

Taluzul masei de deșeuri va fi compactat cu echipamente mecanice adecvate (compactor) pentru a evita instabilitatea  și a  reduce volumul  masei de deșeuri, numărul de treceri necesare pentru a realiza o compactare adecvată va fi stabilit de catre Antreprenor  și va fi aprobat de către inginer. Cel putin  5  pînă la 7 treceri  sunt  necesare  pentru  o compactare   adecvată.

Pentru a  preveni  formarea  de levigat în  etapa de întreținere a  depozitului  sau eliberarea  de mirosuri  sau alte emisii se va aplica un strat de etanșare de suprafață. Stratul de etansare de suprafață va fi aplicat numai pe suprafata reprofilată finală a depozitului.

În  continuare   sunt   prezentate   straturile   propuse  pentru   închiderea  finală   a    depozitului Ciocana. Se  menționeaza ca ofertanții  pot propune alte straturi în  conformitate   cu  proiectul  lor  daca  sunt  respectate  specificatiile  tehnice  din  paragrafele anterioare și din legislația  de mediu.

Stratul  de etanșare  de suprafață   al depozitului   va include  următoarele  straturi (de la  partea  inferioară  înspre  partea  superioară):

o    Strat  suport  (nivelare) - 0,30- 1,0 m (material mineral)

o    Strat  de drenaj  gaze - 0,30 m din pietris

o    Strat  de protecție   din materiale   geotextile - 1.000 gr/m2

o    Strat  de impermeabilizare – membrana de polimeri  PEID 2,00 mm

o    Strat  de protecție   din  materiale   geotextile - 1.000 gr/m2

o    Strat  de drenaj prnytu  apă pluvială  - 0,30 m  din pietris

o    Strat  de separare  din  material  geotextile - 400 gr/m2

o    Strat  de recultivare    -    1,00 m strat de acoperire finala cu pamant  și sol vegetal.

Straturile   menționate  mai sus sunt  descrise  în paragrafele   următoare.

5.2 Specificații tehnice pentru straturile de închidere finala

•    Strat suport

Pe  suprafața nivelată a  deșeurilor  se aplică un strat suport cu o grosime minima de 30  cm și o grosime  maximă de  1,00 m.  Stratul  suport  trebuie  sa   permită  intrarea  gazului  iar valoarea coeficientului  de permeabilitate  (conductivitatea  hidraulică) trebuie să fie egală sau mai mare cu lxl0-4   m/s. Stratul trebuie să  asigure preluarea sarcinilor statice și dinamice care aparea odată cu sistemul de închidere. Modulul de elasticitate  la suprafață trebuie sa fie de minim 40 MN/m2. Ca material pentru stratul suport se pot utiliza deseuri minerale din construcții și demolări, pămînt săpat, deșeuri minerale adecvate sau minerale naturale. De asemenea, solul din lucrările de țexcavații pentru retaluzarea depozitului  poate fi utilizat ca  strat support. Conținutul de  carbonat  de  calciu  nu  poate  depșași   10% (masș).  Stratul  suport  nu  poate  sa   conțină componente organice (lemn), materiale plastice, beton cu conținut de gudron, fler/otel  și metale. Marimea maximă a  granulelor  materialului  nu poate depași 10 cm. Stratul suport trebuie  sa fie omogen și  rezistent  la  eforturi  constante, suprafața trebuie  sa  fie  plană și  nivelată. Nu se  pot utiliza materiale coezive.

•    Strat de drenaj a gazului de depozit

Pe stratul de suport, se aplică un strat cu rol de drenarea gazului, grosimea stratului fiind  de minim 0,30 m. Suprafața trebuie  să fie nivelată. Materialul  de drenare trebuie  să  aibă un coeficient de permeabilitate  (conductivitate  hidraulică) de minim  lxl0-4   m/s. Mărimea granulelor  nu trebuie să  fie mai mare de 32 mm, intervalul  optim  al diametrului  granulelor  este cuprins între  8 - 32 mm. Procentul de granule superioare și inferioare  nu trebuie  sa  depăseasca 5%. Conținutul  de carbonat  de calciu trebuie  să  fie  sub 10% (masă). Siguranța la  sufuzie față  de stratul  suport trebuie sa fie asigurată.

La  utilizarea materialelor  de drenare artificiale  trebuie  dovedită atat rezistenșa acestora față de apă din condensat și gazul de depozit, precum și rezistența pe termen  lung la eforturile  pe care le preia stratul de drenaj.

•    Strat de protectie din materiale geotextile

Pe stratul de drenare a gazului, se aplică un strat de separare/protecție  pentru a preveni intrarea componentelor  din stratul mineral în stratul de drenaj și/ sau a  proteja stratul de mai sus față de penetrare mecanică.

Stratul  va fi  format   din  geotextile.  Geotextilele  sunt  materiale  cu durabilitate   îndelungată, precum  polipropilena  (PP) sau polietilenă  de înaltă  densitate  (PEID), cu unitate  de masa pe suprafață  -1000gr/m2.   Geotextilele  trebuie  să   permită  intrarea  apei  și  trebuie  să   respecte cerințele  de calitate  în conformitate   cu prevederile  standardelor  în vigoare.  Nu este permisa utilizarea  materialelor  reciclate. Se  poate  renunta la  stratul  de separare în  cazul în  care este testate siguranța la sufuzie.

Instalarea

Suprapunerea simplă cu lațime de minimum 0,5 m va îmbina benzile de geotextile instalate. Pot fi utilizate  alternativ  îmbinări  cusute.  Îmbinările  cusute vor  avea rezistență  la rupere  egală cu rezistența la rupere a materialului geotextil.

Materialele geotextile vor fi livrate la amplasament împreună cu o fișă de date de la  producător care va certifica  caracteristicile  materialului.  În  plus, livrarea va fi  însotită  de un protocol  cu rezultatele verificării de calitate a  producătorului  pentru lotul respectiv livrat la amplasament. Materialele   geotextile   vor  fi  protejate   împotriva   deteriorării   fizice  și  murdăririi în  timpul transportului  către locație și  ăn timpul depozitării pe șantier.

•    Strat de impermeabilizare

Peste stratul de drenaj gaze se va aplica stratul de impermeabilizare. Stratul de impermeabilizare realizat din argila compactată, al suprafeței trebuie să aiba o grosime minimă de 0,50 m și un coeficient  de permeabilitate  <5x10-9 m/s. Conținutul  de carbonat de calciu trebuie  să fie sub 10% (masă), conținutul  de argilă cu un diametru  al granulelor de <0,005 mm trebuie  să fie de minim  20% (masă). Dimensiunea maximă a  granulelor  este limitată  la  63 mm.  Conținutul  de  componente  organice  din  argilă este  limitat   la   maximum  5% (masa) și componentele  din  lemn  (rădăcini,  ramuri,  etc.)  nu sunt  permise.  Stratul  de impermeabilizare realizat  din    argilă  se aplică în  două  straturi   compactate  cu compactor  cu role.  Stratul  de impermeabilizare trebuie să aibă toleranța  la scurgeri de maxim 2,0cm/4.0m.

Alternativ,  poate fi utilizata o impermeabilizare  cu un strat de geocompozit bentonitic (GCL).  GCL este un material  geosintetic  cu sudură mecanică și termică  care conține  un strat de pudră de bentonit de sodium natural cu greutatea de 5000 g/m2 care include aprox.  70% montmorilonită. Materialul  de impermeabilizare va fi livrat la amplasament impreună cu un certificat  de calitate de la  producator și  va fi insotit de un protocol cu rezultatele verificării de calitate a producatorului  pentru lotul respectiv livrat la amplasament.

Alternativ  impermeabilizare  se poate  realiza utilizand  cu materiale  echivalente ,   de exemplu geomembrana PEID care are rezistentă chimică ridicata ăi proprietăți  fizice care oferăa rezistență la majoritatea  presiunilor  din depozit.  Caracteristicile materialului,  rezistenta pe termen  lung -i gradul de echivalenta trebuie sa fie dovedite autoritatilor  competente  inainte de aplicare. Grosimea membranei din polimeri va fi de eel putin 2 mm. Membrana PEID va avea un coeficient de permeabilitate  <5x10-9 m/s.

Materialul  de impermeabilizare  va fi  livrat  la  amplasament  impreuna  cu un certificate  de la producator, fiind însoțit  de un protocol  cu rezultatele  verificării  de calitate a producătorului  pentru lotul respectiv livrat la amplasament. Furnizorul va prezenta un certificate  de teste pentru toate  îmbinările sudate realizate înăinte de livrarea la  amplasament. Geomembrana va fi protejată  împotriva  deteriorărilor  fizice pe durata transportului  către amplasament și pe durata depozitării pe amplasament.

Instalare

Instalatorul  va pune la  dispoziție un plan de instalare care va specifica poziția rolelor  individuale de material și va transmite  planul Autorităților abilitate spre aprobare înainte de începerea lucrărilor de instalare. Instalarea poate fi efectuata numai de către personal tehnic aprobat de producatorul  materialul de impermeabilizare și cu echipamente aprobate de același producător.

Sudură

Toate  îmbinările  prin  sudură  vor  fi  cu suduri  cu îmbinare  dublă  care  pot  fi  testate  cu aer comprimat   sau  suduri  de  extruziune   cu  conductor   cu  scanteie  sudat  în  îmbinare   dînd posibilitatea testarii etanșeității sudurii prin metode cu scanteie de înaltă tensiune.

La  începutul și sfarșitul fiecari zile pe durata instalării se va efectua un test de sudură cu fiecare combinație de echipamete de sudura și sudor în timpul  lucrului pentru a  realiza reglajele corecte de temperatura,  presiune și viteza de sudură   în conformitate  cu condițiile meteorologice predominante.  Sudura va fi  testată  cu  privire  la   rezistența  îmbinării  (exfoliere  și  rupere)  și rezultatele vor fi raportate Inspecției de Stat în Construcții (Supraveghere Tehnică).

Testul de sudura va fi  repetat  dupa orice  intrerupere  a  lucrarilor  de instalare  pe timpul  zilei datorate de ex. schimbarii conditiilor  meteo sau echivalent.

Înainte  de sudura, fiecare  bandă de material  va fi  întinsă fără  încrețituri   dar materialul  va fi suficient pentru suprapunere pentru a  se asigura ca  nu var aparea probleme  majore pe durata sudurii datorită variatiilor  de temperatură.

Toate marginile materialului  de impermeabilizare var fi protejate  pentru a  nu se îndoi înainte de momentul sudurii. Ofertantul cîștigător va decide metoda de protecție și va transmite descrierea acesteia spre aprobare.

Suprapunerea se va efectua în direcția pantei materialului de impermeabilizare adică tip tiglă de acoperis.

Îmbinarea  dintre   membrane  și  orice  zonă aproape  orizontală  și  membrane  și  pantă  va  fi poziționata în plan aproape orizontal și la cel putin 1.0 m de piciorul pantei.

Este interzisa functionarea  oricui  tip  de masina direct  pe partea superioara a  materialului  de impermeabilizare instalat. Materialul de impermeabilizare va fi protejat corespunzator inainte de a fi permisa intrarea oricarui tip de masina. Protectia corespunzatoare este de ex. min. 1,0 m de sol care sa nu contina pietre mai mari de 0,1 m.

Acoperirea

Pînă cînd se efectuează verificarea și aprobarea membranei, materialul de impermeabilizare va fi   fixat   utilizand   saci  de   nisip  sau  alte   sisteme  echivalente   astfel   încat   materialul   de impermeabilizare instalat sa nu fie mișcat de vant sau spre partea de jos a pantei prin gravitatie.  Contractorul  va acoperi materialul  de impermeabilizare  instalat cu material  geotextile  imediat dupa verificare și aprobare de catre Inspecția de Stat în Construcții.  La  pante, materialul  de drenaj sau acoperire va fi instalat începînd de la piciorul pantei conducînd parțile moi ale materialului către partea superioara a  pantei. La partea superioară a pantei materialul de impermeabilizare va fi fixat în șanțul de fixare după ce materialul de drenaj/acoperire  a fost instalat pe pantă.

Verificarea materialului de impermeabilizare și instalarea

Verificarea lucrarilor  de instalare se va efectua pe baza unui plan stabilit  de catre Beneficiar și aprobat de Inspecția de Stat în Construcții  . Planul de verificare  va specifica cine este responsabil pentru efectuarea fiecarei verificări, dimensiunea verificării  și cînd se va efectua verificarea. În continuare planul va indica daca lucrările pot începe sau trebuie sa aștepte în  funcție de rezultatele testelor și verificarilor.

•    Strat de protectie din materiale geotextile

In cazul in care este utilizata geomembrana in loc de sol mineral (argila) va fi utilizat un strat de protectie din material geotextil.

•    Strat de drenaj apă pluvială

Stratul  de drenarea  apelor  pluviale  de pe suprafața  depozitului  va fi  executat  din  materiale granulare și va avea o grosime minima de 0,30 m. Coeficientul de permeabilitate  (conductivitatea hidraullca)  trebuie  sa  fie  >lxl0-3m/s,  proporția  de carbonat  de calciu nu poate  depași  10% (masa). Materialul  de drenaj  trebuie  sa  fie  stabil  pe pante  și  se va aplica uniform  pe toata suprafața  depozitului   de  deșeuri  menajere.  Dimensiunea  granulelor   materialului   de  drenaj trebuie sa fie între 4mm și 32mm.

Alternativ  pot fi utilizate  material de drenaj artificiale  echivalente. Vor fi testate caracteristicile materialelor de drenaj artificiale și anume funcționalitatea  hidraulică și rezistența pe termen lung. Rețeaua de drenaj geosintetică este un suport  de drenaj de grosime aprox. 12 mm prefabricat care include monofilament  în  formă  de val extrudat  fixat  pe un strat de material geotextil  sau instalat între două straturi de material geotextil.

Suportul de drenaj geosintetic  are o capacitate ridicată de transport  al apei în  propriul  plan și materialul geotextil asigură funcția de filtrare  către materialele înconjuratoare (sol/deșeuri). Suportul  de  drenaj  geosintetic  va avea transmisivitate  în  propriul  sau plan  la   presiunea de suprasolicitate de 200 kN/m2 corespunzătoare unui strat de pietriș de 0,5 m la  un coeficient de permeabilitate  de k > 10-3 m/s.

•    Strat de separare din materiale geotextile

Pe  partea superioara a  stratului  de drenaj pentru  ape pluviale se aplică un strat de separare, pentru   a    preveni  intrarea   componentelor   din  stratul   de  recultivare  în   stratul   de  drenaj. Geotextilele  utilizate  sunt materiale  cu durabilitate  pe termen  lung, precum polipropilena  (PP) sau polietilena  de înalta densitate (PEÎD), cu unitate de masă pe suprafata -400gr/m2  sau >180 gr/m2  în  cazul în  care se utilizează materiale  de drenaj artificial  echivalente în  loc de pietriș.

Geotextilele trebuie  sa  permitî intrarea apei și să  respecte cerințele de calitate în  conformitate cu prevederile standardelor în vigoare.

Nu este permisa utilizarea materialelor  reciclate.

Se poate renunța la stratul de separare în cazul în care este testate siguranța la sufozie.

Instalare

Suprapunerea simplă cu lațimea de minimum 0,5 m va îmbina benzile de geotextile instalate. Pot fi utilizate  alternativ   îmbinari  cusute.  Îmbinările  cusute vor avea rezistență  la  rupere  egală cu rezistența la rupere a materialului geotextil.

Materialele  geotextile vor fi livrate la amplasament împreună cu o fișa de date de la  producător care va certifica  caracteristicile  materialului.  În  plus, livrarea va fi  însoțită  de un protocol  cu rezultatele verificării de calitate a producatorului  pentru lotul respectiv livrat la amplasament. Materialele geotextile var fi protejate față de degradări și murdărie pe durata transportului  catre amplasament și pe durata depozitării la amplasament.

•    Strat de recultivare

Se recomandă ca grosimea stratului  de recultivare alcătuit dintr-un  strat de pamînt și un strat de sol vegetal să fie de cel putin 1 m, din care 0.15mm din partea superioară se prevede a fi sol vegetal îmbogățit (fertil).  Dupa asezarea stratului  de recultivare  masinile pot circula numai pe drumurile realizate în acest scop. Stratul de recultivare nu se va compacta. Stratul de acoperire este realizat dintr-un strat de pamînt pentru reținerea apei (de 85cm) și dintr-un strat de sol vegetal (de 15 cm) care se va însămînța cu vegetatie (gazon).

Plantarea de arbusti este permisă numai după 2  ani de la  plantarea  ierbii. Se  pot  planta doar specii de arbuști cu rădăcini scurte.

Materialul  pentru  subsol (strat  pentru  reținerea  de apa) este compus din  nisip user coeziv și pietris.

Scopul principal al acestui strat este de a furniza capacitatea de retinere a umezelii în sol și a unui mediu de creștere adecvat pentru  plantele care acopera pamîntul. Stratul de acoperire cu sol vegetal reduce percolația prin creșterea evapo-transpiratiei,  previne uscarea stratului  barieră și cu sprijinul  vieții  plantelor  reduce problemele  de eroziune și  îmbunătătește  impactul  vizual al depozitului.

Stratul de acoperire cu sol vegetal va fi sădit cît mai curînd posibil pentru a  preveni eroziunea suprafețelor  de sol expuse. Cea mai importantă  funcție a  stratului de acoperire cu sol vegetal este de a  asigura un mediu de creștere adecvat pentru  realizarea acoperirii  vegetale. Pentru a  îndeplini  acest scop stratul  de acoperire cu sol vegetal trebuie sa arespecte urmatoarele:

o   Adîncime adecvata

o   Starea nutrientilor  adecvata

o    Greutate volumetrica corespunzatoare.

Stratul de acoperire cu sol vegetal trebuie să fie suficient de gros pentru a adăposti sistemele de rădăcini și a asigura capacitatea de reținere a apei pentru atenuarea umezelii din precipitatii  și pentru a sustine vegetația în perioadele secetoase.

Stratul de acoperire vegetala va fi uniform  și va avea o panta maximă de 1:3 pentru a  preveni bălțirea apei de suprafață și de accelera scurgerea apelor de suprafața. Se  vor  preleva probe din solul care va fi  utilizat  ca  strat  vegetal care vor fi testate  pentru  a determina urmatoarele:    pH,  Azot,  Potasiu,  Fosfor, Conductivitatea și  Substanțele organice.

Aceste teste vor stabili deficiențele  de sol și vor specifica nivelurile adecvate de aditivi cum ar fi îngrășămintele și oxid de calciu.

Sursa de sol va fi monitorizată  cu atenție  pentru  a  evita schimbări majore ale caracteristicilor solului care formează baza pentru stabilirea valorilor de aplicare a aditivilor.  Dacă mostrele de sol inițiale  din sursa de împrumut  au fost  luate din orizontul  A al profilului  de sol, nivelurile  de nutrienti   și  substante  organice sunt  mai mari  decat cele de la  adancimi  mai mari. În timpul excavațiilor la amplasamentul de împrumut  va fi luat numai sol din orizontul A. Daca va fi necesar să se mearga la adancimi mai mari sau daca se observa schimbari ale caracteristicilor  solului, vor fi efectuate teste de sol suplimentare și vor fi ajustate cantitățile  de aditivi în consecinta.

Greutatea   volumetrică   este  importanta   deoarece  are  impact   asupra  dezvoltării   rădăcinii plantelor.   Solurile  cu  greutate  volumetrică   mare  restricționează  în  mare  parte  dezvoltarea rădăcinilor  plantelor  prin  inhibarea  capacității  lor  de a   penetra  solul.  Pentru  a   evita această problema,  stratul  de  sol vegetal  va  fi  impraștiat  prin  metode  care vor  evita  pe cît  posibil compactarea.  După împraștierea  solului  se vor  colecta mostre și  va fi  determinată  greutatea volumetrică.    Aceste  mostre   pot  fi  realizate   o data  cu testele   pentru   adancimea   stratului   de  sol vegetal.

Specificațiile	tehnice    din   această   sectiune    sunt   referitoare     la   caracteristicile     solului   vegetal aplicat,  la  procedurile   de împrastiere   și la  formarea   pantelor  finale.

Caracteristicile   stratului   de sol vegetal

(a)   Solul vegetal  (care nu este  pamant  de horticultura)    va avea o calitatea   suficientă   pentru  a contribui   la  funcțiile   biologice  ale plantelor.

(b)   Solul  vegetal  va proveni   din  stratul   de suprafață   al solului  vegetal  curent și va fi adunat, depozitat   și  aranjat   în  braze.  Stratul   de  sol  vegetal   care  va  fi  utilizat   in  lucrarile   de  inchidere trebuie   să  fie  compus  din  lut,  cu excepția   cazului în care acesta nu este disponibil. Intr-un  astfel de caz, Instituțiile abilitate va stabili compoziții acceptabile de sol vegetal utilizat.

(c)   Materialul  excavat care va fi  utilizat  ca sol vegetal nu va conține  impurități   cum ar fi materiale  din deșeuri de construcții  sau produse din demolîri  (moloz), pietre,  NaCl sau chiar resturi de plante.

(d)        Daca materialul   excavat  conține   vreuna  din  impuritățile   de  mai  sus  dar  respectă caracteristicile  geotehnice  acesta poate fi  utilizat  după îndepartarea  tuturor   impuritatilor   prin metodele disponibile (eventual cernere).

5.3 Managementul   levigatului

Sistemul de captușire finală  care se va implementa  pe siturile  avute  în vedere  în prezentul  caiet de sarcini, este impermeabil  și  prin  urmare, se va evita  infiltrarea  apei pluviale în conținutul  de deșeuri. Astfel nu se preconizeaza contactul între apă și conținutul  de deșeuri,  în concluzie se va reduce generarea de levigat dupa finalizarea lucrărilor de reabilitare și închidere a depozitului.

Cu  toate  acestea, în  secțiunea  dată  se descrie  gestionarea  levigatului  în vederea reducerii riscului asupra stratului acvifer.

Levigatul este generat datorită  infiltrării  apei în conținutul  de deșeuri, datorită  umidității,  precipitațiilor și/sau  creșterii  nivelului  panzei freatice.  Levigatul  conține  materii  solide  în  suspensie, componente reziduale solubile, produse solubile în descompunere și microbi. Majoritatea  compușilor din levigat au un potential  ridicat de toxicitate  și  pot fi letali pentru viețuitoarele  din mediul acvatic, în mod direct (prin toxine și BODS)   sau indirect (prin eutrofizare).  Acești compuși pot contamina apa potabilă. În concluzie, în nici un caz nu este permisă evacuarea levigatului în apa de suprafață sau cea subterană. În plus, legislația este foarte strictă in ceea ce priveste acest aspect.  Compoziția levigatului generat pe depozit depinde de tipul,  compozțtia  și  vîrsta dețeurilor,  gradul  de comprimare  în depozite,  etc.

In tabelul  urmator  se prezinta compozitia tipica a levigatului generat in depozitele de deseuri menajere:

| PARAMETRI |  |  |  | Valori încărcare ape reziduale din deșeuri (marja) si intrare in treapta de osmoza inversa | Valori descărcare efluent conform Anexa 2 HG950 din 25.11.2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conductivitate |  | (25°C) | uS/cm | de la 19,000/ la 60,000 |  |
| Total Solide dizolvate |  | TSD | mg/dm3 | de la 10,000/la 30,000.0 | Nu este specificat |
| Temperatura max |  | T max | °C | 30.0 | 30.0 |
| pH min |  | pH min |  | 8.0 | 6.5 |
| pH max |  | pH max |  | 8.3 | 8.5 |
| Consumul chimic de oxigen cu metoda cu bicromat de potasiu |  | CCOCr | mgO2/dm3 | de la 2,000.0/la 20,000.0 | < 125 |
| Consumul biochimic de oxigen in 5 zile |  | CBO5 | mgO2/dm3 | de la 1,500.0 /la 3,000.0 | < 25 |
| Materii in suspensie |  | MS | mg/dm3 | de la 60.0/ la 115.0 | < 35 |
| Cationi |  |  |  |  |  |
| Amoniu |  | NH4+ | mg/dm3 | de la 300.00/la 2,800.0 | < 2 |
| Azotați |  | NO3- | mg/dm3 | de la 10.0/la 255.0 | < 25 |
| Azotiți |  | NO2- | mg/dm3 | de la 2.50/ la 5.0 | < 1 |
| Azot total |  | NTK | mg/dm3 | de la 1,000.0/la 2,300.0 | < 10 |
| Calciu |  | Ca2+ | mg/dm3 | de la 50.0/ la 70.0 | < 300 |
| Magneziu |  | Mg2+ | mg/dm3 | de la 50.0/la 70.0 | < 100 |
| Sodiu |  | Na+ | mg/dm3 | de la 1,300.0/la 2,600.0 | < 30 |
| Mangan |  | Mn2+ | mg/dm3 | de la 5.0/la 6.0 | < 1 |
| Fier total |  | Fe | mg/dm3 | de la 6.0/la 12.0 | < 5 |
| Bor |  | B3+ | mg/dm3 | de la 0.45 /la 11.3 | < 2 |
| Anioni |  |  |  |  |  |
| Sulfat |  | SO4-- | mg/l | de la 70.0/la 500.0 | < 400 sau conținutul in apa potabila |
| Bicarbonați |  | HCO3- | mg/l | de la 1,000.0/la 3,000.0 | < 200 |
| Metale grele totale |  |  |  |  |  |
| Arsen |  | As | mg/l | de la 0.015/la 2.0 | < 0.1 |
| Cadmiu |  | Cd | mg/dm3 | de la 0.002/la 1.0 | < 0.1 |
| Crom |  | Cr | mg/dm3 | de la 0,03/la 1.0 | < 0.9 |
| Cupru |  | Cu++ | mg/dm3 | de la 0.5/la 2.0 | < 0.1 |
| Cianuri |  | CN | mg/dm3 | de la 0.15/la 2.0 | ≤ 0.4 |
| Mercur |  | Hg | mg/dm3 | de la 0.00005/la 0.05 | < 0.001 |
| Nichel |  | Ni++ | mg/dm3 | de la 0.5/la 1.5 | < 0.5 |
| Plumb |  | Pb | mg/dm3 | de la 0.008/la 1.0 | < 0.12 |
| Zinc |  | Zn++ | mg/dm3 | de la 0.002/la 2.0 | < 0.5 |
| Gaze |  |  |  |  |  |
| Sulfide |  | S-- | mg/l | de la 0.5/la 1.0 | ≤ 0.5 |
| Hidrogen sulfurat |  | H2S | mg/l | de la 0.5/la 1.0 | ≤ 0.5 |

Pe baza experienței s-a dovedit că procedura de colectare ăi eliminare a  levigatului generat pe depozite, reprezintă una din cele mai importante  etape în construirea și/sau recultivarea unui depozit. Levigatul colectat la baza depozitului ciocana  prin intermediul sistemului de drenaj se trata la stație de epurare proprie și apoi deversat rețeaua  de canalizare a stației de epurare a or Chișinău.

Principiile sistemului de colectare a levigatului dupa care se elaboreaza proiectul propus, sunt:

• Trebuie redusă pe cît posibil cantitatea  de apa pluvială căzută pe suprafața depozitului. Sistemul de colectare a levigatului este conceput  în conformitate   cu modul  de gestionare al apei de suprafață, deoarece  interdependența   dintre   aceste  două componente   este  semnificativă.   Se   prevad tronsoane paralele cu zona perimetrală a depozitului în vederea evitării scurgerii apei în interiorul depozitului.

• Sistemul de colectare trebuie sî asigure colectare pe termen  lung a cantității  totale  de levigat și să evite amestecul între levigat și apă pluvială.

•    Sistemul de gestionare levigat a fost ales pe baza urmatoarelor  cerințe:

•     să nu cauzeze avarii, deformări sau modificări în sistemul de izolare, în timpul instalării:

- conductele  trebuie  să  fie  eficiente  din  punct  de vedere  hidraulic  pentru  a   rezista la  sarcini chimice, industriale si fizice, pe durata închiderii depozitului  (50 ani, 80oC, densitatea deseurilor: 1.5 Mg/m3)

- scurgere libera a levigatului către rezervorul de colectare și trebuie facilitata tratarea acestuia. Alegerea celei mai corespunzătoare scheme s-a  facut pe baza cantităților  preconizate de levigat generat care trebuie colectat, eliminat și în cele din urmă, tratat  conform tehnicii recomandate.

În vederea determinării  volumului,  rata de generare și  compoziția calitativă a  levigatului, sunt necesare urmatoarele informatii:

•  condițiile climaterice ale regiunii (înălțimea și distribuția  precipitațiilor,  temperatura)

•  compoziția calitativă a deșeurilor

•  modul  de operare  a  depozitului   ecologic

•  varsta  straturilor.

Antreprenorul va estima  cantitatea   de levigat  generată din depozitul Ciocana dupa  închidere   (căptușire   și acoperire  finală).  Pentru  a  estima  producția   de levigat,  trebuie   determinată   inițial  evapotranspirația.     Evapotranspirația    (ET) reprezintă   suma de pierdere   reală de apă prin  evapotranspirația   solului  și humusului   și transpirația    florei. Evapotranspiratia     (ETP) dinamica   (potențială)    reprezintă   procesul  care  ar fi  putut   avea  loc  în cazul  unui exces  de   umezeală    pe  suprafețele     relevante.    Pentru   calcularea    bilanțului     hidrologic,    se  calculează evapotranspirația     dinamica. Antreprenorul va fi solicta datele climatice utilizate pentru estimarea cantităților de levigat de la Serviciul Hidrometeorologic de Stat.

5.4 Sistemul de colectare a gazului de depozit

În timpul perioadei de funcționare a depozitului de deșeuri de la Ciocana, deșeurile nu au fost acoperite și compacte după cum este necesar, cea ce poate influiența potențialul actual  de generarea  gazului de depozit sau gazelor cu efect de sera (GES).

În scopul lucrărilor de închidere, un sistem de etanșare, așa cum este descris mai sus, va fi implementat pe corpul depozitului impermeabilizat pentru a  reduce potențial emisii ale gazului de depozit. Actualul volum de deșeuri va fi luat în considerare pentru estimarea emisiilor GES.

Se recomandă forarea puțurilor de colectare a gazelor și efectuarea testelor de pompare. În cazul în care rezultatul este fezabil, puțurile de colectare a gazului pot fi conectate printr-un sistem de colectare a gazelor către flacăra de gaz care urmează să fie amplasată la locul de descărcare.

Controlul gazului

1) Sistemul de colectare și evacuare a gazelor de fermentare constă din conducte, puţuri, drenuri, dispozitive de colectare ce conduc la instalaţii de prelucrare/ valorificare.

2) Gazul de depozit se colectează în toate depozitele care acceptă deșeuri biodegradabile. Dacă gazul colectat nu poate fi folosit pentru a produce energie, el trebuie ars.

3) Colectarea, tratarea și folosirea gazului de depozit conform pct. 9, subpct. 2) se efectuează astfel încât sa nu producă pagube sau distrugerea mediului și sa reducă riscurile pentru sănătatea populaţiei.

4) Controlul acumulării și migrării gazului de depozit, precum și cantitatea și compoziția gazului se realizează conform prevederilor din Anexa nr. 3, pct. 2 subpct. 2) lit. d) și tabelul nr. 3.2.

5.5 Sistemul de colectare a apelor pluviale

În urma remodelării, corpul de deșeuri va avea o pantă de maxim 1/3 și prin sistemul de etanșare a suprafeței o zonă impermeabilă. Prin urmare, precipitațiile care cad pe suprafață vor curge ca apă de suprafață în jos. Pentru a controla această scurgere, trebuie luată în considerare un sistem de colectare în cadrul conceptului de închidere al haldei Ciocana. Sistemul de colectare trebuie să conțină un canal de colectare a apei de suprafață care înconjoară corpul deșeurilor de-a lungul perimetrului. Apa colectată va fi transmisă prin gravitate către următoarea cale a apei.

5.6 Drumul de control

În urma închiderii prezentului depozit de gunoi se va urmări monitorizarea condițiilor amplasamentului. Pentru a asigura accesul în jurul amplasamentului, trebuie prevăzut un drum de control astfel încât să fie prevăzută de-a lungul perimetrului dintre granița amplasamentului și canalul de colectare a apei de suprafață. Lățimea drumului este prevăzută a fi de 3,5 m și cu un trotuar de pietriș zdrobit.

Pentru a asigura o monitorizare eficientă și asistență ulterioară, mașinile și echipamentele trebuie să fie întreținute și reparate atunci când este necesar. Înregistrările ar trebui păstrate și în planul de monitorizare din motive statistice care vor reflecta gestionarea bugetului.

VI.PROCEDURI DE CONTROL ȘI MONITORIZARE A DEPOZITELOR DE DEȘEURI

1. Prevederi generale

1) Procedurile de control și monitorizare se aplică:

- amplasamentelor viitoarelor depozite de deșeuri, pentru obţinerea unor date de referință cu privire la factorii de mediu, anterior construcţiei și exploatării acestora;

- depozitelor în exploatare;

- depozitelor după închidere.

2) Prin activitatea de urmărire și control se garantează că:

- depozitul este realizat conform proiectului aprobat și cerințele de protecţie a mediului asigurate;

- depozitul existent, ce funcţionează în baza unui program pentru conformare, îndeplinește măsurile de remediere în termenii prevăzuți;

- depozitul îndeplinește condiţiile din autorizaţia de mediu;

- deșeurile acceptate la depozitare sunt cele ce îndeplinesc criteriile pentru categoria respectivă de depozit.

3) Metodele aplicate pentru controlul, prelevarea și analiza probelor sunt în conformitate cu metodele standardizate aplicabile la nivel național, iar în lipsa celor naționale pot fi folosite cele europene.

4) Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, în vederea definirii nivelului de afectare a calităţii factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate.

2. Sistemul de control și urmărire a calităţii factorilor de mediu

Sistemul de control și urmărire cuprinde:

1) Datele meteorologice

- Datele meteorologice servesc la calcularea volumului de levigat ce se acumulează la baza depozitului sau se deversează din depozit.

- Datele necesare întocmirii calculului se colectează de la cea mai apropiată stație meteorologică în funcțiune sau prin monitorizarea depozitului. Frecvența urmăririi atât în faza de exploatare, cat și în cea de urmărire postînchidere este prezentată în tabelul nr. 3.1.

Tabelul nr. 3.1

|  | Faza de exploatare | Faza de urmărire postînchidere |
| --- | --- | --- |
| 1. Cantitatea de precipitații | Zilnic | zilnic, se adaugă la valorile lunare |
| 1.2. Temperatura (min., max., 15:00) | Zilnic | medie lunară |
| 1.3. Direcția și viteza vântului dominant | Zilnic | Nu este necesar |
| 1.4. Evaporare transpirația | Zilnic | zilnic, dar și ca valori lunare medii |
| 1.5. Umiditatea atmosferică (15:00) | Zilnic | medie lunară |

2) Controlul apei de suprafață, al levigatului și al gazului de depozit

- Controlul calităţii apei de suprafață, a levigatului, a gazului de depozit și frecvența determinărilor se realizează conform tabelului nr. 3.2.

- Măsurarea volumului levigatului, prelevarea și analizarea probelor de levigat se efectuează pentru fiecare punct de evacuare a acestuia din depozit.

- Urmărirea calităţii apei de suprafață, aflată în vecinătatea unui depozit, se efectuează în cel puţin doua puncte, unul amonte și unul aval de depozit.

- Urmărirea cantităţii și calităţii gazului de depozit se efectuează pe secţiuni reprezentative ale depozitului.

- Frecventa prelevării probelor se adaptează morfologiei depozitului (rambleu, debleu etc.)

Tabelul nr. 3.2

| Nr. Parametrii urmăriţi | În faza de funcționare | În faza de urmărire postînchidere (3) |
| --- | --- | --- |
| 1. Volum levigat | Lunar (1) | la 6 luni (3) |
| 2. Compoziţie levigat | Trimestrial (2) | la 6 luni (3) |
| 3. Volumul și compoziția apei de suprafață | Trimestrial (7) | la 6 luni (3) |
| 4. Posibile emisii de gaz și presiune atmosferica*4) CH(4), CO(2), H(2)S, H(2) etc. | Lunar(3),(5) | la 6 luni (6) |

(1) Frecvența prelevării poate fi adaptată pe baza morfologiei depozitului (rambleu, debleu etc.). Aceasta trebuie specificată în autorizaţie.

(2) Parametrii și indicatorii analizați variază în funcţie de compoziția deșeurilor depozitate; ele trebuie să fie stabilite în autorizaţie și să reflecte caracteristicile deșeurilor.

(3) Dacă în punctele de prelevare volumul și compoziția apei de suprafață sunt relativ constante, măsurătorile se pot face la intervale mai mari de timp.

(4) Măsurătorile sunt legate în special de conţinutul de materie organică din deșeuri.

(5) CH(4), CO(2), O(2) - regulat, alte gaze după necesitate, în funcţie de compoziția deșeurilor depozitate, în scopul de a reflecta caracteristicile levigatului.

(6) Sistemul de colectare a gazului trebuie verificat regulat.

(7) Pe baza caracteristicilor amplasamentului depozitului, autoritatea competentă poate decide că aceste măsurători nu sunt necesare.

3) Protecţia apei subterane

- Urmărirea calităţii apei subterane oferă informaţii privind contaminarea acesteia datorată depozitarii deșeurilor.

- Controlul calităţii apei subterane se realizează prin foraje de control în cel puţin trei puncte, un punct amplasat amonte și doua aval față de depozit, pe direcţia de curgere.

- Numărul punctelor de urmărire se poate mări pe baza unor prospecţiuni hidrogeologice și a necesităţii depistării urgente a infiltrațiilor accidentale de levigat în apă.

- Înaintea intrării în exploatare a depozitelor noi, se prelevează probe din cel puţin trei puncte pentru a stabili valori de referință pentru prelevările ulterioare.

- Indicatorii care se analizează în probele prelevate se aleg pe baza calităţii apei freatice din zona și a compoziţiei prognozate a levigatului (tabelul nr. 3.3).

Alegerea corecta a indicatorilor de analizat și datele privind mobilitatea apei subterane în zona asigură identificarea rapidă a schimbării calităţii apei.

Tabelul nr. 3.3

| Nr. Parametrii urmăriţi | În faza de funcționare | În faza de urmărire postînchidere |
| --- | --- | --- |
| 1. Nivelul apei subterane | la fiecare șase luni (1) | la fiecare șase luni (1) |
| 2. Compoziția apei subterane | frecventa în funcţie de viteza de curgere (٭2),(٭3) | frecventa în funcţie de viteza de curgere (٭2),(٭3) |

(٭1) Dacă nivelul apei freatice variază, se mărește frecvența prelevării probelor.

(٭2) Frecvența se stabilește pe baza cunoștinţelor și a evaluării vitezei fluxului de apă subterană.

(٭3) Când, prin determinările efectuate pe probele prelevate, se constată atingerea unui prag de alertă, se repetă prelevarea și se reiau determinările efectuate. Dacă nivelul de poluare este confirmat, trebuie urmat planul de intervenţie specificat în autorizaţie.

f) Pragurile de alertă se determină ţinându-se cont de formaţiunile hidrogeologice specifice zonei în care este amplasat depozitul și de calitatea apei. Nivelul de control al poluării se bazează pe compoziția medie determinată din variațiile locale ale calităţii apei subterane pentru fiecare foraj de control. Dacă există date și este posibil, pragul de alertă se specifica în autorizaţie.

4) Topografia depozitului. Urmărirea topografiei depozitului se realizează conform datelor înscrise în tabelul nr. 3.4.

Tabelul nr. 3.4

| Nr. Parametrii urmăriţi | în faza de funcţionare | în faza de urmărire postînchidere |
| --- | --- | --- |
| 1. Structura și compoziția depozitului | (1) anual |  |
| 2. Comportarea la tasare și urmărirea nivelului depozitului | Anual | citire anuala |

(1) Date pentru planul de situaţie al depozitului: suprafață ocupată de deșeuri, volumul și compoziția deșeurilor, metode de depozitare, timpul și durata depozitarii, calculul capacități remanente de depozitare.

La elaborarea fazelor de proiectare şi întocmirea conţinutul cadru al documentaţiei tehnico-economice‚  care fac obiectul contractului, ofertantul cîștigător are obligaţia de a aplica toate normativele, standardele şi prescripţiile tehnice în vigoare şi respectarea în mod expres a:

- NCM A.07.02:2012 „Procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul-cadru al documentației de proiect pentru construcții. Cerințe și prevederi principale”;

- NCM B.01.02-2005 „Instrucţiuni privind conţinutul, principiile metodologice de elaborare, avizare şi aprobare a documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului”;

- Elaborarea compartimentului ”Organizarea șantierului de construcție  conform    NCM A. 07.02-2012.;

- H.G. nr. 361 din  25.06.1996 cu privire la asigurarea calităţii construcţiilor care aprobă Regulamentul cu privire la verificarea proiectelor şi execuţiei construcţiilor şi expertizarea tehnică a proiectelor şi construcţiilor.

- Legii nr.163, din 09.07.2010 ”Privind autorizarea executării  lucrărilor de construcții”.

- Legea nr. 721  din  02.02.1996 privind calitatea în construcţii

- Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice, la procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice.;

- Legea nr.  267 din  09.11.1994  privind apărarea împotriva incendiilor;

- Legea nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile

- Toate standardele şi normativele specifice structurii, elementelor şi materialelor ce urmează a se proiecta pentru obiectivul menţionat;

- Toate actele legislative şi normative cu relevanţă în domeniul construcţiilor şi instalaţiilor, aplicabile;

- Toate actele normative cu relevanţă în domeniul protecţiei mediului înconjurător;

- Toate actele normative cu relevanţă în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă;

12.	Toate actele normative cu relevanţă în domeniul prevenirii şi stingerii
-   incendiilor.

1.	СНиП 2.04.02-84 “Водоснабжение. Наружные сети и сооружения” , cu excepția normei specifice de apă pe cap de locuitor care a fost modificata prin procesul Verbal nr.6 al ședinței Comitetului Tehnic CT-C 09 ”Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare” din 25 august 2015, vezi anexa nr.4 ;

3.	СНиП 2.04.03-85 “Канализация. Наружные сети и сооружения”;

4.	CP G.03.02 – 2006 ”Proiectarea şi montarea conductelor sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare din materiale de polimeri”;

5.	NCM B.01.03-2005 ” Planuri generale a întreprinderilor industriale”;

7.	СНиП 2.01.07-85 ”Нагрузки и воздействия”;

8.	СНиП 2.02.01-83 ”Основания зданий и сооружений”;

9.	NCM F.02.02-2006 ”Calculul, proiectarea şi alcătuirea elementelor de construcţii din beton armat şi beton precomprimat. MD 1. M.O. № 125-129 an.2013” ;

10.	СНиП II-7-81* ”Строительство в сейсмических районах”;

11.	СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства";

12.	ПУЭ- "Правила устройства электроустановок";

13.	DIN EN ISO 10628 ”SIMBOLURI GRAFICE”;

14. 	СНиП gazificarea

15.      СНиП colectcarea levigatului – reșea mediu agresiv – proiectarea industrială

VIII. Elaborarea și  predare a documentaţiei  tehnice

Conform NCM A.07.02:2012 „Procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul-cadru al documentației de proiect pentru construcții. Cerințe și prevederi principale”, proiectul tehnic trebuie să conţină următoarele compartimente:

- memoriu explicativ general;

- plan general şi de transport;

- soluţii tehnologice (specificaţii tehnice şi montaj echipamente tehnologice);

- instalaţii, utilaje, reţele şi sisteme;

- soluţii arhitectural-constructive (cercetări topogeodezice / hidrogeologice);

- organizarea şi condiţiile de muncă a lucrătorilor;

- conducerea cu procesul de producţie şi a întreprinderii;

- măsuri de asigurare a siguranţei la incendiu;

- protecţia mediului înconjurător;

- cerinţe de bază privind exploatarea;

- organizarea lucrărilor de construcţii;

- documentaţia de deviz.

Documentaţia de proiect va fi supusă verificării (expertizării), în modul stabilit confrom Regulamentului cu privire la verificarea proiectelor şi execuţiei construcţiilor şi expertizarea tehnică a proiectelor şi construcţiilor.

Etapele de proiectare

Documentația de proiect se va întocmi de către Ofertantul cîștigător pentru fiecare acțiune în parte după cum urmează:

•	Proiect tehnic preliminar, care va include configuraţia şi cadrul general al infrastructurii fizice propuse şi a componentelor care urmează a fi proiectate şi construite. El va oferi o descriere tehnică a întregului sistem şi a fiecărei componente şi sub-componente în parte, în baza schemelor, diagramelor şi planurilor la o scară, pentru a prezenta o imagine completă şi detaliată a soluţiei tehnice propuse. Proiectul tehnic preliminar trebuie să includă: modalitare ade retaluzare a corpului depozitului,  trasarea sistemului de scurgere a levigatului pe planul topografic la scara 1:500, instalarea sistemului de etanșare la suprafață,  amplasarea sistemului de colectare a gazului de depozit și a sistemului de colectare a apelor pluviale pe planul topografic la scara 1:500, inclusiv calculele justificative privind generarea filatratului și a gazului de depozit, planificarea drumului de control, sonde de supraveghere și   monitorizare post închidere a depozitului, costul estimativ generalizat al efectuării lucrărilor de construcţie-montare, calculat pentru fiecare obiect de construcţie şi tip de lucrare în parte. Perioada de elaborare a proiectului tehnic preliminar este de o lună calendaristică.

•	Proiectul de execuție, care va include optimizarea parametrilor sistemelor şi componentelor care urmează a fi construite, oferind descrierea tehnică completă, desenele tehnice de execuție, specificaţiile tehnice, standardele care trebuie respectate, hărţile, planurile şi schiţele detaliate ale fiecărei componente, sub-componente şi echipament, la o scară, pentru ca proiectul să poată intra în etapa de achiziţii publice şi să poată fi implementat. Perioada de elaborare a proiectului de execuție este de trei luni calendaristice.

Proiectul tehnic preliminar va fi prestat Beneficiarului proiectului în format electronic şi pe suport de hîrtie, în patru exemplare.

Proiectul tehnic preliminar va fi coordonat obligatoriu cu beneficiarul proiectului. Trecerea la perioada următoare de elaborare a Proiectului de execuţie va fi efectuată doar în urma aprobării etapei iniţiale de elaborare a Proiectului tehnic preliminar.

Proiectul tehnic preliminar şi Proiectul de execuție, obligatoriu, vor fi elaborate în limba de stat, în format electronic (formatul DWG, Word, Excel), fără a fi incluse părţi scanate sau executate de mînă. Proiectul de execuție va fi prestat Beneficiarului proiectului în format electronic şi pe suport de hîrtie în patru exemplare și va cuprinde:

•	Partea scrisă (memoriul explicativ, care conține informație succintă privind soluțiile tehnologice adoptate, rezultatele calculelor care fundamentează soluțiile adoptate prezentate sub formă de tabel, trimiteri la documentele normative folosite pentru elaborarea documentației de proiect și protecția mediului);

•	Partea grafică (piesele desenate, care reprezintă soluțiile tehnologice adoptate, executate sub formă de desene tehnice, scheme și planuri în formă grafică);

•	Documentația de deviz, care determină costul de deviz al obiectului, devizul general să fie elaborat în două etape conform anexei  nr.1.

Proiectul de execuție va fi elaborat în baza studiului de fezabilitate/documentației de avizare, la etapa în care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici, elementele și soluțiile principale ale lucrării și în care au fost obținute toate avizele și acordurile de principiu, în conformitate cu prevederile legale.

Proiectul de execuție va fi elaborat astfel încât să fie clar, să asigure informaţii tehnice, complete privind viitoarea lucrare şi să răspundă cerinţelor tehnice, economice şi tehnologice ale beneficiarului.

Proiectul de execuție trebuie să includă elaborarea detaliilor de execuţie în conformitate cu materialele şi tehnologia de execuţie propusă, fără sa fie necesară suplimentarea cantităţilor de lucrări.

Condiții privind verificarea proiectului

Instituția de proiectare va asigura verificarea și expertizarea tehnic de către o instituțile abilitate, conform legislației în vigoare.

Serviciile de  verificare și expertizare a proiectului vor fi efectuate din contul instituției de proiectare.

Perioada de proiectare

Durata pentru elaborarea documentației de proiect este de 4 (patru) luni caledaristice. Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de buna execuţie și predarea amplasamentului. Predarea amplasamentului se face în termen de 5 zile de la emiterea ordinului de începere.

Condiții tehnice pentru proiectare

Propunerea tehnică se va întocmi astfel, încît să respecte în totalitate cerințele prevăzute în documentația tehnică aferentă procedurii și să asigure identificarea cu ușurință a corespondenței cu specificațiile tehnice minime din documentația tehnică și anexele la aceasta.

Nu sunt acceptate limitări ale obligațiilor ofertantului față de cerințele prezentate în documentația de atribuire.

Propunerea tehnică trebuie să demonstreze că Ofertantul a înțeles corect cerințele și specificațiile tehnice și totodată trebuie să:

•	demonstreze că soluția tehnică pe care o adoptă la execuție îndeplinește întrutotul aceste cerințe;

•	să permită evaluarea ofertei conform criteriului de atribuire ales și a factorilor și subfactorilor de evaluare stabiliți;

•	să demonstreze că în caz de atribuire a contractului ofertantul dispune de resurse materiale, financiare și umane suficiente precum și de expertiza necesară pentru a asigura execuția lucrărilor cu respectarea tuturor standardelor, normativelor și prevederilor naționale în vigoare și în termenele și bugetele impuse.

În mod obligatoriu se va face o descriere detaliată a organizării, metodologiei și a planului de lucru conceput pentru realizarea contractului. Vor fi descrise explicit activitățile și sarcinile concrete ce vor fi încredințate personalului implicat în îndeplinirea contractului. Propunerea tehnică va cuprinde obligatoriu fără însă a se limita la acestea, în strictă corespondență cu prevederile caietului de sarcini, următoarele:

•	graficul de execuție valoric propus;

•	lista de utilaje și echipamente ce vor fi utilizate pentru elaborarea proiectului și numărul acestora.

În cazul unei oferte depuse de către o asociere/consorțiu propunerea tehnică va cuprinde obligatoriu descrierea modului de împărțire a sarcinilor între membri precum și nivelul de implicare din punct de vedere al resurselor materiale și umane utilizate.

NOTĂ: Beneficiarul poate completa sau modifica cerințele și specificațiile tehnice menționate în prezentul caiet de sarcini în fucția de actele permisive eliberate de autoritățile competente naționale.

Proiectantul va trebui să prezinte următoarele:

1.	Orice sugestii privind cerințele beneficiarului considerate importante în vederea derulării cu succes a activității, cu referire în mod special la obiectivele și rezultatele așteptate, aceasta demonstrînd gradul de înțelegere a cerințelor contractuale.

2.	Opinii asupra aspectelor cheie în relație cu obiectivele care trebuie atinse și rezultatele așteptate în urma implementării contractului.

3.	Explicații referitoare la riscurile și premisele care pot influența implementarea contractului.

4.	Se va preciza abordarea propusă în vederea implementării contractului, lista activităților necesare și propuse pentru atingerea obiectivelor contractului.

5.	Flexibilitatea ofertantului în adaptarea planului de lucru, în cazul unor evenimente imprevizibile, obiective.

6.	Se vor preciza resursele alocate și rezultatele așteptate. În cazul unei oferte depuse de un consorțiu, se va descrie clar împărțirea sarcinilor între membrii consorțiului.

7.	Se vor prezenta detaliat planificarea în timp, succesiunea și durata activităților, inclusiv a punctelor de referință, luîndu-se în calcul și timpul necesar pentru mobilizare.

8.	Se va prezenta graficul valoric și de timp pentru desfășurarea activităților din contract defalcat pe fiecare fază de proiectare.

Anexe

| Anexa 1 | Lista lucrărilor de proiectare |
| --- | --- |
| Anexa 2 | Planul general |
| Anexa3 | Studiu de fezabilitate |
| Anexa 4 | Certificat de Urbanism pentru proiectări |

Lista lucrărilor de proiectare

| Nr. d/o | Denumirea lucrărilor | Canti- tatea | Unitatea de măsură | Notă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Raport geotehnic efectuat în baza prospecțiunilor inginero-geologice. | 1 | buc. |  |
|  | Proiect de organizare a șantierului | 1 | buc. |  |
| 2. | Automatizarea rețelelor de canalizare | 1 | buc. |  |
| 3. | Volumul lucrărilor pentru retaluzarea corpului depozitului | 1 | buc. |  |
| 4. | Organizarea sistemului de colectarea a scurgerilor de levigat din corpul depozitului | 1 | buc. |  |
| 5. | Volumul lucrărilor pentru montarea sistemului de etanșare la suprafață | 1 | buc. |  |
| 6. | Sistem de colectarea colectarea gazului de depozit, inclusiv a sistemelor de aerisire / ardere și / sau a sistemului de utilizare a gazelor | 1 | buc. |  |
| 7. | Instalarea sistemului de colectare a apelor pluviale | 1 | buc. |  |
| 8. | Echipament electric | 1 | buc. |  |
| 9. | Serviciile de verificare și expertizare a proiectului | 1 | buc. | Se va calcula conform NCM L.01.09 - 2013 |
| 10. | TOTAL GENERAL | 10 | buc. |  |

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________