| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: servicii de realizare a décorului |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Servicii de realizare a elementelor de decor cu sisteme de iluminare si lucrari instalare (Decor) |  |  |  | Ofertantul va propune oferta comercială pentru serviciile de realizare a decorului și concepția scenografică. Pentru a corespunde cerințelor proiectului, este necesar ca decorul să includă mai multe elemente esențiale. În primul rând, se impune instalarea unor panouri decorative din plastic și sticlă organică, având o grosime de 5-7 mm. Aceste panouri trebuie să fie aplicate cu pelicula imprimantă dar și din sticla organică, iluminat cu tuburi LED (RGB), agățătoare, pe suprafața a trei pereți din studio, conform anexei nr.2. Doua panouri cu înălțimea de 3700 cm și lățimea de 3265 cm vor fi instalate pe pereții laterali și al 3 panou cu dimensiunile de 5760cmx700cm pe orizontal, deasupra ecranului LED, existent în studio, conform anexei 1. Toate panourile vor avea mecanisme de fixare detașabile unde la necesitate vor fi scoase pentru înregistrarea altor programe televizate. Iluminarea decorului, va consta din tuburi LED (RGB), plasate vertical pe pereții laterali, pe suprafața sticlei organice. Parametrii tuburilor de iluminare vor fi LED RGB, 24V, 14W/m, 768 led/m. Pentru a asigura funcționarea optimă a sistemului de iluminare, vor fi incluse 2 surse de alimentare, precum și 2 controloare Wi-Fi cu telecomandă. Costurile serviciilor vor acoperi montarea și ajustarea decorului la locația specificată de instalare a elementelor decorative, precum și operațiunile de ajustare și punere în funcțiune a sistemului de iluminare. Termen de realizare a proiectului este de 10 de zile de la semnarea contractului. |  |  |  |  |
| 1.2 Mobilier |  |  |  | Un alt element important al decorului este o masa special concepută pentru studioul tv. Aceasta va fi realizată din 4 blaturi circulare, iluminate cu LED-uri (RGB). Dimensiunile mesei trebuie să fie proiectate pentru a găzdui 2-3 invitați și un prezentator în timpul emisiunilor conform anexei 3. Costurile serviciilor vor acoperi montarea și ajustarea decorului la locația specificată de instalare a elementelor decorative, precum și operațiunile de ajustare și punere în funcțiune a sistemului de iluminare. Termen de realizare a proiectului este de 10 de zile de la semnarea contractului, cu predarea finală la cheie a studioului tv decorat conform specificațiilor. |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției: servicii de realizare a décorului. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri/servicii. Lot 1. 39000000-2; 1.1. Servicii de realizare a elementelor de decor cu sisteme de iluminare si lucrari instalare (Décor); set; 1; în decurs de 10 zile de la semnarea contractului. 39000000-2; 1.2. Mobilier; buc; 1; în decurs de 10 zile de la semnarea contractului. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |  |