| Modernizarea Statiei de Epurare prin constructia statiei de deshidratare a namolului in municipiul Chisinau, or. Stauceni, s. Goianul Nou, str. Padurilor 2/1 Cod cadastral 31531091184 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-5

Tehnologie (202503/07-CT)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | IC44B |  |  |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" / Tub de protectie PE80 ф125x4.8 SDR33 PN4 l=0.4 m |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 0,5000 |  |  |
|  |  |  | 2722103310000125 |  |  |  |  | Tub de protectie PE80 ф125x4.8 SDR33 PN4 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 0,4000 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,0450 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,024 |  |  |  | 0,0240 |  |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,0200 |  |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,428 |  |  |  | 0,4280 |  |  |
|  |  |  | 1421202206000 |  |  |  |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0024 |  |  |  | 0,0024 |  |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,0006 |  |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0002 |  |  |  | 0,0002 |  |  |
| 2 |  |  | IC44B |  |  |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" / Tub de protectie PE80 ф90x3.5 SDR33 PN4 l=0.4 m |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | 272210331000090 |  |  |  |  | Tub de protectie PE80 ф90x3.5 SDR33 PN4 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 1,6000 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 0,1800 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,024 |  |  |  | 0,0960 |  |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,0800 |  |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,428 |  |  |  | 1,7120 |  |  |
|  |  |  | 1421202206000 |  |  |  |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0024 |  |  |  | 0,0096 |  |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,0024 |  |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0002 |  |  |  | 0,0008 |  |  |
| 3 |  |  | AcA53B |  |  |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. / Cot electrosudabil 90* PE100 SDR11 ф90 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | 25231567138113 |  |  |  |  | Cot electrosudabil 90* PE100 SDR11 ф90 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,010 |  |  |  | 1,0100 |  |  |
|  |  |  | 2940600003015 |  |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,800 |  |  |  | 0,8000 |  |  |
|  |  |  | 3110320012304 |  |  |  |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,800 |  |  |  | 0,8000 |  |  |
| 4 |  |  | AcA53A |  |  |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Cot electrosudabil 90* PE100 SDR11 ф63 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,800 |  |  |  | 1,6000 |  |  |
|  |  |  | 25231567138114 |  |  |  |  | Cot electrosudabil 90* PE100 SDR11 ф63 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,010 |  |  |  | 2,0200 |  |  |
|  |  |  | 2940600003015 |  |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 1,2000 |  |  |
|  |  |  | 3110320012304 |  |  |  |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 1,2000 |  |  |
| 5 |  |  | AcA53A |  |  |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Cot electrosudabil 90* PE100 SDR11 ф50 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,800 |  |  |  | 4,8000 |  |  |
|  |  |  | 25231567138115 |  |  |  |  | Cot electrosudabil 90* PE100 SDR11 ф50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,010 |  |  |  | 6,0600 |  |  |
|  |  |  | 2940600003015 |  |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 3,6000 |  |  |
|  |  |  | 3110320012304 |  |  |  |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 3,6000 |  |  |
| 6 |  |  | AcA53A |  |  |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Cot electrosudabil 90* PE100 SDR11 ф25 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,800 |  |  |  | 2,4000 |  |  |
|  |  |  | 25231567138116 |  |  |  |  | Cot electrosudabil 90* PE100 SDR11 ф25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,010 |  |  |  | 3,0300 |  |  |
|  |  |  | 2940600003015 |  |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 1,8000 |  |  |
|  |  |  | 3110320012304 |  |  |  |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 1,8000 |  |  |
| 7 |  |  | AcB01A |  |  |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm / Vana de tip fluture din inox ф80 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,550 |  |  |  | 0,5500 |  |  |
|  |  |  | 28741173000007 |  |  |  |  | Vana de tip fluture din inox ф80 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,0400 |  |  |
| 8 |  |  | AcB01A |  |  |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm / Vana de tip fluture din inox ф50 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,550 |  |  |  | 1,1000 |  |  |
|  |  |  | 28741173000008 |  |  |  |  | Vana de tip fluture din inox ф50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,0800 |  |  |
| 9 |  |  | AcA53C |  |  |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. / Adaptor flansa D90 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,200 |  |  |  | 2,4000 |  |  |
|  |  |  | 25231567138119 |  |  |  |  | Adaptor flansa D90 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,010 |  |  |  | 2,0200 |  |  |
|  |  |  | 2940600003015 |  |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,080 |  |  |  | 2,1600 |  |  |
|  |  |  | 3110320012304 |  |  |  |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,080 |  |  |  | 2,1600 |  |  |
| 10 |  |  | AcA23A |  |  |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm / Flansa rotunda libera d.80 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,580 |  |  |  | 1,1600 |  |  |
|  |  |  | 287527442820080 |  |  |  |  | Flansa rotunda libera d.80 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,0600 |  |  |
|  |  |  | 2513736601000 |  |  |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,010 |  |  |  | 2,0806 |  |  |
|  |  |  | 2874115800001 |  |  |  |  | Suruburi hexagonale cu piulite |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 16,4800 |  |  |
| 11 |  |  | AcA53A |  |  |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Adaptor flansa D63 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,800 |  |  |  | 1,6000 |  |  |
|  |  |  | 252315671381110 |  |  |  |  | Adaptor flansa D63 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,010 |  |  |  | 2,0200 |  |  |
|  |  |  | 2940600003015 |  |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 1,2000 |  |  |
|  |  |  | 3110320012304 |  |  |  |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 1,2000 |  |  |
| 12 |  |  | AcA53A |  |  |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Adaptor flansa D50 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,800 |  |  |  | 1,6000 |  |  |
|  |  |  | 252315671381111 |  |  |  |  | Adaptor flansa D50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,010 |  |  |  | 2,0200 |  |  |
|  |  |  | 2940600003015 |  |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 1,2000 |  |  |
|  |  |  | 3110320012304 |  |  |  |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 1,2000 |  |  |
| 13 |  |  | AcA23A |  |  |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm / Flansa rotunda libera d.50 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,580 |  |  |  | 2,3200 |  |  |
|  |  |  | 287527442820050 |  |  |  |  | Flansa rotunda libera d.50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,1200 |  |  |
|  |  |  | 2513736601000 |  |  |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,010 |  |  |  | 4,1612 |  |  |
|  |  |  | 2874115800001 |  |  |  |  | Suruburi hexagonale cu piulite |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 32,9600 |  |  |
| 14 |  |  | AcA52C |  |  |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. / Conducta PE100 SDR17 PN10 ф90x5.4 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  |  | Montator conducte |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,121 |  |  |  | 0,7260 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,061 |  |  |  | 0,3660 |  |  |
|  |  |  | 2521216710001190 |  |  |  |  | Conducta PE100 SDR17 PN10 ф90x5.4 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,005 |  |  |  | 6,0300 |  |  |
|  |  |  | 25132066215001 |  |  |  |  | Banda de avertizare |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,080 |  |  |  | 6,4800 |  |  |
|  |  |  | 3410440005604 |  |  |  |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,2400 |  |  |
|  |  |  | 2952160007253 |  |  |  |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,2400 |  |  |
| 15 |  |  | AcA52A |  |  |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Conducta PE100 SDR17 PN10 ф63x3.8 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,500 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  |  | Montator conducte |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,036 |  |  |  | 0,0900 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,018 |  |  |  | 0,0450 |  |  |
|  |  |  | 2521216710001163 |  |  |  |  | Conducta PE100 SDR17 PN10 ф63x3.8 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,003 |  |  |  | 2,5075 |  |  |
|  |  |  | 25132066215001 |  |  |  |  | Banda de avertizare |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,080 |  |  |  | 2,7000 |  |  |
|  |  |  | 3410440005604 |  |  |  |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,1000 |  |  |
|  |  |  | 2952160007253 |  |  |  |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,1000 |  |  |
| 16 |  |  | AcA52A |  |  |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Conducta PE100 SDR17 PN10 ф50x3.0 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  |  | Montator conducte |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,036 |  |  |  | 0,3600 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,018 |  |  |  | 0,1800 |  |  |
|  |  |  | 2521216710001150 |  |  |  |  | Conducta PE100 SDR17 PN10 ф50x3.0 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,003 |  |  |  | 10,0300 |  |  |
|  |  |  | 25132066215001 |  |  |  |  | Banda de avertizare |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,080 |  |  |  | 10,8000 |  |  |
|  |  |  | 3410440005604 |  |  |  |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,4000 |  |  |
|  |  |  | 2952160007253 |  |  |  |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,4000 |  |  |
| 17 |  |  | AcA52A |  |  |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Conducta PE100 SDR17 PN10 ф25x2.0 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  |  | Montator conducte |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,036 |  |  |  | 0,2520 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,018 |  |  |  | 0,1260 |  |  |
|  |  |  | 2521216710001125 |  |  |  |  | Conducta PE100 SDR17 PN10 ф25x2.0 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,003 |  |  |  | 7,0210 |  |  |
|  |  |  | 25132066215001 |  |  |  |  | Banda de avertizare |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,080 |  |  |  | 7,5600 |  |  |
|  |  |  | 3410440005604 |  |  |  |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,2800 |  |  |
|  |  |  | 2952160007253 |  |  |  |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,2800 |  |  |
| 18 |  |  | AcF12A |  |  |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,500 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  |  | Montator conducte |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0041 |  |  |  | 0,1046 |  |  |
|  |  |  | 28752774100000 |  |  |  |  | Compresor 5m3/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  | 0,0510 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | M1B01A |  |  |  | Ciclon si hidrociclon metalic, livrat asamblat, avind greutatea totala de pina la 0,5 t / Deshidrator |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,205 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 89,000 |  |  |  | 18,2450 |  |  |
|  |  |  | 2010102917685 |  |  |  |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,0010 |  |  |
|  |  |  | 2710703518138 |  |  |  |  | Profil U ar.eg.lam.cald U 8 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 8,800 |  |  |  | 1,8040 |  |  |
|  |  |  | 2710403607301 |  |  |  |  | Tabla groasa 8 x 1250 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 8,800 |  |  |  | 1,8040 |  |  |
|  |  |  | 2874115821887 |  |  |  |  | Surub cap hexagonal M 16 x 120 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 32,000 |  |  |  | 6,5600 |  |  |
|  |  |  | 2874115840558 |  |  |  |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 32,000 |  |  |  | 6,5600 |  |  |
|  |  |  | 2873155901194 |  |  |  |  | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,800 |  |  |  | 0,3690 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 0,4100 |  |  |
|  |  |  | 2430226103294 |  |  |  |  | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 0,1230 |  |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  |  | l |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 0,0820 |  |  |
|  |  |  | 2320186202613 |  |  |  |  | Unsoare consistenta U 100 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,800 |  |  |  | 0,1640 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 9,000 |  |  |  | 1,8450 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,0512 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,400 |  |  |  | 0,2870 |  |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,730 |  |  |  | 0,1497 |  |  |
|  |  |  | 2952270006614 |  |  |  |  | Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,340 |  |  |  | 0,0697 |  |  |
| 20 |  |  | RpAcC06C |  |  |  | Montarea pe postament existent a pompelor centrifuge, avind un debit de Dn aspiratie pina la 40 mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,680 |  |  |  | 1,6800 |  |  |
|  |  |  | 2513736621810 |  |  |  |  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,380 |  |  |  | 0,3914 |  |  |
|  |  |  | 2874115800900 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 10x60 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | 3,0900 |  |  |
|  |  |  | 2874115842714 |  |  |  |  | Piulita hexag. M10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 2,0600 |  |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,2000 |  |  |
| 21 |  |  | RpAcC09A |  |  |  | Montarea pe pozitia existenta a aparatelor de dozare pentru coagulanti de tip uscat |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 10,790 |  |  |  | 10,7900 |  |  |
|  |  |  | 2513736621810 |  |  |  |  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,320 |  |  |  | 0,3232 |  |  |
|  |  |  | 2320186201527 |  |  |  |  | Uleiuri pentru motoare M-50 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | 3,0300 |  |  |
|  |  |  | 2320186202624 |  |  |  |  | Unsori lubrefiante pentru rulmenti RUL-100 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,700 |  |  |  | 1,7170 |  |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,3000 |  |  |
| 22 |  |  | SE54B |  |  |  | Rezervor tampon din material plastic avind capacitatea de 400 - 500 l |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,100 |  |  |  | 3,1000 |  |  |
| 23 |  |  | M1C01A |  |  |  | Transportor de uz general, de pina la 3 t, livrat asamblat sau in subansamble si piese cu greutatea maxima de 3 t |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,150 |  |
|  |  |  | 8283010021000 |  |  |  |  | Electronist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 0,9000 |  |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 1,2000 |  |  |
|  |  |  | 7214210026810 |  |  |  |  | Montator conducte, constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 56,990 |  |  |  | 8,5485 |  |  |
|  |  |  | 8231040024700 |  |  |  |  | Vulcanizator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,0150 |  |  |
|  |  |  | 2010102917685 |  |  |  |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,0030 |  |  |
|  |  |  | 2710403605057 |  |  |  |  | Tabla cons.mecanice 4x1000x2000 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  | 1,5000 |  |  |
|  |  |  | 2874115817100 |  |  |  |  | Surub cap hexagonal M 20x60 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 0,6000 |  |  |
|  |  |  | 2874115842700 |  |  |  |  | Piulita hexag. M20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 0,6000 |  |  |
|  |  |  | 2873155901194 |  |  |  |  | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 0,1500 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 0,0900 |  |  |
|  |  |  | 2881116001991 |  |  |  |  | Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 10 foi |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | 0,4500 |  |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  |  | l |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 0,1500 |  |  |
|  |  |  | 2320186201228 |  |  |  |  | Ulei industrial tip I 70 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,200 |  |  |  | 0,1800 |  |  |
|  |  |  | 2320186202613 |  |  |  |  | Unsoare consistenta U 100 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,240 |  |  |  | 0,0360 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 1,2000 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 0,0750 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 0,0600 |  |  |
|  |  |  | 3410520006728 |  |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,130 |  |  |  | 0,1695 |  |  |
| 24 |  |  | RpAcC05A |  |  |  | Montarea pe postament existent a pompelor de apa uzate, cu ax orizontal |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 5,920 |  |  |  | 5,9200 |  |  |
|  |  |  | 2874115802037 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal OL37 M 16x110 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 2,0200 |  |  |
|  |  |  | 2874115840558 |  |  |  |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 2,0200 |  |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,1010 |  |  |
|  |  |  | 2410520006751 |  |  |  |  | Automacara 5 Tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,660 |  |  |  | 0,6600 |  |  |
| 25 |  |  | M1C21A |  |  |  | Macara tehnologica sau mijloc de ridicat, cu greutatea proprie de 0-1 t, montata la inaltimea de pina la 15 m |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,099 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 159,590 |  |  |  | 15,7994 |  |  |
|  |  |  | 2874115817100 |  |  |  |  | Surub cap hexagonal M 20x60 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 0,1980 |  |  |
|  |  |  | 2874115840601 |  |  |  |  | Piulita hexag. M20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 0,1980 |  |  |
|  |  |  | 2873155901194 |  |  |  |  | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | 1,1880 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  | 1,4850 |  |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  |  | l |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 0,0990 |  |  |
|  |  |  | 2320186201228 |  |  |  |  | Ulei industrial tip I 70 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 9,000 |  |  |  | 0,8910 |  |  |
|  |  |  | 2320186202613 |  |  |  |  | Unsoare consistenta U 100 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 2,400 |  |  |  | 0,2376 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,0297 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  | 0,9900 |  |  |
|  |  |  | 3110500003004 |  |  |  |  | Convertizor de sudura de 1-14 kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 4,590 |  |  |  | 0,4544 |  |  |
|  |  |  | 3410520006730 |  |  |  |  | Macara pe pneuri 15-19,9 TF, cu brat cu zabrele |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 2,020 |  |  |  | 0,2000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  | Deshidrator VOLUTE DEHYDERATOR ES-131-ST P=0.5 kWt 3x380-480V AC 50/60Hz cu sistem de automatizare si partea electrica complet sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7002 |  |  |  |  | Deshidrator VOLUTE DEHYDERATOR ES-131-ST P=0.5 kWt 3x380-480V AC 50/60Hz cu sistem de automatizare si partea electrica complet |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  | Pompa de namol GS-15F-3 max. 3500 l/ora sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7003 |  |  |  |  | Pompa de namol GS-15F-3 max. 3500 l/ora |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  | Unitate de preparare si amestec MSP 600 cu automatizare si partea electrica sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7004 |  |  |  |  | Unitate de preparare si amestec MSP 600 cu automatizare si partea electrica |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  | Container W-360L din plastic |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7006 |  |  |  |  | Container W-360L din plastic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  | Transportator vertical automatizat inclusiv partea electrica (LxBxH 1800x500x1200) pe rotile |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7008 |  |  |  |  | Transportator vertical automatizat inclusiv partea electrica (LxBxH 1800x500x1200) pe rotile |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  | Pompa pentru apa uzata Hp-12m, Q-5 m3/ora cu convertizor |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70010 |  |  |  |  | Pompa pentru apa uzata Hp-12m, Q-5 m3/ora cu convertizor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  | Macara tip girafa hidraulica maxim 1 tona protabila si versatila. Brat cu extensie, mecanism de blocare si sistem cu dubla pompa tip WK 1000 sau analog. Capacitate de ridicare 0.5t, 0.75t, 1.0 . Garda la sol 90 mm, inaltime max de ridicare 2240 mm, inaltime min de ridicare 40 mm, lungime brat de ridicare 1100 mm, 1255 mm, 1350 mm. Dimensiuni macara pliata 480x460x1575 mm, greutate 98.5 kg, Dimensiuni 1525x980x2240 mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 70012 |  |  |  |  | Macara tip girafa hidraulica maxim 1 tona protabila si versatila. Brat cu extensie, mecanism de blocare si sistem cu dubla pompa tip WK 1000 sau analog. Capacitate de ridicare 0.5t, 0.75t, 1.0 . Garda la sol 90 mm, inaltime max de ridicare 2240 mm, inaltime min de ridicare 40 mm, lungime brat de ridicare 1100 mm, 1255 mm, 1350 mm. Dimensiuni macara pliata 480x460x1575 mm, greutate 98.5 kg, Dimensiuni 1525x980x2240 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Lucrari de punere in functiune a utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 09-02-029-01 |  |  |  | Instalatii compacte de epurare a apelor uzate |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  | Specialist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 355,000 |  |  |  | 355,0000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de punere in functiune a utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Taxa pe valoare adaugata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |