CAIET DE SARCINI

Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere a drumului G104 Ialoveni - Costești - Molești - Răzeni - M3 km 0,52 – 2,00, amplasat teritorial în raionul Ialoveni (Modificat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. G104 Ialoveni - Costesti - Molesti - Razeni - M3, km 0+520-2+000 (1480 m.l.) |  |  |
|  |  | 1.1. Imbracaminte rutiere |  |  |
| 1 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 103,600 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 |
| 2 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului Hmed= 2 cm | m2 | 10 360,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0349 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0320 |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0182 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0182 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0182 |
| 3 | TsI51A2 | Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 414,400 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |
| 4 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 | t | 3,108 |
|  | 23203226000401 | Bitum (emulsia bituminoasa C60B2) | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 5 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-2 cm | t | 504,532 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2100 |
|  | 14221022055070 | Beton asfaltic BA 16 | t | 1,0100 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0399 |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,1330 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0326 |
| 6 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 | t | 3,108 |
|  | 23203226000401 | Bitum (emulsia bituminoasa C60B2) | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 7 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 10 360,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 | t | 0,0974 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |
|  |  | 1.2. Amenajarea trotuarului km 1+402-1+616 (214 m.l.) |  |  |
| 8 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate | m | 214,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |
| 9 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto | 100 m3 | 0,719 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |
| 10 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 88,500 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |
| 11 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit | 100 m3 | 0,719 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta (Agregat grosierL LA30 fr.16-32 mm) | m3 | 0,0020 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3300 |
| 12 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 2,568 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |
| 13 | DA11A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire (214x(1.2+0.2+0.2)=34.24) | m3 | 34,240 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,8000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,2560 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-31.5 mm | m3 | 0,1020 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 31.5-63 mm | m3 | 1,2700 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2500 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2070 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 |
| 14 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x18 cm, pe fundatie de beton C16/20 | m | 214,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...C16/20 | m3 | 0,0550 |
|  | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni B1 | m | 1,0050 |
| 15 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm(bordure mici B4 100x20x8 pe fundatia de beton B7,5) | m | 214,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...C16/20 | m3 | 0,0480 |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni B 4 | m | 1,0050 |
| 16 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm pavaj h=0.06m | m2 | 256,800 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare h=6 cm gri | m2 | 1,0150 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |
| 17 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 | 214,000 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,1100 |
|  |  | 1.3. Amenajarea bordurelor la drum km 1+646-1+781 (135 m.l.) |  |  |
| 18 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate | m | 135,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |
| 19 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto | 100 m3 | 0,150 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |
| 20 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 18,450 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |
| 21 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit | 100 m3 | 0,150 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta (Agregat grosierL LA30 fr.16-32 mm) | m3 | 0,0020 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3300 |
| 22 | DA11A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire (135x0.3*0.15=6.075) | m3 | 6,075 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,8000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,2560 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-31.5 mm | m3 | 0,1020 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 31.5-63 mm | m3 | 1,2700 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2500 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2070 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 |
| 23 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x18 cm, pe fundatie de beton C16/20 | m | 135,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...C16/20 | m3 | 0,0550 |
|  | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni B1 | m | 1,0050 |
| 24 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 | 135,000 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,1100 |
|  |  | 1.4. Constructia podetului tubular cu camin de captare d=1,0 m; L=11,0 m |  |  |
| 25 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit | 100 m3 | 0,550 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |
| 26 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului | m3 | 5,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |
| 27 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr. 16-32 mm, h= 10 cm | m3 | 9,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta (Agregat grosierL LA30 fr.16-32 mm) | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 28 | DI119 | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale | m3 | 5,800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 1,0200 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |
| 29 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (tuburi TS100*2,5*3) | m3 | 5,852 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |
|  | 2666122800561TS100 | Tuburi din beton armat (TS100*2,5*3; Y=1,33) | m3 | 1,0000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |
| 30 | DI123 | Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (placi ST10) | m3 | 2,020 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,1000 |
|  | 2666122800562 | Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m (placi ST10, Y=1,01) | m3 | 1,0000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,3800 |
| 31 | DI123 | Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripe ST4) | m3 | 3,920 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,1000 |
|  | 2666122800562ST4 | Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m (aripe ST4; Y=0,98) | m3 | 1,0000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,3800 |
| 32 | DI120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 5,120 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |
|  | 23203226000361 | Bitum (emulsia bituminoasa C60B) | t | 0,0068 |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |
| 33 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 71,600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |
|  | 23203226000361 | Bitum (emulsia bituminoasa C60B) | t | 0,0045 |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |
| 34 | IzF20A | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m | 3,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2600 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 0,3000 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0001 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari | kg | 0,2000 |
|  | 1714227322100 | Cilti de cinepa sort 3 | kg | 0,6000 |
| 35 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 | 0,320 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,8400 |
| 36 | DI105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 | 0,320 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,2000 |
|  | 2952270004024 | Mai pneumatic | h-ut | 10,9000 |
| 37 | DI119 | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale | m3 | 3,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 1,0200 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |
| 38 | DI130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 (12 ) cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 0,145 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 15,3000 |
|  | 23203226000401 | Bitum (emulsia bituminoasa C60B2) | t | 0,2600 |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |
|  | 14111222016601a | Agregat grosier fr. 16-32 | m3 | 10,7000 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |
| 39 | DI131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 (k=3) K grosime=3,0000 | 100m2 | -0,145 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 1,0200 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |
|  | 23203226000401 | Bitum (emulsia bituminoasa C60B2) | t | 0,0200 |
| 40 | DI130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 (8) cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 0,145 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 15,3000 |
|  | 23203226000401 | Bitum (emulsia bituminoasa C60B2) | t | 0,2600 |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |
|  | 14111222016601a | Agregat grosier fr. 16-32 | m3 | 10,7000 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |
| 41 | DI131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 (k=7) K grosime=7,0000 | 100m2 | -0,145 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 1,0200 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |
|  | 23203226000401 | Bitum (emulsia bituminoasa C60B2) | t | 0,0200 |
| 42 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg | 74,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,0000 |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |
| 43 | DI129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 3,600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7800 |
|  | 1411122201001 | Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,0100 |
| 44 | DI119 | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale (pinten) | m3 | 1,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 1,0200 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |
|  |  | 1.5. Acostamente si rigole |  |  |
| 45 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit | 100 m3 | 1,880 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |
| 46 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren | 100m2 | 4,720 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |
|  |  | 1.6. Siguranta |  |  |
| 47 | DF59A | Montarea parapetului metalic la drum H1 W4 | m | 24,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2200 |
|  | 2875277301001 | Complect de parapet metalic H1 W4 | t | 0,0248 |
|  | 2952270003722 | Instalaia GAYK TYP 250 | h-ut | 0,0350 |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,0350 |
| 48 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 66,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 0,1000 |
|  | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,0000 |
| 49 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat | buc | 66,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |
|  | 2615107326105 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 1,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |
| 50 | DF11A | Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet | buc | 100,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |
|  | 2661126401010 | Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei | buc | 1,0000 |
| 51 | DF17A(F) | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | 222,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0160 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0160 |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare | kg | 0,0560 |
|  | 2513206621650 | Microbile reflectorizante | kg | 0,3500 |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0106 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0155 |

Notă: Se solicită efectuarea ridicărilor topogeodezice și elaborarea schiței de proiect cu profile transversal și longitudinale a părții carosabile. Schița de proiect trebuie să fie elaborată de către un proiectant atestat.

Profilele transversale și longitudinale a părții carosabile, necesită vizarea beneficiarului.