CAIET DE SARCINI

pentru lipirea insemnelor din oracal (oralite) pe caroseria ambulanțelor

Standartele de bază a insemnelor de pe ambulanță:

- Pe toate ambulanțele inscripțiile și insemnele vor fi aplicate conform anexelor anexate la caietul de sarcini (MODEL).

- Pe perimetrul ambulanței, partea de mijloc, 1 linie (H+/-150mm, L+/-5150mm în dependență de construcția automobilului) de culoare oranj.

- Pe perimetrul ambulanței, partea de sus, 1 linie (H+/-100mm, L+/-4000mm în dependență de construcția automobilului) de culoare oranj.

- Semnul internațional al serviciului de asistență medicală urgentă „CRUCEA VIEȚII ” (H- 300mm L-300mm) cu 6 brațe de culoare albastră.

- Pe capota ambulanței se înscrie „AMBULANȚA” (H+/-150 mm, L+/-1050mm în dependență de construcția automobilului), imprimat inversat de culoare albastră.

- Pe partea spate „AMBULANȚA”, (H+/- 150mm, L+/-1050mm în dependență de construcția automobilului);

- Pe părțile laterale se înscrie „ASISTENȚA MEDICALĂ URGENTĂ” (H+/-130mm, L +/-2750mm în dependență de construcția automobilului) de culoare albastră și numărul unic național 112 (H-250mm, L-450mm) alb pe fon roșu.

Proprietăți fizice și chimice Oracal, Oralite color

- Rezistență la temperatură: de la -30°C până la +50°C

- Rezistență la apă sărată: (DIN 50021)

- Rezistență la solvenți și chimicale: rezistent la majoritatea mineralelor, uleiuri, grăsimi, materiale combustibile, alifatice solvenți, acizi slabi, săruri și alcalii, rezistent la agenți de curățare

Produsul va fi un produs în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr.1907/2006 (REACH).

Cerințe pentru lucrări de lipire a insemnelor pe caroseria autosnitarelor.

- Prestatorul va deține în dotare utilaj și instrument necesar pentru a permite lipirea insemnelor pe automobile cu înălțimea de 3,2 metri, lungimea 6 metri (ambulanțe).

- Prestatorul va întocmi Actul de primire predare a automobilului în prezența beneficiarului.

- Înlocuirea insemnelor defectate se va efectua numai cu acordul beneficiarului în termeni stabiliți de către ambele părți.

- Defectele apărute după întocmirea actului de primire predare în timpul aflării automobilului la prestator vor fi înlăturate de către prestator, din contul prestatorului.

- După finisarea lucrărilor efectuate automobilul se va preda beneficiarului în stare curată.

- Materialele folosite vor fi de calitate înaltă, rezistente la ger, umiditatea, în potriva razelor solare.

- Garanția lucrărilor efectuate și a materialelor folosite, va constitui minim 24 luni.

- Prestatorul va presta serviciile pe zone: Centru (mun. Chișinău), Nord (mun. Bălți), Sud (Comrat, Cahul).

- În caz că automobilul nu va fi încleiat în termenii stabiliți de către ambele părți, prestatorul va fi penalizat de către beneficiar pentru fiecare zi întârziată.