| Centrul de asistență socială de plasament pentru copiii separați de părinți Căldura casei din cadrul STAS Drochia, str. Alexandru cel Bun nr. 23, or. Drochia | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cantităților de lucrări pentru Lotul 4

DEVIZ  LOCAL №

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Montare sistem de ventilare |  |  |  |  |
| 1 | RCsB29P K=5 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 170 mm | buc |  | 10,00 |  |
|  |  | 1.2. Repatii interioare |  |  |  |  |
| 2 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor peretilor penru aplicarea gletului | m2 |  | 3,00 |  |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 3,00 |  |
| 4 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 3,00 |  |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 121,80 |  |
| 6 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 121,80 |  |
|  |  | 1.3. Timplarie |  |  |  |  |
| 7 | RpCP33C | Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata peste 2,5 mp | m2 |  | 4,30 |  |
| 8 | RpCO08I | Revizuirea si inlocuirea feroneriei la ferestre din PVC, simple, duble sau cuplate cu balamale | buc |  | 40,00 |  |
| 9 | RpCP37A | Plasa anti-insecta pentru ferestre din profiluri din PVC (excludere ciment, apa si nisip) | m2 |  | 8,83 |  |
| 10 | RpCO42E | Repararea usilor de PVC, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale | buc |  | 1,00 |  |
| 11 | RpCO42D | Repararea usilor de PVC, prin inlocuirea feroneriei cu minere si silduri | buc |  | 1,00 |  |
|  |  | 1.4. Reparatii exterioare |  |  |  |  |
|  |  | 1.4.1. Refacere intrare in subsol |  |  |  |  |
| 12 | RpCA03A | Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, max 2 m adincime | m3 |  | 2,00 |  |
| 13 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 |  | 0,60 |  |
| 14 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 1,00 |  |
| 15 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 |  | 1,00 |  |
| 16 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  | 1,00 |  |
| 17 | RpCC01A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime | m2 |  | 7,50 |  |
| 18 | RpCD01A | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg |  | 24,90 |  |
| 19 | RpCD02B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg |  | 105,30 |  |
| 20 | RpCB02D | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200) | m3 |  | 2,20 |  |
| 21 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 103,40 |  |
| 22 | CN21B | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul | m2 |  | 3,36 |  |
| 23 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 |  | 5,00 |  |
|  |  | 1.4.2. Reparatie sistem de scurgere |  |  |  |  |
| 24 | RpCI18B | Jgheaburi din tabla zincata, de 0,5 mm grosime, la cladiri existente, executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii din otel-beton de 6 mm grosime, respectiv banda de otel si cirligele de sustinere semirotunde, cu diam. de 15 cm | m |  | 10,00 |  |
| 25 | RpCI20B | Burlane din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, la cladiri existente, executate pe santier, innadite prin petrecere pe circa 6 cm si fixate in zid cu bratari din otel zincat, inclusiv coturile si aruncatoarele, rotunde, cu diam. de 12,3 cm | m |  | 12,00 |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Sistem de ventilare |  |  |  |  |
| 26 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x2,5 mmp | m |  | 60,00 |  |
| 27 | RpEE13A | Racordarea furcii electrice la cablu | buc |  | 10,00 |  |
| 28 | SA40A | Instalarea inel decorativ d. 160 cu fixare cu dibluri | buc |  | 10,00 |  |
| 29 | VC29A | Montare recuperator Aspira 160 RF - 68 m3/ora | buc |  | 10,00 |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 30 | Pret de piata | Recuperator Aspira 160 RF - 68 m3/ora | buc |  | 10,00 |  |

| Intocmit | Carp A. |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |