Caiet de sarcini

pentru achiziția lucrărilor

Obiectul:   Lucrări renovare a trotuarelor din str. Meșterul Manole (tronsonul dintre str. Alecu Russo - str. Maria Drăgan, partea para) din mun. Chișinău

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea lucrări solicitate, estimativ | UM | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată | Valoarea estimată, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45200000-9 | Lucrări renovare a trotuarelor din str. Meșterul Manole (tronsonul dintre str. Alecu Russo - str. Maria Drăgan, partea para) din mun. Chișinău | proiect | 1 | Anexa 1 | 17164202.83 |

- Descriere generală. Termeni de execuție.

Lucrările vor fi executate în sectorul Ciocana.

Perioada de execuție: 31.12.2028

2.Informații și proiectare.

Nu se aplică.

3.Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1. | NCM L.01.01-2012 | Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcții |
| 2. | CP L.01.01-2012 | Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții- montaj prin metoda de resurse |

4. Mostre

Nu se aplică.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor

și a terenurilor aferente.

Nu se aplică.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale operatorilor economici, desene și scheme de execuție.

Lucrările vor fi executate în strictă conformitate cu criteriile tehnice înaintate în contextul prezentului Caiet de Sarcini și a Documentației Normativ Tehnice (DNT) în vigoare, Normelor și Regulilor în construcții și a altor acte normative juridice.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor.

Antreprenorul garantează calitatea lucrărilor efectuate. În cazul apariției unei deficiențe, Antreprenorul are obligația de a înlătura defectele în termen de cel mult 5 zile calendaristice pe baza unui act încheiat între reprezentanții părților, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar, sau în alt termen specificat de Beneficiar.

8. Cerințe privind calculul costului lucrărilor.

Costul  lucrărilor  va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executor pentru îndeplinirea volumului de lucrări

Costul serviciilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA  și va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

Lista cu cantitățile de lucrări este prezentată în Anexa nr.1 a Caietului de Sarcini.

9. Documentația tehnico - normativă de reglementare a lucrărilor.

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1. | Regulament. CHIȘINĂU 1991. | Regulamentul “Executării lucrărilor de pozare, reamenajare construcțiilor subterane în orașul Chișinău și în localitățile de subordinea orășeneasca” |
| 2. | NCM D.02.03:2018 | Normativ pentru amenajarea intersecțiilor la nivel pe drumuri publice |
| 3. | CP D.02.02-2013 | Organizarea executării lucrărilor la întreținerea și reparația drumurilor. Ghidul maistrului rutier |
| 4. | CP D.02.18:2017 | Reguli de protecția a muncii la construcția, reparația și întreținerea drumurilor |
| 5. | CP D.02.20-2012 | Recomandări tehnice privind structurile și tehnologiile de construcție ale drumurilor, trotuarelor, platformelor pe teritoriile cu destinație socio-culturală |

10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Oferta va fi prezentată în limba română și va conține:

  - Dovada de experiență similară în ultimii 5 ani în executarea lucrărilor similare.

  - Dovadă că deține utilajul necesar pentru executarea lucrărilor;

  - Dovadă că deține personalul calificat pentru executarea lucrărilor;

  - Operatorul economic va prezenta documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă standarde de protecție a mediului ISO 14001.

Ofertele care nu vor îndeplini condițiile caietului de sarcini nu vor fi acceptate pentru examinare.

11.  Cerințe de mentenanță:

  - Perioada de garanție va fi de minimum 5 ani pentru remedierea defectelor apărute din cauza antreprenorului, începând din data recepției calitative;

  - La efectuarea lucrărilor să se respecte normele securității și sănătății în muncă;

Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini

CAIET DE SARCINI

Obiectul achiziţiilor Lucrări renovare a trotuarelor din str. Meșterul Manole (tronsonul dintre str. Alecu Russo - str. Maria Drăgan, partea para) din mun. Chișinău

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

Amenajarea teritoriului (116-11/24-PG) Partea para

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Tronson 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | DC04B |  |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 341,800 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,290 |  |  | 99,122 |  |
|  |  |  | 2681116002000 |  |  |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0035 |  |  | 1,196 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,040 |  |  | 13,672 |  |
|  |  |  | 2952270004204 |  |  |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  |  | h-ut |  |  | 0,294 |  |  | 100,489 |  |
| 2 |  |  | DI109 |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (449.92 m) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 104,760 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,600 |  |  | 167,616 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0191 |  |  | 2,001 |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,775 |  |  | 81,189 |  |
|  |  |  | 12340002506 |  |  |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,775 |  |  | 81,189 |  |
| 3 |  |  | RpCS19B |  |  | Demontari: dale din placi prefabricate |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 464,510 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 83,612 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 83,612 |  |
| 4 |  |  | RpCS19G |  |  | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 427,540 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,260 |  |  | 111,160 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,260 |  |  | 111,160 |  |
| 5 |  |  | TsC35A12 |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / nisip |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,230 |  |
|  |  |  | 2952270007403 |  |  |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 6,020 |  |  | 1,385 |  |
| 6 |  |  | DI118 |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 528,450 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,143 |  |  | 75,568 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0239 |  |  | 12,630 |  |
|  |  |  | 2952260003544 |  |  |  | Scarificator mecanic remorcat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0138 |  |  | 7,293 |  |
|  |  |  | 2952500005607 |  |  |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0138 |  |  | 7,293 |  |
| 7 |  |  | DI118 |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta / cu reutilizare ulterioara a pietrei sparte |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,630 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,143 |  |  | 0,233 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0239 |  |  | 0,039 |  |
|  |  |  | 2952260003544 |  |  |  | Scarificator mecanic remorcat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0138 |  |  | 0,022 |  |
|  |  |  | 2952500005607 |  |  |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0138 |  |  | 0,022 |  |
| 8 |  |  | TsC35A12 |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 3,210 |  |
|  |  |  | 2952270007403 |  |  |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 6,020 |  |  | 19,324 |  |
| 9 |  |  | TsC35C32 |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 6,700 |  |
|  |  |  | 2952270007406 |  |  |  | Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c |  |  |  | h-ut |  |  | 2,080 |  |  | 13,936 |  |
| 10 |  |  | TsI51B5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1 510,400 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,076 |  |  | 114,790 |  |
| 11 |  |  | TsI51A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 2,360 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0383 |  |  | 0,090 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tronson 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Tronson 2-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | DC04B |  |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 216,600 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,290 |  |  | 62,814 |  |
|  |  |  | 2681116002000 |  |  |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0035 |  |  | 0,758 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,040 |  |  | 8,664 |  |
|  |  |  | 2952270004204 |  |  |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  |  | h-ut |  |  | 0,294 |  |  | 63,680 |  |
| 13 |  |  | DI109 |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (238.2 m) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 59,900 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,600 |  |  | 95,840 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0191 |  |  | 1,144 |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,775 |  |  | 46,422 |  |
|  |  |  | 12340002506 |  |  |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,775 |  |  | 46,422 |  |
| 14 |  |  | RpCS19G |  |  | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 554,780 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,260 |  |  | 144,243 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,260 |  |  | 144,243 |  |
| 15 |  |  | DI118 |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 230,660 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,143 |  |  | 32,984 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0239 |  |  | 5,513 |  |
|  |  |  | 2952260003544 |  |  |  | Scarificator mecanic remorcat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0138 |  |  | 3,183 |  |
|  |  |  | 2952500005607 |  |  |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0138 |  |  | 3,183 |  |
| 16 |  |  | DI118 |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta / cu reutilizare ulterioara a pietrei sparte |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,100 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,143 |  |  | 0,157 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0239 |  |  | 0,026 |  |
|  |  |  | 2952260003544 |  |  |  | Scarificator mecanic remorcat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0138 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2952500005607 |  |  |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0138 |  |  | 0,015 |  |
| 17 |  |  | TsC35A12 |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,920 |  |
|  |  |  | 2952270007403 |  |  |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 6,020 |  |  | 5,538 |  |
| 18 |  |  | TsC35C32 |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 2952270007406 |  |  |  | Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c |  |  |  | h-ut |  |  | 2,080 |  |  | 6,240 |  |
| 19 |  |  | TsI51B5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 618,000 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,076 |  |  | 46,968 |  |
| 20 |  |  | TsI51A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1,600 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0383 |  |  | 0,061 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tronson 2-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Tronson 3-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | DC04B |  |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 222,100 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,290 |  |  | 64,409 |  |
|  |  |  | 2681116002000 |  |  |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0035 |  |  | 0,777 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,040 |  |  | 8,884 |  |
|  |  |  | 2952270004204 |  |  |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  |  | h-ut |  |  | 0,294 |  |  | 65,297 |  |
| 22 |  |  | DI109 |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (238.2 m) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 66,770 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,600 |  |  | 106,832 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0191 |  |  | 1,275 |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,775 |  |  | 51,747 |  |
|  |  |  | 12340002506 |  |  |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,775 |  |  | 51,747 |  |
| 23 |  |  | DI118 |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 287,200 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,143 |  |  | 41,070 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0239 |  |  | 6,864 |  |
|  |  |  | 2952260003544 |  |  |  | Scarificator mecanic remorcat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0138 |  |  | 3,963 |  |
|  |  |  | 2952500005607 |  |  |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0138 |  |  | 3,963 |  |
| 24 |  |  | RpCB18G |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,910 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,000 |  |  | 3,640 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,500 |  |  | 1,365 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,050 |  |  | 0,046 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,350 |  |  | 0,319 |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,350 |  |  | 0,319 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,200 |  |  | 0,182 |  |
| 25 |  |  | TsC35A12 |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,070 |  |
|  |  |  | 2952270007403 |  |  |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 6,020 |  |  | 0,421 |  |
| 26 |  |  | TsC35C32 |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 3,550 |  |
|  |  |  | 2952270007406 |  |  |  | Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c |  |  |  | h-ut |  |  | 2,080 |  |  | 7,384 |  |
| 27 |  |  | TsI51B5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 578,700 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,076 |  |  | 43,981 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tronson 3-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Tronson 4-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | DC04B |  |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 317,100 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,290 |  |  | 91,959 |  |
|  |  |  | 2681116002000 |  |  |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0035 |  |  | 1,110 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,040 |  |  | 12,684 |  |
|  |  |  | 2952270004204 |  |  |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  |  | h-ut |  |  | 0,294 |  |  | 93,227 |  |
| 29 |  |  | DI109 |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (238.2 m) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 96,050 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,600 |  |  | 153,680 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0191 |  |  | 1,835 |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,775 |  |  | 74,439 |  |
|  |  |  | 12340002506 |  |  |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,775 |  |  | 74,439 |  |
| 30 |  |  | RpCS19G |  |  | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 233,350 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,260 |  |  | 60,671 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,260 |  |  | 60,671 |  |
| 31 |  |  | DI118 |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 424,050 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,143 |  |  | 60,639 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0239 |  |  | 10,135 |  |
|  |  |  | 2952260003544 |  |  |  | Scarificator mecanic remorcat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0138 |  |  | 5,852 |  |
|  |  |  | 2952500005607 |  |  |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0138 |  |  | 5,852 |  |
| 32 |  |  | TsC35A12 |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,980 |  |
|  |  |  | 2952270007403 |  |  |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 6,020 |  |  | 5,900 |  |
| 33 |  |  | TsC35C32 |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 5,240 |  |
|  |  |  | 2952270007406 |  |  |  | Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c |  |  |  | h-ut |  |  | 2,080 |  |  | 10,899 |  |
| 34 |  |  | TsI51B5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 976,600 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,076 |  |  | 74,222 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tronson 4-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Tronson 5-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | DC04B |  |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 393,900 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,290 |  |  | 114,231 |  |
|  |  |  | 2681116002000 |  |  |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0035 |  |  | 1,379 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,040 |  |  | 15,756 |  |
|  |  |  | 2952270004204 |  |  |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  |  | h-ut |  |  | 0,294 |  |  | 115,807 |  |
| 36 |  |  | DI109 |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (424.61 m) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 139,320 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,600 |  |  | 222,912 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0191 |  |  | 2,661 |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,775 |  |  | 107,973 |  |
|  |  |  | 12340002506 |  |  |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,775 |  |  | 107,973 |  |
| 37 |  |  | RpCS19B |  |  | Demontari: dale din placi prefabricate |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 75,310 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 13,556 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 13,556 |  |
| 38 |  |  | RpCS19G |  |  | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 264,060 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,260 |  |  | 68,656 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,260 |  |  | 68,656 |  |
| 39 |  |  | TsC35A12 |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / nisip |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,040 |  |
|  |  |  | 2952270007403 |  |  |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 6,020 |  |  | 0,241 |  |
| 40 |  |  | DI118 |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 586,200 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,143 |  |  | 83,827 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0239 |  |  | 14,010 |  |
|  |  |  | 2952260003544 |  |  |  | Scarificator mecanic remorcat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0138 |  |  | 8,090 |  |
|  |  |  | 2952500005607 |  |  |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0138 |  |  | 8,090 |  |
| 41 |  |  | DI118 |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta / cu reutilizare ulterioara a pietrei sparte |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,630 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,143 |  |  | 0,233 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0239 |  |  | 0,039 |  |
|  |  |  | 2952260003544 |  |  |  | Scarificator mecanic remorcat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0138 |  |  | 0,022 |  |
|  |  |  | 2952500005607 |  |  |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0138 |  |  | 0,022 |  |
| 42 |  |  | RpCB18G |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,910 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,000 |  |  | 3,640 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,500 |  |  | 1,365 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,050 |  |  | 0,046 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,350 |  |  | 0,319 |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,350 |  |  | 0,319 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,200 |  |  | 0,182 |  |
| 43 |  |  | TsC35A12 |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 1,100 |  |
|  |  |  | 2952270007403 |  |  |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 6,020 |  |  | 6,622 |  |
| 44 |  |  | TsC35C32 |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 7,350 |  |
|  |  |  | 2952270007406 |  |  |  | Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c |  |  |  | h-ut |  |  | 2,080 |  |  | 15,288 |  |
| 45 |  |  | TsI51B5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1 345,400 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,076 |  |  | 102,250 |  |
| 46 |  |  | TsI51A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 2,360 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0383 |  |  | 0,090 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tronson 5-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Tronson 6-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | DC04B |  |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 290,300 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,290 |  |  | 84,187 |  |
|  |  |  | 2681116002000 |  |  |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0035 |  |  | 1,016 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,040 |  |  | 11,612 |  |
|  |  |  | 2952270004204 |  |  |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  |  | h-ut |  |  | 0,294 |  |  | 85,348 |  |
| 48 |  |  | DI109 |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (530.89 m) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 110,540 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,600 |  |  | 176,864 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0191 |  |  | 2,111 |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,775 |  |  | 85,668 |  |
|  |  |  | 12340002506 |  |  |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,775 |  |  | 85,668 |  |
| 49 |  |  | RpCS19G |  |  | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 121,550 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,260 |  |  | 31,603 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,260 |  |  | 31,603 |  |
| 50 |  |  | DI118 |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 408,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,143 |  |  | 58,344 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0239 |  |  | 9,751 |  |
|  |  |  | 2952260003544 |  |  |  | Scarificator mecanic remorcat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0138 |  |  | 5,630 |  |
|  |  |  | 2952500005607 |  |  |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0138 |  |  | 5,630 |  |
| 51 |  |  | DI118 |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta / cu reutilizare ulterioara a pietrei sparte |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,540 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,143 |  |  | 0,077 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0239 |  |  | 0,013 |  |
|  |  |  | 2952260003544 |  |  |  | Scarificator mecanic remorcat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0138 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 2952500005607 |  |  |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0138 |  |  | 0,007 |  |
| 52 |  |  | TsC35A12 |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,780 |  |
|  |  |  | 2952270007403 |  |  |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 6,020 |  |  | 4,696 |  |
| 53 |  |  | TsC35C32 |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 5,210 |  |
|  |  |  | 2952270007406 |  |  |  | Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c |  |  |  | h-ut |  |  | 2,080 |  |  | 10,837 |  |
| 54 |  |  | TsI51B5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 953,900 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,076 |  |  | 72,496 |  |
| 55 |  |  | TsI51A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,780 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0383 |  |  | 0,030 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tronson 6-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. Tronson 7-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  | DC04B |  |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 174,900 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,290 |  |  | 50,721 |  |
|  |  |  | 2681116002000 |  |  |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0035 |  |  | 0,612 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,040 |  |  | 6,996 |  |
|  |  |  | 2952270004204 |  |  |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  |  | h-ut |  |  | 0,294 |  |  | 51,421 |  |
| 57 |  |  | DI109 |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (117.36 m) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 67,230 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,600 |  |  | 107,568 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0191 |  |  | 1,284 |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,775 |  |  | 52,103 |  |
|  |  |  | 12340002506 |  |  |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,775 |  |  | 52,103 |  |
| 58 |  |  | RpCS19B |  |  | Demontari: dale din placi prefabricate |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 52,960 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 9,533 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 9,533 |  |
| 59 |  |  | RpCS19G |  |  | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 144,600 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,260 |  |  | 37,596 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,260 |  |  | 37,596 |  |
| 60 |  |  | TsC35A12 |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / nisip |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,030 |  |
|  |  |  | 2952270007403 |  |  |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 6,020 |  |  | 0,181 |  |
| 61 |  |  | DI118 |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 305,800 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,143 |  |  | 43,729 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0239 |  |  | 7,309 |  |
|  |  |  | 2952260003544 |  |  |  | Scarificator mecanic remorcat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0138 |  |  | 4,220 |  |
|  |  |  | 2952500005607 |  |  |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0138 |  |  | 4,220 |  |
| 62 |  |  | DI118 |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta / cu reutilizare ulterioara a pietrei sparte |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,100 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,143 |  |  | 0,157 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0239 |  |  | 0,026 |  |
|  |  |  | 2952260003544 |  |  |  | Scarificator mecanic remorcat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0138 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2952500005607 |  |  |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0138 |  |  | 0,015 |  |
| 63 |  |  | TsC35A12 |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,030 |  |
|  |  |  | 2952270007403 |  |  |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 6,020 |  |  | 0,181 |  |
| 64 |  |  | TsC35C32 |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 3,800 |  |
|  |  |  | 2952270007406 |  |  |  | Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c |  |  |  | h-ut |  |  | 2,080 |  |  | 7,904 |  |
| 65 |  |  | TsI51B5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 615,800 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,076 |  |  | 46,801 |  |
| 66 |  |  | TsI51A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1,600 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0383 |  |  | 0,061 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tronson 7-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. Tronson 8-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  |  | DC04B |  |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,200 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,290 |  |  | 8,758 |  |
|  |  |  | 2681116002000 |  |  |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0035 |  |  | 0,106 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,040 |  |  | 1,208 |  |
|  |  |  | 2952270004204 |  |  |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  |  | h-ut |  |  | 0,294 |  |  | 8,879 |  |
| 68 |  |  | DI109 |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (36.48 m) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 81,300 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,600 |  |  | 130,080 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0191 |  |  | 1,553 |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,775 |  |  | 63,008 |  |
|  |  |  | 12340002506 |  |  |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,775 |  |  | 63,008 |  |
| 69 |  |  | RpCS19G |  |  | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 718,180 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,260 |  |  | 186,727 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,260 |  |  | 186,727 |  |
| 70 |  |  | DI118 |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 371,800 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,143 |  |  | 53,167 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0239 |  |  | 8,886 |  |
|  |  |  | 2952260003544 |  |  |  | Scarificator mecanic remorcat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0138 |  |  | 5,131 |  |
|  |  |  | 2952500005607 |  |  |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0138 |  |  | 5,131 |  |
| 71 |  |  | DI118 |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta / cu reutilizare ulterioara a pietrei sparte |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 3,800 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,143 |  |  | 0,543 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0239 |  |  | 0,091 |  |
|  |  |  | 2952260003544 |  |  |  | Scarificator mecanic remorcat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0138 |  |  | 0,052 |  |
|  |  |  | 2952500005607 |  |  |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0138 |  |  | 0,052 |  |
| 72 |  |  | TsC35A12 |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 1,690 |  |
|  |  |  | 2952270007403 |  |  |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 6,020 |  |  | 10,174 |  |
| 73 |  |  | TsC35C32 |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 4,680 |  |
|  |  |  | 2952270007406 |  |  |  | Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c |  |  |  | h-ut |  |  | 2,080 |  |  | 9,734 |  |
| 74 |  |  | TsI51B5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 984,500 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,076 |  |  | 74,822 |  |
| 75 |  |  | TsI51A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 5,500 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0383 |  |  | 0,211 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tronson 8-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Imbracaminte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Tronson 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Tip Ap-2 (254.41 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  | TsE06A |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 2,544 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,030 |  |  | 22,972 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 2,544 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  | 3,053 |  |
| 77 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 38,160 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 41,213 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 6,869 |  |
|  |  |  | 1421402200393p20 |  |  |  | Piatra sparta (M400) fr.20-40 |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 47,700 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 3,816 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 1,908 |  |
| 78 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 30,530 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 32,972 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 5,495 |  |
|  |  |  | 1421402200393p5 |  |  |  | Piatra sparta (M600) fr.5-20 |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 38,163 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 3,053 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 1,526 |  |
| 79 |  |  | DE18A |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Caramida gr.60 mm (negru) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 254,410 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5802 |  |  | 147,609 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0158 |  |  | 4,020 |  |
|  |  |  | 2661112800655c6n |  |  |  | Pavaj Caramida gr.60 mm (negru) |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 258,226 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,600 |  |  | 407,056 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 7,870 |  |  | 2 002,207 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 1,272 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0428 |  |  | 10,889 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,020 |  |  | 5,088 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip Ap-2 (254.41 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. Tip Ap-1 (898.88 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  | TsE06A |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 8,990 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,030 |  |  | 81,180 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 8,990 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  | 10,788 |  |
| 81 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 134,830 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 145,616 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 24,269 |  |
|  |  |  | 1421402200393ps |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 168,538 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 13,483 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 6,742 |  |
| 82 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 107,870 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 116,500 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 19,417 |  |
|  |  |  | 1421402200393ps* |  |  |  | Piatra sparta (SM EN 13242+A1) |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 134,838 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 10,787 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 5,394 |  |
| 83 |  |  | DE18A |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj caramida gr.60 mm (sur) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 898,880 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5802 |  |  | 521,530 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0158 |  |  | 14,202 |  |
|  |  |  | 2661112800655cs |  |  |  | Pavaj caramida gr.60 mm (sur) |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 912,363 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,600 |  |  | 1 438,208 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 7,870 |  |  | 7 074,186 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 4,494 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0428 |  |  | 38,472 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,020 |  |  | 17,978 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip Ap-1 (898.88 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. Tip At-3 (223.14 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  |  | TsE06A |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 2,230 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,030 |  |  | 20,137 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 2,230 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  | 2,676 |  |
| 85 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 26,780 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 28,922 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 4,820 |  |
|  |  |  | 1421402200393p20 |  |  |  | Piatra sparta (M400) fr.20-40 |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 33,475 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 2,678 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 1,339 |  |
| 86 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.110 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 24,550 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 26,514 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 4,419 |  |
|  |  |  | 1421402200393p5 |  |  |  | Piatra sparta (M600) fr.5-20 |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 30,688 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 2,455 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 1,228 |  |
| 87 |  |  | DE13A |  |  | Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment / Pavaj Eco gr.100 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 223,140 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,520 |  |  | 116,033 |  |
|  |  |  | 266111280065516 |  |  |  | Pavaj Eco gr.100 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 226,487 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 1,600 |  |  | 357,024 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 1,116 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,051 |  |  | 11,380 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,023 |  |  | 5,132 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip At-3 (223.14 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. Tip At-1 (170.34 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  |  | TsE06A |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 1,700 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,030 |  |  | 15,351 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 1,700 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  | 2,040 |  |
| 89 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.300 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 51,100 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 55,188 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 9,198 |  |
|  |  |  | 1421402200393p20 |  |  |  | Piatra sparta (M400) fr.20-40 |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 63,875 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 5,110 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 2,555 |  |
| 90 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.200 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 34,070 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 36,796 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 6,133 |  |
|  |  |  | 1421402200393p5 |  |  |  | Piatra sparta (M600) fr.5-20 |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 42,588 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 3,407 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 1,704 |  |
| 91 |  |  | DI107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,102 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  | Bitum |  |  |  | t |  |  | 1,030 |  |  | 0,105 |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,300 |  |  | 0,031 |  |
| 92 |  |  | DB19C |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 170,340 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  |  | 0,160 |  |  | 27,254 |  |
|  |  |  | 111100010001310* |  |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 |  |  |  | t |  |  | 0,141 |  |  | 24,018 |  |
|  |  |  | 1421102200000 |  |  |  | Nisip bitumat |  |  |  | t |  |  | 0,003 |  |  | 0,511 |  |
|  |  |  | 2710603420375 |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,016 |  |  | 2,725 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0166 |  |  | 2,828 |  |
| 93 |  |  | DI107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,051 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  | Bitum |  |  |  | t |  |  | 1,030 |  |  | 0,053 |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,300 |  |  | 0,015 |  |
| 94 |  |  | DB16D |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 170,340 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  |  | 0,120 |  |  | 20,441 |  |
|  |  |  | 111100010001311* |  |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 |  |  |  | t |  |  | 0,094 |  |  | 16,012 |  |
|  |  |  | 1421102200000 |  |  |  | Nisip bitumat |  |  |  | t |  |  | 0,003 |  |  | 0,511 |  |
|  |  |  | 2710603420379 |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,011 |  |  | 1,874 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0114 |  |  | 1,942 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip At-1 (170.34 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. Tip At-4 (5.17 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  |  | TsE06A |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,052 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,030 |  |  | 0,470 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 0,052 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  | 0,062 |  |
| 96 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,780 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 0,842 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 0,140 |  |
|  |  |  | 1421402200393ps |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 0,975 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,078 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,039 |  |
| 97 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,620 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 0,670 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 0,112 |  |
|  |  |  | 1421402200393ps* |  |  |  | Piatra sparta (SM EN 13242+A1) |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 0,775 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,062 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,031 |  |
| 98 |  |  | DE18A |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj caramida gr.60 mm (alb) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,170 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5802 |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0158 |  |  | 0,082 |  |
|  |  |  | 2661112800655ca |  |  |  | Pavaj caramida gr.60 mm (alb) |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 5,248 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,600 |  |  | 8,272 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 7,870 |  |  | 40,688 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 0,026 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0428 |  |  | 0,221 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,103 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip At-4 (5.17 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6. Tip Ap-5 (14.48 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  |  | TsE06A |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,145 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,030 |  |  | 1,309 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 0,145 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  | 0,174 |  |
| 100 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.90 mm / Material de la decapare |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,300 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 1,404 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 0,234 |  |
|  |  |  | 1421402200393pm |  |  |  | Piatra sparta, Material de la decapare |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 1,625 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,130 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,065 |  |
| 101 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.80 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,160 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 1,253 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 0,209 |  |
|  |  |  | 1421402200393p20 |  |  |  | Piatra sparta (M400) fr.20-40 |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 1,450 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,116 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,058 |  |
| 102 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.70 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,010 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 1,091 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 0,182 |  |
|  |  |  | 1421402200393p5 |  |  |  | Piatra sparta (M600) fr.5-20 |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 1,262 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,101 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,050 |  |
| 103 |  |  | DE18A |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj patrat 10x10 (color) gr. 60 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,480 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5802 |  |  | 8,401 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0158 |  |  | 0,229 |  |
|  |  |  | 2661112800655pc |  |  |  | Pavaj patrat 10x10 (color) gr. 60 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 14,697 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,600 |  |  | 23,168 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 7,870 |  |  | 113,958 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0428 |  |  | 0,620 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,290 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip Ap-5 (14.48 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7. Tip Ap-4 (3.69 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  |  | TsE06A |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,037 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,030 |  |  | 0,334 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 0,037 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  | 0,044 |  |
| 105 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,550 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 0,594 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 0,099 |  |
|  |  |  | 1421402200393ps |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 0,688 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,055 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,028 |  |
| 106 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,440 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 0,475 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 0,079 |  |
|  |  |  | 1421402200393ps* |  |  |  | Piatra sparta (SM EN 13242+A1) |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 0,550 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,044 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,022 |  |
| 107 |  |  | DE18A |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Tactil gr. 60 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,690 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5802 |  |  | 2,141 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0158 |  |  | 0,058 |  |
|  |  |  | 2661112800655t |  |  |  | Pavaj Tactil gr. 60 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 3,745 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,600 |  |  | 5,904 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 7,870 |  |  | 29,040 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0428 |  |  | 0,158 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,074 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip Ap-4 (3.69 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8. Tip Ap-3 (1536.88 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  |  |  |  |  | Amestec sol-nisip 1:6 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 307,400 |  |
|  |  |  | 6023 |  |  |  | Amestec sol-nisip 1:6 |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 307,400 |  |
| 109 |  |  | TsC03E1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare amestec sol-nisip 1:6 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 3,074 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 1,950 |  |  | 5,994 |  |
| 110 |  |  | TsI50B10 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 522,600 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,318 |  |  | 166,187 |  |
| 111 |  |  | TsC03E1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare sol fertil |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 2,300 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 1,950 |  |  | 4,485 |  |
| 112 |  |  | TsI50B10 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 322,000 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,318 |  |  | 102,396 |  |
| 113 |  |  | TsC51A |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 5,374 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,300 |  |  | 1,612 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,330 |  |  | 1,773 |  |
| 114 |  |  | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 5,374 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,090 |  |  | 5,858 |  |
| 115 |  |  | TsH05B |  |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 536,880 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 0,130 |  |  | 199,794 |  |
| 116 |  |  | TsH09A |  |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 15,367 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 4,820 |  |  | 74,069 |  |
|  |  |  | 0221107204435 |  |  |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  |  | kg |  |  | 3,960 |  |  | 60,853 |  |
| 117 |  |  | TsH12B |  |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 15,367 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 0,660 |  |  | 10,142 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 15,367 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,386 |  |  | 5,932 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip Ap-3 (1536.88 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9. Borduri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 |  |  | DE11A |  |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 50x8x20h pe beton C12/15 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1 007,750 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,120 |  |  | 120,930 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 181,395 |  |
|  |  |  | 266310210000115 |  |  |  | Beton clasa C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,048 |  |  | 48,372 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 1,020 |  |  | 1 027,905 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 3,023 |  |
|  |  |  | 266612280032545 |  |  |  | Bordura 50x8x20h |  |  |  | m |  |  | 1,005 |  |  | 1 012,789 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 3,023 |  |
| 119 |  |  | DE10C |  |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 438,430 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 65,764 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,520 |  |  | 227,984 |  |
|  |  |  | 266310210000115 |  |  |  | Beton clasa C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,045 |  |  | 19,729 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 3,170 |  |  | 1 389,823 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,009 |  |  | 3,946 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 2,631 |  |
|  |  |  | 266612280028618 |  |  |  | Bordura 100x15x30h |  |  |  | m |  |  | 1,005 |  |  | 440,622 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Borduri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tronson 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Tronson 2-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Tip Ap-2 (108.55 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  | TsE06A |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 1,090 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,030 |  |  | 9,843 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 1,090 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  | 1,308 |  |
| 121 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 16,280 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 17,582 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 2,930 |  |
|  |  |  | 1421402200393p20 |  |  |  | Piatra sparta (M400) fr.20-40 |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 20,350 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 1,628 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,814 |  |
| 122 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 13,030 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 14,072 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 2,345 |  |
|  |  |  | 1421402200393p5 |  |  |  | Piatra sparta (M600) fr.5-20 |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 16,288 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 1,303 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,652 |  |
| 123 |  |  | DE18A |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Caramida gr.60 mm (negru) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 108,550 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5802 |  |  | 62,981 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0158 |  |  | 1,715 |  |
|  |  |  | 2661112800655c6n |  |  |  | Pavaj Caramida gr.60 mm (negru) |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 110,178 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,600 |  |  | 173,680 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 7,870 |  |  | 854,289 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 0,543 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0428 |  |  | 4,646 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,020 |  |  | 2,171 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip Ap-2 (108.55 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. Tip Ap-1 (533.94 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 |  |  | TsE06A |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 5,340 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,030 |  |  | 48,220 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 5,340 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  | 6,408 |  |
| 125 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 80,100 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 86,508 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 14,418 |  |
|  |  |  | 1421402200393ps |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 100,125 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 8,010 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 4,005 |  |
| 126 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 64,070 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 69,196 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 11,533 |  |
|  |  |  | 1421402200393ps* |  |  |  | Piatra sparta (SM EN 13242+A1) |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 80,088 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 6,407 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 3,204 |  |
| 127 |  |  | DE18A |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj caramida gr.60 mm (sur) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 533,940 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5802 |  |  | 309,792 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0158 |  |  | 8,436 |  |
|  |  |  | 2661112800655cs |  |  |  | Pavaj caramida gr.60 mm (sur) |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 541,949 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,600 |  |  | 854,304 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 7,870 |  |  | 4 202,108 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 2,670 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0428 |  |  | 22,853 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,020 |  |  | 10,679 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip Ap-1 (533.94 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. Tip At-1 (107.62 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 |  |  | TsE06A |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 1,076 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,030 |  |  | 9,716 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 1,076 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  | 1,291 |  |
| 129 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.300 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 32,290 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 34,873 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 5,812 |  |
|  |  |  | 1421402200393p20 |  |  |  | Piatra sparta (M400) fr.20-40 |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 40,363 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 3,229 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 1,615 |  |
| 130 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.200 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 21,520 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 23,242 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 3,874 |  |
|  |  |  | 1421402200393p5 |  |  |  | Piatra sparta (M600) fr.5-20 |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 26,900 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 2,152 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 1,076 |  |
| 131 |  |  | DI107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,064 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  | Bitum |  |  |  | t |  |  | 1,030 |  |  | 0,066 |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,300 |  |  | 0,019 |  |
| 132 |  |  | DB19C |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 107,620 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  |  | 0,160 |  |  | 17,219 |  |
|  |  |  | 111100010001310* |  |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 |  |  |  | t |  |  | 0,141 |  |  | 15,174 |  |
|  |  |  | 1421102200000 |  |  |  | Nisip bitumat |  |  |  | t |  |  | 0,003 |  |  | 0,323 |  |
|  |  |  | 2710603420375 |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,016 |  |  | 1,722 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0166 |  |  | 1,786 |  |
| 133 |  |  | DI107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,032 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  | Bitum |  |  |  | t |  |  | 1,030 |  |  | 0,033 |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,300 |  |  | 0,010 |  |
| 134 |  |  | DB16D |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 107,620 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  |  | 0,120 |  |  | 12,914 |  |
|  |  |  | 111100010001311* |  |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 |  |  |  | t |  |  | 0,094 |  |  | 10,116 |  |
|  |  |  | 1421102200000 |  |  |  | Nisip bitumat |  |  |  | t |  |  | 0,003 |  |  | 0,323 |  |
|  |  |  | 2710603420379 |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,011 |  |  | 1,184 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0114 |  |  | 1,227 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip At-1 (107.62 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. Tip Ap-5 (9.65 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 |  |  | TsE06A |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,097 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,030 |  |  | 0,876 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 0,097 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  | 0,116 |  |
| 136 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.90 mm / Material de la decapare |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,870 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 0,940 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 0,157 |  |
|  |  |  | 1421402200393pm |  |  |  | Piatra sparta, Material de la decapare |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 1,088 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,087 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,044 |  |
| 137 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.80 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,770 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 0,832 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 0,139 |  |
|  |  |  | 1421402200393p20 |  |  |  | Piatra sparta (M400) fr.20-40 |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 0,962 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,077 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,038 |  |
| 138 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.70 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,680 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 0,734 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 0,122 |  |
|  |  |  | 1421402200393p5 |  |  |  | Piatra sparta (M600) fr.5-20 |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 0,850 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,068 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,034 |  |
| 139 |  |  | DE18A |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj patrat 10x10 (color) gr. 60 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,650 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5802 |  |  | 5,599 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0158 |  |  | 0,152 |  |
|  |  |  | 2661112800655pc |  |  |  | Pavaj patrat 10x10 (color) gr. 60 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 9,795 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,600 |  |  | 15,440 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 7,870 |  |  | 75,945 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0428 |  |  | 0,413 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,193 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip Ap-5 (9.65 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5. Tip Ap-4 (1.44 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 |  |  | TsE06A |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,030 |  |  | 0,126 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  | 0,017 |  |
| 141 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,220 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 0,238 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 0,040 |  |
|  |  |  | 1421402200393ps |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 0,275 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,022 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,011 |  |
| 142 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,173 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 0,187 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 0,031 |  |
|  |  |  | 1421402200393ps* |  |  |  | Piatra sparta (SM EN 13242+A1) |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 0,216 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,017 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,009 |  |
| 143 |  |  | DE18A |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Tactil gr. 60 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,440 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5802 |  |  | 0,835 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0158 |  |  | 0,023 |  |
|  |  |  | 2661112800655t |  |  |  | Pavaj Tactil gr. 60 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 1,462 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,600 |  |  | 2,304 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 7,870 |  |  | 11,333 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0428 |  |  | 0,062 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,029 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip Ap-4 (1.44 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6. Tip Ap-3 (368.38 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 |  |  |  |  |  | Amestec sol-nisip 1:6 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 74,000 |  |
|  |  |  | 6023 |  |  |  | Amestec sol-nisip 1:6 |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 74,000 |  |
| 145 |  |  | TsC03E1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare amestec sol-nisip 1:6 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,740 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 1,950 |  |  | 1,443 |  |
| 146 |  |  | TsI50B10 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 125,800 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,318 |  |  | 40,004 |  |
| 147 |  |  | TsC03E1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare sol fertil |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,550 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 1,950 |  |  | 1,072 |  |
| 148 |  |  | TsI50B10 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 77,000 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,318 |  |  | 24,486 |  |
| 149 |  |  | TsC51A |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 1,290 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,300 |  |  | 0,387 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,330 |  |  | 0,426 |  |
| 150 |  |  | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 1,290 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,090 |  |  | 1,406 |  |
| 151 |  |  | TsH05B |  |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 368,380 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 0,130 |  |  | 47,889 |  |
| 152 |  |  | TsH09A |  |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 3,684 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 4,820 |  |  | 17,757 |  |
|  |  |  | 0221107204435 |  |  |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  |  | kg |  |  | 3,960 |  |  | 14,589 |  |
| 153 |  |  | TsH12B |  |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 3,684 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 0,660 |  |  | 2,431 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 3,684 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,386 |  |  | 1,422 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip Ap-3 (368.38 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7. Borduri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 |  |  | DE11A |  |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 50x8x20h pe beton C12/15 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 441,700 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,120 |  |  | 53,004 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 79,506 |  |
|  |  |  | 266310210000115 |  |  |  | Beton clasa C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,048 |  |  | 21,202 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 1,020 |  |  | 450,534 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 1,325 |  |
|  |  |  | 266612280032545 |  |  |  | Bordura 50x8x20h |  |  |  | m |  |  | 1,005 |  |  | 443,908 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 1,325 |  |
| 155 |  |  | DE10C |  |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 156,700 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 23,505 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,520 |  |  | 81,484 |  |
|  |  |  | 266310210000115 |  |  |  | Beton clasa C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,045 |  |  | 7,052 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 3,170 |  |  | 496,739 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,009 |  |  | 1,410 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 0,940 |  |
|  |  |  | 266612280028618 |  |  |  | Bordura 100x15x30h |  |  |  | m |  |  | 1,005 |  |  | 157,484 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Borduri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tronson 2-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Tronson 3-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. Tip Ap-2 (157.88 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 |  |  | TsE06A |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 1,580 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,030 |  |  | 14,267 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 1,580 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  | 1,896 |  |
| 157 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 23,700 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 25,596 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 4,266 |  |
|  |  |  | 1421402200393p20 |  |  |  | Piatra sparta (M400) fr.20-40 |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 29,625 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 2,370 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 1,185 |  |
| 158 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 18,950 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 20,466 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 3,411 |  |
|  |  |  | 1421402200393p5 |  |  |  | Piatra sparta (M600) fr.5-20 |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 23,688 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 1,895 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,948 |  |
| 159 |  |  | DE18A |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Caramida gr.60 mm (negru) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 157,880 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5802 |  |  | 91,602 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0158 |  |  | 2,495 |  |
|  |  |  | 2661112800655c6n |  |  |  | Pavaj Caramida gr.60 mm (negru) |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 160,248 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,600 |  |  | 252,608 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 7,870 |  |  | 1 242,516 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 0,789 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0428 |  |  | 6,757 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,020 |  |  | 3,158 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip Ap-2 (157.88 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. Tip Ap-1 (355.07 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 |  |  | TsE06A |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 3,550 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,030 |  |  | 32,056 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 3,550 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  | 4,260 |  |
| 161 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 53,260 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 57,521 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 9,587 |  |
|  |  |  | 1421402200393ps |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 66,575 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 5,326 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 2,663 |  |
| 162 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 42,610 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 46,019 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 7,670 |  |
|  |  |  | 1421402200393ps* |  |  |  | Piatra sparta (SM EN 13242+A1) |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 53,262 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 4,261 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 2,131 |  |
| 163 |  |  | DE18A |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj caramida gr.60 mm (sur) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 355,070 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5802 |  |  | 206,012 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0158 |  |  | 5,610 |  |
|  |  |  | 2661112800655cs |  |  |  | Pavaj caramida gr.60 mm (sur) |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 360,396 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,600 |  |  | 568,112 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 7,870 |  |  | 2 794,401 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 1,775 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0428 |  |  | 15,197 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,020 |  |  | 7,101 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip Ap-1 (355.07 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3. Tip At-1 (113.96 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 |  |  | TsE06A |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 1,140 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,030 |  |  | 10,294 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 1,140 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  | 1,368 |  |
| 165 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.300 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 34,190 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 36,925 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 6,154 |  |
|  |  |  | 1421402200393p20 |  |  |  | Piatra sparta (M400) fr.20-40 |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 42,738 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 3,419 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 1,709 |  |
| 166 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.200 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 22,800 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 24,624 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 4,104 |  |
|  |  |  | 1421402200393p5 |  |  |  | Piatra sparta (M600) fr.5-20 |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 28,500 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 2,280 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 1,140 |  |
| 167 |  |  | DI107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,068 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  | Bitum |  |  |  | t |  |  | 1,030 |  |  | 0,070 |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,300 |  |  | 0,020 |  |
| 168 |  |  | DB19C |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 113,960 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  |  | 0,160 |  |  | 18,234 |  |
|  |  |  | 111100010001310* |  |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 |  |  |  | t |  |  | 0,141 |  |  | 16,068 |  |
|  |  |  | 1421102200000 |  |  |  | Nisip bitumat |  |  |  | t |  |  | 0,003 |  |  | 0,342 |  |
|  |  |  | 2710603420375 |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,016 |  |  | 1,823 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0166 |  |  | 1,892 |  |
| 169 |  |  | DI107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,034 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  | Bitum |  |  |  | t |  |  | 1,030 |  |  | 0,035 |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,300 |  |  | 0,010 |  |
| 170 |  |  | DB16D |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 113,960 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  |  | 0,120 |  |  | 13,675 |  |
|  |  |  | 111100010001311* |  |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 |  |  |  | t |  |  | 0,094 |  |  | 10,712 |  |
|  |  |  | 1421102200000 |  |  |  | Nisip bitumat |  |  |  | t |  |  | 0,003 |  |  | 0,342 |  |
|  |  |  | 2710603420379 |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,011 |  |  | 1,254 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0114 |  |  | 1,299 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip At-1 (113.96 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4. Tip Ap-4 (2.46 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 |  |  | TsE06A |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,025 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,030 |  |  | 0,226 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 0,025 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  | 0,030 |  |
| 172 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,370 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 0,400 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 0,067 |  |
|  |  |  | 1421402200393ps |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 0,462 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,037 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,018 |  |
| 173 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 0,324 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 0,054 |  |
|  |  |  | 1421402200393ps* |  |  |  | Piatra sparta (SM EN 13242+A1) |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 0,375 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,030 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,015 |  |
| 174 |  |  | DE18A |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Tactil gr. 60 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,460 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5802 |  |  | 1,427 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0158 |  |  | 0,039 |  |
|  |  |  | 2661112800655t |  |  |  | Pavaj Tactil gr. 60 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 2,497 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,600 |  |  | 3,936 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 7,870 |  |  | 19,360 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0428 |  |  | 0,105 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,049 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip Ap-4 (2.46 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5. Tip Ap-3 (252.80 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 |  |  |  |  |  | Amestec sol-nisip 1:6 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 50,600 |  |
|  |  |  | 6023 |  |  |  | Amestec sol-nisip 1:6 |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 50,600 |  |
| 176 |  |  | TsC03E1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare amestec sol-nisip 1:6 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,506 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 1,950 |  |  | 0,987 |  |
| 177 |  |  | TsI50B10 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 86,000 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,318 |  |  | 27,348 |  |
| 178 |  |  | TsC03E1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare sol fertil |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,380 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 1,950 |  |  | 0,741 |  |
| 179 |  |  | TsI50B10 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 53,200 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,318 |  |  | 16,918 |  |
| 180 |  |  | TsC51A |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,886 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,300 |  |  | 0,266 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,330 |  |  | 0,292 |  |
| 181 |  |  | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,886 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,090 |  |  | 0,966 |  |
| 182 |  |  | TsH05B |  |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 252,800 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 0,130 |  |  | 32,864 |  |
| 183 |  |  | TsH09A |  |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 2,528 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 4,820 |  |  | 12,185 |  |
|  |  |  | 0221107204435 |  |  |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  |  | kg |  |  | 3,960 |  |  | 10,011 |  |
| 184 |  |  | TsH12B |  |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 2,528 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 0,660 |  |  | 1,668 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 2,528 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,386 |  |  | 0,976 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip Ap-3 (252.80 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6. Borduri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 |  |  | DE11A |  |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 50x8x20h pe beton C12/15 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 263,700 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,120 |  |  | 31,644 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 47,466 |  |
|  |  |  | 266310210000115 |  |  |  | Beton clasa C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,048 |  |  | 12,658 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 1,020 |  |  | 268,974 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 0,791 |  |
|  |  |  | 266612280032545 |  |  |  | Bordura 50x8x20h |  |  |  | m |  |  | 1,005 |  |  | 265,019 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 0,791 |  |
| 186 |  |  | DE10C |  |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 226,060 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 33,909 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,520 |  |  | 117,551 |  |
|  |  |  | 266310210000115 |  |  |  | Beton clasa C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,045 |  |  | 10,173 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 3,170 |  |  | 716,610 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,009 |  |  | 2,035 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 1,356 |  |
|  |  |  | 266612280028618 |  |  |  | Bordura 100x15x30h |  |  |  | m |  |  | 1,005 |  |  | 227,190 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Borduri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tronson 3-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Tronson 4-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. Tip Ap-2 (210.97 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 |  |  | TsE06A |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 2,110 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,030 |  |  | 19,053 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 2,110 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  | 2,532 |  |
| 188 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 31,650 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 34,182 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 5,697 |  |
|  |  |  | 1421402200393p20 |  |  |  | Piatra sparta (M400) fr.20-40 |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 39,562 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 3,165 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 1,582 |  |
| 189 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 25,320 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 27,346 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 4,558 |  |
|  |  |  | 1421402200393p5 |  |  |  | Piatra sparta (M600) fr.5-20 |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 31,650 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 2,532 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 1,266 |  |
| 190 |  |  | DE18A |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Caramida gr.60 mm (negru) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 210,970 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5802 |  |  | 122,405 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0158 |  |  | 3,333 |  |
|  |  |  | 2661112800655c6n |  |  |  | Pavaj Caramida gr.60 mm (negru) |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 214,135 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,600 |  |  | 337,552 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 7,870 |  |  | 1 660,334 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 1,055 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0428 |  |  | 9,030 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,020 |  |  | 4,219 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip Ap-2 (210.97 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2. Tip Ap-1 (875.47 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 |  |  | TsE06A |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 8,755 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,030 |  |  | 79,058 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 8,755 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  | 10,506 |  |
| 192 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 131,320 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 141,826 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 23,638 |  |
|  |  |  | 1421402200393ps |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 164,150 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 13,132 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 6,566 |  |
| 193 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 105,060 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 113,465 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 18,911 |  |
|  |  |  | 1421402200393ps* |  |  |  | Piatra sparta (SM EN 13242+A1) |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 131,325 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 10,506 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 5,253 |  |
| 194 |  |  | DE18A |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj caramida gr.60 mm (sur) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 875,470 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5802 |  |  | 507,948 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0158 |  |  | 13,832 |  |
|  |  |  | 2661112800655cs |  |  |  | Pavaj caramida gr.60 mm (sur) |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 888,602 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,600 |  |  | 1 400,752 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 7,870 |  |  | 6 889,949 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 4,377 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0428 |  |  | 37,470 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,020 |  |  | 17,509 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip Ap-1 (875.47 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3. Tip At-5 (67.69 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 |  |  | TsE06A |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,677 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,030 |  |  | 6,113 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 0,677 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  | 0,812 |  |
| 196 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 10,150 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 10,962 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 1,827 |  |
|  |  |  | 1421402200393p20 |  |  |  | Piatra sparta (M400) fr.20-40 |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 12,688 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 1,015 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,508 |  |
| 197 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 8,120 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 8,770 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 1,462 |  |
|  |  |  | 1421402200393p5 |  |  |  | Piatra sparta (M600) fr.5-20 |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 10,150 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,812 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,406 |  |
| 198 |  |  | DE18A |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Caramida gr.60 mm (negru) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 67,690 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5802 |  |  | 39,274 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0158 |  |  | 1,070 |  |
|  |  |  | 2661112800655c6n |  |  |  | Pavaj Caramida gr.60 mm (negru) |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 68,705 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,600 |  |  | 108,304 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 7,870 |  |  | 532,720 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 0,338 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0428 |  |  | 2,897 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,020 |  |  | 1,354 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip At-5 (67.69 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4. Tip At-1 (161.70 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 |  |  | TsE06A |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 1,620 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,030 |  |  | 14,629 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 1,620 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  | 1,944 |  |
| 200 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.300 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 48,510 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 52,391 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 8,732 |  |
|  |  |  | 1421402200393p20 |  |  |  | Piatra sparta (M400) fr.20-40 |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 60,637 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 4,851 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 2,426 |  |
| 201 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.200 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 32,340 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 34,927 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 5,821 |  |
|  |  |  | 1421402200393p5 |  |  |  | Piatra sparta (M600) fr.5-20 |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 40,425 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 3,234 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 1,617 |  |
| 202 |  |  | DI107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  | Bitum |  |  |  | t |  |  | 1,030 |  |  | 0,103 |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,300 |  |  | 0,030 |  |
| 203 |  |  | DB19C |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 161,700 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  |  | 0,160 |  |  | 25,872 |  |
|  |  |  | 111100010001310* |  |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 |  |  |  | t |  |  | 0,141 |  |  | 22,800 |  |
|  |  |  | 1421102200000 |  |  |  | Nisip bitumat |  |  |  | t |  |  | 0,003 |  |  | 0,485 |  |
|  |  |  | 2710603420375 |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,016 |  |  | 2,587 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0166 |  |  | 2,684 |  |
| 204 |  |  | DI107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,500 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  | Bitum |  |  |  | t |  |  | 1,030 |  |  | 0,515 |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,300 |  |  | 0,150 |  |
| 205 |  |  | DB16D |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 161,700 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  |  | 0,120 |  |  | 19,404 |  |
|  |  |  | 111100010001311* |  |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 |  |  |  | t |  |  | 0,094 |  |  | 15,200 |  |
|  |  |  | 1421102200000 |  |  |  | Nisip bitumat |  |  |  | t |  |  | 0,003 |  |  | 0,485 |  |
|  |  |  | 2710603420379 |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,011 |  |  | 1,779 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0114 |  |  | 1,843 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip At-1 (161.70 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.5. Tip At-4 (15.83 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 |  |  | TsE06A |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,158 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,030 |  |  | 1,427 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 0,158 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  | 0,190 |  |
| 207 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,370 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 2,560 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 0,427 |  |
|  |  |  | 1421402200393ps |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 2,962 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,237 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,118 |  |
| 208 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,900 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 2,052 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 0,342 |  |
|  |  |  | 1421402200393ps* |  |  |  | Piatra sparta (SM EN 13242+A1) |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 2,375 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,190 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,095 |  |
| 209 |  |  | DE18A |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj caramida gr.60 mm (alb) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,830 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5802 |  |  | 9,185 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0158 |  |  | 0,250 |  |
|  |  |  | 2661112800655ca |  |  |  | Pavaj caramida gr.60 mm (alb) |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 16,067 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,600 |  |  | 25,328 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 7,870 |  |  | 124,582 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 0,079 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0428 |  |  | 0,678 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,317 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip At-4 (15.83 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.6. Tip Ap-4 (6.12 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | TsE06A |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,060 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,030 |  |  | 0,542 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 0,060 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  | 0,072 |  |
| 211 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,920 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 0,994 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 0,166 |  |
|  |  |  | 1421402200393ps |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 1,150 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,092 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,046 |  |
| 212 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,730 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 0,788 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 0,131 |  |
|  |  |  | 1421402200393ps* |  |  |  | Piatra sparta (SM EN 13242+A1) |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 0,912 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,073 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,036 |  |
| 213 |  |  | DE18A |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Tactil gr. 60 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,120 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5802 |  |  | 3,551 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0158 |  |  | 0,097 |  |
|  |  |  | 2661112800655t |  |  |  | Pavaj Tactil gr. 60 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 6,212 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,600 |  |  | 9,792 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 7,870 |  |  | 48,164 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 0,031 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0428 |  |  | 0,262 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,122 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip Ap-4 (6.12 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.7. Tip Ap-3 (360.10 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 |  |  |  |  |  | Amestec sol-nisip 1:6 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 72,000 |  |
|  |  |  | 6023 |  |  |  | Amestec sol-nisip 1:6 |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 72,000 |  |
| 215 |  |  | TsC03E1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare amestec sol-nisip 1:6 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,720 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 1,950 |  |  | 1,404 |  |
| 216 |  |  | TsI50B10 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 122,400 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,318 |  |  | 38,923 |  |
| 217 |  |  | TsC03E1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare sol fertil |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,540 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 1,950 |  |  | 1,053 |  |
| 218 |  |  | TsI50B10 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 75,600 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,318 |  |  | 24,041 |  |
| 219 |  |  | TsC51A |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 1,260 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,300 |  |  | 0,378 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,330 |  |  | 0,416 |  |
| 220 |  |  | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 1,260 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,090 |  |  | 1,373 |  |
| 221 |  |  | TsH05B |  |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 360,100 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 0,130 |  |  | 46,813 |  |
| 222 |  |  | TsH09A |  |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 3,600 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 4,820 |  |  | 17,352 |  |
|  |  |  | 0221107204435 |  |  |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  |  | kg |  |  | 3,960 |  |  | 14,256 |  |
| 223 |  |  | TsH12B |  |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 3,600 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 0,660 |  |  | 2,376 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 3,600 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,386 |  |  | 1,390 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip Ap-3 (360.10 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.8. Borduri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 |  |  | DE11A |  |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 50x8x20h pe beton C12/15 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 212,100 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,120 |  |  | 25,452 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 38,178 |  |
|  |  |  | 266310210000115 |  |  |  | Beton clasa C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,048 |  |  | 10,181 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 1,020 |  |  | 216,342 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 0,636 |  |
|  |  |  | 266612280032545 |  |  |  | Bordura 50x8x20h |  |  |  | m |  |  | 1,005 |  |  | 213,160 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 0,636 |  |
| 225 |  |  | DE10C |  |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 347,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 52,050 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,520 |  |  | 180,440 |  |
|  |  |  | 266310210000115 |  |  |  | Beton clasa C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,045 |  |  | 15,615 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 3,170 |  |  | 1 099,990 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,009 |  |  | 3,123 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 2,082 |  |
|  |  |  | 266612280028618 |  |  |  | Bordura 100x15x30h |  |  |  | m |  |  | 1,005 |  |  | 348,735 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Borduri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tronson 4-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. Tronson 5-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. Tip Ap-2 (262.04 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 |  |  | TsE06A |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 2,620 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,030 |  |  | 23,659 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 2,620 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  | 3,144 |  |
| 227 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 39,310 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 42,455 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 7,076 |  |
|  |  |  | 1421402200393p20 |  |  |  | Piatra sparta (M400) fr.20-40 |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 49,138 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 3,931 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 1,966 |  |
| 228 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 31,450 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 33,966 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 5,661 |  |
|  |  |  | 1421402200393p5 |  |  |  | Piatra sparta (M600) fr.5-20 |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 39,312 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 3,145 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 1,573 |  |
| 229 |  |  | DE18A |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Caramida gr.60 mm (negru) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 262,040 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5802 |  |  | 152,036 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0158 |  |  | 4,140 |  |
|  |  |  | 2661112800655c6n |  |  |  | Pavaj Caramida gr.60 mm (negru) |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 265,971 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,600 |  |  | 419,264 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 7,870 |  |  | 2 062,255 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 1,310 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0428 |  |  | 11,215 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,020 |  |  | 5,241 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip Ap-2 (262.04 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2. Tip Ap-1 (1223.65 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 |  |  | TsE06A |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 12,237 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,030 |  |  | 110,500 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 12,237 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  | 14,684 |  |
| 231 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 183,550 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 198,234 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 33,039 |  |
|  |  |  | 1421402200393ps |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 229,438 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 18,355 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 9,178 |  |
| 232 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 146,840 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 158,587 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 26,431 |  |
|  |  |  | 1421402200393ps* |  |  |  | Piatra sparta (SM EN 13242+A1) |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 183,550 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 14,684 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 7,342 |  |
| 233 |  |  | DE18A |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj caramida gr.60 mm (sur) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 223,650 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5802 |  |  | 709,962 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0158 |  |  | 19,334 |  |
|  |  |  | 2661112800655cs |  |  |  | Pavaj caramida gr.60 mm (sur) |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 1 242,005 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,600 |  |  | 1 957,840 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 7,870 |  |  | 9 630,126 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 6,118 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0428 |  |  | 52,372 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,020 |  |  | 24,473 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip Ap-1 (1223.65 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.3. Tip At-1 (254.35 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 |  |  | TsE06A |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 2,544 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,030 |  |  | 22,972 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 2,544 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  | 3,053 |  |
| 235 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.300 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 76,310 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 82,415 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 13,736 |  |
|  |  |  | 1421402200393p20 |  |  |  | Piatra sparta (M400) fr.20-40 |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 95,388 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 7,631 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 3,815 |  |
| 236 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.200 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 50,870 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 54,940 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 9,157 |  |
|  |  |  | 1421402200393p5 |  |  |  | Piatra sparta (M600) fr.5-20 |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 63,587 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 5,087 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 2,544 |  |
| 237 |  |  | DI107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,153 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  | Bitum |  |  |  | t |  |  | 1,030 |  |  | 0,158 |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,300 |  |  | 0,046 |  |
| 238 |  |  | DB19C |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 254,350 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  |  | 0,160 |  |  | 40,696 |  |
|  |  |  | 111100010001310* |  |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 |  |  |  | t |  |  | 0,141 |  |  | 35,863 |  |
|  |  |  | 1421102200000 |  |  |  | Nisip bitumat |  |  |  | t |  |  | 0,003 |  |  | 0,763 |  |
|  |  |  | 2710603420375 |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,016 |  |  | 4,070 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0166 |  |  | 4,222 |  |
| 239 |  |  | DI107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,076 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  | Bitum |  |  |  | t |  |  | 1,030 |  |  | 0,078 |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,300 |  |  | 0,023 |  |
| 240 |  |  | DB16D |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 254,350 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  |  | 0,120 |  |  | 30,522 |  |
|  |  |  | 111100010001311* |  |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 |  |  |  | t |  |  | 0,094 |  |  | 23,909 |  |
|  |  |  | 1421102200000 |  |  |  | Nisip bitumat |  |  |  | t |  |  | 0,003 |  |  | 0,763 |  |
|  |  |  | 2710603420379 |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,011 |  |  | 2,798 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0114 |  |  | 2,900 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip At-1 (254.35 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.4. Tip Ap-5 (14.48 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 |  |  | TsE06A |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,145 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,030 |  |  | 1,309 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 0,145 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  | 0,174 |  |
| 242 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.90 mm / Material de la decapare |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,300 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 1,404 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 0,234 |  |
|  |  |  | 1421402200393pm |  |  |  | Piatra sparta, Material de la decapare |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 1,625 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,130 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,065 |  |
| 243 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.80 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,160 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 1,253 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 0,209 |  |
|  |  |  | 1421402200393p20 |  |  |  | Piatra sparta (M400) fr.20-40 |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 1,450 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,116 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,058 |  |
| 244 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.70 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,010 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 1,091 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 0,182 |  |
|  |  |  | 1421402200393p5 |  |  |  | Piatra sparta (M600) fr.5-20 |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 1,262 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,101 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,050 |  |
| 245 |  |  | DE18A |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj patrat 10x10 (color) gr. 60 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,480 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5802 |  |  | 8,401 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0158 |  |  | 0,229 |  |
|  |  |  | 2661112800655pc |  |  |  | Pavaj patrat 10x10 (color) gr. 60 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 14,697 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,600 |  |  | 23,168 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 7,870 |  |  | 113,958 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0428 |  |  | 0,620 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,290 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip Ap-5 (14.48 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.5. Tip Ap-4 (5.22 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 246 |  |  | TsE06A |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,050 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,030 |  |  | 0,452 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 0,050 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  | 0,060 |  |
| 247 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,780 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 0,842 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 0,140 |  |
|  |  |  | 1421402200393ps |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 0,975 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,078 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,039 |  |
| 248 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,630 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 0,680 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 0,113 |  |
|  |  |  | 1421402200393ps* |  |  |  | Piatra sparta (SM EN 13242+A1) |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 0,788 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,063 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,032 |  |
| 249 |  |  | DE18A |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Tactil gr. 60 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,220 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5802 |  |  | 3,029 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0158 |  |  | 0,082 |  |
|  |  |  | 2661112800655t |  |  |  | Pavaj Tactil gr. 60 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 5,298 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,600 |  |  | 8,352 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 7,870 |  |  | 41,081 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 0,026 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0428 |  |  | 0,223 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,104 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip Ap-4 (5.22 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.6. Tip Ap-3 (529.72 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 |  |  |  |  |  | Amestec sol-nisip 1:6 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 106,000 |  |
|  |  |  | 6023 |  |  |  | Amestec sol-nisip 1:6 |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 106,000 |  |
| 251 |  |  | TsC03E1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare amestec sol-nisip 1:6 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 1,060 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 1,950 |  |  | 2,067 |  |
| 252 |  |  | TsI50B10 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 180,200 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,318 |  |  | 57,304 |  |
| 253 |  |  | TsC03E1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare sol fertil |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,800 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 1,950 |  |  | 1,560 |  |
| 254 |  |  | TsI50B10 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 112,000 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,318 |  |  | 35,616 |  |
| 255 |  |  | TsC51A |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 1,860 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,300 |  |  | 0,558 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,330 |  |  | 0,614 |  |
| 256 |  |  | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 1,860 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,090 |  |  | 2,027 |  |
| 257 |  |  | TsH05B |  |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 529,720 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 0,130 |  |  | 68,864 |  |
| 258 |  |  | TsH09A |  |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 5,300 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 4,820 |  |  | 25,546 |  |
|  |  |  | 0221107204435 |  |  |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  |  | kg |  |  | 3,960 |  |  | 20,988 |  |
| 259 |  |  | TsH12B |  |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 5,300 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 0,660 |  |  | 3,498 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 5,300 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,386 |  |  | 2,046 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip Ap-3 (529.72 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.7. Borduri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 |  |  | DE11A |  |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 50x8x20h pe beton C12/15 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 296,040 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,120 |  |  | 35,525 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 53,287 |  |
|  |  |  | 266310210000115 |  |  |  | Beton clasa C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,048 |  |  | 14,210 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 1,020 |  |  | 301,961 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 0,888 |  |
|  |  |  | 266612280032545 |  |  |  | Bordura 50x8x20h |  |  |  | m |  |  | 1,005 |  |  | 297,520 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 0,888 |  |
| 261 |  |  | DE10C |  |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 398,800 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 59,820 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,520 |  |  | 207,376 |  |
|  |  |  | 266310210000115 |  |  |  | Beton clasa C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,045 |  |  | 17,946 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 3,170 |  |  | 1 264,196 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,009 |  |  | 3,589 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 2,393 |  |
|  |  |  | 266612280028618 |  |  |  | Bordura 100x15x30h |  |  |  | m |  |  | 1,005 |  |  | 400,794 |  |
| 262 |  |  | DF17A |  |  | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 30,500 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,380 |  |  | 11,590 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,090 |  |  | 2,745 |  |
|  |  |  | 2430126108720 |  |  |  | Email alb ii E.109-5 |  |  |  | kg |  |  | 0,730 |  |  | 22,265 |  |
|  |  |  | 2430226109418 |  |  |  | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 |  |  |  | kg |  |  | 0,350 |  |  | 10,675 |  |
|  |  |  | 2513206621650 |  |  |  | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime |  |  |  | kg |  |  | 0,114 |  |  | 3,477 |  |
|  |  |  | 2940340004200 |  |  |  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,048 |  |  | 1,464 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Borduri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tronson 5-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. Tronson 6-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. Tip Ap-2 (170.05 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 263 |  |  | TsE06A |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 1,700 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,030 |  |  | 15,351 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 1,700 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  | 2,040 |  |
| 264 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 25,510 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 27,551 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 4,592 |  |
|  |  |  | 1421402200393p20 |  |  |  | Piatra sparta (M400) fr.20-40 |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 31,888 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 2,551 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 1,276 |  |
| 265 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 20,400 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 22,032 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 3,672 |  |
|  |  |  | 1421402200393p5 |  |  |  | Piatra sparta (M600) fr.5-20 |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 25,500 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 2,040 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 1,020 |  |
| 266 |  |  | DE18A |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Caramida gr.60 mm (negru) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 170,050 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5802 |  |  | 98,663 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0158 |  |  | 2,687 |  |
|  |  |  | 2661112800655c6n |  |  |  | Pavaj Caramida gr.60 mm (negru) |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 172,601 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,600 |  |  | 272,080 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 7,870 |  |  | 1 338,294 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 0,850 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0428 |  |  | 7,278 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,020 |  |  | 3,401 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip Ap-2 (170.05 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.2. Tip Ap-1 (833.90 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 267 |  |  | TsE06A |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 8,340 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,030 |  |  | 75,310 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 8,340 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  | 10,008 |  |
| 268 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 125,090 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 135,097 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 22,516 |  |
|  |  |  | 1421402200393ps |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 156,362 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 12,509 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 6,254 |  |
| 269 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 100,070 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 108,076 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 18,013 |  |
|  |  |  | 1421402200393ps* |  |  |  | Piatra sparta (SM EN 13242+A1) |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 125,088 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 10,007 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 5,004 |  |
| 270 |  |  | DE18A |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj caramida gr.60 mm (sur) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 833,900 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5802 |  |  | 483,829 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0158 |  |  | 13,176 |  |
|  |  |  | 2661112800655cs |  |  |  | Pavaj caramida gr.60 mm (sur) |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 846,409 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,600 |  |  | 1 334,240 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 7,870 |  |  | 6 562,793 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 4,170 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0428 |  |  | 35,691 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,020 |  |  | 16,678 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip Ap-1 (833.90 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.3. Tip At-1 (181.59 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 271 |  |  | TsE06A |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 1,816 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,030 |  |  | 16,398 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 1,816 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  | 2,179 |  |
| 272 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.300 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 54,480 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 58,838 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 9,806 |  |
|  |  |  | 1421402200393p20 |  |  |  | Piatra sparta (M400) fr.20-40 |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 68,100 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 5,448 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 2,724 |  |
| 273 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.200 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 36,320 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 39,226 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 6,538 |  |
|  |  |  | 1421402200393p5 |  |  |  | Piatra sparta (M600) fr.5-20 |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 45,400 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 3,632 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 1,816 |  |
| 274 |  |  | DI107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,109 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  | Bitum |  |  |  | t |  |  | 1,030 |  |  | 0,112 |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,300 |  |  | 0,033 |  |
| 275 |  |  | DB19C |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 181,590 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  |  | 0,160 |  |  | 29,054 |  |
|  |  |  | 111100010001310* |  |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 |  |  |  | t |  |  | 0,141 |  |  | 25,604 |  |
|  |  |  | 1421102200000 |  |  |  | Nisip bitumat |  |  |  | t |  |  | 0,003 |  |  | 0,545 |  |
|  |  |  | 2710603420375 |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,016 |  |  | 2,905 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0166 |  |  | 3,014 |  |
| 276 |  |  | DI107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,055 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  | Bitum |  |  |  | t |  |  | 1,030 |  |  | 0,057 |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,300 |  |  | 0,017 |  |
| 277 |  |  | DB16D |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 181,590 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  |  | 0,120 |  |  | 21,791 |  |
|  |  |  | 111100010001311* |  |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 |  |  |  | t |  |  | 0,094 |  |  | 17,069 |  |
|  |  |  | 1421102200000 |  |  |  | Nisip bitumat |  |  |  | t |  |  | 0,003 |  |  | 0,545 |  |
|  |  |  | 2710603420379 |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,011 |  |  | 1,997 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0114 |  |  | 2,070 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip At-1 (181.59 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.4. Tip Ap-5 (4.83 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 278 |  |  | TsE06A |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,050 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,030 |  |  | 0,452 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 0,050 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  | 0,060 |  |
| 279 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.90 mm / Material de la decapare |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,435 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 0,470 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 0,078 |  |
|  |  |  | 1421402200393pm |  |  |  | Piatra sparta, Material de la decapare |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 0,544 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,044 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,022 |  |
| 280 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.80 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,386 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 0,417 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 0,069 |  |
|  |  |  | 1421402200393p20 |  |  |  | Piatra sparta (M400) fr.20-40 |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 0,483 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,039 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,019 |  |
| 281 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.70 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,340 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 0,367 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 0,061 |  |
|  |  |  | 1421402200393p5 |  |  |  | Piatra sparta (M600) fr.5-20 |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 0,425 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,034 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,017 |  |
| 282 |  |  | DE18A |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj patrat 10x10 (color) gr. 60 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,830 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5802 |  |  | 2,802 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0158 |  |  | 0,076 |  |
|  |  |  | 2661112800655pc |  |  |  | Pavaj patrat 10x10 (color) gr. 60 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 4,902 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,600 |  |  | 7,728 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 7,870 |  |  | 38,012 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0428 |  |  | 0,207 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,097 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip Ap-5 (4.83 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.5. Tip Ap-4 (5.04 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 283 |  |  | TsE06A |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,050 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,030 |  |  | 0,452 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 0,050 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  | 0,060 |  |
| 284 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,760 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 0,821 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 0,137 |  |
|  |  |  | 1421402200393ps |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 0,950 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,076 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,038 |  |
| 285 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,600 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 0,648 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 0,108 |  |
|  |  |  | 1421402200393ps* |  |  |  | Piatra sparta (SM EN 13242+A1) |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 0,750 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,060 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,030 |  |
| 286 |  |  | DE18A |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Tactil gr. 60 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,040 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5802 |  |  | 2,924 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0158 |  |  | 0,080 |  |
|  |  |  | 2661112800655t |  |  |  | Pavaj Tactil gr. 60 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 5,116 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,600 |  |  | 8,064 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 7,870 |  |  | 39,665 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 0,025 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0428 |  |  | 0,216 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,101 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip Ap-4 (5.04 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.6. Tip Ap-3 (424.69 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 287 |  |  |  |  |  | Amestec sol-nisip 1:6 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 85,000 |  |
|  |  |  | 6023 |  |  |  | Amestec sol-nisip 1:6 |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 85,000 |  |
| 288 |  |  | TsC03E1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare amestec sol-nisip 1:6 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,850 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 1,950 |  |  | 1,658 |  |
| 289 |  |  | TsI50B10 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 144,500 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,318 |  |  | 45,951 |  |
| 290 |  |  | TsC03E1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare sol fertil |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,640 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 1,950 |  |  | 1,248 |  |
| 291 |  |  | TsI50B10 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 89,600 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,318 |  |  | 28,493 |  |
| 292 |  |  | TsC51A |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 1,490 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,300 |  |  | 0,447 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,330 |  |  | 0,492 |  |
| 293 |  |  | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 1,490 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,090 |  |  | 1,624 |  |
| 294 |  |  | TsH05B |  |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 424,690 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 0,130 |  |  | 55,210 |  |
| 295 |  |  | TsH09A |  |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 4,250 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 4,820 |  |  | 20,485 |  |
|  |  |  | 0221107204435 |  |  |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  |  | kg |  |  | 3,960 |  |  | 16,830 |  |
| 296 |  |  | TsH12B |  |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 4,250 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 0,660 |  |  | 2,805 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 4,250 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,386 |  |  | 1,641 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip Ap-3 (424.69 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.7. Borduri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 297 |  |  | DE11A |  |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 50x8x20h pe beton C12/15 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 280,700 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,120 |  |  | 33,684 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 50,526 |  |
|  |  |  | 266310210000115 |  |  |  | Beton clasa C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,048 |  |  | 13,474 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 1,020 |  |  | 286,314 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 0,842 |  |
|  |  |  | 266612280032545 |  |  |  | Bordura 50x8x20h |  |  |  | m |  |  | 1,005 |  |  | 282,104 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 0,842 |  |
| 298 |  |  | DE10C |  |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 528,200 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 79,230 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,520 |  |  | 274,664 |  |
|  |  |  | 266310210000115 |  |  |  | Beton clasa C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,045 |  |  | 23,769 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 3,170 |  |  | 1 674,394 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,009 |  |  | 4,754 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 3,169 |  |
|  |  |  | 266612280028618 |  |  |  | Bordura 100x15x30h |  |  |  | m |  |  | 1,005 |  |  | 530,841 |  |
| 299 |  |  | DF17A |  |  | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 43,500 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,380 |  |  | 16,530 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,090 |  |  | 3,915 |  |
|  |  |  | 2430126108720 |  |  |  | Email alb ii E.109-5 |  |  |  | kg |  |  | 0,730 |  |  | 31,755 |  |
|  |  |  | 2430226109418 |  |  |  | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 |  |  |  | kg |  |  | 0,350 |  |  | 15,225 |  |
|  |  |  | 2513206621650 |  |  |  | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime |  |  |  | kg |  |  | 0,114 |  |  | 4,959 |  |
|  |  |  | 2940340004200 |  |  |  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,048 |  |  | 2,088 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Borduri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tronson 6-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. Tronson 7-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. Tip Ap-2 (129.20 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 |  |  | TsE06A |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 1,300 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,030 |  |  | 11,739 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 1,300 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  | 1,560 |  |
| 301 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 19,400 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 20,952 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 3,492 |  |
|  |  |  | 1421402200393p20 |  |  |  | Piatra sparta (M400) fr.20-40 |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 24,250 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 1,940 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,970 |  |
| 302 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 15,500 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 16,740 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 2,790 |  |
|  |  |  | 1421402200393p5 |  |  |  | Piatra sparta (M600) fr.5-20 |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 19,375 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 1,550 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,775 |  |
| 303 |  |  | DE18A |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Caramida gr.60 mm (negru) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 129,200 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5802 |  |  | 74,962 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0158 |  |  | 2,041 |  |
|  |  |  | 2661112800655c6n |  |  |  | Pavaj Caramida gr.60 mm (negru) |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 131,138 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,600 |  |  | 206,720 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 7,870 |  |  | 1 016,804 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 0,646 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0428 |  |  | 5,530 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,020 |  |  | 2,584 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip Ap-2 (129.20 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.2. Tip Ap-1 (646.24 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 |  |  | TsE06A |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 6,460 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,030 |  |  | 58,334 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 6,460 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  | 7,752 |  |
| 305 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 97,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 104,760 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 17,460 |  |
|  |  |  | 1421402200393ps |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 121,250 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 9,700 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 4,850 |  |
| 306 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 77,550 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 83,754 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 13,959 |  |
|  |  |  | 1421402200393ps* |  |  |  | Piatra sparta (SM EN 13242+A1) |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 96,938 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 7,755 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 3,878 |  |
| 307 |  |  | DE18A |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj caramida gr.60 mm (sur) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 646,240 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5802 |  |  | 374,948 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0158 |  |  | 10,211 |  |
|  |  |  | 2661112800655cs |  |  |  | Pavaj caramida gr.60 mm (sur) |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 655,934 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,600 |  |  | 1 033,984 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 7,870 |  |  | 5 085,909 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 3,231 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0428 |  |  | 27,659 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,020 |  |  | 12,925 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip Ap-1 (646.24 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.3. Tip At-5 (36.17 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 308 |  |  | TsE06A |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,362 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,030 |  |  | 3,269 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 0,362 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  | 0,434 |  |
| 309 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 5,430 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 5,864 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 0,977 |  |
|  |  |  | 1421402200393p20 |  |  |  | Piatra sparta (M400) fr.20-40 |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 6,788 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,543 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,272 |  |
| 310 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 4,340 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 4,687 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 0,781 |  |
|  |  |  | 1421402200393p5 |  |  |  | Piatra sparta (M600) fr.5-20 |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 5,425 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,434 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,217 |  |
| 311 |  |  | DE18A |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Caramida gr.60 mm (negru) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 36,170 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5802 |  |  | 20,986 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0158 |  |  | 0,571 |  |
|  |  |  | 2661112800655c6n |  |  |  | Pavaj Caramida gr.60 mm (negru) |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 36,713 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,600 |  |  | 57,872 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 7,870 |  |  | 284,658 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 0,181 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0428 |  |  | 1,548 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,723 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip At-5 (36.17 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.4. Tip At-1 (87.00 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 |  |  | TsE06A |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,870 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,030 |  |  | 7,856 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 0,870 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  | 1,044 |  |
| 313 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.300 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 26,100 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 28,188 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 4,698 |  |
|  |  |  | 1421402200393p20 |  |  |  | Piatra sparta (M400) fr.20-40 |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 32,625 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 2,610 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 1,305 |  |
| 314 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.200 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 17,400 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 18,792 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 3,132 |  |
|  |  |  | 1421402200393p5 |  |  |  | Piatra sparta (M600) fr.5-20 |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 21,750 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 1,740 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,870 |  |
| 315 |  |  | DI107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,050 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  | Bitum |  |  |  | t |  |  | 1,030 |  |  | 0,051 |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,300 |  |  | 0,015 |  |
| 316 |  |  | DB19C |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 87,000 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  |  | 0,160 |  |  | 13,920 |  |
|  |  |  | 111100010001310* |  |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 |  |  |  | t |  |  | 0,141 |  |  | 12,267 |  |
|  |  |  | 1421102200000 |  |  |  | Nisip bitumat |  |  |  | t |  |  | 0,003 |  |  | 0,261 |  |
|  |  |  | 2710603420375 |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,016 |  |  | 1,392 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0166 |  |  | 1,444 |  |
| 317 |  |  | DI107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,025 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  | Bitum |  |  |  | t |  |  | 1,030 |  |  | 0,026 |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,300 |  |  | 0,008 |  |
| 318 |  |  | DB16D |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 87,000 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  |  | 0,120 |  |  | 10,440 |  |
|  |  |  | 111100010001311* |  |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 |  |  |  | t |  |  | 0,094 |  |  | 8,178 |  |
|  |  |  | 1421102200000 |  |  |  | Nisip bitumat |  |  |  | t |  |  | 0,003 |  |  | 0,261 |  |
|  |  |  | 2710603420379 |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,011 |  |  | 0,957 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0114 |  |  | 0,992 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip At-1 (87.00 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.5. Tip At-4 (16.79 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 319 |  |  | TsE06A |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,168 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,030 |  |  | 1,517 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 0,168 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  | 0,202 |  |
| 320 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,520 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 2,722 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 0,454 |  |
|  |  |  | 1421402200393ps |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 3,150 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,252 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,126 |  |
| 321 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 2,160 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 0,360 |  |
|  |  |  | 1421402200393ps* |  |  |  | Piatra sparta (SM EN 13242+A1) |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 2,500 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,200 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,100 |  |
| 322 |  |  | DE18A |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj caramida gr.60 mm (alb) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 16,790 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5802 |  |  | 9,742 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0158 |  |  | 0,265 |  |
|  |  |  | 2661112800655ca |  |  |  | Pavaj caramida gr.60 mm (alb) |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 17,042 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,600 |  |  | 26,864 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 7,870 |  |  | 132,137 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 0,084 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0428 |  |  | 0,719 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,336 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip At-4 (16.79 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.6. Tip Ap-5 (9.65 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 323 |  |  | TsE06A |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,030 |  |  | 0,903 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  | 0,120 |  |
| 324 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.90 mm / Material de la decapare |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,870 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 0,940 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 0,157 |  |
|  |  |  | 1421402200393pm |  |  |  | Piatra sparta, Material de la decapare |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 1,088 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,087 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,044 |  |
| 325 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.80 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,770 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 0,832 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 0,139 |  |
|  |  |  | 1421402200393p20 |  |  |  | Piatra sparta (M400) fr.20-40 |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 0,962 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,077 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,038 |  |
| 326 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.70 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,670 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 0,724 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 0,121 |  |
|  |  |  | 1421402200393p5 |  |  |  | Piatra sparta (M600) fr.5-20 |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 0,838 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,067 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,034 |  |
| 327 |  |  | DE18A |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj patrat 10x10 (color) gr. 60 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,650 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5802 |  |  | 5,599 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0158 |  |  | 0,152 |  |
|  |  |  | 2661112800655pc |  |  |  | Pavaj patrat 10x10 (color) gr. 60 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 9,795 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,600 |  |  | 15,440 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 7,870 |  |  | 75,945 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0428 |  |  | 0,413 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,193 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip Ap-5 (9.65 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.7. Tip Ap-4 (7.47 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 |  |  | TsE06A |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,075 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,030 |  |  | 0,677 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 0,075 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  | 0,090 |  |
| 329 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,120 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 1,210 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 0,202 |  |
|  |  |  | 1421402200393ps |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 1,400 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,112 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,056 |  |
| 330 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,900 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 0,972 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 0,162 |  |
|  |  |  | 1421402200393ps* |  |  |  | Piatra sparta (SM EN 13242+A1) |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 1,125 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,090 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,045 |  |
| 331 |  |  | DE18A |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Tactil gr. 60 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,470 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5802 |  |  | 4,334 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0158 |  |  | 0,118 |  |
|  |  |  | 2661112800655t |  |  |  | Pavaj Tactil gr. 60 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 7,582 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,600 |  |  | 11,952 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 7,870 |  |  | 58,789 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 0,037 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0428 |  |  | 0,320 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,149 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip Ap-4 (7.47 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.8. Tip Ap-3 (14.05 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 332 |  |  |  |  |  | Amestec sol-nisip 1:6 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 6023 |  |  |  | Amestec sol-nisip 1:6 |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 3,000 |  |
| 333 |  |  | TsC03E1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare amestec sol-nisip 1:6 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,030 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 1,950 |  |  | 0,058 |  |
| 334 |  |  | TsI50B10 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 5,100 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,318 |  |  | 1,622 |  |
| 335 |  |  | TsC03E1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare sol fertil |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 1,950 |  |  | 0,039 |  |
| 336 |  |  | TsI50B10 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 2,800 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,318 |  |  | 0,890 |  |
| 337 |  |  | TsC51A |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,050 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,300 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,330 |  |  | 0,017 |  |
| 338 |  |  | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,050 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,090 |  |  | 0,055 |  |
| 339 |  |  | TsH05B |  |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,050 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 0,130 |  |  | 1,826 |  |
| 340 |  |  | TsH09A |  |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,140 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 4,820 |  |  | 0,675 |  |
|  |  |  | 0221107204435 |  |  |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  |  | kg |  |  | 3,960 |  |  | 0,554 |  |
| 341 |  |  | TsH12B |  |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,140 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 0,660 |  |  | 0,092 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 0,140 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,386 |  |  | 0,054 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip Ap-3 (14.05 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.9. Borduri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 342 |  |  | DE11A |  |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 50x8x20h pe beton C12/15 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 235,440 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,120 |  |  | 28,253 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 42,379 |  |
|  |  |  | 266310210000115 |  |  |  | Beton clasa C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,048 |  |  | 11,301 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 1,020 |  |  | 240,149 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 0,706 |  |
|  |  |  | 266612280032545 |  |  |  | Bordura 50x8x20h |  |  |  | m |  |  | 1,005 |  |  | 236,617 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 0,706 |  |
| 343 |  |  | DE10C |  |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 142,300 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 21,345 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,520 |  |  | 73,996 |  |
|  |  |  | 266310210000115 |  |  |  | Beton clasa C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,045 |  |  | 6,404 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 3,170 |  |  | 451,091 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,009 |  |  | 1,281 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 0,854 |  |
|  |  |  | 266612280028618 |  |  |  | Bordura 100x15x30h |  |  |  | m |  |  | 1,005 |  |  | 143,012 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Borduri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tronson 7-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. Tronson 8-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1. Tip Ap-2 (211.89 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 344 |  |  | TsE06A |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 2,120 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,030 |  |  | 19,144 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 2,120 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  | 2,544 |  |
| 345 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 31,780 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 34,322 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 5,720 |  |
|  |  |  | 1421402200393p20 |  |  |  | Piatra sparta (M400) fr.20-40 |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 39,725 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 3,178 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 1,589 |  |
| 346 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 25,430 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 27,464 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 4,577 |  |
|  |  |  | 1421402200393p5 |  |  |  | Piatra sparta (M600) fr.5-20 |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 31,788 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 2,543 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 1,272 |  |
| 347 |  |  | DE18A |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Caramida gr.60 mm (negru) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 211,890 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5802 |  |  | 122,939 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0158 |  |  | 3,348 |  |
|  |  |  | 2661112800655c6n |  |  |  | Pavaj Caramida gr.60 mm (negru) |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 215,068 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,600 |  |  | 339,024 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 7,870 |  |  | 1 667,574 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 1,059 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0428 |  |  | 9,069 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,020 |  |  | 4,238 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip Ap-2 (211.89 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.2. Tip Ap-1 (848.14 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 348 |  |  | TsE06A |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 8,480 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,030 |  |  | 76,574 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 8,480 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  | 10,176 |  |
| 349 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 127,220 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 137,398 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 22,900 |  |
|  |  |  | 1421402200393ps |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 159,025 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 12,722 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 6,361 |  |
| 350 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 101,780 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 109,922 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 18,320 |  |
|  |  |  | 1421402200393ps* |  |  |  | Piatra sparta (SM EN 13242+A1) |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 127,225 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 10,178 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 5,089 |  |
| 351 |  |  | DE18A |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj caramida gr.60 mm (sur) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 848,140 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5802 |  |  | 492,091 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0158 |  |  | 13,401 |  |
|  |  |  | 2661112800655cs |  |  |  | Pavaj caramida gr.60 mm (sur) |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 860,862 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,600 |  |  | 1 357,024 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 7,870 |  |  | 6 674,862 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 4,241 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0428 |  |  | 36,300 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,020 |  |  | 16,963 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip Ap-1 (848.14 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.3. Tip At-1 (15.39 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 352 |  |  | TsE06A |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,154 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,030 |  |  | 1,391 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 0,154 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  | 0,185 |  |
| 353 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.300 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 4,620 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 4,990 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 0,832 |  |
|  |  |  | 1421402200393p20 |  |  |  | Piatra sparta (M400) fr.20-40 |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 5,775 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,462 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,231 |  |
| 354 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.200 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 3,080 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 3,326 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 0,554 |  |
|  |  |  | 1421402200393p5 |  |  |  | Piatra sparta (M600) fr.5-20 |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 3,850 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,308 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,154 |  |
| 355 |  |  | DI107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,009 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  | Bitum |  |  |  | t |  |  | 1,030 |  |  | 0,009 |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,300 |  |  | 0,003 |  |
| 356 |  |  | DB19C |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,390 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  |  | 0,160 |  |  | 2,462 |  |
|  |  |  | 111100010001310* |  |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 |  |  |  | t |  |  | 0,141 |  |  | 2,170 |  |
|  |  |  | 1421102200000 |  |  |  | Nisip bitumat |  |  |  | t |  |  | 0,003 |  |  | 0,046 |  |
|  |  |  | 2710603420375 |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,016 |  |  | 0,246 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0166 |  |  | 0,255 |  |
| 357 |  |  | DI107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  | Bitum |  |  |  | t |  |  | 1,030 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,300 |  |  | 0,001 |  |
| 358 |  |  | DB16D |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,390 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  |  | 0,120 |  |  | 1,847 |  |
|  |  |  | 111100010001311* |  |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 |  |  |  | t |  |  | 0,094 |  |  | 1,447 |  |
|  |  |  | 1421102200000 |  |  |  | Nisip bitumat |  |  |  | t |  |  | 0,003 |  |  | 0,046 |  |
|  |  |  | 2710603420379 |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,011 |  |  | 0,169 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0114 |  |  | 0,175 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip At-1 (15.39 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.4. Tip Ap-5 (33.78 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 359 |  |  | TsE06A |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,338 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,030 |  |  | 3,052 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 0,338 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  | 0,406 |  |
| 360 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.90 mm / Material de la decapare |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 3,040 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 3,283 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 0,547 |  |
|  |  |  | 1421402200393pm |  |  |  | Piatra sparta, Material de la decapare |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 3,800 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,304 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,152 |  |
| 361 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.80 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,700 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 2,916 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 0,486 |  |
|  |  |  | 1421402200393p20 |  |  |  | Piatra sparta (M400) fr.20-40 |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 3,375 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,270 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,135 |  |
| 362 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.70 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,360 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 2,549 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 0,425 |  |
|  |  |  | 1421402200393p5 |  |  |  | Piatra sparta (M600) fr.5-20 |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 2,950 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,236 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,118 |  |
| 363 |  |  | DE18A |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj patrat 10x10 (color) gr. 60 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 33,780 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5802 |  |  | 19,599 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0158 |  |  | 0,534 |  |
|  |  |  | 2661112800655pc |  |  |  | Pavaj patrat 10x10 (color) gr. 60 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 34,287 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,600 |  |  | 54,048 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 7,870 |  |  | 265,849 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 0,169 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0428 |  |  | 1,446 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,676 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip Ap-5 (33.78 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.5. Tip Ap-4 (2.79 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 364 |  |  | TsE06A |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,030 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,030 |  |  | 0,271 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 0,030 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  | 0,036 |  |
| 365 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,420 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 0,454 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 0,076 |  |
|  |  |  | 1421402200393ps |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 0,525 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,021 |  |
| 366 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,330 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 0,356 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 0,059 |  |
|  |  |  | 1421402200393ps* |  |  |  | Piatra sparta (SM EN 13242+A1) |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 0,413 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,033 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,017 |  |
| 367 |  |  | DE18A |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Tactil gr. 60 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,790 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5802 |  |  | 1,619 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0158 |  |  | 0,044 |  |
|  |  |  | 2661112800655t |  |  |  | Pavaj Tactil gr. 60 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 2,832 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,600 |  |  | 4,464 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 7,870 |  |  | 21,957 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0428 |  |  | 0,119 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,056 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip Ap-4 (2.79 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.6. Tip Ap-3 (819.95 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 368 |  |  |  |  |  | Amestec sol-nisip 1:6 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 164,000 |  |
|  |  |  | 6023 |  |  |  | Amestec sol-nisip 1:6 |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 164,000 |  |
| 369 |  |  | TsC03E1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare amestec sol-nisip 1:6 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 1,640 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 1,950 |  |  | 3,198 |  |
| 370 |  |  | TsI50B10 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 278,800 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,318 |  |  | 88,658 |  |
| 371 |  |  | TsC03E1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare sol fertil |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 1,230 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 1,950 |  |  | 2,398 |  |
| 372 |  |  | TsI50B10 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 172,200 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,318 |  |  | 54,760 |  |
| 373 |  |  | TsC51A |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 2,870 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,300 |  |  | 0,861 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,330 |  |  | 0,947 |  |
| 374 |  |  | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 2,870 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,090 |  |  | 3,128 |  |
| 375 |  |  | TsH05B |  |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 819,950 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 0,130 |  |  | 106,594 |  |
| 376 |  |  | TsH09A |  |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 8,200 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 4,820 |  |  | 39,524 |  |
|  |  |  | 0221107204435 |  |  |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  |  | kg |  |  | 3,960 |  |  | 32,472 |  |
| 377 |  |  | TsH12B |  |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 8,200 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 0,660 |  |  | 5,412 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 8,200 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,386 |  |  | 3,165 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip Ap-3 (819.95 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.7. Borduri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 378 |  |  | DE11A |  |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 50x8x20h pe beton C12/15 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 733,860 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,120 |  |  | 88,063 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 132,095 |  |
|  |  |  | 266310210000115 |  |  |  | Beton clasa C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,048 |  |  | 35,225 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 1,020 |  |  | 748,537 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 2,202 |  |
|  |  |  | 266612280032545 |  |  |  | Bordura 50x8x20h |  |  |  | m |  |  | 1,005 |  |  | 737,529 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 2,202 |  |
| 379 |  |  | DE10C |  |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 28,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 4,200 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,520 |  |  | 14,560 |  |
|  |  |  | 266310210000115 |  |  |  | Beton clasa C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,045 |  |  | 1,260 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 3,170 |  |  | 88,760 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,009 |  |  | 0,252 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 0,168 |  |
|  |  |  | 266612280028618 |  |  |  | Bordura 100x15x30h |  |  |  | m |  |  | 1,005 |  |  | 28,140 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Borduri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tronson 8-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Imbracaminte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Mobilier urban |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Tronson 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 380 |  |  | TsH91A |  |  | Instalarea banci pe 2 picioare / Banca spatar BLF01 sau analog pe beton C12/15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,900 |  |  | 5,700 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 1,350 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,850 |  |  | 14,550 |  |
|  |  |  | 2513135 |  |  |  | Banca spatar BLF01 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 266310210000012 |  |  |  | Beton C12/15 (M200) |  |  |  | m3 |  |  | 0,036 |  |  | 0,108 |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  | apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,150 |  |  | 0,450 |  |
| 381 |  |  | TsH91B |  |  | Instalarea urne / Cos de gunoi CML09 sau analog pe beton C12/15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,600 |  |  | 2,400 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 1,800 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,850 |  |  | 19,400 |  |
|  |  |  | 2030112931102107 |  |  |  | Cos de gunoi CML09 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 266310210000012 |  |  |  | Beton C12/15 (M200) |  |  |  | m3 |  |  | 0,084 |  |  | 0,336 |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  | apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,150 |  |  | 0,600 |  |
| 382 |  |  | TsH91B |  |  | Instalarea Bolard BF21 sau analog pe beton C12/15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 56,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,600 |  |  | 33,600 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 25,200 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,850 |  |  | 271,600 |  |
|  |  |  | 2030112931102134 |  |  |  | Bolard BF21 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 56,000 |  |
|  |  |  | 266310210000012 |  |  |  | Beton C12/15 (M200) |  |  |  | m3 |  |  | 0,084 |  |  | 4,704 |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  | apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,150 |  |  | 8,400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tronson 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Tronson 2-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 383 |  |  | TsH91A |  |  | Instalarea banci pe 2 picioare / Banca spatar BLF01 sau analog pe beton C12/15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,900 |  |  | 3,800 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 0,900 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,850 |  |  | 9,700 |  |
|  |  |  | 2513135 |  |  |  | Banca spatar BLF01 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 266310210000012 |  |  |  | Beton C12/15 (M200) |  |  |  | m3 |  |  | 0,036 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  | apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,150 |  |  | 0,300 |  |
| 384 |  |  | TsH91B |  |  | Instalarea urne / Cos de gunoi CML09 sau analog pe beton C12/15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,600 |  |  | 1,800 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 1,350 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,850 |  |  | 14,550 |  |
|  |  |  | 2030112931102107 |  |  |  | Cos de gunoi CML09 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 266310210000012 |  |  |  | Beton C12/15 (M200) |  |  |  | m3 |  |  | 0,084 |  |  | 0,252 |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  | apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,150 |  |  | 0,450 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tronson 2-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Tronson 3-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 385 |  |  | TsH91B |  |  | Instalarea urne / Cos de gunoi CML09 sau analog pe beton C12/15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,600 |  |  | 1,800 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 1,350 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,850 |  |  | 14,550 |  |
|  |  |  | 2030112931102107 |  |  |  | Cos de gunoi CML09 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 266310210000012 |  |  |  | Beton C12/15 (M200) |  |  |  | m3 |  |  | 0,084 |  |  | 0,252 |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  | apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,150 |  |  | 0,450 |  |
| 386 |  |  | TsH91B |  |  | Instalarea Bolard BF21 sau analog pe beton C12/15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,600 |  |  | 9,600 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 7,200 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,850 |  |  | 77,600 |  |
|  |  |  | 2030112931102134 |  |  |  | Bolard BF21 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 266310210000012 |  |  |  | Beton C12/15 (M200) |  |  |  | m3 |  |  | 0,084 |  |  | 1,344 |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  | apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,150 |  |  | 2,400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tronson 3-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Tronson 4-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 387 |  |  | TsH91B |  |  | Instalarea urne / Cos de gunoi CML09 sau analog pe beton C12/15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,600 |  |  | 1,800 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 1,350 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,850 |  |  | 14,550 |  |
|  |  |  | 2030112931102107 |  |  |  | Cos de gunoi CML09 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 266310210000012 |  |  |  | Beton C12/15 (M200) |  |  |  | m3 |  |  | 0,084 |  |  | 0,252 |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  | apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,150 |  |  | 0,450 |  |
| 388 |  |  | TsH91B |  |  | Instalarea Bolard BF21 sau analog pe beton C12/15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 13,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,600 |  |  | 7,800 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 5,850 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,850 |  |  | 63,050 |  |
|  |  |  | 2030112931102134 |  |  |  | Bolard BF21 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 13,000 |  |
|  |  |  | 266310210000012 |  |  |  | Beton C12/15 (M200) |  |  |  | m3 |  |  | 0,084 |  |  | 1,092 |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  | apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,150 |  |  | 1,950 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tronson 4-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. Tronson 5-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 389 |  |  | TsH91A |  |  | Instalarea banci pe 2 picioare / Banca spatar BLF01 sau analog pe beton C12/15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,900 |  |  | 5,700 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 1,350 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,850 |  |  | 14,550 |  |
|  |  |  | 2513135 |  |  |  | Banca spatar BLF01 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 266310210000012 |  |  |  | Beton C12/15 (M200) |  |  |  | m3 |  |  | 0,036 |  |  | 0,108 |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  | apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,150 |  |  | 0,450 |  |
| 390 |  |  | TsH91B |  |  | Instalarea urne / Cos de gunoi CML09 sau analog pe beton C12/15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,600 |  |  | 1,200 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 0,900 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,850 |  |  | 9,700 |  |
|  |  |  | 2030112931102107 |  |  |  | Cos de gunoi CML09 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 266310210000012 |  |  |  | Beton C12/15 (M200) |  |  |  | m3 |  |  | 0,084 |  |  | 0,168 |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  | apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,150 |  |  | 0,300 |  |
| 391 |  |  | TsH91B |  |  | Instalarea Bolard BF21 sau analog pe beton C12/15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,600 |  |  | 4,800 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 3,600 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,850 |  |  | 38,800 |  |
|  |  |  | 2030112931102134 |  |  |  | Bolard BF21 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 266310210000012 |  |  |  | Beton C12/15 (M200) |  |  |  | m3 |  |  | 0,084 |  |  | 0,672 |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  | apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,150 |  |  | 1,200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tronson 5-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. Tronson 6-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 392 |  |  | TsH91A |  |  | Instalarea banci pe 2 picioare / Banca spatar BLF01 sau analog pe beton C12/15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,900 |  |  | 1,900 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 0,450 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,850 |  |  | 4,850 |  |
|  |  |  | 2513135 |  |  |  | Banca spatar BLF01 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 266310210000012 |  |  |  | Beton C12/15 (M200) |  |  |  | m3 |  |  | 0,036 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  | apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,150 |  |  | 0,150 |  |
| 393 |  |  | TsH91B |  |  | Instalarea urne / Cos de gunoi CML09 sau analog pe beton C12/15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,600 |  |  | 2,400 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 1,800 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,850 |  |  | 19,400 |  |
|  |  |  | 2030112931102107 |  |  |  | Cos de gunoi CML09 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 266310210000012 |  |  |  | Beton C12/15 (M200) |  |  |  | m3 |  |  | 0,084 |  |  | 0,336 |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  | apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,150 |  |  | 0,600 |  |
| 394 |  |  | TsH91B |  |  | Instalarea Bolard BF21 sau analog pe beton C12/15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 25,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,600 |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 11,250 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,850 |  |  | 121,250 |  |
|  |  |  | 2030112931102134 |  |  |  | Bolard BF21 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 25,000 |  |
|  |  |  | 266310210000012 |  |  |  | Beton C12/15 (M200) |  |  |  | m3 |  |  | 0,084 |  |  | 2,100 |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  | apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,150 |  |  | 3,750 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tronson 6-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. Tronson 7-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 395 |  |  | TsH91A |  |  | Instalarea banci pe 2 picioare / Banca spatar BLF01 sau analog pe beton C12/15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,900 |  |  | 3,800 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 0,900 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,850 |  |  | 9,700 |  |
|  |  |  | 2513135 |  |  |  | Banca spatar BLF01 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 266310210000012 |  |  |  | Beton C12/15 (M200) |  |  |  | m3 |  |  | 0,036 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  | apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,150 |  |  | 0,300 |  |
| 396 |  |  | TsH91B |  |  | Instalarea urne / Cos de gunoi CML09 sau analog pe beton C12/15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,600 |  |  | 1,800 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 1,350 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,850 |  |  | 14,550 |  |
|  |  |  | 2030112931102107 |  |  |  | Cos de gunoi CML09 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 266310210000012 |  |  |  | Beton C12/15 (M200) |  |  |  | m3 |  |  | 0,084 |  |  | 0,252 |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  | apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,150 |  |  | 0,450 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tronson 7-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. Tronson 8-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 397 |  |  | TsH91A |  |  | Instalarea banci pe 2 picioare / Banca spatar BLF01 sau analog pe beton C12/15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,900 |  |  | 13,300 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 3,150 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,850 |  |  | 33,950 |  |
|  |  |  | 2513135 |  |  |  | Banca spatar BLF01 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 266310210000012 |  |  |  | Beton C12/15 (M200) |  |  |  | m3 |  |  | 0,036 |  |  | 0,252 |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  | apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,150 |  |  | 1,050 |  |
| 398 |  |  | TsH91B |  |  | Instalarea urne / Cos de gunoi CML09 sau analog pe beton C12/15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,600 |  |  | 2,400 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 1,800 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,850 |  |  | 19,400 |  |
|  |  |  | 2030112931102107 |  |  |  | Cos de gunoi CML09 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 266310210000012 |  |  |  | Beton C12/15 (M200) |  |  |  | m3 |  |  | 0,084 |  |  | 0,336 |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  | apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,150 |  |  | 0,600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tronson 8-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Mobilier urban |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu BD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Taxa pe valoare adaugata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 4-1-1

Iluminat electric exterior (187/2024-IEE)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsA02E |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 685,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,320 |  |  | 904,2000 |  |
| 2 |  |  | TsC35B1 |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 6,850 |  |
|  |  |  | 2952270007403 |  |  |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 5,430 |  |  | 37,1955 |  |
| 3 |  |  | TsI50B5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1 164,500 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,258 |  |  | 300,4410 |  |
| 4 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 6,850 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,360 |  |  | 2,4660 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,0274 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,400 |  |  | 2,7400 |  |
| 5 |  |  | TsA02E |  |  | Pozare cabluri. Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1 780,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,320 |  |  | 2 349,6000 |  |
| 6 |  |  | TsD18B |  |  | Pozare cabluri. Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1 780,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,970 |  |  | 1 726,6000 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 178,0000 |  |
| 7 |  |  | 34-02-003-1 |  |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri teava ПВХ ф100mm |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |  |  | 0,850 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 133,000 |  |  | 113,0500 |  |
|  |  |  | 102-0097 |  |  |  | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III |  |  |  | m3 |  |  | 0,080 |  |  | 0,0680 |  |
|  |  |  | 530-0182-63 |  |  |  | Tevi ПВХ ф100mm |  |  |  | m |  |  | 1 000,000 |  |  | 850,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 08-03-573-6 |  |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,370 |  |  | 7,1100 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,200 |  |  | 0,6000 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 0,3000 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,040 |  |  | 0,1200 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,170 |  |  | 0,5100 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,920 |  |  | 2,7600 |  |
|  |  |  | 050102 |  |  |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,310 |  |  | 0,9300 |  |
|  |  |  | 100602 |  |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,310 |  |  | 0,9300 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,170 |  |  | 0,5100 |  |
| 9 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv: Intrerupatoare automate |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,120 |  |  | 3,3600 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,0600 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  | 0,0060 |  |
| 10 |  |  | 10-08-001-02 |  |  | Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control, de demarare. Controler |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 39,000 |  |  | 117,0000 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,0300 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,400 |  |  | 1,2000 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 0,3000 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,160 |  |  | 0,4800 |  |
| 11 |  |  | 08-03-572-2 |  |  | Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe suport metalic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,320 |  |  | 6,9600 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,170 |  |  | 0,5100 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 0,0900 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,120 |  |  | 0,3600 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,120 |  |  | 0,3600 |  |
| 12 |  |  | 08-02-142-1 |  |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 68,500 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,630 |  |  | 454,1550 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 4,990 |  |  | 341,8150 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 4,990 |  |  | 341,8150 |  |
| 13 |  |  |  |  |  | Nisip |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 685,000 |  |
|  |  |  | 1421102200579 |  |  |  | Nisip |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 685,0000 |  |
| 14 |  |  | 08-02-145-2 |  |  | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 2 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 66,850 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,290 |  |  | 554,1865 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,0027 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00006 |  |  | 0,0040 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00832 |  |  | 0,5562 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,040 |  |  | 2,6740 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,096 |  |  | 6,4176 |  |
|  |  |  | 5220077 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  | kg |  |  | 0,500 |  |  | 33,4250 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,540 |  |  | 36,0990 |  |
|  |  |  | 030203 |  |  |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,890 |  |  | 126,3465 |  |
|  |  |  | 030408 |  |  |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  | h-ut |  |  | 1,890 |  |  | 126,3465 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,540 |  |  | 36,0990 |  |
| 15 |  |  | 08-02-148-2 |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 8,500 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 18,300 |  |  | 155,5500 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,0003 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00006 |  |  | 0,0005 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00832 |  |  | 0,0707 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0041 |  |  | 0,0348 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0096 |  |  | 0,0816 |  |
|  |  |  | 5220077 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  | kg |  |  | 0,500 |  |  | 4,2500 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,560 |  |  | 4,7600 |  |
|  |  |  | 030203 |  |  |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  |  | h-ut |  |  | 4,260 |  |  | 36,2100 |  |
|  |  |  | 030408 |  |  |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  | h-ut |  |  | 4,260 |  |  | 36,2100 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,560 |  |  | 4,7600 |  |
| 16 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de forta cu fire de aluminiu, АПвзБбШп-1 sec.5x25,0mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 7 040,000 |  |
|  |  |  | 58072024525 |  |  |  | Cablu de forta cu fire de aluminiu, АПвзБбШп-1 sec.5x25,0mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,025 |  |  | 7 216,0000 |  |
| 17 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de forta cu fire de aluminiu, АПвзБбШп-1 sec.5x35,0mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 495,000 |  |
|  |  |  | 58072024535 |  |  |  | Cablu de forta cu fire de aluminiu, АПвзБбШп-1 sec.5x35,0mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,025 |  |  | 507,3750 |  |
| 18 |  |  | pret furnizor |  |  | Лента сигнальная ЛСЭ 300 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 6 850,000 |  |
|  |  |  | 60023 |  |  |  | Лента сигнальная ЛСЭ 300 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 6 850,0000 |  |
| 19 |  |  | 08-02-159-1 |  |  | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 5 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 35 mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 402,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,100 |  |  | 844,2000 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,010 |  |  | 4,0200 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0024 |  |  | 0,9648 |  |
|  |  |  | 5420042 |  |  |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 60,3000 |  |
| 20 |  |  | pret furnizor |  |  | Mufa terminala pentru cablu 5KVTp-1 25x50mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 402,000 |  |
|  |  |  | 48072024017 |  |  |  | Mufa terminala pentru cablu 5KVTp-1 25x50mm2 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 402,0000 |  |
| 21 |  |  | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 26,730 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,740 |  |  | 180,1602 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,310 |  |  | 8,2863 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,050 |  |  | 1,3365 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,5346 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,160 |  |  | 4,2768 |  |
| 22 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de forta H07RNF sec. 3*1.5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2 673,000 |  |
|  |  |  | 58032024315 |  |  |  | Cablu de forta H07RNF sec. 3*1.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 2 673,0000 |  |
| 23 |  |  | 08-02-471-4 |  |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm L=3000mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 0,900 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,290 |  |  | 7,4610 |  |
|  |  |  | 1011614 |  |  |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm |  |  |  | t |  |  | 0,081 |  |  | 0,0729 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,002 |  |  | 0,0018 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,780 |  |  | 0,7020 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,140 |  |  | 0,1260 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,540 |  |  | 2,2860 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,140 |  |  | 0,1260 |  |
| 24 |  |  | 08-02-472-9 |  |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 16 mm (consum Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm = 0.1635 t/100m) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 10,296 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 21,300 |  |  | 219,3048 |  |
|  |  |  | 1011613* |  |  |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm |  |  |  | t |  |  | 0,1635 |  |  | 1,6834 |  |
|  |  |  | 1011627 |  |  |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  |  | t |  |  | 0,004 |  |  | 0,0412 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,900 |  |  | 9,2664 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 8,200 |  |  | 84,4272 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 2,400 |  |  | 24,7104 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,500 |  |  | 15,4440 |  |
|  |  |  | 5009105 |  |  |  | Suportul corpului de iluminat |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,400 |  |  | 137,9664 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,190 |  |  | 1,9562 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,360 |  |  | 34,5946 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,190 |  |  | 1,9562 |  |
| 25 |  |  | RpEJ07A |  |  | Stilp metalic cu flansa de tip HD-0013 3m x 76mm, H=3m, (sau similar) cu flansa pentru fixarea elementelor de fundatie, ferestra de revizie si piesa de ancoraj in beton cu piulite si saibe , gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (norma modificata a se vedea cuprinsul normei) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 198,000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 8,750 |  |  | 1 732,5000 |  |
|  |  |  | 2811106302048 |  |  |  | Stilp metalic cu flansa de tip HD-0013 3m x 76mm, H=4m, cu flansa pentru fixarea elementelor de fundatie, ferestra de revizie si piesa de ancoraj in beton cu piulite si saibe |  |  |  | buc |  |  | 1,010 |  |  | 199,9800 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,000 |  |  | 0,0000 |  |
|  |  |  | 26631021009141 |  |  |  | Beton marfa clasa C20/25 (B25/M350) |  |  |  | m3 |  |  | 0,150 |  |  | 29,7000 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,000 |  |  | 0,0000 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,225 |  |  | 44,5500 |  |
| 26 |  |  | 08-02-370-2 |  |  | Tablou, instalat in nisa soclului |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 198,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,130 |  |  | 223,7400 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,300 |  |  | 59,4000 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 1,9800 |  |
| 27 |  |  | 08-02-369-1 |  |  | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 198,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,150 |  |  | 227,7000 |  |
|  |  |  | 031050 |  |  |  | Turle telescopice, 25 m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,330 |  |  | 65,3400 |  |
| 28 |  |  | pret furnizor |  |  | Cutie de distributie 65x65x50, IP54 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 198,000 |  |
|  |  |  | 58032024CD1 |  |  |  | Cutie de distributie 65x65x50, IP54 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 198,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | pret furnizor |  |  | Panou de evidenta din metal, aplicabil PD-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 67072024001 |  |  |  | Panou de evidenta din metal, aplicabil PD-1 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 3,0000 |  |
| 30 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat 3 poli B25A tip BA47-29/3/B25A sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 6303BA472925 |  |  |  | Intrerupator automat 3 poli B25A tip BA47-29/3/B25A |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 3,0000 |  |
| 31 |  |  | pret furnizor |  |  | Controler pentru evidenta energiei electrice de tip KULON sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 61104082K |  |  |  | Controler pentru evidenta energiei electrice de tip KULON |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 3,0000 |  |
| 32 |  |  | pret furnizor |  |  | Dulap BZUM-TF-05-250A, in set cu elementele componente |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 70026 |  |  |  | Dulap BZUM-TF-05-250A, in set cu elementele componente |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 3,0000 |  |
| 33 |  |  | pret furnizor |  |  | Corp de iluminat LED 40 W 4000 K 4400 lm IP65 220-240V de tip Elmos HD-Y019 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 198,000 |  |
|  |  |  | 7033 |  |  |  | Corp de iluminat LED 40 W 4000 K 4400 lm IP65 220-240V de tip Elmos HD-Y019 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 198,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Taxa pe valoare adaugata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-3

Amenajarea teritoriului (116-11/24-PG) Cai acces

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Cai acces 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | DC04B |  |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 292,800 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,290 |  |  | 84,912 |  |
|  |  |  | 2681116002000 |  |  |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0035 |  |  | 1,025 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,040 |  |  | 11,712 |  |
|  |  |  | 2952270004204 |  |  |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  |  | h-ut |  |  | 0,294 |  |  | 86,083 |  |
| 2 |  |  | DI109 |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (292.76 m) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 57,520 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,600 |  |  | 92,032 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0191 |  |  | 1,099 |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,775 |  |  | 44,578 |  |
|  |  |  | 12340002506 |  |  |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,775 |  |  | 44,578 |  |
| 3 |  |  | RpCS19G |  |  | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 274,760 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,260 |  |  | 71,438 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,260 |  |  | 71,438 |  |
| 4 |  |  | DI118 |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 209,060 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,143 |  |  | 29,896 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0239 |  |  | 4,997 |  |
|  |  |  | 2952260003544 |  |  |  | Scarificator mecanic remorcat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0138 |  |  | 2,885 |  |
|  |  |  | 2952500005607 |  |  |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0138 |  |  | 2,885 |  |
| 5 |  |  | TsC35A12 |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,586 |  |
|  |  |  | 2952270007403 |  |  |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 6,020 |  |  | 3,528 |  |
| 6 |  |  | TsC35C32 |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 2,710 |  |
|  |  |  | 2952270007406 |  |  |  | Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c |  |  |  | h-ut |  |  | 2,080 |  |  | 5,637 |  |
| 7 |  |  | TsI51B5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 526,700 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,076 |  |  | 40,029 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cai acces 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Cai acces 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | DC04B |  |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 18,300 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,290 |  |  | 5,307 |  |
|  |  |  | 2681116002000 |  |  |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0035 |  |  | 0,064 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,040 |  |  | 0,732 |  |
|  |  |  | 2952270004204 |  |  |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  |  | h-ut |  |  | 0,294 |  |  | 5,380 |  |
| 9 |  |  | DI109 |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (18.24 m) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 12,110 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,600 |  |  | 19,376 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0191 |  |  | 0,231 |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,775 |  |  | 9,385 |  |
|  |  |  | 12340002506 |  |  |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,775 |  |  | 9,385 |  |
| 10 |  |  | RpCS19G |  |  | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 17,060 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,260 |  |  | 4,436 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,260 |  |  | 4,436 |  |
| 11 |  |  | DI118 |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 53,200 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,143 |  |  | 7,608 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0239 |  |  | 1,271 |  |
|  |  |  | 2952260003544 |  |  |  | Scarificator mecanic remorcat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0138 |  |  | 0,734 |  |
|  |  |  | 2952500005607 |  |  |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0138 |  |  | 0,734 |  |
| 12 |  |  | TsC35A12 |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,076 |  |
|  |  |  | 2952270007403 |  |  |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 6,020 |  |  | 0,458 |  |
| 13 |  |  | TsC35C32 |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,656 |  |
|  |  |  | 2952270007406 |  |  |  | Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c |  |  |  | h-ut |  |  | 2,080 |  |  | 1,364 |  |
| 14 |  |  | TsI51B5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 115,640 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,076 |  |  | 8,789 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cai acces 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Cai acces 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | DC04B |  |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 221,800 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,290 |  |  | 64,322 |  |
|  |  |  | 2681116002000 |  |  |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0035 |  |  | 0,776 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,040 |  |  | 8,872 |  |
|  |  |  | 2952270004204 |  |  |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  |  | h-ut |  |  | 0,294 |  |  | 65,209 |  |
| 16 |  |  | DI109 |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (308.84 m) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 39,620 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,600 |  |  | 63,392 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0191 |  |  | 0,757 |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,775 |  |  | 30,705 |  |
|  |  |  | 12340002506 |  |  |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,775 |  |  | 30,705 |  |
| 17 |  |  | DI118 |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 121,560 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,143 |  |  | 17,383 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0239 |  |  | 2,905 |  |
|  |  |  | 2952260003544 |  |  |  | Scarificator mecanic remorcat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0138 |  |  | 1,678 |  |
|  |  |  | 2952500005607 |  |  |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0138 |  |  | 1,678 |  |
| 18 |  |  | TsC35A12 |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,800 |  |
|  |  |  | 2952270007403 |  |  |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 6,020 |  |  | 4,816 |  |
| 19 |  |  | TsC35C32 |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 1,610 |  |
|  |  |  | 2952270007406 |  |  |  | Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c |  |  |  | h-ut |  |  | 2,080 |  |  | 3,349 |  |
| 20 |  |  | TsI51B5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 377,400 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,076 |  |  | 28,682 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cai acces 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Cai acces 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | DC04B |  |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,290 |  |  | 6,960 |  |
|  |  |  | 2681116002000 |  |  |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0035 |  |  | 0,084 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,040 |  |  | 0,960 |  |
|  |  |  | 2952270004204 |  |  |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  |  | h-ut |  |  | 0,294 |  |  | 7,056 |  |
| 22 |  |  | DI109 |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (30.79 m) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 27,880 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,600 |  |  | 44,608 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0191 |  |  | 0,533 |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,775 |  |  | 21,607 |  |
|  |  |  | 12340002506 |  |  |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,775 |  |  | 21,607 |  |
| 23 |  |  | RpCS19G |  |  | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 138,140 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,260 |  |  | 35,916 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,260 |  |  | 35,916 |  |
| 24 |  |  | DI118 |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 124,870 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,143 |  |  | 17,856 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0239 |  |  | 2,984 |  |
|  |  |  | 2952260003544 |  |  |  | Scarificator mecanic remorcat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0138 |  |  | 1,723 |  |
|  |  |  | 2952500005607 |  |  |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0138 |  |  | 1,723 |  |
| 25 |  |  | TsC35A12 |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,370 |  |
|  |  |  | 2952270007403 |  |  |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 6,020 |  |  | 2,227 |  |
| 26 |  |  | TsC35C32 |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 1,550 |  |
|  |  |  | 2952270007406 |  |  |  | Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c |  |  |  | h-ut |  |  | 2,080 |  |  | 3,224 |  |
| 27 |  |  | TsI51B5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 306,800 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,076 |  |  | 23,317 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cai acces 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Cai acces 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | DC04B |  |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 47,700 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,290 |  |  | 13,833 |  |
|  |  |  | 2681116002000 |  |  |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0035 |  |  | 0,167 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,040 |  |  | 1,908 |  |
|  |  |  | 2952270004204 |  |  |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  |  | h-ut |  |  | 0,294 |  |  | 14,024 |  |
| 29 |  |  | DI109 |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (47.25 m) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 31,950 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,600 |  |  | 51,120 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0191 |  |  | 0,610 |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,775 |  |  | 24,761 |  |
|  |  |  | 12340002506 |  |  |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,775 |  |  | 24,761 |  |
| 30 |  |  | RpCS19G |  |  | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 216,360 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,260 |  |  | 56,254 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,260 |  |  | 56,254 |  |
| 31 |  |  | DI118 |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 140,600 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,143 |  |  | 20,106 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0239 |  |  | 3,360 |  |
|  |  |  | 2952260003544 |  |  |  | Scarificator mecanic remorcat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0138 |  |  | 1,940 |  |
|  |  |  | 2952500005607 |  |  |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0138 |  |  | 1,940 |  |
| 32 |  |  | TsC35A12 |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m / sol |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,163 |  |
|  |  |  | 2952270007403 |  |  |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 6,020 |  |  | 0,981 |  |
| 33 |  |  | TsC35C32 |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 1,760 |  |
|  |  |  | 2952270007406 |  |  |  | Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c |  |  |  | h-ut |  |  | 2,080 |  |  | 3,661 |  |
| 34 |  |  | TsI51B5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 306,400 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,076 |  |  | 23,286 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cai acces 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Imbracaminte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Cai acces 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Tip Ap-2 (678.48 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | TsE06A |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 6,785 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,030 |  |  | 61,269 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 6,785 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  | 8,142 |  |
| 36 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 101,770 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 109,912 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 18,319 |  |
|  |  |  | 1421402200393p20 |  |  |  | Piatra sparta (M400) fr.20-40 |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 127,212 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 10,177 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 5,088 |  |
| 37 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 81,420 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 87,934 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 14,656 |  |
|  |  |  | 1421402200393p5 |  |  |  | Piatra sparta (M600) fr.5-20 |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 101,775 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 8,142 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 4,071 |  |
| 38 |  |  | DE18A |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Caramida gr.60 mm (negru) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 678,480 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5802 |  |  | 393,654 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0158 |  |  | 10,720 |  |
|  |  |  | 2661112800655c6n |  |  |  | Pavaj Caramida gr.60 mm (negru) |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 688,657 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,600 |  |  | 1 085,568 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 7,870 |  |  | 5 339,638 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 3,392 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0428 |  |  | 29,039 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,020 |  |  | 13,570 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip Ap-2 (678.48 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. Tip At-1 (146.34 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | TsE06A |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 1,460 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,030 |  |  | 13,184 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 1,460 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  | 1,752 |  |
| 40 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.300 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 43,900 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 47,412 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 7,902 |  |
|  |  |  | 1421402200393p20 |  |  |  | Piatra sparta (M400) fr.20-40 |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 54,875 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 4,390 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 2,195 |  |
| 41 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.200 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 29,270 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 31,612 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 5,269 |  |
|  |  |  | 1421402200393p5 |  |  |  | Piatra sparta (M600) fr.5-20 |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 36,588 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 2,927 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 1,464 |  |
| 42 |  |  | DI107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,088 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  | Bitum |  |  |  | t |  |  | 1,030 |  |  | 0,091 |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,300 |  |  | 0,026 |  |
| 43 |  |  | DB19C |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 146,340 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  |  | 0,160 |  |  | 23,414 |  |
|  |  |  | 111100010001310* |  |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 |  |  |  | t |  |  | 0,141 |  |  | 20,634 |  |
|  |  |  | 1421102200000 |  |  |  | Nisip bitumat |  |  |  | t |  |  | 0,003 |  |  | 0,439 |  |
|  |  |  | 2710603420375 |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,016 |  |  | 2,341 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0166 |  |  | 2,429 |  |
| 44 |  |  | DI107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,044 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  | Bitum |  |  |  | t |  |  | 1,030 |  |  | 0,045 |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,300 |  |  | 0,013 |  |
| 45 |  |  | DB16D |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 146,340 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  |  | 0,120 |  |  | 17,561 |  |
|  |  |  | 111100010001311* |  |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 |  |  |  | t |  |  | 0,094 |  |  | 13,756 |  |
|  |  |  | 1421102200000 |  |  |  | Nisip bitumat |  |  |  | t |  |  | 0,003 |  |  | 0,439 |  |
|  |  |  | 2710603420379 |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,011 |  |  | 1,610 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0114 |  |  | 1,668 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip At-1 (146.34 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. Tip Ap-4 (4.50 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | TsE06A |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,045 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,030 |  |  | 0,406 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 0,045 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  | 0,054 |  |
| 47 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,675 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 0,729 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 0,122 |  |
|  |  |  | 1421402200393ps |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 0,844 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,068 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,034 |  |
| 48 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,540 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 0,583 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 0,097 |  |
|  |  |  | 1421402200393ps* |  |  |  | Piatra sparta (SM EN 13242+A1) |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 0,675 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,054 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,027 |  |
| 49 |  |  | DE18A |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Tactil gr. 60 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,500 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5802 |  |  | 2,611 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0158 |  |  | 0,071 |  |
|  |  |  | 2661112800655t |  |  |  | Pavaj Tactil gr. 60 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 4,568 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,600 |  |  | 7,200 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 7,870 |  |  | 35,415 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 0,022 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0428 |  |  | 0,193 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,090 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip Ap-4 (4.50 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. Tip Ap-3 (71.98 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  | Amestec sol-nisip 1:6 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 6023 |  |  |  | Amestec sol-nisip 1:6 |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 14,000 |  |
| 51 |  |  | TsC03E1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare amestec sol-nisip 1:6 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,140 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 1,950 |  |  | 0,273 |  |
| 52 |  |  | TsI50B10 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 23,800 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,318 |  |  | 7,568 |  |
| 53 |  |  | TsC03E1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare sol fertil |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,110 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 1,950 |  |  | 0,214 |  |
| 54 |  |  | TsI50B10 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 15,400 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,318 |  |  | 4,897 |  |
| 55 |  |  | TsC51A |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,250 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,300 |  |  | 0,075 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,330 |  |  | 0,082 |  |
| 56 |  |  | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,250 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,090 |  |  | 0,272 |  |
| 57 |  |  | TsH05B |  |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 71,980 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 0,130 |  |  | 9,357 |  |
| 58 |  |  | TsH09A |  |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,720 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 4,820 |  |  | 3,470 |  |
|  |  |  | 0221107204435 |  |  |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  |  | kg |  |  | 3,960 |  |  | 2,851 |  |
| 59 |  |  | TsH12B |  |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,720 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 0,660 |  |  | 0,475 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 0,720 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,386 |  |  | 0,278 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip Ap-3 (71.98 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. Borduri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  | DE11A |  |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 50x8x20h pe beton C12/15 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 539,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,120 |  |  | 64,680 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 97,020 |  |
|  |  |  | 266310210000115 |  |  |  | Beton clasa C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,048 |  |  | 25,872 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 1,020 |  |  | 549,780 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 1,617 |  |
|  |  |  | 266612280032545 |  |  |  | Bordura 50x8x20h |  |  |  | m |  |  | 1,005 |  |  | 541,695 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 1,617 |  |
| 61 |  |  | DE10C |  |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 292,660 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 43,899 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,520 |  |  | 152,183 |  |
|  |  |  | 266310210000115 |  |  |  | Beton clasa C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,045 |  |  | 13,170 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 3,170 |  |  | 927,732 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,009 |  |  | 2,634 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 1,756 |  |
|  |  |  | 266612280028618 |  |  |  | Bordura 100x15x30h |  |  |  | m |  |  | 1,005 |  |  | 294,123 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Borduri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cai acces 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Cai acces 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Tip Ap-2 (185.75 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  | TsE06A |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 1,860 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,030 |  |  | 16,796 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 1,860 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  | 2,232 |  |
| 63 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 27,860 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 30,089 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 5,015 |  |
|  |  |  | 1421402200393p20 |  |  |  | Piatra sparta (M400) fr.20-40 |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 34,825 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 2,786 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 1,393 |  |
| 64 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 22,290 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 24,073 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 4,012 |  |
|  |  |  | 1421402200393p5 |  |  |  | Piatra sparta (M600) fr.5-20 |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 27,863 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 2,229 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 1,115 |  |
| 65 |  |  | DE18A |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Caramida gr.60 mm (negru) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 185,750 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5802 |  |  | 107,772 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0158 |  |  | 2,935 |  |
|  |  |  | 2661112800655c6n |  |  |  | Pavaj Caramida gr.60 mm (negru) |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 188,536 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,600 |  |  | 297,200 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 7,870 |  |  | 1 461,852 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 0,929 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0428 |  |  | 7,950 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,020 |  |  | 3,715 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip Ap-2 (185.75 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. Tip At-1 (9.12 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  | TsE06A |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,090 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,030 |  |  | 0,813 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 0,090 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  | 0,108 |  |
| 67 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.300 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,740 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 2,959 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 0,493 |  |
|  |  |  | 1421402200393p20 |  |  |  | Piatra sparta (M400) fr.20-40 |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 3,425 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,274 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,137 |  |
| 68 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.200 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,820 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 1,966 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 0,328 |  |
|  |  |  | 1421402200393p5 |  |  |  | Piatra sparta (M600) fr.5-20 |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 2,275 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,182 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,091 |  |
| 69 |  |  | DI107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  | Bitum |  |  |  | t |  |  | 1,030 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,300 |  |  | 0,002 |  |
| 70 |  |  | DB19C |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,120 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  |  | 0,160 |  |  | 1,459 |  |
|  |  |  | 111100010001310* |  |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 |  |  |  | t |  |  | 0,141 |  |  | 1,286 |  |
|  |  |  | 1421102200000 |  |  |  | Nisip bitumat |  |  |  | t |  |  | 0,003 |  |  | 0,027 |  |
|  |  |  | 2710603420375 |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,016 |  |  | 0,146 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0166 |  |  | 0,151 |  |
| 71 |  |  | DI107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  | Bitum |  |  |  | t |  |  | 1,030 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,300 |  |  | 0,001 |  |
| 72 |  |  | DB16D |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,120 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  |  | 0,120 |  |  | 1,094 |  |
|  |  |  | 111100010001311* |  |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 |  |  |  | t |  |  | 0,094 |  |  | 0,857 |  |
|  |  |  | 1421102200000 |  |  |  | Nisip bitumat |  |  |  | t |  |  | 0,003 |  |  | 0,027 |  |
|  |  |  | 2710603420379 |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,011 |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0114 |  |  | 0,104 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip At-1 (9.12 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. Tip Ap-4 (0.90 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  | TsE06A |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,010 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,030 |  |  | 0,090 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 0,010 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  | 0,012 |  |
| 74 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,140 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 0,151 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 0,025 |  |
|  |  |  | 1421402200393ps |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 0,175 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,007 |  |
| 75 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,110 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 0,119 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | 1421402200393ps* |  |  |  | Piatra sparta (SM EN 13242+A1) |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 0,138 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,006 |  |
| 76 |  |  | DE18A |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Tactil gr. 60 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,900 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5802 |  |  | 0,522 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0158 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 2661112800655t |  |  |  | Pavaj Tactil gr. 60 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 0,914 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,600 |  |  | 1,440 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 7,870 |  |  | 7,083 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0428 |  |  | 0,039 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip Ap-4 (0.90 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. Borduri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  | DE11A |  |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 50x8x20h pe beton C12/15 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 136,510 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,120 |  |  | 16,381 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 24,572 |  |
|  |  |  | 266310210000115 |  |  |  | Beton clasa C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,048 |  |  | 6,552 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 1,020 |  |  | 139,240 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 0,410 |  |
|  |  |  | 266612280032545 |  |  |  | Bordura 50x8x20h |  |  |  | m |  |  | 1,005 |  |  | 137,193 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 0,410 |  |
| 78 |  |  | DE10C |  |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 18,240 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 2,736 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,520 |  |  | 9,485 |  |
|  |  |  | 266310210000115 |  |  |  | Beton clasa C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,045 |  |  | 0,821 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 3,170 |  |  | 57,821 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,009 |  |  | 0,164 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 0,109 |  |
|  |  |  | 266612280028618 |  |  |  | Bordura 100x15x30h |  |  |  | m |  |  | 1,005 |  |  | 18,331 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Borduri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cai acces 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Cai acces 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. Tip Ap-2 (564.08 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  | TsE06A |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 5,640 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,030 |  |  | 50,929 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 5,640 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  | 6,768 |  |
| 80 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 84,610 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 91,379 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 15,230 |  |
|  |  |  | 1421402200393p20 |  |  |  | Piatra sparta (M400) fr.20-40 |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 105,762 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 8,461 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 4,230 |  |
| 81 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 67,690 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 73,105 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 12,184 |  |
|  |  |  | 1421402200393p5 |  |  |  | Piatra sparta (M600) fr.5-20 |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 84,612 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 6,769 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 3,385 |  |
| 82 |  |  | DE18A |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Caramida gr.60 mm (negru) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 564,080 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5802 |  |  | 327,279 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0158 |  |  | 8,912 |  |
|  |  |  | 2661112800655c6n |  |  |  | Pavaj Caramida gr.60 mm (negru) |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 572,541 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,600 |  |  | 902,528 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 7,870 |  |  | 4 439,310 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 2,820 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0428 |  |  | 24,143 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,020 |  |  | 11,282 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip Ap-2 (564.08 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. Tip At-1 (110.01 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  |  | TsE06A |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 1,100 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,030 |  |  | 9,933 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 1,100 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  | 1,320 |  |
| 84 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.300 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 33,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 35,640 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 5,940 |  |
|  |  |  | 1421402200393p20 |  |  |  | Piatra sparta (M400) fr.20-40 |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 41,250 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 3,300 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 1,650 |  |
| 85 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.200 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 22,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 23,760 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 3,960 |  |
|  |  |  | 1421402200393p5 |  |  |  | Piatra sparta (M600) fr.5-20 |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 27,500 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 2,200 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 1,100 |  |
| 86 |  |  | DI107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,066 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  | Bitum |  |  |  | t |  |  | 1,030 |  |  | 0,068 |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,300 |  |  | 0,020 |  |
| 87 |  |  | DB19C |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 110,000 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  |  | 0,160 |  |  | 17,600 |  |
|  |  |  | 111100010001310* |  |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 |  |  |  | t |  |  | 0,141 |  |  | 15,510 |  |
|  |  |  | 1421102200000 |  |  |  | Nisip bitumat |  |  |  | t |  |  | 0,003 |  |  | 0,330 |  |
|  |  |  | 2710603420375 |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,016 |  |  | 1,760 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0166 |  |  | 1,826 |  |
| 88 |  |  | DI107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,033 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  | Bitum |  |  |  | t |  |  | 1,030 |  |  | 0,034 |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,300 |  |  | 0,010 |  |
| 89 |  |  | DB16D |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 110,000 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  |  | 0,120 |  |  | 13,200 |  |
|  |  |  | 111100010001311* |  |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 |  |  |  | t |  |  | 0,094 |  |  | 10,340 |  |
|  |  |  | 1421102200000 |  |  |  | Nisip bitumat |  |  |  | t |  |  | 0,003 |  |  | 0,330 |  |
|  |  |  | 2710603420379 |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,011 |  |  | 1,210 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0114 |  |  | 1,254 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip At-1 (110.01 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3. Tip Ap-4 (2.70 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  | TsE06A |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,030 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,030 |  |  | 0,271 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 0,030 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  | 0,036 |  |
| 91 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,400 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 0,432 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 1421402200393ps |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 0,500 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,040 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,020 |  |
| 92 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,320 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 0,346 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 0,058 |  |
|  |  |  | 1421402200393ps* |  |  |  | Piatra sparta (SM EN 13242+A1) |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 0,400 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,032 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,016 |  |
| 93 |  |  | DE18A |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Tactil gr. 60 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,700 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5802 |  |  | 1,567 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0158 |  |  | 0,043 |  |
|  |  |  | 2661112800655t |  |  |  | Pavaj Tactil gr. 60 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 2,740 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,600 |  |  | 4,320 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 7,870 |  |  | 21,249 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0428 |  |  | 0,116 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,054 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip Ap-4 (2.70 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4. Tip Ap-3 (23.44 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  |  |  |  |  | Amestec sol-nisip 1:6 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 4,700 |  |
|  |  |  | 6023 |  |  |  | Amestec sol-nisip 1:6 |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 4,700 |  |
| 95 |  |  | TsC03E1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare amestec sol-nisip 1:6 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,047 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 1,950 |  |  | 0,092 |  |
| 96 |  |  | TsI50B10 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,318 |  |  | 2,544 |  |
| 97 |  |  | TsC03E1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare sol fertil |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,035 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 1,950 |  |  | 0,068 |  |
| 98 |  |  | TsI50B10 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 4,900 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,318 |  |  | 1,558 |  |
| 99 |  |  | TsC51A |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,082 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,300 |  |  | 0,025 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,330 |  |  | 0,027 |  |
| 100 |  |  | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,082 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,090 |  |  | 0,089 |  |
| 101 |  |  | TsH05B |  |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 23,440 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 0,130 |  |  | 3,047 |  |
| 102 |  |  | TsH09A |  |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,234 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 4,820 |  |  | 1,128 |  |
|  |  |  | 0221107204435 |  |  |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  |  | kg |  |  | 3,960 |  |  | 0,927 |  |
| 103 |  |  | TsH12B |  |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,234 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 0,660 |  |  | 0,154 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 0,234 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,386 |  |  | 0,090 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip Ap-3 (23.44 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5. Borduri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  |  | DE11A |  |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 50x8x20h pe beton C12/15 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 450,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,120 |  |  | 54,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 81,000 |  |
|  |  |  | 266310210000115 |  |  |  | Beton clasa C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,048 |  |  | 21,600 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 1,020 |  |  | 459,000 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 1,350 |  |
|  |  |  | 266612280032545 |  |  |  | Bordura 50x8x20h |  |  |  | m |  |  | 1,005 |  |  | 452,250 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 1,350 |  |
| 105 |  |  | DE10C |  |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 217,650 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 32,648 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,520 |  |  | 113,178 |  |
|  |  |  | 266310210000115 |  |  |  | Beton clasa C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,045 |  |  | 9,794 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 3,170 |  |  | 689,950 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,009 |  |  | 1,959 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 1,306 |  |
|  |  |  | 266612280028618 |  |  |  | Bordura 100x15x30h |  |  |  | m |  |  | 1,005 |  |  | 218,738 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Borduri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cai acces 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Cai acces 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. Tip Ap-2 (504.78 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 |  |  | TsE06A |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 5,050 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,030 |  |  | 45,602 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 5,050 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  | 6,060 |  |
| 107 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 75,720 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 81,778 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 13,630 |  |
|  |  |  | 1421402200393p20 |  |  |  | Piatra sparta (M400) fr.20-40 |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 94,650 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 7,572 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 3,786 |  |
| 108 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 60,570 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 65,416 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 10,903 |  |
|  |  |  | 1421402200393p5 |  |  |  | Piatra sparta (M600) fr.5-20 |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 75,712 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 6,057 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 3,028 |  |
| 109 |  |  | DE18A |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Caramida gr.60 mm (negru) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 504,780 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5802 |  |  | 292,873 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0158 |  |  | 7,976 |  |
|  |  |  | 2661112800655c6n |  |  |  | Pavaj Caramida gr.60 mm (negru) |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 512,352 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,600 |  |  | 807,648 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 7,870 |  |  | 3 972,619 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 2,524 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0428 |  |  | 21,605 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,020 |  |  | 10,096 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip Ap-2 (504.78 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2. Tip At-1 (12.00 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  |  | TsE06A |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,120 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,030 |  |  | 1,084 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 0,120 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  | 0,144 |  |
| 111 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.300 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 3,600 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 3,888 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 0,648 |  |
|  |  |  | 1421402200393p20 |  |  |  | Piatra sparta (M400) fr.20-40 |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 4,500 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,360 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,180 |  |
| 112 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.200 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,400 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 2,592 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 0,432 |  |
|  |  |  | 1421402200393p5 |  |  |  | Piatra sparta (M600) fr.5-20 |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,240 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,120 |  |
| 113 |  |  | DI107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  | Bitum |  |  |  | t |  |  | 1,030 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,300 |  |  | 0,002 |  |
| 114 |  |  | DB19C |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  |  | 0,160 |  |  | 1,920 |  |
|  |  |  | 111100010001310* |  |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 |  |  |  | t |  |  | 0,141 |  |  | 1,692 |  |
|  |  |  | 1421102200000 |  |  |  | Nisip bitumat |  |  |  | t |  |  | 0,003 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 2710603420375 |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,016 |  |  | 0,192 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0166 |  |  | 0,199 |  |
| 115 |  |  | DI107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  | Bitum |  |  |  | t |  |  | 1,030 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,300 |  |  | 0,001 |  |
| 116 |  |  | DB16D |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  |  | 0,120 |  |  | 1,440 |  |
|  |  |  | 111100010001311* |  |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 |  |  |  | t |  |  | 0,094 |  |  | 1,128 |  |
|  |  |  | 1421102200000 |  |  |  | Nisip bitumat |  |  |  | t |  |  | 0,003 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 2710603420379 |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,011 |  |  | 0,132 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0114 |  |  | 0,137 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip At-1 (12.00 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3. Tip Ap-4 (3.60 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 |  |  | TsE06A |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,030 |  |  | 0,325 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  | 0,043 |  |
| 118 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,540 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 0,583 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 0,097 |  |
|  |  |  | 1421402200393ps |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 0,675 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,054 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,027 |  |
| 119 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,430 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 0,464 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 0,077 |  |
|  |  |  | 1421402200393ps* |  |  |  | Piatra sparta (SM EN 13242+A1) |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 0,538 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,043 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,022 |  |
| 120 |  |  | DE18A |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Tactil gr. 60 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,600 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5802 |  |  | 2,089 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0158 |  |  | 0,057 |  |
|  |  |  | 2661112800655t |  |  |  | Pavaj Tactil gr. 60 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 3,654 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,600 |  |  | 5,760 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 7,870 |  |  | 28,332 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0428 |  |  | 0,154 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip Ap-4 (3.60 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4. Borduri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 |  |  | DE11A |  |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 50x8x20h pe beton C12/15 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 340,050 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,120 |  |  | 40,806 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 61,209 |  |
|  |  |  | 266310210000115 |  |  |  | Beton clasa C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,048 |  |  | 16,322 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 1,020 |  |  | 346,851 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 1,020 |  |
|  |  |  | 266612280032545 |  |  |  | Bordura 50x8x20h |  |  |  | m |  |  | 1,005 |  |  | 341,750 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 1,020 |  |
| 122 |  |  | DE10C |  |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 24,100 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 3,615 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,520 |  |  | 12,532 |  |
|  |  |  | 266310210000115 |  |  |  | Beton clasa C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,045 |  |  | 1,084 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 3,170 |  |  | 76,397 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,009 |  |  | 0,217 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 0,145 |  |
|  |  |  | 266612280028618 |  |  |  | Bordura 100x15x30h |  |  |  | m |  |  | 1,005 |  |  | 24,220 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Borduri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cai acces 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. Cai acces 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. Tip Ap-2 (437.62 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 |  |  | TsE06A |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 4,380 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,030 |  |  | 39,551 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 4,380 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  | 5,256 |  |
| 124 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 65,640 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 70,891 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 11,815 |  |
|  |  |  | 1421402200393p20 |  |  |  | Piatra sparta (M400) fr.20-40 |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 82,050 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 6,564 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 3,282 |  |
| 125 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 52,510 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 56,711 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 9,452 |  |
|  |  |  | 1421402200393p5 |  |  |  | Piatra sparta (M600) fr.5-20 |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 65,638 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 5,251 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 2,626 |  |
| 126 |  |  | DE18A |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Caramida gr.60 mm (negru) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 437,620 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5802 |  |  | 253,907 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0158 |  |  | 6,914 |  |
|  |  |  | 2661112800655c6n |  |  |  | Pavaj Caramida gr.60 mm (negru) |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 444,184 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,600 |  |  | 700,192 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 7,870 |  |  | 3 444,069 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 2,188 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0428 |  |  | 18,730 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,020 |  |  | 8,752 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip Ap-2 (437.62 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2. Tip At-1 (24.57 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 |  |  | TsE06A |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,246 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,030 |  |  | 2,221 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 0,246 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  | 0,295 |  |
| 128 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.300 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 7,370 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 7,960 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 1,327 |  |
|  |  |  | 1421402200393p20 |  |  |  | Piatra sparta (M400) fr.20-40 |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 9,212 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,737 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,368 |  |
| 129 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.200 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 4,910 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 5,303 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 0,884 |  |
|  |  |  | 1421402200393p5 |  |  |  | Piatra sparta (M600) fr.5-20 |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 6,138 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,491 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,246 |  |
| 130 |  |  | DI107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  | Bitum |  |  |  | t |  |  | 1,030 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,300 |  |  | 0,004 |  |
| 131 |  |  | DB19C |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 24,570 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  |  | 0,160 |  |  | 3,931 |  |
|  |  |  | 111100010001310* |  |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 |  |  |  | t |  |  | 0,141 |  |  | 3,464 |  |
|  |  |  | 1421102200000 |  |  |  | Nisip bitumat |  |  |  | t |  |  | 0,003 |  |  | 0,074 |  |
|  |  |  | 2710603420375 |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,016 |  |  | 0,393 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0166 |  |  | 0,408 |  |
| 132 |  |  | DI107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  | Bitum |  |  |  | t |  |  | 1,030 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,300 |  |  | 0,002 |  |
| 133 |  |  | DB16D |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 24,570 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  |  | 0,120 |  |  | 2,948 |  |
|  |  |  | 111100010001311* |  |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 |  |  |  | t |  |  | 0,094 |  |  | 2,310 |  |
|  |  |  | 1421102200000 |  |  |  | Nisip bitumat |  |  |  | t |  |  | 0,003 |  |  | 0,074 |  |
|  |  |  | 2710603420379 |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,011 |  |  | 0,270 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0114 |  |  | 0,280 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip At-1 (24.57 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.3. Tip Ap-4 (1.80 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 |  |  | TsE06A |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,030 |  |  | 0,181 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,200 |  |  | 0,024 |  |
| 135 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,270 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 0,292 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 0,049 |  |
|  |  |  | 1421402200393ps |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 0,338 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,027 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,014 |  |
| 136 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,220 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 0,238 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 0,040 |  |
|  |  |  | 1421402200393ps* |  |  |  | Piatra sparta (SM EN 13242+A1) |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 0,275 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,022 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,011 |  |
| 137 |  |  | DE18A |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Tactil gr. 60 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,800 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5802 |  |  | 1,044 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0158 |  |  | 0,028 |  |
|  |  |  | 2661112800655t |  |  |  | Pavaj Tactil gr. 60 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 1,827 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,600 |  |  | 2,880 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 7,870 |  |  | 14,166 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 0,009 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0428 |  |  | 0,077 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip Ap-4 (1.80 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.4. Tip Ap-3 (20.87 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 |  |  |  |  |  | Amestec sol-nisip 1:6 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 4,200 |  |
|  |  |  | 6023 |  |  |  | Amestec sol-nisip 1:6 |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 4,200 |  |
| 139 |  |  | TsC03E1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare amestec sol-nisip 1:6 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 1,950 |  |  | 0,082 |  |
| 140 |  |  | TsI50B10 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 7,140 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,318 |  |  | 2,271 |  |
| 141 |  |  | TsC03E1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare sol fertil |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,030 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 1,950 |  |  | 0,058 |  |
| 142 |  |  | TsI50B10 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 4,200 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,318 |  |  | 1,336 |  |
| 143 |  |  | TsC51A |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,300 |  |  | 0,022 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,330 |  |  | 0,024 |  |
| 144 |  |  | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,090 |  |  | 0,078 |  |
| 145 |  |  | TsH05B |  |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 20,870 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 0,130 |  |  | 2,713 |  |
| 146 |  |  | TsH09A |  |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,209 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 4,820 |  |  | 1,007 |  |
|  |  |  | 0221107204435 |  |  |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  |  | kg |  |  | 3,960 |  |  | 0,828 |  |
| 147 |  |  | TsH12B |  |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,209 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 0,660 |  |  | 0,138 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 0,209 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,386 |  |  | 0,081 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip Ap-3 (20.87 m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.5. Borduri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 |  |  | DE11A |  |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 50x8x20h pe beton C12/15 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 254,030 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,120 |  |  | 30,484 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 45,725 |  |
|  |  |  | 266310210000115 |  |  |  | Beton clasa C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,048 |  |  | 12,193 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 1,020 |  |  | 259,111 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 0,762 |  |
|  |  |  | 266612280032545 |  |  |  | Bordura 50x8x20h |  |  |  | m |  |  | 1,005 |  |  | 255,300 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 0,762 |  |
| 149 |  |  | DE10C |  |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12/15 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 47,250 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 7,088 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,520 |  |  | 24,570 |  |
|  |  |  | 266310210000115 |  |  |  | Beton clasa C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,045 |  |  | 2,126 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 3,170 |  |  | 149,782 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,009 |  |  | 0,425 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 0,284 |  |
|  |  |  | 266612280028618 |  |  |  | Bordura 100x15x30h |  |  |  | m |  |  | 1,005 |  |  | 47,486 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Borduri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cai acces 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Imbracaminte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu BD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Taxa pe valoare adaugata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |