Caiet de sarci

Depozitarea gunoiului Selemet 14 platforme

(denumirea lucrari)

| Ne CrL. | Simbol norme,cod resurse | Denumire lucrǎri | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 29,680 |
| 2 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 14,000 |
| 3 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 58,800 |
| 4 | CC03B | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp 100х100х5,5 Вр1 | kg | 1400,00 |
| 5 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 (B25) | m3 | 39,200 |
| 6 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 3 016,58 |
| 7 | CL26A | Stilpi metalice gata confectionate Carcasa din metal gata confectionaradin teava 80x80 0mm,b-2,0 mm,cu ancorele | kg | 3 016,58 |
| 8 | CN20D | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic | m2 | 78,580 |
| 9 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip-Lindab) copertina | m2 | 119,000 |
| 10 | CK07A | Bare din lemm de rasinoase,uscate, geluite pe toate partile, | m | 1078,00 |
| 11 |  | Surub zincat cu cap bombat SZM M12x180 mm cu piulita si saiba M12 | buc | 1512,00 |

|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 |  | Dop din material plastic pentru teava 100x100mm | buc | 70,000 |
| 13 | CN16A1 | Vopsitorii cu lacuri pe baza akhidice,pentru lucrari exterioare,incolor,care contine substante active pentru combaterea mucegaiului si algelor,cu filtru contra radiatiei UV,aplicate suprafete din lemn geluit,executate 2straturi,cu dizolvant corspunzator | m2 | 431,200 |
|  | Total: |  |  |  |