CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Liceul Teoretic “Boris Dînga”

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Liceul Teoretic “Boris Dînga”

3. Obiectul achiziţiilor  “Lucrări de betonare a drumului de acces,  amenajarea teritoriului, reparația copertinelor la Liceul Teoretic “Boris Dînga”

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de amenajare |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de amenajare |  |  |
| 1 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. | 100 m3 | 2,30 |
| 2 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 322,00 |
| 3 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 2,30 |
| 4 | TsH05C | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime | m2 | 1 150,00 |
| 5 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (fr.40-70 mm) | m3 | 9,93 |
| 6 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (fr.10-20 mm) | m3 | 4,96 |
| 7 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa vr 100x100x3 | kg | 139,16 |
| 8 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 458,00 |
| 9 | IzD10B | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi peste 12 mm | t | 0,458 |
| 10 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 7,72 |
| 11 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp M250 | m2 | 99,40 |
| 12 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 40,00 |
| 13 | DA17C apl. k-0,5 man | Acoperirea cu pelicula fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vedera protejarii betonului | m2 | 99,40 |
| 14 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare | buc | 10,00 |
| 15 | TsH91B | Instalarea urne | buc | 4,00 |
| 16 | CK07A | Glafuri pina la 30 cm latime, montate din lemn Aplicativ schinduri geluite 100x50 mm | m | 68,00 |
| 17 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat - ancora de fixare | buc | 171,00 |
| 18 | CN17C | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale | m2 | 13,60 |
|  |  | 1.2. Capitol scari cantina, intrarea in subsol |  |  |
| 19 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 15,00 |
| 20 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 0,27 kg/m2 | m2 | 15,00 |
| 21 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 15,00 |
| 22 | CF02A5 k-2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 15,00 |
| 23 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 0,27 kg/m2 | m2 | 15,00 |
| 24 | CN05C | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat | m2 | 15,00 |
| 25 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 2,90 |
| 26 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi plasa vr 100x100x3 | kg | 19,60 |
| 27 | CC02J | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 23,56 |
| 28 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 319,00 |
| 29 | IzD10B | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi peste 12 mm | t | 0,319 |
| 30 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 15,75 |
| 31 | CH03A | Trepte interioare din beton armat turnat monolit sau prefabricat executate brut pentru a fi placate | m | 38,00 |
| 32 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 4,00 |
| 33 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm | m2 | 9,60 |
| 34 | CH06B | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta Balustrada metalica | m | 3,00 |
| 35 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat - ancora de fixare | buc | 9,00 |
|  |  | 1.3. Copertina |  |  |
| 36 | TsC39A1 | Saparea mecanica a gropilor , d500 | buc | 4,00 |
| 37 | CA08D | Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici locasul avind dimensiunile de 200 x 200 x 1000 mm | buc | 4,00 |
| 38 | CA04C | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 0,94 |
| 39 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 137,00 |
| 40 | IzD10B | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi peste 12 mm | t | 0,137 |
| 41 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,70 |
| 42 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (50/50 mm grosime), la constructii obisnuite. | m2 | 8,00 |
| 43 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 8,00 |
| 44 | CK26B | Aplicativ - Coltar exterior | m | 6,00 |
| 45 | CK26B | Aplicativ - Coltar Interior | m | 12,00 |
| 46 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv gura de scurgere - 1 buc., cot 1 buc. | m | 4,00 |
|  |  | 1.4. Betonare drum |  |  |
| 47 | RpDB36C | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton) | m | 185,00 |
| 48 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 0,47 |
| 49 | TsC22K1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II | 100 m3 | 0,47 |
| 50 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,65 |
| 51 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 126,75 |
| 52 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 28,50 |
| 53 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire - Pietris 40-70mm | m3 | 41,00 |
| 54 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire Pietris 20mm | m3 | 20,50 |
| 55 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm Bordure presate 100x200x1000 | m | 189,00 |
| 56 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa vr 100x100x4 | kg | 820,00 |
| 57 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (din materiale doar scindura 0.15 m3/m2 si cuie) | m2 | 17,40 |
| 58 | DC05A | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm M300 | m2 | 410,00 |
| 59 | DA17C apl. k-0,5 man | Acoperirea cu pelicula fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vedera protejarii betonului | m2 | 570,00 |
| 60 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 10,00 |
| 61 |  | Стойка CB 95-2 | buc | 10,00 |