| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021 nr. ocds-b3wdp1-MD-1782737692168 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1782737692168 |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziție: Echipament și software pentru Sistemul de Control Access |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul nr. 1 |  |  |  |  |  |  |
| Controler ACS MAC-4R |  |  |  | ACS controlere cu module de suport: - tip MLC-4R(10 buc.) + - MC-ENC-RM -2 buc. - MC-MLC-8IC -8 buc. - MC-MLC-32I - 2 buc. - MC-PWR-RM - 10 buc. - MC-LTEA - 5 buc. Garanție – 24 luni |  |  |
| Cititor RF-10 |  |  |  | Cititor IDTECK RF-10 Garanție – 24 luni |  |  |
| Cititor RF-30 |  |  |  | Cititor IDTECK RF-30 Garanție – 24 luni |  |  |
| Lotul nr. 2 |  |  |  |  |  |  |
| Software ACS Intellicite (50000 carduri+statii de lucru +drive OPC/SNMP+vizitator+bag+SDK) |  |  |  | Actualizarea versiunii curente a software-ului (v. 3.9) la cea mai recentă versiune disponibilă (v. 4.X.XX). Furnizorul va efectua conversia fișierului de proiect existent (project.bin) din versiunea 3.9 în versiunea 4.X.XX (se utilizează exclusiv echipamente OSSI/MAC). Parametrii pentru noua versiune a programului: Intelli-Site Software Package v. 4.2.XX.; Concurent Clients – 20; 296 Readers, Unlimited Reader Scalability; 1024 Inputs minim; 1024 Outputs minim; Additional 2048 points; Unlimited Card Holders with Badging Included Enabled Modules: - AcessManagment - Badging - Enterprise - EventFormatting - Fingerprint - ISMonCtrlAPI - LiveVideo - RedunduntServers - VisitorManagment - Biometrics - ISconnect - QRcode Included Enabled Drivers: - OSSI’s Global Series Hardware (MAC Hardware) driver - SNMP driver - OPC PLC driver - Digital Watchdog driver - Hikvision Driver - SHIP driver - SHIPWEB driver - SIA DC-09 driverv Opțiune : - MAC Hardware - OPC - SNMP - SDK - (ISMonCtrlAPI) - Engine Redundancy licențe pe 2 server Garanție – 12 luni |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

________________________________________________________________________________________________