| Lucrari de amenajare si reparatie pandus la OMF Negresti r-nul Straseni | Formular Nr.1B WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Lucrari de reparatie

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Pandus |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  |  | m2 |  | 9,0000 |  |  |
| 2 |  | RpCB18G |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat |  |  |  | m3 |  | 3,0000 |  |  |
| 3 |  | RpCA01A |  | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite |  |  |  | m3 |  | 3,2000 |  |  |
| 4 |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  |  | 100 m3 |  | 0,0300 |  |  |
| 5 |  | TsD16A1 |  | Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu rulou compresor de 10-12 t |  |  |  | m3 |  | 2,4000 |  |  |
| 6 |  | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  |  | m2 |  | 12,0000 |  |  |
| 7 |  | CC02A |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  | kg |  | 40,0000 |  |  |
| 8 |  | CC02B |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  | kg |  | 140,0000 |  |  |
| 9 |  | CA04C |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (pandus si scari) |  |  |  | m3 |  | 6,4000 |  |  |
| 10 |  | CN11A |  | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent |  |  |  | m2 |  | 12,0000 |  |  |
| 11 |  | CH06A*aplicativ |  | Balustrada din inox cu mina curenta metalica |  |  |  | m |  | 9,0000 |  |  |
| 12 |  | CH06A *apliucativ |  | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox |  |  |  | m |  | 7,0000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pandus |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Amenajare pavaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | RpDB36B |  | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton) |  |  |  | m |  | 19,0000 |  |  |
| 14 |  | RpCB18B |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc |  |  |  | m3 |  | 0,4000 |  |  |
| 15 |  | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  |  | m3 |  | 1,6000 |  |  |
| 16 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris H=10cm |  |  |  | m3 |  | 3,4000 |  |  |
| 17 |  | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x10 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm |  |  |  | m |  | 39,0000 |  |  |
| 18 |  | DE17B |  | Pavaje executate din placi de trotuare (pavaj vibropresat, tip caramida 10x20cm grosimea 40mm, culoarea sur) din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm |  |  |  | m2 |  | 34,0000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajare pavaj |  |  |  |  |  |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |  |  |  |  |  |
| Verificat |  |  |  |  |  |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |  |  |  |  |  |