| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1782125780967 -- Specificații tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP ocds-b3wdp1-MD-1782125780967 din 22.06.2026 |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Aparate de aer condiționat cu montare standard |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aparat de aer condiționat tip split de perete 9000 BTU |  |  |  | Aparat de aer condiționat 9000 BTU -capacitate răcire minim 2,5 kW; -capacitate încălzire minim 2,6 kW; -consum răcire max. 0,77 kW; -consum încălzire max. 0,69 kW; -debit aer minim 500 m³/h; -agent frigorific R32; -clasa energetică răcire: minim A++; -clasa energetică încălzire: minim A+++; -SEER min. 6,1; -SCOP min. 4,0; -culoare albă: (Caietul de sarcini, este o condiție obligatorie de respectat din partea ofertanților) |  |  |
| Aparat de aer condiționat tip split de perete 12000 BTU |  |  |  | Aparat de aer condiționat 12000 BTU -capacitate răcire minim 3,5 kW; -capacitate încălzire minim 3,5 kW; -consum răcire max. 1,19 kW; -consum încălzire max. 0,95 kW; -debit aer minim 500 m³/h; -agent frigorific R32; -clasa energetică răcire: minim A++; -clasa energetică încălzire: minim A+++; -SEER min. 6,1; -SCOP min. 4,0; -culoare albă: (Caietul de sarcini, este o condiție obligatorie de respectat din partea ofertanților) |  |  |
| Aparat de aer condiționat tip split de perete 18000 BTU |  |  |  | Aparat de aer condiționat 18000 BTU -capacitate răcire minim 5,0 kW; -capacitate încălzire minim 5,0 kW; -consum răcire max. 1,54 kW; -consum încălzire max. 1,34 kW; -debit aer minim 820 m³/h; -agent frigorific R32; -clasa energetică răcire: minim A++; -clasa energetică încălzire: minim A+++; -SEER min. 6,1; -SCOP min. 4,0; -culoare albă: (Caietul de sarcini, este o condiție obligatorie de respectat din partea ofertanților) |  |  |
| Atenție: Autoritatea contractantă va oferi accesul pentru Operatorii economici de a face cunoștință cu locurile amplasării aparatelor de aer condiționat, până la data limită de depunere a ofertei. Semnat: _______________ Numele, Prenumele: ________________________________ În calitate de: _______________ Ofertantul: ______________________ Adresa: _____________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |