A P R O B

Șeful Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI

colonel al s/intern

Alexandru OPREA

CAIET DE SARCINI

privind achiziția echipamentului de protecție pentru pompieri

- Generalități:

  - Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică (oferta).

  - Caietul de sarcini conține specificații tehnice și indicații privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potențialii ofertanți să elaboreze propunerea tehnică (oferta), precum și cele ce trebuie respectate pe timpul derulării contractelor ce vor fi atribuite.

  - Specificațiile tehnice ale produselor definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranță în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, simboluri, teste și încercări de laborator și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

  - În cadrul acestei proceduri, Inspectoratul General pentru Situații de Urgentă al Ministerului Afacerilor Interne îndeplinește rolul de Autoritate contractantă, respectiv achizitor în cadrul contractului.

- Obiectul achiziției:

  - Obiectul prezentului caiet de sarcini îl constituie achiziția echipamentului de protecție pentru pompieri, conform cantităților și valorilor prezentate în tabelul de mai jos.

| Nr. d/o | Denumire produs | Cantitate estimată (set/buc.) | Specificații tehnice | Standarde aplicabile | Valoarea (lei MDL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Cască de protecție pentru pompieri | 110 buc. (culoare roșu) | Conform anexei nr.1 | EN 443:2008 EN 14458:2018 EN16471:2014 EN16473:2014 | 5000000 |
|  |  | 325 buc. (culoare galben-verzui) |  |  |  |
| 2 | Costum de protecție pentru pompieri | 150 buc. | Conform anexei nr.2 | SM SR EN469:2010 SM SR EN 388:2016 SM SR EN407:2010 | 1687500 |
| 3 | Mănuși de protecție pentru pompieri | 150 per. | Conform anexei nr.3 | EN 388:2009 EN 407:2010 EN 420:2003+A1 2008 EN 659: 2003 + A1: 2008 Regulamentul UE 425/2016 | 300000 |
| 4 | Centură de siguranță pentru pompieri | 150 buc. | Conform anexei nr.4 | SM SR EN 358:2008 | 180000 |
| 5 | Cagulă pentru pompieri | 150 buc. | Conform anexei nr.5 | SM SR EN 388:2016 SM SR EN 407:2010 EN 13911:2004 EN ISO 11612 | 85000 |
| 6 | Cizme de protecție pentru pompieri | 550 per. | Conform anexei nr.6 | EN 15090:2014 HI3 SRC F2A AN SMSRENISO 20345/2014 | 2447500 |
| Total estimat |  |  |  |  | 9700000 |

  - Mărimile pentru loturile de costume de protecție pentru pompieri, mănuși de protecție pentru pompieri, centuri de siguranță pentru pompieri și cizme de protecție pentru pompieri vor fi stabilite în contractele de achiziție a bunurilor matereale.

  - Produsele trebuie să respecte toate riscurile implicate, fără a conduce ele însuși la un risc mărit, să ia în considerare cerințele ergonomice, să fie compatibile și să își păstreze eficacitatea în raport cu riscurile respective.

  - Produsele trebuie să respecte cerințele de securitate și sănătate pentru utilizarea de către pompieri a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă.

  - Fiecare produs al cărui producător declară conformitatea cu cerințele standardelor în vigoare trebuie să aibă o marcare permanentă de conformitate CE, durabilă și vizibilă care sa cuprindă următoarele informații: numărul standardului; numele sau marca de identificare a fabricantului; anul de fabricație; modelul (cel al producătorului); mărimea sau gama de mărimi acoperite; simbolul de marcare pentru rezistența la temperaturi joase; rezistenta la substanțe chimice, etc.

  - În cazul în care prin utilizarea produselor nu se respectă condițiile prevăzute conform specificațiilor tehnice la caietul de sarcini, afectând sănătatea utilizatorului, mediul înconjurător, etc., furnizorul va suporta consecințele conform prevederilor legislației în vigoare.

- Criterii tehnice de calificare:

  - Specificațiile tehnice anexate la prezentul caiet de sarcini, reprezintă cerințele minimale referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, scop în care soluțiile ofertate în cadrul propunerilor tehnice pot face referire la atingerea unor niveluri superioare.

  - La fiecare produs se va verifica respectarea modului de confecționare, respectarea dimensiunilor prevăzute în specificația tehnică, precum și similitudinea acestuia cu modelul omologat.

  - Neîncadrarea în valorile minime indicate pentru condițiile tehnice, precum și neasigurarea în totalitate a condițiilor generale și dotărilor specifice, se consideră temei de descalificare și respingere a ofertelor.

  - Nu se acceptă ca ofertanții să se abată de la cerințele prezentului caiet de sarcini. Prin excepție, orice ofertă prezentată care se abate de la prevederile prezentului caiet de sarcini, va fi luată în considerare, numai în măsura în care propunerea tehnică (oferta) presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor impuse de autoritatea contractantă.

În acest sens ofertantul are obligația de a indica în cadrul propunerii tehnice, care sunt elementele de superioritate și de a prezenta documente edificatoare prin care să demonstreze asigurarea nivelului calitativ superior fața de cerințele autorității contractante.

  - Propunerea tehnică (oferta) trebuie să fie făcută în numele ofertantului, fiind documentul prin care acesta demonstrează îndeplinirea cerințelor impuse prin caietul de sarcini și de specificația tehnică de produ anexată acestuia.

  - Propunerea tehnică (oferta) să fie întocmită de ofertant, astfel încât să fie urmărită cu ușurință corespondența cu cerințele prevăzute de caietul de sarcini și specificația tehnică de produs (parte integrantă a acestuia) și să demonstreze modalitatea de îndeplinire a fiecărei cerințe (specificația, fișa tehnică de produs, certificat de examinare tip CE/UE, declarația de conformitate UE, alte documente necesare a fi depuse în susținerea propunerii tehnice).

  - Produsele prezentate în cadrul propunerilor tehnice (ofertei) vor fi însoțite de următoarele documente obligatorii:

    - Declarație de conformitate tip CE/UE emisa de producător (copie original și traducere în limba română);

    - Certificat/raport de conformitate/testare tip CE/UE emis de către un organism/laborator acreditat, neutru și recunoscut la nivel UE, însoțit de Anexe pentru fiecare element al căștii de protecție (copie original și traducere în limba română);

    - Certificat de calitate și garanție emise de OFERTANT;

    - Autorizație de livrare emisă de către PRODUCĂTOR (copie original și traducere în limba română);

    - Fișa tehnică sau manual emis de către producător (copie original și traducere în limba română);

    - Instrucțiunea de utilizare pentru fiecare din articolele ofertate (copie original și traducere în limba română).

  - Toate documentele din propunerea tehnică (ofertă) menționate supra trebuie să fie prezentate, în integralitatea lor, în termen de valabilitate la data limită de depunere a ofertei și certificate conform originalului prin aplicarea ștampilei și semnăturii autorizate a ofertantului.

  - Ofertantul va prezenta document/documente emise de organisme specializate (notificate) și acreditate, recunoscute în statele membre ale Uniunii Europene.

Notă: Nu se acceptă demonstrarea îndeplinirii cerințelor impuse și calității produselor doar prin prezentarea Declarației de conformitate emise de către producător. În acest sens, furnizorul se obligă să prezinte odată cu depunerea ofertei a Certificatului/raportului de conformitate/testare tip CE/UE emis de către un organism/laborator acreditat, neutru și recunoscut la nivel UE.

  - Pentru fiecare produs oferit se va menționa durata medie de utilizare și perioada de garanție.

  - Perioada de garanție începe de la data emiterii actului de primire - predare a produselor între ofertant și autoritatea contractantă. Ofertantul câștigător răspunde pentru calitatea produselor livrate, în termenul de garanție.

- Cerințe finale:

  - Le depunerea ofertelor, confirmarea satisfacerii cerințelor standardelor EN se va face doar prin prezentarea certificatelor de examinare de tip UE (EU type-examination Certificate) emise de organe abilitate corespunzător (Notified Body). Ca material informativ suplimentar se acceptă doar rapoarte de testare (Test Reports) emise de laboratoare acreditate la nivel UE sau autorizate corespunzător în RM, și documente emise de producător (dacă este altul decât furnizorul): declarațiile de conformitate de tip UE (EC - Declaration of Conformity), manuale, broșuri, cataloage și alte materiale similare. În cazul în care aceste documente sunt publicate/emise în original nu în limba română, atunci se acceptă acestea să fie și în limba engleză, însoțite de o traducere în limba română, conformitatea cărei va fi confirmată de furnizor prin aplicare pe documente a înscrierii „Traducerea confirm” și a semnăturii persoanei responsabile din partea furnizorului, cu aplicarea semnăturii electronice la depunerea electronică a documentelor.

  - Pentru toate oferitele depuse vor fi prezentate mostre de produs, conform specificațiilor tehnice.

  - Ofertele care nu vor fi însoțite de mostre de produs, declarații de conformitate, certificate/rapoarte de examinare/testare, conform standardelor în vigoare, actuale, vor fi considerate nule.

  - Furnizorul este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor în cantitățile și mărimile stabilite în contractele de achiziție a bunurilor materiale. Totodată este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de livrare.

  - Autoritatea contractantă garantează păstrarea mostrelor de produs după semnarea contractului, până la livrarea mărfii, acestea servind drept model. Mostrele vor fi eliberate după semnarea Actului de primire a mărfii în decurs de până la 5 zile. Autoritatea contractantă nu răspunde pentru mostrele care nu au fost ridicate în termenul prevăzut.

  - În cazul în care produsul își pierde calitatea pentru care a fost conceput, în perioada de garanție, atunci furnizorul este obligat să înlocuiască respectivul echipament exclusiv pe cheltuiala sa. Înlocuirea produselor neconforme sau a celor care fac obiectul garanției se va face prin grija și pe cheltuiala furnizorului.

  - Autoritatea contractantă este în drept să solicite înlocuirea gratuită a cantităților de produse care nu se încadrează în termenul de garanție și a căror parametrii tehnici sau de conformitate nu corespund condițiilor prevăzute prin specificația tehnică de produs.

  - Calitatea produselor va fi atestată de certificate de calitate şi certificate/rapoarte de examinare/testare conform standardelor în vigoare. În certificatul de calitate se va menționa termenul de garanție.

  - Toate documentele care alcătuiesc propunerea tehnică (oferta) solicitate de autoritatea contractantă prin Documentația de Atribuire trebuie să fie redactate în limba româna sau dacă sunt emise de institute/laboratoare din alte state din U.E. să fie însoțite de traducere în limba româna.

  - Livrarea produselor se va asigura într-un termen de până la 90 (nouăzeci) zile de la semnarea contractului, termen stabilit în funcție de nevoile autorității contractante și de fondurile alocate cu această destinație.

Anexe: Specificații tehnice - 20 file.

Elaborat:

Șef Direcție organizare intervenții

colonel s/intern							      Vadim ANGHEL

Șef adjunct Direcție generală intervenții

locotenent-colonel s/intern					   Alexandru SUSARENCO

Coordonat:

Șef Direcție generală intervenții

maior s/intern									 Dan GRIȚCO

Șef Direcție logistică

colonel s/intern							         Vlad GOLBAN

Șef adjunct Inspectorat

locotenent-colonel s/intern					          Alexandr TATAROV

Anexa nr.1 la caietul de sarcini

Specificația Tehnică

,,Cască de protecție pentru pompieri”

- Generalități:

  - Obiectul prezentei specificații tehnice îl constituie achiziția a 435 căști de protecție pentru pompieri destinate pentru efectivul de pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI dintre care 110 căști realizate în culoarea roșu și 325 căști în culoarea galben-verzui.

  - Prezenta specificație tehnică stabilește: dimensiunile, condițiile tehnice și de calitate pe care trebuie să le îndeplinească casca de protecție pentru pompieri (în continuare - cască).

  - Casca este destinată pentru protecția capului, inclusiv zona feței, urechilor, cefei, de efectele temperaturilor ridicate și ale focului deschis, a lichidelor și diferitor acțiuni mecanice directe specifice activității pompierilor și salvatorilor activând, în mod deosebit, în clădiri, pe obiecte tehnice sau pe spații deschise.

  - Casca trebuie să fie integrală completă, tip B/3b conform clasificației EN 443 și va consta, în linii generale, dintr-o calotă dură, sistem de fixare pe cap, care va servi și la absorbția/amortizarea șocurilor, ochelari și vizor de protecție a feței integrați în cască, paravan de protecție pentru gât și alte accesorii. Împreună cu vizorul, calota căștii va asigura protecția capului pe 360° în plan orizontal, fără zone libere. Dintre accesorii obligatoriu vor face parte un felinar incorporat, plasat frontal, și unul detașabil, plasat lateral, care va putea fi folosit ca felinar de mână.

  - Casca va avea o construcție/formă ergonomică și va fi cât mai ușoară. Aceasta va fi ușor de purtat și va permite purtătorului să se simtă confortabil și nu va provoca niciun fel de disconfort sau răni. Construcția căștii va fi maximal orientată spre reducerea riscurilor de traumatizare sau împiedicare a mișcărilor purtătorului căștii din cauza formei căștii sau a accesoriilor acesteia.

  - Casca va avea o construcție modulară, care va permite cât mai ușor, și cu un număr minim de instrumente să fie ajustată, întreținută/curățită, reparată, modificată/îmbunătățită.

  - Casca va permite folosirea simultană a măștilor de protecție fixate pe cap (sub cască) și cu fixare de cască, precum și va oferi posibilitatea integrării sistemelor de comunicație radio.

  - Casca, împreună cu subansamblurile/accesoriile sale, va satisface cerințele standardelor EN 443:2008 ,,Căști pentru lupta împotriva incendiilor în clădiri și alte structuri” - tip B/3b, inclusiv toate cerințele opționale, EN 14458:2018 ,,Echipamente de protecție a ochilor. Ecrane faciale și viziere pentru căști pentru pompieri și de protecție de înaltă performanță pentru industrie, utilizate de pompieri, serviciile de ambulanță și de urgență” - clasa optica 1.

  - Corespunderea căștii și subansamblurilor sale acestor cerințe va fi confirmată prin Certificat de examinare de tip UE corespunzător (EU type-examination certificate), valabil inclusiv la momentul finisării procedurii de achiziție, emis de un organ abilitat UE (Notified Body). Subansamblurile/accesoriile electronice vor fi omologate ATEX, iar includerea acestora în componența căștii nu va afecta corespunderea acesteia, ca întreg, cerințelor EN 443 tip B/3b, ceea ce va fi explicit indicat în certificatul de examinare de tip UE. Nu se admite modificarea subansamblurilor sau dotarea căștii cu accesorii nemenționate în Certificatul de examinare de tip UE.

  - Casca va  avea marcaj (etichetă) vizibilă, lizibilă și neambiguă, permanentă și durabilă care trebuie să indice tipul/modelul căștii, producătorul căștii, un număr de serie unic, anul de fabricație, autoritatea competentă pentru omologare și standardele în baza cărora s-a făcut omologarea.

  - Viziera și ochelarii de protecție vor avea marcaje (etichete) de tip similar, cu indicarea tipului/modelului, producătorului, autoritate competentă pentru omologare și standardele în baza cărora s-a făcut omologarea.

- Materiale de construcție și cerințe tehnice:

  - Calota căștii va fi realizată din compozit de fibre de sticlă armată sau alte materiale cu proprietăți similare, care asigură rezistența mecanică cât mai înaltă. Se va evita folosirea metalelor pentru întărirea calotei. Mecanismul de fixare a celorlalte subansambluri va fi ascuns sub calotă, se va evita maximal folosirea pieselor metalice în acesta. Pe calota căștii vor fi montate fixatori (adaptori) S-fix sau Q-fix pentru fixarea măștilor de protecție. Se va indica locul menționării explicite a acestui subansamblu al căștii în certificatul (ele) de examinare de tip UE.

  - Viziera panoramică (ecranul facial) va fi realizat din policarbonat sau alte materiale cu proprietăți termice și mecanice similare sau superioare. Viziera va fi rezistentă la impact de înaltă energie, și va fi rezistentă la abraziune. Viziera va fi de clasa optica 1 și va induce distorsiuni minime în câmpul vizual. Viziera trebuie să fie montată inseparabil în carcasa căștii, cu trei poziții de lucru – complet ascunsă sub carcasă, manevrată fără a scoate casca, protecție a părții superioare a feții sau protecție integrală a feții. Se va indica locul menționării explicite a acestui subansamblu în certificatul (ele) de examinare de tip UE al căștii.

  - Semiviziera (ochelarii de protecție a ochilor) se confecționează cu lentile transparente, panoramici, astfel încât să asigure vizibilitate fără distorsiuni sau modificări de culoare și să permită o vedere periferică foarte bună, clasa optica 1, cu utilizare specifica pentru pompieri. Ochelarii vor fi montați inseparabil în carcasa căștii, cu două poziții de lucru – ascunși sub carcasa căștii și coborâți pe ochi, manevrați printr-un mâner dispus extern lateral pe cască, pentru a putea fi manevrați fără a scoate casca de pe cap și cu mănușile îmbrăcate. Materialul ochelarilor – policarbonat sau alt material cu proprietăți mecanice și de termorezistență superioare. Se va indica locul menționării explicite a acestui subansamblu în certificatul (ele) de examinare de tip UE al căștii.

  - Sistemul de fixare pe cap și reglare a dimensiunii și a poziției pe capul utilizatorului trebuie realizat astfel încât să corespundă pentru circumferințe ale capului între 48 cm și 62 cm (cel puțin) și să fie operat dintr-o singură rotiță plasata pe exteriorul căștii, ușor operabilă chiar și în mănuși. Materialul curelușelor din sistemul de fixare - fibre aramidice de Kevlar și Nomex (sau echivalent). Pentru comoditatea purtătorului, cel puțin părțile interne ale curelușelor vor fi acoperite cu material moale, dar rezistent la temperaturi ridicate. Se va indica locul menționării explicite a acestui subansamblu în certificatul(ele) de examinare de tip UE al căștii.

  - Plasa interioară sau pernuța de protecție, căptușeala interioară, curelușa de bărbie vor asigura atât protecția, absorbția șocurilor, cât și confortul în purtare, fiind realizate în zonele de contact cu pielea din material moale, hipoalergic, și, de asemenea, trebuie să fie realizate din materiale ignifuge și antistatice. Curelușa de bărbie va avea un mecanism de încheiere cât mai simplu, operabil într-o singură mișcare. Capetele libere ale tuturor curelușelor vor fi fixate, de exemplu prin fixatori tip Velcro, prevenind libera lor atârnare. Se va indica locul menționării explicite a acestui subansamblu în certificatul (ele) de examinare de tip UE al căștii.

  - Paravanul pentru gât va fi realizat ca fiind detașabil, tip pelerină, confecționat din materiale cu proprietăți ignifuge și rezistență mecanică sporită, antistatice, cu sistem de fixare de cască cât mai simplu, dar fără spații libere, protejând ceafa și gâtul împotriva pătrunderii apei sau a altor lichide, împotriva materialelor fierbinți și a căldurii radiante. Paravanul trebuie să fie realizat dintr-o singura bucată de material fără despicături și/sau tăieturi tip șliț desfăcut. Se acceptă cel mult să fie prevăzut cu un singur clin de lejeritate închis, iar cusăturile să fie executate astfel încât sa nu permită pătrunderea apei spre corp. Se va indica locul menționării explicite a acestui accesoriu al căștii în certificatul(ele) de examinare de tip UE al căștii.

  - Felinar LED încorporat frontal în carcasa căștii deasupra ochilor, care să corespundă următoarelor caracteristici speciale:

    - flux luminos de minim 40 lumeni;

    - design practic și un model compact (fără margini sau vârfuri ascuțite);

    - rezistentă la substanțe chimice, șocuri mecanice, temperaturi ridicate,  praf/lichide – IP 67 și apă IPX 4;

    - alimentare cu 2 baterii tip AA/LR6 incluse în pachet;

    - minim trei moduri de lucru – putere maxima (modul proximitate și distanță), intermitent și închis (blocat);

    - modul de închidere/blocare previne aprinderea accidentala și implicit descărcarea bateriilor;

    - greutate maximă – 80 g (fără baterii).

  - Lanternă adițională LED, detașabilă care să corespundă următoarelor caracteristici speciale:

    - lanternă de mână, atașabilă la cască printr-un fixator rabatabil (minim 3 poziții în plan vertical) pe partea laterală inferioară – dreapta a căștii;

    - flux luminos de minim 100 lumeni;

    - alimentare – 4 baterii tip AA/LR6 incluse în pachet;

    - greutate maximă – 120 g;

    - lungime maximă – 170 mm;

    - rezistentă la substanțe chimice, șocuri mecanice, temperaturi ridicate, praf/lichide – IP 67 și apă IPX 4;

    - compartimentele pentru led/leduri și acumulatori trebuie sa fie din materiale izolate fața de mediul exterior pentru prevenirea inițierii unor gaze periculoase din atmosfera;

    - lanterna trebuie sa fie realizată din materiale care prin expunere la temperaturi ridicate nu trebuie să se topească sau să picure, să confere rezistența la șocuri, apă și particule fine de praf.

  - Nici un element constructiv al căștii, parte integrală al calotei sau montate fix pe calotă nu va crea pe partea exterioară proeminențe cu o înălțime mai mare de 40 mm în direcția normală la suprafață semisferică, generatoare formei de bază a căștii. Nici un element al căștii nu va avea margini sau vârfuri ascuțite. Fixatorii, manetele, butoanele etc. nu vor avea elemente sub formă de cârlige.

  - Casca va permite folosirea simultană a măștilor de protecție fixate pe cap (sub cască) sau cu fixare de cască (specificat la p. 1.7), va oferi posibilitatea integrării sistemelor de comunicație radio și va putea fi ulterior modificată pentru îmbunătățirea caracteristicilor prin schimbarea subansamblurilor sau procurarea dotărilor noi.

  - Greutatea maximă a caștii (fără lanterne și paravanul pentru protecția gâtului) - 1650 g.

  - Culoarea căștilor:

    - Roșu – cât mai aproape de culoarea RGB 255,0,0, cu bandă reflectorizantă, albă sau argintie, întreagă sau din bucăți, aplicată pe calotă în zonele spate și lateral-spate. Vopseaua sau lacul de protecție va fi rezistent la acțiuni mecanice repetate și la zgârieturi (schije metalice, cioburi). Se va indica locul menționării explicite a calotei de acestă nuanță și a elementelor reflectorizante în certificatul (ele) de examinare de tip UE al căștii.

    - Galbenă, fluorescentă – galben-verzui apropiat de RGB 204,255,153, cât mai fluorescent. Vopseaua sau lacul de protecție va fi rezistent la acțiuni mecanice repetate și la zgârieturi (schije metalice, cioburi). Se va indica locul menționării explicite a calotei de această nuanță în certificatul (ele) de examinare de tip UE al căștii.

- Modul de întreținere, deservire și condiții de calitate:

  - Casca trebuie să permită utilizatorului să audă în condiții normale de folosire.

  - Casca va avea un timp de viață cât mai mare. Termenul de garanție a căștii va fi de minim 24 de luni, în condiții normale de utilizare și întreținere, perioadă pentru care furnizorul garantează că acesta își păstrează caracteristicile tehnice, funcționale, forma, dimensiunile și culoarea.

  - Casca echipată nu trebuie sa aibă muchii ascuțite, asperități sau proeminențe care, în contact cu capul, pot produce jenă sau rănire în timpul utilizării. Aceasta oferă un anumit nivel de protecție împotriva impactului cu diverse obiecte care ar putea răni capul și a contactului accidental de scurtă durată cu conductori electrici.

  - Casca va fi livrată cu garantarea unei perioade de deservire postgaranție (reparație și asigurare cu piese de schimb sau materiale consumabile) de încă 10 ani după expirarea termenului de garanție. Pentru aceasta, în cazul în care furnizorul căștilor este o altă companie decât cea producătoare, atunci furnizorul va avea statut de cel puțin reprezentant oficial sau dealer oficial al producătorului în mod continuu, nu doar pentru participare la procedura dată de achiziție.

  - Fiecare cască, cu toate accesoriile și dotările sale va fi împachetată individual, într-o singură cutie, care va fi folosită pentru stocare și transportare. Din setul de livrare nu va lipsi manualul căștii original de la producător, executat cel puțin ca o broșură.

  - Dacă casca va avea caracteristici ale căror valori nu corespund celor prevăzute în prezenta specificație tehnica, se consideră că acestea nu îndeplinesc cerințele minime de calitate, fapt ce atrage respingerea lotului de produse. Nu se acceptă produse neconforme sau defecte de fabricație.

  - Toate documentele prezentate, la procedura de achiziții și/sau livrare vor avea semnătura și ștampila furnizorului și vor fi certificate pentru conformitate cu originalul. Se acceptă doar documente în termen de valabilitate.

Anexa nr.2 la caietul de sarcini

Specificația Tehnică

,,Costum de protecție pentru pompieri”

- Generalități:

  - Obiectul prezentei specificații tehnice îl constituie achiziția a 150 costume de protecție pentru pompieri destinate pentru efectivul de pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI.

  - Prezenta specificație tehnică stabilește: dimensiunile, condițiile tehnice și de calitate pe care trebuie să le îndeplinească costumele de protecție pentru pompieri cu mănuși cu jambiere (în continuare – costum de protecție).

  - Costumul de protecție se va compune din scurtă și pantaloni.

  - Costumul de protecție va fi confecționat astfel încât să îndeplinească nivelele de performanță impuse de standardele UE şi cerinţele Asociației comerţului liber SM SR EN 469:2010 (EN 469:2005 și EN 469A1) ,,Îmbrăcăminte de protecție pentru pompieri. Cerințe de performanță pentru îmbrăcămintea de protecție pentru lupta împotriva incendiilor” (după cum urmează: nivelul de protecție împotriva căldurii – flacără și radiație: Xf2 și Xr2; nivel de rezistență la presiunea hidrostatică: Y2; nivel de rezistență la vaporii de apă: Z2).

  - Costumul de protecție va fi confecționat din materiale speciale, care asigură protecția contra focului, căldurii radiante şi apei şi are culoarea albastru-închis, cu benzi retroreflectante, fluorescente și ignigfugate.

  - Costumul va permite spălarea automată la o temperatură de maxim 60 0C, stoarcere prin centrifugare la minim 550 rot./min. și uscare prin centrifugare cu aer cald.

  - Ansamblul de componente va fi realizat cu respectarea cerințelor de securitate și sănătate și prevederile corespunzătoare din Directiva UE 89/686/CEE, amendată prin directivele 93/68/CEE și 96/58/CEE.

- Materiale de construcție și cerințe tehnice:

  - La realizarea costumului de protecție se vor utiliza materialele de bază auxiliare prevăzute în tabelul următor:

| Nr. d/o | Denumirea materialelor | Utilizarea |
| --- | --- | --- |
| A. | MATERII PRIME și MATERIALELE DE BAZĂ |  |
|  | Ţesătură aramidică cu caracter antistatic permanent de culoare albastru-închis | Material de bază pentru scurtă şi pantaloni |
| 2. | Material care asigură protecţia la apă şi căldură radiantă | Căptuşeala pentru scurtă şi pantalon |
| 3. | Ţesătură din 50% aramidă şi 50% viscoză cu masa de minim 115 g/mp | Căptuşeala pentru scurtă şi pantalon |
| B. | MATERIALELE AUXILIARE |  |
| 1. | Bandă termoadezivă | Pentru impermeabilizarea cusăturilor |
| 2. | Fermoar metalic | Pentru închiderea – deschiderea piepţilor scurtei |
| 3. | Benzi retroreflectante, fluorescente și ignifugate, de culoare galben/alb-argintiu/galben cu lăţimea de 50 mm. | Elemente reflectoare aplicate pe scurtă şi pantalon |
| 4. | Elastic cu lăţimea de 50 mm | Pentru bretelele pantalonului şi ajustarea pe talia a acestuia |
| 5. | Banda velcro (bucla - cîrlig) cu lăţimea de 25-30 mm | Pentru închiderea clapelor buzunarelor |
| 6. | Banda velcro (bucla - cîrlig) cu lăţimea de 50 mm | Pentru închiderea frontală a piepţilor și gulerului scurtei, precum a şliţul asimetric din faţă a pantalonului |
|  | Capse metalice cu diametrul interior de 12-15 mm | Pentru închiderea frontală a piepţilor scurtei și a şliţul asimetric din faţă a pantalonului |
| 7. | Aţă ignifugă Nm 40/3 | Pentru executarea cusăturilor de asamblare |
| 8. | Aţă ignifugă Nm 70/3 | Pentru executarea surfilării |
| 9. | Tricot-patent 1:1 cu lăţimea de 150-160 mm realizat din fire ignifuge | Terminaţia mânecilor, fixată pe căptuşeală |
| 10. | Fermuar metalic detașabil cu deschidere dublă | Deschiderea frontal a scurtei |
| 11. | Etichetă textilă şi etichetă de carton | Marcare, mărime |
| 12. | Pungă polietilenă | Ambalare |

  - Ţesătura aramidică se va realiza din fire care au în compoziţia fibroasă fibre para-aramidice şi meta-aramidice în amestec, în proporții care trebuie să-i asigure acesteia caracter ignifug.

  - Materialul bazonului va fi confecționat din fibre para-aramidice 100% (kevlar), dublat pe partea exterioară cu un strat siliciu/carbon cu o densitate de maxim 400g/m2.

  - În vederea asigurării unei antistatizări permanente în compoziția fibroasă a ţesăturii aramidice se vor introduce şi fibre antistatice (2-3%).

  - Materialul care asigură protecţia la apă şi la căldura radiantă va fi realizat dintr-o combinaţie de produse:

    - Membrana imper–respirantă, realizată din polimeri, care asigură protecţia la apă;

    - Suport neţesut la care pe o parte se va lamina cu membrană imper–respirantă, iar pe partea cealaltă se va aplica un distanțier format din semisfere ignifuge pentru asigurarea protecţiei la căldura radiantă.

  - Banda termoadezivă cu lăţimea de 20 mm se va utiliza pentru impermeabilizarea tuturor cusăturilor de asamblare şi se va aplica pe cusături cu ajutorul unor maşini speciale. Banda termoadezivă va fi compatibilă cu materialele pe care se fixează.

  - Toate cusăturile care s-au impermeabilizat cu benzi termoadezive se vor supune unor verificări pentru determinarea rezistenţei la penetrarea apei, care vor fi efectuate pe produsul gata confecţionat.

  - Impermeabilizarea tuturor cusăturilor de asamblare se va realiza cu bandă termoadezivă. Această bandă se va aplica cu maşini speciale de termo-sudare.

  - Toate îmbinările se vor realiza prin cusături de închidere simple și surfilate. Îmbinările nu trebuie să fie încrețite.

Notă: Producătorul are obligaţia să certifice că toate materialele utilizate corespund cerinţelor prezentei specificaţii tehnice. De asemenea, el garantează prin certificate că aceste materiale nu au efecte nocive asupra utilizatorilor.

  - Caracteristicile de ignifugare şi antistatizare permanentă ale ţesăturii aramidice vor fi confirmate prin rapoarte de încercări şi certificate de conformitate.

  - Pentru demonstrarea proprietăților se vor prezenta rapoarte tehnice de testare și/sau certificate de conformitate cu cerințele EN 20471:2013, corelate cu cerințele prevăzute de anexa B din EN 469:2006.

  - Caracteristici tehnice pentru scurtă:

    - Scurta se va compune din piepți, spate şi mâneci, iar la partea superioară cu guler tip tunică.

    - Piepţii scurtei se vor compune dintr-o singură bucată.

    - Mânecile vor fi drepte, realizate din două repere longitudinale şi prevăzute cu clin (pentru lejeritate).

    - La terminații mânecile vor avea fixate pe căptușealăla în interior, la o distanță de 100 mm, un tricot-patent 1:1, ignifug, cu lungimea de 150-160 mm de la cusătura de fixare cu degajare pentru degetul mare, astfel încât să asigure protecția termică a mânelor.

    - Tighelele de pe fața costumului trebuie să fie uniforme şi neîntrerupte.

    - Cusăturile trebuie să aibă maxim 5 paşi/cm şi să fie plane și uniform tensionate.

    - Partea frontală a scurtei se va deschide şi se va închide cu fermoar metalic detaşabil cu deschidere dublă şi cu bandă velcro cu lăţimea de 50 mm. Fermoarul se va aplica de la colţurile superioare ale gulerului pînă la 100 mm de terminaţia inferioară a piepţilor. Banda velcro utilizată pentru închiderea piepţilor va avea aceiaşi lungime ca şi fermoarul.

    - Pe mîneci şi pe scurtă, atît la nivelul pieptului, cît şi la o distanţă de 150-200 mm de marginea inferioară vor fi aplicate de jur împrejur benzi retroreflectante și fluorescente de culoare galben/alb-argintiu/galben, cu lățimea de 50 mm fiecare și distanța între acestea de 8-10 mm. Nu se acceptă soluții de bandă separată pe culori și cusute individual.

    - Pe spatele scurtei în partea de sus se va inscripţiona cu materiale reflectorizante sigla „POMPIERI”. Înălţimea literelor va fi de 125 mm, iar lăţimea siglei „ POMPIERI” va fi încadrată între scobiturile mînecilor din zona spatelui.

    - Scurta va avea 3 buzunare cu refileţi şi clapă, 2 poziţionale în partea inferioară – faţă, la nivelul şoldului şi al treilea poziţionat pe partea superioară a pieptului.

    - Pe una din părțile superioare ale pieptului se va executa o bridă cusută, care va permite prinderea stației radio/lanternei de grup/mănușilor.

    - Scurta va fi prevăzută cu buzunar interior, ferit de umezeală, accesul la aceasta făcându-se fără a deschide fermoarul frontal al scurtei.

    - Pe partea exterioară a scurtei vor fi fixate bazoane în zona coatelor și umerilor, realizate din fibre aramidice 100 %.

    - Gulerul va fi confecţionat din același material precum scurta astfel încât să asigure protecţia la factorii de risc a cefei şi a gâtului. Acesta va fi alcătuit din faţă şi dos cu lățimea de minim 110 mm şi se va închide frontal cu clapetă şi bandă velcro.

    - Scurta va fi uşor cambrată pe talie, iar căptușeala care formează stratul interior se va fixa de stratul exterior prin coasere în cusăturile de îmbinare.

  - Caracteristici tehnice pentru pantaloni:

    - Pantalonii vor fi prevăzuți cu şliţ asimetric în faţă, care se încheie cu bandă velcro cu lățimea de 50 mm și cu capse metalice

    - La partea de sus, pantalonii vor fi prevăzuți cu bretele din elastic ajustabile cu lățimea 50 mm și posibilitatea de decuplare de la pantaloni.

    - Pantalonii vor fi dotați cu sistemă de ajustare pe talie.

    - Pantalonii vor fi căptușiți în totalitate cu material care asigură protecţia la căldura radiantă şi la apă, precum şi cu țesătură din viscoză şi din aramidă.

    - La nivelul genunchiului, în interior, se va fixa un bazon realizat din fibre aramidice 100%, iar la exterior va fi dublat suplimentar cu un strat siliciu/carbon  cu o densitate de maxim 400 g/m2. Cusăturile de fixare a bazonului se vor etanşa cu bandă termoadezivă. Bazonul va avea lungimea de minim 280 mm şi lăţimea de 180 mm. Aceasta se va fixa în cusăturile laterale ale pantalonului, partea inferioară şi partea superioară prin tighele duble.

    - La o distanță de 150-200 mm de marginea inferioară a pantalonului se vor aplica două benzi retroreflectante și fluorescente de culoare galben/alb-argintiu/galben, cu lățimea de 50 mm fiecare și distanța între acestea de 8-10 mm. Nu se acceptă soluții de bandă separată pe culori și cusute individual.

- Modul de întreținere, deservire și condiții de calitate:

  - Fiecare costum de protecție va fi marcat cu etichetă cu denumirea întreprinderii, denumirea produsului, data fabricației, mărimea, semnele de întreținere. Tușul utilizat la marcare să fie rezistent la spălări. Eticheta va fi marcată de asemenea cu numărul standardului în vigoare la momentul executării produselor, marcajul CE, precum și nivelele de performanță Xf2 şi Xr2 pentru nivelul protecției împotriva căldurii, Y2 pentru nivelul rezistenței la presiunea hidrostatică inițială și respectiv Z2 la vaporii de apă.

  - Durata de garanție a costumelor de protecție va fi de cel puțin 24 luni, în condițiile normale de utilizare şi întreținere, perioada pentru care producătorul garantează că acesta îşi păstrează caracteristicile tehnice.

  - Pentru viciile ascunse, producătorul va fi direct răspunzător, având obligația de a înlocui produsele necorespunzătoare și sau neconforme în maxim 20 de zile.

  - Costumele de protecție gata confecționate vor corespunde prevederilor prezentei specificații tehnice şi cu modelul omologat/aprobat, precum și vor fi însoțite de informațiile privind folosirea.

  - Dacă costumele de protecție vor avea caracteristici fizico-mecanice ale căror valori nu vor corespunde celor prevăzute în această specificaţie tehnică, se va considera că acestea nu îndeplinesc cerinţele obligatorii pentru evaluarea tehnică a ofertelor, fapt ce atrage respingerea ofertei de la procedura de achiziţie.

  - În cazul în care prin utilizarea costumelor de protecție nu se vor respecta condițiile prevăzute conform specificației tehnice, afectând sănătatea utilizatorului, mediul înconjurător, etc., furnizorul va suporta consecințele conform prevederilor legislației în vigoare.

Anexa nr.3 la caietul de sarcini

Specificația Tehnică

,,Mănuși de protecție pentru pompieri”

- Generalități:

  - Obiectul prezentei specificații tehnice îl constituie achiziția a 150 perechi de mănuși de protecție pentru pompieri cu jambiere (în continuare mănuși) destinate pentru efectivul de pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI.

  - Prezenta specificație tehnică stabilește: dimensiunile, condițiile tehnice și de calitate pe care trebuie să le îndeplinească mănușile.

- Caracteristici tehnice:

  - Mănușile vor fi confecționate dintr-un material care să îndeplinească următoarele condiții (EN 388:2009, EN 407:2010, EN 420:2003+A1 2008, EN 659: 2003 + A1: 2008, Regulamentul UE 425/2016): izolare termică, protecție împotriva flăcărilor și a agenților chimici, rezistență la abraziune contra obiectelor tăioase și ascuțite, precum şi confort maxim în timpul utilizării.

  - Mănușile vor fi prevăzute cu 5 degete și cu carabine metalice pentru prinderea între ele, de centura de siguranță sau de scurtă.

  - Mănușile vor fi confecționate din patru straturi textile cu membrană imper–respirantă specială Porelle/Gore-Tex sau echivalente. Toate straturile vor fi prinse între ele în scopul evitării întoarcerii pe dos a straturilor interne.

  - Pe partea exterioară mănușile vor fi realizate din fibre aramidice de Nomex/Kevlar sau echivalent cu acoperire ceramic și vor avea incluse elemente reflectorizante pentru vizibilitate ridicată.

  - Pe partea interioară (partea palmară) țesătură tricotată din fibre aramidice de Kevlar/Nomex sau echivalent cu acoperire suplimentară din granit-silicon-carbon.

  - Căptușeala mănușilor se va realiza din material Kevlar sau echivalent, întărită suplimentar cu fibre de sticlă, de oțel și argint.

  - La combinarea materialelor din Nomex şi Kevlar sau echivalent se vor crea două straturi pentru sporirea rezistenţei la temperatură, acţiuni mecanice şi uzură.

  - Mănușile vor fi întărite cu armătură Nomex sau echivalent cu acoperire ceramică și umplutură absorbantă de șocuri, iar la degete cu armatură Para-Aramid.

  - Manșeta (jambiera) mănușilor din același material Nomex şi Kevlar sau echivalent cu lungimea de minim 100 mm cu bridă de ajustare cu bandă velcro cu lățimea de 25 mm.

- Modul de întreținere, deservire și condiții de calitate:

  - Durata de garanție a mănușilor va fi de cel puțin 12 luni, în condițiile normale de utilizare şi întreținere, perioada pentru care producătorul garantează că acesta îşi păstrează caracteristicile tehnice.

  - Pentru viciile ascunse, producătorul va fi direct răspunzător, având obligația de a înlocui produsele necorespunzătoare și sau neconforme în maxim 20 de zile.

  - Mănușile gata confecționate vor corespunde prevederilor prezentei specificații tehnice şi cu modelul omologat/aprobat, precum și vor fi însoțite de informațiile privind folosirea.

  - Dacă mănușile vor avea caracteristici fizico-mecanice ale căror valori nu vor corespunde celor prevăzute în această specificaţie tehnică, se va considera că acestea nu îndeplinesc cerinţele obligatorii pentru evaluarea tehnică a ofertelor, fapt ce atrage respingerea ofertei de la procedura de achiziţie.

  - În cazul în care prin utilizarea mănușilor nu se vor respecta condițiile prevăzute conform specificației tehnice, afectând sănătatea utilizatorului, mediul înconjurător, etc., furnizorul va suporta consecințele conform prevederilor legislației în vigoare.

Anexa nr.3 la caietul de sarcini

Specificația Tehnică

,,Centură pentru pompieri”

- Generalități:

  - Obiectul prezentei specificații tehnice îl constituie achiziția a 150 centuri pentru pompieri (în continuare centuri) destinate pentru efectivul de pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI.

  - Prezenta specificație tehnică stabilește: dimensiunile, condițiile tehnice și de calitate pe care trebuie să le îndeplinească centurile.

- Caracteristici tehnice:

  - Centura va fi destinată condițiilor grele de lucru.

  - Centura va avea rezistență termică.

  - Centura va fi realizată din chingă lată din fibre PES – poliester ignifugat.

  - Lățimea centurii pentru pompieri va fi de 85 mm.

  - Catarama de închidere a centurii va fi prevăzută cu dubla siguranță.

  - Centura va fi prevăzută cu cataramă de ajustare și siguranța suplimentara.

  - Centura va fi prevăzută cu inel mare de ancorare laterală din aluminiu călit.

  - Centura va fi prevăzută cu mijloc de legătura cu minim 2 carabine automate la capăt.

  - Centura va avea etichetă cusută în interiorul/exteriorul acesteia cu menționarea conținutului materialului, certificarea, lotul, data fabricării și instrucțiuni de îngrijire.

- Modul de întreținere, deservire și condiții de calitate:

  - Durata de garanție a centurilor va fi de cel puțin 12 luni, în condițiile normale de utilizare şi întreținere, perioada pentru care producătorul garantează că acesta îşi păstrează caracteristicile tehnice.

  - Pentru viciile ascunse, producătorul va fi direct răspunzător, având obligația de a înlocui produsele necorespunzătoare și sau neconforme în maxim 20 de zile.

  - Centurile gata confecționate vor corespunde prevederilor prezentei specificații tehnice şi cu modelul omologat/aprobat, precum și vor fi însoțite de informațiile privind folosirea.

  - Dacă centurile vor avea caracteristici fizico-mecanice ale căror valori nu vor corespunde celor prevăzute în această specificaţie tehnică, se va considera că acestea nu îndeplinesc cerinţele obligatorii pentru evaluarea tehnică a ofertelor, fapt ce atrage respingerea ofertei de la procedura de achiziţie.

  - În cazul în care prin utilizarea centurilor nu se vor respecta condițiile prevăzute conform specificației tehnice, afectând sănătatea utilizatorului, mediul înconjurător, etc., furnizorul va suporta consecințele conform prevederilor legislației în vigoare.

Anexa nr.4 la caietul de sarcini

Specificația Tehnică

,,Cagulă pentru pompieri”

- Generalități:

  - Obiectul prezentei specificații tehnice îl constituie achiziția a 150 cagule pentru pompieri destinate pentru efectivul de pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI.

  - Prezenta specificație tehnică stabilește: dimensiunile, condițiile tehnice și de calitate pe care trebuie să le îndeplinească cagulele pentru pompieri.

- Caracteristici tehnice:

  - Cagula pentru pompieri va fi realizată din țesătură din fibre aramide Nomex și Kevlar sau echivalent.

  - Cagula pentru pompieri va fi prevăzută cu deschidere circulară completă a feței cu salopetă până la jumătatea umerilor și parțial pe piept cu lungimea de minim 52 cm (21").

  - Rezistență la temperatură – minim 3000 C.

  - Rezistență la produse chimice.

  - Rezistență ridicată la abraziune.

  - Greutate cagulei pentru pompieri va fi cel mult 250 g (densitatea 240 g/m2).

  - Posibilitate de spălare la minim 400 C cu menținerea proprietăților de protecție.

  - Cagula pentru pompieri va avea etichetă cusută în interiorul acesteia cu menționarea conținutului materialului, certificarea, lotul, data fabricării și instrucțiuni de îngrijire.

- Modul de întreținere, deservire și condiții de calitate:

  - Durata de garanție a cagulelor va fi de cel puțin 12 luni, în condițiile normale de utilizare şi întreținere, perioada pentru care producătorul garantează că acesta îşi păstrează caracteristicile tehnice.

  - Pentru viciile ascunse, producătorul va fi direct răspunzător, având obligația de a înlocui produsele necorespunzătoare și sau neconforme în maxim 20 de zile.

  - Cagulele gata confecționate vor corespunde prevederilor prezentei specificații tehnice şi cu modelul omologat/aprobat, precum și vor fi însoțite de informațiile privind folosirea.

  - Dacă cagulele vor avea caracteristici fizico-mecanice ale căror valori nu vor corespunde celor prevăzute în această specificaţie tehnică, se va considera că acestea nu îndeplinesc cerinţele obligatorii pentru evaluarea tehnică a ofertelor, fapt ce atrage respingerea ofertei de la procedura de achiziţie.

  - În cazul în care prin utilizarea cagulelor nu se vor respecta condițiile prevăzute conform specificației tehnice, afectând sănătatea utilizatorului, mediul înconjurător, etc., furnizorul va suporta consecințele conform prevederilor legislației în vigoare.

Anexa nr. 5 la caietul de sarcini

Specificația tehnică

,,Cizme de protecție pentru pompieri”

- Generalități:

  - Obiectul prezentei specificații tehnice îl constituie achiziția a 550 cizmele de protecție pentru pompieri ca echipament individual de protecție (în continuare cizme) pentru efectivul de pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI.

  - Prezenta specificație tehnică stabilește forma, dimensiunile și condițiile tehnice de calitate pe care trebuie să le îndeplinească cizmele. Cizmele sunt destinate a fi utilizate în lupta împotriva incendiilor și activitățile conexe.

  - În cadrul propunerii tehnice ofertantul va prezenta actul emis de către organul specializat în domeniu (notificat), care să certifice că producătorul cizmelor are implementat un sistem de asigurare a calității, conform EN ISO 9001/2008 sau echivalent.

  - Cizmele vor fi confecționate conform destinației cu respectarea strictă a prevederilor standardelor europene armonizate SM SR EN 15090:2014: Tip 2 / HI 3 / SRC / F2A / AN, SM SR EN ISO 20345/2014, de culoare neagră.

  - Durata de garanție a cizmelor trebuie să fie de minim 12 de luni de la data dării în folosință, în condiții normale de utilizare și întreținere, perioada pentru care producătorul garantează ca acestea își păstrează caracteristicile tehnice.

  - Pentru viciile ascunse, producătorul se face direct răspunzător, având obligația de a înlocui produsele necorespunzătoare în maxim 60 de zile.

  - Produsul final (cizmele) trebuie să corespundă strict prevederilor prezentei specificații tehnice.

  - Cizmele vor fi realizate cu utilizarea următoarelor materiale și părți componente:

Piele bovină box - presaj neted, impermeabilizată prin procedee chimice.

Talpa și tocul monolit confecționate prin procedee de matrițare.

Căputele cizmelor căptușite cu piele bovina box- presaj neted.

Carâmbii căptușiți cu țesătură laminată imper-respirantă și impermeabilizată care asigură protecție împotriva radiației calorice și a apei. La partea superioară, carâmbii prevăzuți cu un manșon și bride de prindere.

Limba realizată din piele de bovină box cu presaj neted cu grosimea de 1,2 – 1,4 mm îmbinată cu căputa prin cusături paralele și dublată cu membrană impermeabilă și respirabilă de tip Gore-tex, Omni-șhield, Cofra-tex, Cross-tech sau analogice și înserată cu orificii de ventilație.

Gulerul cizmelor realizat din piele de bovină box pe partea exterioară cu grosimea de 1,2 – 1,4 mm în care sunt înserate orificii de ventilație.

Partea interioară a cizmei realizată din membrană impermeabilă și respirabilă de tip Gore-tex, Omni-șhield, Cofra-tex, Cross-tech sau analogice.

Branț stratificat din crupon, inserție metalică pentru rezistență la perforație.

Bombeu protector pentru protecția degetelor piciorului la strivire și șocuri mecanice.

Cusăturile căptușelii impermeabilizate cu o bandă termoadezivă, aplicată cu o mașină specială.

Greutatea unei cizme – maxim 1485g.

  - În partea din față, cizmele vor fi dotate cu sisteme de încheiere și reglare. Sistemul de încheiere va fi realizat cu fermoar protejat din exterior cu o bandă din piele de bovină. Sistemul de reglare va fi realizat prin capse metalice și alte mecanisme prin metoda de înșiretare. Șireturile ingnifugate și confecționate din poliester cerat.

  - În partea din spate, cizmele vor fi dotate cu inserție anatomică cusută care asigură confortul de a lucra în poziție așezată și la depășirea obstacolelor.

  - Materialele utilizate la confecționarea cizmelor să nu producă iritarea pielii sau orice alt efect nociv care să dăuneze sănătății, totodată în condiții previzibile de utilizare normală, să elibereze substanțe cunoscute ca fiind toxice, cancerigene, mutagene, alergene pentru organismul uman.

  - Fețele cizmelor vor fi croite astfel încât direcția de maximă solicitare pe timpul utilizării să fie pe direcția minimă de întindere a pieilor. Fețele vor avea părți componente confecționate din piele de același fel (nuanță, aspect) astfel încât la împerechere, să fie identice.

Tabelul de materii prime și materiale:

| Nr. crt. | Denumirea materialului |  | Utilizare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Piele bovine, box negru, presaj neted, impermeabilizat chimic cu grosimea de 2,0 – 2,2 mm |  | Căpută, carâmbi, vipușcă exterioară, ștaif, bride de prindere |
| 2. | Piele bovine, box negru, presaj neted, impermeabilizat chimic cu grosimea de 1,2 – 1,4 mm |  | Guler exterior |
| 3. | Țesătură de tip Gore-tex, Omni-șhield, Cofra-tex, Cross-tex sau analogice |  | Interior |
| 4. | Bombeu protector de securizare minim 200 J |  | Protecție degete |
| 5. | Tablă oțel antiperforație protejată anticoroziv cu grosimea de 0,4 – 0,5 mm |  | Insecție antiperforație |
| 6. | Talpă matrițată din cauciuc ignifug |  | Talpă exterioară |
| 7. | Bandă reflectorizantă ignifugă |  | Element reflector |
| 8. | Țesătură laminate imper-respirantă |  | Căptușeli |
| 10. | Ață de cusut ignifugă: | Nm 20/3 | Cusut căpute și carâmbi |
|  |  | Nm 30/3 | Cusut căptușeală |
| 11. | Bandă termoadezivă |  | Impermeabilizarea cusăturilor |
| 12. | Adezivi |  | Lipit căptușeli și montat ștaif, lipit talpă exterioară |
| 13. | Solvent impermeabilizant |  | Impermeabilitatea cusături |

- Caracteristicile materiilor prime:

2.1.	Pieile de bovină utilizate la realizarea cizmelor trebuie să fie potrivit de moi cu grosimea de 2,0 - 2,2 mm, tăbăcite în săruri bazice de crom. Acestea nu trebuie sa aibă defecte, iar partea cărnoasă sa fie bine curățată. Vopsirea trebuie sa fie uniformă, să pătrundă în masa cărnoasă, să prezinte un aspect plăcut la suprafață, fără neregularități sau exfolieri la îndoire.

2.2.	Meșina trebuie sa fie uniformă în grosime, fără defecte și să permită o absorbție relativă a transpirației.

2.3.	Branțul din piele-gat va fi confecționat din piei brute de bovină, tăbăcite cu crom tanin și retăbăcite în săruri de aluminiu. Pătrunderea substanțelor de tăbăcire trebuie sa fie completă în profunzime.

2.4.	Talpa cizmei va fi executată din cauciuc ignifugat și antistatizant, care trebuie să fie rezistentă la acizi, uleiuri minerale și produse petroliere. Talpa se va realiza prin matrițare, având pe suprafața exterioară crampoane antiderapante cu forme regulate. Pe această suprafață nu se admit bavuri sau neregularități.

2.5.	Inserțiile antiperforație utilizate vor fi încorporate în tălpile cizmelor astfel încât să fie imposibilă scoaterea lor. Nu trebuie să fie deasupra rezervei bombeului protector și nici atașată de acesta.

2.6.	Adezivii folosiți au o rezistență mare la desprindere și asigură aderența în limitele impuse de condițiile de utilizare.

NOTĂ: Producătorul are obligația să certifice că toate materialele utilizate la realizarea cizmelor corespund cerințelor prezentei specificații tehnice. De asemenea el garantează prin rapoartele de încercare și declarațiile de conformitate că aceste materiale nu au efecte nocive asupra utilizatorilor.

Toate materialele auxiliare trebuie să aibă caracteristicile tehnice compatibile cu cele ale materiei prime de bază. În acest sens se vor prezenta rapoarte de încercare (inclusiv pentru ața ignifugă). Rapoartele de încercări vor fi emise de laboratoare neutre, specializate, acreditate și recunoscute în oricare dintre statele membre ale UE.

Mostrele de produs prezentate în cadrul procedurii de achiziție ca propunere tehnică, vor fi însoțite de certificat de conformitate emis de un organism notificat UE.

- Confectionarea:

  - Exemplu: Cizmele cu mărimea 42, trebuie să corespundă următoarelor dimensiuni:

| Nr. | Denumirea materialului |  | Dimensiuni |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Înălțimea carâmbilor măsurată de la toc până la marginea superioară a cizmei |  | 280 mm |
| 2. | Lățimea carâmbului aplatizat, la partea superioară |  | minim 200 mm |
| 3. | Înălțimea ștaifului din piele măsurată de la toc la marginea superioară a acestuia |  | 70 – 80 mm |
| 4. | Lungimea tocului măsurată în zona mediană a lui |  | 85 – 90 mm |
| 5. | Înălțimea manșonului din piele de la partea superioară a carâmbilor, pe toată lungimea lui |  | 40 – 45 mm |
| 6. | Brida de prindere | lățimea | 25 - 30 mm |
|  |  | înălțimea | 50 - 60 mm |

  - Cizmele trebuie realizate conform valorilor prezentate în tabelul de mai jos (înălțimea carâmbilor corespunzătoare în raport cu mărimile cizmelor).

| Mărimi cizme (în sistem francez) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ≥45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Înălțimea carâmbilor (mm) | 265 | 265 | 270 | 270 | 275 | 275 | 280 | 280 | 290 | 290 |

NOTĂ: Înălțimea carâmbilor este variabilă în funcție de mărimea lor.

  - Peste toate cusăturile căptușelii va fi aplicată termic o bandă de impermeabilizare. Aplicarea se va realiza cu o mașină specială în scopul protecției împotriva apei.

  - Branțul va fi ștanțat din piele de bovină și executându-se următoarele operații: egalizarea, crestarea, înălțarea ridicăturii (preformarea), întărirea branțului cu stratul oțelit, gleic și carton dur tip fibrotex.

  - Bombeul protector se va aplica pe căptușeala căputei trasă pe calapod.

  - Fețele vor fi trase pe calapod după introducerea ștaifului și bombeului protector. Surplusul de față rezultată trebuie îndepărtat prin procedee mecanice de curățare și frezare după care partea inferioară a fețelor și talpa intermediară se va unge cu adezivi, în vederea asamblării.

  - Banda reflectorizantă se va monta pe partea exterioară a cizmelor.

  - Talpa trebuie să fie curățată și reactivată cu o soluție de halogenare după care, respectând-se timpii de evaporare ai solvenților, se va unge cu adeziv. Ea se va fixa de fața trasă prin lipire, procedeu executat întru-un cuptor de reactivare și prin presare la presiune controlată.  Marginile lipiturii se vor curăța dacă este cazul și se vor realiza cu vopsea.

  - În interiorul fiecărei cizme va fi introdus câte un acoperiș de branț, format dintr-un talonet de spumă poliuretanică acoperit cu meșină , cu grosimea de 1,0 – 1,2 mm. Aceasta trebuie bine întinsă și lipită, după forma talonetului, astfel încât să nu se formeze cute care să jeneze la purtare sau să nu se deprindă de pe talonet.

  - Toate cusăturile de îmbinare ale carâmbilor cu căputa, ale vipuștii și burdufului cu carâmbii precum și linia de îmbinare a ramei cu fața și talpa se vor executa cu ață ignifugă, impermeabilizate cu un amestec de ceară incoloră topită, care are proprietăți ignifuge.

  - Sistemul de încheiere (fermoarul) va fi protejat din exterior cu o bandă confecționată din piele de bovină cu grosimea de 2.0 – 2.2 mm, care trebuie să ascundă/protejeze șiretul ignifug și să împiedice șireturile să atârne de resturi sau obiecte. Sistemul de șireturi și buclele de prindere suplimentare vor asigura facilitarea încălțării și scoaterii cizmelor cu ajustarea după piciorul utilizatorului.

  - Mostrele de produs prezentate în cadrul procedurii de achiziție ca propunere tehnică, vor fi însoțite și de rapoarte de încercare emise, de un laborator specializat, acreditat și recunoscut în statele membre Uniunii Europene, pentru caracteristicile fizico-mecanice ale materialelor folosite. Rapoartele de încercare prezentate vor fi emise pentru tipul de produs pentru care s-a obținut certificarea și se vor referi la cerințele cuprinse în tabelul de mai jos.

| Nr. crt. | Cerințe de protecție |  | U/M | Valori impuse |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tip de clasificare |  | - | Tip F2A clasa I |  |
|  | Protecție împotriva radiație termice și căldurii |  | - | Nivelul 3 (HI3) |  |
|  | Rezistența pătrunderii apei |  | minute | nu mai puțin de 180 |  |
|  | Izolație împotriva căldurii. Temperatura interioară a încălțămintei după încercarea într-o baie de nisip cu temperatura de 250°C, timp de 10 min. |  | OC | < 42 |  |
|  | Rezistența la flacără |  |  |  |  |
|  | durata de rezistență | talpă | secunde | > 2 |  |
|  |  | față |  |  |  |
|  | durata de incandescență | talpă |  |  |  |
|  |  | față |  |  |  |
|  | Rezistența la perforație a tălpii |  | N | minim 1100 |  |
|  | Rezistența la șoc a bombeului protector |  | J | minim 200 |  |
|  | Rezistența la compresiune a bombeului protector |  | kN | minim 15 |  |
|  | Rezistența la coroziune pentru inserția metalică și bombeului protector |  | mm 2 | maxim 2,5 |  |
|  | Rezistența electrică |  | MΩ | minim100 – maxim 1000 |  |
|  | Rezistenta minimă la sfâșierea ansamblului superior din piele a tălpii de cauciuc |  | N kN/m | 120 8 |  |
|  | Rezistență la abraziune a tălpii din cauciuc |  | mm3 | maxim 150 |  |
|  | Rezistența la flexiune a tălpii din cauciuc - mărirea crestăturii după 30 mii cicluri |  | mm | maxim 4 |  |
|  | Rezistența la flexiune a inserției metalice |  | număr flexiuni | minim 1.000.000 |  |
|  | Rezistență la minimă la căldură de contact |  | OC | 300 |  |
|  | Permeabilitate la vapori de apă |  | mg/cm2h | minim 0,8 |  |
|  | Rezistența la căldură radiantă - indice de transfer la o densitate de flux termic de 20 kW/m2 |  | s | minim 40 |  |
|  | Absorbția la apă a branțului și a acoperișului de branț |  | mg/cm2 | minim 70 |  |
|  | Desorbția la apă și a acoperișului de branț |  | % | minim 80 |  |
|  | Valoare pH branț și acoperiș de branț |  | - | minim 3,2 |  |
|  | Rezistență la alunecare pe podele din plăci de ceramice, unse cu detergent – coeficient de frecare. |  | - | minim 0,28 |  |

NOTA: Valorile caracteristicilor fizico-mecanice reprezintă cerințe obligatorii pentru încălțămintea cu destinație specială utilizată de către angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgentă.

Dacă mostrele prezentate la procedura de achiziție au caracteristici fizico  mecanice ale căror valori nu vor corespunde celor prevăzute în prezenta specificație tehnică, se va considera că acestea nu îndeplinesc cerințele obligatorii pentru evaluarea tehnică a ofertelor, fapt ce va atrage respingerea lor de la procedura de achiziție. De asemenea prezentarea unor mostre de produs neconforme ca mod de execuție față de prevederile prezentei specificații tehnice atrage respingerea din punct de vedere tehnic a ofertei.

Producătorul se va asigura că toate materialele introduse în procesul de fabricație corespund prevederilor prezentei specificații tehnice și modelului avizat. Avizarea modelelor se va face după evaluarea tehnică a cizmelor prezentate ca mostre. Acestea constituie modelele de referință după care se execută și se verifică producția.

- Condiții de recepție:

4.1.	Recepția calitativă:

La fiecare pereche de cizme din componenta lotului se verifică, organoleptic, modul de realizare și respectarea dimensiunilor prevăzute în specificația tehnică, precum și similitudinea cu modelul de referință avizat de către autoritatea contractantă.

Produsele din cadrul contractului, prezentate la livrările parțiale - pe loturi, vor fi însoțite de declarație de conformitate, certificate de garanție și de calitate emise de către furnizor pe proprie răspundere.

Autoritatea contractantă, prin comisia de recepție, va preleva mostre de produs (1-2 perechi) pentru verificarea conformității acestora cu cerințele prevăzute în tabelul de la pct. 4.8 din prezenta specificație tehnică.

Orice neconformitate, fată de cerințele prevăzute în specificația tehnică, a caracteristicilor tehnice și fizico-mecanice poate atrage după sine respingerea întregului lot de produse.

4.2.	Recepția cantitativa:

Recepția cantitativă se va realiza la depozitul beneficiarului (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență) pe baza facturii și avizului de însoțire a mărfii emise de furnizor.

Dacă la recepție produsele prezintă pete de murdărie, degradări sau deteriorări cauzate de modul defectuos de ambalare și/sau transportare, acestea vor fi respinse, urmând ca înlocuirea produselor deteriorate sa cadă în sarcina furnizorului.

Beneficiarul (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență) își rezervă dreptul de a efectua verificări privind calitatea materiilor prime și auxiliare folosite, a respectării procedurilor pe fluxul de fabricație, urmând a se lua masurile corespunzătoare în cazul constatării de neconformități. Furnizorul se obliga să asigure condiții optime pentru efectuarea acestei operațiuni.

- Marcarea:

Cizmele se încadrează în categoria EIP (echipament individual de protecție) de concepție complex și vor fi marcate cu numărul standardului SR EN 15090/2014, tipul de protecție HI3, nivelul de performanta F2A SRA, denumirea producătorului, codul de model și grosime (lărgime calapod).

Pe partea superioara a carâmbilor se aplica pictograma, prin ștanțare, care prezinta protecția asigurata.

Pe talpa cizmelor va fi aplicată, prin ștanțare, mărimea.

- Ambalare și transport:

Cizmele se vor ambala în cutii individuale de carton. În fiecare cutie se va introduce câte o etichetă cu instrucțiuni de întreținere a cizmelor. Pe cutie vor fi aplicate etichete pe care se înscriu următoarele: denumirea furnizorului; denumirea produsului; mărimea; anul de fabricație; semnul de control de calitate.