### CAIET DE SARCINI

Prin procedura de achiziție publică

- Denumirea beneficiarului de stat: Pretura Sectorului Rîșcani

- Organizatorul procedurii de achiziție: Pretura Sectorului Rîșcani

- Obiectul Achizițiilor: amenajarea terenurilor (plantarea florilor multianuale, arbuștilor și  arborilor) str. Florilor,  sectorul Rîșcani, mun. Chișinău _

Lista cu cantităţile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Arbusti. Plante perene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | TsH238E |  | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu |  |  |  | buc |  |  |  |  | 30,0000 |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 1,0700 |  | 32,1000 |
| 2 |  |  |  | TsH92B |  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (volumul exact se va determina la fata locului, in dependenta de calitatea solului in care se vor planta arbustii) |  |  |  | t |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 1,1100 |  | 1,1100 |
| 3 |  |  |  | TsH226D |  | Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbusti fara balot |  |  |  | 1000 buc |  |  |  |  | 0,0300 |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  | 0,0285 |
| 4 |  |  |  | TsH215D |  | Distribuirea manuala pentru plantare a arbustilor- neghimpoase |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,3000 |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  | 0,2550 |
| 5 |  |  |  | TsH24A |  | Plantari arbusti cu balot - Euonymus Alatus, Ghiveci 30l, inradacinate, H:120-140cm |  |  |  | buc |  |  |  |  | 30,0000 |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  | 0,6000 |
|  |  |  |  | 7129020012880 |  |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  |  | 0,3400 |  | 10,2000 |
|  |  |  |  | 111100010000232 |  |  | Euonymus Alatus, Ghiveci 30l, inradacinate, H:120-140cm |  |  | buc |  |  | 1,0400 |  | 31,2000 |
|  |  |  |  | 4100116202806 |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  | 0,0600 |
|  |  |  |  | 0221107204203 |  |  | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  | 3,6000 |
|  |  |  |  | 1714227322897 |  |  | Fringhie cinepa 9-16 mm |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  | 0,3000 |
|  |  |  |  | 2052157343803 |  |  | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m |  |  | buc |  |  | 0,0100 |  | 0,3000 |
| 6 |  |  |  | TsH212A |  | Distribuirea rasadului la locul de plantare |  |  |  | 1000 buc |  |  |  |  | 2,5670 |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 1,2800 |  | 3,2858 |
| 7 |  |  |  | TsH30B |  | Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Pennisetum Black Beauty, Ghiveci 10l, inradacinate, H:120-140cm |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 2,5500 |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 1,3800 |  | 3,5190 |
|  |  |  |  | 7129020012880 |  |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  |  | 2,5900 |  | 6,6045 |
|  |  |  |  | 1111000100020309 |  |  | Pennisetum Black Beauty, Ghiveci 10l, inradacinate, H:120-140cm |  |  | buc |  |  | 104,0000 |  | 265,2000 |
|  |  |  |  | 2010102906996 |  |  | Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm |  |  | m |  |  | 1,9800 |  | 5,0490 |
|  |  |  |  | 4100116202806 |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  |  | 0,0350 |  | 0,0892 |
| 8 |  |  |  | TsH30B |  | Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Sesleria Automnalis Ghiveci 10l, inradacinate, H:80-120cm |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 1,3800 |  | 1,3800 |
|  |  |  |  | 7129020012880 |  |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  |  | 2,5900 |  | 2,5900 |
|  |  |  |  | 11110001000203091 |  |  | Sesleria Automnalis Ghiveci 10l, inradacinate, H:80-120cm |  |  | buc |  |  | 104,0000 |  | 104,0000 |
|  |  |  |  | 2010102906996 |  |  | Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm |  |  | m |  |  | 1,9800 |  | 1,9800 |
|  |  |  |  | 4100116202806 |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  |  | 0,0350 |  | 0,0350 |
| 9 |  |  |  | TsH30B |  | Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Miscanthus Glacillimus Ghiveci 10l, inradacinate, H:80-100cm |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,8200 |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 1,3800 |  | 1,1316 |
|  |  |  |  | 7129020012880 |  |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  |  | 2,5900 |  | 2,1238 |
|  |  |  |  | 111100010002030912 |  |  | Miscanthus Glacillimus Ghiveci 10l, inradacinate, H:80-100cm |  |  | buc |  |  | 104,0000 |  | 85,2800 |
|  |  |  |  | 2010102906996 |  |  | Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm |  |  | m |  |  | 1,9800 |  | 1,6236 |
|  |  |  |  | 4100116202806 |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  |  | 0,0350 |  | 0,0287 |
| 10 |  |  |  | TsH30B |  | Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Physocarpus Little Devil Ghiveci 10l, inradacinate, H:60-80cm |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,5500 |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 1,3800 |  | 0,7590 |
|  |  |  |  | 7129020012880 |  |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  |  | 2,5900 |  | 1,4245 |
|  |  |  |  | 1111000100020309123 |  |  | Physocarpus Little Devil Ghiveci 10l, inradacinate, H:60-80cm |  |  | buc |  |  | 104,0000 |  | 57,2000 |
|  |  |  |  | 2010102906996 |  |  | Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm |  |  | m |  |  | 1,9800 |  | 1,0890 |
|  |  |  |  | 4100116202806 |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  |  | 0,0350 |  | 0,0193 |
| 11 |  |  |  | TsH30B |  | Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Spirea Goldflame Ghiveci 10l, inradacinate, H:50-70cm |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 2,8600 |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 1,3800 |  | 3,9468 |
|  |  |  |  | 7129020012880 |  |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  |  | 2,5900 |  | 7,4074 |
|  |  |  |  | 11110001000203091234 |  |  | Spirea Goldflame Ghiveci 10l, inradacinate, H:50-70cm |  |  | buc |  |  | 104,0000 |  | 297,4400 |
|  |  |  |  | 2010102906996 |  |  | Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm |  |  | m |  |  | 1,9800 |  | 5,6628 |
|  |  |  |  | 4100116202806 |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  |  | 0,0350 |  | 0,1001 |
| 12 |  |  |  | TsH30B |  | Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Calamagrostis Karl Foerster Ghiveci 10l, inradacinate, H:80-120cm |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 2,5500 |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 1,3800 |  | 3,5190 |
|  |  |  |  | 7129020012880 |  |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  |  | 2,5900 |  | 6,6045 |
|  |  |  |  | 111100010002030912345 |  |  | Calamagrostis Karl Foerster Ghiveci 10l, inradacinate, H:80-120cm |  |  | buc |  |  | 104,0000 |  | 265,2000 |
|  |  |  |  | 2010102906996 |  |  | Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm |  |  | m |  |  | 1,9800 |  | 5,0490 |
|  |  |  |  | 4100116202806 |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  |  | 0,0350 |  | 0,0892 |
| 13 |  |  |  | TsH30B |  | Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Sedum Ghiveci 10l, inradacinate, H:30-40cm |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 2,1000 |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 1,3800 |  | 2,8980 |
|  |  |  |  | 7129020012880 |  |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  |  | 2,5900 |  | 5,4390 |
|  |  |  |  | 1111000100020309123456 |  |  | Sedum Ghiveci 10l, inradacinate, H:30-40cm |  |  | buc |  |  | 104,0000 |  | 218,4000 |
|  |  |  |  | 2010102906996 |  |  | Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm |  |  | m |  |  | 1,9800 |  | 4,1580 |
|  |  |  |  | 4100116202806 |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  |  | 0,0350 |  | 0,0735 |
| 14 |  |  |  | TsH30B |  | Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Panicum Heavy Metal Ghiveci 10l, inradacinate, H:80-120cm |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 1,8200 |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 1,3800 |  | 2,5116 |
|  |  |  |  | 7129020012880 |  |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  |  | 2,5900 |  | 4,7138 |
|  |  |  |  | 11110001000203091234567 |  |  | Panicum Heavy Metal Ghiveci 10l, inradacinate, H:80-120cm |  |  | buc |  |  | 104,0000 |  | 189,2800 |
|  |  |  |  | 2010102906996 |  |  | Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm |  |  | m |  |  | 1,9800 |  | 3,6036 |
|  |  |  |  | 4100116202806 |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  |  | 0,0350 |  | 0,0637 |
| 15 |  |  |  | TsH30B |  | Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Gaura Ghiveci 10l, inradacinate, H:60-80cm |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 1,4000 |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 1,3800 |  | 1,9320 |
|  |  |  |  | 7129020012880 |  |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  |  | 2,5900 |  | 3,6260 |
|  |  |  |  | 111100010002030912345678 |  |  | Gaura Ghiveci 10l, inradacinate, H:60-80cm |  |  | buc |  |  | 104,0000 |  | 145,6000 |
|  |  |  |  | 2010102906996 |  |  | Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm |  |  | m |  |  | 1,9800 |  | 2,7720 |
|  |  |  |  | 4100116202806 |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  |  | 0,0350 |  | 0,0490 |
| 16 |  |  |  | TsH30B |  | Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Eupathorium Phantom Ghiveci 10l, inradacinate, H:60-80cm |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,9700 |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 1,3800 |  | 1,3386 |
|  |  |  |  | 7129020012880 |  |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  |  | 2,5900 |  | 2,5123 |
|  |  |  |  | 11116781 |  |  | Eupathorium Phantom Ghiveci 10l, inradacinate, H:60-80cm |  |  | buc |  |  | 104,0000 |  | 100,8800 |
|  |  |  |  | 2010102906996 |  |  | Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm |  |  | m |  |  | 1,9800 |  | 1,9206 |
|  |  |  |  | 4100116202806 |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  |  | 0,0350 |  | 0,0340 |
| 17 |  |  |  | TsH30B |  | Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Agastache Black Adder Ghiveci 10l, inradacinate, H:60-80cm |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,7500 |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 1,3800 |  | 1,0350 |
|  |  |  |  | 7129020012880 |  |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  |  | 2,5900 |  | 1,9425 |
|  |  |  |  | 111167812 |  |  | Agastache Black Adder Ghiveci 10l, inradacinate, H:60-80cm |  |  | buc |  |  | 104,0000 |  | 78,0000 |
|  |  |  |  | 2010102906996 |  |  | Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm |  |  | m |  |  | 1,9800 |  | 1,4850 |
|  |  |  |  | 4100116202806 |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  |  | 0,0350 |  | 0,0263 |
| 18 |  |  |  | TsH30B |  | Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Pennisetum Hameln Ghiveci 10l, inradacinate, H:80-100cm |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,7000 |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 1,3800 |  | 0,9660 |
|  |  |  |  | 7129020012880 |  |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  |  | 2,5900 |  | 1,8130 |
|  |  |  |  | 1111678122 |  |  | Pennisetum Hameln Ghiveci 10l, inradacinate, H:80-100cm |  |  | buc |  |  | 104,0000 |  | 72,8000 |
|  |  |  |  | 2010102906996 |  |  | Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm |  |  | m |  |  | 1,9800 |  | 1,3860 |
|  |  |  |  | 4100116202806 |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  |  | 0,0350 |  | 0,0245 |
| 19 |  |  |  | TsH30B |  | Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Verbena Bonariensis Ghiveci 10l, inradacinate, H:80-100cm |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,5000 |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 1,3800 |  | 0,6900 |
|  |  |  |  | 7129020012880 |  |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  |  | 2,5900 |  | 1,2950 |
|  |  |  |  | 111167812233 |  |  | Verbena Bonariensis Ghiveci 10l, inradacinate, H:80-100cm |  |  | buc |  |  | 104,0000 |  | 52,0000 |
|  |  |  |  | 2010102906996 |  |  | Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm |  |  | m |  |  | 1,9800 |  | 0,9900 |
|  |  |  |  | 4100116202806 |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  |  | 0,0350 |  | 0,0175 |
| 20 |  |  |  | TsH30B |  | Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Echinaceea Purpurea Ghiveci 10l, inradacinate, H:60-80cm |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 1,4300 |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 1,3800 |  | 1,9734 |
|  |  |  |  | 7129020012880 |  |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  |  | 2,5900 |  | 3,7037 |
|  |  |  |  | 1111678122335 |  |  | Echinaceea Purpurea Ghiveci 10l, inradacinate, H:60-80cm |  |  | buc |  |  | 104,0000 |  | 148,7200 |
|  |  |  |  | 2010102906996 |  |  | Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm |  |  | m |  |  | 1,9800 |  | 2,8314 |
|  |  |  |  | 4100116202806 |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  |  | 0,0350 |  | 0,0501 |
| 21 |  |  |  | TsH30B |  | Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Achilea Lemon Ghiveci 10l, inradacinate, H:30-40cm |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 2,2700 |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 1,3800 |  | 3,1326 |
|  |  |  |  | 7129020012880 |  |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  |  | 2,5900 |  | 5,8793 |
|  |  |  |  | 11116781223357 |  |  | Achilea Lemon Ghiveci 10l, inradacinate, H:30-40cm |  |  | buc |  |  | 104,0000 |  | 236,0800 |
|  |  |  |  | 2010102906996 |  |  | Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm |  |  | m |  |  | 1,9800 |  | 4,4946 |
|  |  |  |  | 4100116202806 |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  |  | 0,0350 |  | 0,0795 |
| 22 |  |  |  | TsH30B |  | Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Phlomis Russeliana Ghiveci 10l, inradacinate, H:40-60cm |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,8800 |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 1,3800 |  | 1,2144 |
|  |  |  |  | 7129020012880 |  |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  |  | 2,5900 |  | 2,2792 |
|  |  |  |  | 111167812233578 |  |  | Phlomis Russeliana Ghiveci 10l, inradacinate, H:40-60cm |  |  | buc |  |  | 104,0000 |  | 91,5200 |
|  |  |  |  | 2010102906996 |  |  | Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm |  |  | m |  |  | 1,9800 |  | 1,7424 |
|  |  |  |  | 4100116202806 |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  |  | 0,0350 |  | 0,0308 |
| 23 |  |  |  | TsH30B |  | Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Pennisetum Little Bunny Ghiveci 10l, inradacinate, H:40-60cm |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 1,2200 |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 1,3800 |  | 1,6836 |
|  |  |  |  | 7129020012880 |  |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  |  | 2,5900 |  | 3,1598 |
|  |  |  |  | 1111678122335788 |  |  | Pennisetum Little Bunny Ghiveci 10l, inradacinate, H:40-60cm |  |  | buc |  |  | 104,0000 |  | 126,8800 |
|  |  |  |  | 2010102906996 |  |  | Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm |  |  | m |  |  | 1,9800 |  | 2,4156 |
|  |  |  |  | 4100116202806 |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  |  | 0,0350 |  | 0,0427 |
| 24 |  |  |  | TsH30B |  | Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Bergenia Cordifolia Ghiveci 10l, inradacinate, H:30-40cm |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 1,3000 |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 1,3800 |  | 1,7940 |
|  |  |  |  | 7129020012880 |  |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  |  | 2,5900 |  | 3,3670 |
|  |  |  |  | 111167812233578809 |  |  | Bergenia Cordifolia Ghiveci 10l, inradacinate, H:30-40cm |  |  | buc |  |  | 104,0000 |  | 135,2000 |
|  |  |  |  | 2010102906996 |  |  | Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm |  |  | m |  |  | 1,9800 |  | 2,5740 |
|  |  |  |  | 4100116202806 |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  |  | 0,0350 |  | 0,0455 |
| 25 |  |  |  | pret de piata |  | Fertilizant Osmocote PRO (buc) sac 25kg |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,0000 |
|  |  |  |  | 45444 |  |  | Fertilizant Osmocote PRO (buc) sac 25kg |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 4,0000 |
| 26 |  |  |  | TsH03A |  | Extragerea pamintului necesar amenajarii spatiilor verzi, cu pastrarea structurii, teren mijlociu (volumul exact se va stabili la fata locului, la necesitate, aproximativ 4 flori / m2, grosime strat pina la 10 cm) |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 110,0000 |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,9800 |  | 107,8000 |
| 27 |  |  |  | pret de piata |  | Sol pentru amenajare dupa plantare |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 110,0000 |
|  |  |  |  | 334333 |  |  | Sol pentru amenajare dupa plantare |  |  | m3 |  |  | 1,0000 |  | 110,0000 |
| 28 |  |  |  | TsH222A |  | Incarcarea solului (sol nou adus din locuri autorizate) in transport auto (volumul exact de sol necesar se va determina la fata locului, la necesitate), grosime strat - 5-10 cm |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 110,0000 |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 1,1100 |  | 122,1000 |
| 29 |  |  |  | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  |  | t |  |  |  |  | 198,0000 |
|  |  |  |  | 3410540000006 |  |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  |  | 0,1820 |  | 36,0360 |
| 30 |  |  |  | TsH223B |  | Descarcarea solului din transport auto (volumul exact de sol necesar se va determina la fata locului, la necesitate) grosime strat 5-10 cm |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 110,0000 |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,7400 |  | 81,4000 |
| 31 |  |  |  | RpCU09C |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  |  |  | t |  |  |  |  | 198,0000 |
|  |  |  |  | 71240100107001 |  |  | Dulgher |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  | 49,5000 |
|  |  |  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  | 198,0000 |
| 32 |  |  |  | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 110,0000 |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,3100 |  | 34,1000 |
| 33 |  |  |  | TsH05C |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime (aproximativ 4 flori / m2) |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1 100,0000 |
|  |  |  |  | 7129020012880 |  |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  |  | 0,1400 |  | 154,0000 |
| 34 |  |  |  | TsH04A |  | Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1 100,0000 |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  | 66,0000 |
|  |  |  |  | 7129020012880 |  |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  | 143,0000 |
| 35 |  |  |  | TsH193B |  | Nivelarea manuala, la ochi, a suprafetelor cu densitate naturala, teren: mediu |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  | 11,0000 |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 12,2000 |  | 134,2000 |
| 36 |  |  |  | TsH96A |  | Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG (de 3 ori timp de 2 saptamiini dupa plantare, k=3) K=3,0000 |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  | 11,0000 |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 1,0700 |  | 35,3100 |
|  |  |  |  | 1212121212121 |  |  | apa |  |  | m3 |  |  | 1,5000 |  | 49,5000 |
|  |  |  |  | 3110320003013 |  |  | GAZ-53 OG |  |  | h-ut |  |  | 1,0700 |  | 35,3100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Arbusti. Plante perene |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Arbori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  | TsH238E |  | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu |  |  |  | buc |  |  |  |  | 188,0000 |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 1,0700 |  | 201,1600 |
| 38 |  |  |  | TsH92B |  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (volumul exact se va determina la fata locului, in dependenta de calitatea solului in care se vor planta arborii) |  |  |  | t |  |  |  |  | 6,0000 |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 1,1100 |  | 6,6600 |
| 39 |  |  |  | TsH226A |  | Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 1,8800 |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  | 1,5040 |
| 40 |  |  |  | TsH215A |  | Distribuirea manuala pentru plantare a butasilor - foioase |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 1,8800 |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 1,4100 |  | 2,6508 |
| 41 |  |  |  | TsH110A |  | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - Prunus Pissardii 12/14 300-350 Ghiveci 60l, inradacinate |  |  |  | buc |  |  |  |  | 62,0000 |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,2900 |  | 17,9800 |
|  |  |  |  | 283012730300151 |  |  | Prunus Pissardii 12/14 300-350 Ghiveci 60l, inradacinate |  |  | buc |  |  | 1,0500 |  | 65,1000 |
| 42 |  |  |  | TsH110A |  | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - Liquidambar 12/14 300-350 Ghiveci 60l, inradacinate |  |  |  | buc |  |  |  |  | 93,0000 |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,2900 |  | 26,9700 |
|  |  |  |  | 2830127303001512 |  |  | Liquidambar 12/14 300-350 Ghiveci 60l, inradacinate |  |  | buc |  |  | 1,0500 |  | 97,6500 |
| 43 |  |  |  | TsH110A |  | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - Magnolia soulangeana 200-250 Ghiveci 60l, inradacinate |  |  |  | buc |  |  |  |  | 25,0000 |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,2900 |  | 7,2500 |
|  |  |  |  | 28301273030015126 |  |  | Magnolia soulangeana 200-250 Ghiveci 60l, inradacinate |  |  | buc |  |  | 1,0500 |  | 26,2500 |
| 44 |  |  |  | TsH110A |  | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - Pinus Nigra 300-350 Ghiveci 180l, inradacinate |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,0000 |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,2900 |  | 2,3200 |
|  |  |  |  | 283012730300151267 |  |  | Pinus Nigra 300-350 Ghiveci 180l, inradacinate |  |  | buc |  |  | 1,0500 |  | 8,4000 |
| 45 |  |  |  | pret de piata |  | Fertilizant Osmocote PRO (buc) sac 25kg |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,0000 |
|  |  |  |  | 45444 |  |  | Fertilizant Osmocote PRO (buc) sac 25kg |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 4,0000 |
| 46 |  |  |  | TsH94A |  | Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani (de 3 ori timp de 2 saptamiini dupa plantare, k=3) K=3,0000 |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 1,8800 |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 2,1300 |  | 12,0132 |
|  |  |  |  | 1212121212121 |  |  | apa |  |  | m3 |  |  | 2,0000 |  | 11,2800 |
|  |  |  |  | 3110320003013 |  |  | GAZ-53 OG |  |  | h-ut |  |  | 2,1300 |  | 12,0132 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Arbori |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Gazon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  | TsH03A |  | Extragerea pamintului necesar amenajarii spatiilor verzi, cu pastrarea structurii, teren mijlociu |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 240,0000 |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,9800 |  | 235,2000 |
| 48 |  |  |  | pret de piata |  | Sol pentru amenajare |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 360,0000 |
|  |  |  |  | 5433 |  |  | Sol pentru amenajare |  |  | m3 |  |  | 1,0000 |  | 360,0000 |
| 49 |  |  |  | TsH222A |  | Incarcarea solului (sol nou adus din locuri autorizate) in transport auto (volumul exact de sol necesar se va determina la fata locului, la necesitate), grosime strat - 5-10 cm |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 360,0000 |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 1,1100 |  | 399,6000 |
| 50 |  |  |  | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  |  | t |  |  |  |  | 648,0000 |
|  |  |  |  | 3410540000006 |  |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  |  | 0,1820 |  | 117,9360 |
| 51 |  |  |  | TsH223B |  | Descarcarea solului din transport auto (volumul exact de sol necesar se va determina la fata locului, la necesitate) grosime strat 5-10 cm |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 360,0000 |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,7400 |  | 266,4000 |
| 52 |  |  |  | RpCU09C |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  |  |  | t |  |  |  |  | 648,0000 |
|  |  |  |  | 71240100107001 |  |  | Dulgher |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  | 162,0000 |
|  |  |  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  | 648,0000 |
| 53 |  |  |  | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 360,0000 |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,3100 |  | 111,6000 |
| 54 |  |  |  | TsH05C |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 8 525,0000 |
|  |  |  |  | 7129020012880 |  |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  |  | 0,1400 |  | 1 193,5000 |
| 55 |  |  |  | TsH04A |  | Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 8 525,0000 |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  | 511,5000 |
|  |  |  |  | 7129020012880 |  |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  | 1 108,2500 |
| 56 |  |  |  | TsH193B |  | Nivelarea manuala, la ochi, a suprafetelor cu densitate naturala, teren: mediu |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  | 85,2500 |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 12,2000 |  | 1 040,0500 |
| 57 |  |  |  | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  | 85,2500 |
|  |  |  |  | 7129020012880 |  |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  |  | 4,8200 |  | 410,9050 |
|  |  |  |  | 0221107204435 |  |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  |  | 3,9600 |  | 337,5900 |
| 58 |  |  |  | TsH96A |  | Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG (de 3 ori timp de 2 saptamiini dupa plantare, k=3) K=3,0000 |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  | 85,2500 |
|  |  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 1,0700 |  | 273,6525 |
|  |  |  |  | 1212121212121 |  |  | apa |  |  | m3 |  |  | 1,5000 |  | 383,6250 |
|  |  |  |  | 3110320003013 |  |  | GAZ-53 OG |  |  | h-ut |  |  | 1,0700 |  | 273,6525 |
| 59 |  |  |  | pret de piata |  | Fertilizant First (buc) sac 20kg |  |  |  | buc |  |  |  |  | 20,0000 |
|  |  |  |  | 744444 |  |  | Fertilizant First (buc) sac 20kg |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 20,0000 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Gazon |  |  |  |  |  |  |  |  |

Conducătorul grupului de lucru: __________________ Mihail FURCULIȚĂ