# Caiet de sarcini

privind achiziționarea Stimulator cardiac & Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiac temporară

(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_MV
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Cardiologie

- IDNO: 1003600150613

- Adresa: Testimițanu 29/1

- Numărul de telefon/fax: 022256080

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: icachizitii@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stimulator cardiac | Buc. | 4 | Stimulatorul cardiac cu o singură cameră - ușor de operat, foarte durabil și cu greutate redusă. Este destinat stimulării atriale sau ventriculare temporare și acceptă modurile de operare sincrone (VVI, AAI) și asincrone (V00, A00). Caracteristici: -Frecventa de baza de stimulare pana la 180 ppm. - Cadrane rotative mari pentru frecvența de stimulare, sensibilitate, amplitudine și modul de stimulare. - Stimularea atrială rapidă de până la 720 ppm. - Durată lungă de viață a bateriei: până la 38 de zile de funcționare cu o singură baterie alcalină de 9V. -Patru cadrane rotative pentru configurarea frecvenței de stimulare, a amplitudinii, a sensibilității și a modului de stimulare. - Supraveghere automată a stării de încărcare a bateriei. -Capac de protectie a cadranelor. SPECIFICATII TEHNICE - Greutate: max.170 g (bateria inclusa). - Baterie alcalina: 38 zile (72 ppm, 8V). - Interval de stimulare de bază: 30-180 ppm. - Interval de stimulare rapidă: interval de bază x2 sau x4 (până la 720 ppm). - Amplitudinea de stimulare: 0,3 - 12 V. - Lățimea impulsului: 0,75 ms. - Sensibilitate: 1,0 mV la 20 mV, asincron. - Perioada refractara: 250 ms. - Protectie impotriva functionarii necontrolate: 200 ± 10 [1/min]. ACCESORII INCLUSE - Cablu prelungitor. - Manualul utilizatorului. - Curea de brat. - Punga de plastic pentru echipamente. - Firele cardiace miocardice pentru stimularea temporară (unipolară, bipolară) Cabluri de prelungire pentru stimulare temporară. | 60 000,00 |
| 2 | Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiac temporară | Buc. | 10 | Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiac temporară, compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5392. Lungimea mai mare de 3m. | 15 000,00 |
| 3 | Cablu pentru pacient, pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiac temporară | Buc. | 2 | Cablu pentru pacient, pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiac temporară, compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 A | 7 000,00 |
| 4 | Cablu pentru pacient, pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiac temporară | Buc. | 2 | Cablu pentru pacient, pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiac temporară, compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 V | 7 000,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  | 89 000,00 |

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: la solicitare timp de 5 zile

- Termenul de valabilitate a contractului:_31 decembrie 2022_

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | F4.1, F4.2 | Complectat si semnat electronic | DA |
| 2 | Formular informativ despre ofertant | Complectat si semnat electronic | DA |
| 3 | Certificat de inregistrare, Licenta | semnat electronic | DA |
| 4 | Certificat de calitate conform standartelor internationale ISO, CE | semnat electronic | DA |
| 5 | Mostre | Prezentarea mostrelor, la solicitare timp de 1 zi | DA |

- Locul deschiderii ofertelor: ______SIA RSAP________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | DA |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice | DA |

- Alte informații relevante: _Anexa 1

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.