| Retele de canalizare a s. Budesti cu conectarea la SPR, s. Budesti , mun. Chisinau, MD-4814 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-4-4

Alimentare cu energie electrica (715-D-REAE)

Intocmit in preţuri  curente 26.10.2024

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 33-04-003-4 |  |  | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,5600 |  |  | 33,36 |  |
|  |  |  | 113-0079 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-577" |  |  |  | t |  |  | 0,0001 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 160402 |  |  |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8300 |  |  | 4,98 |  |
|  |  |  | 400001 |  |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  |  | 1,68 |  |
| 2 |  |  | pret ofertant |  |  | Stilp din beton armat CB-95-3 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 446-20115 |  |  |  | Stilp din beton armat CB-95-3 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 3 |  |  | pret ofertant |  |  | Stilp din beton armat CB-105-5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 446-20111 |  |  |  | Stilp prefabricat din beton armat CB 10,5-5 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 4 |  |  | 33-04-017-1 |  |  | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti SIP-2 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Consumul de materiale vezi pozitiile de mai jos |  |  |  |  | 1000 m |  |  |  |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 65,2400 |  |  | 6,524 |  |
|  |  |  | 3410520006739 |  |  |  | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8200 |  |  | 0,082 |  |
|  |  |  | 031002 |  |  |  | Autohidroascensor |  |  |  | h-ut |  |  | 24,4100 |  |  | 2,441 |  |
| 5 |  |  | pret furnizor |  |  | Conductor izolat, torsadat, destinat pentru suspendare pe piloni, de tip SIP-2 sectiunea 3 x 25 + 1x35 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 100,00 |  |
|  |  |  | 4110317005325 |  |  |  | Conductor izolat, torsadat, destinat pentru suspendare pe piloni, de tip SIP-2 sectiunea 3 x 25 + 1x35 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 102,50 |  |
| 6 |  |  |  |  |  | Pivot de ancorare de tip СА-1500 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 411003 |  |  |  | Pivot de ancorare de tip СА-1500 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 7 |  |  |  |  |  | Clema de de tensionare pentru SIP cu sectiunea firului nul 25-35 mm2 de tip PA-1500 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 411007 |  |  |  | Clema de de tensionare pentru SIP cu sectiunea firului nul 25-35 mm2 de tip PA-1500 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 8 |  |  |  |  |  | Suport de ancorare de tip ES-1500 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 411010 |  |  |  | Suport de ancorare de tip ES-1500 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 9 |  |  |  |  |  | Banda metalica inoxidabila, pentru fixarea pivotului de ancorare sau furniturii complete de sustinere intermediara pe pilon, 20x0,7 mm de tip F 2007 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 411001 |  |  |  | Banda metalica inoxidabila, pentru fixarea pivotului de ancorare sau furniturii complete de sustinere intermediara pe pilon, 20x0,7 mm de tip F 2007 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
| 10 |  |  |  |  |  | Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile de tip A 200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 411002 |  |  |  | Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile de tip A 200 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
| 11 |  |  |  |  |  | Clema de ancorare de tip PA25x100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 411005 |  |  |  | Clema de ancorare de tip PA25x100 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 12 |  |  |  |  |  | Clema perforatoare de tip P2x95 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 411006 |  |  |  | Clema perforatoare de tip P2x95 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 13 |  |  |  |  |  | Brida de legatura (tip bratara), pentru legarea, stringerea conductoarelor electrice torsadate de tip СИП, L - 180mm de tip CSB |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 23,00 |  |
|  |  |  | 411004 |  |  |  | Brida de legatura (tip bratara), pentru legarea, stringerea conductoarelor electrice torsadate de tip СИП, L - 180mm de tip CSB |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 23,00 |  |
| 14 |  |  |  |  |  | Clema de conexiune de tip PS-1-1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 411022 |  |  |  | Clema de conexiune de tip PS-1-1 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 15 |  |  | TsA02E |  |  | Transee cablu. Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,35 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  | 1,782 |  |
| 16 |  |  | AcF03A |  |  | Transee cablu. Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 0,6100 |  |  | 0,275 |  |
|  |  |  | 1421102201525 |  |  |  | Nisip amenajari |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 0,461 |  |
| 17 |  |  | TsD18B |  |  | Transee cablu. Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9700 |  |  | 0,873 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,09 |  |
| 18 |  |  | TsD01B |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3100 |  |  | 0,14 |  |
| 19 |  |  | TsA02B |  |  | Platforma generator. Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,1900 |  |  | 1,214 |  |
| 20 |  |  | TsC54A |  |  | Strat de fundatie din nisip |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,61 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 0,549 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1000 |  |  | 0,671 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,061 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,256 |  |
| 21 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 0,257 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 0,299 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,026 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,109 |  |
| 22 |  |  | CA03D2 |  |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,76 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 5,3000 |  |  | 4,028 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 0,304 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 276,0000 |  |  | 212,906 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7450 |  |  | 0,575 |  |
|  |  |  | 1421102200290 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,6850 |  |  | 0,528 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,2900 |  |  | 0,224 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,456 |  |
|  |  |  | 29522700037002 |  |  |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3250 |  |  | 0,247 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,19 |  |
| 23 |  |  | CB01B |  |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 0,184 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 1,8200 |  |  | 1,856 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,051 |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,102 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,122 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,122 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0160 |  |  | 0,016 |  |
| 24 |  |  | TsA02B |  |  | Impamintare. Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 5,40 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,1900 |  |  | 6,426 |  |
| 25 |  |  | TsD18B |  |  | Impamintare. Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 5,40 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9700 |  |  | 5,238 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,54 |  |
| 26 |  |  | CL26A |  |  | Rame metalice gata confectionate din cornier 80x80x8 mm, inclusiv protectia anticoroziva |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 106,59 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  |  | 11,725 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  |  | 1,066 |  |
|  |  |  | 2030132947000 |  |  |  | Rame metalice gata confectionate inclusiv protectia anticoroziva |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 106,59 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,533 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  |  | 0,853 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,533 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 2,132 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 2,132 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 08-03-572-4 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 - BZUM-DDE-100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,4900 |  |  | 3,49 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2900 |  |  | 0,29 |  |
| 28 |  |  | 08-03-521-15 |  |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A - VR |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,8100 |  |  | 2,81 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,1000 |  |  | 6,10 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0720 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3800 |  |  | 0,38 |  |
| 29 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,002 |  |
| 30 |  |  | 08-03-600-2 |  |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,8700 |  |  | 0,87 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,01 |  |
| 31 |  |  | 08-01-080-3 |  |  | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la:12 - ОПС |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,2500 |  |  | 2,25 |  |
|  |  |  | 5009807 |  |  |  | Formari de capuri de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,1200 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,08 |  |
| 32 |  |  | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 2,32 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,10 |  |
| 33 |  |  | 08-03-522-28 |  |  | Comutator pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent pina la 250 A - Bloc anclansare automata a rezervei |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,9400 |  |  | 5,94 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,8140 |  |  | 0,814 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0430 |  |  | 0,043 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0310 |  |  | 0,031 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1080 |  |  | 0,108 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,009 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3800 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5600 |  |  | 0,56 |  |
| 34 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 4,48 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,008 |  |
| 35 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - temporizator digital |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,002 |  |
| 36 |  |  | 08-03-591-8 |  |  | Priza de fisa tip neingropat, montare aparenta |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 43,2000 |  |  | 0,432 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,0200 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,4000 |  |  | 0,064 |  |
| 37 |  |  | pret furnizor |  |  | Priza montata pe bara DIN, etansata, IP44, 16A, 230V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2211101633665 |  |  |  | Priza montata pe bara DIN, etansata, IP44, 16A, 230V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 38 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,002 |  |
| 39 |  |  | M1H05A |  |  | Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de pina la 0,7 tone |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,666 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 71,2500 |  |  | 47,453 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,8900 |  |  | 0,593 |  |
|  |  |  | 2710703500624 |  |  |  | Otel cornier laminat cald 50x50x5 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,5000 |  |  | 1,665 |  |
|  |  |  | 2710403603798 |  |  |  | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 |  |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  |  | 2,664 |  |
|  |  |  | 2874115817100 |  |  |  | Surub cap hexagonal M 20x60 |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 11,988 |  |
|  |  |  | 2874115842700 |  |  |  | Piulita hexag. M20 |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 11,988 |  |
|  |  |  | 2874125882312 |  |  |  | Saiba gros. plata pt. met M24 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,067 |  |
|  |  |  | 2873155901194 |  |  |  | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 0,666 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos |  |  |  | m3 |  |  | 1,0000 |  |  | 0,666 |  |
|  |  |  | 2320116200535 |  |  |  | Benzina extractie tip 80/120 |  |  |  | l |  |  | 1,2000 |  |  | 0,799 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 1,0000 |  |  | 0,666 |  |
|  |  |  | 2320186201486 |  |  |  | Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30 |  |  |  | kg |  |  | 0,4800 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 2320186202613 |  |  |  | Unsoare consistenta U 100 |  |  |  | kg |  |  | 0,4800 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 7,7500 |  |  | 5,162 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 0,167 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  |  | kg |  |  | 0,7000 |  |  | 0,466 |  |
| 40 |  |  | M1H12A |  |  | Verificarea electrica a motoarelor, generatoarelor si compensatoarelor sincrone de orice putere, cu tensiune mai mare de 1 kV |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7214210026810 |  |  |  | Montator conducte, constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 36,0000 |  |  | 36,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 9,0000 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 3410540004801 |  |  |  | Autolaborator pt. verif. elec. in centrale-statii pe auto 2,5t |  |  |  | h-ut |  |  | 21,2200 |  |  | 21,22 |  |
| 41 |  |  | 08-02-411-2 |  |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 35,8000 |  |  | 0,716 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0030 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1039160 |  |  |  | Mansoane de cuplare |  |  |  | buc |  |  | 10,0000 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 50090311 |  |  |  | Scoabe fixare tevi cu diblu |  |  |  | 10 buc |  |  | 20,0000 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 10,0000 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3300 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,6400 |  |  | 0,093 |  |
| 42 |  |  | pret furnizor |  |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=50 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2513306619268 |  |  |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=50 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 2,05 |  |
| 43 |  |  | 08-02-409-2 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 34,4000 |  |  | 1,376 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 50090311 |  |  |  | Scoabe fixare tevi cu diblu |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  |  | 0,268 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,8000 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3300 |  |  | 0,013 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,9600 |  |  | 0,278 |  |
| 44 |  |  | pret furnizor |  |  | Teava PE p/u electromontaj d=50 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 5309036 |  |  |  | Teava PE p/u electromontaj d=50 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 4,10 |  |
| 45 |  |  | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,8600 |  |  | 0,55 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,022 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 0,056 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 0,854 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  |  | 0,022 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,003 |  |
| 46 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de tip VVGng 3x2.5 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 3130134817541 |  |  |  | Cablu de tip VVGng 3x2.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 7,175 |  |
| 47 |  |  | 08-02-412-4 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 11,2000 |  |  | 0,448 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 0,032 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 0,488 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  |  | 0,013 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,003 |  |
| 48 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de tip VVGng 4x6,0 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 3130134817563 |  |  |  | Cablu de tip VVGng 4x6,0 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 4,10 |  |
| 49 |  |  | 08-02-412-6 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 18,0000 |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,025 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 0,064 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 0,976 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 0,032 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,02 |  |
| 50 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de tip AVVG-1,0 4х25 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 3130134818416 |  |  |  | Cablu de tip AVVG-1,0 4х25 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 8,20 |  |
| 51 |  |  | 08-02-148-1 |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 12,4000 |  |  | 0,496 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00006 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00832 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0041 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0096 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3900 |  |  | 0,016 |  |
| 52 |  |  | 08-02-145-1 |  |  | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,3200 |  |  | 0,732 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0400 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0960 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3900 |  |  | 0,039 |  |
| 53 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de forta de tip APvbSp 4х10 mmp |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 31301348186154 |  |  |  | Cablu de forta de tip APvbSp 4х10 mmp |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 7,175 |  |
| 54 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de control de tip KVBbSv 4x1.5 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 3130134818805 |  |  |  | Cablu de control de tip KVBbSv 4x1.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 7,175 |  |
| 55 |  |  | 08-02-143-1 |  |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,5100 |  |  | 0,326 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 4,2400 |  |  | 0,212 |  |
| 56 |  |  | 08-02-143-2 |  |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,4000 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 2,5400 |  |  | 0,127 |  |
| 57 |  |  | pret furnizor |  |  | Caramida plina constructie 250x120x65 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 2640112300705 |  |  |  | Caramida simpla dimensiuni 250x120x65 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 24,00 |  |
| 58 |  |  | 08-02-163-1 |  |  | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-5 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,3700 |  |  | 2,74 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 5420042 |  |  |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  |  | kg |  |  | 0,1800 |  |  | 0,36 |  |
| 59 |  |  | pret furnizor |  |  | Mufa terminala 1.0 kV pentru cablul cu sectiunea 4x16/25 mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 5001000100220 |  |  |  | Mufa terminala 1.0 kV pentru cablul cu sectiunea 4x16/25 mm2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 60 |  |  | 08-02-369-3 |  |  | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu modul LED |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,8300 |  |  | 1,83 |  |
|  |  |  | 1019460 |  |  |  | Banda "ПХВ-304" |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 5009264 |  |  |  | Teava de policlorvinila |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 031050 |  |  |  | Turle telescopice, 25 m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3600 |  |  | 0,36 |  |
| 61 |  |  | 08-02-363-1 |  |  | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,4100 |  |  | 3,41 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0006 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 031050 |  |  |  | Turle telescopice, 25 m |  |  |  | h-ut |  |  | 1,3300 |  |  | 1,33 |  |
| 62 |  |  | 08-02-472-6 |  |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie zincat, sectiune 100 mm2 (25x4 mm) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 19,0000 |  |  | 1,14 |  |
|  |  |  | 1011627 |  |  |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0040 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,5500 |  |  | 0,033 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 8,2000 |  |  | 0,492 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 8,2000 |  |  | 0,492 |  |
|  |  |  | 1019376Z |  |  |  | Otel fisie zincat 25х4 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0810 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 2,0000 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,5000 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 5009105 |  |  |  | Suportul corpului de iluminat |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 0,804 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1900 |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,3600 |  |  | 0,202 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1900 |  |  | 0,011 |  |
| 63 |  |  | 08-02-472-2 |  |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie zincata, sectiune 160 mm2 (40x4 mm) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 16,6000 |  |  | 3,984 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0037 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,9000 |  |  | 0,216 |  |
|  |  |  | 10193731 |  |  |  | Otel fisie zincat 40х4 mm |  |  |  | t |  |  | 0,1300 |  |  | 0,031 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,053 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,1300 |  |  | 0,751 |  |
| 64 |  |  | 08-02-471-4 |  |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund zincat, diametru 16 mm, L=5 m |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,2900 |  |  | 6,632 |  |
|  |  |  | 10116280 |  |  |  | Otel-carbon zincat rotund, diametru 16 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0810 |  |  | 0,065 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0020 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,7800 |  |  | 0,624 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,112 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,5400 |  |  | 2,032 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  | pret furnizor |  |  | Panou de evidenta complet, IP 54, dotat cu modul pentru amplasarea contorului de evidenta a energiei electrice 220V/380V, intreruptor de sarcina si automat de tip BZUM-TF-01-100-01 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3120355537800 |  |  |  | Panou de evidenta complet, IP 54, dotat cu modul pentru amplasarea contorului de evidenta a energiei electrice 220V/380V, intreruptor de sarcina si automat de tip BZUM-TF-01-100-01 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 66 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator cu pirghie basculant VR32-100, 100A, 380V, IP33 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3120355537660 |  |  |  | Intrerupator cu pirghie basculant VR32-100A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 67 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=20A, Un=400V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2924127326456 |  |  |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=20A, Un=400V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 68 |  |  | pret furnizor |  |  | Contor electronic multitarifar (12 tarife) cu conectare in circuit prin transformatoare de curent si tensiune, destinat pentru evidenta energiei electrice active si reactive in 2 directii cu modem incorporat pentru citirea datelor de la distanta, interfata digitala interschimbabila cu urmatoaree caracteristici: clasa de precizie - 1, Unom=3x220/380 V, Inom/Imax=5/100 A, Imin=0,007 A, 50/60 Hz |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 761086 |  |  |  | Contor electronic multitarifar (12 tarife) cu conectare in circuit prin transformatoare de curent si tensiune, destinat pentru evidenta energiei electrice active si reactive in 2 directii cu modem incorporat pentru citirea datelor de la distanta, interfata digitala interschimbabila cu urmatoaree caracteristici: clasa de precizie - 1, Unom=3x220/380 V, Inom/Imax=5/100 A, Imin=0,007 A, 50/60 Hz de tip ZMD310 CT44.0007.c1 S4a cu modul Landis+Gyr 650 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 69 |  |  | pret furnizor |  |  | Descarcator de joasa tensiune caracteristica B cu 4 poli 400V 30kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3320634627101 |  |  |  | Descarcator de joasa tensiune caracteristica B cu 4 poli 400V 30kA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 70 |  |  | pret furnizor |  |  | Tablou de distributie din metal cu panou de montaj, montat aparent suspendat, dimensiuni de gabarit: 500xx400x250 mm, IP66, dotat cu lacat si bare de tip DIN, N si PE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 31203555377863 |  |  |  | Tablou de distributie din metal cu panou de montaj, montat aparent suspendat, dimensiuni de gabarit: 500xx400x250 mm, IP66, dotat cu lacat si bare de tip DIN, N si PE |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 71 |  |  | pret furnizor |  |  | Bloc anclansare automata a rezervei In=63А, 230/400V, 3P, 305x330x183 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 28752745012273 |  |  |  | Bloc anclansare automata a rezervei In=63А, 230/400V, 3P, 305x330x183 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 72 |  |  | pret furnizor |  |  | Separator de sarcina modular, Un=230V, 1P, In=20A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2924127326179 |  |  |  | Separator de sarcina BH-32, 1P, 20A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 73 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=6A, U=230V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2924127326426 |  |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=6A, U=230V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 74 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=16A, Un=400V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2924127326455 |  |  |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=16A, Un=400V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 75 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "C", In=16А, 30мА, Un=230V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 29241273265087 |  |  |  | Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "C", In=16А, 30мА, Un=230V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 76 |  |  | pret furnizor |  |  | Temporizator industrial, digital, I=16A, Un=230V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2875274501463 |  |  |  | Temporizator industrial, digital, I=16A, Un=230V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 77 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=25A, Un=400V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2924127326457 |  |  |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=25A, Un=400V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 78 |  |  | pret furnizor |  |  | Generator diesel in carcasa fonoizolanta, putere 10 kW / 12.5 kVA, 400/230 V, 50 Hz, IP54, inclusiv panoul de pornire automata de tip ATS 63 A (Comutator de transfer automat) si rezervorul de combustibil plin. Dimensiune - 1475 x 750 x 1110 mm. Greutate neta - 666 kg |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2971265710110 |  |  |  | Generator diesel in carcasa fonoizolanta, putere 10 kW / 12.5 kVA, 400/230 V, 50 Hz, IP54, inclusiv panoul de pornire automata de tip ATS 63 A (Comutator de transfer automat) si rezervorul de combustibil plin. Dimensiune - 1475 x 750 x 1110 mm. Greutate neta - 666 kg |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 79 |  |  |  |  |  | Consola pentru montarea corpurilor de iluminat pe piloni din beton armat de tip КС-1 protejat anticoroziv |  |  |  |  | SET |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | MG6035 |  |  |  | Consola pentru montarea corpurilor de iluminat pe piloni din beton armat de tip КС-1 protejat anticoroziv |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 80 |  |  |  |  |  | Corp de iluminat stradal cu module LED, IP65, 100W, 11680 lm, 6400K, 230V |  |  |  |  | SET |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 74012010002 |  |  |  | Corp de iluminat stradal cu module LED, IP65, 100W, 11680 lm, 6400K, 230V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |