| Restabilirea stratului chimic anticoroziv pe suprafetele interne ale filtrelor, rezervoarelor, decantoarelor si alte utilaje la STA-2, SCh. lotul nr.2 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Сonditii stingherite k=1,15 p.3 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,1500 Коэффициент к машинам=1,1500 |  |  |
| 1 | RpCH31B | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare peste 7 m inaltime executata din bile manele inclusiv streasina de protectie din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele de prindere, ancorare si rigidizare a schelei de elementele constructiei (Устройство и разборка лесов для строительных работ - из круглых бревен - подтоварника для внутренних и наружных работ на высоте более 7 м, со всеми деталями придания жесткости и крепления лесов к элементам зданий, включая навесы из ДВП или защитной сетки ) | m2 | 360,00 |
| 2 | RpIzA01B | Curatarea metalului prin sablare cu granule metalice | m2 | 360,00 |
| 3 | RpIzF05A | Vopsitoruii intr-un strat, executate cu stabilizator de rugina. desprafuirea si degresarea cu solventi organici (Окраска в один слой, выполненная с помощью стабилизатора ржавчины, обеспыливание и обезжиривание) | m2 | 360,00 |
| 4 | RpIzF05B К=2 | Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri mono sau bicomponente, pe baza de polimeri sintetici. in solutie destinata maririi aderente la suport (metal sau beton) a straturilor finale de protectie anticoroziva, executate cu 2 straturi de grund bi-componente, pe baza de polimeri sintetici . ( Окраска в один слой грунтовкой с моно или бикомпонентами на синтетической полимерной основе с целью увеличения примыкания к основе (металла или бетона) последних антикоррозионных слоев) К=2 | m2 | 360,00 |
| 5 | RpIzA05F1 k=2 | Vopsitorii anticorozive pe utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu vopsea epoxi-poliuretana (doua straturi de vopsea), pentru executie mecanizata (Антикоррозионная окраска металлоизделий, технологического оборудования и металлических конструкций краской на эпоксидной основе в два слоя, выполненная механизированным способом) k=2, 4 straturi | m2 | 360,00 |

Numărul total de straturi poate fi revizuit în dependență de specificațiile tehnice și tehnologia de aplicare / utilizare a vopselei epoxi-poliuretană rezistentă chimic, propusă de către producător pentru utilajele sectoarelor de tratare a apei.