CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primăria orașului Florești

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primăria orașului Florești

3. Obiectul achiziţiilor  Construcția WC modular comun în  or. Florești

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrări de construcții |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrări interioare |  |  |
|  |  | 1.1.1. Carcasa și pereți |  |  |
| 1 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: carcasa din tevi profil pentru pereti si acoperis | kg | 536,80 |
| 2 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe constructie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 23,40 |
| 3 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" de 80 mm grosime, montate pe rigle metalice, la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. | m2 | 40,00 |
| 4 | CE16A | Invelitori pentru acoperisuri din panouri portante usoare de tabla profilata cu miez termoizolant, cu poliuretan expandat de tip ,,Sandwich,, gr.100 mm, montate pe pane metalice | m2 | 15,00 |
| 5 | CK25A | Usi confectionate din profiluri PVC (cu 3 camere), miez din metal, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 6,75 |
| 6 | CK23A | Ferestre din profile PVC cu cel putin 4 camere, cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp, inclusiv plasele ,,Moskit,, | m2 | 0,80 |
| 7 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Pereti dispartitori, h=2.5 m). | m2 | 29,72 |
|  |  | 1.1.2. Pardoseala |  |  |
| 8 | CG01D | Strat suport pentru pardoseli executat din placaj 18 mm FSF, mesteacan sort 2/4, rezistent la umezeala | m2 | 15,00 |
| 9 | CE17A | Strat pelicula de polietilena gr.200 mk, montata sub stratul de vata minerala | m2 | 15,00 |
| 10 | IzF10F | Strat termoizolator la plansee (pardoseli), din placi din vata minerala ROCKWOOL, densitate 26 kg/m3 de 100 mm grosime, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% | m2 | 15,00 |
| 11 | CE17A | Strat pelicula de polietilena gr.200 mk, montata peste stratul de vata minerala | m2 | 15,00 |
| 12 | CG01D | Strat suport pentru pardoseli executat din placaj 12 mm FSF, mesteacan sort 2/4, rezistent la umezeala | m2 | 15,00 |
| 13 | CK22B1 Adaptare | Pardoseli din tabla striata de aluminiu de 4 mm grosime la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2 | 15,00 |
|  |  | 1.1.3. Apeduct |  |  |
| 14 | SA20A | Teava din material plastic (PPR) pentru apa calda si rece imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri social culturale, avind diametrul de 20 mm (diametrul conventional - 15 mm), inclusiv coturile, teurile, mufele (12 buc.) si trecerile PPR x Fe d=20 mm x 1/2'' (15 mm) - 8 buc. | m | 20,00 |
| 15 | SA38B | Bratara (clipsa) pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa, din polipropilena, montata cu diblu din mase plastice cu surub 6 x 60 mm, conductele avind diametrul de 3/4" (20 mm) | buc | 20,00 |
| 16 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare, pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (15 mm) | buc | 8,00 |
| 17 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (20 mm) | buc | 1,00 |
| 18 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 3,00 |
| 19 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-20 mm | m | 20,00 |
|  |  | 1.1.4. Canalizare |  |  |
| 20 | SB08C | Teava din material plastic (PP) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 10,00 |
| 21 | SB08E | Idem, avind diametrul de 110 mm | m | 7,50 |
| 22 | SA37I | Bratara cu surub pentru fixarea tevilor de canalizare, din PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" (110 mm) | buc | 7,00 |
| 23 | SA37F | Idem, conductele avind diametrul de 2" (50 mm) | buc | 10,00 |
| 24 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare (cot), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 3,00 |
| 25 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare (teu), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 3,00 |
| 26 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare (teu), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 x 110 x 50 mm | buc | 3,00 |
| 27 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare (cot), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,00 |
| 28 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 1,00 |
| 29 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din din material plastic, teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 0,17 |
| 30 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc, inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic si sifon, montat pe piedestal | buc | 3,00 |
| 31 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 5,00 |
|  |  | 1.1.5. Ventilare |  |  |
| 32 | RCsB29K | Forarea gaurilor strapunse in pereti exteriori din ,,Sandwich,, de 80 mm grosime , utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm | buc | 3,00 |
| 33 | CL20A | Grile de ventilatie cu dimensiunea 150 x 150 mm, gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate la fatade | buc | 3,00 |
|  |  | 1.2. Lucrări exterioare |  |  |
|  |  | 1.2.1. Apeduct |  |  |
| 34 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la canalizare, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 10,00 |
| 35 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de canalizare, ca substrat, executate cu nisip de 10 cm grosime | m3 | 1,00 |
| 36 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant PE 80 PN 10 SDR 13.6, cu diametrul de 25 x 2.0 mm, inclusiv banda de avertizare | m | 20,00 |
| 37 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului pina la 50 mm (25 mm) | piesa | 1,00 |
| 38 | ID02B | Filet din otel negru, avind diametrul nominal de 1" (25 mm) | buc | 1,00 |
| 39 | SD06C | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (25 mm) | buc | 1,00 |
| 40 | IC53B | Racord complex (americanca PPR/Fe), avind diametrul de 1" (25 mm) | buc | 1,00 |
| 41 | AcF11C | Spalarea tevilor din polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 20,00 |
| 42 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa, cu diametru pina la 100 mm | m | 20,00 |
| 43 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului pentru ramblierea transeilor, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 | 10,00 |
| 44 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 10,00 |
|  |  | 1.2.2. Canalizare |  |  |
| 45 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la canalizare, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 15,00 |
| 46 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de canalizare, ca substrat, executate cu nisip | m3 | 1,50 |
| 47 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 4 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 x 3.2 mm | m | 5,00 |
| 48 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 4 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 x 4.0 mm | m | 25,00 |
| 49 | SF04B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m | 3,00 |
| 50 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare (1 buc.) din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m si adincimea medie 1.25 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,59 |
| 51 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Cuprinde: - elemente caminului din beton armat prefabricat; - capacul cu rama din fonta; - scara cu vanguri din otel (12.5 kg) | buc | 1,00 |
| 52 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv a scarilor | t | 0,01 |
| 53 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte in pereti din beton armat pina la 15 cm la camine de canalizare | buc | 3,00 |
| 54 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii de tevi de canalizare | buc | 3,00 |
| 55 | RpCS01B | Pereu din beton clasa Bc 10/8 turnat pe loc, fara scliviseala, de 1.0 m latime si 10 cm grosime, la caminele de canalizare (1 buc.) | m2 | 1,80 |
| 56 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului pentru ramblierea transeilor, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 | 15,00 |
| 57 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 15,00 |
|  |  | 1.2.3. Panta de acces |  |  |
| 58 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia pantei | m2 | 5,00 |
| 59 | CA03F02 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in pereti cuvelor, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15/M200. | m3 | 0,90 |
| 60 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm | m2 | 7,00 |
| 61 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada din teava de otel d=32 x 3.2 mm (24 ml) | kg | 74,20 |
| 62 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor balustradei cu d=32 mm, cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m | 24,00 |
|  |  | 1.2.4. Pavaj |  |  |
| 63 | TsH03B | Extragerea pamintului necesar amenajarii de 10 cm grosime, cu pastrarea structurii, teren tare | m3 | 1,50 |
| 64 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris de 10 cm grosime | m3 | 1,50 |
| 65 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8 x 20 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10 x 20 cm | m | 10,00 |
| 66 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare vibropresate (caramda) in color de 4 cm grosime, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si savura, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si savura, grosime strat de 5 cm | m2 | 15,00 |
|  |  | 1.2.5. Pridvoare - 2 buc. |  |  |
| 67 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 1,04 |
| 68 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in podesta si treptele pridvorului | m2 | 4,00 |
| 69 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in pridvor (podesta si treapta), preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C10/8 B10; 12.5/M150 | m3 | 1,40 |
| 70 | CG47C | Pardoseli (Podesta si treapta, orizontal si vertical) din placi de gresie ceramica mata gr.8 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat) pentru lucrari exterioare ,,Class Exstra (gri), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm | m2 | 7,80 |
|  |  | 2. Lucrări de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrări interioare |  |  |
| 71 | SE59A Adaptare | Ventilator de fereastra de 128 m3/ora, 16 Wt, montat pe perete | buc | 3,00 |
| 72 | RpEG05D | Montarea tablourilor de distributie electrica, inclusiv racordarea la instalatie, bloc electric cu 6 circuite, ЩМП-6 Н 200 x 200 x 130 mm | buc | 1,00 |
| 73 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 16 A cu nul- simbol 3130N | buc | 1,00 |
| 74 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 10 A cu nul- simbol 3130N | buc | 2,00 |
| 75 | RpEA09A | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, canal cablu PVC avind dimensiunile 12 x 12 mm | m | 40,00 |
| 76 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala, cablu VVGng - 3 x 1.5 mm2 | m | 40,00 |
| 77 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate, LED d=217mm, 18 w | buc | 8,00 |
| 78 | RpEF12A | Montarea lampilor (becurilor), tip: LED 18 W | buc | 8,00 |
| 79 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor electrice unitare | buc | 3,00 |
|  |  | 2.2. Lucrări exterioare |  |  |
| 80 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 0,01 |
| 81 | 3332040-3 | Cablu SIP-2 3 x 16 + 1 x 35 mm2 | m | 50,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 82 | Pret de piata | Ventilator de fereastra de 128 m3/ora, 16 Wt | buc | 3,00 |