____

| Constructia Cantinei cu sufragerie si sala de sport, la IPLTPA '' M.Berezovschi'' mun.Chisinau, sect.Ciocana str.Igor Vieru 17/2 | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-3 (RAC)

Retele de apa canalizare interioare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari sanitare |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Utilaj sanitar |  |  |  |
| 1 | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020 |  | buc | 18,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 34,200 |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  | buc | 18,544 |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 18,360 |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 18,360 |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 5,508 |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  | buc | 18,544 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 2 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 18,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 29,700 |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc | 18,000 |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 36,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 3 | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050 |  | buc | 13,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 61,100 |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  | buc | 13,786 |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  | buc | 13,650 |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  | buc | 13,650 |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  | buc | 13,650 |
|  | 2874134203260 |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  | buc | 13,650 |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  | m | 13,650 |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  | buc | 13,650 |
|  | 2875114200400 |  | Tragator pt. closet |  | buc | 13,650 |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  | buc | 13,650 |
|  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  | buc | 13,650 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 4 | SD02A |  | Baterie cromata cu plasa amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005 |  | buc | 10,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 11,500 |
|  | 2913124201350 |  | Baterie cromata cu plasa de perete pt. baie cu dus |  | buc | 10,050 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 5 | SC05A |  | Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida Material marunt ( diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, degresant etc)=1,010 |  | buc | 8,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 13,600 |
|  | 2875114200020 |  | Chiuveta |  | buc | 8,080 |
|  | 2523126719771 |  | Sifon pt.scurgere, dn=1/4" |  | buc | 8,080 |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 8,080 |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  | m | 4,848 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 6 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 8,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 13,200 |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc | 8,000 |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 16,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 7 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati Поливочный кран внутренний д20мм |  | buc | 4,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 6,600 |
|  | 29131242013701 |  | Поливочный кран внутренний д20мм |  | buc | 4,000 |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 8,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 8 | SC11B |  | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,025 |  | buc | 6,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,700 |
|  | 2875114201170 |  | Portprosop |  | buc | 6,150 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 9 | SC09A |  | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,020 |  | buc | 4,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 10,200 |
|  | 2622102451300 |  | Pisoar din portelan sanitar |  | buc | 4,121 |
|  | 2913134201743 |  | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 " |  | buc | 4,080 |
|  | 2874134203155 |  | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1" |  | buc | 4,080 |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  | m | 2,448 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj sanitar |  |  |
|  |  |  | 1.2. Sistemul A1,T3,T4 |  |  |  |
| 10 | SD07D |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" Шаровый кран латун d40 Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020 |  | buc | 15,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 6,000 |
|  | 28752742010004 |  | Шаровый кран латун. d40mm |  | buc | 15,300 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 11 | SD07C |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" Шаровый кран латун. d25 Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020 |  | buc | 25,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 7,250 |
|  | 28752742010003 |  | Шаровый кран латун. d25mm |  | buc | 25,500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 12 | SD07B |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран латун. d20 Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020 |  | buc | 60,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 14,400 |
|  | 28752742010002 |  | Шаровый кран латун. Danfoss D 3/4'' |  | buc | 61,200 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 13 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2 Шаровый латун . d15 Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020 |  | buc | 120,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 21,600 |
|  | 28752742010001 |  | Шаровый латун d 1/2'' |  | buc | 122,400 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 14 | IC30B |  | Fitinguri din fonta maleabila Clapeta unic sens D15, |  | buc | 8,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,280 |
|  | 25231567138001 |  | Fitinguri din fonta-Clapeta unic sens D15 |  | buc | 8,000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,096 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,192 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 15 | IC30D |  | Fitinguri din fonta maleabila Clapeta unic sens D25, |  | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,270 |
|  | 25231567138002 |  | Fitinguri din fonta-Clapeta unic sens D25, |  | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,020 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,040 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 16 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"/Valva de aer D15 |  | buc | 7,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,700 |
|  | 29131345000001 |  | Valva de aer D15 |  | buc | 7,000 |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  | buc | 0,700 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 17 | IC37C |  | Piese de racordare cu doua imbinari (imbinare flexibila) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,300 |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  | buc | 1,000 |
|  | 2681116001666 |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  | buc | 0,200 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 18 | IC38F |  | Piesa de racordare (Rcord PE/otel 63/50), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm |  | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,300 |
|  | 28752741101021 |  | Piesa de racordare-Racord 63/50 PE>otel |  | buc | 1,000 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,030 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,011 |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut | 0,030 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 19 | SA03F |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,020 |  | m | 120,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 138,000 |
|  | 27221033060002 |  | Teava din otel, D 2'' |  | m | 123,624 |
|  | 27212041178002 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat D 2'' |  | buc | 2,448 |
|  | 27212041150002 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat D 2'' |  | buc | 42,840 |
|  | 27212041201002 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata D 2'' |  | buc | 4,896 |
|  | 27212041140402 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 D 2'' |  | buc | 13,464 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 20 | SA16D |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d40mm |  | m | 90,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 38,700 |
|  | 25212167170504 |  | Teava din material plastic PPR d40mm |  | m | 91,800 |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  | buc | 7,200 |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  | buc | 63,900 |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  | buc | 6,300 |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  | buc | 9,900 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 1,800 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,720 |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 2,574 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 21 | SA16C |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d32mm |  | m | 60,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 24,600 |
|  | 25212167170505 |  | Teava din material plastic PPR d32mm |  | m | 61,200 |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  | buc | 4,800 |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  | buc | 42,600 |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  | buc | 4,200 |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  | buc | 6,600 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 1,200 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,420 |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 1,632 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 22 | SA16B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d25mm |  | m | 160,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 56,000 |
|  | 25212167170506 |  | Teava din material plastic PPR d25mm |  | m | 163,200 |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  | buc | 12,800 |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  | buc | 113,600 |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  | buc | 11,200 |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  | buc | 17,600 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 3,200 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,960 |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 3,728 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 23 | SA16A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d-20mm |  | m | 220,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 72,600 |
|  | 25212167170507 |  | Teava din material plastic PPR d-20mm |  | m | 224,400 |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  | buc | 17,600 |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  | buc | 156,200 |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  | buc | 15,400 |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  | buc | 24,200 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 4,400 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 1,320 |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 4,818 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 24 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tub de izolatie pentru conducte d50mm Materiale marunte=1,050 |  | m | 120,000 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 61,200 |
|  | 3320517352235 |  | Изоляция из шланга ПЭП д54х25мм |  | m | 129,780 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 25 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tub de izolatie pentru conducte d40mm Materiale marunte=1,050 |  | m | 90,000 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 45,900 |
|  | 3320517352234 |  | Изоляция из шланга ПЭП д42х25мм |  | m | 97,335 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 26 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tub de izolatie pentru conducte d32mm Materiale marunte=1,050 |  | m | 60,000 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 30,600 |
|  | 3320517352233 |  | Изоляция из шланга ПЭП д35х19мм |  | m | 64,890 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 27 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tub de izolatie pentru conducte d25mm Materiale marunte=1,050 |  | m | 160,000 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 81,600 |
|  | 3320517352232 |  | Изоляция из шланга ПЭП д28х19мм |  | m | 173,040 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 28 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tub de izolatie pentru conducte d20mm Materiale marunte=1,050 |  | m | 220,000 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 112,200 |
|  | 3320517352231 |  | Изоляция из шланга ПЭП д22х13мм |  | m | 237,930 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 29 | SF01A |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  | m | 120,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 18,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 30 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  | m | 530,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 84,800 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul A1,T3,T4 |  |  |
|  |  |  | 1.3. Robinet de incendiu D50 |  |  |  |
| 31 | SD17A |  | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama). (Вентиль пожарный Ф50-7шт, Гайка соединительная гр Ф50-7шт, Гайка соед.гм Ф50-14шт, Рукав пожарный 20м Ф50-7шт, Ствол пожарный ручной РС6-7шт, Рычаг для открывания вентиля ) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, ipsos etc)=1,020 |  | buc | 7,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 29,400 |
|  | 29131373243021 |  | Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"+(Вентиль пожарный Ф50-7шт, Гайка соединительная гр Ф50-7шт, Гайка соед.гм Ф50-14шт, Ствол пожарный ручной РС6-7шт, Рычаг для открывания вентиля ) |  | buc | 7,140 |
|  | 2513736607551 |  | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2" |  | buc | 7,140 |
|  | 2811237336446 |  | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun |  | buc | 7,140 |
|  | 2611112500183 |  | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu |  | buc | 7,140 |
|  | 2522147331400 |  | Furtun pt. hidrant de incendiu d50 |  | m | 142,800 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Robinet de incendiu D50 |  |  |
|  |  |  | 1.4. Sistema C1, C3 |  |  |  |
| 32 | SB24E |  | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 110 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,020 |  | buc | 6,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 6,300 |
|  | 28751142029051 |  | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d110 |  | buc | 6,120 |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  | kg | 0,734 |
|  | 1752117307067 |  | Calafat gudronat |  | kg | 0,306 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 33 | SB24A |  | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,050 |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,830 |
|  | 28751142029052 |  | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d50mm |  | buc | 1,050 |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  | kg | 0,115 |
|  | 1752117307067 |  | Calafat gudronat |  | kg | 0,042 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 34 | SB09E |  | Piesa de legatura -Revizie din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  | buc | 16,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 4,480 |
|  | 25231567210371 |  | Revizie din material plastic pentru canalizare d110mm |  | buc | 16,000 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,560 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,240 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 35 | SB09E |  | Piesa de legatura -Clapeta aeresire din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  | buc | 4,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,120 |
|  | 25231567210373 |  | Clapeta de aeresire din material plastic pentru canalizare d110 |  | buc | 4,000 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,140 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,060 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 36 | SA40B |  | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu d110mm |  | buc | 15,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 9,000 |
|  | 28752773305221 |  | Mufa antiincendiara d110mm |  | buc | 15,000 |
|  | 2664102102017 |  | Mortar ciment M-200 |  | m3 | 0,180 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 37 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  | m | 20,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 6,400 |
|  | 25212167201601 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d110mm |  | m | 20,600 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,300 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,300 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 38 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  | m | 250,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 62,500 |
|  | 25212167201602 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d50mm |  | m | 257,500 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 1,000 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 3,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 39 | SF04A |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  | 10 m | 25,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 40 | SF04B |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm |  | 10 m | 2,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,160 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema C1, C3 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |
|  |  |  | Achizitionare-depozitare |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari sanitare |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 41 | SF51B |  | Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (se exclude contor,vana,manometru) Material marunt (oxigen, cilt, carbura)=1,031 |  | компл. | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 5,680 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,420 |
|  | 2913124202553 |  | Robinet de golire |  | buc | 1,031 |
|  | 2875274422828 |  | Flanse din otel d=40 mm |  | buc | 4,124 |
|  | 2722103306338 |  | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm |  | m | 0,619 |
|  | 2874115800750 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 2,681 |
|  | 2875274204140 |  | Bratari si suporti |  | kg | 10,310 |
|  | 2735725900310 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 1,340 |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 0,031 |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 1,450 |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 0,020 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 42 | SE56A1 |  | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 50mm Material marunt ( surub, piulite, fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,025 |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,300 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 43 | IA41A |  | Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, Регулятоп давления d50mm |  | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 3,800 |
|  | 2722103305578 |  | Teava neagra pentru instalatii Dn 3/4" |  | m | 1,000 |
|  | 2913137343724 |  | Robinet trecere fonta 3/4" |  | buc | 1,000 |
|  | 2875274401000 |  | Flansa plata Pn 6 |  | buc | 2,000 |
|  | 2874115801148 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm |  | buc | 8,000 |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  | buc | 8,000 |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  | buc | 8,000 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,070 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,220 |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  | kg | 0,070 |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  | kg | 0,080 |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,018 |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  | kg | 0,015 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,020 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,040 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 44 | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica-Termoregulator Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,030 |  | buc | 4,000 |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  | h-om | 17,440 |
|  | 2320316202480 |  | Vaselina tehnica naturala |  | kg | 2,060 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,247 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |
|  |  |  | Achizitionare-depozitare |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
| 45 |  |  | Apometru combinat 50/15 |  | buc | 1,000 |
|  | 3-1 |  | Apometru combinat 50/15 |  | buc | 1,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 46 |  |  | Vana din fonta d50 |  | buc | 2,000 |
|  | 3-2 |  | Vana din fonta d50 |  | buc | 2,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 47 |  |  | Filtru de lichid d50mm |  | buc | 1,000 |
|  | 3-3 |  | Filtru de lichid d50mm |  | buc | 1,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 48 |  |  | Robinet reversibil d50mm |  | buc | 1,000 |
|  | 3-4 |  | Robinet reversibil d50mm |  | buc | 1,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 49 |  |  | Manometru tehnic |  | buc | 1,000 |
|  | 3-5 |  | Manometru tehnic |  | buc | 1,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 50 |  |  | Reductor de presiune |  | buc | 1,000 |
|  | 3-6 |  | Reductor de presiune |  | buc | 1,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 51 |  |  | Termoregulator |  | buc | 4,000 |
|  | 3-7 |  | Termoregulator |  | buc | 4,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 52 |  |  | Instinctor manual cu pulbere |  | buc | 1,000 |
|  | 3-8 |  | Instinctor manual cu pulbere |  | buc | 1,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Achizitionare-depozitare |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |