| Lucrari de reparatie la LT "L. Blaga" mun. Chisinau | Formular Nr.1D WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Cabinete directori ajuncti |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Tavan |  |  |
| 1 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa, placi 600x600 - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul) | m2 | 41.50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6.225 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 85.075 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 166.00 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 43.575 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.622 |
| 2 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | 41.50 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 24.90 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0.021 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0.004 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0.021 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0.017 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0.622 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara | h-ut | 415.00 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Pereti si glafuri interioare |  |  |
| 3 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 138.00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 44.16 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 6.90 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 4.14 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 1.38 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1.38 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (pe alocuri) | m2 | 38.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4.56 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.70 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1.90 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.38 |
| 5 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | 113.00 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 12.43 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 33.90 |
| 6 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (pentru cabluri) | m | 36.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3.60 |
| 7 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 36.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5.04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.60 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 61.20 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.018 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.36 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.54 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.72 |
| 8 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 151.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 21.14 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 62.665 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 7.55 |
| 9 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (pe alocuri) | m2 | 38.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 38.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7.60 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0.798 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 300.20 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 22.80 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.912 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.247 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.076 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.19 |
| 10 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=4, gr. +2cm) | m2 | 38.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 15.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.56 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0.912 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.152 |
| 11 | CF18A | Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) - se va aplica K=2 la resursul "Mortar adeziv" - pentru suprafete neregulate | m2 | 151.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 105.70 |
|  | 2462106110550 | Adeziv special pentru tratare rosturi | kg | 61.608 |
|  | 2513206621500 | Banda de armare | m | 308.04 |
|  | 2662102700203 | Placa normala de gips-carton 12,5 mm | m2 | 161.721 |
|  | 2664102101145 | Mortar adeziv | kg | 1848.24 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.302 |
| 12 | pret | Diblu cu surub 6*80mm, pentru fixarea suplimentare a gips-cartonului | buc | 755.00 |
|  | 350212211 | Diblu cu surub 6*80mm | buc | 755.00 |
| 13 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 151.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 184.22 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1078.14 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.604 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 11.929 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2.416 |
| 14 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2, gr. -2mm | m2 | -151.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | -72.48 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | -431.86 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0.302 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -4.832 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | -0.906 |
| 15 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 40.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.40 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 40.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.40 |
| 16 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 151.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 67.95 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15.10 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 159.29 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.151 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.151 |
| 17 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 151.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 30.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15.10 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 74.443 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.151 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 151.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4.53 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 22.65 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 7.55 |
| 19 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 151.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 83.05 |
|  | 2430116103802 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS) | kg | 60.40 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 9.06 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 75.50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 7.55 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.302 |
| 20 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x300mm) - in resurse doar manopera si grila | buc | 4.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1.88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.12 |
|  | 2811236306209 | Grila ventilatie (200x300mm) | buc | 4.00 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Pardoseli |  |  |
| 21 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 45.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 5.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.85 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.675 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.675 |
| 22 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil | m2 | 42.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 9.66 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9.66 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 1.26 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1.26 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1.26 |
| 23 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (pe alocuri) | m2 | 10.50 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1.155 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.155 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.315 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.315 |
| 24 | RpCK02A1 | Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 24 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, in camere sub 16 mp, executate un singur rind de scinduri batute pe rigle de stejar 50x80 mm (din resurse se excplude: Moloz; Lignolineum; Creozot de huila) | m2 | 10.50 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 11.025 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3.045 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.05 |
|  | 2010102903995 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942 | m3 | 0.263 |
|  | 2010212913253 | Rigle stejar 58x75 mm cls.B | m3 | 0.136 |
|  | 2873145886772 | Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111 | kg | 1.05 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0.525 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0.105 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.315 |
| 25 | CE30C | Placarea pardoselilor cu placi tip Placaj (fanera) de 12 mm grosime | m2 | 42.00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 9.66 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.10 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 4.20 |
|  | 2020132920527 | Placi Placaj lemn grosime 12 mm | m2 | 44.10 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.26 |
| 26 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile prefabricate din LEMN sau MDF, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC LIPIT cu prenadez (adeziv pentru linoleum) - Covor PVC pentru trafic intens Tarkett Force (sau similar), Clasa 33, grosime min. 2.5mm. Culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | 42.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.20 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 52.50 |
|  | 2523116716345 | Covor PVC pentru trafic intens Tarkett Force (sau similar), Clasa 33, grosime min. 2.5mm. | m2 | 44.761 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 1.279 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 (adeziv) | kg | 25.578 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 3.41 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 21.315 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.064 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 8.526 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 1.023 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0.026 |
|  | 2521106718386 | Profil pervaz pardoseala prefabricat din LEMN sau MDF | m | 46.893 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.26 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Timplarie |  |  |
| 27 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 2.60 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.546 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.546 |
| 28 | RpCP45A | Demontarea usilor metalice | kg | 50.00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1.50 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1.50 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0.04 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0.05 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.15 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0.25 |
| 29 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min. 70 mm, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, rigidizari din otel zincat, prag din aluminiu. Cilindru si feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 4.70 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 3.431 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.376 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 4.70 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 18.80 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2.35 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0.823 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 2.82 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 4.70 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.094 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Incalzirea |  |  |
| 30 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (30 sectii) | m2 | 9.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1.44 |
| 31 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 12.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1.20 |
| 32 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 24.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 9.12 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 7.20 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1.68 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 3.816 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.696 |
| 33 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" | buc | 6.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.96 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0.09 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.048 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0.30 |
| 34 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | 6.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8.40 |
| 35 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 6.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1.98 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.60 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1.98 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.006 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0.001 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.036 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.06 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.09 |
| 36 | IB05A | Radiatoare din bimetalice, corpul de radiator avind 10 elemente (Distanta intre axe 500mm, Dimensiuni sectie 565x80x80) | buc | 3.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6.00 |
|  | 2822115700001 | Radiator bimetalic 10 elemente | buc | 3.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.09 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.18 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.15 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 9.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.60 |
| 37 | pret | Set de reductii pentru radiator | buc | 3.00 |
|  | 2522012 | Set de reductii pentru radiator | buc | 3.00 |
| 38 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 12.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2.40 |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 12.00 |
|  | 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6 | buc | 24.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1.80 |
| 39 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 3.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.54 |
|  | 2875274202701 | Robinet cu dublu reglaj Tur 1/2" | buc | 3.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.036 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.072 |
| 40 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 3.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.54 |
|  | 2875274202702 | Robinet cu dublu reglaj Retur 1/2" | buc | 3.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.036 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.072 |
| 41 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 3.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.30 |
|  | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 " | buc | 3.00 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0.30 |
| 42 | IC38B | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 6.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.08 |
|  | 2875274110134 | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1/2") | buc | 6.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.12 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.042 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.108 |
| 43 | IC38B | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x3/4"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 6.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.08 |
|  | 2875274110130 | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x3/4") | buc | 6.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.12 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.042 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.108 |
| 44 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 24.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 9.60 |
|  | 2521216710025 | Teava din polietilena sau polipropilena d.25 | m | 24.72 |
| 45 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 20.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3.60 |
|  | 2875274110125 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 2 imbinari | buc | 20.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.40 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.14 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.36 |
| 46 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 6.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.56 |
|  | 2875274110124 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 3 imbinari | buc | 6.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.18 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.042 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.156 |
| 47 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" | buc | 3.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.45 |
|  | 2875274205134 | Robinet cu mufa 3/4" | buc | 3.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.045 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.096 |
| 48 | IC40B | Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 20.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5.60 |
|  | 2875274204050 | Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) d.40 | buc | 20.00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 1.00 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 20.00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 20.00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 20.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 2.00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Inlocuirea ferestrelor |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Timplarie |  |  |
| 49 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 7.52 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1.579 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1.579 |
| 50 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (pervaz) | m3 | 0.10 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.15 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.005 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0.035 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0.035 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.02 |
| 51 | RpCI42A | Demontarea glafuri, sorturi, etc. (pervaz exterior din tabla) | m | 3.20 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0.288 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.16 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.032 |
| 52 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 5 camere, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, adancimea de baza de min 70 mm, rigidizari din otel zincat. Sticla Low-E, Deschiderea in 2 pozitii a cercevelii, feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile ferestrelor se vor preciza la fata locului iar proiectul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 7.52 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 4.963 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.526 |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 7.52 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 30.08 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 3.534 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 1.241 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 3.008 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 6.016 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.15 |
| 53 | CK32B | Storuri (plasa moschit) pentru ferestre | m2 | 2.40 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.48 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1.44 |
|  | 2812106308432 | Plasa moschit | m2 | 2.40 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.384 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4.80 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2.40 |
| 54 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 450mm | m | 3.40 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.272 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.034 |
|  | 2521106718325 | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 450mm | m | 3.40 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 20.40 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.034 |
| 55 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 250mm | m | 3.20 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1.024 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.256 |
|  | 2743123549010 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre 250mm | m | 3.20 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 12.80 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.032 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Glafuri exterioare ferestre |  |  |
| 56 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de CIMENT (pentru exterior): glafuri plane de ferestre si usi | m2 | 2.50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3.715 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0.75 |
|  | 2653102100835 | Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 1 cm | kg | 36.525 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.028 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.198 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0.074 |
| 57 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 2.50 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0.30 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 1.037 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.125 |
| 58 | CN06A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri 'Vopsea p-u exterior'' | m2 | 2.50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1.375 |
|  | 2430116103804 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici 'Vopsea p-u exterior'' | kg | 1.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.15 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1.25 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.125 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.005 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Glafuri interioare ferestre |  |  |
| 59 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | 5.10 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0.561 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 1.53 |
| 60 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi | m2 | 5.10 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 7.579 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 1.53 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm | kg | 74.511 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.057 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.403 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0.151 |
| 61 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 5.10 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 2.295 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.51 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 5.38 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.005 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.005 |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 5.10 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.153 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0.765 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.255 |
| 63 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) | m2 | 5.10 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2.805 |
|  | 2430116103801 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila) | kg | 2.04 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.306 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 2.55 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.255 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.01 |
|  |  | Capitolul 1.3. Usa la cabinetul directorului |  |  |
| 64 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usa, cutia) | m2 | 7.70 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1.617 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1.617 |
| 65 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil laminat COLOR din ambele parti, clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min. 70 mm, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, rigidizari din otel zincat, prag din aluminiu. Cilindru si feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 3.30 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2.673 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.33 |
|  | 2030112939151 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (Profil laminat COLOR din ambele parti) | m2 | 3.30 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 13.20 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1.815 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0.637 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1.98 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3.30 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.066 |
| 66 | CK18A | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (ancadrament prefabricat in jurul usii) - in resurse doar manopera si ancadramntul | m | 6.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1.80 |
|  | 2670112202908 | Ancadrament prefabricat pentru usi | m | 6.30 |
| 67 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | 2.00 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0.22 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 0.60 |
| 68 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi | m2 | 2.00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2.972 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0.60 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm | kg | 29.22 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.022 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.158 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0.059 |
| 69 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 6.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.54 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.06 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 6.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.06 |
| 70 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 2.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0.90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.20 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 2.11 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.002 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.002 |
| 71 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 2.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.20 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 0.986 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.002 |
| 72 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 2.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.06 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0.30 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.10 |
| 73 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) | m2 | 2.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1.10 |
|  | 2430116103801 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila) | kg | 0.80 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.12 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.10 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.004 |
| 74 | RpCK02A1 | Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 24 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, in camere sub 16 mp, executate un singur rind de scinduri batute pe rigle de stejar 50x80 mm (din resurse se excplude: Moloz; Lignolineum; Creozot de huila) | m2 | 1.00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1.05 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.29 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.10 |
|  | 2010102903995 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942 | m3 | 0.025 |
|  | 2010212913253 | Rigle stejar 58x75 mm cls.B | m3 | 0.013 |
|  | 2873145886772 | Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111 | kg | 0.10 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0.05 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0.01 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.03 |
| 75 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC LIPIT cu prenadez (adeziv pentru linoleum) - Covor PVC pentru trafic intens Tarkett Force (sau similar), Clasa 33, grosime min. 2.5mm. Culoarea se va coordona cu beneficiarul, din resurse se exclude: Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m2 | 1.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.10 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1.25 |
|  | 2523116716345 | Covor PVC pentru trafic intens Tarkett Force (sau similar), Clasa 33, grosime min. 2.5mm. | m2 | 1.066 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0.03 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 (adeziv) | kg | 0.609 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0.081 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0.507 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.002 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0.203 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0.024 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0.001 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.03 |
|  |  | Capitolul 1.4. Lucrari diverse |  |  |
| 76 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 5.50 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1.375 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 5.50 |
| 77 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 5.50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6.105 |
| 78 | TsI50B5 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 5.50 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 1.419 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de electricitate - cabinete directori adjuncti |  |  |
| 79 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi | buc | 6.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.80 |
| 80 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 12.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.72 |
| 81 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng | m | 150.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 51.00 |
|  | 3130134817406 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp | m | 162.225 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 78.75 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 39.375 |
| 82 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng | m | 150.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 51.00 |
|  | 3130134817409 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5 mmp | m | 162.225 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 78.75 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 39.375 |
| 83 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm | m | 290.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 130.50 |
|  | 2521216704235 | Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP | m | 310.59 |
|  | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 45.675 |
|  | 2523156713500 | Mufa din PVC, tip G, | buc | 45.675 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 45.675 |
| 84 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 3.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.81 |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 3.03 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 3.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.015 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.15 |
| 85 | RpEE03A | Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 18.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5.58 |
|  | 2746167335101 | Priza | buc | 18.36 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 18.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.09 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.09 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 36.00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 36.00 |
| 86 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat, tip Panou LED 42 W 600 x 600 mm | buc | 9.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 9.90 |
|  | 2875274400506 | Corp de iluminat - Panou LED 42 W 600x600mm | buc | 9.00 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 18.00 |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 18.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.72 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 1.80 |

APROBAT

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.