| Nr. |  | Denumirea, caracteristica tehnică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipul, marca, semnificația |  | Unit. măs. |  |  |  | Cant. |  |  |  |  |  | Masa, kg |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PT68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Separator pentru siguranță fuzibilă |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH00 |  |  | buc |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Siguranța fuzibilă RT16-00C 32A |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RT16-00C |  |  | buc |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Panou de evidență BZUM - CE 90K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Panou de evidență, IP44, dotat cu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BZUM CE 90K |  |  | buc |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Întrerupător de sarcină IP 20, Inom – 40 A, 2P |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BH-32 |  |  | buc |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Întrerupător automat cu declanșator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom – 25 A, 1P, tip B |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BA 47-29 |  |  | buc |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Contor de evidență a energie electrice, conectare direct, tarifare unitară, Unom -230V, I – 5 (85)A; 50Hz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ME -172-D1 |  |  | buc |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Panou de distribuție ЩМП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Panou de distribuție metalic - 12, IP54, donat cu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЩМП |  |  | buc |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Întrerupător de sarcină IP 20, Inom – 40 A, 2P |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BH-32 |  |  | buc |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Releu de timp Ub – 220V, Inom – 15 A |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AHC 15A |  |  | buc |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Demaror electromagnetic Ubobina – 230V, Icontact – 25 A |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КМИ 22510 |  |  | buc |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Limitatoare ale tensiunilor de impuls, Unom – 400V |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОПС1-B(1 pol) |  |  | buc |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Întrerupător automat cu declanșator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom – 8 A, 1 P, tip B |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BA 47-29 |  |  | buc |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Întrerupător automat cu declanșator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom – 10 A, 1 P, tip B |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BA 47-29 |  |  | buc |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Cabluri / conductoare / tub gofrat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Conductor izolat, torsadat, destinat pentru suspendarea pe piloni, secțiunea 2x25 mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СИП-5 |  |  | m |  |  |  |  | 3287 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cablu cu conductoare din Cupru, cu izolație din PVC, secțiunea 3x2,5 mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВВГ |  |  | m |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cablu cu conductoare din Aluminiu, cu izolație din PVC, secțiunea 1x16 mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АПВ |  |  | m |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cablu cu conductoare din Aluminiu, cu izolație din PVC, secțiunea 2x25 mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АВВГ |  |  | m |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tub metallic gofrat cu izolație PVC, 25 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РЗ-ЦП 25 |  |  | m |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Obiect №09/2020 IEE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mod | Coala |  | Nr.document |  | Semnăt |  | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Specificația utilajului Restailirea și modernizarea sistemului de iluminat stradal in s.Pivniceni, r-nul DondușenI (PT68) |  |  |  |  |  |  | Faza |  |  |  |  | Coala |  |  |  |  | Coli |  |
| ISP |  |  | Moraru C. |  |  |  | 08.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |
| Verificat |  |  | Moraru C. |  |  |  | 08.20 |  |  |  |  |  |  |  |  | SRL "UNITEHSTANDARD" or.Chisinau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborat |  |  | Moraru G. |  |  |  | 08.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Furnitura de susținere СИП/ construcții metalice/ plafoniere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Clema de conexiune |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5-10/16-95 |  |  | buc |  |  |  | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Clamă de ancora a conductoarelor |  |  |  |  |  |  |  |  | PA-1500 |  |  | buc |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Suport pentru clama de ancora |  |  |  |  |  |  |  |  | AL CA-1500 |  |  | buc |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Clema sustinere unghi |  |  |  |  |  |  |  |  | RA-25 |  |  | buc |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Suport pentru clema de sustinere |  |  |  |  |  |  |  |  | AL CS-1500 |  |  | buc |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bandă metalică inoxidabilă, pentru fixarea pivotului de ancorare sau furniturii complete de susținere intermediară pe piloni, 20x0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | F 207 |  |  | m |  |  |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Clemă lacăt de fixare a benzii metalice inoxidabile |  |  |  |  |  |  |  |  | A 20 |  |  | buc |  |  |  | 284 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Clemă |  |  |  |  |  |  |  |  | ПС-1-1 |  |  | buc |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Conector VVago 2P 0.8 – 2.5 mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | buc |  |  |  | 114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Papuc pentru cablu din aluminiu |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  | buc |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tub retractabil 12-3 (1m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Corp de iluminat stradal LED 50W 6500K (EMS) |  |  |  |  |  |  |  |  | SMD |  |  | buc |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Consolă cu un braț (cronștein) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Țeavă metalică 80x80x3 L=6m, betonată, pentru instalarea cutiei de evidență și panoului de distribuție/automatizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vopsea anticorozivă neagră |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | l |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pilon din beton armat |  |  |  |  |  |  |  |  | СВ-95 (SV 9.5) |  |  | buc |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nod de fixare proptea |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,5 |  |  | buc |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fășie din metal (катынка) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 mm |  |  | m |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ISP |  | Moraru C. |  |  |  |  |  | Obiect №09/2020 IEE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Coala |  |  |  |  |  |
|  |  | Elaborat |  | Moraru G. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Mod |  | Coala |  | Nr.document |  | Semnăt |  | Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |