| CAIET DE SARCINI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. lot | Denumirea bunurilor | U/M | Cant. | Caracteristici |
| 1. | Climatizoare Instalare în: - mun. Chișinău | Buc. | 4 | Climatizor iarnă-vară. Sistem de condiționare a aerului: INVERTER. Agent frigorific: R32. Capacitate: min. 9000 BTU/h Tip unitate: Split de perete. Funcții: Răcire, Încălzire, Ventilare, Dezumidificare. Clasa de eficienta energetica minimă: A ++. Nivelul de zgomot al blocului interior va fi mai mic de 30 db. Garanție + deservire post instalare: 3 ani. Servicii de instalare si materiale incluse: consola metalica – 4 seturi, traseu frigorific: - standard pentru fiecare unitate, canal cablu estimativ 30 m (corob). Operatorul va lua în calcul și cheltuielile pentru demontarea aparatelor de aer condiționat ce urmează a fi înlocuite, inclusiv cu utilizarea platformei pentru lucrări la înălțime. Prețul va include livrarea și montarea în: Mun. Chișinău - 4 buc. |
| 2. | Climatizoare Instalare în: - mun. Chișinău | Buc. | 2 | Climatizor iarnă-vară. Sistem de condiționare a aerului: INVERTER. Agent frigorific: R32. Capacitate: min. 12000 BTU/h Tip unitate: Split de perete. Funcții: Răcire, Încălzire, Ventilare, Dezumidificare. Clasa de eficienta energetica minimă: A++. Nivelul de zgomot al blocului interior va fi mai mic de 30 db. Garanție + deservire post instalare: 3 ani. Servicii de instalare si materiale incluse: consola metalica - 2 seturi; traseu frigorific: 9 metri (pentru o unitate) și standard pentru unitatea 2, canal cablu. Operatorul va lua în calcul și cheltuielile pentru demontarea aparatelor de aer condiționat ce urmează a fi înlocuite, inclusiv cu utilizarea platformei pentru lucrări la înălțime. Prețul va include livrarea și montarea în: - Mun. Chișinău - 2 buc. |
| 3. | Climatizoare Instalare în: - mun. Chișinău | Buc. | 2 | Climatizor iarnă-vară. Sistem de condiționare a aerului: INVERTER. Agent frigorific: R32. Capacitate: min. 18000 BTU/h Tip unitate: Split de perete. Funcții: Răcire, Încălzire, Ventilare, Dezumidificare. Clasa de eficienta energetica minimă: A++. Nivelul de zgomot va fi mai mic de 36 db. Garanție + deservire post instalare: 3 ani. Servicii de instalare si materiale incluse: consola metalica - 2 seturi, standard pentru fiecare unitate, canal cablu.. Operatorul va lua în calcul și cheltuielile pentru demontarea aparatelor de aer condiționat ce urmează a fi înlocuite, inclusiv cu utilizarea platformei pentru lucrări la înălțime. Prețul va include livrarea și montarea în: Mun. Chișinău - 2 buc |

Termen de livrare instalare: pentru loturile propuse – 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului la Trezorerie.