CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   Penitenciarul nr. 3 or. Leova

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Penitenciarul nr. 3 or. Leova

3. Obiectul achiziţiilor  Ventilarea în cantină.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Montare |  |  |
| 1 | VB31A1 | Hota pentru forja cu un foc, confectionarea in ateliere centralizate | buc | 1,000 |
| 2 | VB30A2 | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime, confectionarea in ateliere centralizate | m2 | 1,000 |
| 3 | VC03A | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 14.000-80.00 mc/h cu motor electric de 1,1 - 7,5 kw | buc | 1,000 |
| 4 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm | buc | 1,000 |
| 5 | SD20C | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2" | buc | 2,000 |
| 6 | VA22F | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: 4000 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | m2 | 23,000 |
|  |  | 2. Utilaj. |  |  |
| 7 | VC02A | Ventilator RP 50-30/4D | buc | 1,000 |
| 8 | VC17A | Atenuator d zgomotTK- | buc | 1,000 |
| 9 | VC02A | Montarea ventilatoarelor radiale , cu palete profilate monoaspirante, montat pe fundatie de beton sau stelaj metalic, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 26.000-100.00 mc/h cu motor electric de 2,2 - 12,5 kw | buc | 1,000 |
| 10 | 08-03-602-2 | Dispozitive de incalzire: plita electrica | buc | 1,000 |
| 11 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm | buc | 1,000 |
| 12 | VB25A | Racord flexibil315 | buc | 1,000 |
| 13 | VB01A | Clapeta de reglare, | buc | 1,000 |
| 14 | VB02C | Grile reglabile300x200 | buc | 4,000 |
| 15 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | m2 | 10,000 |
| 16 | VC02A | Montarea ventilatoarelor radiale , cu palete profilate monoaspirante, montat pe fundatie de beton sau stelaj metalic, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 26.000-100.00 mc/h cu motor electric de 2,2 - 12,5 kw | buc | 1,000 |
| 17 | VC02A | Montarea ventilatoarelor radiale , cu palete profilate monoaspirante, montat pe fundatie de beton sau stelaj metalic, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 26.000-100.00 mc/h cu motor electric de 2,2 - 12,5 kw | buc | 1,000 |
| 18 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm | buc | 1,000 |
| 19 | VB17A | Aparat de zgomot, circular trp AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm |  | 1,000 |
| 20 | VCO2A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m'din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | buc | 1,000 |
| 21 | VB11A | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montatape zidane |  |  |
| 22 | RpEP01A | Montarea punctului de alimentare (dulapurr de distributie) | buc | 1,000 |
| 23 | VCO24 | Ventilator RP 60-35 /4D | buc | 1,000 |
| 24 | VB17A | Aparat de zgomot, TCU 60-35 | buc | 1,000 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |