CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat:  Primaria mun. Balti, et. 2

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Primaria mun. Balti, et. 2

3. Obiectul achiziţiilor: Lucrări de electromomtaj, aripa dreaptă (Procuratura)

| Nr. d/o | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | RpED21A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie sau manta din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 1-2-3x1,5 la 1-2-3x10 mmp | m | 1 366,000 |
| 2 | RpEE24A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 279,000 |
| 3 | RpEF23A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 35,000 |
| 4 | 08-02-413-1 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Conductor in tuburi din cauciuc-bitum, cantitate conductori in tub pina la 2, sectiune conductor pina la 6 mm2 | 100 m | 14,660 |
| 5 | 08-02-148-1 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 4,000 |
| 6 | 08-03-594-3 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,620 |
| 7 | 08-03-594-10 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,060 |
| 8 | 08-03-593-10 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,020 |
| 9 | 08-03-593-6 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,060 |
| 10 | 08-03-591-9 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 1,000 |
| 11 | 08-03-591-5 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,250 |
| 12 | 08-03-591-2 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,060 |
| 13 | п. К=1,000 | Кабель ВВГнг 4х1,5 мм2 | m | 100,000 |
| 14 | п. К=1,000 | Кабель ВВГнг 3х1,5 мм2 | m | 100,000 |
| 15 | п. К=1,000 | Кабель ВВГнг 3х1,5 мм2 зак | m | 108,000 |
| 16 | п. К=1,000 | Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 | m | 300,000 |
| 17 | п. К=1,000 | Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 зак | m | 370,000 |
| 18 | п. К=1,000 | Кабель ВВГнг 3х4 мм2 зак | m | 888,000 |
| 19 | п. К=1,000 | Коробка У 192 | buc | 85,000 |
| 20 | п. К=1,000 | Коробка У 196 | buc | 135,000 |
| 21 | п. К=1,000 | Lampe 9Wt | buc | 248,000 |
| 22 | п. К=1,000 | Lampe 18Wt | buc | 12,000 |
| 23 | п. К=1,000 | Lampe LED 12Wt | buc | 6,000 |
| 24 | п. К=1,000 | Розетка c/п з/к | buc | 100,000 |
| 25 | п. К=1,000 | Выключатель 2-х клавишный | buc | 25,000 |
| 26 | п. К=1,000 | Выключатель 1-но клавишный | buc | 6,000 |
| 27 | п. К=1,000 | Трубка гофра диам 16 | m | 250,000 |
| 28 | п. К=1,000 | Трубка гофра диам 20 | m | 1 000,000 |
|  |  | 2. Lucrari de constructii |  |  |
| 29 | RpEJ08D п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp | m | 450,000 |
| Formularul este întocmit în baza documentației de deviz elaborat. |  |  |  |  |

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat:  Primaria mun. Balti, et. 2

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Primaria mun. Balti, et. 2

3. Obiectul achiziţiilor: Lucrări de electromomtaj, Primaria m. Balti, et. 2

(cab.241, 242, 243, 249, 250, 251, 253, 254, WC)

| Nr. d/o | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | RpED21A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie sau manta din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 1-2-3x1,5 la 1-2-3x10 mmp | m | 220,000 |
| 2 | RpEF23B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 20,000 |
| 3 | 08-02-413-1 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Conductor in tuburi din cauciuc-bitum, cantitate conductori in tub pina la 2, sectiune conductor pina la 6 mm2 | 100 m | 5,400 |
| 4 | 08-02-148-1 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 3,000 |
| 5 | 08-03-594-3 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,540 |
| 6 | 08-03-594-10 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,080 |
| 7 | 08-03-593-10 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,010 |
| 8 | 08-03-593-6 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,050 |
| 9 | 08-03-591-9 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,570 |
| 10 | 08-03-591-5 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,150 |
| 11 | п. К=1,000 | Кабель ВВГнг 4х1,5 мм2 | m | 70,000 |
| 12 | п. К=1,000 | Кабель ВВГнг 3х1,5 мм2 | m | 150,000 |
| 13 | п. К=1,000 | Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 | m | 300,000 |
| 14 | п. К=1,000 | Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 зак | m | 120,000 |
| 15 | п. К=1,000 | Кабель ВВГнг 3х4 мм2 | m | 100,000 |
| 16 | п. К=1,000 | Кабель ВВГнг 3х4 мм2 зак. | m | 100,000 |
| 17 | п. К=1,000 | Коробка У 192 | buc | 40,000 |
| 18 | п. К=1,000 | Коробка У 196 | buc | 70,000 |
| 19 | п. К=1,000 | Lampe 9Wt | buc | 216,000 |
| 20 | п. К=1,000 | Lampe LED 18 Wt | buc | 10,000 |
| 21 | п. К=1,000 | Розетка c/п з/к | buc | 57,000 |
| 22 | п. К=1,000 | Выключатель 2-х клавишный | buc | 15,000 |
| 23 | п. К=1,000 | Трубка гофра диам 16 | m | 100,000 |
| 24 | п. К=1,000 | Трубка гофра диам 20 | m | 300,000 |
|  |  | 2. Lucrari de constructii |  |  |
| 25 | RpEJ08D п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp | m | 250,000 |

Formularul este întocmit în baza documentației de deviz elaborat.

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat:  Primaria mun. Balti, et. 2

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Primaria mun. Balti, et. 2

3. Obiectul achiziţiilor: Lucrări de reparație capitală a birourilor (bir. 207, 208, 209) și coridoarelor etajul II

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumirea lucrări | Unitatea de masura. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie etajul II |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Coridor aripa stinga |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Tavan |  |  |
|  | RpCR29A | Curatarea suprafetilor varuite | m2 | 95,200 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 95,200 |
|  | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 95,200 |
|  | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu "HP Finis" | m2 | 95,200 |
|  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "HP Finis" si "Sheetrock" | m2 | 95,200 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 95,200 |
|  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - vopsea lavabil | m2 | 95,200 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Pereti |  |  |
|  | RpCR29A | Curatarea suprafetilor varuite | m2 | 178,400 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 178,400 |
|  | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 178,400 |
|  | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu "HP Finis" | m2 | 178,400 |
|  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "HP Finis" si "Sheetrock" | m2 | 178,400 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 178,400 |
|  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Vopsea lavabil pe baza de latex colorata, rezistenta la spalare | m2 | 178,400 |
|  | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi (Perete cu usa la intrare din lemn) | m2 | 25,600 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Usi |  |  |
|  | RpCO56A | Demontari: vitraliu cu usa din metokoplast | m2 | 7,800 |
|  | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn usi | m2 | 2,680 |
|  | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat (H=2.3m) | m2 | 2,680 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Glafuri la usi |  |  |
|  | RpCR29A | Curatarea suprafetilor varuite | m2 | 17,800 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 17,800 |
|  | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 17,800 |
|  | CK26D | Cornier montat la ferestre sau usi din aluminiu | m | 88,600 |
|  | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu "HP Finis" | m2 | 17,800 |
|  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "HP Finis" si "Sheetrock" | m2 | 17,800 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 17,800 |
|  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafuri - Vopsea lavabil culoarea alba pe baza de latex, rezistenta la spalare | m2 | 17,800 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Pardosea |  |  |
|  | RpCK42E Ksalar.=0.35 | Desfacerea plintei, din lemn | m | 72,600 |
|  | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (placi laminat cu grosimea 10mm clas 33) | m2 | 98,800 |
|  | CK18C | Montarea planca din aluminiu -imbinarea dintre laminat si prag la usa | m | 18,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Coridor centru |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Tavan |  |  |
|  | RpCR29A | Curatarea suprafetilor varuite | m2 | 104,500 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 104,500 |
|  | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 104,500 |
|  | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu "HP Finis" | m2 | 104,500 |
|  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "HP Finis" si "Sheetrock" | m2 | 104,500 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 104,500 |
|  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - vopsea lavabil | m2 | 104,500 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Pereti |  |  |
|  | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, - betonogrunt | m2 | 188,900 |
|  | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 188,900 |
|  | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu "HP Finis" | m2 | 188,900 |
|  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "HP Finis" si "Sheetrock" | m2 | 188,900 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 188,900 |
|  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Vopsea lavabil pe baza de latex colorata, rezistenta la spalare | m2 | 188,900 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Usi |  |  |
|  | RpCO56A | Demontari: vitraliu cu usa din metokoplast | m2 | 6,900 |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Glafuri la usi |  |  |
|  | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, - betonogrunt | m2 | 27,000 |
|  | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 27,000 |
|  | CK26D | Cornier montat la ferestre sau usi din aluminiu | m | 146,900 |
|  | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu "HP Finis" | m2 | 27,000 |
|  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "HP Finis" si "Sheetrock" | m2 | 27,000 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 27,000 |
|  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafuri - Vopsea lavabil culoarea alba pe baza de latex, rezistenta la spalare | m2 | 27,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.5. Pardosea |  |  |
|  | RpCK42E Ksalar.=0.35 | Desfacerea plintei, din lemn | m | 105,700 |
|  | RpCK10A | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual | m2 | 84,100 |
|  | CG07C | Finisarea parchetului din lemn prin: lacuirea parchetului in trei straturi | m2 | 84,100 |
|  | RpCK14B1 | Plinte din PVC montate pe dibluri cu suruburi | m | 105,700 |
|  | CK18C | Montarea planca din aluminiu -imbinarea dintre laminat si prag la usa | m | 30,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Coridor aripa dreapta |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Tavan |  |  |
|  | RpCR29A | Curatarea suprafetilor varuite | m2 | 69,700 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 69,700 |
|  | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 69,700 |
|  | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu "HP Finis" | m2 | 69,700 |
|  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "HP Finis" si "Sheetrock" | m2 | 69,700 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 69,700 |
|  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - vopsea lavabil | m2 | 69,700 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Pereti |  |  |
|  | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, - betonogrunt | m2 | 96,300 |
|  | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 96,300 |
|  | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu "HP Finis" | m2 | 96,300 |
|  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "HP Finis" si "Sheetrock" | m2 | 96,300 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 96,300 |
|  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Vopsea lavabil pe baza de latex colorata, rezistenta la spalare | m2 | 96,300 |
|  |  | Capitolul 1.3.3. Glafuri la usi |  |  |
|  | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, - betonogrunt | m2 | 19,400 |
|  | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 19,400 |
|  | CK26D | Cornier montat la ferestre sau usi din aluminiu | m | 90,300 |
|  | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu "HP Finis" | m2 | 19,400 |
|  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "HP Finis" si "Sheetrock" | m2 | 19,400 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 19,400 |
|  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafuri - Vopsea lavabil culoarea alba pe baza de latex, rezistenta la spalare | m2 | 19,400 |
|  |  | Capitolul 1.3.4. Pardosea |  |  |
|  | RpCK42E Ksalar.=0.35 | Desfacerea plintei, din lemn | m | 53,100 |
|  | RpCK14B1 | Plinte din PVC montate pe dibluri cu suruburi | m | 53,100 |
|  | CK18C | Montarea planca din aluminiu -imbinarea dintre laminat si prag la usa | m | 17,100 |
|  |  | Capitolul 1.4. Birourille 207, 208, 209 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. Tavan |  |  |
|  | RpCR29A | Curatarea suprafetilor varuite | m2 | 58,100 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 58,100 |
|  | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 58,100 |
|  | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu "HP Finis" | m2 | 58,100 |
|  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "HP Finis" si "Sheetrock" | m2 | 58,100 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 58,100 |
|  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - vopsea lavabil | m2 | 58,100 |
|  |  | Capitolul 1.4.2. Pereti |  |  |
|  | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie | m2 | 133,100 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 133,100 |
|  | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 133,100 |
|  | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu "HP Finis" | m2 | 133,100 |
|  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "HP Finis" si "Sheetrock" | m2 | 133,100 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 133,100 |
|  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Vopsea lavabil pe baza de latex colorata, rezistenta la spalare | m2 | 133,100 |
|  | Rp Iz A07 D | Vopsitorii la instalatii (la conducte si corpurile radiatoarelor de calorifer), executate manual, cu email alhidic pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv | m | 24,000 |
|  | Rp Iz A07 E | Vopsitorii la instalatii corpurile radiatoarelor de calorifer executate manual, cu email alhidic | m2 | 3,600 |
|  |  | Capitolul 1.4.3. Usi |  |  |
|  | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn usi | m2 | 7,150 |
|  | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat (H=2.36m) | m2 | 7,150 |
|  |  | Capitolul 1.4.4. Glafuri la usi si ferestre |  |  |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 9,650 |
|  | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 9,650 |
|  | CK26D | Cornier montat la ferestre sau usi din aluminiu | m | 34,100 |
|  | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu "HP Finis" | m2 | 9,650 |
|  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "HP Finis" si "Sheetrock" | m2 | 9,650 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 9,650 |
|  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafuri - Vopsea lavabil culoarea alba pe baza de latex, rezistenta la spalare | m2 | 9,650 |
|  |  | Capitolul 1.4.5. Pardosea |  |  |
|  | RpCK42E Ksalar.=0.35 | Desfacerea plintei, din lemn | m | 48,300 |
|  | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 | 49,940 |
|  | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (placi laminat cu grosimea 10mm clas 33) | m2 | 49,940 |
|  | CK18C | Montarea planca din aluminiu -imbinarea dintre laminat si prag la usa | m | 3,100 |
|  |  | Capitolul 1.4.6. Lucrari de constructie - electricitatea |  |  |
|  | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti de 5x50 cmp | m | 102,000 |
|  | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari (Заделка штраб) | m | 102,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de electricitate in birourilor 207, 208, 209 |  |  |
|  | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri ВВГ 3*1,5 | m | 27,000 |
|  | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri ВВГ 3*2,5 | m | 75,000 |
|  | 08-03-599-1 | Cutie de distributie 100*100*55mm | buc | 6,000 |
|  | 08-03-591-5 | Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat | 100 buc | 0,030 |
|  | 08-03-591-9 | Priza tip ingropata (inclusiv placa decorativa dubla = 6 buc) | 100 buc | 0,120 |
|  | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip | buc | 3,000 |
|  | 08-03-594-3 | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях тир ЛЕД - монтаж | 100 buc | 0,080 |
|  | свет лед тип 1 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, тип ЛЕД (600x600mm) | buc | 8,000 |

Formularul este întocmit în baza documentației de deviz elaborat.

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat:  Primaria mun. Balti, et. 2

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Primaria mun. Balti, et. 2

3. Obiectul achiziţiilor: Lucrări de reparație capitală a birourilor, aripa dreaptă (cab.210 - 229)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 360,0 |
| 2 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 350,0 |
| 3 | RpCK06A1 | Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate prin batere in cuie in benzi simple, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 40,0 |
| 4 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 360,0 |
| 5 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 350,0 |
| 6 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 65,0 |
| 7 | RpCO22A | Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, confectionate din orice fel de material, pe toc, inclusiv montarea tocului | m2 | 65,0 |
| 8 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 15,0 |
| 9 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 61,0 |
| 10 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 61,0 |
| 11 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 160,0 |
| 12 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 160,0 |
| 13 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite lа tavane | m2 | 375,0 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 375,0 |
| 15 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 375,0 |
| 16 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 375,0 |
| 17 | RpCR32B | Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare | m2 | 854,0 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1 014,0 |
| 19 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti preparare manuala a mortarului. | m2 | 180,0 |
| 20 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 1 014,0 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1 014,0 |
| 22 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1 014,0 |
| 23 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 2,5 |
| 24 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 109,0 |

Formularul este întocmit în baza documentației de deviz elaborat.

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat:  Primaria mun. Balti, et. 2

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Primaria mun. Balti, et. 2

3. Obiectul achiziţiilor: Lucrări de reparație capitală a birourilor (bir. 240, 241, 242, 243, 250, 251, 252, 253, 254), aripa stîngă

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 6. Biroul nr. 243 |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Tavan |  |  |
|  | RpCR29A | Curatarea suprafetilor varuite | m2 | 15,200 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 15,200 |
|  | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 15,200 |
|  | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu "HP Finis" | m2 | 15,200 |
|  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "HP Finis" si "Sheetrock" | m2 | 15,200 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 15,200 |
|  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - vopsea lavabil | m2 | 15,200 |
|  |  | Capitolul 6.2. Pereti |  |  |
|  | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 44,100 |
|  | RpCR29A | Curatarea suprafetilor varuite | m2 | 5,300 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 49,400 |
|  | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 49,400 |
|  | CK26D | Cornier montat la ferestre sau usi din aluminiu | m | 11,200 |
|  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "HP Finis" si "Sheetrock" | m2 | 49,400 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 49,400 |
|  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Vopsea lavabil pe baza de latex colorata, rezistenta la spalare | m2 | 49,400 |
|  |  | Capitolul 6.3. Usi |  |  |
|  | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn usi | m2 | 2,230 |
|  | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat (H=2.3m) | m2 | 2,230 |
|  |  | Capitolul 6.4. Pardosea |  |  |
|  | RpCK42E Ksalar.=0.35 | Desfacerea plintei, din lemn | m | 15,200 |
|  | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (placi laminat cu grosimea 10mm clas 33) | m2 | 15,300 |
|  | CK18C | Montarea planca din aluminiu -imbinarea dintre laminat si prag la usa | m | 0,910 |
|  |  | Capitolul 7. Biroul nr. 242 |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1. Tavan |  |  |
|  | RpCR29A | Curatarea suprafetilor varuite | m2 | 15,700 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 15,700 |
|  | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 15,700 |
|  | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu "HP Finis" | m2 | 15,700 |
|  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "HP Finis" si "Sheetrock" | m2 | 15,700 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 15,700 |
|  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - vopsea lavabil | m2 | 15,700 |
|  |  | Capitolul 7.2. Pereti |  |  |
|  | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 44,700 |
|  | RpCR29A | Curatarea suprafetilor varuite | m2 | 5,300 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 50,000 |
|  | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 50,000 |
|  | CK26D | Cornier montat la ferestre sau usi din aluminiu | m | 11,200 |
|  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "HP Finis" si "Sheetrock" | m2 | 50,000 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 50,000 |
|  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Vopsea lavabil pe baza de latex colorata, rezistenta la spalare | m2 | 50,000 |
|  |  | Capitolul 7.3. Usi |  |  |
|  | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn usi | m2 | 2,230 |
|  | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat (H=2.3m) | m2 | 2,230 |
|  |  | Capitolul 7.4. Pardosea |  |  |
|  | RpCK42E Ksalar.=0.35 | Desfacerea plintei, din lemn | m | 15,400 |
|  | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (placi laminat cu grosimea 10mm clas 33) | m2 | 15,800 |
|  | CK18C | Montarea planca din aluminiu -imbinarea dintre laminat si prag la usa | m | 0,910 |
|  |  | Capitolul 8. Biroul nr. 241 |  |  |
|  |  | Capitolul 8.1. Tavan |  |  |
|  | RpCR29A | Curatarea suprafetilor varuite | m2 | 44,300 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 44,300 |
|  | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 44,300 |
|  | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu "HP Finis" | m2 | 44,300 |
|  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "HP Finis" si "Sheetrock" | m2 | 44,300 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 44,300 |
|  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - vopsea lavabil | m2 | 44,300 |
|  |  | Capitolul 8.2. Pereti |  |  |
|  | RpCR29A | Curatarea suprafetilor varuite | m2 | 92,500 |
|  | RpCO56B | Demontari: perete din placaj de lemn decorativ | m2 | 10,100 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 102,600 |
|  | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 102,600 |
|  | CK26D | Cornier montat la ferestre sau usi din aluminiu | m | 19,700 |
|  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "HP Finis" si "Sheetrock" | m2 | 102,600 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 102,600 |
|  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Vopsea lavabil pe baza de latex colorata, rezistenta la spalare | m2 | 102,600 |
|  |  | Capitolul 8.3. Usi |  |  |
|  | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn usi | m2 | 15,200 |
|  | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat (H=2.3m) | m2 | 15,200 |
|  |  | Capitolul 8.4. Pardosea |  |  |
|  | RpCK42E Ksalar.=0.35 | Desfacerea plintei, din lemn | m | 31,600 |
|  | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (placi laminat cu grosimea 10mm clas 33) | m2 | 45,200 |
|  | CK18C | Montarea planca din aluminiu -imbinarea dintre laminat si prag la usa | m | 6,110 |
|  |  | Capitolul 9. Biroul nr. 240 |  |  |
|  |  | Capitolul 9.1. Tavan |  |  |
|  | RpCR29A | Curatarea suprafetilor varuite | m2 | 51,800 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 51,800 |
|  | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 51,800 |
|  | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu "HP Finis" | m2 | 51,800 |
|  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "HP Finis" si "Sheetrock" | m2 | 51,800 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 51,800 |
|  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - vopsea lavabil | m2 | 51,880 |
|  |  | Capitolul 9.2. Pereti |  |  |
|  | RpCR29A | Curatarea suprafetilor varuite | m2 | 91,500 |
|  | СF60A | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie - profil UD 20/27 = 8.0m, profil CD 60/27 = 6.2m (captusirea golului la usa) | m2 | 2,100 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 91,500 |
|  | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 91,500 |
|  | CK26D | Cornier montat la ferestre sau usi din aluminiu | m | 23,600 |
|  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "HP Finis" si "Sheetrock" | m2 | 91,500 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 91,500 |
|  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Vopsea lavabil pe baza de latex colorata, rezistenta la spalare | m2 | 91,500 |
|  |  | Capitolul 9.3. Pardosea |  |  |
|  | RpCK42E Ksalar.=0.35 | Desfacerea plintei, din lemn | m | 29,300 |
|  | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (placi laminat cu grosimea 10mm clas 33) | m2 | 52,000 |
|  | CK18C | Montarea planca din aluminiu -imbinarea dintre laminat si prag la usa | m | 1,330 |
|  |  | Capitolul 11. Biroul nr. 250 |  |  |
|  |  | Capitolul 11.1. Tavan |  |  |
|  | RpCO56B | Demontari: tavane - placi din ipsos | m2 | 43,600 |
|  | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 43,600 |
|  |  | Capitolul 11.2. Pereti |  |  |
|  | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 33,100 |
|  | RpCO56B | Demontari: perete din placaj de lemn decorativ | m2 | 25,600 |
|  | СF60A | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie - profil UD 20/27 = 8.4m, profil CD 60/27 = 6.5m (captusirea golului la usa) | m2 | 2,200 |
|  | RpCR29A | Curatarea suprafetilor varuite | m2 | 21,800 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 80,600 |
|  | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 80,600 |
|  | CK26D | Cornier montat la ferestre sau usi din aluminiu | m | 22,500 |
|  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "HP Finis" si "Sheetrock" | m2 | 80,600 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 80,600 |
|  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Vopsea lavabil pe baza de latex colorata, rezistenta la spalare | m2 | 80,600 |
|  |  | Capitolul 11.3. Usi |  |  |
|  | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn usi | m2 | 2,230 |
|  | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat (H=2.3m) | m2 | 2,230 |
|  |  | Capitolul 11.4. Pardosea |  |  |
|  | RpCK42E Ksalar.=0.35 | Desfacerea plintei, din lemn | m | 21,700 |
|  | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (placi laminat cu grosimea 10mm clas 33) | m2 | 43,900 |
|  | CK18C | Montarea planca din aluminiu -imbinarea dintre laminat si prag la usa | m | 2,730 |
|  |  | Capitolul 12. Biroul nr. 251 |  |  |
|  |  | Capitolul 12.1. Tavan |  |  |
|  | RpCR29A | Curatarea suprafetilor varuite | m2 | 15,000 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 15,000 |
|  | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 15,000 |
|  | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu "HP Finis" | m2 | 15,000 |
|  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "HP Finis" si "Sheetrock" | m2 | 15,000 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 15,000 |
|  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - vopsea lavabil | m2 | 15,000 |
|  |  | Capitolul 12.2. Pereti |  |  |
|  | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 43,600 |
|  | СF60A | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie - profil UD 20/27 = 8.4m, profil CD 60/27 = 6.5m (captusirea golului la usa) | m2 | 2,200 |
|  | RpCR29A | Curatarea suprafetilor varuite | m2 | 5,200 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 48,800 |
|  | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 48,800 |
|  | CK26D | Cornier montat la ferestre sau usi din aluminiu | m | 11,200 |
|  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "HP Finis" si "Sheetrock" | m2 | 48,800 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 48,800 |
|  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Vopsea lavabil pe baza de latex colorata, rezistenta la spalare | m2 | 48,800 |
|  |  | Capitolul 12.3. Usi |  |  |
|  | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn usi | m2 | 2,230 |
|  | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat (H=2.3m) | m2 | 2,230 |
|  |  | Capitolul 12.4. Pardosea |  |  |
|  | RpCK42E Ksalar.=0.35 | Desfacerea plintei, din lemn | m | 15,000 |
|  | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (placi laminat cu grosimea 10mm clas 33) | m2 | 15,100 |
|  | CK18C | Montarea planca din aluminiu -imbinarea dintre laminat si prag la usa | m | 0,910 |
|  |  | Capitolul 13. Biroul nr. 252 |  |  |
|  |  | Capitolul 13.1. Tavan |  |  |
|  | RpCR29A | Curatarea suprafetilor varuite | m2 | 14,700 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 14,700 |
|  | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 14,700 |
|  | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu "HP Finis" | m2 | 14,700 |
|  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "HP Finis" si "Sheetrock" | m2 | 14,700 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 14,700 |
|  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - vopsea lavabil | m2 | 14,700 |
|  |  | Capitolul 13.2. Pereti |  |  |
|  | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 43,300 |
|  | RpCR29A | Curatarea suprafetilor varuite | m2 | 5,200 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 48,500 |
|  | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 48,500 |
|  | CK26D | Cornier montat la ferestre sau usi din aluminiu | m | 11,200 |
|  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "HP Finis" si "Sheetrock" | m2 | 48,500 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 48,500 |
|  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Vopsea lavabil pe baza de latex colorata, rezistenta la spalare | m2 | 48,500 |
|  |  | Capitolul 13.3. Usi |  |  |
|  | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn usi | m2 | 2,230 |
|  | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat (H=2.3m) | m2 | 2,230 |
|  |  | Capitolul 13.4. Pardosea |  |  |
|  | RpCK42E Ksalar.=0.35 | Desfacerea plintei, din lemn | m | 14,900 |
|  | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (placi laminat cu grosimea 10mm clas 33) | m2 | 14,900 |
|  | CK18C | Montarea planca din aluminiu -imbinarea dintre laminat si prag la usa | m | 0,910 |
|  |  | Capitolul 14. Biroul nr. 253 |  |  |
|  |  | Capitolul 14.1. Tavan |  |  |
|  | RpCR29A | Curatarea suprafetilor varuite | m2 | 14,400 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 14,400 |
|  | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 14,400 |
|  | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu "HP Finis" | m2 | 14,400 |
|  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "HP Finis" si "Sheetrock" | m2 | 14,400 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 14,400 |
|  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - vopsea lavabil | m2 | 14,400 |
|  |  | Capitolul 14.2. Pereti |  |  |
|  | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 42,900 |
|  | RpCR29A | Curatarea suprafetilor varuite | m2 | 5,100 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 48,100 |
|  | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 48,100 |
|  | CK26D | Cornier montat la ferestre sau usi din aluminiu | m | 11,200 |
|  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "HP Finis" si "Sheetrock" | m2 | 48,100 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 48,100 |
|  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Vopsea lavabil pe baza de latex colorata, rezistenta la spalare | m2 | 48,100 |
|  |  | Capitolul 14.3. Usi |  |  |
|  | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn usi | m2 | 2,230 |
|  | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat (H=2.3m) | m2 | 2,230 |
|  |  | Capitolul 14.4. Pardosea |  |  |
|  | RpCK42E Ksalar.=0.35 | Desfacerea plintei, din lemn | m | 14,800 |
|  | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (placi laminat cu grosimea 10mm clas 33) | m2 | 14,500 |
|  | CK18C | Montarea planca din aluminiu -imbinarea dintre laminat si prag la usa | m | 0,910 |
|  |  | Capitolul 15. Biroul nr. 254 |  |  |
|  |  | Capitolul 15.1. Tavan |  |  |
|  | RpCR29A | Curatarea suprafetilor varuite | m2 | 29,500 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 29,500 |
|  | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 29,500 |
|  | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu "HP Finis" | m2 | 29,500 |
|  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "HP Finis" si "Sheetrock" | m2 | 29,500 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 29,500 |
|  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - vopsea lavabil | m2 | 29,500 |
|  |  | Capitolul 15.2. Pereti |  |  |
|  | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 84,100 |
|  | RpCR29A | Curatarea suprafetilor varuite | m2 | 9,600 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 93,700 |
|  | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 93,700 |
|  | CK26D | Cornier montat la ferestre sau usi din aluminiu | m | 28,000 |
|  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "HP Finis" si "Sheetrock" | m2 | 93,700 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 93,700 |
|  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Vopsea lavabil pe baza de latex colorata, rezistenta la spalare | m2 | 93,700 |
|  |  | Capitolul 15.3. Usi |  |  |
|  | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn usi | m2 | 4,530 |
|  | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat (H=2.3m) | m2 | 4,530 |
|  |  | Capitolul 15.4. Pardosea |  |  |
|  | RpCK42E Ksalar.=0.35 | Desfacerea plintei, din lemn | m | 28,800 |
|  | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (placi laminat cu grosimea 10mm clas 33) | m2 | 29,900 |
|  | CK18C | Montarea planca din aluminiu -imbinarea dintre laminat si prag la usa | m | 2,920 |

Formularul este întocmit în baza documentației de deviz elaborat.

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat:  Primaria mun. Balti, et. 2

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Primaria mun. Balti, et. 2

3. Obiectul achiziţiilor: Lucrari de reparatie a grupului sanitar etajul 2 partea dreapta Primaria mun. Balti

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatii a grupului sanitar etajul doi partea dreapta |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 8,44 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 13,70 |
| 3 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 33,25 |
| 4 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 14,00 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 68,00 |
| 6 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 2,00 |
| 7 | RpSC11A | Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox | buc | 2,00 |
| 8 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 2,50 |
| 9 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 2,50 |
| 10 | RpSE06A | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l | buc | 1,00 |
| 11 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 20,40 |
| 12 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 20,40 |
| 13 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km | t | 20,40 |
|  |  | 1.2. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | 1.2.1. Pardoseala |  |  |
| 14 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 14,00 |
| 15 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 14,00 |
| 16 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 14,00 |
|  |  | 1.2.2. Pereti |  |  |
| 17 | RpCG05A | Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm | m3 | 2,80 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 90,00 |
| 19 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 90,00 |
| 20 | RpCM18A | Placaje cu placute de gresie portelanata, partial vitrifiate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, inclusiv rostuirea cu chit, avind in vedere un grad de crestere a exigentei in ceea ce priveste calitatea executiei si valoarea arhitecturala a obiectului finit | m2 | 1,50 |
| 21 | RpCM18A | Placaje cu placute de gresie portelanata, partial vitrifiate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, inclusiv rostuirea cu chit, avind in vedere un grad de crestere a exigentei in ceea ce priveste calitatea executiei si valoarea arhitecturala a obiectului finit | m2 | 60,00 |
| 22 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 23,70 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 11,85 |
| 24 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" | m2 | 11,85 |
| 25 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 8,00 |
| 26 | RpCM18A | Placaje cu placute de gresie portelanata, partial vitrifiate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, inclusiv rostuirea cu chit, avind in vedere un grad de crestere a exigentei in ceea ce priveste calitatea executiei si valoarea arhitecturala a obiectului finit | m2 | 1,80 |
| 27 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 12,16 |
| 28 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 5,50 |
|  |  | 1.2.3. Tavane |  |  |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 15,00 |
| 30 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie | m2 | 15,00 |
| 31 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 15,00 |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 15,00 |
| 33 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" | m2 | 15,00 |
|  |  | 1.2.4. Lucrari sanitare |  |  |
| 34 | RpSC30A1 | Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton | buc | 2,00 |
| 35 | RoSD18A | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 1,00 |
| 36 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 6,00 |
| 37 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 4,00 |
| 38 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 4,00 |
| 39 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 5,00 |
| 40 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 24,00 |
| 41 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (американка ) | buc | 10,00 |
|  |  | 1.2.5. Instalatii electrice |  |  |
| 42 | RpED01C1 | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 50 mmp.Pentru instalarea pe pod de cabluri, in canale | m | 24,00 |
| 43 | RpED02C | Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea 50 mmp | m | 6,00 |
| 44 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 3,00 |
| 45 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 3,00 |
| 46 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp | m | 24,00 |
|  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |
| 47 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 2,00 |
| 48 | RpSC34A | Montarea unui dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
| 49 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l | buc | 1,00 |
| 50 | RpSE27A1 | Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton | buc | 2,00 |
| 51 | RpSC22B | Montarea chiuvetei din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de beton | buc | 2,00 |
| 52 | RpSD19A | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 2,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 53 |  | Унитаз (напольный, горизонтальный, воронкообразный, подвод воды – нижний, высота чаши 410 мм, размеры 830х360х685 мм, объём бочка – 6 л.) KIROVIT | buc | 2,00 |
| 54 |  | Моика с тумбочкои (мойка керамическая, ширина 800 мм, высота 885 м, глубина 500мм, ориентация – универсальная, форма прямоугольная, тумбочка с дверями выдвижными, в два уровня, напольная) | buc | 2,00 |
| 55 |  | Сушки для рук (MDF, скорость ветра – 80 м/с, мощность – 2000 КВт, размеры – 685 х 290 х 220 мм) ROCO | buc | 2,00 |
| 56 |  | Гигиеническии душ (рабочее давление - 1-5 Bar, максимальное давление - 9 Bar, рабочая температура - opt. 65°, max 90°, ресурс керамических картриджей и кранбуксов - 500 000 открытий/закрытийю Душ - модель ОММ 1006, макс.диаметр 120 мм, мощн. 1400 КВт. Сместитель для душа – серия Donau 5300, керамический картридж – 40 мм, латунь, хромо – никелевая покрытие) WasserKRAFT | buc | 1,00 |
| 57 |  | Смеситель для моек: Рабочее давление - 1-5 Bar, максимальное давление - 9 Bar, рабочая температура - opt. 65°, max 90°, ресурс керамических картриджей и кранбуксов - 500 000 открытий/закрытий. Материалы - латунь, хромоникелевое покрытие. Входит в комплект - гибкая подводка G1/2, Sedal (Испания), набор для монтажа. Керамический картридж 40мм, Sedal (Испания). Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи, модель Donau. | buc | 2,00 |

Formularul este întocmit în baza documentației de deviz elaborat.

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. 1. Denumerea beneficiarului de stat:  Primaria mun. Balti, et. 2

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Primaria mun. Balti, et. 2

3. Obiectul achiziţiilor: Lucrari de reparatie a grupului sanitar etajul 2 partea stinga  Primaria mun. Balti

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatii a grupului sanitar etaj 2 aripa stinga |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 14,50 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 2,66 |
| 3 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 21,98 |
| 4 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 14,00 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 35,56 |
| 6 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 2,00 |
| 7 | RpSC11A | Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox | buc | 2,00 |
| 8 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 2,50 |
| 9 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 2,50 |
| 10 | RpSE06A | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l | buc | 1,00 |
| 11 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 20,40 |
| 12 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 20,40 |
| 13 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km | t | 20,40 |
|  |  | 1.2. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | 1.2.1. Pardoseala |  |  |
| 14 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 14,00 |
| 15 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 14,00 |
| 16 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 14,00 |
|  |  | 1.2.2. Pereti |  |  |
| 17 | RpCG05A | Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm | m3 | 2,80 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 90,00 |
| 19 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 90,00 |
| 20 | RpCM18A | Placaje cu placute de gresie portelanata, partial vitrifiate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, inclusiv rostuirea cu chit, avind in vedere un grad de crestere a exigentei in ceea ce priveste calitatea executiei si valoarea arhitecturala a obiectului finit | m2 | 1,50 |
| 21 | RpCM18A | Placaje cu placute de gresie portelanata, partial vitrifiate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, inclusiv rostuirea cu chit, avind in vedere un grad de crestere a exigentei in ceea ce priveste calitatea executiei si valoarea arhitecturala a obiectului finit | m2 | 60,00 |
| 22 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 23,70 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 11,85 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 13,50 |
| 25 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" | m2 | 11,85 |
| 26 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 8,00 |
| 27 | RpCM18A | Placaje cu placute de gresie portelanata, partial vitrifiate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, inclusiv rostuirea cu chit, avind in vedere un grad de crestere a exigentei in ceea ce priveste calitatea executiei si valoarea arhitecturala a obiectului finit | m2 | 1,80 |
| 28 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 12,16 |
| 29 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 5,50 |
|  |  | 1.2.3. Tavane |  |  |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 15,00 |
| 31 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie | m2 | 15,00 |
| 32 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 15,00 |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 15,00 |
| 34 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" | m2 | 15,00 |
|  |  | 1.2.4. Lucrari sanitare |  |  |
| 35 | RpSC30A1 | Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton | buc | 2,00 |
| 36 | RoSD18A | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 1,00 |
| 37 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 6,00 |
| 38 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 4,00 |
| 39 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 4,00 |
| 40 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 5,00 |
| 41 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 24,00 |
| 42 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (американка ) | buc | 10,00 |
|  |  | 1.2.5. Instalatii electrice |  |  |
| 43 | RpED01C1 | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 50 mmp.Pentru instalarea pe pod de cabluri, in canale | m | 24,00 |
| 44 | RpED02C | Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea 50 mmp | m | 6,00 |
| 45 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 3,00 |
| 46 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 3,00 |
| 47 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp | m | 24,00 |
|  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |
| 48 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 2,00 |
| 49 | RpSC34A | Montarea unui dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
| 50 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l | buc | 1,00 |
| 51 | RpSE27A1 | Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton | buc | 2,00 |
| 52 | RpSC22B | Montarea chiuvetei din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de beton | buc | 2,00 |
| 53 | RpSD19A | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 2,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 54 |  | Унитаз (напольный, горизонтальный, воронкообразный, подвод воды – нижний, высота чаши 410 мм, размеры 830х360х685 мм, объём бочка – 6 л.) KIROVIT | buc | 2,00 |
| 55 |  | Моика с тумбочкои (мойка керамическая, ширина 800 мм, высота 885 м, глубина 500мм, ориентация – универсальная, форма прямоугольная, тумбочка с дверями выдвижными, в два уровня, напольная) | buc | 2,00 |
| 56 |  | Сушки для рук (MDF, скорость ветра – 80 м/с, мощность – 2000 КВт, размеры – 685 х 290 х 220 мм) ROCO | buc | 2,00 |
| 57 |  | Гигиеническии душ (рабочее давление - 1-5 Bar, максимальное давление - 9 Bar, рабочая температура - opt. 65°, max 90°, ресурс керамических картриджей и кранбуксов - 500 000 открытий/закрытийю Душ - модель ОММ 1006, макс.диаметр 120 мм, мощн. 1400 КВт. Сместитель для душа – серия Donau 5300, керамический картридж – 40 мм, латунь, хромо – никелевая покрытие) Wasserkraft | buc | 1,00 |
| 58 |  | Смеситель для моек: Рабочее давление - 1-5 Bar, максимальное давление - 9 Bar, рабочая температура - opt. 65°, max 90°, ресурс керамических картриджей и кранбуксов - 500 000 открытий/закрытий. Материалы - латунь, хромоникелевое покрытие. Входит в комплект - гибкая подводка G1/2, Sedal (Испания), набор для монтажа. Керамический картридж 40мм, Sedal (Испания). Встроенный силиконовый аэратор Neoperl CASCADE (Германия) для равномерного распределения струи, модель Donau. | buc | 2,00 |

Formularul este întocmit în baza documentației de deviz elaborat.