| ____Amenajarea unui scuar pe teren cu nr. cad. 010010020294 in adiacenta blocului locativ situat pe adresa mun. Chisinau, sec. Botanica, str. Independentei 10/1, 10/2 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-5-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demontari |  |  |
| 1 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a asfaltului pentru demontarea bordurelor | m | 37,050 |
| 2 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 3,600 |
| 3 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 9,000 |
| 4 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri de constructie | t | 21,420 |
| 5 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 21,420 |
| 6 | TsA01G1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren tare | m3 | 126,900 |
| 7 | TsC35B11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m | 100 m3 | 1,650 |
| 8 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 215,730 |
|  |  | Capitolul 2. Pavaj |  |  |
| 9 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 4,230 |
| 10 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M300 fr.5-20 | m3 | 63,450 |
| 11 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresate 60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 423,000 |
| 12 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 290,000 |
|  |  | Capitolul 3. Spatii verzi |  |  |
| 13 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,560 |
| 14 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 72,800 |
| 15 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 | 560,000 |
| 16 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 5,600 |
| 17 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 5,600 |
| 18 | TsH30A | Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren | 100 buc | 1,500 |
|  |  | Capitolul 4. FAM |  |  |
| 19 | TsH91A | Instalare banca pentru parc | buc | 3,000 |
| 20 | TsH91A | Instalare banca conform descrierii din Plan General (tip cerc) | buc | 1,000 |
| 21 | TsH91B | Instalarea urne | buc | 4,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.