| Reparatia grupurilor tehnico-sanitare, retelelor de alimentare cu apa, canalizare si ventilare precum si proiectarea statiei de epurare/vidanjare in incinta LT "Constantin Stamati - Ciurea" din s. Caracusenii Vechi, r-nul Briceni - Etapa I | Formular Nr.1B |
| --- | --- |

Lista cu cantitaţile de lucrări nr.2

Rețele interioare de alimentare cu apă și canalizare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Zona interventie nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCU05G |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime |  |  |  |  | buc | 8,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  | h-om | 0,400 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om | 8,800 |
| 2 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  |  |  |  | m | 20,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 6,400 |
|  | 2521216720160-110 |  | Teava din material plastic pentru canalizare D110 |  |  |  |  | m | 20,600 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg | 0,300 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 0,300 |
| 3 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  |  |  | buc | 24,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 6,720 |
|  | 2523156721037-110 |  | Cot, mufa, reductie din material plastic pentru canalizare D110 |  |  |  |  | buc | 24,000 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg | 0,840 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 0,360 |
| 4 | SB10E |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  |  |  | buc | 20,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 6,400 |
|  | 2523156721015-110 |  | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare D110 |  |  |  |  | buc | 20,000 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg | 1,400 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 0,600 |
| 5 | SB10E |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (piesa de curatire/inspectie D110) |  |  |  |  | buc | 6,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 1,920 |
|  | 2523156721014-110 |  | Piesa de curatire/inspectie D110 |  |  |  |  | buc | 6,000 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg | 0,420 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 0,180 |
| 6 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | m | 8,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 2,000 |
|  | 2521216720160-50 |  | Teava din material plastic pentru canalizare D50 |  |  |  |  | m | 8,240 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg | 0,032 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 0,096 |
| 7 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | buc | 26,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 5,720 |
|  | 2523156721037-50 |  | Cot, mufa, reductie din material plastic pentru canalizare D50 |  |  |  |  | buc | 26,000 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg | 0,260 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 0,312 |
| 8 | SB10C |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | buc | 8,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 2,000 |
|  | 2523156721015-50 |  | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare D50 |  |  |  |  | buc | 8,000 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg | 0,160 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 0,192 |
| 9 | SB10C |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (piesa de curatire/inspectie D50) |  |  |  |  | buc | 3,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 0,750 |
|  | 2523156721015-501 |  | Piesa de curatire cu dop D50 |  |  |  |  | buc | 3,000 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg | 0,060 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 0,072 |
| 10 | SA15B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PP-R PN16 D20x2.8) |  |  |  |  | m | 47,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 29,610 |
|  | 2521216717050-20 |  | Teava PP-R PN16 D20x2.8 |  |  |  |  | m | 47,940 |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic d20 |  |  |  |  | buc | 32,900 |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic d20 |  |  |  |  | buc | 21,150 |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  |  |  | buc | 4,700 |
|  | 2523156719530 |  | Racord drept M x Fe |  |  |  |  | buc | 47,000 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 0,940 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  |  |  | kg | 0,282 |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  |  | kg | 0,094 |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut | 1,969 |
| 11 | SA15B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava PP-R PN16 D25x3.5) |  |  |  |  | m | 6,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 3,780 |
|  | 2521216717050-25 |  | Teava PP-R PN16 D25x3.5 |  |  |  |  | m | 6,120 |
|  | 2523156719430-25 |  | Cot din material plastic d25 |  |  |  |  | buc | 4,200 |
|  | 2523156719450-25 |  | Teu din material plastic d25 |  |  |  |  | buc | 2,700 |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  |  |  | buc | 0,600 |
|  | 2523156719530 |  | Racord drept M x Fe |  |  |  |  | buc | 6,000 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 0,120 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  |  |  | kg | 0,036 |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  |  | kg | 0,012 |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut | 0,251 |
| 12 | SA15B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava PP-R PN16 D32x4.4) |  |  |  |  | m | 1,500 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 0,945 |
|  | 2521216717050-32 |  | Teava PP-R PN16 D32x4.4 |  |  |  |  | m | 1,530 |
|  | 2523156719430-32 |  | Cot din material plastic d32 |  |  |  |  | buc | 1,050 |
|  | 2523156719450-32 |  | Teu din material plastic d32 |  |  |  |  | buc | 0,675 |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  |  |  | buc | 0,150 |
|  | 2523156719530 |  | Racord drept M x Fe |  |  |  |  | buc | 1,500 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg | 0,030 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  |  |  | kg | 0,009 |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  |  | kg | 0,003 |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut | 0,063 |
| 13 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D20 Materiale marunte=1,05 |  |  |  |  | m | 47,000 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om | 23,970 |
|  | 332051735223-2 |  | Termoizolatie conducte D20 |  |  |  |  | m | 50,831 |
| 14 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D25 Materiale marunte=1,05 |  |  |  |  | m | 6,000 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om | 3,060 |
|  | 332051735223-3 |  | Termoizolatie conducte D25 |  |  |  |  | m | 6,489 |
| 15 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D32 Materiale marunte=1,05 |  |  |  |  | m | 1,500 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om | 0,765 |
|  | 332051735223-4 |  | Termoizolatie conducte D32 |  |  |  |  | m | 1,622 |
| 16 | SB24A |  | Sifon de pardoseala din inox 150x150, avind diametrul de scurgere 50 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,05 |  |  |  |  | buc | 4,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 3,320 |
|  | 2875114202905-1 |  | Sifon de inox 150x150 |  |  |  |  | buc | 4,200 |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 0,462 |
|  | 1752117307067 |  | Calafat gudronat |  |  |  |  | kg | 0,168 |
| 17 | SD05A |  | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,01 |  |  |  |  | buc | 17,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 5,100 |
|  | 2913124201600 |  | Robinet de reglaj drept sau coltar |  |  |  |  | buc | 17,170 |
| 18 | SD01A |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" (robinet bila PP-R PN16 D15) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,00 |  |  |  |  | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 0,260 |
|  | 2913124202100-2 |  | Robinet bila PP-R D15 |  |  |  |  | buc | 2,000 |
|  | 2913124204200 |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  |  |  | buc | 2,000 |
| 19 | SD01A |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" (robinet bila PP-R PN16 D20) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,00 |  |  |  |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 0,130 |
|  | 2913124202100-4 |  | Robinet bila PP-R D20 |  |  |  |  | buc | 1,000 |
|  | 2913124204200 |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  |  |  | buc | 1,000 |
| 20 | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02 |  |  |  |  | buc | 4,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 7,600 |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  |  |  |  | buc | 4,121 |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  |  | buc | 4,080 |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  |  |  | buc | 4,080 |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  |  |  | m | 1,224 |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  |  |  | buc | 4,121 |
| 21 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  |  |  | buc | 4,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 6,600 |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc | 4,000 |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc | 8,000 |
| 22 | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (lavoar persoane cu disabilitati) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02 |  |  |  |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 1,900 |
|  | 2622102438000-1 |  | Lavoar persoane cu dizabilitati |  |  |  |  | buc | 1,030 |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  |  | buc | 1,020 |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  |  |  | buc | 1,020 |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  |  |  | m | 0,306 |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  |  |  | buc | 1,030 |
| 23 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  |  |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 1,650 |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc | 1,000 |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc | 2,000 |
| 24 | SD02A |  | Baterie amestecatoare cu dus flexibil, indiferent de modul de inchidere, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Dus igienic) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,00 |  |  |  |  | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 2,300 |
|  | 2913124201350-1 |  | Baterie Dus igienic |  |  |  |  | buc | 2,000 |
| 25 | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime (Vas WC persoane cu dizabilitati) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,05 |  |  |  |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 4,700 |
|  | 2622102442760-1 |  | Vas WC persoane cu dizabilitati |  |  |  |  | buc | 1,060 |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  |  |  | buc | 1,050 |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  |  |  | buc | 1,050 |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  |  |  | buc | 1,050 |
|  | 2874134203260 |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  |  |  |  | buc | 1,050 |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  |  |  | m | 1,050 |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  |  |  | buc | 1,050 |
|  | 2875114200400 |  | Tragator pt. closet |  |  |  |  | buc | 1,050 |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  |  |  |  | buc | 1,050 |
|  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  |  |  |  | buc | 1,050 |
| 26 | CH06A Aplicativ |  | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" (Bara de inox pentru persoane cu dizabilitati, 1buc fixa L500mm, 1 buc mobila L=700mm, Lungime totala = 2m) |  |  |  |  | m | 2,000 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om | 1,800 |
|  | 2812106305714-1 |  | Bara din inox pentru persoane cu dizabilitati (fixa si mobila) |  |  |  |  | m | 2,000 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 0,200 |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  |  |  | kg | 0,120 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 1,400 |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  |  | kg | 0,050 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg | 0,400 |
| 27 | SC08A |  | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,02 |  |  |  |  | buc | 6,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 26,400 |
|  | 2622102446940 |  | Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular) |  |  |  |  | buc | 6,120 |
|  | 2875114202981 |  | Sifon pt. closet oriental |  |  |  |  | buc | 6,120 |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  |  |  | buc | 6,120 |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  |  |  | buc | 6,120 |
|  | 2874134203260 |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  |  |  |  | buc | 6,120 |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  |  |  | m | 14,076 |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  |  |  | buc | 6,120 |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  |  |  | buc | 6,120 |
|  | 2875114200400 |  | Tragator pt. closet |  |  |  |  | buc | 6,120 |
|  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  |  |  |  | buc | 6,120 |
| 28 | SD01A |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" (robinet pentru personal de serviciu) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,00 |  |  |  |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 0,130 |
|  | 2913124202100 |  | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord |  |  |  |  | buc | 1,000 |
|  | 2913124204200 |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  |  |  | buc | 1,000 |
| 29 | SE59A |  | Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (carcasa din inox) Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,02 |  |  |  |  | buc | 5,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 1,750 |
|  | 2924127356800-2 |  | Distribuitor/dozator de sapun lichid |  |  |  |  | buc | 5,100 |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  |  |  | buc | 10,200 |
| 30 | SC13A1 |  | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600 x 900 mm, montata pe perete Material marunt (dibluri, ipsos, dibluri metalice, etc)=1,03 |  |  |  |  | buc | 3,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 2,100 |
|  | 2612132506710-9 |  | Oglinda din semicristal 600x900 |  |  |  |  | buc | 3,121 |
|  | 2875274201107 |  | Buton pt. oglinda |  |  |  |  | buc | 12,360 |
| 31 | SC15A |  | Dispenser rola hirtie igienica cu cheie montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (carcasa din inox) Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,05 |  |  |  |  | buc | 6,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 2,400 |
|  | 2622102453200-1 |  | Dispenser rola hirtie igienica cu cheie |  |  |  |  | buc | 6,363 |
| 32 | SC14A aplicativ |  | Set perie pentru vas WC montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (carcasa din inox) Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,04 |  |  |  |  | buc | 6,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 1,980 |
|  | 2875114201120-1 |  | Set perie pentru vas WC |  |  |  |  | buc | 6,302 |
| 33 | SC14A aplicativ |  | Set perie pentru vas WC montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (carcasa din inox) Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,04 |  |  |  |  | buc | 6,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 1,980 |
|  | 2875114201120-1 |  | Set perie pentru vas WC |  |  |  |  | buc | 6,302 |
|  |  |  |  | Total Zona interventie nr 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Zona interventie nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | SE59A |  | Uscator de mini cu senzor de pornire, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Pret in utilaj) Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,02 |  |  |  |  | buc | 5,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 1,750 |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  |  |  | buc | 10,200 |
| 35 | SE44A |  | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l, putere 1,8kW, montata pe console fixate in perete |  |  |  |  | buc | 1,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om | 1,460 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om | 0,400 |
|  | 7214070021500 |  | Lacatus intertinere si reparatii |  |  |  |  | h-om | 0,930 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om | 0,080 |
|  | 2875274122143 |  | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 |  |  |  |  | buc | 1,000 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw | 5,700 |
|  | 2710603400029 |  | Otel rotund D = 10 mm |  |  |  |  | kg | 0,300 |
|  | 2722103306338 |  | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm |  |  |  |  | m | 0,600 |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  |  | kg | 1,000 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 | 0,002 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg | 0,004 |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  |  |  | kg | 0,005 |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 | 0,001 |
|  |  |  |  | Total Zona interventie nr 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Zona interventie nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | pret de piata |  | Uscator de miini putere 1500W, timp uscare 12s, IP24 |  |  |  |  | buc | 5,000 |
|  | 2924127356800-1 |  | Uscator de miini putere 1500W, timp uscare 12s, IP24 |  |  |  |  | buc | 5,000 |
| 37 | Pret piata |  | Incalzitor de apa electric (Boiler) V=80L 1.8kW |  |  |  |  | buc | 1,000 |
|  | 3215121511 |  | Incalzitor de apa electric (Boiler) V=80L, 1,8kW |  |  |  |  | buc | 1,000 |
|  |  |  |  | Total Zona interventie nr 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |

Conducătorul grupului de lucru:

Primarul s. Caracușenii-Vechi            semnat                                         Vladimir JELAGA