| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Safeu mic |  |  |  | Safeurile se utilizează pentru păstrarea unor obiecte de valoare nesemnificativă şi a documentelor. - Lacăt cu cheie - Sistem de inchidere cu 2 bolţuri. - Grosimea peretelor corpului – minim 2 mm, grosimea uşii minim 5 mm. - Raft detaşabil - Orificiile pentru fixare cu şuruburi de ancorare la perete şi la podea - Acoperire pulbere, rezistentă la zgîrieturi. - Dimensiuni cu aproximatie mm 400*500+/-10mm - Format A4 Volum minim 30 l Greutate minim 30Kg Garantia cort 5 ani Garantie lacat 5 ani |  |  |  |
| Safeu mare |  |  |  | - Corpul - perete duble din metal cu grosimea minim 1.2mm; - Spaţiul între corpul interior si exterior este completat cu izolator termic, care asigură protejarea de foc; - Grosimea uşii –minim 60 mm; - Balamale exterioare, uşa se deschide pe 180grade; - Distanţa între rafturi 300-350 mm, - Rafturi 3 polite 2 - Sistem de închidere pe 3 laturi, - Acoperire - vopsea pulbere rezistentă la zgîrieturi; - Dimensiuni H minim1100 maxim 1300 - Latimea minim500 maxim 650mm - Adincimea minim 500 maxim 600mm - Rezistent la foc, rezistent la efractie clasa inalta de seuritate - Greutate 70-120kg |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |