____CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Academia Stefan cel Mare

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Academia Stefan cel Mare

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de raparatie a sistemei pluviale exterioare, pardoseaua holului si scarile edificiului Academiei Stefan cel Mare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari interioare (Hol pardosea et 2 si 3) |  |  |
| 1 | RpCK42B K=0.6 | Scarificarea pardselelor din mozac pentru aderenta (ATENTIE Pozitie atribuita) | m2 | 92,0000 |
| 2 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betongrund" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 92,0000 |
| 3 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 92,0000 |
| 4 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600*600 mm (teracota PREMIUM , produs in UE,dimensiunile si culoare se coordoneaza cu BENEFICIARUL) | m2 | 56,0000 |
| 5 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (teracota PREMIUM ) | m2 | 36,0000 |
| 6 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (teracota PREMIUM) | m | 78,0000 |
|  |  | 2. Lucrari exterioare |  |  |
|  |  | 2.1. Sistema de evacuare apa pluviala |  |  |
| 7 | RpDB35A | Desfaceri de pavaje, asezate pe nisip ( vor fi remontate ) | m2 | 6,0000 |
| 8 | RCsB30J | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm | buc | 4,0000 |
| 9 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (ATENTIE Colector de ape pluviale din pastic cu grila de scurgere din fonta cu dimensiunile 300*300 mm ) | buc | 4,0000 |
| 10 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare exterioara , imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind d- 110 mm | m | 9,0000 |
| 11 | DE17A | Remontarea pavaje anterior demontate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 6,0000 |
| 12 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoare albe (prelungirea burlanelor, 30 buc*60 cm) | m | 18,0000 |
|  |  | 2.2. Reparatia pavaje pe alee deasupra retelei de incalzire (zona pietonala) |  |  |
| 13 | RpCC02B | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, | m2 | 5,0000 |
| 14 | RpCD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Armaturi din otel-beton A-III 12 mm) | kg | 52,0000 |
| 15 | RpCB04A | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) | m3 | 0,5000 |
| 16 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 5,0000 |