| Procurarea mobilierului medical sectia Igienă și Epidemiologie al IMSP Policlinica de Stat (a. 2021) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o | Denumirea | Specificatii tehnice | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţul, estimativ, lei | Pret total,lei |
| 1 | Dulap pentru vesela 900x450x2200mm him | Dimensiuni 900x450x2200mm Confecționat din material PAL melaminat grosime 18 mm. Cantuire ABS de 2 mm grosime. Partea de jos: 2 uși pline din material PAL melaminat, 1 poliță interioară, respectiv 2 rafturi (posibil despartite in 2 parti laterale). Partea de sus: 2 uși din sticlă, 2 polițe interioare, respectiv 3 rafturi, rafturile vor avea acoperirea suprafetelor interioare si exterioare cu materiale rezistente la umeditate și coroziune Sistem de închidere cu cheie pentru uși, minim 2 chei. Polițele (rafturile) vor putea suporta o sarcina de minim 30 kg/raft. Balamalele speciale de laborator, anticorozive. Echipat cu picioare metalice reglabile. Culoarea: bej deschis | buc | 5 | 3300,0 | 16500,0 |
| 2 | Dulap pentru vesela 900x450x2200mm him | Dimensiuni 900x450x2200mm Confecționat din material PAL melaminat grosime 18 mm. Cantuire ABS de 2 mm grosime. Partea de jos: 2 uși pline din material PAL melaminat, 1 poliță interioară, respectiv 2 rafturi (posibil despartite in 2 parti laterale). Balamalele speciale de laborator, anticorozive. Echipat cu picioare metalice reglabile. Culoarea: bej deschis | buc | 3 | 2080,0 | 6200,0 |
| 3 | Masă modulară (de centru, care este compusă din mai multe mese) 2000x1500x900 | Dimensiuni totale 2000x1500x900mm. Blat/suprafata de lucru din material rezistent la actiunea puternica a substantelor chimice si al rezistentii la actiuni mecanice,conform reglementărilor din domeniu, grosime de minim 16 mm maxim 30 mm. Nu se permite material laminat dublat pe suport de lemn sau blaturi tip bucătărie de orice grosime. Materialul trebuie să ofere proprietăți antistatice, suprafața non-poroasă, rezistentă la umezeală(non-admisie, non-retenție) și rezistență la majoritatea agenților chimici până la 16 ore pe blat. Cadru metalic in forma de H , realizat din profil metalic rectangular de dimensiuni 50x30x2 mm – acoperit de vopsea-pulberi epoxidică, aplicată electrostati,. Masa va fi impartita in 4 modulare (4* 1200x750x900mm). 4 corpuri de stocare pe rotile cu 4 sertare 450x500x700 mm sertare tip – tandembox, si 4 corpuri de stocare pe rotile 450x500x700 mm echipate cu cate un sertar și o ușă cu polițe interioare ajustabile pe înălțime (încuietori la ușă cu minim 2 chei). Consola de reactivi 2500x650x350 mm, cu doua rafturi, pe centrul mesei cu 2 prize incorporate, montate aparent cu capac de protectie, sursa de energie 220W. Culoare sura | bucata | 4 | 33300,0 | 133200,0 |
| 4 | Masa de balanţa | Dimensiuni 800/600/860 mm, placa centrala din quartz compozit sau granit de dimensiuni 600/450/20 mm. Antisoc, antivibratii. Masa va fi din PAL melaminat, grosimea de min 30 mm. Picioare reglabile. | bucata | 1 | 1600,0 | 1600,0 |
| 5 | Scaun medical de laborator cu roțile şi suprafaţă prelucrabilă | Ajustare de şurub după înălţime (винтовая регулировка по высоте) - 5-fascicul de fundaţie (5-лучевое основание) - temelie dun oţel inox cu suportul circular pentru picioare (oснование из нержавеющей стали с круговой подставкой для ног) - prezenţa spătarului (наличие спинки) - suport al spătarului din oţel inox (держатель спинки из нержавеющей стали) - tapiţiria suprafeţei scaunului din materiale rezistente la dezinfectanţi cu căptuşeală din burete (обивка сиденья и спинки из- материалов выдерживающих обработку дез.средствами с поролоновой подкладкой) - înălţimea (высота): 80-90см - interval de reglare a înălţimii a scaunului (диапазон регулировки высоты сиденья): 45-65 см - dimensiunea scaunului (șezutului): 45-55 см Adâncime șezut: 45-55 cm Lățime șezut: 47 cm - Roţi din plastic Ø 50 mm (5 buc/set Suport cromat pentru picioare. Greutate maxima suportată - 120 kg | bucati | 12 | 580,0 | 6900,0 |
| Total pe mobilier de birou |  |  |  |  |  | 164400,0 |

NOTĂ:Cerinte obligatorii:

- Ofertantul va avea experienţa, buna reputaţie, dotarea tehnică şi competența profesională necesară, capacităţi de producere, echipamente

- Prețul va cuprinde livrarea, asamblarea, instalare, acccesoriile necesare pentru  asigurarea funcționalității, astfel încât toate produsele sa fie funcționale la recepţia lor finală.

- Termen de garanție 36 luni din momentul montării.

- Ofertantul inainte de inceperea lucrarilor va consulta marimile, modelul  la locul de destinatie, luind in considerare specificul incaperilor.