APROB:

____________Ghenadie Muntean,

Președintele raionului Soroca

CAIET DE SARCINI

pentru concursul ofertelor de preț

- Denumirea beneficiarului – Consiliul raional Soroca

- Organizatorul procedurii de achiziție – Consiliul raional Soroca

- Obiectul achizițiilor, Lucrări de reparație și întreținere a drumurilor publice locale

pe anul 2019, partea II

| № crt. |  | Simbol norme şi Cod resurse |  | Lucrări şi cheltuieli |  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |
| Capitolul I: Întreținerea periodică și reparația curentă a drumurilor publice locale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Drumuri pietruite |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L 83 R14 Oclanda – Cremenciug R14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | DH02B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea |  | 100m2 | 33,00 |  |
| 2 |  | Dl134 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm |  | 100m2 | 33,00 |  |
| 3 |  | TsE05B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  | 100m2 | 22,00 |  |
| L 91, R14 – Drum de acces spre s. Cureșnița Nouă |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | DH02B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea |  | 100m2 | 30,00 |  |
| 2 |  | Dl134 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm |  | 100m2 | 30,00 |  |
| 3 |  | TsE05B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  | 100m2 | 20,00 |  |
| - Drumuri asfaltate |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L 92 R14 Drum de acces spre s. Rublenița Nouă ( Sectorul 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | DH02B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea |  | 100m2 | 12,00 |  |
| 2 |  | Dl134 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm |  | 100m2 | 12,00 |  |
| L 92 R14 Drum de acces spre s. Rublenița Nouă ( Sectorul 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Reparația îmbrăcămintei rutiere |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | DI118 |  | Decaparaea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere h- 10 cm |  | m3 | 15,00 |  |
| 4 |  | TsI51A5 |  | Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10t la distanța de 5km |  | t | 30,00 |  |
| 5 |  | DH02B |  | Scarificarea ușoară a împietruirii pînă la 10cm adîncime cu autogreider, inclusiv reprofilarea |  | 10m2 | 1,5 |  |
| 6 |  | DA12B |  | Strat de fundație sau reprofilarea din piatră spartă M300, pentru drumuri, cu așternere mecanică h-18cm, executat cu împănare fără înnororire, h-12cm |  | m3 | 18,00 |  |
| 7 |  | DI107 |  | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic |  | t | 0,09 |  |
| 8 |  | DB19G |  | Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregat SKPg-II SM STB 1033:2008,executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu așternere mecanică |  | m2 | 150,00 |  |
| 9 |  | DI107 |  | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic |  | t | 0,045 |  |
| 10 |  | DB16H |  | Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu așternere mecanică |  | m2 | 150,00 |  |
| 2.2 Consolidarea acostamentelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | DI115 |  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră de 10 cm |  | m2 | 450,00 |  |
| 12 |  | DI95 |  | Săpătura mecanizată a rigolelor în pămînt de cat.II |  | 100m3 | 1,76 |  |
| L 92 R14 Drum de acces spre s. Rublenița Nouă ( Sectorul 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Acostamente |  |  |  |  |  |
| 1 | DH02B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea |  | 100m2 |  |  | 2,25 |
| 2 | TsC21C1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Săpătura mecanică cu autogreider de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10m, în teren catg.II(ridicarea acostamentelor cu material scarificat |  | 100m3 |  |  | 0,08 |
| 3 | TsD7A1 |  | Compactarea mecanică a umpluturilor la acostamente cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12t |  | 100m3 |  |  | 0,08 |
| 4 | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreider de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente , prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului sapat în teren carg.II |  | 100m2 |  |  | 0,5 |
| 5 | Dl115 |  | Consolidarea acostamentelor cu un start de piatră spartă de 10 cm |  | m2 |  |  | 50,0 |
|  |  |  | Drum principal |  |  |  |  |  |
| 6 | DA12B |  | Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu așternere mecanică, executat cu împanare fără înnoroire |  | m3 |  |  | 27,00 |
| 7 | Dl107 |  | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic |  | t |  |  | 0,02 |
| 8 | DB19E |  | Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu așternere mecanică |  | m2 |  |  | 225,00 |
| 9 | Dl107 |  | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic |  | t |  |  | 0,01 |
| 10 | DB16H |  | Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu așternere mecanică |  | m2 |  |  | 225,00 |
| - Întreținerea de rutină a drumurilor (lucrări suplimentare) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpDD14A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere |  | m2 | 15 000,00 |  |
| 2 |  | TsC03E1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I |  | 100 m3 | 10,00 |  |
| 3 |  | TsI51A3 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 3 km |  | t | 366,00 |  |
| 4 |  | DI89B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material (Lichidarea situatiilor de avarie in urma suprasaturarii cu apa pluviale a partii carosabile) |  | 100m2 | 45,00 |  |
| 2. Rigola de bordura |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | TsC02D1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  | 100 m3 | 1,50 |  |
| 6 |  | TsA01A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor |  | m3 | 10,00 |  |
| 7 |  | TsI51A3 п. К=1,00 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanța de 3 km. |  | t | 274,50 |  |
| 8 |  | DA11C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire |  | m3 | 30,00 |  |
| 9 |  | DE10C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm |  | m | 750,00 |  |
| 10 |  | DA11C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire |  | m3 | 33,75 |  |
| 11 |  | CA03F01 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B30 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01 |  | m3 | 33,75 |  |

Elena Mîțu,

șef Secția Construcții,

Gospodărie Comunală și Drumuri

Ex:Bevza N.

Tel.023023035