| Institutia de educatie timpurie nr. 156,str. str. Grenoble, 161 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Lucrari de schimarea timplariei (geamurile si usi)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de schimbarea timplariei |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie (geamuri) | m2 | 52,6900 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie (usi) | m2 | 14,8600 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de schimbarea timplariei |  |  |
| 3 | CK57D | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 - Ferestrele din mase plastice, profil PVC, cu 5 camere, furnitura tip GU, armarea profilului-1.5 mm, nericiclat, consolidat, doua tipuri de deschidere, clasa incendiara - clasa "A", Low-E | m2 | 52,6900 |
| 4 | CK58A | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 | m2 | 14,8600 |
| 5 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400mm | m | 29,4800 |
| 6 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu -b=300mm | m | 29,4800 |
| 7 | Pret de piata | Plasa de moschit | м2 | 18,0000 |
| 8 | CK18C | Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu-Pentru interior | m | 161,3100 |
| 9 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane K=2,0000 | m2 | 64,5200 |
| 10 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 64,5200 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 64,5200 |
| 12 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 64,5200 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 64,5200 |
| 14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata pentru lucrari la interior,(de tip "Mattlatex" sau analog), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 64,5200 |
| 15 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade - Glafuri exterioare | m2 | 48,3900 |
| 16 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu -Glet pe baza de ciment "Otkos": glafuri de ferestre si usi plane-Deschisuri exterioare K=2,0000 | m2 | 48,3900 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor-Deschisuri exterioare | m2 | 48,3900 |
| 18 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 48,3900 |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari diverse |  |  |
| 19 | TsH92B | Incarcarea in auto materialului demontat | t | 15,0000 |
| 20 | TrB05A2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 15,0000 |
| 21 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 15,0000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.