Anexa nr.23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

## CAIET DE SARCINI

- Obiectul “Construcția  drumului nou (cu toate prospecțiunile și untersecția cu calea ferată) in continuarea străzii L.Dovator, cu ieșirea spre intersecția str.Kiev și str.1 Mai din mun.Bălți”

Autoritatea contractantă Primăria mun.Bălți (Direcţia Gospodăriei Comunale)

1 . Descriere generală

Partea existență a str. Dovator este situață în cîmpia inundabilă a r.Reut de la str. I.Franko pînă la SRL Draxelimaier cu o intensitate redusă a traficului. Se prevedere construcția drumului nou in cîmpia inundabilă a  r. Reut in continuarea străzii L.Dovator de la SRL Draxelimaier  cu ieșirea la intersecția str. Kiev. Orașul Bălți trece de-a lungul luncii mlăștinoase din partea dreaptă a râului Reut, în zona dintre două poduri rutiere peste râul Răut, pe străzile orașului: I.Franko și str. Kiev.

Strada Dovator reprezintă un drum nou, care trece prin cîmpia inundabilă a r. Răut, intersectează calea ferată, care este drum de legatură dintre 2 sectoare din mun. Bălți.

Lungimea traseului este de 1745m. Lungimea totală a sectorului de stradă și acceselor este de 1925 m.

Proiectul cuprinde:

- lucrări de terasamente,

- lucrări de construcția capitală a îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic,

- amplasarea pietrei de bordură noi,

- construcţia trotuarelor și pistelor pentru cicliști,

- amenajarea zonelor verzi,

- construcția sistemelor de evacuare a apelor pluviale,

- construcția podețelor noi,

- amenajarea drumurilor laterale şi instalarea indicatoarelor de organizare a circulaţiei rutiere noi,

- precum şi aplicarea marcajului rutier longitudinal şi transversal.

- Iluminatul electric exterior

2. Informaţii şi proiectare

Inceputul traseului are loc cu sectorul existent s străzii Lev Dovator. Sectorul de strada trece prin cîmpia inundabilă a rîului Răut  PC0+00 - PC 7+10.   Sectorul de strada trece prin cîmpia inundabilă a rîului Răut PC7+10-PC 13+00.

- Sunt prevezute activități pentru organizarea și asigurare siguranței circulației rutiere prin montarea a 107 undicatoare rutiere, execuția marcajului cu o suprafată totală  de 542,66 m2, montarea parapetului direcțional de tip H2-A-W4 cu lungimea de 28m, montarea parapetului pietonal cu lungimea de 1754 m, aplicarea pavajului tactil la trecere de pietoni, stație de așteptare a vehilulelor de rută, amenajarea drumurilor laterale – 4 unități, amenajarea trotuarilor, pistelor,

- amenajarea trecerii la nivel cu calea ferată,  amenajarea stațiilor de transport public și pavilionelor penrtu pasagerii - 4 unități, sisteme de captare și evacuare a apelor pluviale, plantarea copacilor decorativi și puieților de tufis.

- Drumuri de automobile

- La începutul traseului PC00+00.00, strada se racordează cu strada Lev Dovator – sector existent. Sfîrșitul traseului PC17+44.89 – racordarea cu strada Kiev și strada 1 Mai.

Categoria tehnica a străzii                                        Strada din zona științifico-industrială,

industrială și comunală de depozitare

Benzi de circulaţie                                  			   2/2

Lăţimea părţii carosabile, m                		                         7.00

Stații de transport public: Stație PC0+46.02  și PC 14+70.00 stînga; Stație PC 00+55.69  și PC 15+33.00 dreapta.

La PC07+08.75 este amenajată trecerea peste Calea Ferată (CF spre Vinaria de Vale) cu utilizarea plăcilor prefabricate.

PC00+00.00 – PC17+44.89; Lp.c.=7.0 m, asigurarea siguranței rutiere și de construcția sistemelor de evacuare a apelor pluviale a rezultat intersectarea elementelor geometrice a drumului cu stîlpi de electricitate de 10kV.

La PC 0+10.00 este amplasată stație catodică, la PC0+34.80 este amplasat pcm anod care rămîne sub drumul existent și sunt supuși spre reamplasare.

Spre ST PC17+05.20-PC17+36.90 din partea dreapta o suprafața de 0,0057 ha este supusă spre expropriere pentru a continua construcția trotuarului pînă la str Kiev.

Pentru reparația străzii Lev Dovator, din mun. Bălți, cu lungimea L=1,745 km sunt stabilite următoarele faze determinante a construcţiei:

- Execuția volumelor de lucrări de terasamente;

- Execuția volumelor de lucrări pentru construcția îmbrăcămintei rutiere;

- Execuția volumelor de lucrări pentru amenajarea sistemelor de evacuare a apelor pluviale;

- Execuția volumelor de lucrări pentru organizarea circulației și siguranței la trafic.

- Tipuri de lucrări

Început  traseu PC0+00 -PC7+10

- Decaparea pămîntului vegetal.

- Amenajarea stratului de piatra bruta cu grosimea 1,00m pe sectoare cu umiditate sporită PC2+20,00-PC3+20,00 și cu sol cu proprietati slabe PC4+80,00-PC7+10,00.

- Execuția rambeului drumului.

- Execuţia stratului drenant din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm, h min=0.30 m.

- Execuţia stratului de  fundatie executat în instalatie și așternut cu finisorul din amestec granular tratat cu ciment tip 1 Rc C5/6, fr. 0-31,5 mm,  h=0,25 m.

- Execuția stratului de legătură din beton asfaltic deschis cu criblură BAD 22,4 leg. liant 50/70, h = 0,06 m.

- Execuția stratului de rulare din mixtură asfaltică stabilizată MAS 16 rul. liant 50/70,  h = 0,05 m.

- Construcția trotuarelor și pistelor pentru cicliști.

- Montarea pietrei de bordura.

- Amenajarea și construcția sistemelor de captare și evacuarea a apelor pluviale.

- Amenajarea trecerii peste CF existenta.

- Organizarea circulației rutiere.

PC 7+10÷PC 13+00

- Decaparea straturilor rutiere existente.

- Decaparea covatei drumului.

- Amenajarea stratului de piatra bruta cu grosimea 1,00m pe sectorul PC7+10,00-PC10+00,00.

- Execuția rambeului drumului.

- Execuţia stratului drenant din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm, h min=0.30 m.

- Execuţia stratului de  fundatie executat în instalatie și așternut cu finisorul din amestec granular tratat cu ciment tip 1 Rc C5/6, fr. 0-31,5 mm,  h=0,25 m.

- Execuția stratului de legătură din beton asfaltic deschis cu criblură BAD 22,4 leg. liant 50/70, h = 0,06 m.

- Execuția stratului de rulare din mixtură asfaltică stabilizată MAS 16 rul. liant 50/70,  h = 0,05 m.

- Construcția trotuarelor și pistelor pentru cicliști.

- Montarea pietrei de bordura.

- Amenajarea și construcția sistemelor de captare și evacuarea a apelor pluviale.

- Organizarea circulației rutiere.

PC 13+00÷PC 17+44.89 ST

- Decaparea straturilor rutiere existente din cauza înscrierii profilului longitudinal după considerente a evacuării apelor pluviale și supralărgirea in profil transversal reieșind din curbe in plan.

- Decaparea covatei drumului.

- Execuția rambeului drumului.

- Execuţia stratului drenant din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm, h min=0.30 m.

- Execuţia stratului de  fundatie executat în instalatie și așternut cu finisorul din amestec granular tratat cu ciment tip 1 Rc C5/6, fr. 0-31,5 mm,  h=0,25 m.

- Execuția stratului de legătură din beton asfaltic deschis cu criblură BAD 22,4 leg. liant 50/70, h = 0,06 m.

- Execuția stratului de rulare din mixtură asfaltică stabilizată MAS 16 rul. liant 50/70,  h = 0,05 m.

- Construcția trotuarelor și pistelor pentru cicliști.

- Montarea pietrei de bordura.

- Amenajarea și construcția sistemelor de captare și evacuarea a apelor pluviale.

- Organizarea circulației

PC00+15conform axa accesului de la PC00+00

- Podețul se demolează.

- Se construiește un nou podeț tubular d=1,00 m la PC00+15,00 conform axei accesului de la PC00+00,00.

- PC16+78

- Podețul se demolează.

- Se construiește un nou podeț tubular d=1,50 m,  la PC16+78.00. Consolidarea rîpei.

- Îmbracamintea rutieră

- Execuția stratului de rulare din mixtură asfaltică stabilizată MAS 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, h = 0,05 m;

- Execuția stratului de legătură din beton asfaltic deschis cu criblură BAD 22,4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, h = 0,06 m;

- Execuţia stratului de  fundatie executat în instalatie și așternut cu finisorul din amestec optimal fr. 0-31,5 mm – piatra spartă LA30 tratat cu ciment tip 1 Rc C5/6, conform EN 14227-1-2015, h=0,25 m;

- Execuţia stratului drenant din agregat de amestec optimal fr. 0-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.30 m.

Pentru execuţia îmbrăcămintei asfaltice este necesar de respectat: temperatura de aşternere, temperatura de compactare a mixturilor asfaltice, utilajele de compactare, temperatura aerului înconjurăror de minim +10ºC.

- Construcţia şi amenajarea trotuarelor și pistelor pentru cicliști

Trotuarul și pista pentru cicliști sunt proiectate bilateral cu îmbrăcăminte din pavaj cu lățimea de 1.50 și 1.00 m.

Suprafața totală a trotuarelor este de 5513.28 m2, cu lungimea de 3564.85 m.l.

Suprafața totală a pistelor pentru cicliști este de 3421.58 m2, cu lungimea de 3440.00 m.l.

Trotuarul și pista se va amenaja în spatele pietrelor de bordură PB 100x20x8 a drumului, dintre trotuar și pista tot să amenajează PB 100x20x8 conform NCM D.02.01:2015 10.4.1.9, prin părți la trotuar și pista va fi amenajate zone verde cu lățimi de 1,00m.

La trecerile de pietoni PB 100x300x18 va fi înecată cu 15 cm, la cota asfaltului.

Este aplicat pavaj tactil vibropresat h=0,06m, conform  SM 270:2008, la treceri de pietoni, la stații de așteptare a vehiculelor de rută, piatră de pavaj vibropresată tip Caramida pentru trotuare (0.20x0.10m, suprafața de granit, h=0,06m, culoare gri), piatră de pavaj vibropresată tip Caramida pentru piste pentru cicliști (0.20x0.10m, suprafața netedă, culoare roșie), h=0,06m.

- Evacuarea apelor de suprafaţă

Evacuarea apelor de suprafaţă de pe carosabilul drumului se va asigura prin intermediul  declivităţilor părţii carosabile, longitudinale, declivitatea părţii carosabile în profil transversal de 20 ‰ precum şi prin intermediul pietrei de bordură care va direcţiona fluxul apei spre sistemele de captare şi evacuare a apelor de suprafaţă, prevăzute de proiect, precum şi pe alte drumuri laterale adiacente.

- Evacuarea apelor de suprafaţă se prevede a fi asigurată în felul următor:

PC02+25.00 - PC00+00.00 IT; PC02+25.00 - PC07+08.75; PC12+00.00 - PC07+08.75; PC12+00.00 – PC16+80.53;  PC17+44.89 ST – PC16+80.53  - apa pluvială se evacuează prin intermediul declivității părții carosabile, care este în tip acoperiș, prin intermediul declivității longitudinale, pietrei de bordură, care direcționează fluxul de apă pluvială spre casiuri sub trotuare din beton monolit, de la care apa pluvială curge prin casiuri telescopice pe taluz proiectat si să disipează prin disipator.

Strada L.Dovator este proiectată în cîmpia inundabilă a r. Răut, ce presupune că după construcția drumului, rambleului apa pluviala va fi pe partea stînga și dreapta a drumului, reieșind din aceasta a fost proiectate podețe tubulare in locurile minime conform terenul existent pentru a egala apa din partea stînga și dreapta a drumului.

Pentru a evacua apa pluviala care este acumulata la marginea taluzului a fost proiectat - Podeț din beton armat Ø1.00m, PC 00+15.00; L=20.17 m, conform axa accesului.

La PC 15+94.00 a fost proiectat sistemul de evacuare a apelor pluviale prin tuburi corrugate cu diametru interior d 670mm, iar exterior d 800mm, care va prinde apa prin făntăni din beton armat și va evacua în răpa consolidata.

La PC 16+78.00 strada traversează răpa care este nămolită, în care apa stă de mult timp, unde existent a fost amenat podeț cu diametru 1.5 m, alături mai sus podeț cu diametru 1.0 m, care sunt demolate și amenajat un podeț capital cu diametru de 1.5m, rîpa este curățită și consolidată, în amonte de 90.00m, în aval  de 100.00 m.

Sunt prevede casiuri de evacuare inclusiv sub trotuare cu continuitate pe acostament și cămine de disipare pentru casuiri.

- Instalații și rețele electrice

- Alimentarea cu energie electric pentru iluminatul exterior: de la substanția protecția. Pe suporturi metalica linga acesta substanții, la nivalui de 1,5m, va fi instalat un dulap  de evidență de tip BZUM, dotat cu contactori, sigurante, foto releu și un contor pentru monitorizarea și evidența energiei electrice, În substațiile existente TP vor fi prevăzute separatoare cu siguranțe.

- Proiectul   prevede iluminatul electric exterior:

- - Pozarea cablului AПвзБбШл-1 5х20 mm de panoul de distribuție de 0,4 kV pănî la dulapul de evidență proiectat;

- - montarea corpurilor pentru iluminatul exterior cu corpuri de iluminat cu LED-uri de pînă la 100W putere;

- - montarea brate nou;

- - montarea cablului subteran catre pilonii noi;

- - instalarea pilonilor din oțel zincat pentru corpurile de iluminat  (pilonii montați vor fi din beton armat de supost CB 105);

- - înlăturarea firelor neutilizate pentru iluminatul exterior și pilonii existenți.

- Pentru a reduce luminanța pe timp de noapte, proiectul prevede deconectarea parțiala la semnalul cronometrului și manevra dispeceratului, montat in dulapul de evidență.

- Protecția rețelelor iluminatul exterior se realizează prin comutatoare  automate, montate de panoul de distribuție de joasă tensiune al substației proiectate și dulapul de evidență «BZUM».

- Sistemul de împământare proiectat acceptat pentru piloni: sistemul TN-C-S

- Durata de execuţie a lucrărilor de construcție este de 12 luni în conformitate cu SNiP 1.04.03-85 „ Normele şi durata în construcţie” inclusiv perioada de pregătire 1 lună.

- Lucrările de terasamente trebuie sa fie executate în lunile calde ale anului: mai-septembrie!!!

- Termenul de garanție a lucrărilor - 7 ani; termenul garanției la materialele de bază – conform garanției producătorului.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Materialle trebuie să corespundă calității prevăzute în documentația tehnică. La procurarea utilajului și materialelor de respectat existența certificatelor și Agrimentelor RM

Standardele aplicate NCM D.02.01:2015; NCM C.04.02:2017; NCM G.0103:2015; NCM G.02.03:2017 SNiP2.04.03-85: CPD.02.11-2014; CP D.02.14.2012: CP D.02.10:2016.

Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor

4. Mostre

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

La aranjarea straturilor din beton asfaltic a învelișului pentru transportarea amestecurilor din beton asfaltic de folosit mașini speciale.

Antreprenorul pe șantier este obligat din contul propriu:

- de a limita acces la șantier

- de a instala panou informațional pe str. I.Franko și str. Kiev

- de a asigura drumuri laterale cu indicatorii rutiere temporare

- ocoliri  de circulație rutieră cu instalarea indicatorilor corespunzătoare conform schitai anexate.

- să asigure lucrările executate şi echipamentul pe care le are la dispoziţie împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor Beneficiarului. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa.

- În timpul executării lucrărilor, Antreprenorul se obligă să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Antreprenorul este obligat să prezinte documentația de executare pentru toate rețelele cu indicarea mărcilor geodezice și geologice cu suport de hîrtie și  în varianta electronică, de a efectua controlul și încercare a îmbrăcămîntei din beton.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

În caz de depistare – se constatează în prezența autorului proiectului și reprezentantului  supravegherii tehnice  și se introduce înscrierea în cartea tehnica.

- Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi proiectantului, Antreprenorul  asigură posibilitatea să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul particip la examinare și măsurarea lucrărilor.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Pînă la începerea lucrărilor Clientul predă reperi. Antreprenorul este obligat să aibă un geodez cu echipamentul controlat.

Trasarea axelor principale, stîlpilor și liniilor de comunicație și hotarelor terenului pus în dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în apropierea nemijlocită  a terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

- Zona de seismicitate  7 grade. Zona climatică rutieră III-a. Tipul terenurilor după umiditate I.

Zona condițiilor climaterice după chiciura de Categoria IV, după vînt – de Categoria IV.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

De respectat nivel admisibil de zgomot și vibrație.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Reparația capitală a drumului de a o efectua cu organizaiile specializate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Ordinea și tipurile lucrărilor de construcție trebuie  să corespundă Indicațiilor tehnice de proiectare și construcție a drumurilor și canalizației pluviale.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Freza, autogreder, compactor de pneuri static autopropulsat 10.1-16tf, compactor 25 tone,  autobascalanta – 10t, autogreder, repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor,

Asigurarea lucrătorilor cu încăperi pentru odihnă, cu apă potabilă și viceu, cu utilajul antiincendiar.

În timpul executării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.

16. Definiţii

17. Cerinţe privind calculul costului

- calculare a costului ofertei, prin metoda de resurse in corelare cu CPL.01.01-2012/A1-2021, «Instrucțiuni privind intocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda resurse».

- Costul ofertei va acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şiîntreţinerea corespunzătoare a lucrărilor  inclusiv:

- executarea și demontarea clădirilor și construcțiilor provizorii

- conectarea la rețelele provizorii

- plata pentru energie electrică și apă

- executarea lucrărilor pe timp friguroș

- cheltueli pentru organizarea cisculației temporară

- cheltuieli pentru efectuarea schiței de buna execuție cu indicarea mărcilor geodezice și geologice cu suport de hîrtie și  în varianta electronică, de a efectua controlul și încercarea îmbrăcămîntei din beton.

Autoritatea contractantă  ___________                    Data "____"__________________